BIJLAGE 8:  PROGRAMMA VAN EISEN

Deze Bijlage betreft een overzicht van de door de gemeente Terneuzen gestelde eisen ten aanzien  van de Europese aanbesteding onderhoud en reparatie van zonweringen. Het zijn ‘Knock-out eisen’: als uw organisatie niet kan voldoen aan de hieronder genoemde eisen, wordt uw Inschrijving niet verder in behandeling genomen.

U kunt deze Bijlage laten ondertekenen door een bevoegd persoon en bijvoegen bij uw Inschrijving.

| Eis nr. | Omschrijving |
| --- | --- |
|  | Algemeen |
| 1. | Door het indienen van een Inschrijving accepteert Inschrijver alle eisen en voorwaarden. |
| 2. | Alle (online/offline en live) contacten met Opdrachtgever/besteller dienen door gegunde Opdrachtnemer in goed Nederlands te geschieden. |
| 3. | Opdrachtnemer gaat akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zoals vermeld in Bijlage 1 |
| 4. | Opdrachtnemer stelt zich op de hoogte van activiteiten en houd her bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening mee. |
| 5. | Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in de Aanbestedingsleidraad en gaar hiermee akkoord. |
| 6. | Opdrachtnemer gaat akkoord met de toepassing van Nederlands recht. |
| 7. | Opdrachtnemer gaat akkoord met de geschillenberechting door de rechtbank Zeeland West Brabant. |
|  | Kwaliteit |
| 8. | Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoer van deze opdracht te voldoen aan de geldende Nederlandse wet- en regelgeving (o.a. CE-keurmerk, wet ketenaansprakelijkheid, VCA*, NEN-normeringen) |
| 9. | Medewerkers van Opdrachtnemer zijn bekend met de Arbowetgeving (Arbowet, - besluit en -regeling), beschikken over de juiste beschermingsmiddelen en maken hier gebruik van. Medewerkers van Opdrachtnemer dragen zorg voor een veilige werkomgeving. |
| 10. | Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de verschillende locaties voor het uitvoeren van de geplande onderhoudswerkzaamheden. De contactpersonen van de locaties dienen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan het geplande onderhoud een (automatische) melding te ontvangen waarin zij worden herinnerd aan de gemaakte afspraak. Deze dient te worden opgevolgd en wederzijds bevestigd. |
| 11. | Onderhoud en werkzaamheden dienen (in overleg) zodanig te worden uitgevoerd dat het primaire proces van Opdrachtgever zo min mogelijk hinder ondervindt. |
| 12. | Medewerkers van Opdrachtnemer zijn op de hoogte van werkafspraken, geldende procedures en huisregels. |
| 13. | Opdrachtnemer zorgt voor een schoon, opgeruimd en veilig werkterrein: o.a. maatregelen tegen vervuiling, vernieling, verloren gaan van bouwstoffen en veiligheidsissues ten behoeve van zowel de installatie, het gebouw, de eigen medewerkers als leerlingen en medewerkers van Opdrachtgever. |
|  | Personeel |
| 14. | Tijdens de uitvoering van werkzaamheden op locatie van de Opdrachtgever dragen medewerkers van Opdrachtnemer herkenbare bedrijfskleding voorzien van bedrijfslogo van Opdrachtnemer. |
| 15. | Medewerkers van Opdrachtnemer communiceren in de Nederlandse taal. |
| 16. | Opdrachtnemer stelt een vaste pool van monteurs aan welke gezamenlijk in staat zijn om diverse typen en merken zonwering te onderhouden. |
| 17. | Monteurs zijn in het bezit van minimaal het diploma VCA*. |
|  | Preventief onderhoud |
| 18. | Opdrachtnemer geeft proactief advies met betrekking tot de frequentie voor het preventieve onderhoud per type zonwering. Tussentijdse uitval moet tot een minimum beperkt worden. |
| 19. | De onderhoudsbeurt is van toepassing op alle technische onderdelen die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de veilige werking van de zonwering, bestaande uit screens, uitvalschermen en buitenjaloezieën. Het onderhoud wordt op een zodanige wijze uitgevoerd dat bij voorbaat het aantal storingen en de slijtage tot een minimum worden beperkt en de bedrijfsvaardigheid evenals het veilige gebruik zijn gewaarborgd. Speciale aandacht dient te worden besteed aan zonweringen waarover klachten bestaan. - De juiste afstelling van de eindcontacten van de hoogste en laagste stand; - De juiste stand van de zijgeleidingen; - Het correct opwikkelen van het doek; - De geluidsarme werking van de zonweringen; - Het vastzetten van de bevestigingsmiddelen; - De lagers, draaipunten, loop- en geleide wielen, hulp- en keerrollen en optrekbanden op slijtage; - De juiste spanning van gasveren of trekveren met betrekking tot de juiste voorspanning in het doek, in verband met de windvastheid; - De spanning van spankoorden; - De waterdichtheid van de afdichtingen; - De afstelling van windbeveiliging, zonnecellen en overige meet- en testapparatuur; - De bedienings- en glazenwasschakelaars; - De optrekbanden, ladderkoorden, kettingen, draaislingers en tuimelconstructies; - De besturingsautoma(a)t(en) op de juiste afstelling en de werking van variabel in te stellen waarden; - De besturingsfuncties van de eventueel aanwezige zonweringsautomaat; - Conserveren van installatieonderdelen ten behoeve van het roestvrij houden van de onderdelen; - Controle op beschadigingen van de verflaag en indien van toepassing behandelen en afwerken met corrosie werende verf; - Reinigen van de zij- geleidingen en het verwijderen van verontreinigingen voor zover deze de normale beweging van de zonwering belemmeren; - Bewegende delen en geleidingen voorzien van de juiste smeermiddelen conform de voorschriften van de fabrikant. |
| 20. | Vervangen van die onderdelen welke bij normaal gebruik aan zodanige slijtage onderhevig zijn, dat deze regelmatig vervangen moeten worden. Te weten: - Zekeringen: - Afslagcontacten; - Sleutelcontacten; - Signaallampjes; - Bevestingsmiddelen. |
| 21. | De Opdrachtgever stelt kosteloos de gevelonderhoudsinstallatie beschikbaar indien aanwezig. Deze mag worden gebruikt met inachtneming van de daaraan verbonden veiligheidsbepalingen. Wanneer op het object deze voorzieningen niet aanwezig zijn zorgt de Opdrachtnemer zelf voor de nodige voorzieningen ten behoeve van bereikbaarheid. |
| 22. | Opdrachtnemer stelt een onderhoudsrapportage op met de uitgevoerde werkzaamheden, reeds herstelde gebreken eventueel voorzien van foto’s en een overzicht van geadviseerde herstelmaatregelen. |
| 23. | Opdrachtnemer controleert de aangeleverde lijst met aantallen en overige gegevens van de zonweringen. Daar waar nodig wordt door Opdrachtnemer de (ontbrekende) informatie aangevuld en/of aangepast en aangeleverd aan Opdrachtgever. |
| 24. | Opdrachtnemer stelt samen met de Opdrachtgever een (D) MJOP (en onderhoudsbegroting) op voor de komende 10 jaar. Deze dient, bij eventuele wijzigingen, in juni van het jaar voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar opgeleverd dient te worden. |
| 25. | Opdrachtnemer dient jaarlijks in december een onderhoudsplanning voor het volgende kalenderjaar aan te leveren en dient zich minimaal 5 werkdagen voor het betreffende onderhoud te melden bij de bevoegd medewerker van Opdrachtgever. |
| 26. | Meer- of minderwerk tijdens het uitvoeren van preventief onderhoud met een waarde tussen de € 250,- en € 500,- vindt slechts plaats na akkoord van een bevoegde medewerker van Opdrachtgever. Onder de € 250,- mag reparatie direct plaatsvinden. Bij facturatie een foto van de voor en na situatie toevoegen. |
| 27. | Opdrachtnemer stuurt bij meer- of minderwerk met een waarde hoger dan € 500,- binnen vijf werkdagen een offerte inclusief open begroting naar de bevoegde medewerker van Opdrachtgever. Opdrachtgever behoudt zich dan het recht voor meerdere offerte te vragen. |
| 28. | De mogelijkheid bestaat dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt door het aantrekken of afstoten van Locaties. Bij het afstoten van gebouwen komt het jaarlijkse onderhoudstarief automatisch te vervallen. In het geval van nieuwe zonwering wordt er in overleg een tarief voor jaarlijks onderhoud vastgelegd. |
|  | Correctief onderhoud |
| 29. | Onder correctief onderhoud wordt het volgende verstaan: - Het uitvoeren van reparaties en vervangingen en dergelijke voorkomend uit het preventief onderhoud; - Het verhelpen van gebreken om ongewenste degradatie van het element te voorkomen; - Alle voorkomende herstelwerkzaamheden en taken o.b.v. urgentie. - Het indien van toepassing treffen van een tijdelijke noodmaatregel om verdere schade te voorkomen en het definitief verhelpen van gemelde storing. |
| 30. | Correctief onderhoud heeft betrekking op diverse soorten zonwering, bestaande uit bijvoorbeeld screens, uitvalschermen en buitenjaloezieën. Opdrachtgever zal, indien dit mogelijk is, een aantal meldingen verzamelen in verband met de efficiëntie. |
| 31. | Bij storingen en/of calamiteiten dienen de volgende respons- en/of oplostijden te worden gehanteerd: Prioriteit; Oppaktijd; Responstijd; Oplostijd; Rapportage. Telefonisch contact met operator.; Aanmelden op locatie; Afmelden als “uitvoering gereed”; Na “uitvoering gereed”. Calamiteit: onveilige of gevaarlijke situaties. Met kans op nevenschade; 15 minuten; 1 uur ten alle tijden; 1 uur; 1 werkdag. Urgent, processen van Opdrachtgever worden verstoord; 15 minuten; 2 uur tijdens kantooruren; 4 uur; 2 werkdagen. Niet urgent, Opdrachtgever maakt verzameling van storingen; 15 minuten; 5 werkdagen tijdens kantooruren; 2 werkweken; 1 werkweek. |
| 32. | Bij vervanging van zonwering dient de nieuw te plaatsen zonwering minimaal een gelijkwaardige kwaliteit te hebben als de bestaande zonwering. |
|  | Duurzaamheid |
| 33. | Opdrachtnemer draagt bij aan het doel van Opdrachtgever om de werkzaamheden op de meest doelmatige en duurzame wijze tot stand brengen, hetgeen inhoudt dat er gestreefd moet worden naar een optimaal resultaat (kwaliteit/tijd/kosten) en zal hiervoor indien nodig alternatieven aandragen. |
| 34. | De opdrachtnemer draagt zorg voor een milieuvriendelijke afvoer van afval m.b.t. de uitvoering van de dienstverlening/levering en levert het terrein aan het eind van de dag schoon op. Onderdelen van apparatuur en – materialen dienen door de Opdrachtnemer milieuvriendelijk (conform de wettelijke regels) te worden afgevoerd, te worden hergebruikt en/of te (laten) recyclen. |
| 35. | De Opdrachtnemer spant zich aantoonbaar in om de milieubelasting zo klein mogelijk te houden, Het voldoen aan de geldende milieucriteria geldt daarbij als minimale eis. |
|  | Communicatie |
| 36. | Opdrachtnemer is via een servicedesk tijdens kantooruren (08:00 – 17:30 uur) bereikbaar. |
| 37. | - Opdrachtnemer rapporteert aan de contactpersoon van Opdrachtgever. Er vindt minimaal ieder half jaar een voortgangsgesprek plaats. De volgende onderwerpen komen hierbij in ieder geval aan bod: - a: Verrichte werkzaamheden en keuringen; - b: Geplande werkzaamheden en keuringen; - c: Afwijkingen (storingen, reparaties); - d: DMJOP; - e: (KPI) Prestaties; - f: Dienstverlening; - g: Veiligheidsrisico’s. |
|  | Prijzen en facturatie |
| 38. | Opdrachtnemer hanteert een all-in prijs exclusief BTW. Dat wil zeggen dat alle kosten zijn inbegrepen: huur, verwerkingskosten, salariskosten, overheadkosten, kosten voor ondersteunend werk, kosten voor het gebruik van apparatuur, normale binnenlandse reis-verblijfkosten, transportkosten die worden gemaakt ten gevolge van de opdracht, parkeerkosten, opleidingskosten, wervings- en selectiekosten, vervanging, verzekeringspremies, winst en alle eventuele verdere bijkomende kosten. |
| 39. | Het facturatieproces vindt plaats volgens de werkwijze van de gemeente Terneuzen, Factuur sturen naar facturen@terneuzen.nl onder vermelding van zaaknummer 172563 |
| 40. | Aangeboden prijzen voor levering van materialen of zonwering dienen reëel en marktconform te zijn. Bij twijfel is de gemeente Terneuzen gerechtigd om navraag te doen in de markt. |
| 41. | Gedurende de looptijd van het contract zijn prijswijzigingen slechts éénmaal per jaar per 1 januari toegestaan, indien deze zijn onderbouwd door middel van het CBS-indexcijfer Dienstprijzenindex. De eerste prijswijziging mag niet eerder plaatsvinden dan per 1 januari 2026. De indexatie wordt berekend van derde kwartaal van het voorgaande jaar tot derde kwartaal van het huidige jaar. De winnende inschrijver doet hiervoor een voorstel. |

Voor akkoord

| Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Functie |  |
| Plaats en datum |  |
| Handtekening |  |