Renovatie SVI Mierlo BIM uitvoeringsplan

7 mei 2024

| Verantwoording |  |
| --- | --- |
| Titel | Renovatie SVI Mierlo BIM uitvoeringsplan |
| Opdrachtgever | Waterschap de Dommel |
| Projectleider |  |
| Auteur(s) | Jevgeni Shirokov |
| Tweede lezer |  |
| Kenmerk | R000-JSH-V00 |
| Status | CONCEPT |
| Datum | 7 mei 2024 |
| Handtekening |

Colofon

TAUW bv Handelskade 37 Postbus 133 7400 AC Deventer T +31 57 06 99 91 1 E info.deventer@tauw.com

Inhoud

1	Introductie	6

1.1	Scope van dit BIM uitvoeringsplan	6

1.2	Structuur BIM-Uitvoeringsplan	7

2	Projectgegevens	8

2.1	Projectomschrijving	8

2.2	Stakeholders bouwteam	9

2.2.1	Namen en rollen personen binnen bouwteam	9

2.3	Randvoorwaarden & richtlijnen	10

2.4	Overige relevante documenten	10

2.5	Documenten onderdeel van Overeenkomst	10

2.6	Belangrijkste aandachtspunten	11

2.7	Belangrijkste te beperken risico’s	12

3	Doelen & toepassingen	13

3.1	Strategie ontwerptraject	13

3.2	Toepassingen algemeen	14

3.2.1	BIM	14

3.2.2	ACC Docs, Revit en SharePoint	14

3.3	Doelen	15

3.4	Matrix BIM-toepassingen	16

4	Fasering	17

4.1	LOD niveaus	17

4.2	Voorlopig ontwerp (VO)	18

4.3	Definitief ontwerp (DO) – LOD 300	22

4.4	Uitvoeringsontwerp (UO) – LOD 350	22

4.5	Realisatie	22

4.6	Overdracht	23

5	Modelleerafspraken	24

5.1	Programmagebruik	24

5.2	Documentenbeheer	24

5.3	Coderingsstandaarden OG	26

5.3.1	Beheersystemen	26

5.3.2	Meridian	26

5.3.3	Ultimo	26

5.3.4	Revit 2024 en Docs	27

5.4	Codering ontwerpdocumenten en elementen	28

5.4.1	Gebouwen (Civiel)	29

5.4.2	Infrastructuur	29

5.4.3	P&ID: Civiele objecten, WTB en E&PA	29

5.4.3.1	PLC	30

5.4.3.2	Medium Functie Apparaat	30

5.4.4	Vertaling naar BIM parameters	31

5.4.5	Assets	31

5.4.6	Modellen	32

5.4.7	Tekeningen	33

5.5	Model	34

5.5.1	Algemeen	34

5.5.2	Projectinformatie	35

5.5.3	Modelleren assets	35

5.5.4	Metadata	36

5.5.4.1	NL-SfB classificatie en codering <nader te bespreken>	36

5.5.5	Integraal coördinatiemodel	36

5.6	Automatisering	37

5.7	Deliverables	37

5.7.1	Eisen oplevering VO DO UO	37

5.7.2	Modellen	38

5.7.3	Integraal coördinatiemodel	38

5.7.4	Tekeningen	38

5.7.5	Metadata	38

6	Communicatie	39

6.1	Aspectmodel	39

6.2	Documentmanagement	39

6.3	Overleggen	41

6.4	Coördinatiemodel	41

6.5	Communicatie van issues	41

6.6	Planning	42

7	Informatieleveringen	43

7.1	Tussentijdse leveringen	43

7.1.1	Prestatiemodel	43

7.1.2	Data-drops	43

7.2	Oplevering definitieve documenten ontwerpfase	44

7.2.1	Uitwisselingsformaten en -criteria ontwerpdocumenten	44

7.2.2	Checklist oplevering model	44

7.3	Beoordelingen	45

# Introductie

## Scope van dit BIM-uitvoeringsplan

De scope van dit BIM-Uitvoeringsplan behelst de werkafspraken gedurende de VO, DO en UO fases, m.b.t. ontwerpwerk van oplevering, communicatie gedurende uitwerking tot aan oplevering en validatie.

Het BIM-Uitvoeringsplan is een document waarin de projectpartners de BIM-gerelateerde (samenwerkings-)afspraken voor het project vastleggen en actueel houden, zodanig dat tenminste wordt voldaan aan de eisen en voorwaarden uit het BIM Protocol en de door de Opdrachtgever aangeleverde ILS, opdat er optimaal wordt voorzien in de daaruit voortvloeiende informatiebehoeften van de projectpartners onderling alsook wordt toegezien op het waarborgen van de verlangde kwaliteit van de te leveren Producten.

De werkafspraken dienen in dit document zo vroeg mogelijk in het project te worden vastgelegd, maar het BIM-Uitvoeringsplan blijft een “levend document” en zal in goed overleg naar behoefte per fase uitgebreid en/of bijgewerkt worden. Het BIM-Uitvoeringsplan maakt deel uit van de Overeenkomst evenals het BIM-Protocol en de ILS. Het BIM-Uitvoeringsplan geeft een praktische invulling aan de eisen en wensen gesteld in de andere twee genoemde documenten.

Het BIM Uitvoeringsplan dient door de Opdrachtnemer te worden opgesteld voorafgaand aan de uitvoering van het Project. De Opdrachtnemer kan normaliter slechts met uitvoering van de (BIM) werkzaamheden beginnen na toetsing van het BIM Uitvoeringsplan door Opdrachtgever.

Mocht er echter de situatie ontstaan waarin de werkzaamheden van start gaan alvorens het BIM-uitvoeringsplan goedgekeurd is, dienen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in goed overleg de werkzaamheden op de in het BIM uitvoeringsplan beschreven werkafspraken en normen in goed overleg aan te passen. Deze aanpassingen moeten wederzijds geaccordeerd en in de planning ingecalculeerd te zijn.

Opdrachtgever zal bij de beoordeling van het BIM Uitvoeringsplan enkel toetsen of er voldoende waarborg is dat de beoogde kwaliteit van levering zal worden gehaald. Opdrachtgever zal zich

derhalve niet inhoudelijk uitspreken over de werkprocessen van Opdrachtnemer.

Indien er gedurende het Project wijzigingen zijn in het BIM Uitvoeringsplan waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de op te leveren Werken, dan wel de invulling van de eisen zoals vastgelegd in het BIM Protocol en ILS, dienen deze vooraf door Opdrachtgever te worden goedgekeurd.

## Structuur BIM-Uitvoeringsplan

Dit BIM-Uitvoeringsplan volgt de onderstaande structuur:

Figuur 1: opdeling BIM-Uitvoeringsplan

Binnen de algemeen geldende voorwaarden en richtlijnen, wordt o.b.v. projectspecifieke gegevens bepaald welke (ontwerp)doelen m.b.v. BIM-toepassingen bereikt en bevorderd dienen te worden.

Wanneer de Overeenkomst geldt voor meerdere ontwerpfasen, zal er per fase een steeds verfijndere uitwerkingsniveau benodigd zijn. De implementatie van de bijbehorende afspraken zal per fase worden bepaald.

Afspraken omtrent communicatie, data-drops en (tussentijdse)opleveringen zullen toezien op de tijdige controle en oplevering van het eindproduct dat in de gewenste vorm en van de nodige kwaliteit en uitwerkingsniveau is.

# Projectgegevens

## Projectomschrijving

Het project betreft een renovatie van het SVI Mierlo in opdracht van Waterschap De Dommel, waarvan een deel van diens bestaande installaties vervangen, vernieuwd of gesloopt moeten worden en een aantal nieuwe installaties gebouwd zullen worden, met bijbehorende aanpassingen aan logistieke voorzieningen en het leidingennetwerk, om aan de beoogde toekomstige eisen te voldoen.

De objectenboom opgesteld door Systems Engineering geeft in een oogopslag de aanpassingen aan de assets weer.

Figuur 2: SVI Mierlo objectenboom v1.0

Het project wordt in een bouwteam-vorm uitgevoerd, deze is in volgt opgebouwd:

Figuur 3: Schematische opbouw bouwteam (bron PMP)

## Stakeholders bouwteam

Bij het bouwteam zijn de volgende partijen betrokken voor wie dit BUP van toepassing is:

Figuur 4: rollen en disciplines bouwteam

In dit BUP maken wij onderscheid tussen de volgende projectfasen:

- Voorlopig ontwerp (VO)

- Definitief ontwerp (DO)

- Uitvoeringsontwerp (UO)

- Realisatie

- Overdracht

De adviseurs zijn actief werkzaam in de BIM-omgeving van af de VO-fase, de aannemers vanaf DO.

### Namen en rollen personen binnen bouwteam

De namen en rollen van de betreffende verantwoordelijke personen zijn te vinden onder het RASCI-tab in het bestand “Werkpakketten overzicht.xlsx” in de map Werkpakketindeling (zie ook §2.4) in de project-Sharepoint-omgeving van Sweco. Contactgegevens zijn te vinden in de contacten lijst van de bijbehorende MS Teams-omgeving.

## Randvoorwaarden & richtlijnen

De volgende documenten worden door de opdrachtgever als randvoorwaarden gesteld:

- ILS 3D modellen WDD v0.2.pdf

- D-0073 Civieltechnische standaarddetails versie 2.2.pdf

- D-0090 BEL Codeervoorschriften V1.19.pdf

- Importfile componenten Ultimo_Autocad versie 1.3.xlsx

- Procedurehandboek AutoCAD Tekeningen WDD v4.3.pdf

## Overige relevante documenten

De volgende documenten zijn tevens van belang het projectr:

- Projectmanagementplan

- Werkpakketindeling

- Checklist Projecten Overdrachtslijst

- Documentenlijst opleverdossier V2.xlsm

- SVI Mierlo Objectenboom v1.0

- Zie organogram projectteam bouwteamfase v2.0

- Handleiding Meridian

## Documenten onderdeel van Overeenkomst

<VOLGT>

## Belangrijkste aandachtspunten

Het toepassen van BIM kan op verschillende levels(figuur), zoals beschreven in DigiGO (voorheen BIMLoket, zie ook figuur 5).

Voor SVI Mierlo is het uitgangspunt een BIM level 2 werkwijze aan te houden, met elementen uit level 3. Dit komt neer op het volgende:

- Het ontwerp wordt object-georiënteerd uitgewerkt. Iedere partij werkt in principe in 3D conform de in dit BUP beschreven uitwerkingsniveau voor elke betreffende fase en met bijbehorende kenmerken zoals en een eenduidige decompositie.

- Samenwerking vindt plaats rond één gedeelde data-omgeving/CDE voor het project. In dit project Autodesk Docs. Iedere discipline werkt eigen (deel/ aspect-)modellen uit en deelt deze via de gezamenlijke omgeving. De (deel)modellen worden vervolgens samengevoegd in een coördinatiemodel.

- De BIM Coördinator ondersteunt het proces van controle, overdracht, en meldingen volgens de in dit BUP beschreven werkwijze.

- Het model zal o.b.v. afspraken omtrent de eisen en wensen uit het ILS aangevuld worden met de nodige parameters. Nader omschreven in §3.1.

Figuur 5: Levels BIM-toepassing (bron: digigo.nl)

Het is wenselijk om per fase te evalueren in welke mate het BUP geactualiseerd moet worden op de gewenste werkwijze.

## Belangrijkste te beperken risico’s

Op projectniveau wordt integraal risicomanagement toegepast (zie het PMP). Aanvullend hierop onderscheiden wij onderstaande onwenselijke scenario’s (risico’s) die d.m.v. het op voorhand uitwerken en afstemmen van het BUP beperkt kunnen worden.

Het ontwerp voldoet niet aan het beoogde gebruik

- Oorzaak: het bouwteam bestaat uit diverse stakeholders, partners, disciplines en fases waarbinnen ook nog eens met verschillende (ontwerp)software wordt gewerkt.

- Gevolg: het ontwerp komt niet integraal tot stand en de (deel)ontwerpen sluiten niet goed op elkaar aan.

- Oplossing: Specifieke BIM maatregelen: opzetten en actualiseren van een coördinatiemodel waar alle (deel)ontwerpen in samenkomen. Aanvullend op integraal ontwerpoverleg en gedegen ontwerp review en vrijgave worden ook validatiesessies zoals Virtual Reality Engineering (VRE) sessies georganiseerd.

3D modellen voldoen bij overdracht niet aan beoogd gebruik

- Oorzaak: BIM is als proces en werkwijze binnen de organisatie van de opdrachtgever nog in ontwikkeling.

- Gevolg: er is een globaal beeld van het beoogde gebruik maar uitwerking in de details ontbreekt. Tevens kan het beoogde gebruik wijzigen gedurende de doorlooptijd van dit project.

- Oplossing: Specifieke BIM maatregelen: continue overleg en afstemming tussen de bouwteampartners. Minimaal per fase een data-drop met evaluatie om te controleren of de 3D modellen en de bijbehorende data voldoen aan het beoogde gebruik.

# Doelen & toepassingen

## Strategie ontwerptraject

Binnen de scope van dit document is het doel, zoals gedefinieerd in §1.1 is het doel om de betrokken partijen binnen het bouwteam van de nodige middelen te voorzien om efficiënt samen te kunnen werken aan de uitwerking van het ontwerp. Hierbij is er gekozen om:

- Ontwerpgerelateerde documentatie en communicatie binnen de Autodesk Construction Cloud (ACC) BIM-platform te houden. ACC is het gekozen MMS (Model Management System).

- De niet-ontwerpgerelateerde documentatie, zoals rapporten, contractstukken en andere geschreven werken op een gedeelde Sharepoint omgeving te houden, maar daarbij wel enkel de validatie via de ACC te doen. Sharepoint is in grote lijnen het gekozen DMS (Document Management System)

Aanvullend heeft Opdrachtgever aangegeven het digitaal product, in de toekomst, na de realisatie van het bouwwerk, tijdens diens levenscyclus voor asset management te willen gebruiken. Praktisch betekent het dat er:

- Een parameterbestand opgesteld en geleverd zal worden door de ontwerpende partijen, welke toegepast zal worden op de assets binnen het digitaal product.

- In overeenstemming met Opdrachtgever, de werking van de parameters getest zal worden buiten het MMS en binnen het asset management systeem van Opdrachtgever.

## Toepassingen algemeen

### BIM

De afkorting BIM staat algemeen bekend als afkorting voor Building Information Modeling. Aanvullend geeft het “Nationaal Model BIM Protocol” van digiGO (digitaal samenwerken in Gebouwde Omgeving), voormalig BIM Loket, de volgende uitgebreide definitie:

De afkorting ‘BIM’ wordt in de praktijk in drie samenhangende betekenissen gebruikt:

1.	‘Bouwwerk Informatie Model’: de digitale representatie van de functionele en technische karakteristieken van een bouwwerk, dat uitganspunt is voor en ondersteunend aan activiteiten en besluitvorming in alle fasen van de levenscyclus van het bouwwerk;

2.	‘Bouwwerk Informatie Modellering’: het proces van het digitaal modelleren van een bouwwerk en (samen-)werken met behulp van digitale bouwwerkmodellen;

3.	‘Bouwwerk Informatie Management’: de opbouw, het beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie in de hele levenscyclus van het bouwwerk.

Het begrip ‘BIM’ omvat het geheel van deze drie betekenissen.

(Bron: BIR Kenniskaart 0 “Wat is BIM?”,- http://www.bouwinformatieraad.nl/wp-content/uploads/2014/10/Kenniskaart-0-Wat-is-BIM.pdf)

### ACC Docs, Revit en SharePoint

Gedurende het project wordt er gebruik gemaakt van de Autodesk Construction Cloud platform, gedurende de uitwerking van het ontwerp wordt er gewerkt binnen de Autodesk Docs-omgeving.

De 3D modellen en de bijbehorende tekeningen worden opgezet d.m.v. Revit 2024, alle voor ontwerpwerkzaamheden relevante en nevendocumenten worden eveneens in Docs opgeslagen. Het is toegestaan om dezelfde documenten eveneens op SharePoint op te slaan of te werken met verwijzingen, mits er gewerkt wordt met de meest recente versies.

Discussies rondom en beoordelingen van de ontwerpwerkzaamheden worden eveneens zo veel mogelijk in Docs gevoerd.

Tekeningen worden gedurende de ontwerpfase meegepubliceerd met de modellen, pas bij de eindoplevering zullen er pdf-kopieën uitgedraaid worden om als separaat eindproduct de aangeboden te worden.

## Doelen

De op diverse essentiële onderwerpen zullen doelen m.b.v. BIM bereikt en bevorderd worden d.m.v. toepassing van specifieke methoden en middelen of algemene toepassingen BIM zoals beschreven in §3.2:

Figuur 6: BIM-doelen en toepassing van specifieke methoden en middelen

De doelen streeft men ernaar om de BIM-doelen en de samenhangende werkzaamheden SMART uit te voeren:

Specific	Targeting a particular area for improvement.

Measurable	Quantifying, or at least suggesting, an indicator of progress.

Assignable	Defining responsibility clearly.

Realistic	Outlining attainable results with available resources.

Time-related	Including a timeline for expected results

## Matrix BIM-toepassingen

Met de doelen en middelen evenals opdrachtgegevens en verantwoordelijkheden bouwteampartijen gedefinieerd, deze informatie vertaald worden naar een matrix aan praktische BIM-toepassingen en hiervoor verantwoordelijke partijen.

Figuur 7: Matrix praktische BIM-toepassingen en verantwoordelijkheden

# Fasering

Dit hoofdstuk beschrijft per ontwerpfase en per (hoofd)ontwerpdiscipline het beoogde resultaat. De mate van uitwerking is gedefinieerd in termen van LOD/I (Level of Development/Information)

## LOD niveaus

Figuur 8: Grafische referentie Level of Development ook veelal voor 3D-modellen als Level of Detail bekend.

| LOD | Fase | Omschrijving (hetnationaalbimplatform.nl) |
| --- | --- | --- |
| LOD 000 | Conceptueel ontwerp Initiatie fase | Ruimtelijke objecten (ruimten, volumes) gerelateerd aan gebruiksfuncties met globale afmetingen en onderlinge relaties. Aan de ruimtelijke objecten kan niet-geometrische informatie worden gekoppeld zoals gebruiksfuncties en bijbehorende functionele ruimtespecificaties. |
| LOD100 | Schetsontwerp (SO) Verkenningsfase Mogelijke oplossingsrichtingen | Zodanige modellering van de bouwmassa dat deze een beeld geeft van de ruimtelijke organisatie op het niveau van clusters van gebruiksfuncties, het ruimtebeslag op het terrein, het ruimtebeslag per verdieping, de hoogte, het volume, de plaatsing op het terrein en de oriëntatie. |
| LOD200 | Voorontwerp (VO) Verkenningsfase Voorkeursalternatief | Ruimtelijke objecten (ruimten) gekoppeld aan gebruiksfuncties inclusief globale afmetingen, oriëntatie en onderlinge relaties. Materiële objecten gemodelleerd als generieke bouwelementen met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten kan niet-geometrisch informatie zijn gekoppeld. |
| LOD300 | Planfase Detail ontwerp (DO) | Ruimtelijke objecten (ruimten) met exacte afmetingen en oriëntatie. Materiële objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld. |
| LOD400 | Uitvoerings-voorbereiding Uitvoeringsontwerp (UO) | Objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie en bevatten volledige informatie ten behoeve van de detaillering, de fabricage van componenten in fabrieken en de uitvoering/montage op de bouwplaats. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld. |
| LOD500 | Uitvoeringsfase Beheerfase As-built ontwerp | Objecten zijn gemodelleerd zoals ze daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het model is accuraat in termen van afmetingen, vorm, locatie, hoeveelheden en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld. |

## Voorlopig ontwerp (VO)

Generieke weergave

Het model is gebaseerd op realistische vormen en geeft een benadering van de werkelijke systemen/onderdelen.

Doel

Het model kan worden gebuikt voor een redelijke inschatting van hoeveelheden, grootte, locatie en oriëntatie. Daarbij kan de installatie grof getoetst worden op functionaliteit en waar het geheel wel/nog niet voldoet aan het eisenpakket. Dit dient als basis om het eisenpakket en de wensen te verfijnen.

Notities

In dit project is ervoor gekozen om geen tekeningen op te stellen. Tevens worden er nog geen eisen gesteld aan de parameter-data van de modellen omdat de toepassing ervan pas tijdens de VO-fase in overleg met de Opdrachtgever gedefinieerd werd.

| discipline | Civiele Techniek | LOD/LOI |
| --- | --- | --- |
| partij | TAUW | 200 |

Detailniveau in model

- Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van Revit System Families.

- De elementen worden in de juiste Worksets en fases gemodelleerd.

- Opsplitsing model volgens afspraken BUP.

- Benaming en parameters volgens afspraken BUP

- Er worden Schedules ingericht om materialenhoeveelheden uit de modellen te halen.

- Over alle disciplines zijn Levels (niveaus) en stramienen van dezelfde namen voorzien en delen alle modellen van een locatie hetzelfde nulpunt en coördinaten.

- 3D aanzichten weergave alle disciplines gecombineerd (middels aspect modellen) en enkel eigen discipline t.b.v. inzage in CDE (Common Design Environment) en/of export.

- Evt. exports op weergave medium.

Weergave op tekening

- Op tekening zijn ten minste aanwezig: plattegronden per verdieping 1:200, maatgevende doorsnedes in de nodige richtingen (1:100), situatietekening ter verheldering positionering gebouw of asset.

- Naast de tekeningen van elke asset is er ook een vlekkenplan van het nieuwe ontwerp op tekening uitgewerkt.

- Hoofdafmetingen zijn op tekening gemaatvoerd, stramienen en niveaus zijn op de betreffende aanzichten en doorsnedes weergegeven, ruimtebenamingen indien meerdere ruimtes.

- Materialisatie en constructie zijn algemeen van aard en o.b.v. rapport voorlopig ontwerp beschreven.

- Indien nodig enkele algemene opmerkingen of verwijzingen naar het constructief rapport.

- Isometrische weergave optioneel.

| discipline | WTB | LOD/LOI |
| --- | --- | --- |
| partij | Sweco | 200 |

Detailniveau in model

- Hoofdprocesleidingen worden met de juiste diameter weergegeven.

- De voorlopige locatie van kleppen in hoofdprocesleidingen worden weergegeven.

- Er worden geen flensverbindingen weergegeven.

- Ontluchtingen en aftappunten worden niet weergegeven.

Weergave op tekening

- Het ontwerp wordt in 3D weergegeven als bovenaanzicht of vlekkenplan met hoofdafmetingen.

| discipline | E&PA | LOD/LOI |
| --- | --- | --- |
| partij | Hoppenbrouwers | … |

<AFBEELDING voorbeeld>

Detailniveau in model

- …

Weergave op tekening

- …

## Definitief ontwerp (DO) – LOD 300

Wordt op een later moment aangevuld.

Generieke weergave: Het model is gebaseerd op accurate vormen. Systemen en onderdelen hebben hun definitieve afmeting en locatie.

Doel: Het model kan gebruikt worden om ruimte, grootte en oriëntatie direct vanuit het model op te meten. Daarbij kan de installatie in detail getoetst worden op functionaliteit en of het geheel voldoet aan de eisen in het definitieve eisenpakket.

| Discipline | Detailniveau in model | Weergave op tekening |
| --- | --- | --- |
| Civiel |  |  |
| WTB | - Hoofdprocesleidingen en aftakkingen worden weergegeven. - Flensverbindingen worden weergegeven. - Er is rekening gehouden met eventueel benodigde ruimte voor leidingisolatie. - Alle benodigde kleppen worden weergegeven. - Ontluchtingen en aftappen worden weergegeven. | Het ontwerp wordt in 3D weergegeven met verschillende aanzichten en doorsneden met alle benodigde afmetingen. |
| E&PA |  |  |

## Uitvoeringsontwerp (UO) – LOD 350

Wordt op een later moment aangevuld.

Generieke weergave: Het model is gebaseerd op accurate vormen en onderdelen met definitieve vorm, afmeting en locatie. Hierin zijn details verwerkt die invloed hebben op de functionaliteit en het gebruik (zoals bijv. de positie van handwielen van afsluiters).

Doel: Het model kan gebruikt worden ten behoeve van de realisatie. Op basis hiervan kan een goede inschatting gemaakt worden van de benodigde apparatuur en materialen t.b.v. een bouwkostenraming

| Discipline | Detailniveau in model | Weergave op tekening |
| --- | --- | --- |
| Civiel |  |  |
| WTB | Aanvullend op LOD300: - Voor hoofdprocesleidingen worden de leidingsteunen weergegeven. - Muur en vloerdoorvoeren zijn aangegeven in het model. - Kabelbanen voor e-kabels worden weergegeven. | Aanvullend op LOD300 kunnen desgewenst een 3D-view, locatie t.o.v. andere gebouwen en positienummers met beschrijving voor equipment worden toegevoegd. |
| E&PA |  |  |

## Realisatie

Wordt op een later moment aangevuld.

## Overdracht

Wordt op een later moment aangevuld.

# Modelleerafspraken

## Programmagebruik

De programmatuur t.b.v. ontwerpwerkzaamheden beperkt zich hoofdzakelijk tot software van Autodesk.

- Binnen dit project wordt het modelleerwerk hoofdzakelijk in Revit 2024 gedaan.

- Er wordt uitsluitend gewerkt in de cloud. Hiertoe is een Collaborate Pro licentie noodzakelijk. Of iedere partij een eigen licentie meeneemt of dat de licenties door de hoofd-opdrachtnemer namens Opdrachtgever verleend worden, is in de Overeenkomst bepaald.

- Onderleggers en inmetingen kunnen geleverd worden in dwg-formaat of als 3D-puntenwolk. Om evt. bewerkingen kopieën hiervan uit te voeren zal de ontwerper mogelijk gebruik van resp. AutoCAD/Civil 3D en ReCAP Pro moeten maken.

- Voor het opzetten van P&ID’s wordt gebruik gemaakt van Plant 3D.

- PA-elementen worden in Inventor gemodelleerd. Voor gebruik in BIM-modellen worden de Inventor-modellen als rfa-bestanden (Revit-families) geëxporteerd.

- Het coördinatiemodel wordt samengesteld binnen Navisworks, waarin tevens interdisciplinaire clashcontroles worden uitgevoerd.

- Import- en exportlijsten worden in de vorm van Excel-spreadsheets aangeleverd.

## Documentenbeheer

De uitwerking van het digitaal product komt tot stand binnen de Autodesk Docs omgeving. De omgeving is zodanig ingericht dat alle disciplines onafhankelijk kunnen werken, doch toegang hebben tot aspect-modellen onderling evenals input-data in de vorm van inmetingen, archiefmateriaal en metadata afkomstig van Opdrachtgever.

De omgeving is in het algemeen ingedeeld in 01-WIP, 02-Shared, 03-Published en 08-Vrijgave niet-ontwerpdocumenten. Dit is in grote lijnen in overeenstemming met hoofdstuk 2 van de ILS.

01-WIP

Alleen toegankelijk voor de betreffende discipline, in deze omgeving wordt live gewerkt met modellen. Interne reviews van het model kunnen hier door eigen discipline gevoerd worden middels Issues.

Verder bevat de 01-WIP map een gezamenlijke Input-directory en daarnaast heeft ook elke discipline binnen eigen omgeving ook een eigen input-directory.

02-Shared

Hier worden data-drops geleverd. Kopieen van een momentname van het WIP-model worden hier geplaats om vervolgens in de Docs omgeving te worden beoordeeld middels Issues. Deze Issues zal de Revit-modelleur in kunnen laden om zodanig opmerkingen van de Opdrachtgever en/of andere disciplines afgebakend kunnen verwerken.

03-Published

Deze omgeving is enkel bestemd voor eindoplevering per ontwerpfase. Bestanden komen hierin terecht enkel nadat deze middel de goedkeuringsworkflow van Autodesk Docs ingediend zijn ter beoordeling en ook geaccordeerd zijn door de betreffende beoordelaars.

08-Vrijgave niet-ontwerpdocumenten

Net als de 03-Published map dient deze map enkel ter goedkeuring van documenten en in dit geval niet-ontwerpdocumenten die van buiten de ACC-omgeving komen. Hierbij worden de documenten in de map gezet en vervolgens ingediend ter beoordeling.

Zie voor nader uitleg goedkeuringsworkflows in Autodesk Docs, hoofdstuk 7 Informatieleveringen.

De Autodesk Docs omgeving is het MMS en wordt voor dit project beheerd door TAUW.

Figuur 9: Autodesk Docs omgeving

## Coderingsstandaarden OG

### Beheersystemen

Waterschap de Dommel heeft een reeks codeervoorschriften vastgelegd voor het beheren van haar assets. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het document “D-0090 BEL Codeervoorschriften V1.19” (zie ook §2.3) en worden gebruikt om assets te voorzien van zogenaamde tag-coderingen.

Daarnaast maakt het waterschap gebruik van beheersystemen Relatics <AFSTEMMEN MET SE>, Meridian en Ultimo.

### Meridian

Meridian is het documentenbeheerssysteem van het Waterschap de Dommel. Hier worden tekenening vanuit vrijgegeven en aan het eind van het project moeten hier herziene en nieuwe documenten aan toegevoegd worden. Tekening- en documentennummers worden opgesteld op basis van de structuur van Meridian. Ook interne projectdocumenten krijgen een documentnaam op basis van Meridian codering.

De Meridian code + omschrijving is de bestandsnaam van het document dat gebruikt wordt op SharePoint als naam maar ook de bestandsnaam als je het document/tekening zou doorsturen als bijlage in de mail. Tevens komt in de colofon en in de stempel deze codering terug.

### Ultimo

Ultimo is het onderhoudsbeheersysteem dat door Waterschap de Dommel wordt gebruikt om de zuivering te beheren en onderhouden. Bij dit project is een LTAP lijst ter beschikking gesteld. Deze lijst is gegenereerd uit Ultimo en heeft als doel om beheer- en onderhoud van specifieke objecten op de zuivering te kunnen uitvoeren en bijhouden.

Voor SVI Mierlo wordt de bestaande codering uit Ultimo herzien. De nieuwe codering zal gebaseerd zijn op de D-0090 BEL codeervoorschriften. Een eerste aanzet is hiervoor geschetst:

Figuur 10: Opzet P&ID codering assets op hoofdniveau volgens D-0900-BEL

### Revit 2024 en Docs

De integratie van BIM vordert met de jaren ook in beheerprogramma’s. Zo kan bijvoorbeeld Meridian tegenwoordig meta-data uit native CAD-bestanden uitlezen en integratie met Autodesk Docs is mogelijk.

Op het moment van het uitvoeren van dit project maakt Waterschap de Dommel nog geen gebruik van deze functionaliteit, maar integratie van live native models uit de Autodesk Docs omgeving, biedt veel toekomstperspectieven. Er is een voornemen vanuit het waterschap om evt. in de nabije toekomst een eigen ACC omgeving op te zetten. Daarom speelt integratie van de codeervoorschriften in de parameters van het model een steeds grotere rol.

Feitelijk betekent dit voor de modellen het volgende:

- De Revit native modellen moeten zodanig opgedeeld en geparametriseerd worden, dat deze binnen asset management bruikbaar kunnen zijn.

- De modellen moeten schoon en voorzien zijn van de nodige instellingen en Sheets, opdat het waterschap zelf t.z.t. de nodige exports kan uitdraaien en meta-data kan bewerken.

- De parameters moeten met een eenduidig “Shared Parameters”-bestand geldend voor alle aspectmodellen worden geleverd.

## Codering ontwerpdocumenten en elementen

De D-0090 BEL coderingen bestaan uit letter- en cijfercombinaties. De coderingen kunnen toegepast worden op facilitaire componenten, civiele objecten, werktuigen, instrumenten, afsluiters, elektrotechnische componenten, procesautomatisering, regelingen en coördinatoren.

Zodoende zal er in de BIM-modellen getracht worden om alle elementen van tags te voorzien die overeenkomen met hun respectievelijke BEL-definities. De tags zullen opgesteld worden, in samenwerking met Opdrachtgever, door partijen verantwoordelijk voor de betreffende disciplines.

Figuur 11: Tabel opsteller-beheerder-gebruiker uit rapport D-0090 BEL Codeervoorschriften V1.19

### Gebouwen (Civiel)

Figuur 12

Omschrijving codering: Locatie- Objecttype(overeenkomend met objectenboom)-bouwlaag(in de regel 0 of S) - onderdeel(bijv. kelder of put, anders X bij n.v.t.) - functie -(volgens h3.3 BEL)volgnummer(gekozen 0-99)

Opbouw: MI-(AA-#/A)-A-##-AA-##

Voorbeeld: BOHR1D04.AC-01 = Boxtel Hoofdkantoor airco in ruimte 1D4

### Infrastructuur

Verhardingen, beplanting, bewegwijzering en overige infrastructuur worden niet voorzien van tag-codering.

### P&ID: Civiele objecten, WTB en E&PA

Voor alle objecten geen gebouw of infrastructuur zijnde kan de codering van P&ID’s gebruikt worden.

Figuur 13

Omschrijving codering: P&IDnr(2 cijfers: type lijn en volgnr.)-kastnr.connectie (bij geen kast 00) - functie -(volgens h3.3 BEL)volgnummer(gekozen 0-99)

Opbouw: ((##)##)AA##

Voorbeeld: 1101MV21 = Op waterlijn 1, kast 01, pompstraat 2 motorbediende afsluiter 21

#### PLC

Als uitbreiding op P&ID codes, kan er extra componenten voor signaaltype en attribuutcodering resp. vooraan en achteraan worden toegevoegd aan de oorspronkelijke code:

Omschrijving codering:  signaal_P&IDFUNCTIE_attribuut

Opbouw: YY_((##)##)AA##_XXXXXX

#### Medium Functie Apparaat

Verder word er door de D-0090 BEL coderingsvoorschriften een variant gegeven waarbij voor kabels, goten en leidingen een prefix op de P&ID geplakt kan worden en een reeks gegevens in als suffixen toegevoegd kunnen worden, daarbij hebben leidingen een totaal 5-cijferig P&ID code i.p.v. de gebruikelijke 4 (zie figuur 14 en 15). Een deel van de suffix-gegevens zijn parameters die uit de betreffende Revit parameters uitgelezen kunnen worden.

Figuur 14

Figuur 15

### Vertaling naar BIM parameters

Beide facilitaire en P&ID objecten delen dezelfde functiecodering in de vorm van vier karakters, het eerste gedeelte is facilitair of P&ID. Daarbij hebben de facilitaire componenten een prefix-locatiecomponent. Omdat er vele combinaties van dezelfde coderingsonderdelen binnen de BEL-systematiek, met name in de vorm van prefixen en suffixen op de facilitaire en P&ID componenten, gebruikt worden, is het raadzaam om de tag coderingen van elementen binnen het model als volgt in de meerdere parameters op te splitsen.

locatiecode:	uitlezen uit Project Parameters in categorie Project Information, een Shared Parameter kan hiervoor aangewezen worden binnen het model met de waarde “MI”.

De volgende parameters kunnen voor alle family-types aangewezen worden:

tag_faciliteit: 	object, bouwlaag, onderdeel met volgnummer, volgens hoofdstuk 2 D-0090 BEL coderingsvoorschriften

tag_P&ID: 	4- of 5-cijferige P&ID code

tag_functie: 	functiecode met volgnummer volgens §3.3 D-0090 BEL coderingsvoorschriften

Optioneel <N.T.B.> op een later stadium ENKEL PARAMETERS TOEVOEGEN (evt. in te vullen door gebruiker), zijn deze parameters aan te wijzen aan elementen die een P&ID code hebben:

tag_signaaltype

tag_attribuutcode

tag_prefix_MFA:	 Prefixen “Medium Functie Apparaat“ evt. hier in te vullen

procescodes? Gen.asset.info ILS §6.2 + info 20231220 DKo Overzichtslijst leidingen

Suffixen MFA: voor zo ver mogelijk uit de system parameters van de families halen en anders middels het shared parameterbestand toevoegen.

### Assets

De in §5.4.4 genoemde parameters worden toegevoegd aan een “Shared Parameters”-txt-bestand. Dit bestand zal aangeleverd worden door de BIM-regisseur van het project en gebruikt worden binnen modellen van alle disciplines. Evt. aanpassingen aan het bestand gebeuren enkel in overleg met de BIM-regisseur.

Bij facilitaire elementen kan tag_P&ID oningevuld worden gelaten. Voor objecten die wel onderdeel van de P&ID lijst zijn dienen zowel tag_P&ID als tag_faciliteit ingevuld te worden. Op deze manier kan men per onderdeel gemakkelijk teruglezen in welke faciliteit (indien van toepassing) deze zich bevindt.

NB De ILS vraagt om Rooms, Spaces en Zones. Met name m.b.t. Rooms wordt er gevraagd om assets met een “Room Calculation Point te modelleren, zodat de Rooms deze herkennen. Er is echter een beperkt aantal family-types die een Room Calculation Point hebben en de beperkte toepassing die vanuit de ILS gevraagd wordt, kan beter en completer vervuld worden door de tag_faciliteit parameter.

### Modellen

Voor de benaming van de BIM-modellen word voor dit project gebruik gemaakt van de codering volgens “Documentenlijst opleverdosier V2”, zie ook §2.4.

De hoofdmodellen zouden dan als volgt genoemd kunnen worden:

Integraal coordinatiemodel: 	P084701-SVI-3DM-VO-CT-01

Hoofdmodel civiel: 		P084701-SVI-3DM-VO-CT-01

Hoofdmodel WTB: 		P084701-SVI-3DM-VO-WB-01

Hoofdmodel E&PA: 		P084701-SVI-3DM-VO-EL-01

Wanneer modellen enkel specifieke elementen bevatten, wordt daar een specifiek documentnummer volgens codering opleverdosier aangemaakt. Een gelinkt los model van een slibbuffer 1 zou bijvoorbeeld P084701-SB-3DM-VO-CT-01 kunnen heten. De daadwerkelijke objecten binnen het modelbestand worden nog altijd volgens de D-0090 BEL coderingsvoorschriften genummerd. Het bestand is immers een opleverdocument en de inhoud is een (set) asset(s).

De bestandsnamen worden aangemaakt in overleg met de beheerder van het documentenlijst.

Verder zullen de bestandsnamen nooit een versie-/revisienummer bevatten en de beschrijving van de inhoud zal in de kolom “Beschrijving” in Autodesk Docs door de ontwerper ingevuld worden.

### Tekeningen

Naast het nodige detailniveau, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 4, met de bijbehorende legenda’s en opmerkingen, dient de onderhoek voorzien te worden van tenminste de volgende informatie:

Projectnaam projectnummer, documentnummer (Meridian), <evt. tekeningnummer volgens opleverdocument (voorstel: MI i.p.v. projectnummer>, <BEL-codering hoogste niveau element(en)>, beschrijving object(en) op tekening, beschrijving tekening, status tekening, ontwerpfase, discipline, naam en logo en contactgegevens verantwoordelijke partij, logo waterschap, schaal, bladformaat, revisienummer en revisies, getekend-gecontroleerd-vrijgegeven naamvelden, naam bronbestand tekening (onder stempel).

Figuur 16: Stempel onderhoek <PLACEHOLDER, AFBEELDING VOLGT>

De Meridian-nummers voor de tekeningen worden opgesteld volgens “Handleiding Meridian”/”Documentcodering Meridian”.

Voorbeeld: ZSV00007-06-151 Wapeningstekening vloer

Indien de tekening onderdeel is van een set, zal er boven de onderhoek een lijst met bijbehorende tekeningen toegevoegd worden.

## Model

### Algemeen

Zoals in §5.5 genoemd, wordt het op te leveren modelleerwerk gedaan in Revit. De BIM-modellen modellen voldoen tenminste aan de volgende criteria:

- 3D importbestanden dienen zo veel mogelijk als Revit-natives (.rfa of .rvt bestanden) aangeleverd te worden.

- Indien er veel dubbelingen voorkomen, een complex object meermaals voorkomt op verschillende locaties, of het algehele totaal aan object het model te zwaar maakt, mag er voor gekozen te worden om delen van het ontwerp in een hoofd model als Revit-links te koppelen.

- dwg-bestanden dienen enkel gelinkt te worden en niet geïmporteerd

- Alle aan het hoofdmodel gekoppelde bestanden gekoppelde bestanden zijn opleverproducten en dienen in het opleverdosier meegenomen te worden.

- Dezelfde projectbrede niveaus (levels) hebben in alle modellen van alle disciplines altijd dezelfde naam. Uiteraard is een verdiepingsvloer van het ene gebouw mogelijk anders dan de andere en daarom delen gebouwen niet dezelfde verdiepingsvloeren.

- Level “N.A.P.” komt in alle modellen voor en is op 0 hoog, alle andere levels zijn t.o.v. N.A.P.

- Level “maaiveld” is op <…> hoog.

- Elementen op maaiveldniveau worden aan level “maaiveld” gekoppeld, op verdiepingsvloeren op de betreffende verdiepings-level.

- Er is gekozen om te werken met “Worksets”, in de regel is het toegestaan om bedrijfseigen templates te gebruiken, maar een minimaal onderscheid tussen bestaand, nieuw en sloop moet worden gemaakt. Er zou in overleg evt. gebruik gemaakt kunnen worden van “Phases”-functie, dit is echter van toepassing in zoverre als de fasering in de uitvoering bekend is.

- Er wordt met Revit-bestanden uitsluitend via Docs en Collaborate Pro gewerkt. Bestanden mogen niet handmatig overschreven worden op uitzonderlijke gevallen als in geval van een corrupt bestand, en ook dan enkel in overleg met de BIM-regisseur.

- Uitwerking bestaande elementen, voor zover contractueel en budgettair afgeraamd, op hetzelfde uitwerkingsniveau als nieuwe objecten. Tekeningen worden met name met focus op de nieuwe onderdelen gericht, waarbij bestaand (waar onbewerkt) slechts een referentie is.

- Parameter-informatie voor kabel- leidingsystemen van Revit dient in interdisciplinaire overeenstemming ingevuld te worden (zie figuur 17).<OOK SPECIFIEKE PARAMETERS>

Figuur 17: voorbeeld leidingsystemen in Revit

### Projectinformatie

Figuur 18: Project-nulpunt-object

Figuur 18: Project-nulpunt-object

Extern projectnummer:		P084701

Titel: 				Renovatie en uitbreiding SVI Mierlo

Locatie: 				Mierlo

Locatiecode: 			ZSV00007

Locatie-afkorting:		MI

Projectnulpunt:			N/E = 384050000.0 mm

S/W = 167450000.0 mm

Het project-nulpunt-object (bovenstaand) is een 3d-solid die het ware noorden aangeeft en staat t.p.v. de Survey Point op RD-coördinaten X=167450.000m, Y=384050.000m. Het object ligt op 0.0 + N.A.P.

Eigen intern projectnummer in de projectinformatie is toegestaan, mits duidelijk aangegeven dat het om een “referentie opdrachtnemer”.

Modelleren gebeurt op schaal 1:1 en in de juiste rotatie t.o.v. Noorden. Het Project North mag t.b.v. opzet tekeningen geroteerd worden, het True North niet.

<Inrichten sites volgt evt.>

### Modelleren assets

In de regel wordt er zo veel mogelijk gewerkt met system families en leveranciersfamilies indien van toepassing. Wanneer een asset opgebouwd is uit meerdere objecten (Revit families) dan kunnen deze objecten gecombineerd worden in een Assembly: Assemblies zijn vergelijkbaar met Groups, maar de instances ervan zijn uniek, daarbij is het mogelijk om Shared Parameters aan Assemblies toe te wijzen en ze op te zoeken middels bijv. Schedules(in Revit) en filters (in Docs). Assemblies hebben dus bepaalde eigenschappen van een Groups en van families.

Families worden benoemd volgens de NLRS-naamgeving en men maakt gebruik van de categorieën van families die bij het echte werkelijke element hoort, een vloer als Floor, een wand als Wall, een leiding als Pipe etc. Loadable families (ofwel niet-system families) dienen ook in de juiste categorie geplaatst te worden, het voorkomen van een Generic Family-type moet tot een minimum beperkt worden en enkel gebruikt worden waar er geen passende categorie beschikbaar is.

### Metadata

Het Shared Parameter bestand is in Docs te vinden onder 01-WIP/01_BIM/99_Output en dient gebruikt te worden om Project Parameters aan te maken zoals aangegeven in §5.4.4.

Ook evt. andere templates, hulpbestanden en instructies, zoals een NL-Sfb-assemblycodes-bestand of een voorbeeld-onderhoek, worden op deze locatie door de BIM-regisseur gedeeld.

Metadata wordt in dit project onderdeel van de oplevering vanaf de DO-fase.

#### NL-SfB classificatie en codering <nader te bespreken>

Het te gebruiken classificatie systeem voor objecten in (aspect) modellen is:

- 4-cijferige NL/SfB classificatie voor de codering van alle objecten, gebruik makend van de NL-SfB nummercodes voor variant-elementen (zonder haakjes) en bijbehorende omschrijvingen. Daar waar het algemene of verzamelniveau wordt gebruikt, wordt de code met één of twee nullen aangevuld tot vier cijfers. Het verder uitsplitsen van informatie door toevoeging van cijfers is toegestaan.

- Conform de Standaard BIM ILS moeten de verschillende elementen welke gemodelleerd worden voorzien worden van een NL-SfB codering. Deze codering moet worden ingevoerd bij de parameter “Assembly Code”.

- Idealiter bestaat de codering uit een 4-cijferige code (bijvoorbeeld 21.11) echter kan het voorkomen dat hiervan wordt afgeweken i.v.m. de beschikbare codes. Zo zal voor werktuigbouwkundige installatie veelal de code 5 worden gehanteerd.

- Voor een efficiënte toepassing wordt een specifiek Assembly Code Settings-bestand toegepast. Dit bestand wordt standaard geleverd vanuit de NLRS “RSF_NLRS_3.0.1_Assembly Code_NL-SfB2005.txt”.

- Elementen voorzien van een NL-SfB codering gebeurt bij voorkeur geautomatiseerd tegelijk met het importeren van tag parameters. Omdat de “Assembly Code”-parameter een type parameter is, kan er in overleg met Opdrachtgever evt. voor gekozen worden om de NL-SfB codering in een op maat gemaakte parameter onder te brengen.

- Elementen voorzien van een NL-SfB codering wordt een opleveringseis enkel in de laatste fase van de opdracht, in dit geval UO.

### Integraal coördinatiemodel

Het interdisciplinair integraal model, tevens coördinatiemodel, wordt geleverd in nwd-format (Navisworks). Het model wordt door de BIM-coördinator gedeeld ten tijde van de eerste data-drop en wordt gebruikt voor clashcontroles en revisies. Aan het eind van het ontwerptraject, wordt een definitieve versie van het integraal model een van de opleverproducten.

## Automatisering

Het invullen en importeren van parameters voor elk element is een bewerkelijke taak. Hierbij wordt gezocht naar de meest efficiënte manier om zo veel mogelijk aan de wensen van Opdrachtgever te voldoen binnen het gestelde budget. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn hierin beide verantwoordelijk om een methode te vinden om de input-informatie zo gestroomlijnd mogelijk in de modellen te krijgen.

Te denken valt aan een Dynamo script om een Excel-sheet in te lezen aan de kant van Opdrachtnemer en een passende opzet van metadata aan de kant van Opdrachtgever. In overleg bepalen de partijen wat en hoe in de modellen geïmporteerd moet worden. Uiteraard moet het doel aantoonbaar haalbaar zijn.

Het streven in dit project is om de zo veel mogelijk informatie in een keer uit de Ultimo-importsheets te halen, een tussenstap is mogelijk nodig.

## Deliverables

De op te leveren informatieproducten zijn te onderscheiden in volgende categorieën:

- Het native (originele) bestandsformaat

- Extracten (exports) op basis van het native bestandsformaat

  - 2D extracten (tekeningen)

  - 3D extracten (modellen geëxporteerd uit native bestandsformaat)

  - Data en metadata in tekst- of spreadsheetvorm

### Eisen oplevering VO DO UO

Aangezien dit BUP tot stand is gekomen gedurende de VO-fase, waarbij het project geldig is van VO- t/m DO-fase en er een zekere aantal eisen pas tijdens de VO-fase behandeld werden, is het redelijkerwijs te verwachten dat niet alle eisen gesteld in de BUP tijdig behartigd kunnen worden.

Voor de oplevering van het VO gelden de volgende vrijstellingen:

- Metadata zal niet (volledig) meegenomen worden in de modellen, die verder wel technisch in orde dienen te zijn.

- In de VO-fase worden geen tekeningen opgeleverd, enkel modellen, op het vlekkenplan en overzicht aanrijroutes na, welke wel als tekeningen geleverd worden. Dit is overeenkomstig “Documentenlijst opleverdosier”

### Modellen

Native modellen worden schoon (purged) en ontdaan van intellectueel eigendom van derden, tenzij akkoord bevonden door de betreffende partijen, opgeleverd. De gebruikte leverancierselementen moeten openbaar beschikbaar zijn dan wel door de leverancier voor het doel van het project gegund zijn.

Tijdens het goedkeuringsproces worden de modellen door Opdrachtgever geëvalueerd en getest op het voldoen aan de in de Opdracht gestelde voorwaarden, als ook werking in de systemen van Opdrachtgever.

### Integraal coördinatiemodel

Het interdisciplinair integraal coördinatiemodel wordt heeft het doel om beeld te geven van de integratie van alle producten met elkaar en waar van toepassing met de bestaande situatie. Het integraal coördinatiemodel wordt niet per se geleverd in het native bestandformaat, daar hebben de specifieke disciplinegerichte modellen al in voorzien.

In dit project wordt integraal coördinatiemodel geleverd in het nwd-bestandsformaat.

### Tekeningen

Tekeningen worden geleverd volgens de in hoofdstuk 4 en §5.4.7 beschreven criteria en zijn benoemd als opleverdocumenten in de “Documentenlijst opleverdosier”.

### Metadata

Onderdeel van de overdracht bij iedere data-drop is het meeleveren van een procesdocumentatie die Waterschap De Dommel in staat stelt om de BIM modellen te openen, gebruiken en te onderhouden. Tevens dient Waterschap De Dommel in staat te zijn eventuele extracten, zoals IFC modellen, te reproduceren.

Onderdeel van de procesdocumentatie is het meeleveren van de benodigde werkbestanden zoals (maar niet gelimiteerd tot):

- Shared Parameterbestanden;

- IFC mapping tabellen;

- Assembly Code definities;

- Export configuraties.

(bron: §4.4 Procesdocumentatie - ILS)

In het kader van het gevraagde in §4.4 van de ILS, is er met het waterschap afgesproken dat er geen IFC-bestanden geleverd hoeven te worden, aangezien de native bestanden geleverd worden met correcte instellingen, configuraties en metadata zoals beschreven eerder in hoofdstuk 5.

In de aanloop naar de UO-fase is het de taak van Opdrachtgever om Opdrachtnemer te voorzien van een lijst exacte parameters die Opdrachtgever in de exploitatiefase nodig heeft, voor zover niet gespecificeerd in hoofdstuk 6 ven de ILS.

# Communicatie

## Aspectmodel

In Docs zijn de submappen in WIP omgevingen van de verschillende disciplines zodanig ingericht, dat disciplines onderling live modellen en evt aspectmodellen onderling kunnen delen. Op deze manier hebben de disciplines onderling de meest recente onderleggers.

Communicatie met Opdrachtgever en buitendisciplinaire reviews gebeuren, zoals benoemd in §5.2, in de Shared omgeving.

## Documentmanagement

| Werkpakket | Taaknaam |
| --- | --- |
| WP-01000 | Project management |
| WP-01100 | Aansturen project |
| WP-01200 | Informatiemanagement |
| WP-01300 | Inkoopmanagement |
| WP-01400 | Financieel management |
| WP-02000 | Projectbeheersing |
| WP-02100 | Planningsmanagement |
| WP-02200 | Risicomanagement |
| WP-02300 | Veiligheidsmanagement |
| WP-02400 | Documentbeheer |
| WP-03000 | Contractmanagement |
| WP-03100 | Vooropdrachten |
| WP-03200 | Realisatieovereenkomst |
| WP-04000 | Technisch management |
| WP-04100 | Definitiefase |
| WP-04110 | BIM |
| WP-04120 | KES |
| WP-04130 | Systems engineering |
| WP-04140 | Technologische uitgangspuntennotitie |
| WP-04150 | 3D model opzet |
| WP-04160 | P&ID's digitaliseren |
| WP-04170 | Duurzaamheid |
| WP-04200 | (VO) Voorlopig ontwerp |
| WP-04200 | Technologie |
| WP-04220 | Civiel en bouwkundig |
| WP-04230 | WTB |
| WP-04240 | E&PA |
| WP-04250 | Algemeen |
| WP-04260 | VO ombouwplan |
| WP-04270 | (VO) Centrifuges bestek |
| WP-05000 | Omgevingsmanagement |
| WP-05100 | Vergunningenmanagement |
| WP-05200 | Stakeholdermanagement |
| WP-05300 | Kabels en Leidingen |
| WP-05400 | Milieukundig bodemonderzoek |
| WP-05500 | Geluid |
| WP-05600 | Geur |
| WP-05700 | Ecologie |
| WP-05800 | Stikstof |
| WP-05900 | Geotechnisch onderzoek |
| WP-05950 | Geohydrologie |
| WP-05960 | Asbest- en chroom-6 |

DO:

| Werkpakket | Verantwoordelijke |
| --- | --- |
| WP-04310 (DO) Definitief Ontwerp Technologie | Joost van den Bulk |
| WP-04320 (DO) Definitief Ontwerp civiel en bouwkundig | Carolien Christodoulou |
| WP-04230 (DO) Definitief Ontwerp WTB | Robert Budim |
| WP-04340 (DO) Definitief Ontwerp E | Jeroen Machielsen |
| WP-04350 (DO) Definitief Ontwerp PA | Jeroen Machielsen |
| WP-04370 Bestek centrifuges | Robert Budim |
| WP-04270 (DO) Definitief Ontwerp Algemeen | Frederik Oegema |
| WP-04380 (DO) Definitief Ontwerp Ombouwplan | Sander Cuyvers |

<schema evt. uit te informatie-applicatie uit te werken, overleg Pim>

## Overleggen

Voortgangsoverleg:		per discipline naar eigen inzicht

BIM-overleg:			1x in de twee weken

Integraal technisch overleg:	1x in de twee weken

## Coördinatiemodel

Het coördinatiemodel wordt wekelijks op vrijdag bijgewerkt en dient t.b.v. het monitoren van voortgang en clashcontroles die regelmatig worden besproken in de BIM-overleggen.

## Communicatie van issues

Modellen gedeeld in de Shared omgeving van Docs zijn kopieën van de laatste stand van zaken ten tijde van een data-drop of oplevering.

De modellen worden gepubliceerd met de bijbehorende sheets (via Publish Settings in Revit) die bij de oplevering als pdf-deliverables aangeleverd dienen te worden. Hier kunnen de verschillende partijen onderling en de opdrachtgever de modellen becommentariëren en de “Meldingen”( Issues) toewijzen aan individu’s, beantwoorden en van een status voorzien.

Interne revisies binnen eigen discipline kunnen op dezelfde manier verlopen binnen eigen WIP-omgeving.

Meldingen uit een model in Shared kunnen binnen Revit geïmporteerd worden in het live-model in WIP m.b.v. de Issues Plugin.

Aan het eind van een ontwerpfase, kunnen de meldingen uit Docs met status en commentaar aan de Opdrachtgever als lijst geleverd worden om hiermee aan te tonen dat de daarin genoemde bespreekpunten behandeld zijn.

Bij het werken met Meldingen, zal er geen gebruik gemaakt worden van “Markups”, omdat deze los staan van de melding zelf in Docs en dus ook na het sluiten van een melding blijven hangen als ze niet handmatig opgeruimd worden. Er kunnen wel screenshot-bijlages toegevoegd worden in de melding ter verduidelijking.

Nadat een melding is aangemaakt, kan deze de volgende statussen hebben:

Figuur 19: statussen en bijbehorende acties meldingen

## Planning

<Link planning toevoegen, VO DO, UO ramingen>

# Informatieleveringen

## Tussentijdse leveringen

### Prestatiemodel

Figuur 20: Prestatiemodel (bron DigiGO)

### Data-drops

<later in overleg aan te vullen>

## Oplevering definitieve documenten ontwerpfase

### Uitwisselingsformaten en -criteria ontwerpdocumenten

Het onderstaande schema is aangegeven in de ILS. Met betrekking tot de BIM-bestanden zal hiervan in zoverre worden afgeweken als beschreven in §5.7 van dit BUP.

Figuur 21: tabel uitwisselingsformaten (bron: §3.2 ILS)

### Checklist oplevering model

- Het model voldoet aan de LOD-criteria zoals gesteld in hoofdstuk vier

- Het model is opgeschoond (gepurged) en ontdaan van onnodige ongeaccordeerde elementen en intellectueel eigendom.

- Project Information is correct ingevuld.

- Naamgeving model is correct.

- Naamgeving model-elementen is correct en de elementen zijn voorzien van de afgesproken metadata.

- Het model is op coordinaten.

- De links zijn afkomstig van bronnen die worden meegeleverd.

- Het model bevat geen onopgeloste clashes en meldingen.

- De elementen zijn van resp. correct family-type.

- De sheets, zoals geprint naar pdf zijn aanwezig, helder ingedeeld en up-to-date, ongebruikte sheets zijn verwijderd.

- Het model is gesynchroniseerd en gepubliceerd.

## Beoordelingen

Indienen van de documenten ter beoordeling gebeurt via de goedkeuringsworkflows van autodesk Docs. Deze zijn ingericht per type oplevering. Voor ontwerpdocumenten gelden de volgende goedkeuringsworkflows:

Work in Progress (interne/tussentijdse controle)

| Beoordeling ontwerpwerk | Goedkeurder(s) |
| --- | --- |
| 01 Interne controle - Algemeen | Specifieke persoon/rol selecteren |

Van Work In Progress naar Shared (controle)

| Beoordeling ontwerpwerk | Goedkeurder(s) |
| --- | --- |
| 02.1 Controle – Algemeen | Specifieke persoon/rol selecteren |
| 02.2 Controle – Civiel | Disciplineleider Civiel |
| 02.3 Controle – WTB | Disciplineleider WTB |
| 02.4 Controle – E&PA | Disciplineleider E&PA |

Van Shared naar Published (vrijgave)

| Beoordeling ontwerpwerk | Goedkeurder(s) stap 1 | Goedkeurder(s) stap 2 | Goedkeurder stap 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.1 Vrijgave – Algemeen | Specifieke persoon/rol OG selecteren | Integraal OL & TM | Projectmanager |
| 03.2 Vrijgave – Civiel | Adviseur Civiel | Integraal OL & TM | Projectmanager |
| 03.3 Vrijgave – WTB | Adviseur Werktuigbouw | Integraal OL & TM | Projectmanager |
| 03.4 Vrijgave – E&PA | Adviseur E&PA | Integraal OL & TM | Projectmanager |

Voor niet-ontwerpdocumenten geldt dat deze geupload moeten worden naar de directory

08-Vrijgave niet-ontwerpdocumenten>02-Shared(start vrijgave) in Docs. Daarna kan de volgende goedkeuringsworkflows gestart worden:

SharePoint documenten, niet-ontwerpdocumenten

| Beoordeling ontwerpwerk | Goedkeurder(s) stap 1 | Goedkeurder stap 2 |
| --- | --- | --- |
| 08 Document vrijgave | Specifieke persoon/rol OG selecteren | Projectmanager |