Vraag / Technische specificatie monitoring Willemsspootunnel

(versie 01-02-2024) EWE

- Inleiding

Futureproof tunnels samenvatting

Het COB is samen met de eigenaren van tunnels in Nederland en Vlaanderen al langere tijd bezig met een groot kennisprogramma, gericht op de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van tunnels (zie www.cob.nl). Tunneleigenaren staan voor de uitdaging om renovaties zo slim en snel mogelijk uit te voeren. Dit wordt bemoeilijkt door het ontbreken van fundamentele kennis over het verouderingsproces van tunnels en tunnelcomponenten. Doelstelling van dit project is om de kennis over deformatie en degradatie van zinktunnels wezenlijk te vergroten. De focus ligt op ontwikkeling van nieuwe monitoringsmethoden en 3D-modellen.

Het project bestaat uit vijf deelprojecten waarvoor 5 PhD’ers worden aangesteld die, ondersteund door hoogleraren en diverse COB-commissies, zijn gericht op de volgende onderzoeksvragen:

- Hoe kunnen tunneldeformatie en alle afzonderlijke omgevingsfactoren continu worden gemonitord?

- Welke omgevingsfactoren spelen een (kritieke) rol in deformatie?

- Hoe wordt de deformatie en restlevensduur van segmentvoegen (met kraagconstructie) beïnvloed door interacties met de ondergrond?

- Hoe kunnen alle tunnel-omgeving-interacties worden gevat in een 3D model?

- Hoe verloopt materiaaldegradatie in tunnels?

Het project richt zich op zinktunnels, maar resultaten zijn van waarde voor tunnels en kunstwerken in brede zin. (Zie voor meer informatie www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/overkoepelende-activiteiten/future-proof-tunnels)

Het doel van deze uitvraag naar monitoring en monitoringsinstrumenten

De commissie monitoring van het COB heeft een werkwijzer monitoring ontwikkeld om te komen tot een integrale monitoringsstrategie van gelijksoortige tunnels met gelijksoortige problemen. Deze werkwijzer kunt u hier vinden (www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/werkwijzer-monitoring-zinktunnels). De daar beschreven aanpak is integraal onderdeel van deze uitvraag. In deze werkwijzer is nadrukkelijk wel beschreven WAT gemonitord moet worden maar niet HOE dat moet worden uitgevoerd. Graag laten we ons inspireren door leveranciers over de door hen geadviseerde aanpak. Het is daarbij wel belangrijk om de volgende uitgangspunten goed mee te nemen:

- We vragen nadrukkelijk alleen de installatie van monitoringsinstrumenten die vervolgens werkend moeten worden opgeleverd, waarbij werkend betekent dat alle data ongefilterd en gefilterd (zie de technische eisen voor een definitie van beide) aangeleverd moeten worden bij het datacenter van ProRail. Uitgezonderd periodieke controle van de werking van de sensoren en de dataoverdracht ProRail Tijdens de garantie perioden (zie 2.) vallen periodieke rapportages en interpretatie van de monitoringsdata of de bouw van een dataplatform ter visualisatie van de data buiten deze opdracht.

- We vragen de aanbieders om als in kind bijdrage gedurende het monitoringsproces (en maximaal tot en met de afronding van de 5 PhD’s) plaats te nemen in de commissie monitoring en/of de commissie deformatie/voegen/degradatie.

- Ook als u de opdracht niet gegund krijgt, bent u van harte uitgenodigd om zitting te nemen in de commissie monitoring en/of de commissie deformatie/voegen/degradatie.

- De experts die u inzet op dit project moeten de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift.

- U bent zich ervan bewust dat het hier niet gaat om een standaard monitoringsaanpak voor ProRail, maar dat u met uw aanbieding onderdeel wordt van een kennisprogramma.

- We verwachten in de uitvraag een specificatie in vier onderdelen:
A. Het leveren van de instrumenten om te monitoren.
B. Het monteren en werkend opleveren van deze instrumenten, inclusief een overzicht van de fasering van de uitvoering en hoe daarbij wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld door de opdrachtgever. Tevens dienen randvoorwaarden die gelden voor de opdrachtnemer inzichtelijk te zijn.
C. Het checken van de datastroom om eventuele uitval van sensoren of data-overdracht tijdig te kunnen signaleren tijdens de garantie periode.
D. Het beschikbaar zijn op afroep voor eventueel onderhoud en herstel op regiebasis.

Met uw aanbieding wordt u een belangrijke schakel in de keten van kennisontwikkeling waarbij het perspectief is om uiteindelijk de tunnelbeheerder te kunnen voorzien van grenswaarden en een monitoringsstrategie die hem of haar grip geeft op de restlevensduur van de tunnel.

- Algemene eisen monitoringssysteem

Voor voldoende inzicht om naderend functieverlies van tunnels tijdig te signaleren is meer nodig dan alleen deformatiemonitoring. Voor een goed beeld van de conditie van een tunnel dienen bij de analyse van deformatiegegevens ook schaderapporten en proces- en omgevingsparameters te worden betrokken. In het kader van deze specificatie beperken we ons tot enkel deformatiemetingen en relevante omgevingsparameters.

- Deformatiemetingen tunnel

- De volgende data dient aangeleverd te worden (zie Figuur 1 voor definitie x,y,z-assen):

  - De voegopening δy van elke voeg, in beide buitenwanden, aan de onderzijde (zo laag mogelijk) en aan de bovenzijde (zo hoog mogelijk) van de buitenwand. Het gaat hierbij om de voegopening δy van alle moot- en zinkvoegen. Deze verplaatsingen dienen geregistreerd te worden met een interval van maximaal 30 minuten.

  - De relatieve x,y,z-verplaatsingen van 1 punt aan weerszijden van elke voeg, in beide buitenwanden en halverwege de hoogte van de tunnelwand. Deze verplaatsingen dienen geregistreerd te worden met een interval van maximaal 30 minuten.

  - De relatieve x,y,z-verplaatsingen van punten aan weerszijden van elke voeg in het dak, in het midden van het middentunnelkanaal (alleen voor de Noordtunnel, niet voor de Willemsspoortunnel). Deze verplaatsingen dienen geregistreerd te worden met een interval van maximaal 30 minuten.

  - Per doorsnede dient van elke meting ter plaatse van elke voeg de relatieve x,y,z-verplaatsing, die aan weerszijden van elke voeg wordt gemeten, te worden omgerekend naar een absolute x,y,z-verplaatsing ten opzichte van een vast referentiepunt.

Hierbij moet gebruik worden gemaakt van minimaal twee “vaste punten”, gelegen aan beide zijden van de tunnel. Hierbij kan evt. gebruik worden gemaakt van reeds aanwezige “vaste punten”, voor zover deze voldoende betrouwbaar zijn. Als alternatief kunnen bestaande of nieuwe “vaste punten” gekozen worden welke door middel van satellietmetingen, bv. INSAR, ingemeten worden en aan een vast referentievlak gekoppeld.

Figuur 1: Definitie van het te hanteren assenstelsel voor de deformaties van de tunnels.

- Voor alle hierboven beschreven deformatiedata geldt dat de onderliggende directe meting op een ander punt in de tunnel en/of op de betreffende tunnelwand uitgevoerd kan worden, indien vooraf aangetoond wordt dat omzetting met behulp van een omrekening middels een constructiemodel resulteert in een voldoende nauwkeurige en betrouwbare waarde voor de gevraagde deformatiedata op hierboven beschreven locaties. Ook is het toegestaan dat de directe meting (sensorregistratie, afhankelijk van het gekozen meetprincipe) resulteert in een tussengrootheid (representatieve grootheid) die niet direct gelijk is aan de gevraagde deformatiegrootheid, maar welke door middel van een constructiemodel omgezet wordt in de gevraagde deformatiegrootheid. Figuur 2 geeft dit verband tussen directe metingen en te rapporteren data weer.

Figuur 2: Verband tussen geregistreerde meetgrootheden en gevraagde deformatiedata.

- In aanvulling op de gevraagde deformaties dienen de aan de te rapporteren data ten grondslag liggende representatieve grootheden aangeleverd te worden met minimaal dezelfde frequentie als de gevraagde deformatiedata.

- In aanvulling op de te rapporteren data dienen de gebruikte kalibraties van de sensoren en de gebruikte methode om de directe meting om te rekenen tot de deformatiedata (constructiemodel) gerapporteerd te worden, alsmede de temperatuurregistratie van de sensoren indien deze nodig is voor de kalibratie en/of interpretatie van de sensor-registratie. Indien tussentijds (her)kalibratie van de sensoren noodzakelijk is voor een correct functioneren en interpreteren van de metingen wordt dit door opdrachtnemer in de aanbieding aangegeven en gedurende de looptijd van de metingen uitgevoerd.

- De nauwkeurigheid van alle te rapporteren deformatiemetingen dient minimaal +/- 0.1mm te bedragen.

- Omgevingsparameters tunnel

- De volgende data dient aangeleverd te worden:

- De temperatuur in de buitenwand van de tunnel in minimaal één van de buitenste buizen op ca. ¼ van de tunnellengte, halverwege de constructiehoogte (= halverwege bovenkant dak/onderkant vloer), door middel van een sensor die is opgenomen in de dekking (afstand tot het oppervlak tussen 10 en 50 mm). Dit kan dicht bij meetapparatuur die als onderdeel van de deformatiemonitoring wordt geplaatst. De sensor dient geïsoleerd te zijn van de lucht in de tunnel. De meting dient minimaal één keer per uur automatisch gemeten en geregistreerd te worden in graden Celsius met een nauwkeurigheid van +/- 1 graad Celsius.

- Luchttemperatuur buiten de tunnel binnen een straal van 100m van de toerit en minimaal één maal per uur automatisch gemeten en geregistreerd op 1 locatie. De meting dient in graden Celsius te worden geregistreerd met een nauwkeurigheid van +/- 1 graad Celsius.

- Monitoring van de buitenwaterstand ter plaatse van de tunnel, in m ten opzichte van NAP (open water), per uur automatisch te registreren met een nauwkeurigheid van +/-  1 cm.

- Opslag en verwerking van data

- Data wordt eigendom van ProRail.

- Data-overdracht dient te geschieden volgens nader overeen te komen protocol. Een aanzet voor dit protocol is in Bijlage 4 in dit document.

- Data zal worden opgeslagen op een dataportal in een datacentrum van ProRail en dient op ieder moment online beschikbaar te zijn voor ProRail en de TU Delft.

- De metende partij dient aantoonbaar zorg te dragen voor het met voldoende nauwkeurigheid blijven functioneren van de te gebruiken meetapparatuur.

- Teneinde een volledige overdracht van de data te waarborgen worden de meetdata minimaal 60 dagen door opdrachtnemer opgeslagen. Deze data worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

- Randvoorwaarden

- Voor toegang tot de tunnel zal door opdrachtnemer een toegangsvergunning aangevraagd moeten worden bij de beheerder waarmee de toegang tot de tunnel moet worden afgestemd met de beheerder en de onderhoudsaannemer. Het bestaande schema van buitendienststellingen voor onderhoud is hierbij leidend. Dit wordt in paragraaf 3 verder toegelicht.

- De meetinstrumenten in de tunnel moeten geplaatst worden buiten het PVR en een dusdanig omvang en plaatsing hebben dat deze niet afleidend zijn voor machinisten. Bij plaatsing in of nabij vluchtwegen en toegangspaden dienen de meetinstrumenten geen hinder te veroorzaken. Meetinstrumenten worden zodanig bevestigd dat geen risico op loskomen van de apparatuur bestaat, en veroorzaken geen interferentie met andere in de tunnel aanwezige (TTI) installaties.

- Uitgangspunt voor de aanbieding is een vaste alles-in-één prijs (incl. plaatsing monitoringsysteem & het verzamelen, verwerken en opslag van de data en garantie) van minimaal de negen zinkvoegen (incl. Sluitvoeg) en acht mootvoegen volgens de matrix (matrix positie meting prio 1&2) bijlage 3 en een aanbieding vaste prijs per moot extra.

- In de aanbieding dient het updaten van software modems/zendapparatuur i.v.m. cybersecurity te zijn geborgd.

- Voor alle meetpunten geldt dat de locatie ervan in de doorsnede moet worden vastgelegd (x,y,z-coördinaat), zodat deze altijd opnieuw op dezelfde locatie hersteld kunnen worden.

- De sensoren moeten bestand zijn tegen reguliere onderhoudswerkzaamheden in de tunnel.

- Wanneer een bekabeld systeem wordt voorzien dient de Opdrachtnemer een kabelplan in te dienen. Openingen voor kabels dienen brandwerend worden afgedicht na aanbrengen en ook na verwijderen van de kabels.

- Specifieke eisen monitoringssysteem Willemsspoortunnel

- Deformatiemonitoring Willemsspoortunnel

Figuur 4 geeft aan te brengen monitoring schematisch weer voor de Willemsspoortunnel.

Figuur 4: Schematische weergave van de aan te brengen monitoring in de Willemsspoortunnel.

- Verwachte range optredende deformaties

Op basis van ervaringen in de Willemspoortunnel wordt ingeschat dat in de zinkvoegen voegopening δy een deformatierange van ca. 20 mm heeft, dat de voegopening δy van de mootvoegen een range ca. 10 mm heeft, en dat de relatieve x-component ca. 5 mm bedraagt. Door de vorm van de voegovergangen (visbek) mag verwacht worden dat de verticale (z) deformatie over de voeg tot 10 maal groter kan zijn dan de optredende horizontale (y) deformatie. Voor de temperatuur in de wand van de tunnel wordt een range van 20℃ ingeschat.

- Aanvullende eisen

- De toegang tot de tunnel moet worden afgestemd met de PCA (Proces contract aannemer) VolkerRail, via de bestaande TVP’s (Trein vrije periode) of BD (Buiten Dienststelling) van projecten.

  - Buitendienststellingen dienen door de Opdrachtnemer te worden aangevraagd conform de daar voor geldende procedures, waaronder PRC00068 en meeliftregeling (RLN00309)

  - Afhandeling van buitendienststellingen en omgang met de Verkeersleiding dient te geschieden conform de regelgeving van ProRail, waaronder het Onderhoudsrooster ProRail en de Procedure capaciteitsverdeling Beheer - Verkeer Indien niet verkrijgbaar via www.prorail.nl zijn deze op te vragen bij ProRail.

  - Door ProRail voor aangemelde buitendienststellingen dienen te worden gebruikt door de Opdrachtnemer. Buitendienststellingen kunnen tot uiterlijk 16 weken voor aanvang op basis van gegronde redenen geannuleerd te worden, na deze annulering vervallen alle rechten.

  - Uitvoeringswerkzaamheden tijdens een TVP dienen zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat de kans op uitloop aantoonbaar tot een minimum (streven is 0) is gereduceerd.

  - Op toegewezen en/ of aan te vragen buitendienststellingen is het gestelde in de meeliftregeling (RLN00309) van toepassing. ON dient dienovereenkomstig de regeling medewerking te verlenen aan meelifters en/ of de WBI-houder en te handelen conform de regeling.

- De planning van de TVP’s en BD’s voor de Willemsspoortunnel in 2024 is maatgevend voor het instaleren van het monitoringssysteem.

- Apparatuur mag geen hinder veroorzaken voor de vluchtroute en zichtvelden van de machinisten.

- Dataverbinding naar ProRail via een GSM-modem of GSM netwerk in de tunnel te laten verlopen.

- Stroomvoorziening in overleg met ProRail verder uit te werken.

Bijlage 1 – Situatie

Het zinkgedeelte van de Willemsspoortunnel bestaat uit 8 elementen:

- Zinkelementen 1, 2, 4 en 8 zijn ca.138 meter lang met elk 6 moten van 23 meter.

- Zinkelementen 3, 5, 6 en 7 zijn ca.115 meter lang met elk 5 moten van 23 meter.

- De tunnel delen zijn uitwendig ca. 26 meter breed.

- Tussen zinkelement 7 en 8 is de sluitvoeg aanwezig.

- Totaal 9 zinkvoegen incl. sluitvoeg en 26 mootvoegen.

In onderstaande figuren is respectievelijk de langsdoorsnede, een bovenaanzicht en de dwarsdoorsnede van de Willemsspoortunnel weergegeven.

Langsdoorsnede

Bovenaanzicht

Dwarsdoorsnede

Bijlage 2 – Aanzet protocol leveringsspecificatie data

Alle data wordt geleverd volgens de specificaties zoals vastgelegd in onderstaande protocol.

| Eisnr. | Aspect | Eis |
| --- | --- | --- |
| ILS01 | Info Levering | De Opdrachtgever levert de Opdrachtnemer informatielevering bestaande situatie as-is met daarin de geometrie en areaalgegevens. |
| ILS02 | Info Levering | De Opdrachtnemer dient van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende inspectietekeningen op locatie te toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen |
| GEO01 | Geometrie | De Opdrachtnemer dient per meetsensor (objecttype) dat wordt aangebracht een geometrische representatie aan te leveren. |
| GEO02 | Geometrie | De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden een Digitaal Terrein Model van de bestaande as-is situatie in te winnen en te leveren aan de Opdrachtgever. |
| GEO003 | Geometrie | De Opdrachtnemer dient bij de aanvang van zijn Werkzaamheden voor het hele Werk één Primair Meetkundig Grondslagnet in te richten en te gebruiken. |
| DATA001 | Data | De Opdrachtnemer dient de gemeten data van de meetapparatuur minimaal eenmaal per week aan te leveren (aanleverfrequentie is niet gelijk aan meetfrequentie). De frequentie van de aangeleverde data is gelijk aan de meetfrequentie. |
| DATA002 | Data | De Opdrachtnemer levert de data, slaat deze data zelf niet op op het dataplatform van opdrachtgever, en draagt er zorg voor dat deze data niet door derden kan worden benaderd anders dan de Opdrachtgever. |
| DATA003 | Data | De Opdrachtnemer dient elk nieuw meetinstrument een uniek identificatienummer geven waarmee het mogelijk is om geometrie en areaalgegevens aan elkaar te koppelen. |
| DATA004 | Data | De Opdrachtnemer moet alle datasets voorzien van begrijpelijke metadata in RDF volgens de DCAT-standaard (zie https://www.pldn.nl/wiki/Step_7:_Add_metadata). Bijvoorbeeld de vaste referentiepunten die zijn gebruikt, toelichting op gebruikte coderingen/benamingen, gebruikte apparatuur, softwareversies en de wijze waarop uit de direct gemeten data de uiteindelijke gewenste grootheden kunnen worden afgeleid. |
| DATA005 | Data | De opdrachtnemer dient bij de Nulmeting voor de deformatiemeetpunten vast te leggen: 1. voor de Z aangesloten op het N.A.P.; 2. voor de XY aangesloten op het RD. Hiertoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1. Inrichten van het meetnet; 2. Opzetten, uitvoeren en berekenen van: a. Z-metingen; b. XY-metingen; c. Voegmetingen. Maken en leveren van het Meetrapport met Liggingsplan en Vastmeetschetsen. Daarnaast worden alle meetgegevens, invoerbestanden en berekeningen meegeleverd. De Herhalingsmetingen worden relatief ten opzichte van de 0-meting uitgevoerd. |
| DATA006 | Data | De Opdrachtnemer dient bij start van het werk een nulmeting van alle monitoringspunten te leveren. Het doel van de Nulmeting is om de beginsituatie van het object vast te leggen. |
| DATA007 | Data | De Opdrachtnemer levert na de nulmeting een verificatierapport waarin het resultaat is vastgelegd van het doorlopen van het verificatieplan van de Opdrachtnemer en maakt richting de Opdrachtgever aantoonbaar dat het geleverde product voldoet aan de betreffende (set van) eis(en) en hoe dit is vastgesteld. In het verificatierapport dient ten minste het volgende te zijn vastgelegd: 1. Administratieve gegevens: a. Korte omschrijving scope; b. Naam opdrachtnemer; c. Naam onderaannemer (indien van toepassing). 2. Afwijkingen ten opzichte van het project- en kwaliteitsplan, inclusief de beschrijving van de gevolgen en maatregelen; 3. Verificatie van het geleverde product; Ten aanzien van de wijze van rapporteren geldt dat voor elke product- en/of proceseis het volgende moet zijn aangegeven: a. een beknopte beschrijving van de eis die is geverifieerd (eventueel met nummering van de eisen); b. van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige documenten; c. een beknopte beschrijving hoe de betreffende eis is geverifieerd en met welke verificatiemethode (desgewenst mag worden volstaan met een gerichte verwijzing naar het verificatieplan); d. een vermelding welke toetsingscriteria zijn gehanteerd, op basis waarvan is aangetoond dat aan de eis is voldaan (desgewenst mag worden volstaan met een gerichte verwijzing naar het verificatieplan); e. een vermelding van wat tijdens de verificatie is geconstateerd; f. wie de verificatie heeft uitgevoerd; g. dat is aangetoond dat is voldaan aan de eis; h. indien van toepassing, een vermelding van afwijkingen, inclusief argumentatie en een vermelding hoe hiermee is omgegaan; i. bewijsdocument, of verwijzing naar bewijsdocument, waarin is aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis; j. wie de verificatie heeft beoordeeld en geautoriseerd. 4. Een eindconclusie over de kwaliteit van het product. |
| DATA008 | Data | Tussen de deformatiemeetpunten bij de voegovergangen dient de afstand uit XY-coördinaten te worden berekend. Alleen bij de Nulmeting moeten de absolute voegwijdten worden gemeten. De absolute voegwijdte is de daadwerkelijke breedte van de voeg. De maten w1 en w2 moeten eenmalig worden gemeten bij de nul-meting. |
| DATA009 | Data | Gedurende de metingen worden ook omgevingsparameters bijgehouden, zie toelichting elders in dit document. Voor de aanlevering van deze gegevens gelden dezelfde eisen als voor de civieltechnische meetdata (zie andere eisen in deze tabel). |
| DATA010 | Data | n.v.t. |
| DATA011 | Data | n.v.t. |
| DATA012 | Data | n.v.t. |
| DATA013 | Data | De Opdrachtnemer dient data in een open/leesbaar formaat door te geven aan de door de Opdrachtgever op te stellen IIoT-gateway in het object. Via de metadata (zie andere eisen) zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat hij de kennis deelt die nodig is om de data te interpreteren. |
| DATA014 | Data | Alle verkregen data is eigendom van de asset owner ProRail De data wordt ter beschikking gesteld aan de TU-Delft en het Centrum Ondergronds Bouwen. |
| DATA015 | Data | De gegevens worden door de aanbieders aangeboden aan een door ProRail ter beschikking te stellen MQTT-broker via het MQTT-protocol, versie 5.0, waarbij wordt voldaan aan de Sparkplug 3.0.0-specificatie. Versleuteling van de verbinding door middel van TLS versie 1.2 wordt verplicht gesteld door de broker en moet dus worden ondersteund door de aanbieder. |
| DATA016 | Data | Data van de tunnels zoals genoemd in deze uitvraag moet te combineren/vergelijken zijn, de data moet daartoe dezelfde structuur hebben, dezelfde benamingen, dezelfde frequentie. |
| DATA017 | Data | Nadat de data geleverd is aan de IIoT -gateway zal de opdrachtgever zelf de data op zijn dataplatform opslaan. |

Bijlage 3 – Matrix positie meting Wspt (Excl.)

Bijlage 4 – Levering aan het platform en de verdere data-verwerking