# Spoorboekje Verantwoord Afkoppelen

Juni 2022

Inhoudsopgave

Spoorboekje Verantwoord Afkoppelen	1

1. Inleiding	3

2. Prioriteren van afkoppelmaatregelen	3

2.1. Waterkwantiteit	4

2.2. Waterkwaliteit	5

2.3. Kosten (en baten)	7

3. Kiezen van afkoppelmaatregelen	7

4. Ontwerp en dimensioneren van voorzieningen	10

4.1 Ontwerp en aanleg	10

4.2. Dimensionering	11

5. Beheer en onderhoud van voorzieningen	13

5.1 Goed beheer	13

5.2 Voorlichting en communicatie	14

Bijlagen	16

Bijlage 1. Doorlatendheden	16

Bijlage 2 Informatie beschikbaar in Climatescan.nl	17

Bijlage 3. Baten van blauw-groene maatregelen	18

Bijlage 4. Toelichting afkoppelmaatregelen	19

## 1. Inleiding

Dit spoorboekje en de bijbehorende tabel met afkoppelmaatregelen is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de planvorming, de inrichting of de herinrichting, het ontwerp, de aanleg en/of het beheer van (de waterhuishouding van) de gebouwde omgeving. Het spoorboekje ondersteunt het verantwoord afkoppelen van regenwater van verhard oppervlak, zowel bij nieuwbouw als bij de herinrichting van bestaande gebouwen en hun omgeving. Het biedt een overzicht van het brede pallet van beschikbare maatregelen en geeft richting aan de te maken keuze, op basis van de lokale omstandigheden en de beginselen van een duurzame en klimaatrobuuste inrichting.

“Afkoppelen van verhard oppervlak” is dus onderdeel van het duurzaam, klimaatbestendig, circulair, gezond en aantrekkelijk inrichten van de gebouwde omgeving. Door hemelwater zoveel mogelijk te hergebruiken of te infiltreren in de bodem of, als dat niet lukt, geleidelijk en gezuiverd af te voeren naar het oppervlaktewater, wordt stedelijk gebied ‘water-neutraal’ of zelfs ‘water-positief’ en verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hierdoor worden wateroverlast en verdroging zoveel mogelijk voorkomen en het rioolstelsel en de watergangen worden minder belast.

Voor deze ambities is een groot aantal oplossingen beschikbaar. In de praktijk is gebleken dat natuurlijke, blauwgroene maatregelen effectief bijdragen aan de kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving (o.a. voor het terugdringen hitte stress), aan de biodiversiteit, de volksgezondheid en aan de sociale samenhang – uiteraard de ene oplossing meer dan de andere. Veel van deze maatregelen creëren economische waarde, die we terugzien in de WOZ-waarde van het stedelijk vastgoed. Ze zijn bewezen kosteneffectief, mede door de extra (ecosysteem)diensten en baten die worden gegenereerd. Maar ze vergen ook andere vormen van onderhoud en financiering, en daarmee soms ook aanpassing van de organisatie.

De behoefte aan klimaatadaptatie – het beperken van de (toenemende) schade door wateroverlast, droogte, hitte en, in het kielzog daarvan, problemen met de waterkwaliteit en bodemdaling – heeft de behoefte aan deze natuurlijke, blauwgroene maatregelen alleen maar versterkt. De meeste maatregelen zijn namelijk relatief eenvoudig aanpasbaar aan nieuwe omstandigheden in de toekomst. En zo is “afkoppelen” onderdeel geworden van het duurzaam en klimaatbestendig inrichten van nieuwe én bestaande stedelijke gebieden, van woonwijken en bedrijventerreinen, van gebouwen tot straten en buurten.

In veel gevallen zal niet één specifieke maatregel toepasbaar zijn, maar kunnen de doelen worden gerealiseerd door een combinatie van maatregelen, elk met hun eigen bijdragen aan die duurzame, klimaatrobuuste inrichting én vaak met bijkomende baten en (ecosysteem)diensten die ze leveren. Een goede aanleg en een goed beheer en onderhoud zijn daarbij van groot belang. Daarom worden een aantal aspecten hiervan benoemd in dit spoorboekje. De dimensionering van voorzieningen en de organisatorische, juridische, technische en financiële aspecten van de aanleg en het beheer en onderhoud vallen echter buiten de scope van deze handreiking. Provincie en Waterschap Limburg zijn nog in overleg over de vraag hoe dit spoorboekje en de bijbehorende normering kan worden verankerd in de Limburgse praktijk.

## 2. Prioriteren van afkoppelmaatregelen

Om invulling te geven aan de beginselen van een duurzame en klimaatbestendige inrichting van het stedelijk watersysteem worden afkoppelmaatregelen geselecteerd, eerst op overwegingen met betrekking tot de waterkwantiteit. Vervolgens wordt die selectie verfijnd door ook de waterkwaliteitsaspecten in ogenschouw te nemen.

Maar voordat deze waterhuishoudkundige overwegingen aan de orde zijn speelt de vraag op welk schaalniveau maatregelen getroffen kunnen worden. Alleen op het openbare terrein of ook/juist op particulier terrein? Bepaalde maatregelen zijn gebonden aan gebouwen, andere aan de kavel of het erf; sommige passen goed op de schaal van een straat, maar er zijn ook maatregelen die op het niveau van een hele buurt genomen worden. Natuurlijk zijn sommige van die grootschalige maatregelen ook op kleinere schaal toepasbaar – het terras achter uw woning kan ook worden aangelegd  met doorlatende verharding en bij een groot bedrijf kan op de kavel soms ook een kleine bergingsvijver worden aangelegd. Stedenbouwkundige, bestuurlijke en juridische regels zullen voor deze keuzes bepalend zijn. Maar wat de keuze ook is,  in alle gevallen kan een duurzame en klimaatbestendige inrichting worden verkregen.

### 2.1. Waterkwantiteit

Bij de keuze van maatregelen om terreinen af te koppelen geldt een verdringingsreeks vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie (wateroverlast en droogte) en waterkwantiteit:

- Vasthouden om het, wellicht na behandeling, te kunnen (her)gebruiken;

- Infiltreren in de bodem

- Tijdelijk bergen in oppervlaktewater, op terreinen, in de holle ruimte in de bodem en op/in/onder gebouwen, om het rustig te laten afvloeien;

Prioriteren van afkoppelmaatregelen voor een duurzame en klimaatbestendige inrichting van het stedelijk watersysteem zal in eerste instantie plaatsvinden aan de hand van de volgende verdringingsreeks:

1. Vasthouden van afstromend water voor (her)gebruik - al dan niet na voorzuivering.

Lukt dit niet in voldoende mate dan het resterende water

2. Infiltreren ten behoeve van de aanvulling van het grondwater en/of om de bodem te gebruiken als buffer om het water vertraagd en gezuiverd af te voeren.

En lukt ook dit niet in voldoende mate dan het resterende water

3. Vertraagd afvoeren door buffering in (tijdelijk of permanent) oppervlaktewater en/of bovengrondse en ondergrondse reservoirs.

Om de impact van de gebouwde omgeving op de waterhuishouding en het milieu beperkt te houden wordt het afstromend regenwater zoveel mogelijk (her)gebruikt. Door het vast te houden – in open of gesloten reservoirs of tanks, bovengronds of ondergronds – en zo nodig te zuiveren tot de gewenste kwaliteit kan de aanvoer van hoogwaardig drinkwater worden beperkt.

Lukt het niet om al het toegevoerde water zo vast te houden voor gebruik - het reservoir zit nog te vol en/of de toevoer is te groot -, dan gaan we het water lokaal in de bodem infiltreren. Zo houden we de grondwatervoorraden op peil. “Je kunt overal infiltreren”, dus ook in slecht doorlatende bodems zoals de leemhoudende zanden, klei – en brikgronden. In die gronden zal het infiltreren minder snel gaan, maar het levert toch een bijdrage.  Er zijn in Limburg tientallen voorbeelden van infiltratievoorzieningen onder diverse bodemkundige omstandigheden (ter inspiratie, zie Climatescan.nl en bijlage 2). Er is in alle gevallen een berging nodig van waaruit het water rustig in de bodem kan zakken. In matig tot slecht doorlatende bodems is de infiltratie echter zó langzaam dat infiltratievoorzieningen alleen gebruikt kunnen worden in combinatie met drainage en, waar nodig, bodemverbetering. Als voorbeelden noemen we de zandige aardebaan onder doorlatende verharding in een kleigebied; en een goed doorlatende tuingrond  in (regen)tuinen en infiltratievelden op lemige zand- of brikgronden. Deze drainage brengt het water naar een plek waar het wél kan infiltreren of loost het water dan langzaam op het oppervlaktewater. Bovendien moeten  alle infiltratievoorzieningen voorzien zijn van een noodoverloop-constructie richting oppervlaktewater of droge vijver. In hoofdstuk 5 zijn de eisen die aan de voorzieningen worden gesteld verder uitgewerkt.

Een te hoge grondwaterstand kan nooit een argument zijn om niet te infiltreren. Is die grondwaterstand te hoog, dan had het gebied voorzien moeten worden van drainage om de waterstand voldoende laag te houden in natte perioden. En in die situatie ontstaat juist een ideale uitgangssituatie om infiltratievoorzieningen in combinatie met drainage toe te passen.

Indien kan worden aangetoond dat het niet mogelijk of doelmatig is – zie ook paragraaf 3.3 -  om het water te hergebruiken of te infiltreren, dan moet het tijdelijk worden geborgen, om het daarna heel geleidelijk (vertraagd) te kunnen afvoeren naar het oppervlaktewater. Vertraagde afvoer is nodig om wateroverlast benedenstrooms en erosie te voorkomen  Ook moet voorkomen worden dat door piekafvoeren blijvende ecologische schade ontstaat, bijvoorbeeld omdat onderwaterfauna “wegspoelt”.

De eisen die worden gesteld aan de benodigde berging en de ontwerp-afvoercapaciteit zijn nader uitgewerkt in Hoofdstuk 5, Ontwerp en dimensionering. In paragraaf 5.1 is aangegeven welke eisen in Limburg worden gesteld aan de berging en de maximale afvoercapaciteit.

### 2.2. Waterkwaliteit

Bij de selectie van maatregelen geldt vanuit het oogpunt van waterkwaliteit de volgende verdringingsreeks:

- Bronmaatregelen: Verontreinigingsbronnen wegnemen en zorgen dat hemelwater niet verontreinigd raakt;

- Maatregelen waarbij bodempassage, bezinking van zwevende stof en biochemische afbraak worden gecombineerd;

- Maatregelen waarbij bodempassage en bezinking van zwevende stof worden gecombineerd

- Maatregelen waarbij bezinking en biochemische afbraak worden gecombineerd

- Maatregelen met een lange verblijftijd, waardoor biochemische zuiveringsprocessen hun werk kunnen doen.

- Te vuil? Dan lozen op gemengde of vuilwaterriolering (dus niet afkoppelen maar afvoeren naar de rwzi).

dit in lijn met de reeks “schoonhouden, scheiden, schoonmaken”.

Bij dit alles speelt de zorg om de waterkwaliteit een cruciale rol. Afstromend regenwater wordt door diverse stedelijke activiteiten verontreinigd en we willen voorkomen dat die verontreiniging zich kan verspreiden. Eerste prioriteit heeft uiteraard het voorkómen, saneren of ten minste beperken van de bronnen van verontreiniging. Denk aan het verkeer, uitlogende bouwmaterialen, foutieve aansluiting, het gebruik van pesticiden en (kunst)mest, de open haarden, industriële bronnen van lucht- en waterverontreiniging, bacteriële verontreiniging door honden, katten, vogels, etc. Ook door calamiteiten (bij verkeersongelukken, lekkend transport en bepaalde industriële activiteiten; bluswater bij branden) kan de waterkwaliteit in het gedrang komen.

Voor zover we deze verontreiniging niet kunnen voorkómen willen we het water zuiveren, het liefst dicht bij de bron van verontreiniging en vóórdat het wordt (her)gebruikt, geïnfiltreerd of geloosd op oppervlaktewater. Veel verontreiniging is gebonden aan de zwevende stof die in het afstromend regenwater zit , zoals een groot deel van de zware metalen, olie, poly-aromatische koolwaterstoffen (PAKs) en andere organische (micro)verontreinigingen. Dus door de zwevende stof af te filteren of te laten bezinken kunnen we de verspreiding van veel verontreiniging beperken. Maar bijvoorbeeld veel meststoffen (nutriënten) zijn met name opgelost in het water en stromen dus mee. Een deel daarvan wordt dan weer in de grond vastgelegd, bijvoorbeeld in de humus die in de grond zit. Maar een ander deel is moeilijk te vangen en belandt in ons grond- en oppervlaktewater. Ziekteverwekkende bacteriën, virussen en andere micro-organismen zijn vaak gebonden aan de zwevende stof maar soms mobiel, afhankelijk van de soort. Belangrijke eigenschap is dat de meeste na verloop van tijd afsterven. Tijd is dan een belangrijke factor in de zuivering.

De bruikbaarheid van natuurlijke zuiveringsmethoden is afhankelijk van het type verontreiniging. Zuiveringsmethoden die we kunnen inzetten zijn bezinking van geabsorbeerde verontreiniging, (bodem)filtratie en biochemische afbraakprocessen zoals phytoremediatie. Alle drie de processen spelen in alle afkoppelmaatregelen, maar in elke maatregel in verschillende mate. Bovendien verschilt het zuiveringsrendement, afhankelijk van de grootte van de voorziening, de snelheid (traagheid, verblijftijd) waarmee het water door de voorziening wordt geleid en de temperatuur – dus het seizoen.

Meest effectief voor de waterkwaliteit is een bodempassage, liefst door een doorleefde, humusrijke (eerd- of tuin)grond, in combinatie met bezinking en biochemische afbraak. De meest effectieve voorzieningen combineren deze drie, gevolgd door maatregelen die bodempassage met bezinking (dus berging in vrijwel stilstaand water) combineren. Infiltratie zorgt er voor dat de meeste zware metalen, organische en bacteriële verontreinigingen, worden vastgelegd in de bodem en daar zo mogelijk worden afgebroken.

Goed oplosbare verontreinigingen zoals strooi-/wegenzout, sommige organische koolwaterstoffen en relatief mobiele zware metalen zoals cadmium, stromen deels met het water mee het grondwater in. Als de concentraties van deze stoffen significant zijn en de bronnen van de verontreiniging niet kan worden voorkomen of gesaneerd, dan mag dit deel van het afstromend water niet infiltreren. Lozing via een voorziening in het oppervlaktewater kan dan worden overwogen.

Bergingsvijvers, wetlands/helofytenfilters en grachten waarin het water lange tijd vrijwel stil staat hebben door bezinking en afbraak  een zuiverende werking – tenzij het té lang stil staat, muggenlarven zich kunnen ontwikkelen en de eutrofiering kan toeslaan; een beperkte circulatie en een zo mogelijk een verblijftijd kleiner dan 7 dagen zijn daarom nodig. Water dat ernstig  is verontreinigd moet uiteraard naar een rwzi worden afgevoerd.

Aandachtspunt bij de keuze van maatregelen is ook het water waarop wordt geloosd. Tasten we de grondwaterkwaliteit aan, dan is dat nauwelijks te corrigeren. Diepinfiltratie van afgekoppeld water wordt daarom ten sterkste ontraden. Eén incident (calamiteit) kan de grondwatervoorraad geheel onbruikbaar maken of hoge kosten rond grondwatersanering veroorzaken. En wie kan op de lange termijn garanderen dat er niet zo’n incident zal plaatsvinden? Daarom geen (diep)infiltratie door middel van putten dieper dan 5 meter, zelfs na (voor)zuivering. Ondiepe infiltratiemaatregelen zijn minder gevoelig, zeker in combinatie met drainage, omdat mogelijke verontreiniging niet diep in bodem en grondwater zullen doordringen. Infiltreren van afstromend regenwater in gebieden met een reeds bestaande grondwater- of bodemverontreiniging is uiteraard ongepast.

### 2.3. Kosten (en baten)

De kosten van afkoppelmaatregelen lopen sterk uiteen en zijn in hoge mate afhankelijk van de lokale situatie en omstandigheden. Bij nieuwbouw liggen de kosten lager dan wanneer maatregelen moeten worden ingepast in bestaand stedelijk gebied. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid (kosteneffectiviteit) moet niet alleen worden gekeken naar de kosten van maatregelen maar ook naar de baten die de maatregelen opleveren in termen van de kwaliteit van leefomgeving, duurzaamheid, klimaatbestendigheid (dus minder schade door extreem weer), gezondheid (hittestress) en de biodiversiteit. Aan zichtbaar en beleefbaar water wordt grote waarde gehecht. En groene oplossingen werken door in de volksgezondheid en de sociale stabiliteit van wijken – en daarmee ook weer in de waarde van vastgoed. Deze baten zijn, net als de kosten, moeilijk precies te kwantificeren maar nationaal en internationaal is er een toenemende aantal tools beschikbaar om daar toch een schatting van te maken. We noemen hier de Groene Baten Planner van het RIVM, (ingebouwd in te Toolbox Klimaatbestendige Stad; https://kbstoolbox.nl/nl), de Belgische Natuurwaardeverkenner (https://natuurwaardeverkenner.be), het Engelse B£ST (Benefits of Sustainable drainage systems Tool; https://www.susdrain.org/resources/best.html) of de Amerikaanse Green Values Calculator  (https://greenvalues.cnt.org/index.php#calculate ) of de web tool “Triple Bottom Line Benefits of Green Stormwater Infrastructure” van de Water Research Foundation (www.waterrf.org).

Het beheer en onderhoud van afkoppelvoorzieningen verschilt van het rioleringsbeheer, en daarmee ook de kosten. Bij de keuze van maatregelen is het daarom van belang te weten wie welke maatregelen gaat beheren en hoe dit financieel is afgedekt.

De afweging tussen kosten en baten van een voorziening wordt gecompliceerd doordat de kosten soms op andere schouders belanden dan de baten. Een eerlijke verdeling van de kosten is dan ook vaak een punt van onderhandeling, maar mag geen reden zijn om afkoppelmaatregelen achterwege te laten. Belangrijk onderwerp van discussie is vaak ook of maatregelen (ook) op particulier terrein genomen kunnen worden. Naast kosten en baten speelt dan de vraag wie voor het onderhoud moet gaan zorgen.

Onbekendheid met de maatregelen maakt dat kosten soms erg hoog en baten laag worden ingeschat. Het is dan van belang om, juist dan, het project te realiseren en achteraf gezamenlijk te evalueren hoe het nog beter had gekund. Het argument dat “afkoppelen en infiltreren écht niet kan” kan eigenlijk altijd worden verworpen. Een passende en doelmatige combinatie van infiltratievoorzieningen, drainage en oppervlakte(water)maatregelen is altijd te vinden. Veel voorzieningen zijn al toegepast bij gemeenten in de buurt, kennis uitwisselen over de ervaringen kan veel tijd en kosten en fouten voorkomen.

## 3. Kiezen van afkoppelmaatregelen

Leidend bij het kiezen van afkoppelmaatregelen zijn de regels en beperkingen van de Provinciale Omgevingsverordening Limburg (versie 2021), de Keur van Waterschap Limburg (versie 2019) en daaraan gerelateerde regelingen. Binnen die regels zijn er op de meeste plaatsen ruime mogelijkheden om verhard oppervlak af te koppelen. Zie hiervoor de bijgevoegde Excel-tabel. De daarin opgenomen lijst van  afkoppelmaatregelen is lang. Toch omvat deze alleen de meest gebruikte maatregelen. Elke maatregel heeft zijn eigen kwaliteiten en beperkingen. Selectie van de meest geschikte maatregelen voor een bepaald project is daarom complex; mogelijkheden en kansen moeten worden afgewogen tegen de beperkingen. Daarom is van groot belang dat belanghebbenden én deskundigen vanuit verschillende disciplines meehelpen bij de selectie wélke maatregelen wáár en op wélke manier kunnen worden gerealiseerd en beheerd. Zie daarvoor het onderdeel “Wanneer betrek je welke partijen bij het afkoppelproject?”

De keuze van afkoppelmaatregelen gebeurt in twee stappen. In de eerste stap wordt de longlist beperkt tot een shortlist van ter plaatse bruikbare maatregelen. Deze selectie gebeurt aan de hand van vragen in de onderstaande tabel. Bij elke vraag wordt geselecteerd op bepaalde criteria, aangegeven in één of meer kolommen in de tabel, waardoor maatregelen moeten worden weggestreept als “in deze situatie niet toepasbaar”.

Nadat de shortlist is gemaakt, vaak met toevoeging van enkele twijfelgevallen, wordt aan de hand van bovengenoemde prioritering nagegaan welke maatregelen het best in het projectgebied kunnen worden toegepast om het verhard gebied af te koppelen. Om na te gaan hoe die maatregelen dan ruimtelijk kunnen worden ingepast kan de Toolbox Klimaatbestendige Stad (https://kbstoolbox.nl/nl) een handig hulpmiddel zijn.

De uiteindelijke keuze zal in de praktijk van veel factoren afhangen, inclusief argumenten als lokale voorkeuren, het beschikbare budget, stedenbouwkundige situatie identiteit van het gebied, etc. Factoren die zich niet laten vangen in een welles/nietes afweging zolang de doelen rond klimaatbestendigheid, duurzaamheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid maar worden gehaald. Bij de uiteindelijke keuze zijn ervaringen in de buurt vaak ook een belangrijke factor; ervaringen met oplossingen kunnen dan worden gedeeld. Via de tool https://climatescan.nl kunnen dergelijke projecten worden gezocht - en eigen ervaringen worden ingebracht.

Tabel 1 Spoorboekje voor de selectie van afkoppel-maatregelen in de bijgevoegde (Excel-)tabel. Gebruik de vragen om maatregelen te selecteren met de betreffende kolom(men) van de tabel.

|  | Vraag | Mogelijke antwoorden / vereisten | Selecteer dan op kolom |
| --- | --- | --- | --- |
| Schaal | Op welke schaal kan ik maatregelen nemen (meerdere antwoorden mogelijk)? | - Gebouw (particulier) - Perceel / particulier terrein - Straat / openbaar terrein - Buurt / openbaar terrein | B |
| Doel | Wil je afkoppelen vanwege klimaatbestendigheid? (meerdere antwoorden mogelijk) | - Wateroverlast - Droogte - Waterkwaliteit - Hitte | C D E F |
|  | Wat is het doel waarom je wilt afkoppelen (meerdere antwoorden mogelijk)? | - Water (her)gebruiken - Infiltratie/grondwateraanvulling - Waterberging vergroten - Waterkwaliteit verbeteren - Vergroenen/verblauwen, biodiversiteit - Water zichtbaar, aantrekkelijk | G H I J K L |
|  | Hergebruik van water ? | - Verwijdering geadsorbeerde verontreiniging ≥ 90 % en pathogenen ≥ 75 % | R en S |
|  | Lozing op zwemwater/ recreatiewater | - Verwijdering nutriënten ≥ 75 %, geadsorbeerde verontreiniging ≥ 90 % en pathogenen ≥ 75 % | Q, R en S |
| Bodemsituatie | Infiltreren in leemhoudend zand, klei en brikgronden (löss), dus gronden met een doorlatendheid < 0,75 m/dag? | Altijd in combinatie met drainage | Combineer H en N |
|  | Infiltreren bij een grondwaterstand (GHG) < 1,0 m-mv | Altijd in combinatie met drainage | Combineer H en O |
|  | Hellend terrein (> 0,5 %) (perceel, straat, buurt)? | J/D = combineer met drainage; J/C = combineer met compartimentering | P |
|  | Waterwingebieden | Niet afkoppelen |  |
|  | Grondwaterbeschermingsgebied en/of boringsvrije zone Roerdalslenk of Venloschol? | - Geen Diepe grondwaterinfiltratie - In zand- en brikgrond niet of nauwelijks infiltreren (alleen ≤ i) - Alleen infiltreren als kleilaag > 2 m dikte Zie ook Art. 4.10 Ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2021 | H In combi met M, N, O |
|  | Bodem- of grondwaterverontreinigingslocatie? Ter plaatse van een mijndrempel? | - Niet infiltreren | H |
| Verhard oppervlak | Dakgoten? | Geen beperking; bij (ver)nieuwbouw liefst PVC of polyester toepassen |  |
|  | Dak- en gevelmateriaal: Bij koper, zink, lood? | - Geen hergebruik - Verwijdering geadsorbeerde verontreiniging ≥ 90 % | G R |
|  | Verkeersintensieve wegen( ADT > 3000); hoofdontsluitingswegen, parkeerterreinen bij winkelcentra, busstations, ; marktterreinen … ? | - Verwijdering geadsorbeerde verontreiniging ≥ 90 % en pathogenen ≥ 75 % | R en S |
|  | Bedrijven(terreinen) | Maatwerk per bedrijf, afhankelijk van vervuilende activiteit(en) / Omgevingsvergunning | Q, R en S |

## 4. Ontwerp en dimensioneren van voorzieningen

Het stedenbouwkundig ontwerpen en inpassen van afkoppelvoorzieningen is sterk afhankelijk van de lokale (huidige of toekomstige) situatie. Vragen die daarbij worden gesteld zijn onder andere: Waar is de meest geschikte ruimte? Hoe zit het met de beschikbare ruimte in de ondergrond? Worden maatregelen ook op particulier terrein genomen? Welke bijkomende baten zou ik willen realiseren (recreatie, groen, verkoeling, educatie,…)? Voor welke maatregelen is draagvlak, zowel bij de gemeente als bij de bewoners? Met de Toolbox Klimaatbestendige Stad (https://kbstoolbox.nl/nl/ )  kan iemand voor zichzelf verkennen welke maatregelen zijn/haar voorkeur hebben, maar de toolbox kan ook gebruikt worden om samen met andere partijen te komen tot een gezamenlijk antwoord op de vraag wáár wélke maatregelen gesitueerd kunnen worden. Zo’n gezamenlijk gemaakt voorstel heeft een groter draagvlak.

Voor het civieltechnisch ontwerpen van de genoemde voorzieningen bestaan diverse handleidingen en richtlijnen. Een goed overzicht daarvan is te vinden in de nationale Kennisbank van RIONED (https://www.riool.net/kennisbank ). . Regionaal is er bijvoorbeeld de Leidraad Infiltratievoorzieningen van het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek (2021) en veel Limburgse voorbeelden zijn te vinden op climatescan.nl. Toch blijkt er in de praktijk nog vaak het nodige fout te gaan.

### 4.1 Ontwerp en aanleg

Enkele belangrijke aandachtspunten met betrekking tot het ontwerp en de aanleg worden hier nog eens benoemd. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de dimensionering van de voorzieningen.

- Alle voorzieningen moeten zodanig worden aangelegd dat beheer en onderhoud zonder problemen is uit te voeren.

- Alle bergingsvoorzieningen moeten voorzien zijn van een noodoverloop; wanneer de voorziening vol is moet het water een veilige uitweg hebben naar een watergang, naar een berging op maaiveld  of naar een regenwaterriool – maar zeker niet naar een gemengd riool; overbelasting mag niet leiden tot schade aan de constructie. Daarom dient aan de bovenkant van de voorziening een calamiteitenleegloop aangelegd te worden met een maximale afvoercapaciteit van 10L/s/ha.

- Waterbergende infiltrerende voorzieningen moeten boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand worden aangebracht (GHG) om de volledige berging te kunnen benutten.

- Is de omliggende grond redelijk, matig of slecht doorlatend – zie ook Tabel 2-, dan worden deze voorzieningen altijd aangelegd in combinatie met een drainagebuis in het omliggende, goed doorlatende bodemmateriaal (grof zand, grind, lava, gebroken argex) dat is gebruikt voor de grondaanvulling rondom de voorziening. Die drainagebuis fungeert dan als een voorziening waardoor de geborgen hoeveelheid water rustig kan afvloeien. Die drainagebuis loost, net als de noodoverloop, op een (regenwater)riool of een watergang.

- Grondwateroverlast ten gevolge van infiltrerende voorzieningen moet te allen tijde worden voorkomen. De opbouw van bodem en ondergrond is hierbij leidend. Ook in goed doorlatende gronden kan het daarom nodig zijn drainage aan te leggen. Infiltrerende voorzieningen worden ook niet dicht bij oude gevels aangelegd omdat het oude metselwerk vocht kan optrekken. Een afstand van ten minste 2 meter wordt aanbevolen.

Tabel 2 Doorlatendheid van de ondergrond en de selectie van passende maatregelen.

| Overweging De doorlatendheid (khorizontaal) bepaalt de keuze tussen kolom M en N Bronnen : Cultuurtechnisch vademecum (1988); Massop, HThL, JWJ van der Gaast en E Kiestra (2005) De doorlatendheid van de bodem voor infiltratiedoeleinden; Een gebiedsdekkende inventarisatie voor het Waterschap Peel en Maasvallei. Rapport 1212, Alterra, Wageningen | Doorlatendheid | Selecteer dan op kolom |
| --- | --- | --- |
|  | Goed: > 0,75 m/dag; grof zand; leemarm matig fijn zand Redelijk/Matig: 0,4 < k < 0,75 m/dag ; zwak tot sterk lemig, zeer fijn tot matig fijn zand, lichte klei Slecht: < 0,4 m/dag | M N N |

- Een essentieel aandachtspunt bij infiltratievoorzieningen is de zwevende stof in het toestromende water, niet alleen vanwege de daaraan gebonden verontreiniging maar ook vanwege de verstoppende werking. Elke ondergrondse infiltratievoorziening moet worden voorzien van een voorzuivering (een grofvuil-filter en een sedimentvang, dus beter dan een zandvang). Bovengrondse infiltratievoorzieningen zijn minder gevoelig voor verstopping (dichtslibben) als ze zijn voorzien van een goed ontwikkelde graszode. Maar ook bij die voorzieningen is het goed om twee compartimenten te maken. Een eerste compartiment waarin het meegevoerde sediment kan bezinken voordat het water verder stroomt naar het eigenlijke infiltratie-deel.

- Tijdens het bouwrijp maken komt veel sediment vrij. Het heeft daarom de voorkeur om infiltratievoorzieningen pas in de woonrijp-fase aan te leggen en in gebruik te nemen.

- Het geotextiel dat in sommige voorzieningen en rond drains wordt gebruikt moet een grof, non-woven doek zijn, met een O90% waarde van 200-450 μm (of zelfs wat hoger) wanneer het doek in een zandige laag ligt en van  200 - 300 μm in silt, löss- of leemgrond.  Geweven doek raakt snel verstopt.

- Ondergrondse bergings-/infiltratievoorzieningen zijn gevoelig voor wortelingroei. Bomen staan daarom niet met hun kruin boven de voorziening. Drains en DIT-riolen worden beschermd door ze permanent vol water te laten staan, dus zo mogelijk onder het peil van het oppervlaktewater aan te leggen.

- Let op de weersomstandigheden waaronder infiltratievoorzieningen worden aangelegd. Onder natte omstandigheden is het risico van versmering en dichtslibben groot. Daarom dienen deze voorzieningen te worden aangelegd bij droog weer in een niet-drassige bodem.

### 4.2. Dimensionering

Om de afvoer zo goed mogelijk te beheersen is het belangrijk om het water al in de haarvaten van het systeem vast te houden, dus zo dicht mogelijk bij de plek waar de neerslag is gevallen. Kan de stroom water zich concentreren dan wordt het steeds moeilijker om die te beheersen.

De te realiseren bergingscapaciteit in een voorziening hangt af van het type voorziening, de vereiste bergingscapaciteit, de toelaatbaar geachte afvoercapaciteit, het aangesloten afvoerend oppervlak en de ontwerp-infiltratiecapaciteit richting bodem en grondwater. Hoewel het ideaal is de bergingscapaciteit zoveel mogelijk egaal over een gebied te verdelen zullen wellicht niet alle voorzieningen even groot uitgevoerd kunnen worden. In alle gevallen zal het afstromende regenwater voldoende gradiënt moeten hebben om vanaf het toeleverend verhard oppervlak toe te stromen naar de bergingsvoorziening; een eis die in vlakke gebieden niet altijd eenvoudig te realiseren is.

Conform de regels van het Waterschap Limburg is het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak op (alle) oppervlaktewater altijd vergunningplichtig. De uitgangspunten en eisen die het Waterschap stelt met betrekking tot bergings-/infiltratievoorzieningen staan opgenomen in de “Keur van Waterschap Limburg 2019”. Het Waterschap  hanteert op basis van deze keur voor deze voorzieningen die lozen op oppervlaktewateren de volgende uitgangspunten:

- Bij uitbreiding van verhard oppervlak wordt regenwater middels infiltratievoorzieningen/ dynamische bergingsvoorzieningen door de initiatiefnemer terug in de bodem gebracht (waterneutraal bouwen).

- Onder dynamische berging wordt verstaan de berging die te allen tijde (= binnen 24 uur na de regenval, daarom wordt de berging ‘dynamisch’ genoemd) beschikbaar is voor het bergen van hemelwater. Bij bergingen die in open verbinding staan met het grondwater hanteren we de ruimte boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).

- Dimensioneren op een neerslaggebeurtenis met een herhalingstijd van 1:100 op basis van het gemiddeld klimaatscenario 2050. Voor Noord- en Midden-Limburg dient hierbij een regenbui van 24 uur te worden gehanteerd, zijnde 100 mm. Voor Zuid-Limburg geldt in afwijking hiervan bij maatwerk een bui duur van twee uur, zijnde 80 mm. Dit, omdat in Zuid-Limburg een korte bui meer bepalend is voor de benedenstroomse belasting dan een langdurige bui.

- Als infiltratie aantoonbaar niet of nauwelijks mogelijk is, kan een dynamische berging/infiltratievoorziening worden aangelegd met een leegloopvoorziening. Om afwentelen naar benedenstrooms te voorkomen, mag in Noord- en Midden-Limburg maximaal 2 L/s/ha worden geloosd en in Zuid-Limburg 10 L/s/ha. De daartoe benodigde bergingen mogen zo nodig ook in de nabije omgeving van de betreffende ontwikkeling worden gerealiseerd door de initiatiefnemer. Deze eis geldt niet voor private terreinen kleiner dan 0,5 ha.

- Bij grote ontwikkelingen (>50 ha) dient de initiatiefnemer altijd modelmatig aan te tonen dat dit benedenstrooms niet tot problemen leidt.

- Bij berging in oppervlaktewater dient boven de inhoud van een dynamische berging een waking gehanteerd te worden van minimaal 25 cm. Geadviseerd wordt een waking te hanteren van 50 cm.

- Het waterschap is zo nodig bereid om in overleg met de initiatiefnemer te bezien welke maatwerkoplossingen acceptabel zijn. Bij wijziging van de lozingssituatie van bestaand verhard oppervlak is realisering van voorgeschreven waterberging niet in alle situaties redelijkerwijs mogelijk. In die situaties streeft het waterschap naar een redelijkerwijs zo maximaal mogelijke bergingsomvang.

Voor de overwegingen en verdere toelichting van de hiervoor genoemde uitgangspunten wordt verwezen naar de Keur Waterschap Limburg 2019, de uitvoeringsregels Keur Waterschap Limburg 2019 (hoofdstuk 11.1) en de Beleidsregels Keur Waterschap Limburg 2019 (hoofdstuk 10).

Voor het afvoeren van water naar gemeentelijk voorzieningen  (niet zijnde oppervlaktewateren) gelden bergingsnormen van de betreffende gemeente. Die berging wordt dan gevonden in bergingsruimten ondergronds, op, in of onder gebouwen, onder wegen of parken. Past de gemeente lagere normen toe, dan wordt daarmee de kans op lokale wateroverlast vergroot. Voor de lozing van een gemeentelijke voorziening op oppervlaktewater gelden de hierboven genoemde eisen uit de Keur van het waterschap. Op het overgangspunt tussen de gemeentelijke voorziening en het oppervlaktewater is dan een extra bergingsvoorziening nodig.

## 5. Beheer en onderhoud van voorzieningen

Het beheer en onderhoud van de afkoppelvoorzieningen is gericht op het goed blijven functioneren – ook wat betreft de functies en diensten die de voorziening vervult in aanvulling op de waterhuishoudkundige - en het verlengen van de levensduur. Het beheer en onderhoud van de genoemde voorzieningen verschilt vaak sterk van het traditionele rioolbeheer. In veel gevallen is er een relatie met groenbeheer en/of met wegbeheer. En vaak ook met particuliere terreineigenaren.

### 5.1 Goed beheer

Goed beheer begint bij het nauwkeurig vastleggen wat er is aangelegd of gewijzigd. Juist de gegevens en de werkelijke locatie van ondergrondse voorzieningen en leidingen moeten zorgvuldig in kaart worden gebracht. Revisies van de ontwerptekeningen moeten daarom snel worden doorgevoerd.

Zorgen dat de boel niet verstopt en niet vervuild raakt, is vaak de eerste prioriteit van de beheerder; regelmatig schoonmaken van het grofvuil filter en de sedimentvang van voorzieningen is essentieel. Hoe vaak dat moet gebeuren hangt volledig af van de situatie en het weer; na een zware bui kan onderhoud dringend gewenst zijn. Maar belangrijk is dat deze activiteiten zijn opgenomen in een regulier onderhoudsschema, net als kolken zuigen.

Een ‘piep’systeem voor beheer en onderhoud – in actie komen na klachten van burgers -  is voor de meeste voorzieningen funest voor de levensduur. Reparatie achteraf is vaak slechts te dele mogelijk.

Hetzelfde geld voor het onderhoud van de begroeiing; het gras moet af en toe worden gemaaid en afgevoerd. Dat hoeft niet twee-wekelijks zoals bij een sportveld, maar twee keer per jaar is vaak te weinig. Belangrijk is daarbij dat het onderhoud wordt uitgevoerd onder goede weersomstandigheden en met de juiste apparatuur, zodat de bodem niet wordt dichtgereden. Het onderhoudsregime is natuurlijk afhankelijk van het soort begroeiing..

Essentieel is ook het onderhoud van drainagebuizen en andere afvoerleidingen. Raken die verstopt dan faalt de voorziening. Die drainage is vaak essentieel voor het rustig afvoeren van het in infiltratievoorzieningen verzamelde water dat niet snel genoeg infiltreert naar het grondwater. Reguliere onderhoudsprogramma’s zijn ook voor deze voorzieningen essentieel. Hoe vaak onderhoud nodig is hangt weer af van de situatie. Met name in gebieden met ijzerhoudend (bruin) grondwater dreigen drainageleidingen snel te verstoppen en is minimaal jaarlijks onderhoud nodig.

De kwaliteit van het water dat in de voorzieningen stroomt hangt mede af van de activiteiten en het beheer en onderhoud van het toeleverend afstromend  oppervlak. Vinden daar verontreinigende activiteiten plaats en wordt er weinig tot geen passend beheer en onderhoud gepleegd, dan neemt de belasting van de voorzieningen met verontreinigingen toe. In onderstaande tabel 3 een aantal aandachtspunten t.a.v. de aanpak van relevante bronnen.

Tabel 3. Hoe kunnen we diverse bronnen van verontreiniging aanpakken?

| Bronnen aanpak | Foutieve aansluitingen in regenwaterafvoeren? | Regelmatig controleren, publiek informeren en handhavend optreden |
| --- | --- | --- |
|  | Bestrijdingsmiddelen | Voorlichting en communicatie: - Gebruik zoveel mogelijk beperken; - bij gebruik aanbevolen dosering niet overschrijden |
|  | (Kunst)mest | Voorlichting en communicatie: - Gebruik zoveel mogelijk beperken |
|  | Verkeer | Verkeersluw maken Strooizout zoveel mogelijk beperken Bij hoge verkeersintensiteit niet afkoppelen |

Om de verontreiniging bij calamiteiten beheersbaar te houden is het van belang om de mogelijkheid te hebben delen van het afwateringsstelsel af te sluiten – zo mogelijk voordat het water kan infiltreren in de bodem. Daartoe kunnen afsluiters worden geplaatst of dient ten minste de mogelijkheid te worden geboden om op strategische plekken snel afsluiters te kunnen plaatsen. Die plekken moeten dan ook bekend zijn bij de beheerder en de brandweer.

Monitoring (én evaluatie van de uitkomsten!) is van groot belang voor het beheer en onderhoud. Visuele inspectie van het functioneren bij / direct na slecht weer – onder andere om te kijken of de dynamische berging tijdig weer beschikbaar is -   is eenvoudig uit te voeren. De bevindingen moeten worden bijgehouden in een logboek.

Een goed grondwatermeetnet in de buurt van infiltrerende voorzieningen is een vereiste. Door een meetbuis in of direct naast de voorziening te plaatsen kan een verstopping meestal snel gesignaleerd worden. Het functioneren van een wadi, regentuin of van doorlatende verharding kan ook worden getest door ‘full scale’ infiltratieproeven.

Aanbevolen wordt om af en toe ook de kwaliteit van het water en het opgehoopte sediment te beoordelen. De frequentie daarvan zal afhangen van de hoeveelheid vervuilende activiteiten in het gebied; eenmaal per vijf jaar lijkt gemiddeld een goede meetfrequentie. Het analysepakket moet uiteraard worden toegespitst op het type verontreiniging dat wordt verwacht en op de waterkwaliteitseisen die worden gesteld in het ontvangende water.

### 5.2 Voorlichting en communicatie

Het goed functioneren van de voorzieningen valt of staat vaak met het gedrag van de bewoners. Regelmatig zien we situaties waarin bewoners niet weten ’hoe de boel in elkaar steekt’. Olie, verf of andere verontreinigende stoffen worden snel geloosd in een straatkolk “want dat water gaat toch naar de zuivering...” Zo niet bij een regenwaterriool. Maar wie heeft nou door dat in de wijk een gescheiden rioolstelsel ligt, of zelfs een infiltratiestelsel?  Voorlichting aan het brede publiek is daarom van groot belang. Op scholen, bij de doe-het-zelf-winkels, in de stadskrant en met informatiebijeenkomsten voor de medewerkers van bouw- en aannemingsbedrijven. Informatieborden en aangepaste kolkdeksels, zoals weergegeven in bijgaande foto’s dragen bij aan dat bewustzijn. Belangrijk is ook dat burgers weten waar ze problemen kunnen melden en dat er snel een eerste opvolging op hun melding plaatsvindt.

## Bijlagen

### Bijlage 1. Doorlatendheden

Links K-waarden kaart Noord Limburg

Rechts: globale doorlatendheden

### Bijlage 2 Informatie beschikbaar in Climatescan.nl

In waterwingebieden niet of beperkt infiltreren; zie selectietabel 1

### Bijlage 3. Baten van blauw-groene maatregelen

Vaak genoemde baten van blauw-groene maatregelen:

- Goedkoper

- Reductie wateroverlast (opgave)

- Verbetering waterkwaliteit

- Verbetering leefkwaliteit

  - Groen blauw

  - Urban Heat Islands

- Hergebruik water

- Minder energiegebruik

- Betere luchtkwaliteit

- C02 reductie

- Esthetica van de wijk

- Verhoging waarde huizenprijzen

- Bodemdaling beperken

- Sociale waarde

  - Urban farming

- Ecologie

- Educatie

### Bijlage 4. Toelichting afkoppelmaatregelen

In onderstaande tabel een korte toelichting op de zes vaak gekozen maatregelen in Limburg. Voor een beschrijving van alle maatregelen zie bijvoorbeeld de handout van de Toolbox Klimaatbestendige Stad of https://nl.urbangreenbluegrids.com/measures/ of tool https://climatescan.nl

In aanvulling hierop nog een korte toelichting op de prestatiecijfes van een drietal maatregelen.

Verschil in prestatiecijfers infiltratiekratten en DIT-riolen:

Het verschil in prestatie vloeit voort uit het verschil in constructie. Het water dat vanuit de kratten wordt afgevoerd is gezuiverd door bezinking in de (voorgeschakelde) zand/sedimentvang en vervolgens door bezinking en afbraak (verblijftijd) van het water in de kratjes, Daarna door (in)filtratie vanuit het kratje naar de drain die in de buurt ligt of naar het grondwater en uiteindelijk naar een waterloop die nog veel verder weg ligt. Resultaat is een goede reiniging. Daar tegenover staat het DIT-riool. Dat staat in direct contact met het grondwater (buis ligt dieper dan het grond- en oppervlaktewaterpeil) en in direct contact met het oppervlaktewater, vergelijkbaar met een lekkend regenwaterriool. Afstromend regenwater dat door die buis wordt afgevoerd zal voor een klein deel infiltreren, maar de rest wordt direct afgevoerd. Het kleine deel dat infiltreert zal enkele uren na de bui wel weer afstromen naar het oppervlaktewater (vertraagd dus), maar dan is het wel in de bodem geïnfiltreerd geweest en daarmee gefilterd en gezuiverd. Maar dat is maar een fractie van de totaal afgevoerde hoeveelheid en dus is de zuiveringsscore  laag (10-20%). De bruikbaarheid van DIT-riolen in beperkt/slecht doorlatende gronden is daarom maar één uitroepteken, terwijl kratten twee uitroeptekens scoren in combinatie met drainagemaatregelen. En datzelfde gaat op voor toepassing in gebieden met een hoge grondwaterstand.

Holle weg

Bij de prestatiecijfers is uitgegaan van een holle weg met berging op het wegdek/maaiveld. Geen rekening is gehouden met “waterbergende weg”-constructies, waarbij water in het wegcunet wordt geborgen.  Ga voor die constructie uit van dezelfde cijfers als waterdoorlatende verharding.

Tabel Bijlage 4.1. Zes vaak gekozen afkoppelmaatregelen in Limburg

| Wadi | Wadi in Leunen https://climatescan.org/projects/3886/detail meer dan 1500 voorbeelden van wadis in Nederland: https://www.climatescan.nl/#filter-1-1 | Een wadi is een beplante greppel met een doorlatende bodem en eronder een in geotextiel ingepakte grindkoffer met een infiltratie- en drainagebuis. Deze is daarmee geschikt voor berging, infiltratie en afvoer van regenwater terwijl ze tevens een bijdrage levert aan de vergroting van de biodiversiteit en de leef kwaliteit. |
| --- | --- | --- |
| Groene daken | Groendak Maasduinen https://climatescan.org/projects/6877/detail >400 voorbeelden categorie groende daken: https://www.climatescan.org/#filter-1-4 | ‘Groene daken’ is een verzamelbegrip voor beloopbare beplante daken en beplante hellende daken, en omvat o.a. mos / sedum / gras / kruiden / struiken. Groene daken bufferen regenwater tot op zekere hoogte. Ze zijn niet geschikt om extreme neerslag te bufferen omdat ze dan verzadigd raken. Groene daken dragen positief bij aan de biodiversiteit en kunnen een positief effect hebben op o.a. hittestress, luchtkwaliteit en de isolatiewaarde. |
| Water passerende verharding/ Waterdoorlatende verharding | https://climatescan.org/projects/3901/detail Waterpasserende verharding Heden Meer voorbeelden: https://climatescan.nl/#filter-1-3 | Waterdoorlatende bestrating bestaat uit poreus materiaal dat regenwater doorlaat. Daarbij kan water zowel in de bovenste toplaag (bijvoorbeeld poreus asfalt), als ook in de fundering worden opgeslagen. Naast het vertragen van de waterafvoer, kan waterdoorlatende bestrating vervuilende stoffen opvangen en filteren. Bij waterpasserende verharindg is de steen zelf niet doorlatend en ‘passeert’ het water alleen door de sleuven tussen de stenen |
| Ondergrondse infiltratie: DIT riool | IT riool Heerlen https://www.climatescan.org/projects/7826/detail meer voorbeelden https://climatescan.nl/#filter-1-5 | Een riool in de vorm van een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis draineert de bodem, laat het water infiltreren en voert het daarnaast af. Dergelijke voorzieningen worden toegepast naast verharde oppervlakken of naast onverharde oppervlakken waar geen ruimte is voor een infiltratiegreppel of waar de doorlatendheid van de bodem te gering is. |
| Ondergrondse infiltratie: Infiltratiekrat | Kratten in Stationsweg Zwolle https://www.climatescan.org/projects/5395/detail | Ondergrondse infiltrerende waterberging in de vorm van een kratten omhuld met goed doorlatend geotextiel en grof zand. In slecht doorlatende gronden wordt in dit zand een drainbuis aangebracht. Anders dan infiltratieriolen zijn deze ‘lekkende kratten’ een compacte vorm waar veel m3/m2 geborgen kan worden. |
| Waterplein | Waterplein Brunssum https://www.climatescan.org/projects/4101/detail meer waterpleinen (https://climatescan.nl/#filter-1-40) | In verschillende steden zijn voorzieningen voor regenwaterretentie ontworpen in de openbare ruimte. Bij deze voorzieningen, de waterpleinen, is een koppeling gelegd met andere stedelijke functies zoals speelvoorzieningen, groen en verblijfsfuncties. Waterpleinen worden toegepast in binnenstedelijke gebieden waar weinig ruimte is voor waterbuffering en waar infiltratie door de hoge grondwaterstanden niet mogelijk is. |

Droge vijver is een laagte in het terrein – in welke vorm dan ook - die normaal droog staat maar waar overtollig afstromend water zonder probleem tijdelijk kan worden geborgen en rustig kan infiltreren in de bodem.

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/de-kwaliteit-van-afstromend-hemelwater-in-nederland (onderzoek 2021)

https://www.onehealthpact.org/news/groenblauwe-raingardens-en-muggen/

Zie bijvoorbeeld https://www.limburg.nl/publish/pages/1181/overzicht_risicovolle_bodemverontreinigingen_limburg_okt_2021.pdf

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek, 2021, Leidraad Infiltratievoorzieningen; deel 2: Leidraad ontwerp, aanleg, beheer en monitoring infiltratievoorzieningen.  20210215-BEK055-RAP, gemeente Stein / Kragten.nl

Vollaers et al.,2020, Faalmechanismen van hemelwatersystemen, Riolering, april 2020

O90% is de karakteristieke opening van de poriën in het doek [ μm] volgens NEN-EN-ISO 12956

https://www.waterschaplimburg.nl/overons/regels-wetgeving-0/wetten-regels/keur/

Massop, HThL,  JWJ van der Gaast en E Kiestra (2005) De doorlatendheid van de bodem voor infiltratiedoeleinden; Een gebiedsdekkende inventarisatie voor het Waterschap Peel en Maasvallei. Alterra Rapport 1212, Alterra, Wageningen.

http://grondwaterformules.nl/index.php/vuistregels/ondergrond/doorlatendheid-per-grondsoort