### Programma van Eisen bijlage B6A

Toelichting tabbladen Bijlage B6-A

### Checklisten technische aspecten gladheidbestrijdingsmaterieel conform 
Programma van Eisen

In deze bijlage zijn tabbladen opgenomen met checklisten van Gladheidbestrijdingsmaterieel. Deze checklisten zijn onderdeel van de Materieeltest.

De uit te voeren checks zijn met een "x" vermeld

| Kolom | Toelichting / verklaring |
| --- | --- |
| Controlemethodiek (visueel en/of aantoonbaar maken). | Aanbesteder/Opdrachtgever zal visueel checken of aan de eis is voldaan en zal indien van toepassing de Inschrijver/Opdrachtnemer verzoeken bij de check dit aan te tonen.. |
| Controlemethodiek (praktisch aantonen). | Aanbesteder/Opdrachtgever zal Inschrijver/Opdrachtnemer bij de check verzoeken dit aan te tonen. |
| Controlemethodiek (strooitest). | Aanbesteder/Opdrachtgever zal aan de hand van de vastgelegde strooitesten de minimum eisen checken. |
| Bevindingen | Aanbesteder/Inschrijver zal bij geen akkoord de afwijkingen vermelden. |

Bijlage B6-A Tabblad: opzet (nat)zoutstrooier (5 m³) Checklist technische aspecten gladheidbestrijdingsmaterieel conform Programma van Eisen..

| Artikel- nummer | Onderdeel | Lid | Sub onderdeel | Controle/check op | Controlemethodiek (visueel en/of aantoonbaar maken). | Controlemethodiek (praktisch aantonen). | Controlemethodiek (strooitest). | Bevindingen. | Akkoord ja/nee. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Algemene eisen | 1b | Productie conform NEN-ISO9001 of gelijkwaardig. | Aanwezigheid certificaat. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1d | CE markering / EG verklaring van overeenstemming. | Aanwezigheid van CE sticker. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1e | Type plaat | Aanwezig en niet demontabel. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1e i-vi | Aanwezigheid van gegevens op type plaat. | Merk fabrikant+ adresgegevens, CEmarkering, typeaanduiding, bouwjaar, serienummer, (leeg)gewicht in kg of werkbreedte in m, maximale inhoud Dooimiddel/ Pekel silo/tank in m3/l. | x |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Eisen aan identificatie. | 1 | Unieke kentekenplaat. | Aanwezigheid. | n.v.t. |  |  | niet bij Materieeltest gunningsprocedure. |  |
|  |  | 2 | Aantal en locatie i.g.v. strooi/sproeimaterieel. | 2 stuks, aanwezig op voor- en achterzijde. | n.v.t. |  |  | niet bij Materieeltest gunningsprocedure |  |
|  |  | 4 | Kentekenplaatje bedieningskast. | Aanwezigheid op voorzijde. | n.v.t. |  |  | niet bij Materieeltest gunningsprocedure |  |
| 2.1.3 | Eisen aan Documentatie. | 1a | Gebruikershandleiding in NL. | Aanwezig, duidelijk | x |  |  |  |  |
|  |  | 1b | Handleiding voor technisch onderhoud in NL. | Aanwezig. | x |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Eisen aan bedieningskast. | 1 | Bedienbaarheid en uitleesbaarheid. | Bedienbaar vanuit de Tractie en uitleesbaarheid ook in donker. | x |  |  |  |  |
|  |  | 2 a-h | Functies strooiers. | Aan-/uitzetten bedieningskast, instellen strooibreedte/patroon, instellen type Dooimiddel (droog), instellen type Dooimiddel (nat), dosering, aan- /uitzettenattentieverlichting, aan-/uitzetten werklamp, aan-/uitzetten droog- of nat strooien. | x |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Voeding | Vanuit de Tractie | x |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Aard Materiaal | Slagvast en spatwaterdicht minimaal conform IP54. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Voorbehandeling verfsysteem | Reinigingsgraad Sa2,5-3 gestraald overeenkomstig NEN-ENISO 8501-1:2007. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Conserveringsnorm. | Aangebracht volgens NEN-EN-ISO 12944: 2007-5. | x |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Lakbestendigheid. | Voldoen aan zout sproeitest NEN-EN-ISO 9227:2012. | x |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Laagdikte. | Minimaal 140 micrometer. |  | x |  |  |  |
|  |  | 4 | Kleur laklaag RAL 1016. | Zichtbare delen van trechters van strooiers. | x |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Kleur laklaag RAL 7021. | Delen anders dan delen van trechters van strooiers. | x |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Eisen dataregistratie. | 1 | Nat-/droog strooien. | Uit de dataregistratie dient te blijken of er nat- dan wel droog gestrooid wordt. |  | x |  |  |  |
|  |  | 2 | Nat strooien. | Bij uitval toevoer natte component dient systeem dit te registreren als droog strooien in SMS. |  | x |  |  |  |
|  |  | 2 | Nat strooien | Bij uitval toevoer natte component dient systeem dit via een akoestisch signaal weer te geven via de bedieningskast. |  | x |  |  |  |
| 3.1.1 | Eisen strooifunctie. | 1 | Besturing. | Bedieningskast Rijsnelheidsafhankelijk. | x |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Wielnaaf of wielaandrijving | Aanwezigheid (hydraulisch). |  | x |  |  |  |
|  |  | 2 | Wielnaaf of wielaandrijving | Vermogen zowel voor- als achteruit rijden met volledig benodigd vermogen. |  | x |  |  |  |
|  |  | 3 | Strooibereik. | Droog (5 - 40 g/m2) en nat (5 - 20 g/m2) bij variabele rijsnelheid van 5 tot 40 km/uur (droog), respectievelijk 5 tot 70 km/uur (nat). | x |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Verstelbaarheid breedte instelling. | In stappen van 0,5 m. | x |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Verstelbaarheid dosering. | In stappen van 1 g/m2. | x |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Symmetrie/asymmetrie. | In stappen van een 0,5 m, waarbij aanpassing in 1 richting geen nieuwe instelling vereist in andere richting. | x |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Regelmatig strooipatroon. | In geval van nat zout strooien dient tot minimaal 80 % van de strooibreedte de natte en droge component optimaal vermengd te zijn. | x |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Aanpassen rijsnelheid. | Ongeacht veranderingen in rijsnelheid, strooibreedte en symmetrie dient ten allen tijde de ingestelde dosering te worden gestrooid. | x |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Aanpassen rijsnelheid. | Bij omschakeling van droog naar nat v.v. vereist geen nieuwe instelling van strooibreedte en dosering.. | x |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Transportband. | Aanwezigheid. | x |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Dooimiddelen (droog). | Dient alle typen zout conform eisen Bijlage 2 toegepast in NL te kunnen strooien. | x |  |  |  |  |
|  |  | 10 a-e | Strooischotel(s). | Handmatig kantel en draaibaar zijn, draaiende delen over 360° afgeschermd zijn, tot 0,40 m instelbaar, over een voorziening te beschikken die voorkomt dat zout de Tractie wordt gestrooid.. | x |  |  |  |  |
|  |  | 10f | Strooi controlesensor. | Bij geen zout dient een akoestisch waarschuwingssignaal te worden genereerd via de bedieningskast incl. tekstmelding via de display. | x |  |  |  |  |
|  |  | 11 a-c | Silo | Zelf lossend, inwendige lengte min. 3 meter, beschikt over inrichting om zoutkluiten te verbrijzelen. | x |  |  |  |  |
|  |  | 12a | Vloeistoftanks. | Verhouding tank/silo 1 : 2,5 (V/V). | x |  |  |  |  |
|  |  | 12f | Vloeistoftanks | Vullingsgraad afleesbaar in stappen van maximaal 500 l. | x |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Eisen aan opbouw | 1 | Kunststofonderdelen (alle). | Slagvast tot -30° C. | x | x |  |  |  |
|  |  | 2a | elektrisch/hydraulisch systeem | Leegdraaien bij minimale snelheid van 0,3 m3/min bij niet meedraaiende strooischotel. |  | x |  |  |  |
|  |  | 2b | elektrisch/hydraulisch systeem | Leegdraaien dient geregistreerd te worden in het dataprotocol. |  | x |  |  |  |
|  |  | 2c | elektrisch/hydraulisch systeem | Strooi-/sproeier in volgeladen toestand af te zetten zonder ingrijpende handelingen en menskracht. |  | x |  |  |  |
|  |  | 2d | elektrisch/hydraulisch systeem | Afzetpoten voorzien van stalen plaat voorzien van hard rubber aan de onderzijde. | x |  |  |  |  |
|  |  | 2e | elektrisch/hydraulisch systeem | Dient te beschikken over bedieningshandels type hold-to-run of vergelijkbaar. | x |  |  |  |  |
|  |  | 2f | elektrisch/hydraulisch systeem | Dient gevoed te worden door een 380 Volt/50 Hz met onder hand bereikbaar een dodemansknop | x |  |  |  |  |
|  |  | 2g | elektrisch/hydraulisch systeem | Behuizing bedieningshandels dient te voldoen aan IP53.. | x |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Maatvoering 5 m3. | Strooier mag maximaal 4,5 m lang en maximaal 2,2 m breed zijn. | x |  |  |  |  |
|  |  | 3b | Maatvoering. | Strooier mag niet meer dan 1,3 m uitsteken t.o.v. de achterkant van de Tractie. | x |  |  |  |  |
|  |  | 3b | Maatvoering | Hoogte onderkant frame strooier t.o.v. hoogte waar strooier beladen wordt mag niet meer bedragen dan 1,85 m. | x |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Voedingsspanning. | Dient 12 dan wel 24 Volt te bedragen. | x |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Zijgeleiding. | Dient te beschikken over zijgeleidingsbalken over de gehele lengte van de strooier bestaande uit RVS of gegalvaniseerd staal met afgeschuinde uiteinden richting de strooier en verstelbaar in zijdelingse richting.. | x |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Overige eisen | 1 | Horizontale- en verticale verplaatsingen. | Voorzieningen aanwezig om genoemde verplaatsingen tegen te gaan. | x |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Achter verlichting. | Aanwezigheid wettelijk voorgeschreven achter verlichting. | x | x |  |  |  |
|  |  | 3 | Attentieverlichting. | Aanwezigheid en plaats linker- en rechterkant en zo hoog op de achterzijde van de silo. | x | x |  |  |  |
|  |  | 4 | Werklamp | Aanwezigheid rode werklamp gericht op de baan uittredend dooimiddel. | x | x |  |  |  |
|  |  | 4 | Werklamp | Type hold-to-run of na inschakeling automatisch na 10 sec. uitgaan. |  | x |  |  |  |
|  |  | 6 | Inspectieladder. | Aanwezigheid op achterzijde. | x |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Kunststof schep. | Aanwezigheid en controle materiaaltype (PP) en uitvoering (lengte ca. 1,2 m). | x |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Achter vulaansluiting. | Aanwezigheid en controle materiaaltype (PP) en uitvoering (lengte ca. 1,2 m). | x |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Achter vulaansluiting | Type 2" Elaflexkoppeling met terugslagklep en over vulbeveiliging. | x | x |  |  |  |
| 3.5.1 | Markeringseisen | 1a | Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten. | Toegepaste markering betreft klasse III folie. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1c | Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten. | Kleurstelling afwisselend witte en rode banen. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1d | Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten | Breedte banen dienen afzonderlijk 100 mm te bedragen en aangebracht te zijn in een visgraat motief. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1f | Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten | Bevestiging bord zo hoog mogelijk en symmetrisch op achterzijde met opperval van minimaal 1 m². | x |  |  |  |  |
|  |  | 1g | Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten | Bij rechtstreeks aangebrachte markering dient het beplakte oppervlak tenminste 1 m² te bedragen.. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1g | Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten | Indien de markering met een oppervlak van 1 m² niet op 1 constructievlak kan worden aangebracht, dan dient een tweede vlak eveneens in zijn geheel beplakt te worden. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1g | Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten | Geplakte markering dient zo hoog mogelijk en symmetrisch te worden aangebracht. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1h | Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten | Teksten op het markeringsbord dienen zowel in horizontale- en verticale richting centrisch te worden aangebracht. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1h | Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten | Lettertype/-hoogte (tekenhoogte 400 R, 300 P) conform aangeleverd format.. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1i/j | Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten | Geen andere tekst aanwezig dan door Opdrachtgever aangegeven. | x |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Contourmarkering | a | Contourmarkering | Dient voorzien te zijn aan beide zijkanten over gehele lengte van contourmarkering. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1a | Contourmarkering | Toegepaste markering betreft klasse III folie. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1b | Contourmarkering | Uitgevoerd in wit. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1c | Contourmarkering | Strookhoogte markering dient 55 mm ± 5 mm te bedragen. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1d | Contourmarkering | Dient tussen 2 en 20 cm vanaf de rand bovenzijde te zijn aangebracht. |  |  |  |  |  |

Bijlage B6-A Tabblad: kleine opzet (nat)zoutstrooier (1 m³) Checklist technische aspecten gladheidbestrijdingsmaterieel conform Programma van Eisen.

| Artikel- nummer | Onderdeel | Lid | Sub onderdeel | Controle/check op | Controlemethodiek (visueel en/of aantoonbaar maken). | Controlemethodiek (praktisch aantonen). | Controlemethodiek (strooitest). | Bevindingen. | Akkoord ja/nee. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Algemene eisen | 1b | Productie conform NENISO9001 of gelijkwaardig. | Aanwezigheid certificaat. | x |  |  |  |  |
|  |  | 1d | CE markering / EG verklaring van overeenstemming. | Aanwezigheid van CE sticker. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1e | Type plaat.. | Aanwezig en niet demontabel. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1e i-vii | Aanwezigheid van gegevens op type plaat.. | Merk fabrikant + adresgegevens, CE-markering, typeaanduiding, bouwjaar, serienummer, (leeg)gewicht in kg of werkbreedte in m, maximale inhoud Dooimiddel/Pekel silo/tank in m3/l. | X |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Eisen aan identificatie. | 1 | Unieke kentekenplaat. | Aanwezigheid. | n.v.t. |  |  | niet bij Materieeltest gunningsprocedure |  |
|  |  | 2 | Aantal en locatie i.g.v. strooi/sproeimaterieel. | 2 stuks, aanwezig op voor- en achterzijde. | n.v.t. |  |  | niet bij Materieeltest gunningsprocedure |  |
|  |  | 4 | Kentekenplaatje bedieningskast. | Aanwezigheid op voorzijde. | n.v.t. |  |  | niet bij Materieeltest gunningsprocedure |  |
| 2.1.3 | Eisen aan Documentatie. | 1a | Gebruikershandleiding in NL. | Aanwezig, duidelijk. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1b | Handleiding voor technisch onderhoud in NL. | Aanwezig. | X |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Eisen aan bedieningskast. | 1 | Bedienbaarheid en uitleesbaarheid. | Bedienbaar vanuit de Tractie en uitleesbaarheid ook in donker. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2a-h | Functies strooiers. | Aan-/uitzetten bedieningskast, instellen strooibreedte/patroon, instellen type Dooimiddel (droog), instellen type Dooimiddel (nat), dosering, aan-/uitzettenattentieverlichting, aan-/uitzetten werklamp, aan- /uitzetten droog- of nat strooien. | X |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Voeding. | Vanuit de Tractie. | X |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Aard materiaal. | Slagvast en spatwaterdicht minimaal conform IP54. | X |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Eisen aan conservering. | 1 | Voorbehandeling verfsysteem. | Reinigingsgraad Sa2,5-3 gestraald overeenkomstig NEN-ENISO 8501-1:2007. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Conserveringsnorm. | Aangebracht volgens NEN-EN-ISO 12944: 2007-5. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Lakbestendigheid. | Voldoen aan zout sproeitest NEN-EN-ISO 9227:2012. | X |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Laagdikte. | Minimaal 140 micrometer. |  | X |  |  |  |
|  |  | 4 | Kleur laklaag RAL 1016. | Zichtbare delen van trechters van strooiers. | X |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Kleur laklaag RAL 7021. | Delen anders dan delen van trechters van strooiers. | X |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Eisen dataregistratie | 1 | Nat-/droog strooien. | Uit de dataregistratie dient te blijken of er nat- dan wel droog gestrooid wordt. |  | X |  |  |  |
|  |  | 2 | Nat strooien | Bij uitval toevoer natte component dient systeem dit te registreren als droog strooien in SMS. |  | X |  |  |  |
|  |  | 2 | Nat strooien | Bij uitval toevoer natte component dient systeem dit via een akoestisch signaal weer te geven via de bedieningskast. |  | X |  |  |  |
| 3.4.1 | Algemene eisen | 1 | Maatvoering. | Inhoud dient 0,8 m3 ± 0,1 m3 te bedragen. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2a | Besturing. | Rijsnelheidsafhankelijk. |  | X |  |  |  |
|  |  | 2b | Strooibereik. | Droog (5 - 40 g/m2) en nat (5 - 20 g/m2) bij variabele rijsnelheid van 5 tot 40 km/uur (droog), respectievelijk 5 tot 70 km/uur (nat). | X |  | X |  |  |
|  |  | 2b | Verstelbaarheid breedte instelling. | In stappen van 0,5 m. | X |  | X |  |  |
|  |  | 2b | Verstelbaarheid dosering. | In stappen van 1 g/m2. | X |  | X |  |  |
|  |  | 2c | Strooibreedte. | Dient tussen 1,5 en 6 meter te kunnen strooien. | X |  | X |  |  |
|  |  | 2d | Symmetrie/asymmetrie. | In stappen van een 0,5 m, waarbij aanpassing in 1 richting geen nieuwe instelling vereist in andere richting. | X |  | X |  |  |
|  |  | 2e | Regelmatig strooipatroon. | In geval van natzout strooien dient tot minimaal 80 % van de strooibreedte de natte en droge component optimaal vermengd te zijn. |  |  | X |  |  |
|  |  | 2f | Aanpassen rijsnelheid. | Ongeacht veranderingen in rijsnelheid, strooibreedte en symmetrie dient ten allen tijde de ingestelde dosering te worden gestrooid. |  |  | X |  |  |
|  |  | 2f | Aanpassen rijsnelheid. | Bij omschakeling van droog naar nat v.v. vereist geen nieuwe instelling van strooibreedte en dosering. |  |  | X |  |  |
|  |  | 2g | Transportband. | Aanwezigheid. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2h | Dooimiddelen (droog). | Dient alle typen zout conform eisen Bijlage B2 toegepast in NL te kunnen strooien. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2i | Kunststofonderdelen (alle). | Slagvast tot -30° C. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2j-i | elektrisch/hydraulisch systeem. | Leegdraaien bij minimale snelheid van 0,3 m3/min bij niet meedraaiende strooischotel. |  | X |  |  |  |
|  |  | 2j-ii | elektrisch/hydraulisch systeem | Genereren van akoestisch waarschuwingssignaal via de bedieningskast. |  | X |  |  |  |
|  |  | 2j-iii | elektrisch/hydraulisch systeem | Leegdraaien dient geregistreerd te worden in het dataprotocol. |  | X |  |  |  |
|  |  | 2j-iv | elektrisch/hydraulisch systeem | Dient te beschikken over bedieningshandels type hold-to-run of vergelijkbaar. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2j-v | elektrisch/hydraulisch systeem | Dient gevoed te worden door een 380 Volt/50 Hz met onder hand bereikbaar een dodemansknop. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2j-vi | elektrisch/hydraulisch systeem | Behuizing bedieningshandels dient te voldoen aan IP53. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2k | Voedingsspanning. | Dient 12 dan wel 24 Volt te bedragen. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2l | Kunststof schep. | Aanwezigheid en controle materiaaltype (PP) en uitvoering (lengte ca. 1,2 m). | X |  |  |  |  |
|  |  | 2m | Attentieverlichting. | Aanwezigheid en plaats linker- en rechterkant en zo hoog op de achterzijde van de silo. | X | X |  |  |  |
|  |  | 2n | Werklamp.. | Aanwezigheid rode werklamp gericht op de baan uittredend dooimiddel.. | X | X |  |  |  |
|  |  | 2n | Werklamp.. | Type hold to run of na inschakeling automatisch na 10 sec.uitgaan. |  | X |  |  |  |
|  |  | 2p-i t/m iii+ vi. | Strooischotel(s).. | Handmatig kantel en draaibaar zijn, draaiende delen over 360° afgeschermd zijn, tot 0,40 m instelbaar, over een voorziening te beschikken die voorkomt dat zout tegen de Tractie wordt gestrooid.. |  | X |  |  |  |
|  |  | 2p-v | Strooi controlesensor. | Aanwezigheid en werking. Bij geen zout dient een akoestisch waarschuwingssignaal te worden genereerd via de bedieningskast incl. tekstmelding via de display. Tevens registratie in dataprotocol. | X | X |  |  |  |
|  |  | 2q-i t/m ii. | Silo | Dient zelf lossend te zijn en te beschikken over een inrichting om zoutkluiten te verbrijzelen. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2r-i | Vloeistoftanks | Verhouding tank/silo 1 : 2,5 (V/V). | X |  |  |  |  |
|  |  | 2r-ii | Vloeistoftanks | Vulsnelheid minimaal 300 l/min. |  | X |  |  |  |
|  |  | 2r-vi | Vloeistoftanks | Vullingsgraad afleesbaar in stappen van maximaal 100 l. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2r-viii | Vloeistoftanks | Vloeistoffilter met uitwisselbaar filterelement - vervangen filter mogelijk bij gevulde tanks. | X | X |  |  |  |
|  |  | 2u | Achter vulaansluiting. | Type 2" Elaflexkoppeling met terugslagklep en over vulbeveiliging. | X | X |  |  |  |
|  |  | 2u | Achter vulaansluiting. | Aanwezigheid stekkerdoos voor over vulbeveiliging, Hella 3polig. | X |  |  |  |  |
|  |  | 2v | Afscherming silo. | Indien veiligheidsvoorschrift conform CE-norm dit verlangt dient silo afgeschermd te worden met een rooster. | X |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Specifieke eisen | 1a | Wielnaafaandrijving. | Aanwezigheid (hydraulisch). | X |  |  |  |  |
|  |  | 1a | Wielnaafaandrijving. | Vermogen zowel voor- als achteruit rijden met volledig benodigd vermogen. |  | X |  |  |  |
|  |  | 1b | Op- en afzetten strooier. | Dient in volgeladen toestand zonder ingrijpende handelingen en menskracht op en af het voertuig te zetten rekening houdend met de hoogte van de laadvloer van de Tractie. |  | X |  |  |  |
|  |  | 1c | Op- en afzetten strooier. | Afzetpoten voorzien van stalen plaat voorzien van hard rubber aan de onderzijde. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1d | Maatvoering 1 m3. | Strooier mag maximaal 2,7 m lang en maximaal 1,5 m breed zijn. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1e | Maatvoering. | Strooier mag niet meer dan 1 m uitsteken t.o.v. de achterkant van de Tractie. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1f | Horizontale- en verticale verplaatsingen. | Voorzieningen aanwezig om genoemde verplaatsingen tegen te gaan. | X |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Markeringseisen. | 1a | Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten. | Toegepaste markering betreft klasse III folie. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1c | Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten. | Kleurstelling afwisselend witte en rode banen. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1d | Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten. | Breedte banen dienen afzonderlijk 100 mm te bedragen en aangebracht te zijn in een visgraat motief. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1f | Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten | Bevestiging bord zo hoog mogelijk en symmetrisch op achterzijde met opperval van minimaal 1 m². | X |  |  |  |  |
|  |  | 1g | Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten | Bij rechtstreeks aangebrachte markering dient het beplakte oppervlak tenminste 1 m² te bedragen. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1g | Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten | Indien de markering met een oppervlak van 1 m² niet op 1 constructievlak kan worden aangebracht, dan dient een tweede vlak eveneens in zijn geheel beplakt te worden. | X |  |  |  |  |
|  |  |  | Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten | Geplakte markering dient zo hoog mogelijk en symmetrisch te worden aangebracht. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1h | Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten | Teksten op het markeringsbord dienen zowel in horizontale en verticale richting centrisch te worden aangebracht. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1h | Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten | Lettertype/-hoogte (tekenhoogte 400 R, 300 P) conform aangeleverd format.. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1i/j | Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten | Geen andere tekst aanwezig dan door Opdrachtgever aangegeven. | X |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Contourmarkering. | 1 | Contourmarkering | Dient voorzien te zijn aan beide zijkanten over gehele lengte van contourmarkering. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1a | Contourmarkering | Toegepaste markering betreft klasse III folie. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1b | Contourmarkering | Uitgevoerd in wit. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1c | Contourmarkering | Strookhoogte markering dient 55 mm ± 5 mm te bedragen. | X |  |  |  |  |
|  |  | 1d | Contourmarkering | Dient tussen 2 en 20 cm vanaf de rand bovenzijde te zijn aangebracht. | X |  |  |  |  |

Bijlage B6-A Tabblad: Sneeuwploeg kunststof Checklist technische aspecten gladheidbestrijdingsmaterieel conform Programma van Eisen.

| Artikel- nummer | Onderdeel | Lid | Sub onderdeel | Controle/check op | Controlemethodiek (visueel en/of aantoonbaar maken). | Controlemethodiek (praktisch aantonen). | Bevindingen. | Akkoord ja/nee. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Algemene eisen | 1b | Productie conform NENISO9001 of gelijkwaardig. | Aanwezigheid certificaat. | X |  |  |  |
|  |  | 1d | CE markering / EG verklaring van overeenstemming. | Aanwezigheid van CE sticker. | X |  |  |  |
|  |  | 1e | Type plaat.. | Aanwezig en niet demontabel. | X |  |  |  |
|  |  | 1e i-vii | Aanwezigheid van gegevens op type plaat.. | Merk fabrikant + adresgegevens, CE-markering, typeaanduiding, bouwjaar, serienummer, (leeg)gewicht in kg of werkbreedte in m, maximale inhoud Dooimiddel/Pekel silo/tank in m3/l. | X |  |  |  |
| 2.1.2 | Eisen aan identificatie. | 1 | Unieke kentekenplaat. | Aanwezigheid. | n.v.t. |  | niet bij Materieeltest gunningsprocedure |  |
|  |  | 3 | Aantal en locatie i.g.v. strooi/sproeimaterieel. | 1 stuks, aanwezig op achterzijde (zichtbaar voor chauffeur Tractie).. | n.v.t. |  | niet bij Materieeltest gunningsprocedure |  |
|  |  | 4 | Kentekenplaatje bedieningskast. | Aanwezigheid op voorzijde. | n.v.t. |  | niet bij Materieeltest gunningsprocedure |  |
| 2.1.3 | Eisen aan Documentatie. | 1a | Gebruikershandleiding in NL. | Aanwezig, duidelijk. | X |  |  |  |
|  |  | 1b | Handleiding voor technisch onderhoud in NL. | Aanwezig. | X |  |  |  |
| 2.1.4 | Eisen aan bedieningskast. | 1 | Bedienbaarheid en uitleesbaarheid. | Bedienbaar vanuit de Tractie en uitleesbaarheid ook in donker. | X |  |  |  |
|  |  | 2a-e | Functies sneeuwploegen. | Aan-/uitzetten bedieningskast, instellen werkstand(links/rechts), instellen van voor- en afbouwstand/ploegstand/transportstand, aan-/uitzetten dim-, groot licht en breedteverlichting.. | X | X |  |  |
|  |  | 5 | Voeding. | Vanuit de Tractie. | X |  |  |  |
|  |  | 6 | Aard materiaal. | Slagvast en spatwaterdicht minimaal conform IP54. | X |  |  |  |
| 2.2.1 | Eisen aan conservering. | 1 | Voorbehandeling verfsysteem. | Reinigingsgraad Sa2,5-3 gestraald overeenkomstig NEN-ENISO 8501-1:2007. | X |  |  |  |
| 2.2.2 | Conservering. | 1 | Conserveringsnorm. | Aangebracht volgens NEN-EN-ISO 12944: 2007-5. | X |  |  |  |
|  |  | 2 | Lakbestendigheid. | Voldoen aan zout sproeitest NEN-EN-ISO 9227:2012. | X |  |  |  |
|  |  | 3 | Laagdikte. | Minimaal 140 micrometer. |  | X |  |  |
|  |  | 5 | Kleur laklaag RAL 7021. | Delen anders dan delen van trechters van strooiers. | X |  |  |  |
| 3.7.1 | Algemene eisen |  | Werkbreedte. | Controle op werkbreedte ± 0,1 m. Werkbreedtes: 1,80; 2,10; 2,70; 3,0 en 3,30 m.. | X |  |  |  |
|  |  | 1b | Constructie schulp + extra voorziening. | Dusdanig geconstrueerd dat opgeworpen sneeuw niet op voorruit van de Tractie terecht komt.. |  | X |  |  |
|  |  | 1c | Aanwezigheid obstakelbeveiliging. | Sneeuwploeg dient probleemloos een obstakel van 50 mm te kunnen overrijden... |  | X |  |  |
|  |  | 1d | Ploegblad hoogte.. | Dient minimaal 80 cm hoog (incl. slijtstrook) te zijn.. | X |  |  |  |
|  |  | 1e | Instelling ploegstand.. | Ploegstand dient minimaal 30° naar rechts en links t.o.v.de rechtstand instelbaar te zijn.. | X | X |  |  |
|  |  | 1h | Stoeprandbeveiliging. | Dient te beschikken over een stoeprandbeveiliging aan beide zijden.. | X |  |  |  |
|  |  | 1i | Markeringsstokken. | Dient voorzien te zijn van rood/oranje fluorescerende markeringsstokken.. | X |  |  |  |
|  |  | 1j | Rolsteunen. | Dient voorzien te zijn van een set rolsteunen.. | X |  |  |  |
|  |  | 1m | Bodemreductie. | Sneeuwploeg met een werkbreedte van 3,0 m dient voorzien te zijn van hydraulische bodemreductie (geen wielen).. |  | X |  |  |
|  |  | 1n | Loopwielen. | Sneeuwploegen met een werkbreedte t/m 2,70 m dienen te beschikken over in hoogte verstelbare loopwielen.. | X |  |  |  |
|  |  | 1p | Slijtstroken. | Sneeuwploeg dient voorzien te zijn van rubber slijtstroken (hardheid 90° Shore) met een slijtvaste inlaag minimaal 3 cm dik "Gummi Küper" of gelijkwaardig. | X |  |  |  |
|  |  | 1q | Voorbouwen ploegen met werkbreedte > 2,10 m. | Dient bevestigd te kunnen worden aan Tractie middels een genormaliseerde voorbouwplaat volgens NEN-EN- 15432-1(DIN plaat). | X |  |  |  |
|  |  | 1q |  | Dient bevestigd te kunnen worden aan Tractie middels een "open montage plaat" of vergelijkbaar. | X |  |  |  |