5.3  	V&G Plan

Inhoud

1.		Algemeen

1.1	Werkgegevens

1.2	Uitwerking van het V&G plan

2.		Betrokken partijen

2.1	Opdrachtgever

2.2 	Ontwerpbureau

2.3	Toezicht en directie

2.4	Aannemer

3.		Coördinatie

3.1	Ontwerpfase

3.2	Uitvoeringsfase

4.		Inventarisatie bijzonder risico’s

4.1	Risico’s voortvloeiend uit het ontwerp en omgeving

4.2	Algemene suggesties

4.3	Overige veiligheidsmaatregelen

1. ALGEMEEN

Dit V&G-plan vormt de ontwerp versie van het conform artikel 2.27

Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

1.1 WERKGEGEVENS

Dit V&G-plan is van toepassing op alle werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het reinigen en inspecteren riolering.

De werkzaamheden zijn beschreven in het programma van eisen met nummer 03-2024,  reinigen en inspecteren riolering Nieuw Reijerwaard.

Adres/ligging van de werklocatie: diverse in de gemeente Ridderkerk

1.2 UITWERKING VAN HET V&G-PLAN

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de

opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Nadrukkelijk

wordt gewezen op de wettelijke verplichting dat in de uitvoeringsfase geen activiteiten

mogen aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die

werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden

naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te

treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het

V&G-plan Uitvoeringsfase moeten worden vastgelegd en geëffectueerd.

De V&G-coördinator van de aannemer verzorgt de verwerking van deze informatie in het

V&G-plan Uitvoeringsfase en legt deze vast als maatregelen in de tabellen.

Verder vult de V&G-coördinator Uitvoeringsfase de ontbrekende informatie aan in de

overige hoofdstukken van het V&G-plan Ontwerpfase.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen moet schriftelijk

worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.

2.  BETROKKEN PARTIJEN

2.1 Opdrachtgever

Naam : Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Adres : Postbus 4010

Postcode/plaats : 2980 GA Ridderkerk

Contactpersoon : Dhr. H. Träger

2.2 Ontwerpbureau(s)

Naam : Teeuw & Vogel

Adres : Schouw 48

Postcode/plaats : 2636 DJ Schipluiden

Contactpersoon : Dhr. C.A. Vogel

2.3 Toezicht en directie

Naam : Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard / Teeuw & Vogel

Adres : Postbus 4010

Postcode/plaats : 2980 GA Ridderkerk

Contactpersoon : Dhr. H. Träger

2.4 Aannemer

Naam :

Adres :

Postcode/plaats :

Contactpersoon :

Telefoon :

Fax :

3 COÖRDINATIE

3.1 Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam : Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Adres : Postbus 4010

Postcode/plaats : 2980 GA Ridderkerk

Contactpersoon : Dhr. H. Träger

3.2 Uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie),  dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van PvE 03-2024 reiniging en inspectie riolering Nieuw Reijerwaard.

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het

werk en alle activiteiten.

- INVENTARISATIE VAN DE BIJZONDERE RISICO’S

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's

beschreven.

Ten aanzien van de civieltechnische werkzaamheden worden de bijzondere veiligheidsrisico's

beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Indien volgens een omschrijving in het programma van eisen de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en

oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat

weergegeven als Lichamelijk letsel.

  - RISICO’S VOORTVLOEIEND UIT HET ONTWERP EN DE OMGEVING

| Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggesties (facultief) |
| --- | --- | --- | --- |
| Passeren werklocatie | Lichamelijk letsel, evt. overlijden | Aanrijding | Zorgdragen voor voldoende afzetting |
|  |  |  | Zorgdragen voor omleidingsroute |
|  |  |  | Zorgdragen voor aangepaste snelheden |
| Hak- graaf- en breekwerkzaamheden t.p.v. putten en riolering | Div. ongelukken t.g.v. wegspattend materiaal | Rondspattend materiaal | Persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen |
|  | Irritatie luchtwegen | Vrijkomend stof | Adembeschermings middelen |
|  | Rugklachten t.g.v. tillen | Zwaar tillen | Zware onderdelen en puin machinaal verwijderen |
| Werken in en aan riolering en putten | Verstikking | Werken in besloten ruimte waarin giftige gassen kunnen voorkomen en onvoldoende verse lucht aanwezig is | Controleren en meten gassen in ruimte. |
|  |  |  | Gebruik luchtverversing installatie en/of perslucht |
|  | Vergiftiging | Vrijkomend slib uit riolering | Werken met beschermende kleding |
|  | Struikelen, vallen | Open liggende putten | Toepassen afzetting |
| Werken met elektrisch of lucht aangedreven handgereedschap | Voetletsel, handletsel, oog- gehoor en hoofdletsel | Elektrische schokken door ondeugdelijk handgereedschap | Gebruik alleen goedgekeurd en geschikt gereedschap |
|  | Struikelen, letsel t.g.v. wegspringend materiaal | Rondspattend materiaal | Gebruik geschikte beschermingsmiddelen |
|  | Gehoorbeschadiging | Geluidproductie apparaten | Gebruik geschikte beschermingsmiddelen |
| Lunchen, roken e.d. | Infectie door besmetting | Vervuild sanitair, vervuilde schaftruimten | Regelmatig schoonmaken en opruimen verblijfsruimten |

4.2 ALGEMENE SUGGESTIE

Naast de algemeen van toepassing zijnde suggesties wordt de aannemer gewezen op de

uitgave van de Vereniging Afvalbedrijven:  Veilig Werken aan Riolen.

4.3 OVERIGE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De uitvoerder moet beschikken over basiskennis en -vaardigheden op de volgende

gebieden:

- EHBO-kennis;

- omgang met kleine blusmiddelen;

- bediening van meet- en detectieapparatuur en het interpreteren van de meetgegevens;

- theoretisch basis kennis over eigenschappen en gevaren van de meest voorkomende

gassen en dampen;

De vereiste kennis m.b.t. bovengenoemde punten mag ook worden ingebracht door een of meer daartoe opgeleide c.q. gediplomeerde personeelsleden, die tijdens de werkuren aanwezig zijn op het werk