# BIJLAGE 3	LIJST VAN EISEN

U dient deze bijlage ingevuld bij uw inschrijving te voegen, zodat gecontroleerd kan worden of uw inschrijving aan deze eisen voldoet.

De inschrijver dient zonder voorbehoud akkoord te gaan met onderstaande eisen. Wanneer de inschrijver niet akkoord gaat met (een onderdeel van) een eis dan leidt dat tot uitsluiting van de verdere procedure vanwege een niet besteksconforme inschrijving.

Alle kosten die de inschrijver dient te maken om aan de hieronder gestelde eisen te voldoen dienen verrekend te zijn in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 Inschrijvingsbiljet). Met andere woorden er kunnen geen andere / additionele kosten in rekening gebracht worden, dan de kosten die zijn vermeld in de prijsopgave.

| Volgnr. | Eisen |
| --- | --- |
|  | ALGEMEEN |

|  | De te leveren voertuigen, alle daarbij horende werkzaamheden c.q. dienstverlening dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen waarvan, geldend op het moment van levering aan opdrachtgever. |
| --- | --- |
| NB: Wanneer één van de hierna (in dit document) gestelde eisen ertoe zouden leiden dat onmogelijk nog aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen kan worden voldaan, dan dient inschrijver de aanbestedende dienst hiervan per omgaande op de hoogte te stellen door het stellen van een vraag. |  |
|  | Daar waar opdrachtgever onbewust de opdrachtnemer zou aanzetten tot het niet naleven van de wettelijke regels en voorschriften dient opdrachtnemer de opdrachtgever hierop te wijzen. |
|  | Alle te leveren documentatie (waaronder ook onderdelenlijsten en schema's) dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal. |
|  | Alle mondelinge instructies (live of in een filmpje) dienen verstrekt te worden in de Nederlandse taal. |
|  | Alle correspondentie tijdens de uitvoering van de opdracht vindt plaats in de Nederlandse taal. |
|  | Bij een combinatie van aanbieders is er een hoofdaannemer aansprakelijk voor het goed functioneren van het complete voertuig. De hoofdaannemer is en blijft altijd aanspreekpunt voor de opdrachtgever |
|  | Alle aan opdrachtgever aan te leveren documenten, instructiekaarten en tekeningen dienen éénmaal als hardcopy (minimaal A-4 formaat) en in digitale vorm (online) voorafgaand aan of bij oplevering aangeleverd te worden. |

|  | Prijscondities |
| --- | --- |
|  | Uw prijzen zijn afgegeven in EURO en exclusief BTW. |
|  | De op het inschrijfbiljet geoffreerde prijzen betreffen ‘all in’-prijzen, d.w.z. er zijn geen bijkomende (verborgen) kosten voor de opdrachtgever. |
|  | Facturering en Betaling |
|  | Voor elk geleverd voertuig wordt een aparte factuur opgesteld en verstuurd. |
|  | Op de factuur dient een (nog te verstrekken) ‘routenummer’ vermeldt te worden. Het format van deze vermelding is ‘routenummer XXXXXXX’, waarbij XXXXXXX een alfanumerieke code is. |
|  | De gemeente Peel en Maas ontvangt bij voorkeur e-facturen via Full Simpler Invoicing (Peppol gateway). |
|  | Als alternatief voor het onder eis 12 genoemde kan opdrachtnemer facturen - als readable PDF-bestand - per e-mail sturen naar factuur@peelenmaas.nl. Opdrachtgever streeft ernaar om de facturen binnen 14 dagen na ontvangst op bovenstaand mailadres te voldoen. |
|  | Levertijd |
|  | De ’open bak’ wagens op ‘HVO100’ wagens (Perceel 4 en 6) worden uiterlijk 1 september 2024 afgeleverd. De overige voertuigen (overige percelen) worden uiterlijk 31 december 2024 afgeleverd. Niet tijdig leveren voor 1 januari 2025 betekent dat opdrachtnemer een korting/boete opgelegd krijgt ter hoogte van de door opdrachtgever te betalen BPM op het te laat geleverde voertuig (of voertuigen). |
|  | Optioneel te leveren voertuigen |
|  | Bij elk perceel is aangegeven hoeveel voertuigen er direct te leveren zijn en hoeveel voertuigen er optioneel (later) te leveren zijn. |
|  | Direct te leveren betekent dat de opdracht voor deze voertuigen binnen één maand, nadat de gunning definitief is geworden, wordt verstrekt. |
|  | Optioneel te leveren betekent dat een opdracht tot levering van één (of meerdere) optionele voertuigen tot maximaal 2 jaar, nadat de gunning definitief is geworden, kan worden verstrekt. |
|  | Voor de optioneel te leveren voertuigen geldt navolgende indexeringsregeling: De geoffreerde prijs wordt geïndexeerd met de procentuele stijging van de kale catalogusprijs van het voertuig op het moment van inschrijven tot het moment van bestelling van het optionele voertuig. Inschrijver dient dan ook een prijslijst/brochure van het aangeboden voertuig bij zijn inschrijving bij te voegen, waaruit de kale catalogusprijs van het voertuig blijkt. (Bij bestelling van optionele voertuigen zal de dan actuele prijslijst/brochure opgevraagd worden.) |

|  | Algemene Voertuigeisen |
| --- | --- |
|  | Deze eisen gelden voor alle voertuigen in alle percelen tenzij expliciet anders aangegeven (hier en/of in de perceels-eisen). |
|  | Het voertuig dient nieuw en ongebruikt te zijn. |
|  | Het voertuig dient aan alle Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen, geldend op het moment van levering aan gemeente Peel en Maas te voldoen waaronder: - CE-keurmerk voor zover van toepassing. - Machinerichtlijn 2006/42/EG, voor zover van toepassing en voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Het technische constructiedossier dient beschikbaar te zijn en op specifiek verzoek van de opdrachtgever te kunnen worden aangeleverd (onder specifiek wordt bedoeld: calamiteit, controle, ongeval etc.). |
|  | Het voertuig dient bij aflevering: - Rijklaar te zijn - Op naam gesteld te zijn van de opdrachtgever - Voorzien te zijn van RDW-Keuring en weging Deze eis geldt niet voor Perceel 4, 5 en 6 betreffende voertuigen met een ‘open laadbak’. |
|  | In dit PvE wordt op verschillende plaatsen geëist dat zaken in ‘in overleg met opdrachtgever’ worden bepaald. Opdrachtnemer dient met betrekking tot het benodigde overleg proactief te zijn c.q. het initiatief te nemen om tijdig het bedoelde overleg te voeren. |
|  | Het voertuig heeft een minimaal levensduur van tien (10) jaar bij normaal gebruik en onderhoud. De constructie dient zodanig te zijn, dat onderhoud, inclusief corrosiebescherming, tot een minimum beperkt is. |
|  | Alle componenten van het voertuig die regelmatig of dagelijks onderhoudt nodig hebben dienen eenvoudig bereikbaar te zijn voor onderhoudswerkzaamheden. |
|  | Het voertuig en alle uitrustingen functioneren zonder beperking bij een buitentemperatuur tussen -25°C en +45°C |
|  | Het voertuig is voorzien van een afsluitbare tankdoppen (laadaansluiting, diesel en AdBlue), of de tankvulopeningen zijn niet toegankelijk wanneer het voertuig op slot staat. |
|  | Bij de Diesel en AdBlue vulopeningen dient duidelijk en onuitwisbaar te staan vermeld: de soort en de vulhoeveelheid vloeistof. |
|  | Het chassis / onderzijde carrosserie voorzien van beschermende maatregelen, alle holle delen zijn tenminste voorzien van een ML behandeling. |
|  | Kleurstelling / Bestickering |
|  | Het voertuig dient te worden geleverd in de kleur RAL1003. Een lichte afwijking hiervan is toegestaan na toestemming van opdrachtgever en mits sterk gelijkend op RAL1003. |
|  | De, bumper, grill, spiegels, stoot-strips en koplamphoeken (onderlijn) standaard grijs/antraciet/zwart (indien anders dan overleggen met opdrachtgever). |
|  | Retro reflecterende stripping aanbrengen aan de omtrek van het voertuig met stippen of blokjes |
|  | Bestickering in huisstijl wordt door de gemeente Peel en Maas zelf uitgevoerd en valt buiten de opdracht. |
|  | Radio en telefoon |
|  | Radiosysteem met radio/mp3/usb/DAB+ met auto-mute (i.v.m. de telefoon) met minimaal 2 luidsprekers, antenne en stuurwielbediening. |
|  | Radiosysteem met geïntegreerde telefoonfunctie en stuurwielbediening. |
|  | In het geheugen van het radiosysteem kunnen gelijktijdig minimaal 5 bluetooth-koppelingen met een telefoon opgeslagen worden |
|  | Voor het gebruik van devices wordt het voertuig voorzien van 2 USB-A laadpunten. Monteren in overleg met opdrachtgever. |
|  | Geïntegreerd af fabriek navigatiesysteem met minimaal 6” kleurenscherm met minimaal kaartmateriaal van de Benelux en Duitsland. Het kaartmateriaal dient automatisch te kunnen worden bijgewerkt! Wanneer het voertuig is uitgerust met Android Auto of Apple Carplay en er kan met google Maps genavigeerd worden volstaat dit ook! |
|  | Startblokkering en Track en Trace |
|  | Het voertuig is voorzien van voorbereiding voor het monteren van startonderbreking en track en tracé door opdrachtgeven zelf uit te voeren. Voorbereiding in overleg met opdrachtgever dit betekent: - Constant voeding +30, 24V, 3A afgezekerd - Geschakelde voeding +15, 24V, 3A afgezekerd - Massa - Bekabeling startsignaal, om te onderbreken middels relais 30 / 87 t.b.v. startonderbreking. |
|  | De kabels voor het startsignaal van de motor dienen bij de zekeringenkast naar boven te worden gebracht om het relais van de startblokkering te kunnen aansluiten. |
|  | Het startsignaal dat wordt aangeboden t.b.v. de startonderbreking dient geschikt te zijn zodat er geen foutcodes door deze onderbreking kunnen ontstaan |
|  | Cabine |
|  | Het stuur is aan de linkerzijde van het voertuig (LHD) geplaatst (van bovenaf gezien, in de rijrichting). |
|  | Een in hoogte/ diepte verstelbaar stuurwiel. |
|  | Het voertuig is voorzien van stuurbekrachtiging. |
|  | Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening. |
|  | De cabine is aan de buitenzijde voorzien van stoot-strips aan de zijkant van de cabine |
|  | Het voertuig is voorzien van elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels, vanaf de bestuurdersplaats te bedienen. De grote bestelwagens uit percelen 4, 5, 6, 7 en 8 zijn uitgevoerd met richtingaanwijzers in de buitenspiegels |
|  | De buitenspiegels zijn voorzien van dodehoekspiegels |
|  | Het voertuig is voorzien van een airconditioning met volledig automatische temperatuurregeling af fabriek met pollenfilter |
|  | Het voertuig is voorzien van een regelbare verwarming en ventilatiesysteem met frisse lucht toevoer |
|  | Het voertuig is voorzien van warmte-werend, zonwerend veiligheidsglas. |
|  | Elektrisch bedienbare portierramen linksvoor en rechtsvoor met klembeveiliging. |
|  | Het voertuig is voorzien van centrale portiervergrendeling met radiografische afstandsbediening. |
|  | Het voertuig wordt geleverd met minimaal 3 sleutels, waarvan minimaal 2 stuks voorzien van handzender. |
|  | Het voertuig is voorzien van elektronische startblokkering (anti-diefstal af fabriek) |
|  | Het instrumentenpaneel heeft minimaal snelheids- (km/h), afstandmeter (km), klok en toerenteller (bij HVO100-voeruitgen) of EV verbruiksmeter (bij elektrische voertuigen). |
|  | Het voertuig is voorzien van koplampen met lichtsensor. |
|  | Het voertuig is voorzien automatische ruitenwissers met regensensor, deze heeft minimaal twéé ruitenwisser snelheden en een interval stand op de voorruit. |
|  | De cabine is voorzien van goed passende uitneembare rubber vloermatten, die niet kunnen schuiven, maar wel eenvoudig uitneembaar zijn om deze te kunnen reinigen |
|  | Kentekenplaten dienen geschroefd te worden gemonteerd. |
|  | De cabine is voorzien van 2 USB A aansluitingen t.b.v. laden telefoon / tablet |
|  | De cabine is voorzien van een 12V sigarettenaansteker aansluiting |
|  | De cabine / dashboard biedt voldoende opbergruimte voor bijvoorbeeld papieren, A4 formaat 5 centimeter hoog. |
|  | De deurdorpels voorzien van (antislip)folie om het lakwerk te beschermen bij het vele in en uitstappen |
|  | Het voertuig is voorzien van sidebars, zowel links als rechts. De side-bars worden in geborsteld RVS uitgevoerd. Bij de dichte bestelwagens uit perceel 7 en 8 dienen de sidebars ook te zijn uitgevoerd met geprofileerde opstappen bij de deuren, zie onderstaande foto. |
|  | Er mogen zonder toestemming van de opdrachtgever geen componenten op het dashboard worden gemonteerd. |
|  | Het boordgereedschap (krik, bandenreparatieset of reservewiel, trekoog, gevarendriehoek e.d.) , dient in de cabine/het voertuig te kunnen worden opgeborgen. |
|  | Stoelen / banken |
|  | De cabine is standaard voorzien van een kunstleren bestuurderstoel met, horizontale slede, rug verstelling, hoogteverstelling en opklapbare rechterarmsteun |
|  | Alle overige zitplaatsen zijn ook uitgevoerd kunstleren bekledingsmateriaal |
|  | De bekleding van de stoelen is goed te reinigen. |
|  | De bekleding is donker van kleur (zwart / antraciet). Mogelijkheden overleggen (stalen voorleggen) met opdrachtgever |
|  | De bestuurdersstoel is uitgevoerd met gordelhoogteverstelling |
|  | Alle zitplaatsen zijn voorzien van hoofdsteunen. |
|  | Veiligheid |
|  | Het voertuig is voorzien van de wettelijk vereiste veiligheidsgordels (driepunts) op alle in de cabine aanwezige zitplaatsen. |
|  | Melding wanneer de gordel door bestuurder of bijrijder niet gedragen wordt tijdens het rijden (gordelverklikker) |
|  | Het voertuig dient over alle hedendaagse veiligheidssystemen zoals ASR / ABS / ESP / TPMS enz. te beschikken. |
|  | Het voertuig is voorzien van een airbag aan bestuurder en passagierszijde |
|  | Het voertuig is voorzien van een akoestische achteruitrijdsignalering. |
|  | Verlichting |
|  | De voertuigverlichting is uitgevoerd in LED |
|  | Het voertuig is uitgevoerd met een lichtsensor, deze schakelt de verlichting automatisch in |
|  | Het voertuig is voorzien van dagrijverlichting, waarbij de achterlichten ook branden. |
|  | Alle signaalverlichting, grillflitsers, werklampen en kastverlichting zijn te bedienen (en worden aangesloten) op een voertuigbeheersysteem van Marelko DLC8000-Ideatec. De leverancier van het chassis dient een afgezekerde voeding op het voertuigbeheersysteem aan te sluiten zodat deze bruikbaar is voor het aansluiten van de overige functies / uitgangen. Plaatsing in overleg met opdrachtgever! |
|  | De signaalverlichting voldoet minimaal aan ECE R65 klasse I of II. Dit betekent dat op een afstand van 20 meter, op een kijkhoogte van 1,5 meter, tenminste een van de lampen voor signalering zichtbaar is. |
|  | LED-flitslampbalk van het merk Haztec of Hella, afmeting (breedte) afgestemd op de afmetingen van het voertuig. |
|  | LED-flitslampbalk amber (uitvoering in overleg met opdrachtgever) op het cabinedak (positie in overleg met opdrachtgever). Te bedienen middels Marelko DLC8000-Ideatec |
|  | LED-flitslampbalk uitvoeren met geïntegreerde richtingaanwijzers |
|  | Flitsers (2x LED) voorkant in grill en flitsers (2x LED) achterkant van het Merk Haztec of Hella. Te bedienen middels Marelko DLC8000-Ideatec. |
|  | De flitsers achter dienen bij geopende achterklep / deuren zichtbaar te zijn en de uitstraling van het licht niet te hinderen. |
|  | Binnenverlichting en alarmsignaal voertuigverlichting werkend door opengaande deuren. |
|  | Werklampen te bedienen middels Marelko DLC8000-Ideatec |
|  | Alle voertuigen zijn uitgerust met zijmarkeringslampen |
|  | Chassis |
|  | Voertuig is voorzien van schijfremmen met slijtage-indicatie |
|  | De draai- en controlepunten van het chassis en de opbouw zijn eenvoudig te controleren en schoon te maken. Al deze punten zijn tevens eenvoudig bereikbaar voor het dagelijks onderhoud. |
|  | Bij een vol beladen voertuig mogen de wettelijke toegestane asbelastingen van het voertuig niet overschreden worden. |
|  | Banden en wielen |
|  | De voertuigen zijn uitgevoerd met All Season banden |
|  | De banden hebben energielabel A en griplabel A |
|  | Het voertuig is rondom voorzien van dezelfde bandenmaat |
|  | Volwaardig reservewiel in All Season uitvoering (los bij te leveren). |
|  | Velgen in de kleur zilver, hiermee worden stalen velgen bedoeld, welke in een lichtgrijze of zilverkleur gespoten zijn |
|  | Wielen / Loadindex afgestemd op het GVW van het voertuig |
|  | Bandenspanning dient behalve centraal op het voertuig (deursponning / tankklep) ook aan de buitenzijde duidelijk, duurzaam en slijtvaste (spatbordrand) bij ieder wiel te worden vermeld, uitvoering in overleg met opdrachtgever |
|  | Elektrische installatie voertuig |
|  | Het voertuig is voorbereid voor het aansluiten van elektrische accessoires buiten het CAN-bus systeem. |
|  | Extra zekering / klemmenlijst / opbouwmodule t.b.v. de opbouw / inbouw van elektrische componenten en inrichting laadruimte / laadbak. |
|  | Alle voedingen voor de opbouw / apparatuur / accessoires en alle verder bij / op te bouwen onderdelen, dienen te worden aangesloten in / op de originele zekeringkast of extra klemmenstrook / extra zekeringen / van het voertuig en op de deksel dient te staan vermeld welke zekering voor welke voeding zorgt. |
|  | Massa verbindingen worden op de originele massapunten van het voertuig aangesloten. |
|  | Walaansluiting met kabel DEFA miniplug met in het voertuig ingebouwde Victron IP22 30A Blue Smart Acculader om de rij accu bij te kunnen laden wanneer het voertuig aan de walspanning hangt. Plaatsing in overleg met de opdrachtgever |
|  | Er mogen geen zweefzekeringen of zogenaamde “scotch blokjes” worden gebruikt. |
|  | Alle voedingen dienen onder het dashboard bij / bestuurdersstoel in de originele zekeringenkast van het voertuig te worden ondergebracht en te zijn gemerkt welke verbruiker ze voeden. |
|  | Er dient een losse lijst / overzicht te worden bijgeleverd welke zekeringen en relais welke componenten voeden en hoe zwaar deze afgezekerd dienen te zijn. |
|  | Garantie |
|  | Voor het voertuig gelden minimaal de volgende garantiebepalingen: De garantietermijn op het complete voertuig (inclusief alle opties en accessoires) bedraagt ten minste 36 maanden na aflevering en datum acceptatie van de levering. NB: Voor het accupakket van een elektrische voertuig geldt een aanvullende garantie-eis, die in de eisen voor het betreffende voertuig/perceel wordt beschreven. |
|  | Het chassis dient - met uitzondering van slijtdelen - gedurende 10 jaar roestvrij (binnen apk keuringsnormen) te blijven. |
|  | Indien het voertuig door een garantiereparatie langer dan 2 werkdagen niet inzetbaar is, draagt de inschrijver zorg voor kosteloos gelijkwaardig vervangend vervoer (vervangend vervoer is een voertuig waarmee de werkzaamheden waarvoor de bestelwagens per perceel worden ingezet uitgevoerd kunnen worden) |
|  | Indien de schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik komen de kosten voor reparatie en vervanging voor rekening van de opdrachtgever. De inschrijver dient evenwel aannemelijk te maken dat deze schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. Indien de inschrijver niet aannemelijk kan maken dat de schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik komen de totale kosten voor reparatie en/of vervanging voor rekening van de inschrijver. |
|  | Periodieke onderhoudsbeurten zullen gedurende de garantieperiode door de Opdrachtgever worden verzorgd, zonder dat garanties in het geding zijn, tenzij tussen Inschrijver en Opdrachtgever andere afspraken zijn gemaakt. |
|  | Het uitlezen van elektronische systemen (storingen opvragen en/of resetten) wordt door de leverancier niet in rekening gebracht tijdens garantieperiode. |
|  | De inschrijver draagt zorg voor de uitvoering van modificaties, ook bij eventuele problemen buiten de garantieperiode. |
|  | Instructies en documenten |
|  | De inschrijver dient bij zijn inschrijving van het aangeboden voertuig te voegen: - een brochure (productinformatie); - beschrijving van de (voertuig)configuratie, zodat duidelijk is van welke (fabrieksmatige) opties, zoals beschreven in de brochure, het voertuig voorzien is; - de algemene – op het moment van inschrijving geldende – prijslijst. |
|  | De inschrijver dient voorafgaand aan de feitelijke ingebruikname van de voertuigen kosteloos een opleidingen voor de monteurs (max. 3 personen) van gemeente Peel en Maas te verzorgen, zodanig dat deze in staat zijn het reguliere onderhoud aan de opbouw en het chassis zelf te verrichten en storingen te kunnen opsporen en te verhelpen, ook tijdens de garantieperiode. |
|  | Na het volgen van de opleiding dienen de monteurs voldoende gekwalificeerd te zijn om aan de geleverde voertuigen reparaties te kunnen/mogen uitvoeren, ook tijdens de garantieperiode |
|  | De inschrijver dient een gedegen instructie aan de gebruikers te gegeven bij ingebruikname van de nieuwe voertuigen. De opleiding voor de gebruikers (max. 10 personen) bestaat uit: een instructie aangaande gebruik, bediening en instelling van chassis en opbouw. |
|  | Alle aan opdrachtgever aan te leveren documenten m.b.t. het voertuig dienen éénmaal als hardcopy en in digitaal vorm - middels USB-stick -aangeleverd te worden. |
|  | Alle schriftelijke en mondelinge instructies en handboeken dienen in de Nederlandse taal opgesteld te zijn. |
|  | Gebruikershandleiding. |
|  | Onderhoudsbeschrijving / instructiekaart dagelijks onderhoud. |
|  | Garantiedocumenten. |
|  | Algemene troubleshooting lijst. met daarin o.a. een storingsanalyse en verhelpen met betrekking tot elektronische systemen. |
|  | Duidelijke onderhoudsinstructieboek van chassis en opbouw zodat we zelf het eerstelijns onderhoud kunnen uitvoeren. Met daarin o.a.: - informatie over onderhoudsintervallen; - informatie over benodigde onderhoudsactiviteiten |
|  | Onderdelenboek / documentatie van voertuig en opbouw, Met daarin o.a.: tekeningen en overzichten van de componenten waaruit het voertuig is samengesteld voorzien van bestelnummers; afbeeldingen, artikelnummers en prijzen. |
|  | Aanleveren van opbouwrichtlijnen |
|  | Schema van elektrische installatie van de inbouw/opbouw (indien van toepassing). |
|  | Voortgang en rapportage |
|  | Vanaf het moment van de feitelijke bestelling dient er tweewekelijks een voortgangrapportage te worden verzonden aan de wagenparkbeheerder van de opdrachtgever, waarin de status van de opbouw (indien van toepassing) van het voertuig, afwijkingen t.o.v. de overeengekomen levertijd, etc. vroegtijdig worden gemeld. Eventueel door opdrachtgever nog aan te leveren informatie/onderdelen worden tevens vermeld. Vanaf het moment dat het chassis is geproduceerd dient er maandelijks een aantal foto’s (met datum en tijdstempel) van de vorderingen te worden verzonden met de tweewekelijkse rapportage. |
|  | Voordat er componenten/accessoires/opties worden gemonteerd, vindt er eerst overleg plaats tussen de opdrachtgever en de inschrijver inzake de plaatsing hiervan. |
|  | Inschrijver controleert het complete voertuig voor aflevering aan de opdrachtgever of het voldoet aan alle gestelde eisen in de: - Aanbestedingsdocumenten - Nota ’s van inlichtingen - Verificatie verslagen - Hetgeen aangeboden is in de inschrijving van de inschrijver. |
|  | Eventuele wijzigingen, toevoegingen, etc. accepteert inschrijver uitsluitend van gemandateerde personen van de opdrachtgever. Inschrijver dient ten allen tijde eventuele wijzigingen voor te leggen aan de opdrachtgever (inclusief eventuele consequentie op het gebied van levertijd, prijzen, laadvermogen, etc.), onder vermelding van de naam van de verzoeker. Opdrachtgever zal deze wijziging/toevoeging beoordelen en dan schriftelijk bevestigen of afwijzen. Wijzigingen/toevoeging zonder schriftelijk akkoord van de opdrachtgever zijn voor rekening en risico van de inschrijver. |
|  | Service en onderhoud |
|  | Onderdelen van het voertuig dienen gedurende 10 jaar – na moment van levering – leverbaar te zijn op de locatie van de gemeentewerf van Peel en Maas. |
|  | Gedurende de garantieperiode worden storingen en/of mankementen die veroorzaakt zijn door toedoen van de gemeente Peel en Maas in overleg met leverancier opgelost. |
|  | Er dient een lijst van onderdelen te worden aangeleverd, die opdrachtgever op voorraad zou moeten hebben om de meest voorkomende storingen zo snel mogelijk te kunnen oplossen. |
|  | Er dient een filterlijst aangeleverd te worden met onderdeelnummer voor zowel chassis als opbouw. |
|  | Binnen de garantietermijn van een voertuig verleent inschrijver pechhulp (een servicedienst) die binnen 120 minuten op locatie service kan verlenen dan wel benodigde onderdelen kan leveren en beschikt over aantoonbare kennis om de storingen te kunnen verhelpen. |
|  | Onderdelen kunnen digitaal / online middels kenteken of chassisnummer besteld worden en afgeleverd worden bij de werkplaats van gemeente Peel en Maas. |

Inschrijver verklaart door ondertekening

- dat hij zorgvuldig kennis genomen heeft van alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen, die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij akkoord is met alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij zijn leveringen/diensten/werkzaamheden volledig in overeenstemming met de gestelde eisen zal uitvoeren;

- dat hij alle kosten die hij moet maken om aan de gestelde eisen te voldoen heeft verrekend in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet).

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

In het navolgende gedeeld van de Lijst van Eisen worden de eisen per perceel d.w.z. per voertuig weergegeven.

De eisen aan een voertuig zijn gesteld aan de hand van het beoogde gebruik.

Ter bevordering van het overzicht hieronder een opsomming van de percelen:

Perceel 2b	Kleine bestelwagen: gesloten, elektrisch

Perceel 3	Middelgrote bestelwagen: gesloten, HVO100

Perceel 4	Grote bestelwagen: enkele cabine, (open laadbak, autolaadkraan), HVO100

Perceel 5	Grote bestelwagen: enkele cabine, (open laadbak), elektrisch

Perceel 6	Grote bestelwagen: dubbele cabine, (open laadbak), HVO100

Perceel 7	Grote bestelwagen: gesloten, elektrisch

Perceel 8	Grote bestelwagen: gesloten, HVO100 (vrachtwagen)

# Perceel 2b  Kleine bestelwagen: gesloten, elektrisch

|  | Omvang perceel |
| --- | --- |
|  | Aantal voertuigen: 2 stuks (optioneel: 0 stuk) |
|  | Chassis |
|  | Het voertuig betreft een kleine gesloten bestelwagen vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Mercedes Citan, VW Caddy of Opel Combo. |
|  | De kleine gesloten bestelwagen dient geschikt te zijn voor het plaatsen van een bedrijfswageninrichting in de laadruimte van het voertuig. |
|  | Motor en Aandrijflijn |
|  | Het voertuig is af fabriek uitgevoerd als volledig (100%) elektrisch voertuig |
|  | De motor levert een vermogen van minimaal 80 kW |
|  | De actieradius bedraagt minimaal 275 kilometer (gemeten volgens WLTP norm) |
|  | Het voertuig is in staat om een snelheid te halen en te handhaven van 130 km/u |
|  | Het voertuig is voorzien van een afsluitbare laadaansluiting |
|  | Het voertuig is voorzien van een automatische versnellingsbak |
|  | Het accupakket is eigendom van de opdrachtgever |
|  | Het voertuig wordt geleverd exclusief laadvoorziening |
|  | Het voertuig wordt geleverd inclusief laadkabel; kabellengte in overleg met opdrachtgever. |
|  | Het voertuig en de laadkabel dienen geschikt te zijn voor laden van het voertuig met tenminste 11 kW (3 fase) kabel |
|  | Tevens dient een laadkabel voor een 220 Volt stopcontact (kabel met begrenzer op max 10A) te worden bijgeleverd |
|  | Het voertuig dient daarnaast geschikt te zijn voor het laden met een snellader van tenminste 30KW (CCS Combo 2 aansluiting). Onder snellader wordt verstaan een laadstation waarmee het voertuig binnen 1 uur van 20% naar 80% kan worden geladen. Hieronder vallen tevens de FastNed stations en andere snellaadstations langs de snelweg |
|  | Het opladen van het voertuig gebeurt volgens het mode 3 laadprotocol, conform IEC61851 (stekker type 2 Mennekes) |
|  | Het voertuig dient geladen te kunnen worden aan laadvoorzieningen met de onderstaande laadcapaciteiten (waarbij de laadsnelheid wordt bepaald op basis van het hiervoor genoemde laadprotocol). - 11 kW (16A – 220 Volt 3 fase) - 22 kW (32A – 220 Volt 3 fase) - Snellader tenminste 30 kW |
|  | Garantie accupakket |
|  | De garantietermijn op het accupakket bedraagt minimaal 60 maanden of minimaal 100.000 km (hetgeen het eerste wordt bereikt). |
|  | Cabine |
|  | Het voertuig is voorzien van een enkele cabine |
|  | De cabine biedt plaats aan 2 personen |
|  | De cabine is uitgevoerd met een bestuurders en bijrijders stoel |
|  | De cabine is gescheiden van de laadruimte d.m.v. een volledig tussenschot met ruit. |
|  | De cabine is uitgevoerd met een automatisch dimmende achteruitkijkspiegel |
|  | Gewicht |
|  | Gross Vehicle Weight (GVW) van maximaal 3.500 kg, geschikt voor een rijbewijs B / BE |
|  | Voertuig heeft een netto laadvermogen op kenteken van minimaal 450 kg |
|  | Trekhaak |
|  | Het toegestane geremde aanhangwagengewicht is minimaal 1.200 kg. |
|  | Het voertuig is voorzien van een trekhaak met een vaste kogel en 13-polig Jaeger stekkerdoos |
|  | Er dient een witte kentekenplaat met het kenteken van het voertuig te worden geleverd |
|  | Er dient een verloopstekker van 13p (Jaeger) naar 7p te worden bijgeleverd |
|  | Er dient een bevestigingsmogelijk te zijn voor de losbreekinrichting van de aanhangwagen |
|  | Afmetingen |
|  | Wielbasis minimaal 2700 mm en maximaal 2900 mm |
|  | Voertuiglengte minimaal 4400 en maximaal 4700 mm. |
|  | Voertuigbreedte van maximaal 1900 mm (exclusief spiegels en handgrepen). |
|  | Voertuighoogte van maximaal 1900 mm (exclusief antenne + zwaailichtbalk). |
|  | Inwendige hoogte laadruimte minimaal 1200 mm |
|  | Laadruimtevolume minimaal 2,5 m3 |
|  | Specifieke eisen voor gesloten bestelwagens |
|  | Alle voertuigen met een gesloten opbouw uitvoeren met een 3e remlicht af fabriek |
|  | Alle gesloten bestelwagens dienen te worden uitgevoerd met een originele achteruitrijcamera (af fabriek) met weergave op binnenspiegel of monitor geïntegreerd in dashboard |
|  | Alle gesloten bestelwagens dienen te worden uitgevoerd met originele (af fabriek) gemonteerd parkeersensoren voor en achter. |
|  | Bij gesloten bestelwagens zijn de zijwanden, schuifdeur(en) en achterdeuren bekleed met houten panelen / betimmering tot het dak |
|  | De laadruimte bij de gesloten bestelwagens zijn uitgevoerd met (originele) LED verlichting strips tegen het plafond werkend op de deurschakelaar |
|  | Laadruimte |
|  | Laadruimte moet geschikt zijn voor het plaatsen van een bedrijfswageninrichting |
|  | Deuren laadruimte |
|  | Achterdeuren met ruiten en ruitverwarming, welke minimaal 180 graden open kunnen. |
|  | Zijschuifdeur aan de rechterzijde (bijrijderszijde) met ruit, met een minimale doorgang van 600 mm in maximaal geopende toestand |
|  | Overige uitrusting |
|  | Het voertuig dient te kunnen worden (voor)verwarmd wanneer deze aan de laadpaal is aangesloten, om zowel het accupakket in optimale conditie te krijgen / houden en de binnenruimte van het voertuig voor te kunnen verwarmen, in te stellen middels een app via een mobiele applicatie op de telefoon |
|  | Het voertuig is voorzien van een onderspanningsbeveiliging op het batterijenpakket. |
|  | Voertuigen uitvoeren met extra (accessoire) accu / stroomvoorziening (12v) waarop een omvormer van het merk Victron Energy met een capaciteit van 500 Watt kan worden aangesloten |
|  | A.59 vervalt, akoestische achteruitrijdsignalering vervalt A.65 t/m A.67 vervallen, LED-flitslampbalk vervalt A.71 vervalt, werklampen vervallen A.72 vervalt, zijmarkeringslampen vervallen |

Inschrijver verklaart door ondertekening

- dat hij zorgvuldig kennis genomen heeft van alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen, die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij akkoord is met alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij zijn leveringen/diensten/werkzaamheden volledig in overeenstemming met de gestelde eisen zal uitvoeren;

- dat hij alle kosten die hij moet maken om aan de gestelde eisen te voldoen heeft verrekend in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet).

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# Perceel 3  Middelgrote bestelwagen: gesloten, HVO100

|  | Omvang perceel |
| --- | --- |
|  | Aantal voertuigen: 1 stuk (optioneel: 0 stuk) |
|  | Chassis |
|  | Het voertuig betreft een gesloten bestelwagen vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Mercedes Vito, Renault Traffic of een VW Transporter . |
|  | De gesloten bestelwagen dient geschikt te zijn voor het plaatsen van een bedrijfswageninrichting in de laadruimte van het voertuig |
|  | Het voertuig is voorzien van achterwielaandrijving |
|  | Het voertuig is voorzien van enkel lucht |
|  | Het voertuig is voorzien van een batterijcapaciteit, minimaal 90Ah |
|  | Het voertuig is voorzien van een dynamo met een capaciteit van minimaal 200A |
|  | Het chassis voorzien van beschermende maatregelen (tenminste een ML behandeling van alle holle delen) |
|  | Motor en Aandrijflijn |
|  | 4 cilinder dieselmotor met turbo in euro 6 uitvoering volgens de laatste specificaties en milieueisen geschikt en goedgekeurd voor brandstof met de specificaties van HVO100 |
|  | Motorvermogen minimaal 100 kW / 136 Pk |
|  | Het voertuig is voorzien van een automatisch schakelde versnellingsbak zonder koppelingspedaal. |
|  | Cabine |
|  | Het voertuig is voorzien van een enkele cabine |
|  | De cabine biedt plaats aan 2 personen |
|  | De cabine is uitgevoerd met een bestuurders en bijrijders stoel |
|  | De cabine is gescheiden van de laadruimte d.m.v. een volledig tussenschot met ruit |
|  | De cabine is uitgevoerd met een automatisch dimmend achteruitkijkspiegel |
|  | Gewicht |
|  | Gross Vehicle Weight (GVW) van maximaal 3500 kg, geschikt voor een rijbewijs B / BE |
|  | Voertuig heeft een netto laadvermogen op kenteken van minimaal 800 kg |
|  | Trekhaak |
|  | Het toegestane geremde aanhangwagengewicht is minimaal 2000 kg. |
|  | Het voertuig is voorzien van een trekhaak met vaste kogel en 13-polig Jaeger stekkerdoos |
|  | Er dient een witte kentekenplaat met het kenteken van het voertuig te worden geleverd |
|  | Er dient een verloopstekker van 13p (Jaeger) naar 7p te worden bijgeleverd |
|  | Er dient een bevestigingsmogelijk te zijn voor de losbreekinrichting van de aanhangwagen |
|  | Afmetingen |
|  | Wielbasis minimaal 3000 mm en maximaal 3400 mm |
|  | Voertuiglengte minimaal 5000 en maximaal 5400 mm. |
|  | Voertuigbreedte van maximaal 2000 mm (exclusief spiegels en handgrepen). |
|  | Voertuighoogte van maximaal 2000 mm (exclusief antenne + zwaailichtbalk). |
|  | Inwendige hoogte laadruimte minimaal 1350 mm |
|  | Laadruimtevolume minimaal 6.0 m3 |
|  | Laadruimte |
|  | Laadruimte moet geschikt zijn voor het plaatsen van een bedrijfswagen inrichting |
|  | Deuren laadruimte |
|  | Achterdeuren met ruiten en ruitverwarming welke 270 graden open kunnen. |
|  | Zijschuifdeur aan de rechterzijde (bijrijderszijde) met ruit, met een minimale doorgang van 800 mm in maximaal geopende toestand |
|  | Overige uitrusting |
|  | OPTIE (telt niet mee voor de prijsvergelijking): Standkachel programmeerbaar, af fabriek. Brandstof wordt onttrokken uit de brandstoftank van het voertuig, geschikt voor HVO100. |

Inschrijver verklaart door ondertekening

- dat hij zorgvuldig kennis genomen heeft van alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen, die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij akkoord is met alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij zijn leveringen/diensten/werkzaamheden volledig in overeenstemming met de gestelde eisen zal uitvoeren;

- dat hij alle kosten die hij moet maken om aan de gestelde eisen te voldoen heeft verrekend in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet).

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# Perceel 4  Grote bestelwagen: enkele cabine, (open laadbak, autolaadkraan), HVO100

|  | Omvang perceel |
| --- | --- |
|  | Aantal voertuigen: 2 stuks (optioneel: 0 stuk) |
|  | Chassis |
|  | Het voertuig betreft een grote bestelwagen vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Iveco Daily, MAN TGE. |
|  | Chassis dient geschikt te zijn voor montage van een maatwerk afsluitbare opbergkast met carrosserierolluiken, maatwerk laadbak met autolaadkraan. NB: het gaat om een ‘kaal’ chassis, de opbouw maakt geen deel uit van de opdracht! |
|  | Het voertuig is voorzien van achterwielaandrijving |
|  | Het voertuig is voorzien van een achteras met enkel lucht |
|  | Het voertuig is voorzien van een batterijcapaciteit, minimaal 90Ah |
|  | Het voertuig is voorzien van een dynamo met een capaciteit van minimaal 200A |
|  | Het chassis voorzien van beschermende maatregelen (tenminste een ML behandeling van alle holle delen) |
|  | Gewicht |
|  | Gross Vehicle Weight (GVW) van maximaal 3500 kg, geschikt voor een rijbewijs B / BE |
|  | Voertuig (het kale chassis) heeft een netto laadvermogen van minimaal 1.600 kg (exclusief opbouw) |
|  | Afmetingen |
|  | Voertuiglengte zit tussen de 5.800 mm en 6.200 mm. |
|  | Wielbasis minimaal 3.500 mm maximaal 3.750 mm |
|  | Breedte maximaal 2.100 mm (exclusief spiegels en handgrepen) |
|  | Hoogte voertuig (inclusief antenne en zwaailampbalk) maximaal 2.500 mm. |
|  | Bodemvrijheid van minimaal 135 mm bij volledige geladen voertuig. |
|  | Bovenzijde chassis dient geheel vlak te zijn (m.u.v. de wielen) en niet hoger dan 750 mm (onbelast gemeten bij de achteras) |
|  | Assen |
|  | Vooras versterkt / verzwaard uitvoeren |
|  | Achteras versterkt / verzwaard uitvoeren met extra bladveer |
|  | Motor + Versnellingsbak |
|  | 4 cilinder dieselmotor met turbo in euro 6 uitvoering volgens de laatste specificaties en milieueisen geschikt en goedgekeurd voor brandstof met de specificaties van HVO100 |
|  | Motorvermogen minimaal 110 kW / 150 Pk |
|  | Het voertuig is voorzien van een automatisch schakelde versnellingsbak zonder koppelingspedaal. |
|  | De uitlaat van het voertuig mondt uit midden onder het voertuig (omlaag gericht) |
|  | Tankinhoud diesel minimaal 70 liter |
|  | Cabine |
|  | Het voertuig is voorzien van een enkele cabine |
|  | De cabine biedt plaats aan 3 personen |
|  | De cabine is uitgevoerd met een geveerde bestuurdersstoel en tweezits bijrijdersbank |
|  | De cabine heeft geen ruit in de achterwand |
|  | Verbrede spiegelsteunen i.v.m. opbouw i.c.m. aanhangwagen in overleg met opdrachtgever. |
|  | Het voertuig is uitgevoerd met richtingaanwijzers in de buitenspiegels |
|  | De cabine is uitgevoerd met contourverlichting op het cabinedak |
|  | Trekhaak |
|  | Het toegestane geremde aanhangwagengewicht is minimaal 3.500 kg. |
|  | Het voertuig is voorzien van een trekhaak met vaste kogel en 13-polig Jaeger stekkerdoos |
|  | Er dient een witte kentekenplaat met het kenteken van het voertuig te worden geleverd |
|  | Er dient een verloopstekker van 13p (Jaeger) naar 7p te worden bijgeleverd |
|  | Er dient een bevestigingsmogelijk te zijn voor de losbreekinrichting van de aanhangwagen |
|  | Overige uitrusting |
|  | OPTIE (telt niet mee voor de prijsvergelijking): Standkachel programmeerbaar, af fabriek. Brandstof wordt onttrokken uit de brandstoftank van het voertuig, geschikt voor HVO100. |
|  | A.3 vervalt, Rijklaar, op naam gesteld en RDW-gekeurd vervalt voor voertuigen, welke worden voorzien van een open laadbak. |

Inschrijver verklaart door ondertekening

- dat hij zorgvuldig kennis genomen heeft van alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen, die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij akkoord is met alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij zijn leveringen/diensten/werkzaamheden volledig in overeenstemming met de gestelde eisen zal uitvoeren;

- dat hij alle kosten die hij moet maken om aan de gestelde eisen te voldoen heeft verrekend in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet).

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# Perceel 5  Grote bestelwagen: enkele cabine, (open laadbak), elektrisch

|  | Omvang perceel |  |
| --- | --- | --- |
|  | Aantal voertuigen: 1 stuk (optioneel: 2 stuk) |  |
|  | Chassis |  |
|  | Het voertuig betreft een grote bestelwagen vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Iveco Daily, MAN TGE. |  |
|  | Chassis dient geschikt te zijn voor montage van een maatwerk afsluitbare opbergkast met carrosserierolluiken en maatwerk laadbak NB: het gaat om een ‘kaal’ chassis, de opbouw maakt geen deel uit van de opdracht! |  |
|  | Het voertuig is voorzien van achterwielaandrijving |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een achteras met enkel lucht |  |
|  | Gewicht |  |
|  | Gross Vehicle Weight (GVW) van maximaal 3.500 kg, geschikt voor een rijbewijs B / BE |  |
|  | Voertuig (het kale chassis) heeft een netto laadvermogen van minimaal 1.200 kg (exclusief opbouw) |  |
|  | Afmetingen |  |
|  | Voertuiglengte zit tussen de 5800 mm en 6200 mm. |  |
|  | Wielbasis minimaal 3500 mm maximaal 3750 mm |  |
|  | Breedte maximaal 2100 mm (exclusief spiegels en handgrepen) |  |
|  | Hoogte voertuig (inclusief antenne en zwaailampbalk) maximaal 2500 mm. |  |
|  | Bodemvrijheid van minimaal 135 mm bij volledige geladen voertuig. |  |
|  | Bovenzijde chassis dient geheel vlak te zijn (m.u.v. de wielen) en niet hoger dan 750 mm (onbelast gemeten bij de achteras) |  |
|  | Motor en aandrijflijn |  |
|  | Het voertuig is af fabriek uitgevoerd als volledig (100%) elektrisch voertuigen |  |
|  | De motor levert een vermogen van minimaal 100 kW |  |
|  | De actieradius bedraag minimaal 300 kilometer (gemeten volgens WLTP norm) |  |
|  | Het voertuig is in staat om een snelheid te halen en te handhaven van 130 km/u |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een afsluitbare laadaansluiting |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een automatische versnellingsbak |  |
|  | Het accupakket is eigendom van de opdrachtgever |  |
|  | Het voertuig wordt geleverd exclusief laadvoorziening |  |
|  | Het voertuig wordt geleverd inclusief laadkabel; kabellengte in overleg met opdrachtgever. |  |
|  | Het voertuig en de laadkabel dienen geschikt te zijn voor laden van het voertuig met tenminste 11 kW (3 fase) kabel |  |
|  | Tevens dient een laadkabel voor een 220 Volt stopcontact (kabel met begrenzer op max 10A) te worden bijgeleverd |  |
|  | Het voertuig dienst daarnaast geschikt te zijn voor het laden met een snellader van tenminste 30KW (CCS Combo 2 aansluiting). Onder snellader wordt verstaan een laadstation waarmee het voertuig binnen 1 uur van 20% naar 80% kan worden geladen. Hieronder vallen tevens de FastNed stations en andere snellaadstations langs de snelweg |  |
|  | Het opladen van het voertuig gebeurt volgens het mode 3 laadprotocol, conform IEC61851 (stekker type 2 Mennekes) |  |
|  | Het voertuig dient geladen te kunnen worden aan laadvoorzieningen met de onderstaande laadcapaciteiten (waarbij de laadsnelheid wordt bepaald op basis van het hiervoor genoemde laadprotocol). - 11 kW (16A – 220 Volt 3 fase - 22 kW (32A – 220 Volt 3 fase - Snellader tenminste 30 kW |  |
|  | Garantie accupakket |  |
|  | De garantietermijn op het accupakket bedraagt minimaal 60 maanden of minimaal 100.000 km (hetgeen het eerste wordt bereikt). |  |
|  | Cabine |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een enkele cabine |  |
|  | De cabine biedt plaats aan 3 personen |  |
|  | De cabine is uitgevoerd met een geveerde bestuurders en tweezits bijrijdersbank |  |
|  | De cabine heeft geen ruit in de achterwand |  |
|  | Verbrede spiegelsteunen i.v.m. opbouw i.c.m. aanhangwagen in overleg met opdrachtgever. |  |
|  | Het voertuig is uitgevoerd met richtingaanwijzers in de buitenspiegels |  |
|  | De cabine is uitgevoerd met contourverlichting op het cabinedak |  |
|  | Trekhaak |  |
|  | Het toegestane geremde aanhangwagengewicht is minimaal 3.500 kg. |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een trekhaak met 13-polig Jaeger stekkerdoos |  |
|  | Er dient een witte kentekenplaat met het kenteken van het voertuig te worden geleverd |  |
|  | Er dient een verloopstekker van 13p (Jaeger) naar 7p te worden geleverd |  |
|  | Er dient een bevestigingsmogelijk te zijn voor de losbreekinrichting van de aanhangwagen |  |
|  | Overige uitrusting |  |
|  | Het voertuig dient te kunnen worden (voor)verwarmd wanneer deze aan de laadpaal is aangesloten, om zowel het accupakket in optimale conditie te krijgen / houden en de binnenruimte van het voertuig voor te kunnen verwarmen, in te stellen middels een app via een mobiele applicatie op de telefoon |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een onderspanningsbeveiliging op het batterijenpakket. |
|  | A.3 vervalt, Rijklaar, op naam gesteld en RDW-gekeurd vervalt voor voertuigen, welke worden voorzien van een open laadbak. |

Inschrijver verklaart door ondertekening

- dat hij zorgvuldig kennis genomen heeft van alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen, die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij akkoord is met alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij zijn leveringen/diensten/werkzaamheden volledig in overeenstemming met de gestelde eisen zal uitvoeren;

- dat hij alle kosten die hij moet maken om aan de gestelde eisen te voldoen heeft verrekend in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet).

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# Perceel 6  Grote bestelwagen: dubbele cabine, (open laadbak), HVO100

|  | Omvang perceel |
| --- | --- |
|  | Aantal voertuigen: 1 stuk (optioneel: 2 stuks) |
|  | Chassis |
|  | Het voertuig betreft een grote bestelwagen vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Iveco Daily, MAN TGE. |
|  | Chassis dient geschikt te zijn voor montage van een maatwerk afsluitbare opbergkast met carrosserierolluiken en maatwerk kippende laadbak. NB: het gaat om een ‘kaal’ chassis, de opbouw maakt geen deel uit van de opdracht! |
|  | Het voertuig is voorzien van achterwielaandrijving. |
|  | Het voertuig is voorzien van een achteras met enkel lucht . |
|  | Gewicht |
|  | Gross Vehicle Weight (GVW) van maximaal 3.500 kg, geschikt voor een rijbewijs B / BE. |
|  | Voertuig (het kale chassis) heeft een netto laadvermogen van minimaal 1.400 kg (exclusief opbouw) |
|  | Afmetingen |
|  | Voertuiglengte zit tussen de 6.500 mm en 7000 mm. |
|  | Wielbasis minimaal 4.100 mm maximaal 4.500 mm. |
|  | Breedte maximaal 2.100 mm (exclusief spiegels en handgrepen). |
|  | Hoogte voertuig maximaal 2.300 mm (exclusief antenne en zwaailampbalk). |
|  | Bodemvrijheid van minimaal 135 mm bij volledige geladen voertuig. |
|  | Bovenzijde chassis dient geheel vlak te zijn (m.u.v. de wielen) en niet hoger dan 750 mm (onbelast gemeten bij de achteras). |
|  | Assen |
|  | Vooras versterkt / verzwaard uitgevoerd |
|  | Motor en aandrijflijn |
|  | 4 cilinder dieselmotor met turbo in euro 6 uitvoering volgens de laatste specificaties en milieueisen geschikt en goedgekeurd voor brandstof met de specificaties van HVO100 |
|  | Motorvermogen minimaal 110 kW / 150 Pk |
|  | Het voertuig is voorzien van een automatisch schakelde versnellingsbak zonder koppelingspedaal. |
|  | De uitlaat van het voertuig mondt uit midden onder het voertuig (omlaag gericht) |
|  | Tankinhoud diesel minimaal 70 liter |
|  | Cabine |
|  | Het voertuig is voorzien van een dubbele cabine met 4 portieren, 2x links, 2x rechts |
|  | De cabine biedt plaats aan 7 personen |
|  | De cabine is uitgevoerd met een geveerde bestuurders en tweezits bijrijdersbank voorin en een vier-persoons zitbank achterin |
|  | De cabine heeft geen ruit in de achterwand |
|  | Verbrede spiegelsteunen i.v.m. opbouw i.c.m. aanhangwagen in overleg met opdrachtgever. |
|  | Het voertuig is uitgevoerd met richtingaanwijzers in de buitenspiegels |
|  | De cabine is uitgevoerd met contourverlichting op het cabinedak |
|  | Trekhaak |
|  | Het toegestane geremde aanhangwagengewicht is minimaal 3.500 kg. |
|  | Het voertuig is voorzien van een trekhaak met vaste kogel en 13-polig Jaeger stekkerdoos |
|  | Er dient een witte kentekenplaat met het kenteken van het voertuig te worden geleverd |
|  | Er dient een verloopstekker van 13p (Jaeger) naar 7p te worden geleverd |
|  | Er dient een bevestigingsmogelijk te zijn voor de losbreekinrichting van de aanhangwagen |
|  | Overige uitrusting |
|  | Een afgezekerde voeding van 12V 200A voorbereiden voor het kunnen aansluiten van een elektrisch / hydraulische achterover kippende laadbak |
|  | OPTIE (telt niet mee voor de prijsvergelijking): Standkachel programmeerbaar, af fabriek. Brandstof wordt onttrokken uit de brandstoftank van het voertuig, geschikt voor HVO100. |
|  | A.3 vervalt, Rijklaar, op naam gesteld en RDW-gekeurd vervalt voor voertuigen, welke worden voorzien van een open laadbak. |

Inschrijver verklaart door ondertekening

- dat hij zorgvuldig kennis genomen heeft van alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen, die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij akkoord is met alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij zijn leveringen/diensten/werkzaamheden volledig in overeenstemming met de gestelde eisen zal uitvoeren;

- dat hij alle kosten die hij moet maken om aan de gestelde eisen te voldoen heeft verrekend in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet).

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# Perceel 7  Grote bestelwagen: gesloten, elektrisch

|  | Omvang perceel |
| --- | --- |
|  | Aantal voertuigen: 1 stuks (optioneel: 0 stuk) |
|  | Chassis |
|  | Het voertuig betreft een grote bestelwagen vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafer, Iveco Daily, MAN TGE. |
|  | Een gesloten bestelwagen welke geschikt dient te zijn voor het plaatsen van een bedrijfswageninrichting in de laadruimte van het voertuig |
|  | Het voertuig is voorzien van achterwielaandrijving |
|  | Het voertuig is voorzien van een achteras met enkel lucht |
|  | Gewicht |
|  | Gross Vehicle Weight (GVW) van maximaal 3.500 kg, geschikt voor een rijbewijs B |
|  | Voertuig heeft een netto laadvermogen op kenteken van minimaal 1.000 kg (exclusief inbouw) |
|  | Afmetingen |
|  | Voertuiglengte zit tussen de 5.800 mm en 6.100 mm. |
|  | Wielbasis minimaal 3.500 mm maximaal 3.750 mm |
|  | Breedte maximaal 2.100 mm (exclusief spiegels en handgrepen) |
|  | Hoogte voertuig maximaal 2.800 mm (exclusief antenne en zwaailampbalk) |
|  | Bodemvrijheid van minimaal 135 mm bij volledige geladen voertuig. |
|  | Laadvloerhoogte (laadbak) niet hoger dan 680 mm (onbelast gemeten bij de achteras) |
|  | Motor en aandrijflijn |
|  | Het voertuig is af fabriek uitgevoerd als volledig (100%) elektrisch voertuigen |
|  | De motor levert een vermogen van minimaal 100 kW |
|  | De actieradius bedraag minimaal 300 kilometer (gemeten volgens WLTP norm) |
|  | Het voertuig is in staat om een snelheid te halen en te handhaven van 130 km/u |
|  | Het voertuig is voorzien van een afsluitbare laadaansluiting |
|  | Het voertuig is voorzien van een automatische versnellingsbak |
|  | Het accupakket is eigendom van de opdrachtgever |
|  | Het voertuig wordt geleverd exclusief laadvoorziening |
|  | Het voertuig wordt geleverd inclusief laadkabel; kabellengte in overleg met opdrachtgever. |
|  | Het voertuig en de laadkabel dienen geschikt te zijn voor laden van het voertuig met tenminste 11 kW (3 fase) kabel |
|  | Tevens dient een laadkabel voor een 220 Volt stopcontact (kabel met begrenzer op max 10A) te worden bijgeleverd |
|  | Het voertuig dienst daarnaast geschikt te zijn voor het laden met een snellader van tenminste 30KW (CCS Combo 2 aansluiting). Onder snellader wordt verstaan een laadstation waarmee het voertuig binnen 1 uur van 20% naar 80% kan worden geladen. Hieronder vallen tevens de FastNed stations en andere snellaadstations langs de snelweg |
|  | Het opladen van het voertuig gebeurt volgens het mode 3 laadprotocol, conform IEC61851 (stekker type 2 Mennekes) |
|  | Het voertuig dient geladen te kunnen worden aan laadvoorzieningen met de onderstaande laadcapaciteiten (waarbij de laadsnelheid wordt bepaald op basis van het hiervoor genoemde laadprotocol). - 11 kW (16A – 220 Volt 3 fase - 22 kW (32A – 220 Volt 3 fase - Snellader tenminste 30 kW |
|  | Garantie accupakket |
|  | De garantietermijn op het accupakket bedraagt minimaal 60 maanden of minimaal 100.000 km (hetgeen het eerste wordt bereikt). |
|  | Specifieke eisen voor gesloten bestelwagens |
|  | Alle voertuigen met een gesloten opbouw uitvoeren met een 3e remlicht af fabriek |
|  | Alle gesloten bestelwagens dienen te worden uitgevoerd met een originele achteruitrijcamera (af fabriek) met weergave op binnenspiegel of monitor geïntegreerd in dashboard |
|  | Alle gesloten bestelwagens dienen te worden uitgevoerd met originele (af fabriek) gemonteerd parkeersensoren voor en achter. |
|  | Bij gesloten bestelwagens zijn de zijwanden, schuifdeur(en) en achterdeuren bekleed met houten panelen / betimmering tot het dak |
|  | De laadruimte bij de gesloten bestelwagens zijn uitgevoerd met (originele) LED verlichting strips tegen het plafond werkend op de deurschakelaar |
|  | Cabine |
|  | Het voertuig is voorzien van een enkele cabine |
|  | De cabine biedt plaats aan 3 personen |
|  | De cabine is uitgevoerd met een geveerde bestuurders en tweezits bijrijdersbank |
|  | De bijrijdersbank is opklapbaar en te gebruiken als bergruimte |
|  | De cabine heeft een ruit in de achterwand |
|  | De cabine is uitgevoerd met een automatisch dimmend achteruitkijkspiegel |
|  | Het voertuig is voorzien van standaard spiegelsteunen |
|  | Het voertuig is uitgevoerd met richtingaanwijzers in de buitenspiegels |
|  | De cabine is uitgevoerd met contourverlichting op het cabinedak |
|  | Opbergvakken boven voorruit. |
|  | Bekkerhouder middenconsole |
|  | Laadruimte |
|  | Laadbak moet geschikt zijn voor het plaatsen van een bedrijfswagen inrichting |
|  | Hoogte laadruimte is minimaal 1.900mm en maximaal 2.200 mm. |
|  | Lengte laadruimte is minimaal 3.100 mm. |
|  | Inhoud van nuttige laadruimte is minimaal 10 m3. |
|  | De laadruimte is uitgevoerd met laadbakventilatie |
|  | Deuren laadruimte |
|  | Achterdeuren met ruiten en ruitverwarming welke 270 graden open kunnen. |
|  | Zijschuifdeur aan de rechterzijde zonder ruit, met een minimale doorgang van 1.200 mm in geopende toestand |
|  | Breedte doorgang opening achterdeuren minimaal 1.500 mm |
|  | De ruimte tussen de wielkasten bedraag minimaal 1.200 mm |
|  | Overige uitrusting |
|  | Het voertuig dient te kunnen worden (voor)verwarmd wanneer deze aan de laadpaal is aangesloten, om zowel het accupakket in optimale conditie te krijgen / houden en de binnenruimte van het voertuig voor te kunnen verwarmen, in te stellen middels een app via een mobiele applicatie op de telefoon |
|  | Het voertuig is voorzien van een onderspanningsbeveiliging op het batterijenpakket. |
|  | Opstap geïntegreerd in de achterbumper. |
|  | Voertuigen uitvoeren met extra (accessoire) accu / stroomvoorziening (12v) waarop een omvormer van het merk Victron Energy met een capaciteit van 1.000 Watt kan worden aangesloten |

Inschrijver verklaart door ondertekening

- dat hij zorgvuldig kennis genomen heeft van alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen, die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij akkoord is met alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij zijn leveringen/diensten/werkzaamheden volledig in overeenstemming met de gestelde eisen zal uitvoeren;

- dat hij alle kosten die hij moet maken om aan de gestelde eisen te voldoen heeft verrekend in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet).

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# Perceel 8  Grote bestelwagen: gesloten, HVO100 (vrachtwagen)

|  | Omvang perceel |
| --- | --- |
|  | Aantal voertuigen variant 1 : 1 stuk (optioneel: 0 stuk) Aantal voertuigen variant 2 : 1 stuk (optioneel: 0 stuk) |
|  | Chassis |
|  | Het voertuig betreft een grote bestelwagen vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Iveco Daily, MAN TGE. |
|  | Een gesloten bestelwagen welke geschikt dient te zijn voor het plaatsen van een bedrijfswageninrichting in de laadruimte van het voertuig |
|  | Het voertuig is voorzien van achterwielaandrijving |
|  | Het voertuig is voorzien van een achteras met dubbel lucht |
|  | Het voertuig is voorzien van een batterijcapaciteit, minimaal 90Ah |
|  | Het voertuig is voorzien van een dynamo met een capaciteit van minimaal 250A |
|  | Het chassis voorzien van beschermende maatregelen (tenminste een ML behandeling van alle holle delen) |
|  | Gewicht |
|  | Gross Vehicle Weight (GVW) van minimaal 5.000 kg maximaal 5.500 kg, geschikt voor een rijbewijs C |
|  | Voertuig heeft een netto laadvermogen op kenteken van minimaal 2.500 kg |
|  | Afmetingen |
|  | Voertuiglengte zit tussen de 5.800 mm en 6.100 mm. |
|  | Wielbasis minimaal 3.500 mm maximaal 3.750 mm |
|  | Breedte maximaal 2.100 mm (exclusief spiegels en handgrepen) |
|  | Hoogte voertuig maximaal 2.800 mm (exclusief antenne en zwaailampbalk) |
|  | Bodemvrijheid van minimaal 135 mm bij volledige geladen voertuig. |
|  | Laadvloerhoogte (laadbak) niet hoger dan 700 mm (onbelast gemeten bij de achteras) |
|  | Assen |
|  | Vooras versterkt / verzwaard uitgevoerd |
|  | Motor en aandrijflijn |
|  | 4 cilinder dieselmotor met turbo in euro 6 uitvoering volgens de laatste specificaties en milieueisen geschikt en goedgekeurd voor brandstof met de specificaties van HVO100 |
|  | De motor voldoet aan de meest recente emissieklasse (euro 6d) |
|  | Motorvermogen minimaal 125 kW / 170 Pk |
|  | Het voertuig is voorzien van een automatisch schakelde versnellingsbak zonder koppelingspedaal. |
|  | De uitlaat van het voertuig mondt uit midden onder het voertuig (omlaag gericht) |
|  | Tankinhoud diesel minimaal 70 liter |
|  | Specifieke eisen voor gesloten bestelwagens |
|  | Alle voertuigen met een gesloten opbouw uitvoeren met een 3e remlicht af fabriek |
|  | Alle gesloten bestelwagens dienen te worden uitgevoerd met een originele achteruitrijcamera (af fabriek) met weergave op binnenspiegel of monitor geïntegreerd in dashboard |
|  | Alle gesloten bestelwagens dienen te worden uitgevoerd met originele (af fabriek) gemonteerd parkeersensoren voor en achter. |
|  | Bij gesloten bestelwagens zijn de zijwanden, schuifdeur(en) en achterdeuren bekleed met houten panelen / betimmering tot het dak |
|  | De laadruimte bij de gesloten bestelwagens zijn uitgevoerd met (originele) LED verlichting strips tegen het plafond werkend op de deurschakelaar |
|  | Cabine |
|  | Het voertuig is voorzien van een enkele cabine. |
|  | De cabine biedt plaats aan 3 personen. |
|  | De cabine is uitgevoerd met een geveerde bestuurders en tweezits bijrijdersbank |
|  | De bijrijdersbank is opklapbaar en te gebruiken als bergruimte |
|  | De cabine heeft een ruit in de achterwand |
|  | Het voertuig is voorzien van standaard spiegelsteunen |
|  | Het voertuig is uitgevoerd met richtingaanwijzers in de buitenspiegels |
|  | De cabine is uitgevoerd met een automatisch dimmend achteruitkijkspiegel |
|  | Opbergvakken boven voorruit. |
|  | Bekerhouder middenconsole |
|  | Laadruimte |
|  | Laadbak moet geschikt zijn voor het plaatsen van een bedrijfswagen inrichting |
|  | Hoogte laadruimte is minimaal 1.900mm en maximaal 2.200 mm. |
|  | Lengte laadruimte is minimaal 3.100 mm. |
|  | Inhoud van nuttige laadruimte is minimaal 10 m3. |
|  | De laadruimte is uitgevoerd met laadbakventilatie |
|  | Zijwanden, zijdeur(en) en achterdeuren zijn bekleed met houten panelen / betimmering tot het dak |
|  | LED verlichting strips tegen het plafond werkend op de deurschakelaar |
|  | Deuren laadruimte |
|  | Twee varianten |
|  | Het voertuig dient in twee varianten aangeboden te worden: |
|  | Variant 1: Zijschuifdeur aan de linkerzijde met ruit en aan de rechterzijde met ruit, met een minimale doorgang van 1.200 mm in geopende toestand |
|  | Variant 2: Zijschuifdeur aan de rechterzijde met ruit, met een minimale doorgang van 1.200 mm in geopende toestand |
|  | Achterdeuren met ruiten en ruitverwarming welke 270 graden open kunnen. |
|  | Breedte doorgang opening achterdeuren minimaal 1.500 mm |
|  | De ruimte tussen de wielkasten bedraag minimaal 950 mm |
|  | Overige uitrusting |
|  | OPTIE (telt niet mee voor de prijsvergelijking): Standkachel programmeerbaar, af fabriek. Brandstof wordt onttrokken uit de brandstoftank van het voertuig, geschikt voor HVO100. |
|  | Opstap geïntegreerd in de achterbumper. |

Inschrijver verklaart door ondertekening

- dat hij zorgvuldig kennis genomen heeft van alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen, die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij akkoord is met alle bovengenoemde eisen inclusief alle aanpassingen die via Nota’s van Inlichtingen aangebracht zijn;

- dat hij zijn leveringen/diensten/werkzaamheden volledig in overeenstemming met de gestelde eisen zal uitvoeren;

- dat hij alle kosten die hij moet maken om aan de gestelde eisen te voldoen heeft verrekend in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet).

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# BIJLAGE 4	FORMULIER REFERENTIEOPDRACHT

Inschrijver dient gebruik te maken van onderstaand model voor de beschrijving van een referentie-opdracht om zijn vakbekwaamheid aan te tonen (zie paragraaf 4.2).

Indien nodig om meerdere referentieopdrachten te beschrijven deze bijlage meerdere keren gebruiken!

Opmerking: De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opgegeven referentie(s).

Deze referentie heeft betrekking op*:

□ Perceel 5

□ Perceel 2b		□ Perceel 6

□ Perceel 3			□ Perceel 7

□ Perceel 4			□ Perceel 8

*) Aanvinken voor welk perceel of percelen deze referentie wordt ingediend

| Gegevens opdrachtgever |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Naam opdrachtgever |  |
|  | Adres |  |
|  | Postcode en plaatsnaam |  |
| 2) | Naam contactpersoon opdrachtgever |  |
|  | Functie |  |
|  | Telefoonnummer |  |
|  | E-mailadres |  |

| Beschrijving referentieopdracht |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3) | Begindatum opdracht: |  |
|  | Einddatum opdracht: |  |
| 4) | Beschrijving geleverde bedrijfsvoertuigen |  |
| 5) | Eventueel aanvullende opmerkingen/beschrijving: |  |

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# BIJLAGE 6	VERKLARING ‘GEEN RUSSICHE BETROKKENHEID’

Hierbij verklaar ik naar eer en geweten dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5 duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van 8 april 2022 overschrijdt.

Ik verklaar in het bijzonder dat:

- de onderneming die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn van ons consortium) geen (rechts)personen zijn met een Russische nationaliteit en deze (rechts) personen  (natuurlijke personen, bedrijven, entiteiten of organen) niet gevestigd zijn in Rusland;

- de onderneming die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn van ons consortium) geen rechtspersonen zijn (gevestigd in Rusland of een ander land) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische partij zoals hierboven onder a) genoemd;

- noch ik noch de onderneming die ik vertegenwoordig een (rechts)persoon (gevestigd in Rusland of een ander land) is die handelt in belang van of op aanwijzing van een Russische partij, zoals bedoeld onder a) en b);

- er geen onderaannemers, leveranciers of ondernemingen deelnemen wier capaciteit wordt ingeroepen door de onderneming die ik vertegenwoordig én die een aandeel hebben van meer dan 10% van de contractwaarde waarbij een situatie als onder a) t/m c) zich voordoet.

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |