| Betreft Checklist functionele omschrijving armaturen | Behorend bij Raamovereenkomst OVL Drimmelen | Datum 25-6-2024 |
| --- | --- | --- |

De armaturen, beschreven in hoofdstuk vier van de OVL-raamovereenkomst Drimmelen, zijn functioneel omschreven; type A tot en met E. In de desbetreffende besteksposten staan de vereiste specificaties beschreven. Via deze bijlage “Checklist functionele omschrijving armaturen” dient de inschrijver de specificaties van haar aangeboden armaturen weer te geven. Indien de specificaties niet voldoen aan de eisen wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

Daarnaast dient de inschrijver middels de blanco functionele lichtberekeningen type A t/m E aan te tonen dat de armaturen voldoen aan de gewenste NPR norm in relatie tot het dwarsprofiel. De blanco functionele lichtberekeningen type A t/m E zijn opgesteld vanuit het programma Reality. Het staat de inschrijver vrij om een ander vergelijkbaar lichtberekeningsprogramma toe te passen, mits alle voorgeprogrammeerde gegevens exact worden overgenomen. Bij het wijzigen of niet toe passen van deze gegevens wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

| Bestekspostnr 402010 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type A NPR norm P5 | Paaltoparmatuur lph 3,50-4,00 m |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 10 |  |  |  |  |
|  | RA 80 |  |  |  |  |
|  | 3000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Ral 9005 of zwart |  |  |  |  |
|  | Dimregime 3A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Add. afschermvoorzieningen |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 402020 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type B NPR norm P5 | Paaltoparmatuur lph 6,00 m |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 09 |  |  |  |  |
|  | RA 80 |  |  |  |  |
|  | 3000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Ral 9005 of zwart |  |  |  |  |
|  | Dimregime 3A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Add. afschermvoorzieningen |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 402030 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type C NPR norm P5 | Opschuifarmatuur lph 6,00 m |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 09 |  |  |  |  |
|  | RA 80 |  |  |  |  |
|  | 3000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Ral 9005 of zwart |  |  |  |  |
|  | Dimregime 3A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Add. afschermvoorzieningen |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 402040 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type D NPR norm P4 | Paaltoparmatuur lph 8,00 m |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 09 |  |  |  |  |
|  | RA 80 |  |  |  |  |
|  | 3000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Ral 9005 of zwart |  |  |  |  |
|  | Dimregime 3A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Add. afschermvoorzieningen |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 402050 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type E NPR norm P4 | Opschuifarmatuur lph 8,00 m |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 09 |  |  |  |  |
|  | RA 80 |  |  |  |  |
|  | 3000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Ral 9005 of zwart |  |  |  |  |
|  | Dimregime 3A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Add. afschermvoorzieningen |  |  |  |  |