Bijlage I

Vraagspecificatie Kentekenenquête Zuid-Holland 2023

| Datum | 1-6-2023 |
| --- | --- |
| Versie | 0.1 |
| Status | Definitief |

Inhoud

1	Uitgangspunten opdracht 3

1.1	Inleiding 3

1.2	Uitgangspunten 3

2	Voorbereiding/veldwerk 6

2.1	Activiteiten 6

2.1.1	Voorbereidingen 6

2.1.2	Veldwerk 7

2.1.3	Versturen en retourneren enquête 7

3	Verwerking 10

3.1	Inleiding 10

3.2	Verwijderen, nummeren en sorteren van formulieren 10

3.3	Coderen en valideren 10

3.3.1	Onbruikbare formulieren 10

3.3.2	Coderen van herkomst, bestemming, woon- en vestigingsplaats 10

3.3.3	Aggregeren van adresgegevens tot gebiedsgegevens 11

3.3.4	Coderen van de grenspost 11

3.3.5	Coderen van goederen, gewicht en laadvermogen 11

3.3.6	Coderen van overige bijgeschreven teksten 12

3.3.7	Bijgenereren van variabelen 12

3.4	Valideren 13

3.5	Bepalen van de ophoogfactoren 13

4	Te leveren producten 15

4.1	Algemeen 15

4.2	Inhoud rapportages 15

5	Aanvullende eisen 17

5.1	Algemeen 17

5.2	Overig 18

Bijlage 1	Overzicht waarnemingsposten 19

Bijlage 2	Enquêtes bedrijfsverkeer en personenverkeer 20

Bijlage 3	Codeerlijst landen 25

Bijlage 4	Codes voor grensposten 26

Bijlage 5	Codes goederen 27

Bijlage 6	Te gebruiken codes voor verplaatsingsmotieven 30

Uitgangspunten opdracht

Inleiding

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS WNZ) is voornemens om in 2023 op een aantal wegvakken van het Zuid-Hollandse hoofdwegennet een kentekenenquête onder het gemotoriseerd verkeer uit te laten voeren, met het doel de set basisgegevens, die bij de afdeling Verkenningen en Planuitwerking (V&P) in beheer is, aan te vullen. Deze set met basisgegevens wordt door de afdeling gebruikt ten behoeve van onder andere planstudies en mobiliteitsmanagement. Deze keer wordt voor één jaar offerte gevraagd; In 2023 zal op 5 locaties een kentekenenquête worden uitgevoerd.

Doel van een kentekenenquête is het verkrijgen van recent inzicht in o.a. herkomst- en bestemmingsrelaties, motieven, voertuigbezetting en -soort. Voor goederenverkeer betreft dit vooral het vervoer van goederen en de wijze waarop dit plaatsvindt. De uitkomsten zullen o.a. worden gebruikt bij de beschrijving van de huidige en toekomstige situatie van het verkeer.

In dit document is een beschrijving gegeven van het onderzoek zoals dat Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid voor ogen staat, waarbij uitgebreid is aangegeven welke stappen dienen te worden doorlopen. Dit is gedaan in verband met de eenduidigheid van en vergelijkbaarheid met andere enquêtes.

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten van het onderzoek, de mogelijke waarnemingspunten (het aantal en de locaties), de huidige gemiddelde dagintensiteiten (zie bijlage 1) en de registratieperioden.

Uitgangspunten

Uitgangspunt voor de opzet en het uitvoeren van het kentekenenquête-onderzoek vormt voor Rijkswaterstaat Organisatieonderdeel West-Nederland Zuid het ‘Handboek Verzamelen Verplaatsingsgegevens Auto-enquêtes personen- en goederenvervoer’ (Adviesdienst Verkeer en Vervoer, HVV 3, juni 2009), hierna omschreven als ‘Handboek’. Momenteel is de nieuwste/gedateerde werkversie: Handboek Verzamelen Verplaatsingsgegevens, editie aangepast 2014, concept, 25 febr 2015, was oorspronkelijk alleen bedoeld voor GVO-PAR 2014 en GVO-GVR 2016 onderzoek, maar mag ook gebruikt worden bij dit onderzoek; wordt digitaal bij offerte-uitvraag gevoegd. Het Handboek is ook kosteloos verkrijgbaar bij Patrick Sevarts (RWS) telefoon 088-7982.495, inclusief de reglementen en protocollen.

Bij het schrijven van de offerte en bij het eventueel uitvoeren van de opdracht is het Handboek leidend. De in deze opdrachtomschrijving genoemde zaken zijn aanvullingen en aanscherpingen op de onderdelen die in het Handboek worden genoemd. Dit geldt evenwel niet voor de steekproeftrekking die voor dit onderzoek nodig is. Omwille van de statistische validiteit en betrouwbaarheid is het gebleken dat het voor dit onderzoek namelijk niet noodzakelijk is de richtlijn van het Handboek ten aanzien van kentekenwaarnemingen te handhaven. In plaats van waarnemingen per rijstrook is het daarom toegestaan waarnemingen te doen per rijbaan c.q. rijrichting; wel moet een buffer van 25% bij de bruto steekproef worden opgenomen [zie verderop]. In de rapportage dient hiervan uitdrukkelijk melding te worden gemaakt, terwijl ook in de uitwerking duidelijk wordt aangegeven op welke wijze en met welke ophoogfactoren de beoogde statistieken worden verkregen. Het is aan opdrachtgever de uiteindelijke resultaten aan de gestelde eisen te toetsen en te accepteren.

Voor de opbouw van de offerte en de uitvoering van de opdracht zijn verder de volgende uitgangspunten van belang:

Locaties

In het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is een aantal wegvakken als waarnemingslocatie aangewezen voor kentekenenquêtes (zie bijlage 1). De wegvakken zijn zodanig gekozen dat na het onderzoek van iedere weg in het beheergebied een betrouwbaar beeld verkregen wordt van de verplaatsingen. Een overzicht van de wegvakken en de richting waarin moet worden waargenomen is weergegeven in bijlage 1.

Voor verkeersintensiteiten op en nabij de waarnemingspunten wordt ook verwezen naar bijlage 1.

Steekproeftrekking

Zoals hiervoor vermeld dient de steekproef per rijbaan getrokken te worden, waarbij het personenverkeer in één richting en het goederenverkeer in twee richtingen wordt waargenomen. Ter indicatie geldt hierbij dat er per enquêtepost per richting 15600 bruto enquêtes en 4631 netto enquêtes geregistreerd, verzonden en/of verwerkt moeten worden. [Meer in detail: Ook op snelwegen met een lage intensiteit is een bruto steekproef van maximaal 320 kentekens per uur benodigd. Hierbij wordt een buffer geteld van 25%, zodat dat bruto 400 kentekens per uur wordt. Bij 13 uur waarnemen wordt de bruto steekproef: 13 u x 400= 5200 bruto kentekens; D.w.z. 5200 bruto personenauto’s richting 1, 5200 bruto bedrijfsverkeer/vrachtverkeer ri 1 en 5200 bruto bedrijfsverkeer ri 2. Totale bruto steekproef per enquêtepost (voor 3 richtingen) 15600 kentekens. Standaard netto respons wordt op 29,7% gesteld voor pers. auto’s en voor bedrijfsverkeer; dat betekent standaard 4631 netto geldige enquêtes registreren.]

Deze aantallen zijn een inschatting en dienen alleen als hulpmiddel voor de opdrachtnemer bij het schrijven van de offerte. De genoemde aantallen zijn dus geen streefwaarden, maar dienen uitgangspunt te zijn voor de offerte. De daadwerkelijke steekproef dient op basis van op de onderzoeksdag uitgevoerde verkeerstellingen en het Handboek te worden bepaald.

Voertuigen die op meerdere locaties worden waargenomen (‘dubbele waarnemingen’) dienen ontdubbeld te worden. Voor het ontdubbelen dient de inschrijver een voorstel te doen. Dubbele waarnemingen zijn niet gewenst als de betreffende waarnemingen deel uitmaken van eenzelfde verplaatsing. Bij het ontdubbelen dient er rekening mee gehouden te worden dat de steekproefeis van kracht blijft, ook na verwijdering van dubbele waarnemingen.

Veldwerk/steekproef

- Registratie van kentekens dient plaats te vinden met camera’s.

- Kentekens op beide wegvakken dienen van voren te worden waargenomen. Hierbij is het bij camera-waarneming niet toegestaan dat het kenteken in combinatie met het type en de kleur van het voertuig of met de inzittenden van het voertuig herkenbaar wordt opgenomen of anderszins wordt vastgelegd.

- Kentekens voor het personenverkeer worden in 1 richting en van het goederenverkeer in 2 richtingen waargenomen (zie bijlage 1).

- Ten behoeve van het bepalen van de ophoogfactoren dienen visuele tellingen, per kwartier, van 4 voertuigcategorieën (personenauto, bestelauto, vrachtauto zonder aanhanger, vrachtauto met aanhanger/oplegger), te worden uitgevoerd. De telling dient, zowel voor het vracht- als personenverkeer, op de onderzochte waarnemingspunten in beide richtingen te worden uitgevoerd en gerapporteerd.

Kenteken-registratiedagen en registratietijd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid hanteert de volgende uitgangspunten:

- registratie van de kentekens (en de gezamenlijke uitvoering van de visuele tellingen i.v.m. de te bepalen ophoogfactoren) vindt plaats op of in de directe nabijheid van de waarnemingsposten;

- de waarneemposten, die bij elkaar gezien kunnen worden als één bij elkaar horende eenheid, worden op één en dezelfde dag waargenomen;

- de onderzoeksperiode is van 6.00 uur ‘s morgens tot 19.00 uur ‘s avonds.

Vragenlijst enquête

Voor het opstellen van de offerte dient uitgegaan te worden van de vragenlijsten zoals bijgevoegd in bijlage 2. De definitieve vragenlijst wordt in de eerste fase van een (deel)onderzoek vastgesteld, waarbij er wijzigingen kunnen optreden in het aantal vragen en samenstelling van de vragenlijst.

Prijsopgave

De onderzoekskosten per waarnemingspost dienen uitgesplitst te worden naar:

- fase 1: voorbereiding + veldwerk

- fase 2: registratie en verwerking

De prijs per waarnemingspost dient (mede) gebaseerd te zijn op de inschatting van het aantal te registreren kentekens, zoals vermeld in §1.2. Aangezien de exacte omvang van de bruto- en netto steekproef pas na het veldwerk bekend is, dient de offerte voor deze fase een verrekenprijs te bevatten, welke gebruikt wordt indien meer of minder enquêtes verzonden worden. Ook dient een verrekenprijs gegeven te worden indien meer of minder enquêtes ontvangen en verwerkt worden. De offerte dient dus 2 verrekenprijzen te bevatten die toegepast worden op alle waarnemingsposten.

- fase 3: rapportage

Voorbereiding/veldwerk

Activiteiten

Onderstaand is een opsomming gegeven van de activiteiten die in het kader van het veldwerk voor deze kentekenenquête nodig zijn. Deze activiteiten betreffen de voorbereidingen, registratie en verwerking van de kenteken-informatie en de verzending en retourontvangst van de enquêteformulieren.

De opsomming van activiteiten waarvan een uitbesteding aan een opdrachtnemer voor ogen staat, wordt in de eerste paragraaf voorafgegaan door activiteiten die door de opdrachtgever zullen worden uitgevoerd.

Voorbereidingen

Uit te voeren (aan te leveren) door opdrachtgever:

- via de RWS aan de ‘Dienst Wegverkeer (RDW)’, voorheen tot 2012 de ‘Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)’, verzoeken om machtiging voor gebruik van het kentekenregister;

- het goedkeuren en door de RWS laten goedkeuren van het enquêteformulier en de bijbehorende aanbiedingsbrief (brieven) en bijsluiter (achtergronden, 'veel voorkomende vragen');

- inlichten van de Landelijke Infolijn 0800-8002 over het onderzoek, t.b.v. het beantwoorden van de vragen van bellers over de ontvangen enquête.

- opstellen persbericht voor (plaatselijke) pers en vakbladen van eigen en beroepsvervoerders;

- het project aankondigen bij de afd. Vergunningverlening en District t.b.v. van de benodigde ontheffingen en toestemmingen; ON moet ze zelf aanvragen.

- het verzorgen van een vooraankondiging  bij het betreffende District/rayon, over het adviesbureau dat hen zal benaderen voor het verplichte locatiebezoek.

- informeren van:
- omliggende gemeenten;

- medewerking vragen van:
- wegbeheerder op wiens grondgebied het onderzoek of delen daarvan plaatsvindt; 
- politie (gemeentelijke politie en KLPD).

Uit te voeren door opdrachtnemer:

- vaststellen uiteindelijke waarneemdagen Kentekens (in overleg met opdrachtgever te bepalen);

- het verzorgen van de benodigde ontheffingen en toestemmingen;

- opstellen van checklist voor belangrijke handelingen die door de verschillende partijen moeten worden verricht; regelmatig controleren of een en ander op tijd plaatsvindt;

- voor ieder te onderzoeken wegvak de exacte locatie(s) van de waarneemposten en de benodigde uitrusting bepalen en de locatie(s) afstemmen met de betreffende wegbeheerder;

- het verzorgen van de benodigde wegafzettingen/vluchtstrookafzettingen, inclusief het maken van afspraken met/contracteren van eventuele benodigde verkeersaannemers, indien er door het District/rayon en de opdrachtnemer geen andere veilige en geschikte locatie voor het waarnemen gevonden kan worden (indien van toepassing);

- het verzorgen van de afzetting voor het installeren en verwijderen van camera’s, inclusief het maken van afspraken met/contracteren van eventuele benodigde verkeersaannemers;

- contact opnemen met het betreffende rayon voor het maken van een afspraak voor het met medewerkers van het Rayon uit te voeren verplichte locatiebezoek;

- regelen van openen en opzeggen van antwoordnummer bij PostNL, of een vergelijkbaar Europees alternatief, voor ontvangst van teruggezonden enquêteformulieren;

- opstellen van enquêteformulier (incl. verschillende kopteksten); een voorzet voor de enquêteformulieren is in bijlage 2 weergegeven, waarbij de voorkeur van de opdrachtgever uitgaat naar aparte formulieren voor personen- en vrachtverkeer;

- opstellen van aanbiedingsbrief en bijsluiter en deze ter controle en goedkeuring aan de opdrachtgever aanbieden; in elke aanbiedingsbrief dient expliciet melding gemaakt te worden van het kenteken van het geregistreerde voertuig, en de datum en tijd waarop het voertuig is geregistreerd. De plaats waar het voertuig is geregistreerd staat sinds een aantal jaren vanwege de privacybescherming niet meer op de brief; huisgenoten/anderen kunnen op de brief niet meer zien waar het kenteken is waargenomen. In de brief is een internetlink opgenomen voor het inloggen op een site waarop de enquêtevragen kunnen worden ingevuld.

- bepalen van aantallen enquêteformulieren, aanbiedingsbrieven, bijsluiter, verzend enveloppen, retourenveloppen, enz.;

- vervaardigen van het noodzakelijke drukwerk:
- enquêteformulieren;
- aanbiedingsbrief (brieven);
- bijsluiter;
- verzendenveloppen (port betaald, etc.);
- retourenveloppen (antwoordnummer, port betaald, etc).

- indien nodig overleg met:
- wegbeheerder op wiens grondgebied een onderzoek plaatsvindt;
- politie.

Veldwerk

Ten behoeve van het veldwerk dienen de volgende punten door de opdrachtnemer te worden uitgevoerd:

- het zorgdragen voor een goede registratie van de kentekens

- bij gebruik van visuele waarnemers: het bewaken van de veiligheid van de waarnemers

- bij gebruik van camera’s: installatie en verwijdering van camera’s

- voorbereiden en uitvoeren van visuele tellingen per kwartier, van 4 voertuigcategorieën, t.b.v. bepaling ophoogfactoren.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat het veldwerk (deels) moet worden overgedaan of uitgesteld of dat extra waarnemingen benodigd zijn om de vereiste steekproef te behalen. De kosten hiervoor zijn voor opdrachtnemer, tenzij sprake is van aantoonbare overmacht (bijvoorbeeld weersomstandigheden, ongelukken, onaangekondigde wegwerkzaamheden) of nalatigheid van de zijde van opdrachtgever.

Versturen en retourneren enquête

Voor de verwerking van de kentekens, het versturen van de enquête en het retourneren daarvan zijn de volgende punten van belang:

- Opdrachtnemer zelf met afdeling KBI van RDW (kbi@rdw.nl ) contact dient op te nemen aangaande exacte datum en wijze van aanleveren en terug ontvangen;

- Ruwe waarneemdatabestanden (dus vóór verrijking door RDW) niet mogen worden gebruikt voor meer dan één opvraging bij RDW;

- RDW-verrijkte bestanden (= ascii met datum/tijd/waarneempunt en kenteken + NAW en voertuigkenmerken ) worden VERNIETIGD na ontvangst van eerste retourreactie (telefoontje, formulier, WEB-invoer of Email);

- Alle ruwe databestanden en alle beeldmateriaal (ingeval camera's zijn gebruikt) moet worden vernietigd na afloop onderzoek;

- data-entry van verzamelde kentekens, t.b.v. RDW in Veendam;

- verzenden kenteken-bestand naar RDW, en retour laten zenden van eigenaar-gegevens (acties van RDW voor rekening opdrachtgever);

- verwijderen van onbruikbare records. Voor kentekens die horen bij leaseauto’s geldt: voertuigen onder het personenverkeer worden (in eerste instantie) niet meegenomen in het onderzoek, voertuigen onder het vrachtverkeer worden wel meegenomen in het onderzoek;

- samenvoegen van Naam Adres Woonplaats (NAW gegevens), kenteken en registratiedatum, bovenaan op 1 aanbiedingsbrief; deze informatie dient op de brief gedrukt te worden; er mag geen gebruik gemaakt worden van (adres)stickers!! Sinds het digitaal enquêteren staan de registratietijd en waarneemlocatie niet meer op de brief; dat moet men zelf op de site invullen.

- mailing:
- samenvoegen aanbiedingsbrief, bijsluiter, enquêteformulier, retourenvelop;
- verzend gereed maken (enveloppen);
- sorteren;

- aanbieden PostNL (per post bezorgen, porto voor rekening opdrachtnemer);

- legen postbus (eerste week: 1 maal; tweede week: dagelijks, daarna: wekelijks) 
(door PostNL berekende kosten voor de 'aan' het antwoordnummer geretourneerde formulieren voor rekening opdrachtnemer).

- leaseauto’s werden tot nu toe niet meegenomen in het onderzoek. In 2008 is een pilot met leaseauto’s uitgevoerd en elektronische enquêtering via een site. Bij het GVO-PAR 2014 ontstonden privacy problemen in de procedure leaserijders. Bij het GVO-PAR 2018 wilden de leasebedrijven niet meedoen. Een hele kleine kans dat kentekens van leaseauto’s bij het uitgevraagde Kentekenonderzoek ZH, geheel of gedeeltelijk worden meegenomen in het onderzoek, afhankelijk van de landelijke stand van zaken van de samenwerking (WNZ en WVL) met de leasebedrijven.

Voor het meenemen  van het leasepark wordt uitdrukkelijk verwezen naar het protocol met VNA; dat betekent dat minimaal 6 maanden tevoren met VNA overleg gestart moet worden om
(A) na te gaan óf zij mee willen doen (feitelijk alleen voor mobiliteitsmanagementachtige zaken en niet voor "doodgewone" verkeersenquêtes;
(B) als VNA belang onderkend, dan om haar leden mee te kunnen krijgen.

- mogelijk moet er een optie aan de geënquêteerden worden aangeboden, om de enquêtevragen per mail te beantwoorden via een site. Een gedeelte van de geënquêteerden zal hier mogelijk gebruik van willen maken.

Enquêtes via Email en/of websites zijn mogelijk mits passend in Rijks RWS-stijl en met medewerking van C&S [voorheen BHID] en CD 0800-8002 (landelijke Infolijn).
Ook moet altijd een optie worden gegeven voor aanvraag van een papieren exemplaar bijv. via Landelijke Infolijn of ander telefoonnummer.

Het verzamelen van de kentekens, de data-entry t.b.v. RDW, de verzending van de kentekens naar RDW, het retour ontvangen van eigenaargegevens van RDW, het samenvoegen van alle informatie op een aanbiedingsbrief en de uiteindelijke verzending van de mailing dient binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek te geschieden teneinde de enquête-respons te maximaliseren.

Er mag van uitgegaan worden dat de RDW de opgevraagde eigenaargegevens binnen 1 werkdag kan leveren en dat PostNL de mailing binnen een paar dagen na verzending bezorgt. Opgemerkt wordt dat de RDW de eigenaargegevens wegens privacywetgeving niet per post of e-mail mag verzenden en dat de gegevens dus door opdrachtnemer zelf in Veendam dienen te worden opgehaald.

In §1.2 is aangegeven welke bruto en netto steekproefaantallen uitgangspunt zijn voor de opbouw van de offerte. Na het veldwerk worden de definitieve aantallen bepaald conform het Handboek en zijn er dus meer of minder enquêteformulieren, enveloppen, etc. benodigd. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer dat er binnen voorgenoemd tijdschema voldoende formulieren en toebehoren beschikbaar zijn om verzonden te worden.

Verwerking

Inleiding

Bij de verwerking van de enquêtes moet het volgende traject worden doorlopen:

- sorteren van de formulieren en verwijderen van evident onbruikbare; nummeren van de bruikbare formulieren;

- controleren op consistentie.

- coderen van de enquêtes;

- valideren en ophogen;

- rapporteren.

Verwijderen, nummeren en sorteren van formulieren

Handelingen die, vooraf aan de eigenlijke verwerking, dienen te worden uitgevoerd zijn:

- Verwijderen van de formulieren waarop wordt vermeld dat men op de dag van het onderzoek niet op de bewuste locatie is geweest; deze worden per doorsnede gesorteerd en het aantal per doorsnede wordt opgenomen in de rapportage;

- Eveneens verwijderd worden de formulieren waarop het nummer van de waarnemingspost ontbreekt. Ook dit aantal wordt vermeld in de rapportage;

- De overige formulieren worden voorzien van een uniek nummer dat in het te vervaardigen databestand dient te worden opgenomen;

- Sorteren van de formulieren op waarnemingspost; in het te vervaardigen databestand dienen waarnemingen van dezelfde post aansluitend voor te komen.

Coderen en valideren

Onbruikbare formulieren

Bij het coderen en valideren kunnen alsnog formulieren onbruikbaar worden verklaard. Bij het personenverkeer is een formulier onbruikbaar indien:

- de herkomst of bestemming ontbreekt of niet eenduidig te bepalen is;

- de combinatie van herkomst en bestemming niet plausibel is (zie ook bij validatie);

- het herkomstmotief ontbreekt en tevens het bestemmingsmotief of de voertuigsoort of het tijdstip van waarneming niet is ingevuld;

- het bestemmingsmotief ontbreekt en tevens het herkomstmotief of de voertuigsoort of het tijdstip van waarneming niet is ingevuld;

- het tijdstip van waarneming ontbreekt en tevens de herkomst- en bestemmingsmotieven niet zijn ingevuld.

Bij het vrachtverkeer is het verplaatsingsmotief bekend, zodat daarbij alleen formulieren onbruikbaar zijn waarvan de herkomst of bestemming niet eenduidig te bepalen of niet plausibel zijn.

Onbruikbare formulieren mogen niet in het af te leveren bestand voorkomen. In de rapportage wordt een overzicht opgenomen van de aantallen formulieren die bij de verwerking onbruikbaar zijn bevonden (zie ook bij de omschrijving van de gevraagde rapportage).

Coderen van herkomst, bestemming, woon- en vestigingsplaats

Herkomsten en bestemmingen in Nederland, België en Duitsland worden weergegeven in 4-cijferige postcodes. Indien een respondent de letters van de Nederlandse postcode heeft opgegeven dienen deze, in verband met privacy-aspecten, niet te worden opgenomen in het bestand.

Alle herkomsten en bestemmingen worden gecodeerd op land. Een lijst van landencodes is opgenomen in bijlage 3.

Indien geen postcode is ingevuld, dienen deze te worden opgezocht op basis van de opgegeven plaats, straatnaam of aanduiding van een object. Indien wel een plaatsnaam is opgegeven, maar niet exact bepaald kan worden welke postcode in die plaats erbij hoort, dan wordt de postcode van het centrum genomen. Deze dienen wel gekenmerkt te worden (met het symbool % na de vier cijfers), zodat de records eventueel genegeerd kunnen worden bij de ophoging dan wel analyse van de gegevens. Postcodes van postbussen hebben geen geografische betekenis en worden behandeld alsof alleen de plaats bekend is. Alle opgegeven postcodes moeten gecontroleerd worden op bestaanbaarheid.

De herkomsten en bestemmingen worden, aan de hand van de postcodes en/of het land, voorzien van Rijkswaterstaat-coördinaten in decameters. Alle herkomsten en bestemmingen worden voorzien van coördinaten, zodat voor alle cases in het bestand een verplaatsingsafstand kan worden berekend.

De woonplaats van de respondent (bij het personenverkeer) en de vestigingsplaats van het bedrijf (bij het vrachtverkeer) worden eveneens gecodeerd op postcode en land en voorzien van coördinaten, analoog aan de hiervoor beschreven werkwijze bij de herkomst en bestemming.

Indien bij het vrachtverkeer wordt gevraagd naar het eerste vertrekadres en het laatste aankomstadres op de dag van het onderzoek, worden deze adressen gecodeerd op dezelfde wijze als de herkomst en bestemming.

Aggregeren van adresgegevens tot gebiedsgegevens

Ten behoeve van de rapportage worden alle adresgegevens gecodeerd naar een gebiedsindeling van omstreeks 50 gebieden. De gebiedsindeling wordt door de opdrachtgever op kaart verstrekt. De opdrachtnemer dient zelf de benodigde conversietabel te maken.

Coderen van de grenspost

Bij het vrachtverkeer is gevraagd naar de grenspost via welke men, bij een rit van of naar het buitenland, Nederland in- respectievelijk uitreed. De grenspost is door de respondent ingeschreven en moet altijd worden gecodeerd. De hierbij te gebruiken codelijst is weergegeven in bijlage 4. Voor een aantal grensposten zijn meerdere benamingen in gebruik, die niet alle in de codelijst voorkomen. Niet in de lijst voorkomende synonieme benamingen dienen te worden nagezocht.

Coderen van goederen, gewicht en laadvermogen

De bij het vrachtverkeer vervoerde goederen zijn in tekst ingeschreven, waarbij onderscheid kon worden gemaakt in twee verschillende soorten goederen. Deze teksten moeten worden gelezen en worden gecodeerd volgens een codeerlijst gebaseerd op NSTR-2. De nummering van de codes loopt van 01 t/m 99. De codeerlijst is opgenomen in bijlage 5.

Het gewicht van de vervoerde goederen is aangegeven in ton of kg. Deze gewichten worden bij de verwerking uitgedrukt in kg om te voorkomen dat gewichten van minder dan 500 kg worden afgerond naar 0 ton. Ditzelfde geldt voor het laadvermogen. Indien bij deze variabelen niet is aangegeven of een gewicht of laadvermogen in ton of kg is, dan dient dit te worden bepaald aan de hand van de grootte van de opgegeven waarde en de soort van de lading, respectievelijk het soort voertuig.

Ten behoeve van de rapportage dienen de vervoerde goederen tevens te worden gecodeerd naar goederen-groepen (en 'onbekend' en 'leeg'). De hierbij te gebruiken codering is eveneens gegeven in bijlage 5.

Coderen van overige bijgeschreven teksten

Bij een aantal variabelen kan in de enquête 'anders, n.l.' worden ingevuld. Deze zijn:

- bij het personenverkeer:

- eigenaar voertuig;

- herkomstmotief;

- bestemmingsmotief;

- parkeerwijze herkomst;

- parkeerwijze bestemming;

- reden openbaar vervoer niet gekozen;

- bij het vrachtverkeer:

- voertuigsoort;

- voortransport goederen;

- natransport goederen;

- beschikbaarheid vrachtstrook;

- type vervoer.

Alle teksten die bij "anders, n.l." zijn geschreven moeten zoveel mogelijk bij een meerzeggende code worden ondergebracht. Dit zal vrijwel altijd mogelijk zijn. In het te leveren bestand dient de code "overig" daarom vrijwel niet voor te komen. Indien niets is ingevuld wordt dit gecodeerd als 'onbekend'.

Bijgenereren van variabelen

Indien een enquêteformulier niet is verwijderd, maar één van de variabelen tijd, voertuigsoort, aantal inzittenden, herkomstmotief of bestemmingsmotief ontbreekt, dan worden deze gegenereerd. Het genereren van deze variabelen gebeurt op de volgende wijze:

personenverkeer

- indien het tijdstip van waarneming ontbreekt dan wordt aselect een uur getrokken uit de overige ritten in het bestand met gelijke herkomst- en bestemmingsmotieven en wordt een willekeurig kwartier bepaald;

- indien het aantal inzittenden niet is vermeld, dan wordt het aantal inzittenden aselect getrokken uit de overige ritten in het bestand met dezelfde herkomst- en bestemmingsmotieven; komt deze combinatie niet voor, dan wordt 1 ingevuld;

- indien een herkomstmotief niet is vermeld, dan wordt hiervoor aselect een motief gekozen uit de verzameling overeenkomstige herkomstmotieven van ritten met eenzelfde voertuigtype in het opgegeven uur;

- indien een bestemmingsmotief niet is vermeld, dan wordt hiervoor aselect een motief gekozen uit de verzameling overeenkomstige bestemmingsmotieven van ritten met eenzelfde voertuigtype in het opgegeven uur.

Bij het personenverkeer wordt het verplaatsingsmotief in het te vervaardigen bestand opgenomen. Dit dient te geschieden overeenkomstig de tabel in bijlage 6.

vrachtverkeer

- indien het tijdstip van waarneming ontbreekt dan wordt aselect een uur getrokken uit de overige ritten in het bestand met gelijk voertuigsoort en wordt een willekeurig kwartier bepaald;

- indien de voertuigsoort ontbreekt, dan wordt de voertuigsoort bepaald aan de hand van het laadvermogen.

Voor de overige variabelen geldt dat een ontbrekend gegeven wordt gecodeerd als "onbekend" (niet als "overig").

Valideren

Op basis van de enquêtelocatie en de -richting wordt een verplaatsing (opgegeven herkomst en bestemming) beoordeeld op plausibiliteit. In de offerte dient te worden aangegeven op welke wijze de plausibiliteit van de verplaatsingen zal worden bepaald. Niet aannemelijke verplaatsingen mogen niet in het af te leveren bestand voorkomen.

Een veel voorkomende vergissing die respondenten maken is het gekeerd opgeven van herkomst en bestemming, en alle daarmee samenhangende variabelen. Dit betekent dat gecontroleerd moet worden of de richting van de verplaatsing overeenkomt met de richting van de enquête. Indien de verplaatsing gekeerd is opgegeven, dan moet deze worden 'teruggekeerd' naar de goede rijrichting. Belangrijk is dat hierbij ook de variabelen die bij de herkomst en bestemming horen (zoals herkomst- en bestemmingsmotief), worden meegekeerd.

Voorts dienen nog de volgende controles te worden uitgevoerd:

- Controleren of het opgegeven uur van waarneming binnen de onderzoeksperiode ligt. Indien dit niet het geval is, dan dient dit te worden bijgegenereerd;

- Indien het tijdstip van dezelfde rit in de andere richting ontbreekt of buiten de 24-uurs-periode valt, dan wordt er niets ingevuld;

Geslacht en leeftijd:

- Er moet een controle worden uitgevoerd of het aantal personen waarvan geslacht en leeftijd is genoteerd overeenkomt met het elders opgegeven aantal inzittenden. Blijkt uit deze vraag dat er minder inzittenden zijn dan eerder opgegeven, dan worden de ontbrekende geslachten en leeftijden ingevuld als "onbekend". Blijkt uit deze vraag dat er meer inzittenden zijn dan eerder opgegeven, dan wordt het eerdere aantal gecorrigeerd;

Grenspostkeuze bij een buitenlandse rit:

- Alle grensovergangen hebben een standaardcodering (bijlage 4). De ingevulde grenspost dient volgens deze codering te worden omgezet. Indien bij een buitenlandse rit geen grenspost is vermeld dan wordt deze niet ingevuld (blanco gelaten);

Looptijd herkomst/bestemming en vroeger/later vertrektijdstip in verband met file:

- Er dient te worden gecontroleerd of de opgegeven tijdstippen aannemelijk zijn. Bij vrachtverkeer is enkele uren eerder/later vertrekken nog aannemelijk; bij personenverkeer is dit nog niet voorgekomen. Indien geen tijdstip is ingevuld wordt deze blanco gelaten;

Reden waarom men niet met het openbaar vervoer reist:

- De mogelijkheid "anders, namelijk" dient zoveel mogelijk bij andere opties te worden ondergebracht. Indien niets is ingevuld moet "onbekend" worden ingevuld.

Bepalen van de ophoogfactoren

Nadat de enquêtes in een databestand zijn ondergebracht en gevalideerd, zullen deze per case moeten worden opgehoogd teneinde een getrouw beeld van de karakteristieken van het verkeer te krijgen. Met dat doel wordt tijdens het onderzoek de visuele telling uitgevoerd.

De ophoging dient te geschieden per waarnemingspost (dus niet overall per doorsnede), per voertuigsoort en per uur, met dien verstande dat de voertuigsoorten 4 en 5 bij de ophoging moeten worden samengevoegd tot één categorie 'zware vrachtauto's'. De ophoging geschiedt dus naar vier voertuigsoorten.

Te leveren producten

Algemeen

Na validatie en codering van de databestanden dienen hieraan te worden ontleend:

- Hoofdrapportage m.b.t. alle verkeer en vrachtverkeer;

- Bijlagenrapportage H/B-tabellen, incl stippenkaart per meetpuntrichting;

- USB stick met resultaatsbestanden (zie inhoudsopgave verderop), voorin hoofdrapport; inhoud USB stick beschrijven in inhoudsopgave van het hoofdrapport .

Inhoud rapportages

In de hoofdrapportage dienen in ieder geval de volgende onderdelen te worden opgenomen:

- Opzet onderzoek:

- Onderzoeksstappen

- Locaties en tijdstip onderzoek

- Onderzoeksomstandigheden

- Onderwerpen in de enquête

- Mailing en respons

- Bruto en netto steekproef

- Betrouwbaarheid

- Algemene verplaatsingskarakteristieken (gehele onderzoeksbestand)

- Voertuigbezetting

- Verplaatsingsmotieven

- Afstanden

- Retourritten

- Aangepaste vertrektijden

- Bedrijfsvervoer

- Verplaatsingskarakteristieken per onderzoekspost

- Intensiteit en samenstelling van het verkeer

- Verplaatsingsmotieven

- Verplaatsingsafstand

- Herkomsten en bestemmingen

- Openbaar vervoer

- Bedrijfsvervoer

- Gebiedsindeling in kaart- en tabelvorm

- Enquêteformulieren

De bijlagerapportage dient te bestaan uit:

- Opgehoogde H/B-matrices per waarnemingspost en (waar mogelijk) –richting, uitgesplitst naar ochtendspits, avondspits en etmaal, van:

- Alle voertuigen;

- Bedrijfsvoertuigen apart.

- Stippenkaart per meetpuntrichting

In het hoofdrapport dient per onderdeel een beschrijving, en waar mogelijk een interpretatie, van de onderzoeksuitkomsten gegeven te worden. Dit dient ondersteund te worden met tabellen, grafieken en kaarten. De grafieken en kaarten in de hoofdrapportage dienen in kleur te worden uitgevoerd.

Het databestand op USB stick dient te bestaan uit:

- Hoofdrapportage in pdf- en Word-formaat;

- Bijlagerapportage in pdf- en Excel-formaat;

Inhoudsopgave USB stick vermelden onder de inhoudsopgave van het hoofdrapport met de volgende bestanden:  Inhoudsopgave USB stick:

- Rapport Kentekenenquête – tekstdeel + bijlagen; pdf

- Rapport Kentekenenquête – alleen tekstdeel; pdf

- Hfst 1, 2, 3 (Inleiding, Opzet, Verplaatsingskarakteristieken); in word en pdf

- Hfst 4, 1e locatie; in word en pdf

- Hfst 5, 2e locatie; in word en pdf

- Hfst 6, 3e locatie; in word en pdf.

- Hfst 7, 4e locatie; in word en pdf.

- Hfst 8, 5e locatie; in word en pdf.

- Bijlagen van Rapport Kentekenenquête – alleen bijlagen 1 t/m 7; pdf

- Bijlage 1: Gebruikte gebiedsindeling; pdf en word.

- Bijlage 2a: Enquêteformulier bedrijfsverkeer; word en pdf

- Bijlage 2b: Enquêteformulier personenverkeer; word en pdf

- Bijlage 3: HB-tabellen locatie 1/11  1e locatie; excel

- Bijlage 4: HB-tabellen locatie 2/21  2e locatie; excel

- Bijlage 5: HB-tabellen locatie 3/31  3e locatie; excel

- Bijlage 6: HB-tabellen locatie 4/41  4e locatie; excel

- Bijlage 7: HB-tabellen locatie 5/51  5e locatie; excel

Dit format inhoudsopgave aanhouden en opnemen in inhoudsopgave rapport.

USB stick in een hoesje voorin de ringband opnemen, zodanig dat hij er niet uitvalt bij onderste boven houden.

Aanvullende eisen

Uitvoering

- Het veldwerk dient begin november [dinsdag 31 oktober 2023 of dinsdag 7 november 2023]  te worden uitgevoerd. Of op de reserve donderdag na de genoemde dinsdagen.

De school herfstvakanties vallen in 2023 als volgt: N=21-29 okt 2023, M+Z 14-22 okt 2023.

Dus Veldwerk na de school herfstvakanties 2023.

- De in te zetten camera’s dienen een opnamebetrouwbaarheid van minimaal 95 % te hebben;

- Uitgangspunt is dat er geen wegafzettingen nodig zijn. Mochten deze toch nodig zijn dan moet dat in de offerte begrepen zijn.

- Uitgangspunt is ook een integrale onderzoeksopzet zonder open eindjes.

- Binnen 10 werkdagen na de gunning dient opdrachtnemer een Plan van Aanpak ter acceptatie in te dienen bij de projectbegeleider OG. In dit plan van aanpak dient te worden beschreven op welke wijze de opdracht zal worden uitgevoerd. Het plan van aanpak dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: voorbereiding, veldwerk, verzendklaar maken enquêtes, responstermijn, verwerking, analyse en rapportage. Per onderdeel dient de doorlooptijd aangegeven te worden.

- Zowel de enquêtelijst personenverkeer als de enquêtelijst bedrijfsverkeer passen op 2 A4; bij opdrachtverlening worden de beide digitale documenten/enquêteformulieren meegeleverd.

- Leaseauto’s worden in het onderzoek 2023 niet geënquêteerd, maar wel geregistreerd!

- Leveren 2 papieren rapporten inclusief USB stick voorin, plus 3 losse USB sticks; totaal 5 USB sticks.

- Uitgangspunten aanbieding:

  - Totaalaanbieding 5 loc x 15600= 78000 te versturen enquêtes (bruto) en 5 x 4631= 23155 te ontvangen ingevulde geldige enquêtes (netto). Daarnaast een meer/minder prijs per te versturen enquête en meer/minder prijs per ontvangen en verwerkte enquête.

  - Het versturen van papieren enquêtes is verplicht indien de geadresseerde uit de steekproef daarom vraagt.

  - Alle activiteiten/kosten die niet benoemd zijn als zijnde ten laste komende van de opdrachtgever in de offerte-uitvraag, komen ten laste van de opdrachtnemer, zoals porti, enveloppen, briefpapier, drukwerk, enz

  - Het aantal overleggen moet zo beperkt mogelijk zijn; liefst 2 overleggen: start en oplevering.

- De volgende meerwerk opties moeten in de offerte worden opgenomen:

  - Internet optie; mogelijkheid om ook een enquête via internet in te vullen; toesturen papieren vragenlijst is verplicht.

  - Analyse/tekstdeel buitenlands verkeer per locatierichting per uur en totaal.

  - Analyse/tekstdeel aandeel zakelijke personenauto’s per locatierichting per uur en totaal.

  - Analyse/tekstdeel 25 meest voorkomende zakelijke personenauto’s/ leasemaatschappijen, en aandeel lease per locatierichting per uur en totaal t.o.v. personenauto’s , en aandeel lease per locatierichting per uur en totaal t.o.v. het totale verkeer.

  - Meer-/minderwerk per verstuurde – en verwerkte enquête.

- Houdt er rekening mee dat de opdrachtgever uiteindelijk kan kiezen voor het geheel digitaal invullen van de enquête conform de opties; papieren brief en digitale respons; aangezien de respons dan de helft lager is moeten er meer brieven worden verstuurd.

- Er zal een Verwerkersovereenkomst worden opgesteld waarin vernietigingstermijnen van data staan t.b.v. het borgen van de privacy.

Randvoorwaarden

- De Nederlandse wet- en regelgeving is van toepassing.

- De Nederlandse verkeerswetgeving is van toepassing, o.a. het RVV, Regelement Verkeersregels en verkeerstekens.

- De richtlijnen en regels bij het uitvoeren van werkzaamheden van Rijkswaterstaat en het CROW zijn van toepassing. O.a. richtlijnen over veilig werken aan de weg, en richtlijnen over wegafzettingen.

- De rapportage en communicatie is in de Nederlandse taal.

- Het rapportage format is conform eerdere rapporten.

- De opdrachtnemer moet een werklocatie in Nederland hebben.

- De opdrachtnemer moet aantoonbare ervaring met Kentekenenquêtes op snelwegen hebben; ervaring met inwintechnieken, ervaring met het verwerken van grote databestanden en ervaring met verkeerskundige rapportages.

- De in te zetten projectleider dient minimaal 5 jaar ervaring te hebben met soortgelijke specialistische onderzoeken; Om dat te kunnen aantonen, dient behalve het aanbiedingsformulier, de CV van de beoogde projectleider te worden meegestuurd; evenals de CV’s van de andere in te zetten medewerkers.

- Bijlage 1	Overzicht waarnemingsposten

| nr | RW | wegvak |  | Planning uitvoering | Waarneemrichting personenverkeer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aansluiting/knooppunt | aansluiting/knooppunt |  |  |
| 1 | N3 | Dordrecht | A16 | 2023 | Noord |
| 2 | A4 | Kpt Burgerveen | Roelofarendsveen |  | Zuid |
| 3 | A4 | Zoeterwoude Dorp | Leidschendam |  | Zuid |
| 4 | A4 | Rijswijk | Kpt Harnasch |  | Zuid |
| 5 | N11 | Leiden A4 | Hazerswoude | 2023 | West |
| 6 | N11 | Bodegraven C | Bodegraven Z | 2023 | Zuid |
| 7 | A12 | Voorburg | Kpt Prins Clausplein |  | West |
| 8 | A12 | Nootdorp | Zoetermeer Centrum |  | West |
| 9 | A12 | Bleiswijk | Zevenhuizen | 2023 | West |
| 10 | A12 | Gouda | Reeuwijk | 2023 | Noord |
| 11 | A13 | Kpt Ypenburg | Delft Noord |  | Noord |
| 12 | A13 | Delft-Zuid | Berkel en Rodenrijs |  | Zuid |
| 13 | A15 | Spijkenisse | Hoogvliet |  | Oost |
| 14 | A15 | Alblasserdam | H. Ido Ambacht |  | West |
| 15 | A15 | Sliedrecht Oost *) | Hardinxveld-Gies’dam |  | West |
| 16 | A16 | Kpt Ridderkerk 2 | H. Ido Ambacht |  | Noord |
| 17 | A16 | s’-Gravendeel | Kpt Klaverpolder |  | Noord |
| 18 | A20 | Maassluis | Vlaardingen West |  | Oost |
| 19 | A20 | Nieuwerkerk | Moordrecht |  | West |
| 20 | A27 | Kpt Gorinchem | Noordeloos |  | Noord |
| 21 | A29 | Barendrecht | Oud-Beijerland |  | Noord |
| 22 | A44 | Noordwijkerhout | Warmond |  | Zuid |
| 23 | N44 | Wassenaar | Den Haag Bezuidenhout |  | Zuid |
| 24 | N57 | Brielle | Hartelbrug |  | Noord |

<- = richting waarnemen personenverkeer

Totaal 24 locaties;

In 2023:    5 loc’s

| Indicatieve Intensiteiten op de wegvakken van de meetlocaties RWS WNZ uit INWEVA 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RW | Van | - | Tot | Van | - | Tot | Licht verkeer | Vracht verkeer | Perc. vracht |
|  | Hm |  | Hm |  |  |  | Wjg 1 richting | Wjg doorsnede | doorsnede |
| N3 | 7,6 |  | 9,8 | Dordrecht | <- | A16 | 19.400 | 5.865 | 13,6% |
| N11 | 1,6 |  | 6,1 | Leiden A4 | <- | Hazerswoude | 20.000 | 5.470 | 13,8% |
| N11 | 18,9 |  | 19,8 | Bodegraven C | -> | Bodegraven Z | 22.600 | 7.791 | 17,0% |
| A12 | 19,1 |  | 23,7 | Bleiswijk | <- | Zevenhuizen | 50.300 | 12.872 | 12,6% |
| A12 | 28,5 |  | 33,0 | Gouda | -> | Reeuwijk | 67.800 | 13.638 | 10,0% |

Wjg: werkdagjaargemiddelde

- Bijlage 2	Enquêtes bedrijfsverkeer en personenverkeer

Enquête bedrijfsverkeer	Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

De enquête gaat over de rit of ritten die de auto heeft gemaakt op de dag dat wij deze hebben waargenomen.

De vragen kunnen worden ingevuld door de chauffeur of iemand van het bedrijf die beschikt over de ritgegevens. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien deze gegevens volledig worden ingevuld. Ook indien eventueel  meerdere auto’s van uw bedrijf zijn waargenomen.

De gegevens zijn namelijk van belang om een betrouwbaar beeld te krijgen van de verdeling en de bezetting van het vrachtverkeer.

Boven de begeleidende brief staat een tijdsperiode en een waarneempostnummer vermeld. De vragen gaan over deze specifieke rit. Voor het verwerken van het onderzoek hebben we deze gegevens nodig. De reden hiervan is dat we een goede inschatting willen maken over de verdeling van het bedrijfsverkeer over de verschillende snelwegen en over de tijd.

Wilt u de tijdsperiode en het waarneempost- nummer hieronder invullen?

|  |  | _ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uur |  |  | uur |  |

Tijdsperiode tussen:

Waarneempostnummer:

1	Is het voertuig met het vermelde kenteken op de onderzoeksdatum en in deze tijdsperiode door u of uw bedrijf op de plaats van waarneming gebruikt?

	ja. (Verder gaan met vraag 2)

	ja, maar de tijdsperiode klopt niet. Wilt u in dat geval de tijdsperiode aanpassen en verder gaan met vraag 2?

	nee. Het voertuig is toen/daar niet door mij/ons bedrijf gebruikt. In dit geval is er een registratiefout gemaakt. Wilt u in dit geval het formulier niet verder invullen maar a.u.b. wel terugsturen?

	nee. Het voertuig staat niet (meer) op naam van ons bedrijf. Wilt u in dit geval het formulier niet verder invullen, maar wel a.u.b. terugsturen?

2	Met wat voor voertuig is deze rit gemaakt?

	bestelauto

	vrachtwagen ZONDER aanhanger

	vrachtwagen MET aanhanger

	trekker ZONDER oplegger

	trekker MET oplegger

	bus(je) voor personenvervoer

	anders, namelijk: ....................................

3	Waarvoor werd het voertuig gebruikt?

	beroepsgoederenvervoer

	eigen vervoer (met vergunning)

	geen van beide

4	Welk type vervoer was dit?

	containervervoer

	vervoer van natte bulk

	vervoer van droge bulk

	vervoer van stukgoed

	geconditioneerd vervoer (agrarische producten)

	bestelauto servicewerkzaamheden

	bestelauto goederenvervoer

	personenvervoer

	anders, namelijk:...........................

De volgende vragen gaan over het laadvermo- gen.

5 	Wat is het laadvermogen van dit voertuig?

........

dit is in		    ton  	       kg

6	In welke mate was de wagen beladen (gewicht) toen deze in de aangegeven richting reed?

.............................................................

(graag aangeven in percentages; 0%=leeg, en 100% is vol)

7	De plaats waar het voertuig werd waar- genomen en de richting waarin het toen reed, zijn vermeld in de brief.

Wat was het laatste vertrekadres VOORDAT het voertuig de plaats van waarneming passeerde in de aangegeven richting?

| Postcode (alleen de cijfers): s.v.p. geen postcode van een postbus opgeven |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaatsnaam, indien u de postcode niet weet:: indien buitenland, zowel land als plaatsnaam opgeven |  |  |  |  |  |
| Straatnaam of gebouw, indien u de postcode niet weet: |  |  |  |  |  |

S.v.p doorgaan op de achterzijde van dit formulier!

8 	Wat was het eerste aankomstadres NADAT het voertuig de plaats van waarneming passeerde in de aangegeven richting?

| Postcode (alleen de cijfers): s.v.p. geen postcode van een postbus opgeven |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaatsnaam, indien u de postcode niet weet:: indien buitenland, zowel land als plaatsnaam opgeven |  |  |  |  |  |
| Straatnaam of gebouw, indien u de postcode niet weet: |  |  |  |  |  |

De volgende vraag gaat over het soort vervoerde lading. Indien het voertuig geen lading vervoerde dan kunt u doorgaan naar de laatste vraag (vraag 10).

9a  Welke soorten goederen werden vervoerd?

	landbouw

	voedingsmiddelen

	vaste brandstoffen

	aardolieproducten

	ertsen en metalen

	bouwmateriaal

	chemie producten

	meststoffen

	afval

	anders, namelijk: ....................................

	niet van toepassing (geen vervoer van goederen)

9b  Welke soorten goederen werden vervoerd en wat was het gewicht per soort?

(Indien u de NSTR-code van de goederen kent, mag dat ook worden ingevuld)

| soort 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gewicht soort 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dit is in: |  | 1. ton |  |  |  | 2. kg |  |  |  |
| geschatte waarde lading in euro x 1.000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| soort 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gewicht soort 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dit is in: |  | 1. ton |  |  |  | 2. kg |  |  |  |
| geschatte waarde lading in euro x 1.000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10 Wat is de postcode van uw bedrijfsvestiging?

evt plaatsnaam:..................

Dit waren de vragen. Wilt u het ingevulde formulier in bijgevoegde antwoordenveloppe terugzenden? Indien de antwoordenveloppe ontbreekt of u bent deze kwijtgeraakt, dan kunt u het ingevulde formulier zonder postzegel terugzenden aan: Kentekenonderzoek Zuid Holland [Antwoordnummer] [Postcode] [Plaatsnaam] Hartelijk dank voor uw medewerking!

Ruimte voor opmerkingen

Enquête personenverkeer	Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Bij het adres in het briefhoofd van de begeleidende brief staat een tijdsperiode en een waarneempostnummer vermeld.

- Wilt u de tijdsperiode en het waarneempost- nummer hieronder invullen?

|  |  | _ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uur |  |  | uur |  |

Tijdsperiode tussen:

Waarneempostnummer:

- Is het voertuig met het in de begeleidende brief vermelde kenteken op de onderzoeksdatum en in deze tijdsperiode door u op de plaats van waarneming gebruikt?

|  | 1. | ja: ga door naar vraag 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | nee, het voertuig is toen door iemand anders |
|  |  | gebruikt. Wilt u dit formulier dan aan de |
|  |  | bestuurder geven? |
|  | 3. | nee, het voertuig is toen/daar niet gebruikt; er |
|  |  | moet een registratiefout zijn gemaakt. |
|  |  | Wilt u zo vriendelijk zijn dit vragenformulier |
|  |  | niet verder in te vullen maar wel terug te sturen? |
|  | 4. | nee, het voertuig staat niet (meer) op mijn naam. |
|  |  | Wilt u zo vriendelijk zijn dit vragenformulier niet |
|  |  | verder in te vullen maar wel op te sturen? |

- Was de auto waarin u reed:

|  | 1. | uw eigen auto of de privé-auto van een ander |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | een auto op naam van de zaak (in eigen beheer) |  |
|  | 3. | een lease-auto |  |
|  | 4. | een huur-auto |  |
|  | 5. | anders, namelijk: |  |

- Wat is de postcode van uw woonadres

(alleen de cijfers)?

De plaats waar u werd waargenomen en de richting waarin u toen reed, zijn in het briefhoofd vermeld.

- Wat was het laatste vertrekadres voordat u de plaats van waarneming passeerde in de aangegeven richting?geen korte tussenstops bij een benzinestation, wegrestaurant, rustplaats e.d. vermelden

| Postcode (alleen de cijfers): s.v.p. geen postcode van een postbus opgeven |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaatsnaam, indien u de postcode niet weet:: indien buitenland, zowel land als plaatsnaam opgeven |  |  |  |  |  |
| Straatnaam of gebouw, indien u de postcode niet weet: |  |  |  |  |  |

- Wat deed u op het adres waar u vandaan kwam?

|  | 1. | wonen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | werken op een vast adres, standplaats |  |
|  | 3. | werken op een tijdelijke plek |  |
|  | 4. | Zakenbezoek of vergadering |  |
|  | . |  |  |
|  | 5. | goederen laden/lossen |  |
|  | 6. | passagiers wegbrengen/ophalen |  |
|  | 7. | familie/kennissen bezoeken |  |
|  | 8. | onderwijs volgen |  |
|  | 9. | recreëren, sporten, ontspannen, vakantie |  |
|  | 10. | winkelen |  |
|  | 11. | anders, namelijk |  |

- Wat was het eerste aankomstadres Nadat u de plaats van waarneming passeerde in de aangegeven richting? geen korte tussenstops bij een benzinestation, wegrestaurant, rustplaats e.d. vermelden

| Postcode (alleen de cijfers): s.v.p. geen postcode van een postbus opgeven |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaatsnaam, indien u de postcode niet weet: indien buitenland, zowel land als plaatsnaam opgeven |  |  |  |  |  |
| Straatnaam of gebouw, indien u de postcode niet weet: |  |  |  |  |  |

## S.v.p. doorgaan op de achterkant van dit formulier

- Wat ging u doen op het adres waar u naar toe ging?

|  | 1. | Wonen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | werken op een vast adres, standplaats |  |
|  | 3. | werken op een tijdelijke plek |  |
|  | 4. | zakenbezoek of vergadering |  |
|  | . |  |  |
|  | 5. | goederen laden/lossen |  |
|  | 6. | passagiers wegbrengen/ophalen |  |
|  | 7. | familie/kennissen bezoeken |  |
|  | 8. | onderwijs volgen |  |
|  | 9. | recreëren, sporten, ontspannen, vakantie |  |
|  | 10. | Winkelen |  |
|  | 11. | bezoek aan (tand)arts, polikliniek e.d. |  |
|  | 12. | anders, namelijk |  |

- Heeft u de vertrektijd van deze rit aangepast om file(s) te vermijden?

|  | 1. | nee |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | ja, ik ben |  |  |  | minuten later vertrokken |
|  | 3. | ja, ik ben |  |  |  | minuten vroeger |
|  |  |  |  |  |  | vertrokken |

- Heeft u de rit tussen het opgegeven vertrek- en aankomstadres op dezelfde dag ook in tegenovergestelde richting gemaakt?

|  | 1. | Nee |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | ja, ik ben daarbij langs | _ |  |
|  |  | hetzelfde punt gereden om ongeveer: |  |  |
|  |  | (noteer de tijd A.U.B. in uren en minuten) | UU _ | MM |
|  | 3. | ja, ik ben via een andere route | _ |  |
|  |  | gereden om ongeveer: |  |  |
|  |  | (noteer de tijd A.U.B. in uren en minuten) | UU _ | MM |

- Hoe vaak maakt u deze rit gemiddeld?

|  | 1. | minder dan 1 keer per week |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | 1 keer per week |
|  | 3. | 2 keer per week |
|  | 4. | 3 keer per week |
|  | . |  |
|  | 5. | 4 keer per week |
|  | 6. | 5 keer per week |
|  | 7. | meer dan 5 keer per week |

- Hoeveel personen zaten er in het voertuig, de bestuurder meegeteld?

personen

- Had u deze reis ook per openbaar vervoer kunnen maken?

|  | 1. | ja, maar alleen in combinatie met de auto of de fiets |
| --- | --- | --- |
|  |  | J |
|  | 2. | ja, zonder gebruik van auto of fiets |
|  | 3. | nee |

- Waarom heeft u deze rit niet met het openbaar vervoer gemaakt?

U kunt meerdere antwoorden aankruisen.

|  | 1. | de reistijd per openbaar vervoer is te lang |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | het openbaar vervoer rijdt niet vaak genoeg |  |
|  | 3. | de afstand van het herkomstadres tot de |  |
|  |  | dichtstbijzijnde halte is te groot |  |
|  | 4. | de afstand van het bestemmingsadres tot de |  |
|  |  | dichtstbijzijnde halte is te groot |  |
|  | . |  |  |
|  | 5. | slechte overstapmogelijkheden |  |
|  | 6. | te weinig comfort |  |
|  | 7. | openbaar vervoer is te duur |  |
|  | 8. | ik moest op meerdere bestemmingen zijn |  |
|  | 9. | de auto was nodig i.v.m. goederen/bagage |  |
|  | 10. | als ik ’s morgens vertrek is er nog geen openbaar |  |
|  |  | vervoer |  |
|  | 11. | als ik ’s avonds terugkom is er geen openbaar |  |
|  |  | vervoer meer |  |
|  | 12. | anders, namelijk |  |

Dit waren de vragen. Wilt u het ingevulde formulier in bijgevoegde antwoordenveloppe terugzenden? Indien de antwoordenveloppe ontbreekt of u bent deze kwijtgeraakt, dan kunt u het ingevulde formulier zonder postzegel terugzenden aan: Kentekenonderzoek Zuid Holland [Antwoordnummer] [Postcode + plaatsnaam] Hartelijk dank voor uw medewerking!

- Bijlage 3	Codeerlijst landen

01. Albanië

02. Alderney

03. Andorra

04. België

05. Bulgarije

06. Denemarken

07. Duitsland

09. Isle of Man

10. Finland

11. Frankrijk

12. Gibraltar

13. Griekenland

14. Gr-Brittannië

16. Hongarije

17. Ierland

18. Italië

19. Jersey

20. ex-Joegoslavië

21. Liechtenstein

22. Luxemburg

23. Monaco

24. Noorwegen

25. Oostenrijk

26. Polen

27. Portugal

28. Roemenië

29. San Marino

30. ex-USSR

31. Spanje

32. ex-Tsjechoslowakije

33. Turkije

34. Zweden

35. Zwitserland

36. Nederland

38. Saoedi Arabië

39. Marokko

40. Oman

41. Irak

43. Tunesië

44. Armenië

45. Azerbeidzjan

46. Bosnië-Herzegowina

47. Estland

48. Georgië

49. GOS

50. Joegoslavië (klein)

51. Kazakstan

52. Kirgizië

53. Kroatië

54. Letland

55. Lithouwen

56. Macedonië

57. Moldavië

58. Oekraïne

59. Rusland

60. Slovenië

61. Slowakije

62. Tsjechië

63. Turkmenistan

64. Wit Rusland

- Bijlage 4	Codes voor grensposten

101  Nieuweschans

102  Bellingwolde nd

103  Bellingwolde zd

104  Bourtange

105  Ter Apel

115  Klazinaveen

116  Nw Schoonebeek

117  Schoonebeek

118  Coevorden

128  Venebrugge

129  Mander

130  Laagse Paal

131  Denekamp

132  Oldenzaal

133  De Poppe

134  Overdinkel

135  Glane

136  Glanerbrug

137  Knalhutte

138  Buurse

148  Oldenkotte

149  Holterhoek

150  Huppel

151  Winterswijk

152  Woold/Barlo

153  Heurne

154  Dinxperlo oost

155  Dinxperlo west

156  Gendringen

157  Netterden

158  's Heerenberg

159  Beek/Elten Beek

160  Zevenaar

161  Babberich/Elten

162  Spyck/Elten

163  Lobith/Elten

164  Lobith

165  Millingen

166  Ubbergen/Beek

167  Groesbeek

177  Hekkens

178  Gennep A77

179  Gaesdonk

180  Well/Hees

181  Arcen/Lingsfort

182  Venlo Wez.barr.

183  Venlo NdorfLstr

184  Venlo BAB

185  Venlo z-K Barr.

186  Tegelen

187  Swalmen

188  Maalbroek

189  Vlodrop

190  Posterholt

191  Echterbosch

192  Spaanshuisken

193  Doenrade

194  Nieuwstadt

195  Sittard noord

196  Sittard zuid

197  Jabeek

198  Schinveld

199  Waubach/S'seel

200  Rimburg

201  Baalsbroek

202  Haanrade

203  Kerkrade

204  Bleyerheide

205  Locht

206  Heerlen

207  Vaals

208  Wolfhaag

209  De Plank

210  Eijsden

211  A2-E9/Belgie

212  Maastr/Kanne

213  Vroenhoven

214  Bilserb/Veldw

215  Smeerm/Lanaken

216  Stein/Maasmech

217  Roostrn/Maaseik

218  Ittervoort

219  Stamproy

220  De Kempen

230  Budel/Hamont

231  Schaft-Achel

232  Bergeyk

233  Luyksg/Lommel

234  Eersel RW67

235  Reusel/Arendonk

236  Goirle-Poppel

237  Baarle Nassau

238  Ulvenhout

239  Breda RW 16

240  Zundert/Wuustw

241  Roosendl/Essen

242  Nispen/Essen

243  Putte

253  Nieuw Namen

254  Clinge

255  Kapellebrug

256  Koewacht

257  Tractaatweg

258  Zelzate

259  Veldzigt

260  Eede

261  Sluis

262  Retranchement

263  Zuiddorpe

273  Rotterdam

274  Vlissingen

275  Hoek v Holland

276  Schiphol

286  onbekend

- Bijlage 5	Codes goederen

Indeling goederen volgens NSTR-2

0     LANDBOUWPRODUKTEN EN LEVENDE DIEREN

00   Levende dieren

01   Granen

02   Aardappelen

03   Vers fruit, verse en bevroren groenten

04   Textielstoffen en -afval

05   Hout en kurk

06   Suikerbieten

09   Andere plantaardige en dierlijke grondstoffen

1     VOEDINGSPRODUKTEN EN VEEVOEDER

11   Suiker

12   Dranken

13   Genotmiddelen en bereide voedingsmiddelen n.a.g.

14   Vlees, vis en zuivel-produkten

16   Graan-, fruit en groentebereidingen

17   Veevoeder

18   Oliezaden, oliën en vetten

2     VASTE MINERALE BRANDSTOFFEN

21   Steenkool

22   Bruinkool en turf

23   Cokes

3     AARDOLIEN EN AARDOLIEPRODUKTEN

31   Ruwe aardolie

32   Vloeibare brandstoffen

33   Energiegasssen

34   Andere aardoliederivaten

4     ERTSEN, METAALAFVAL, GEROOST IJZERKIES

41   IJzererts

45   Andere ertsen en afvallen daarvan

46   IJzer- en staalafval, -schroot, hoogovenstof en geroost ijzerkies

5     IJZER, STAAL EN NON-FERROMETALEN (INCL. HALFFABRIKATEN)

51   Ruw ijzer, ferrolegeringen en ruw staal

52   Halffabrikaten van ferrometaal

53   Staven- en profielstaal, draad van ijzer of staal, rails en andere

54   Plaat- en bandstaal

55   Pijpen e.d., ruwe giet- en smeedstukken

56   Non-ferrometalen en -halffabrikaten

6     RUWE MINERALEN EN FABRIKATEN; BOUWMATERIALEN

61   Zand, grind, klei en slakken

62   Zout, ongeroost ijzerkies, zwavel

63   Andere ruwe mineralen

64   Cement, kalk

65   Gips

69   Andere bewerkte bouwmaterialen

7     MESTSTOFFEN

71   Natuurlijke meststoffen

72   Kunstmeststoffen

8     CHEMISCHE PRODUKTEN

81   Chemische basisprodukten

82   Aluminiumoxyde en -hydroxyde

83   Produkten van de steenkool- en petrochemie

84   Cellulose en oud papier

89   Andere chemische produkten

9     VOERTUIGEN, MACHINES EN OVERIGE GOEDEREN

90   Leeg *

91   Vervoermaterieel, incl. onderdelen

92   Landbouwtraktoren en -machines

93   Elektrische en andere machines, apparaten en motoren

94   Metaalwaren

95   Glas, glaswerk, keramische produkte

96   Leer, textiel en kleding

97   Andere fabrikaten en halffabrikaten

99   Andere goederen (w.o. stukgoed)

Indeling van vervoerde lading in goederengroepen t.b.v. de rapportage

| code | goederengroep |
| --- | --- |
| 1 | landbouwproducten |
| 2 | overige voedingswaren |
| 3 | stukgoed |
| 4 | metaalproducten |
| 5 | zand, cement e.d. |
| 6 | afval |
| 7 | chemische producten |
| 8 | auto's en machines |
| 9 | diverse fabrikaten |
| 10 | overig |
| 11 | onbekend |
| 12 | leeg |

Opmerking:	diverse fabrikaten betreft alle eindproducten die niet in één van de andere goederengroepen zijn onder te brengen.

- Bijlage 6	Te gebruiken codes voor verplaatsingsmotieven

| Herkomstmotief |  | Bestemmingsmotief |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | wonen | * | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | werken op vast adres, standplaats | 1 | * | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | werken op een tijdelijk adres | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | zaken of vergadering | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | goederen laden/lossen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | passagiers halen/brengen | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | bezoek familie of kennissen | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | onderwijs volgen | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | recreëren, sporten, vakantie | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | winkelen | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | bezoek (tand)arts, polikliniek e.d. | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | overig | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Codes verplaatsingsmotieven:

1: woon-werk

2: zakelijk

3: overig personenvervoer

4: goederenvervoer

*: niet toegestaan