Ontwerptoelichting

N377 Fase 2

Schetsontwerp

P. Romkes

7 februari 2024

Conceptversie 0.1

# Uitgangspunten

## Inleiding

Ten behoeve van het vastleggen en het overzichtelijk maken van de uitgangspunten en ontwerpelementen, voor het project N377 fase 2 schetsontwerp, is dit document gemaakt.

De uitgangspunten die in dit document zijn opgenomen zijn gemaakt door de projectleider voortgekomen uit het periodiek overleg voor de N377 fase 2 met ontwerpers, verkeersveiligheidsexpert en de projectleiders. Daarnaast is er ook overleg geweest tussen de Provincie Overijssel en Waterschap Overijsselse Delta.

## Richtlijn

Voor het ontwerp zijn de volgende richtlijnen aangehouden/geraadpleegd:

- CROW-publicatie 330 “Handboek wegontwerp 2013 – Gebiedsontsluitingswegen”

- CROW-publicatie “Veilige inrichting van bermen van niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom”

- Handboek Ontwerpcriteria Wegen Provincie Overijssel  (afk. HOWO; in bewerking)

## Uitgangspunten

Het overkoepelende uitgangspunt betreffende variant 1c, aangeleverd door de projectleider Roland Hendriksen in de mail van 14-02-2024 naar het projectteam, is als volgt:

“De begroting gaat ervanuit dat er aan de zuidzijde (Dedemsvaart) geen wijzigingen plaatsvinden t.o.v. de huidige situatie. Opnemen en terugplaatsen van een geleiderail is een zeer kostbare handeling gebleken (ongeveer 9 ton) en zit niet in de raming. Budgetten voorzien alleen in de verbreding van rijbaan en bermen in noordelijke richting. “

De aanvullende uitgangspunten voor dit project komen mede voort uit het overkoepelende uitgangspunt, deze zijn als volgt:

- De varianten 2a en 1c worden samengevoegd tot 1 combinatievariant waarbij variant 2a, doormiddel van een S-boog, overgaat in variant 1c vóór de zijweg “Matenweg” t.h.v. Km 4.7. Daarna eindigt het traject bij het Kruispunt Lichtmis t.h.v. Km 7.05 waar de variant 1c aansluit op de bestaande asfaltverharding.

- De bocht t.h.v. Km 6.5 wordt niet aangepast en er worden alleen optimalisaties in het alignement, verkanting e.d. doorgevoerd.

- De breedte van de rijbaan wordt verbreed naar de optimale breedte voor een GOW uit het HOWO 2017, namelijk 7,20m.

  - Deze maat wijkt af van de optimale breedtemaat van een GOW uit het “HOW 2013 – GOW” en het huidige HOWO van de provincie Overijssel.

    - Op het moment dat dit uitgangspunt werd vastgesteld was het HOWO 2017 leidend, waarin 7,20m toen de optimale breedtemaat voor een GOW was.

- Het bestaande damwand aan de kant van de Dedemsvaart blijft over het gehele projecttraject gehandhaafd. Daar waar de natuurvriendelijke oever wordt aangebracht moet echter wel ingegaan worden op de technische uitdaging bij de overgang van NVO-Damwand en hoe dit vormgegeven wordt.

- De bestaande geleiderail en achtergelegen berm en talud, aan de kant van de Dedemsvaart, blijven bij de overgang van variant 2a-1c en de verdere loop van variant 1c gehandhaafd.

  - Het nieuwe ontwerp van de N377 fase 2 zal hierop aangesloten worden.

- Het bestaande fietspad tussen de zijweg “Matenweg” en “Klaas Kloosterweg West” blijft gehandhaafd.

- De gemeentelijke zijwegen die aansluiten op de bestaande N377 worden in de nieuwe situatie niet geoptimaliseerd en enkel aangesloten op de nieuwe ligging volgens bestaande vormgeving.

- Natuurvriendelijke oever (afk. NVO)

  - Volgens specificaties van Waterschap Overijsselse Delta aangeleverd door Jesse van de Dijk in de mail van 16-10-2023:

    - Vanaf waterpeil +0.1 een talud van 2 meter breed met een helling van 1:3 wat aansluit op het bestaande damwand.

# Ontwerpelementen

## Inleiding

Zoals al eerder aangegeven wordt er in de project een combinatievariant worden toegepast, namelijk variant 2a en 1c. Variant 2a is ontstaan doormiddel van overleg tussen de Provincie Overijssel en Waterschap Overijsselse Delta ontstaan. Variant 1c is ontstaan doormiddel van intern overleg binnen de Provincie Overijssel tussen projectleiders, verkeerskundige ontwerpers en de experts verkeersveiligheid.

## Variant 2a

Variant 2a is uit de volgende ontwerpelementen opgebouwd:

- Wegbreedte: 7,20m

  - Rijloper: 2,75m

  - Redresserstrook: 0,30m

  - Dubbele asmarkering: 2x0,15m

    - Tussenruimte: 0,50m

  - Kantmarkering 3-3: 0,15m

- Bermverharding: 0,80m

- Helling berm: 1:20

- Helling talud: ≥1:3 met afrondingen kruin en teen talud ≥ 9,00m.

- Obstakelvrije zone (afk. OVZ) rechterberm en linkerberm: 6,00m

- Natuurvriendelijke oever (afk. NVO)

  - Volgens specificaties van Waterschap Overijsselse Delta aangeleverd door Jesse van de Dijk in de mail van 16-10-2023:

    - Vanaf waterpeil +0.1 een talud van 2 meter breed met een helling van 1:3 wat aansluit op het bestaande damwand.

- Zaksloot: Maatvoering moet voortkomen uit berekening waterhuishouding.

  - Voor nu talud 1:2 met bodembreedte 1,00m aangehouden.

## Variant 1c

Variant 1c is uit de volgende ontwerpelementen opgebouwd:

- Wegbreedte: 7,20m

  - Rijloper: 2,75m

  - Redresserstrook: 0,30m

  - Dubbele asmarkering: 2x0,15m

    - Tussenruimte: 0,50m

  - Kantmarkering 3-3: 0,15m

- Bermverharding: 0,80m

- Helling berm: 1:20

- Helling talud: ≥1:3 met afrondingen kruin en teen talud ≥ 9,00m.

- De noordelijke berm wordt verbreed en aangelegd volgens onderstaand figuur 8:  “neergaand talud” uit de CROW-Richtlijn HWO GOW par. 5.4.6.

## Bocht t.h.v. Km 2,90

- Boogstraal

- Overgangsbogen

- Bochtverbreding

- Verkanting

- Verkantingsovergang

## Bocht t.h.v. Km 6,30

- Boogstraal

- Overgangsbogen

- Bochtverbreding

- Verkanting

- Verkantingsovergang

## Bocht t.h.v. Km 6,5

- Boogstraal

- Overgangsbogen

- Bochtverbreding

- Verkanting

- Verkantingsovergang

## Gemeentelijke zijwegen

- Aansluiting zijwegen d.m.v. helling en verticale topboog t.b.v. geleidelijke overgang en ter voorkoming scherpe aansluiting.

  - Toetsen op stopzicht en oprijzicht vanaf zijwegen en deze hierop aanpassen.

- Aansluiting aanliggende percelen hiervan groot belang.