Gemeente Etten-Leur

Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase

voor bestek:

1936-01 CT01

Herinrichting Fri-Jadoterrein

240313

Inhoudsopgave V& G plan

1. Toetsing invulling V&G verplichtingen: Kennisgeving, V&G plan, V&G coördinator	3

2. Projectgegevens	5

3. Partijen	5

4. Werkzaamheden nutsbedrijven	6

5. Planning en uitvoeringsgegevens	6

6. Toetsing V&G aspecten in de ontwerpfase	6

7. Overlegmomenten	14

8. Voorlichting en instructie bouwplaats	15

9. Voorzieningen bouwplaats	15

10. Regels	15

11. Evaluatie bij oplevering	16

1 	Toetsing invulling V&G verplichtingen: Kennisgeving, V&G plan, V&G coördinator

voor bestek herontwikkeling Fri-Jadoterrein

|  | Categorie A |  | Categorie B |  | Categorie C bij geen A en B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toelichting categorie A: Meldplicht naar Inspectie SZW bij naar verwachting: | Van toepassing Ja/Nee ja | Toelichting categorie B: Bijzondere gevaren (volgens niet-volledige lijst als bijlage II van de richtlijn nr. 92/57/EEG) zijn onder andere: | Van toepassing Ja |  |  |
|  | - geraamde duur > 30 werkdagen en > 20 werknemers tegelijk op de bouwplaats of | ja | 1 gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden, de gebruikte procédés of de omgeving | Ja |  |  |
|  | - totstandbrenging bouwwerk > 500 mensdagen | Nee | 2 blootstelling aan chemische of biologische stoffen met bijzonder gevaar voor veiligheid en gezondheid of waar toezicht op de gezondheid wettelijk is verplicht | Nee |  |  |
|  |  |  | 3 elk werk met ioniserende stralingen | Nee |  |  |
|  |  |  | 4 werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels | Nee |  |  |
|  |  |  | 5 werkzaamheden met blootstelling aan verdrinkingsgevaar | Nee |  |  |
|  |  |  | 6 putten graven, ondergrondse en tunnelwerken | Nee |  |  |
|  |  |  | 7 werkzaamheden met veronreinigde grond | Ja |  |  |
|  |  |  | 8 werkzaamheden onder overdruk | Nee |  |  |
|  |  |  | 9 werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt | Nee |  |  |
|  |  |  | 10 werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen | Ja |  |  |
|  | Twee of meer werkgevers Eén werkgever en één of meer zelfstandigen of Twee of meer zelfstandigen | Eén werkgever - - | Twee of meer Werkgevers Eén werkgever en één of meer zelfstandigen of Twee of meer zelfstandigen | Eén werkgever - - | Twee of meer Werkgevers Eén werkgever en één of meer zelfstandigen of Twee of meer zelfstandigen | Eén werkgever - - |
| Art. 2.27 - Kennisgeving Inspectie SZW (bouwwerk melden) | X | X | - | - | - | - |
| Art. 2.29 - V&G-coördinator(en) | X | - | X | - | X | - |
| Art. 2.28 - V&G-plan (t.b.v. realisatie) | X | X | X | X | - | - |

Bouwwerk melden

Arbeidsongeval melden

  - Arbeidsuitbuiting melden

  - Fraude of criminaliteit melden

  - Bouwwerk melden

  - Overige meldingen en aanvragen

  - Procedure

  - Privacybeleid

  - Copyright

  - Toegankelijkheid

Onderstaand formulier moet u gebruiken om een bouwwerk (digitaal) te melden.

Volgens artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bent u als opdrachtgever in bepaalde gevallen verplicht een voorgenomen bouwwerk vooraf aan de Inspectie SZW te melden. In de praktijk blijkt deze verplichting vaak, namens u als opdrachtgever, door de hoofdaannemer te worden uitgevoerd, hetgeen eveneens mogelijk is. U dient deze melding digitaal te doen op de website van de Inspectie SZW via het hieronder genoemde formulier.

## Meldingsplicht

U hebt deze meldingsplicht als:

- de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of

- met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.*

*) Van 500 mensdagen is sprake als 10 mensen 50 dagen werken, of 5 mensen 100 dagen, of andere combinaties waarbij de som van het aantal werknemers per dag van alle dagen waarop gewerkt wordt boven de 500 uitkomt.

## Voorbeeldformulier

Hieronder kunt u een voorbeeld van het formulier vinden.

http://www.inspectieszw.nl/contact/bouwwerk_melden/

## Voorwaarden

- Het formulier moet bij de Inspectie SZW binnen zijn vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden.

- Een afdruk van het formulier moet u zichtbaar ophangen op de bouwplaats.

- Als er in de vermelde gegevens veranderingen optreden, moet u de kennisgeving aanpassen en doorgeven aan de Inspectie SZW.

## Autorisatie

Voor het gebruik van dit formulier is een autorisatie nodig. Als u die nog niet heeft, kunt u die via het online formulier direct aanvragen.

2.	Projectgegevens:

(invulling punt a van het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28)

2.1	Omschrijving van het bouwwerk:

Betreft de aanleg van herinrichting Fri-Jadoterrein

Dit V&G-plan (ontwerpfase), maakt deel uit van het bestek met besteknummer 1936-01 CT01

2.2	Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a.	Opruimingswerkzaamheden
b.	Grondwerk
c.	Grondsaneringswerkzaamheden
d. 	Rioleringswerkzaamheden
e. 	Opbreken en aanbrengen verhardingen
f.	Groenvoorzieningen
g.	Verwijderen en aanbrengen openbare verlichting
h.	Bijkomende werkzaamheden

2.3	Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in het gebied tussen de Oude Kerkstraat, Heistraat en Verschuurweg te Etten-Leur.

3.	Partijen:

3.1	Opdrachtgever

Naam				: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Etten-Leur

Adres				: Markt 1, postbus 10.100

Postcode/Plaats		: 4870 GA Etten-Leur

Contactpersoon		: dhr. J. Verschuren

Telefoon			: 076-5024483

3.2	Ontwerpende partij

Naam				: Civil Support

Adres				: Bergstraat 35

Postcode/Plaats		: 5051 HA Goirle

Contactpersoon		: dhr. D. Vriends

Telefoon			: 013-5347080

3.3	Uitvoerende partij(en)

Naam				:

Adres				:

Postcode/Plaats		:

Contactpersoon		:

Telefoon			:

3.4	Coördinator Ontwerpfase

Naam				: Gemeente Etten-Leur, afd. B&R team CCT

Adres				: Markt 1, postbus 10.100

Postcode/Plaats		: 4870 GA Etten-Leur

Contactpersoon		: dhr. J. Verschuren

Telefoon			: 076-5024483

3.5	Coördinator Uitvoeringsfase

Naam				:

Adres				:

Postcode/Plaats		:

Contactpersoon		:

Telefoon			:

4	Werkzaamheden nutsbedrijven

4.1	Conform het bestek worden de volgende werkzaamheden

door nutsbedrijven uitgevoerd:

werkzaamheden nutsbedrijven zullen voornamelijk vooraf worden uitgevoerd m.u.v. de Verschuurweg

5.	Planning en uitvoeringsgegevens

5.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

Invullen startdatum

5.2	Geplande bouwtijd:

Het werk dient invullen datum oplevering te worden opgeleverd.

5.3	Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie zijn: invullen aantal

5.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: invullen aantal

5.5	Naam, adres, postcode + woonplaats, contactpersonen telefoonnummer van reeds geselecteerde ondernemingen:

6.	Toetsing V&G aspecten in de ontwerpfase

(invulling punt b en c van het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28)

6.1	Inventarisatie van gevaren die voortvloeien uit de omgeving van de bouwwerkzaamheden

| Aandachtsgebied/risico | Omschrijving | Afspraak/ te nemen maatregel |
| --- | --- | --- |
| Doorgaande exploitatie | Doorgaand verkeer Bereikbaarheid bedrijven | Bereikbaar houden van bedrijventerrein tijdens uitvoering. Bereikbaar houden van toegang tot woningen door middel van: - opdeling van de aanleg werkzaamheden in werkvakken zoals beschreven in deel 3 paragraaf 01.13.06 van het bestek. - het treffen van tijdelijke voorzieningen zoals een doorsteek en/of een tijdelijke inrit. - het plaatsen van loopschotten. - zorgdragen voor verkeersafzetting en verkeersomleidingen. |
| Bereikbaarheid / toegankelijkheid projectlocatie. | Tijdelijke bouwinrit Aanwonenden/percelen Bereikbaarheid voor hulpdiensten. | Voorlichting aan bewoners en bedrijven. Informeren van aanwonenden en bedrijven door aannemer zoals beschreven in deel 3 paragraaf 01.13.06 van het bestek. Opnemen van verkeersmaatregelen voor afsluiting van het wegvak en aanbrengen van omleiding in bestek. Werkzaamheden zodanig faseren zodat uitritten van bedrijven bereikbaar blijven. - Overleg met hulpdiensten. - Uitvoeren van een omgevingsanalyse. |
| Opslag/opstelling materieel | Ruimte voor laad- en losplaatsen | Nagaan mogelijkheid voor tijdelijke opslag van materieel en grond nabij het werkvak. Met tijdelijke verkeersvoorzieningen hiermee rekening houden. |
| Openbare gebouwen | Bereikbaarheid openbare gebouwen. | Nagaan of er openbare gebouwen in de omgeving van de aanlegwerkzaamheden die tijdens de uitvoering bereikbaar dienen te blijven. Hiermee met de te treffen verkeersmaatregelen en de fasering rekening houden. |
| Belendingen | Gebouwen, vaste objecten in de nabijheid van de bouwwerkzaamheden. | Ontgraving van rioolsleuf en bouwput buiten 45 graden grens van fundering gebouwen. In het ontwerp hiermee rekening houden. Zonodig toepassen van sleufbekisting en hiervoor posten opnemen in het bestek. Bouwkundig vooronderzoek. Trillingsmetingen verrichten tijden uitvoering. Nagaan grondslag van diepere ondergrond. |
| Milieu | De volgende verontreinigde materialen zijn te verwachten: • Verontreinigde grond | De beschikbare milieuonderzoeken zijn ter informatie bij het bestek gevoegd. In het bestek zijn posten opgenomen voor het saneren van grond. De aangetroffen vervuilende stoffen zijn conform de milieuonderzoeksrapporten opgenomen. Asfaltonderzoek naar teerhoudendheid is reeds uitgevoerd en rapport als bijlage toegevoegd bij het bestek. Daarnaast zijn er aanleggegevens bekend van een gedeelte van de bestaande situatie. In bestek deel 3 paragraaf 83.12.02 en paragraaf 83.12.03 is voorgeschreven dat het op maat maken van tegels, trottoirbanden en opsluitbanden door middel van stofvrij (nat) zagen dient te geschieden en het straatwerk dient te worden schoongespoeld. |
| Overige aandachtspunten/ risico’s |  |  |

6.2 	Inventarisatie van gevaren die voortvloeien uit de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden

per werkonderdeel

(invulling punt b en c van het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28)

| Activiteit | Gevaar | Suggestie/ Maatregel |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen, onderhouden verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen | Personeel rijdt mee op materieel zonder zitgelegenheid | Meerijden alleen op daarvoor bedoelde plaats/zitgelegenheid |
| bestekspost 111, 112 | Zwaar werk | Regel gebruik kraan of hulpmiddelen; vrachtauto voorzien van grijper |
|  | Gevaar voor aanrijding | Plaats verkeersborden van buiten naar binnen en verwijder ze van binnen naar buiten, houd tenminste 60 cm afstand tussen de feitelijke werklocatie en de verkeersafzetting |
| Gebruik materieel | Onveilig of niet gekeurd gereedschap/materieel | Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit |
| bestekspost 22, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54 , 55 | Gevaarlijk materieel | Materieel vervangen/repareren. |
| 61, 62, 63, 64, 65, 81, 86 | Gevaarlijk materieel | Regelmatig schoonmaken |
|  |  | Geluidgedempt materieel, houd de cabine gesloten |
|  | Verontreinigd raken cabine | Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine |
| Grond vervoeren | Gevaarlijk materieel. | Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering; dodehoekspiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken |
| bestekspost 221, 222, 223 | Onvoldoende zicht vanuit het materieel | Grotere afstand aanhouden |
|  | Gladde wegen door modder | Reinig wegen (artikel 220201 lid 4 van deel 3 van het bestek) |
| Materialen vervoeren | Onveilige situatie door mist of gladheid | Werkzaamheden stoppen |
| bestekspost 32, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54 , 55 |  |  |
| 61, 62, 63, 64, 65, 81, 86 | Kans op kantelen/ wegzakken materieel door werk langs put/sleuf | Grotere afstand aanhouden |
|  | Verlies van lading | Belading volgens voorschrift en indien nodig afdekken |
|  | Geen akoestische achteruitrijd signalering | Materieel voorzien van akoestische achteruitrijd signalering |
| Materialen vervoeren binnen werkterrein | Onveilig hijsen; lasten boven doorgaand verkeer | Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak/ werkvak |
| bestekspost 32, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54 , 55 | Slechte begaanbaarheid | Opruimen, werkplek begaanbaar maken. |
| 61, 62, 63, 64, 65, 81, 86 | Wegzakken/kantelen materieel | Regel schotten of rijplaten |
|  | Zware lasten | Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen |
| Grond ontgraven uit rioolsleuf | Vollopen bouwput/sleuf | Water afpompen uit put/sleuf |
| bestekspost 212 | Onveilige toegang put/sleuf | Ladders ten minste 1 meter uitstekend boven de rand |
| Grond verwerken in rioolsleuf | Bezwijken taludwand door grondwater | Regel bemalen |
| bestekspost 232 | Kans op instorten put/sleuf door te steil talud | Regel voorzieningen voor veilig betreden/verlaten. |
|  | Bedolven raken derden door instortend talud | Talud afstemmen op grondsoort, taluds minder steil maken |
|  |  | Eén man in de put/sleuf, dan ook één man op de kant |
|  |  | Talud na werktijd stabiel achterlaten; afzetten terrein |
|  |  | Aanbrengen van stempels, hulpconstructies, sleufbekisting om instorten van sleuf of put te voorkomen. |
|  | Gevaarlijke randen bouwput, sleuf | Regel afzetting randen |
|  | In put/sleuf vallende voorwerpen | Meer bestratingmateriaal verwijderen |
|  | Bekneld raken bij assisteren graafwerkzaamheden | Instructie veilig werken / veilige standplaats |
|  |  | Regel goede begaanbaarheid put/sleuf. |
|  | Zwaar werk | Kies een spade of schop die past bij de lichaamsmaten van de grondwerker en bij het bodemmateriaal; lichtgewicht gereedschap |
|  |  | Machinaal werken mogelijk maken |
|  |  | Loopbordes, loopplanken, loopbruggen plaatsen. |
|  | Geen goede toegang bouwput, sleuf | Regel voorzieningen voor veilig betreden/verlaten. |
|  | Bouwput/sleuf niet afgezet /ontbreken randbeveiliging | Hekwerk plaatsen |
|  | Onvoldoende werkruimte in put/sleuf of tussen put en wand | Ruimer ontgraven. |
|  | Instorten bouwput, sleuf door opslag materiaal | Bepaal de aan te houden vrije ruimte t.o.v. put/sleufrand i.v.m. vast opgesteld of rijdend materieel |
|  | Onveilige situatie door onvoorziene obstakels/ leidingen in de grond | Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie op; leg vast hoe het werk veilig kan worden uitgevoerd |
|  | Blootstelling aan hand-arm trillingen | Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping terugslag); werkzaamheden afwisselen |
| Uitvoeren rioolinspectie , inspecteren put | Voor te treffen maatregelen bij werk in/aan riolen wordt ook verwezen naar de richtlijn “Veilig werken bij Rioleringsbeheer ” (is een onderdeel van de arbocatalogus van de Vereniging van Afvalbedrijven) |  |
| bestekspost 37 | stijging van waterniveau in riolering | Nagaan noodzaak voor ompompen rioleringswater`. Houd in de planning rekening met weersverwachting en kans op zware buien. hier bij de planning van het werk en de te treffen voorzorgsmaatregelen rekening mee. |
| Renovatie van riolering vervangen van huisaansluitingen | Kans op vrijkomen gassen uit het riool (houd rekening met regenbuien) | Afsluiten van leidingen |
| bestekspost 344 | Blootstelling aan in het riool aanwezige gevaarlijke stoffen | Zorg voor de noodzakelijke beschermingsmiddelen |
| Maken inlaat in put of rioolbuis door middel van boren |  | Zorg voor de noodzakelijke beschermingsmiddelen en adequate sanitaire voorzieningen; Zorg voor goede hygiëne; verstrek adequate instructie |
| bestekspost 342010, 344210, 344240, 344440, 344480, 344490, 344610 | Kwartsstof en lawaai bij zagen | Zagen altijd met watertoevoer (of anders stofafzuiging) Geluidgedempt gereedschap. Elektrisch of hydraulisch aangedreven gereedschap (in plaats van pneumatisch). |
| Verwijderen hoofdriolering | Tillen van zware lasten zware lasten | Plaats / verwijder buizen machinaal. |
| bestekspost 321 |  | Zorg voor voldoende werkruimte in de sleuf. |
| Aanbrengen hoofdriolering |  | Verplaats zware materialen (meer dan 25 kg) die niet machinaal kunnen worden verplaatst met meerdere personen. |
| bestekspost 341 |  | Taakroulatie. |
|  |  | Verplaats materieel zoals trilplaat en trilstamper machinaal. |
|  |  | Voer verdichtingswerk zoveel mogelijk machinaal uit. |
|  |  | Hulpmiddelen om het in elkaar schuiven van leidingen te vergemakkelijken. |
|  |  | Graafwerk machinaal uitvoeren; als dat niet mogelijk is dan dienen andere oplossingen te worden toegepast zoals goede schep, taakroulatie, training werktechniek. |
|  |  | Voer werk aan rioolbuizen waar dat kan bovengronds (naast de sleuf) uit en niet op de bodem van de sleuf. |
|  |  | Bronbemaling toepassen bij water in de sleuf of put, als dat niet mogelijk is dan andere oplossingen te worden toegepast, bijvoorbeeld beschermende kleding. |
|  |  | Bij diepe sleuven een toegangsladder of trap van voldoende lengte: minimaal 1 m uitstekend boven de sleufrand. |
|  |  | Voldoende rustpauzes inlassen. |
| Verwijderen putten |  | Controleer of giftige of brandbare gassen aanwezig zijn; zorg indien nodig voor het ontgassen van de leiding. |
| bestekspost 322 |  | Zorg voor afsluiten van leidingen waaruit rioolgassen vrij kunnen komen. |
| Verwijderen kolken |  | Plaats geen materialen op de rand van de put; zorg ervoor dat materieel voldoende afstand houdt tot de rand; materieel opstellen met de wielen / rupsen loodrecht op de richting van de put. |
| bestekspost 323 |  | Diepe putten afzetten met een hekwerk. |
| Aanbrengen putten |  | Veilige werkplek, voorzieningen aanbrengen maar ook tijdens het werk in stand houden (verkeersafzettingen, stempelen put, aanbrengen van een veilig talud, en dergelijke). |
| bestekspost 342 |  | Bij het plaatsen van putten of kolken mogen zich er geen werknemers in de put of onder de last / binnen het bereik van de last bevinden. |
| Aanbrengen kolken |  | Verwijderde putten of kolken voor afvoer schoonmaken. |
| bestekspost 343 |  |  |
| Grond verwerken in cunet | Blootstelling aan lichaamstrillingen |  |
| bestekspost 231 | Stofvorming door transport/verkeer | Ondergrond regelmatig sproeien met een waterwagen of sproeiinstallatie |
| Grond verwerken in sleuf | Bezwijken/beschadigen belendende bebouwing | Vooronderzoek |
| bestekspost 232 |  |  |
| Grond verwerken machinaal |  |  |
| bestekspost 21, 22, 23 , 24, 25 | Bezwijken / bedolven raken | Plan van aanpak / stel werkvolgorde op |
| Zagen van asfalt bestekspost 143110 | Blootstelling aan asfaltrook | Boren met stofafzuiging of watertoevoer. Zagen altijd met watertoevoer (of anders stofafzuiging). Geluidgedempt gereedschap. Elektrisch of hydraulisch aangedreven gereedschap (in plaats van pneumatisch). |
| Frezen van teervrij asfalt |  | Regelmatig reinigen van gereedschap en materieel (verwijderen van condensaat). |
| Bestekspost 151040, 151060 |  | Gereedschap niet vervoeren met of bevestigen aan de asfaltspreidmachine, om condensatie van asfaltrook op het gereedschap te vermijden. |
| Opbreken teervrij asfalt |  | Toepassen van andere materialen (de keuze wordt al bepaald in ontwerpfase) met geen of een geringere emissie van asfaltrook zoals warm asfalt met een zo laag mogelijke temperatuur. |
| bestekspost 151020 |  | Handschoenen regelmatig vervangen omdat deze aan de binnenzijde verontreinigd zullen raken met het condensaat van asfaltrook. |
|  |  | De rijbaan volledig afsluiten voor verkeer |
| Aanbrengen asfalt | Blootstelling aan uitlaatgassen / dieselmotoremissies van het materieel en eventueel aanwezig verkeer. | Bevorder de samenwerking tussen machinisten en andere werknemers door handen armseinen via vast patroon. Zorg voor aanwezig zijn van gekeurd gereedschap en materieel. |
| bestekspost 442, 443 |  | Uitlaat verlengen naar boven en van klep voorzien in verband met inregenen. |
|  |  | Motoren onderhouden en afstellen volgens schema / specificaties. |
|  |  | Al het groot materieel minimaal volgens Euro-4-norm. |
|  |  | Groot materieel een zelfregenererend combifilter (CRT); een CRT moet in samenspraak met de leverancier op het motorvermogen worden afgestemd. |
|  | De werkhouding is ongunstig bij het verhelpen van storingen en het verwisselen van de freestanden. | Materieel moet goed toegankelijk zijn. |
|  |  | Zorg voor een goede bereikbaarheid van onderdelen van de freesmachine zodat de belasting bij het verwisselen van de freestanden (werkhouding, uit te oefenen kracht) wordt beperkt. |
|  |  | Materieel voorzien van een stoel en een bedieningspaneel die voldoen aan ergonomische criteria; het zicht op het werk moet zodanig zijn dat het buiten de cabine leunen niet noodzakelijk is. |
|  | Gevaar voor aanrijding door materieel of langsrijdend verkeer | Materieel voorzien van beveiligingen/leuningwerk. aanbrengen van voorzieningen waardoor |
|  |  | raken en vallen wordt tegengegaan en aanbrengen van voorzieningen waardoor tijdens het rijden steun wordt geboden. |
|  |  | Neem bij de asfaltwerkzaamheden de voorschriften die gelden voor het veilig werken langs de weg in acht. Dat houdt onder meer in: |
|  |  | maak eerst contact met de machinist / chauffeur voordat u de machine / vrachtwagen benadert of in de directe nabijheid werkzaamheden gaat verrichten; |
|  |  | kom niet voor de hopper als deze in de geopende stand staat; |
|  |  | let goed op en werk met het gezicht in de rijrichting; |
|  |  | werk vanuit een veilige plaats (bijvoorbeeld berm, voetpad); |
|  |  | zorg voor goede zichtbaarheid (schone signaalkleding, verlichting); |
|  |  | blijf altijd binnen de verkeersafzetting; |
|  |  | loop via de berm naar de werkplek en steek haaks over; |
|  |  | plaats borden van buiten naar binnen en verwijder ze van binnen naar buiten; |
|  |  | zorg voor goede leesbaarheid, zichtbaarheid (ten minste 200 m) en stabiele |
|  |  | opstelling (niet kunnen wegrollen, wegglijden, verdraaien of omwaaien); |
|  |  | kegels en geleidebakens niet door elkaar gebruiken; |
|  |  | houd tenminste 60 cm afstand tussen de feitelijke werkplek en de afzetting; |
|  |  | parkeer auto’s op een veilige plek (voldoende afstand, op de handrem;) |
|  |  | laat afzettingen niet onnodig lang staan om irritatie bij de weggebruiker te voorkomen; |
|  |  | breng borden die tijdelijk zijn afgedekt terug in de oorspronkelijke staat. |
| Frezen van teerhoudend asfalt | Blootstelling aan asfaltrook | Bij het frezen en opbreken van teerhoudende materialen specifieke maatregelen toepassen om werknemers te beschermen tegen de in het teer aanwezige kankerverwekkende stoffen (PAK). |
| Bestekspost 151050, 151070 |  |  |
| Opbreken teerhoudend asfalt |  |  |
| bestekspost 151030 |  |  |
| Aanbrengen straatlaag | Fysieke belasting | Grotere oppervlaktes (mits technisch uitvoerbaar) mechanisch afreien (CROW324), tenzij bij fijnprofilering of het bijwerken van een talud. |
| bestekspost 410030, 410040 |  | Kleinere oppervlakken of smallere breedtes waar mogelijk ook mechanisch afreien. |
| Verwijderen kantopsluitingen | Zwaar werk door zware materialen | Verwerkingsmethode afstemmen op grootte/gewicht van materialen |
| bestekspost 141 |  | Machinaal werken |
| Verwijderen bestrating |  | Machinaal (ver)plaatsen, monteren |
| bestekspost 142 |  | Mechnische hulpmiddelen gebruiken |
| Aanbrengen kantopsluitingen | Zwaar werk door opperen zware materialen/materieel | Straatwerkplan maken voor het mechanisch aanbrengen van bestrating volgens CROW publicatie 324 |
| bestekspost 42 | Kwartsstof en lawaai bij zagen | Zagen altijd met watertoevoer (of anders stofafzuiging) |
| Aanbrengen bestrating | Fysieke belasting bij zagen | Zagen met behulp van aan de ondergrond bevestigde machines |
| bestekspost 43 | Zware tegels | Tegels groter dan 300x300x45 mm of zwaarder dan 9,5 kg mechanisch verwerken |
|  |  | Regel extra personeel indien machinaal werken niet mogelijk is |
|  | Materiaal verplaatsen | Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering; dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken |

| Bomen rooien | Geraakt door vallend hout | Neem maatregelen om te voorkomen dat werknemers of omstanders getroffen worden door vallend hout. Houd ook rekening met andere objecten, zoals bebouwing en bovengrondse leidingen. |
| --- | --- | --- |
| bestekspost 121 |  | Bomen rooien in fases of in 1 keer afhankelijk van beschikbare ruimte |
|  |  | Door een gecertificeerd bedrijf |
|  |  | Zorg dat medewerkers die bomen vellen daarvoor de noodzakelijke opleiding hebben. |
|  |  | Zorg voor veilig gereedschap. |
|  |  | Zorg voor beschermingsmiddelen waar goed mee gewerkt kan worden: |
|  |  | een veiligheidshelm met gehoorbescherming en gelaatsbescherming |
|  |  | zaagschoenen of zaaglaarzen die goed grip hebben op de ondergrond |
|  |  | werkhandschoenen die soepel zitten |
|  |  | een zaagbroek of zaagoverall |
|  |  | signaalkleding bij werken in de openbare ruimte |
|  |  | kleding met armbescherming |
| Rooien van struiken | Lichamelijk zwaar belastend | Zorg ervoor dat hulpmiddelen op tijd op de werkplek aanwezig zijn. |
| bestekspost 122 |  | Gebruik hulpmiddelen bij het verplaatsten van zware objecten |
|  |  | Gebruik de minigraver om het plantgat te graven. |

| Inrichting werkvak/werkterrein | Onveilige looproute | Loopbordes, loopplanken, loopbruggen plaatsen. |
| --- | --- | --- |
|  | Bezwijken/ bedolven raken | Plan van aanpak / stel werkvolgorde op |
|  | Blootstelling aan benzine/ dieselolie tijdens bijvullen | Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie |
|  | Geen opstelplaats materieel | Positie materieel (op bouwplaats) plannen |
|  | Stofvorming door transport/verkeer | Ondergrond sproeien met waterwagen/sproeiinstallatie |
|  | Geen of onvoldoende hygiënische voorzieningen | Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen. |
|  |  | Regel bediener/machinist met de vereiste opleiding/ervaring |
|  | Zwaar werk | Regel lichtgewicht gereedschap |
|  | Onvoldoende gebruik of niet adequate persoonlijke beschermingsmiddelen | Persoonlijke bescherming gebruiken |
|  | Handmatig transport zware materialen | Gebruik kraan, Voorraad dichter bij het werk plaatsen; transporthulp regelen |
|  | Onvoldoende voorzieningen i.v.m. calamiteiten | Regel calamiteiten procedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn BHV'er |
|  |  | Instructie veilig werken / veilige standplaats |
|  |  | Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding |
|  | Lawaai door materieel | Geluidarm materieel, geluidgedempt materieel, materieel op afstand plaatsen, dempers op ontsnappende perslucht |
|  | Materieel dat voor hijsen/ plaatsen wordt gebruikt is niet voorzien van een slangbreukbeveiliging | Hijswerkzaamheden alleen uitvoeren met materieel dat voor een hijsfunctie geschikt is en is voorzien van slangbreukbeveiliging |
|  | Lawaai | Grotere afstand tussen materieel en werknemers; een zo laag mogelijk toerental gebruiken; houd de cabine gesloten |

7	Overlegmomenten

(invulling punt d en e van het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28)

7.1	Bouwvergaderingen (met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt)

| Naam vergadering | Frequentie | Deelnemers | Notulen door |
| --- | --- | --- | --- |
| Coördinatieoverleg1 | 1x per 2 weken | -Hoofdaannemer (verantwoordelijke/ initiatiefnemer) -Nevenaannemer -Directie opdrachtgever (toehoorder) -Genodigden (op uitnodiging) | Hoofdaannemer |
| Bouwvergadering2 | 1x per 4 weken | -Directie opdrachtgever (verantwoordelijke/ initiatiefnemer) -Hoofdaannemer -Genodigden (op uitnodiging) | Directie |
| Werkbespreking | 1x per 4 weken | -Hoofdaannemer (verantwoordelijke/ initiatiefnemer) -Directie -Hoofdaannemer -Genodigden (op uitnodiging) | Hoofdaannemer |
| Nutsoverleg3 | 1x per 6 weken | -Directie (verantwoordelijke/ initiatiefnemer) - Nutsbedrijven -Hoofdaannemer | Directie |

- Vaste agendapunten cöordinatie-overleg:

- Nieuwe risico’s/gesignaleerde risico’s.

- Actualiseren V&G-plan.

- Naleving V&G-plan door partijen.

- Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase.

- Door V&G-coördinator uitvoeringsfase aan nevenaannemers gegeven aanwijzingen.

- Eventuele ongevallen en incidenten en naar aanleiding hiervan genomen maatregelen.

- Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers.

- Aanvullen / wijzigen V&G-dossier.

- Vaste agendapunten bouwvergaderingen:

- Algemeen arbeidsomstandigheden.

- Eventuele knelpunten uit coördinatieoverleg.

- Wijzigingen / aanvullingen V&G-plan en V&G-dossier.

- Fasering werkzaamheden aannemer(s).

- Vaste agendapunten werkbesprekingen.

- Op werkbesprekingen kan de bouwdirectie in dringende gevallen een agendapunt V&G inlassen.

- Vaste agendapunten nutsoverleg:

- Aanleg nutsleidingen.

- Fasering werkzaamheden aannemer(s) en volgorde van opleveringen.

- Afstemming met werkzaamheden hoofdaannemer civiele werkzaamheden.

7.2	Cöordinatie-overleg

Coördinatieoverleg ten behoeve van het vastleggen van afspraken over de wijze waarop de verschillende bedrijven (werkgevers) de te treffen veiligheidsmaatregelen onderling afstemmen.

Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/ zelfstandigen en vastlegging van afspraken

| Aanlegfase | Datum | Aannemers | Afspraken1 | Vastgelegd datum2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers.

- De afspraken worden vastgelegd in het V&G-plan.

8	Voorlichting en instructie werknemers bouwplaats

(invulling punt f van het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28)

Vastlegging van de voorlichting en instructie aan werknemers op de bouwplaats met betrekking tot afspraken over de onderlinge samenwerking tussen de verschillende bedrijven en te treffen veiligheidsmaatregelen.

Overleg en voorlichtingen en instructie werknemers bouwplaats

| Geplande datum | Overleg/ voorlichting instructie door: | Aan/met wie: | Waarover1 | Uitgevoerd |  | Afspraken/ acties2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JA | NEE |  |

- Bijvoorbeeld:

- instructie nieuwe medewerkers,

- overleg over V&G-aspecten op het werk,

- voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. V&G-plan),

- taakgerichte voorlichting,

- specifieke instructiebijeenkomsten.

- Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in onderdeel 5 van het V&G-plan:

Bijvoorbeeld:

- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico’s,

- acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades.

9	Voorzieningen bouwplaats

| Voorziening: | Verkeersafzetting/verkeersomleiding |
| --- | --- |
| Aanleg fase: | Invullen |
| Wijze van uitvoering | Volgens bestek |
| Instandhouding door: |  |
| Toezicht door: |  |
| Telefoon nummer contactpersoon: |  |

| Voorziening: | Werkdepot |
| --- | --- |
| Aanleg fase: | Invullen |
| Locatie en wijze van uitvoering | Volgens bestek |
| Instandhouding door: |  |
| Toezicht door: |  |
| Telefoon nummer contactpersoon: |  |

| Voorziening: | Tijdelijke hekwerken |
| --- | --- |
| Aanleg fase: | Invullen |
| Locatie en wijze van uitvoering | Volgens bestek |
| Instandhouding door: |  |
| Toezicht door: |  |
| Telefoon nummer contactpersoon: |  |

10	Regels bouwplaats

| Regel: | Bedrijfshulpverlening |
| --- | --- |
| Toezicht door: |  |

11	Evaluatie bij oplevering

| Project | : herinrichting Fri-Jadoterrein | Te | : Etten-Leur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opsteller | : | Functie | : | Datum | : |

| Deelnemer | : | Functie | : | Bedrijf | : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | : |  | : |  | : |
|  | : |  | : |  | : |
|  | : |  | : |  | : |
|  | : |  | : |  | : |

| Opgedane ervaringen | Mogelijke verbeteracties |
| --- | --- |
| - V&G plan ontwerpfase - streven naar bronaanpak aan de hand van de stand der techniek - vermelding overgebleven gevaren in V&G-plan ontwerpfase |  |
| - V&G-plan uitvoeringsfase - concretiseren van gegeven suggesties - actueel houden van het V&G plan bij aanvullingen en wijzigingen tijdens de uitvoering |  |
| - Behandeling V&G-plan uitvoeringsfase in bouwvergadering - vast agendapunt - effectief teruggekoppeld |  |
| - Opvolging afspraken/maatregelen door V&G-coördinator uitvoeringsfase - door coördinerend aannemer - door nevenaannemers |  |
| - Bouwveiligheidsplan - ervaringen met publieksveiligheid - genomen verkeersmaatregelen |  |
| - Diversen |  |