Bijlage W.28.1

Richtlijn spoedeisende storingen NTN ruimtes

Spoedeisende storingen verstoren mogelijk de bedrijfsprocessen van Defensie of zijn een veiligheid ‘s risico.

De volgende storingen zijn spoedeisend:

- Uitvallen koelinstallatie indien niet dubbel uitgevoerd.

  - Ruimte tempartuur is medebepalend voor reactietijd

- Uitvallen dubbel uitgevoerd koelinstallatie.

  - Ruimte tempartuur is medebepalend voor reactietijd

- Uitvallen 400/230V installatie in NTN ruimte.

  - Buiten de NTN ruimte valt onder ander service contract

- Uitvallen van -48V installatie.

  - Bij het uitvallen van 1 systeem bepaald ITOC de prioriteit.

- Uitvallen streng accu’s -48V

  - Bij het uitvallen van 1 streng bepaald ITOC de prioriteit.

- Uitvallen UPS

  - Bij verstoren mogelijk de bedrijfsprocessen van Defensie of zijn een veiligheid ’s risico.

- Prio 1 defecten NEN3140

Indien installaties dubbel zijn uitgevoerd kan het herstel uitgesteld worden naar werktijden of na 7.00.

Storingen welke de eerstvolgende werkdag kunnen worden hersteld:

- Storingen aan de brandmeldinstallatie en blusinstallatie.

- Klimaatregelinstallaties

- Statische aardingen

- Verlichting behalve bij gehele uitval

- Nood verlichting behalve bij gehele uitval

- Brandwerende doorvoeringen

- Luchtbevochtiger

- Melders gekoppeld aan het monitoringsysteem

Afwijkingen zijn mogelijk in overleg met het ITOC. ITOC kan ook bepalen dat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag.