Programma van Eisen verkeersmetingen Regionaal Data Team Midden Nederland

Provincie Utrecht

Domein Mobiliteit

Expertiseteam 1 (ET1)

Bezoekadres
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Telefoon: 030 258 9111

Postadres 
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

- In te winnen data

  - Op de door wegbeheerders aan te geven meetlocaties dient van alle passerende voertuigen data t.a.v. intensiteiten, snelheden en voertuig categorieën ingewonnen te worden.

  - Op aan te geven meetlocaties wordt ten minste 14 aaneengesloten volledige dagen (dag en nacht) op het volledige wegprofiel in alle richtingen gemeten. De metingen dienen aaneengesloten gemeten te worden, tenzij door een storing aan de apparatuur of bijzondere omstandigheden de meetperiode wordt onderbroken. In dit geval dient de inwinnig verlengd te worden zodat binnen een periode van 3 weken in totaal 14 etmalen gemeten zijn, met minimaal alle weekdagen 2 keer.

  - De volgende data geregistreerd te worden:

  - Van elke passage tijdstip, rijrichting, voertuigcategorie, snelheid en snelheidscategorie.

  - Per rijrichting dienen de intensiteiten in totaal, per voertuigcategorie en per snelheidscategorie geregistreerd te worden uitgedrukt in voertuigen per uur, verzameld op minuten niveau.

  - Bij het indelen van passages in voertuigcategorieën dient minimaal het volgende onderscheid gemaakt te worden:

  - (Brom)fietsers en motorvoertuigen

  - Sub categorieën (brom)fietsers op basis van snelheidscategoriën

  - Motorvoertuigen dienen minimaal in de subcategoriën licht middel en zwaar ingedeeld te worden op basis van as-afstanden.

- Inwintechniek

  - Er worden geen eisen gesteld aan de inwintechniek, enkel aan de opbouw van de data en datakwaliteit. Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de ingezette inwintechniek en data-verwerking de vereiste datakwaliteit oplevert.

- Data format en ontsluiting

  - De ingewonnen data dient in met standaard tools leesbaar en bewerkbaar formaat beschikbaar te worden gesteld aan de betreffende wegbeheerder.

  - Alle ingewonnen data dient gedurende de contracttermijn beschikbaar te blijven en ontsloten te worden voor alle aangesloten wegbeheerders en vertegenwoordigers vanuit het RDT.

  - Alle ingewonnen data dient daarnaast aangeleverd te worden aan het NDW voor gebruik in-, en ontsluiting via, DEXTER van het NDW.

  - Aanlevering van de data aan het NDW dient volgens de door NDW gehanteerde specificaties voor wat betreft format, opbouw en datadefinities te gebeuren.

  - Alle data dient binnen een maand na meting op bovenstaande wijze beschikbaar en ontsloten te zijn.

  - Alle in het kader van deze opdracht ingewonnen verkeersgegevens moeten door de opdrachtnemer veilig opgeslagen worden en mogen niet met derden worden gedeeld, tenzij de opdrachtgever daar toestemming voor geeft.

  - De wegbeheerder is eigenaar van alle ingewonnen data.

- Kwaliteit van de data

  - De minimumkwaliteit van de aangeleverde data van intensiteiten is als volgt:

  - Nauwkeurigheid: op uur-niveau dient minimaal 95% en maximaal 105% van het totaal aantal weggebruikers, dat daadwerkelijk is gepasseerd, correct te worden gemeten en te worden gecategoriseerd;

  - Betrouwbaarheid: per meting moet 95% van de totale etmalen voldoen aan de nauwkeurigheidseis;

  - De minimumkwaliteit van de aangeleverde data van snelheden is als volgt:

  - Bij snelheidsmetingen waar 30km/uur is toegestaan dient per etmaal de snelheid van 95% van de gemeten voertuigen binnen een marge van één km/u t.o.v. de juiste snelheid te zijn geregistreerd. Bij snelheidsmetingen waar 50km/uur of hoger is toegestaan dient per etmaal de snelheid van 95% van de gemeten voertuigen binnen een marge van twee km/u t.o.v. de juiste snelheid te zijn geregistreerd.

  - Snelheidsmetingen dienen in 90% van de gevallen binnen de nauwkeurigheidseisen te vallen.

  - De kwaliteit van de metingen dient minstens te worden aangetoond middels een jaarlijkse referentiemeting, op een in overleg met de Opdrachtgever te kiezen locatie die op dat moment ook wordt bemeten.

- Organisatie, rapportage en overleg

  - Provincie Utrecht fungeert als opdrachtgever namens het RDT.

  - Vanuit het RDT wordt een contractmanager als contactpersoon beschikbaar gesteld. Deze contractmanager vanuit het RDT bewaakt de uitvoering van de overeenkomst.

  - Door opdrachtnemer dienen kwartaalrapportages te worden opgesteld aan de hand waarvan de contractmanager de uitvoering van de overeenkomst kan bewaken.

  - Opdrachtnemer dient eens per kwartaal volgend op de kwartaalrapportage beschikbaar te zijn voor bespreking hiervan met de contractmanager.

  - De aangesloten wegbeheerders geven zelf aan op welke locaties de metingen uitgevoerd moeten worden. Hierbij worden locatie en 2 mogelijkheden voor het gewenste meetmoment aangegeven. Bij periodieke metingen wordt ook de benodigde frequentie en aangegeven en de kaders voor het meetmoment als deze niet voor elke meting op exact hetzelfde moment valt. Deze opdracht wordt minstens één maand voor het eerste gewenste meetmoment gegeven.

  - Het is voor opdrachtnemer mogelijk om met de wegbeheerder een afwijkend meetmoment overeen te komen, indien de wegbeheerder hier niet toe bereid is dan dient op één van de twee aangegeven momenten te worden gemeten.

  - Opdrachtnemer richt een laagdrempelige (online) procedure in voor opdrachtverlening vanuit de wegbeheerders. Hierbij wordt voor alle wegbeheerders direct inzichtelijk hoeveel metingen zijn uitgevoerd en hoeveel door betreffende wegbeheerder nog in opdracht gegeven kunnen worden. Hierbij worden door de contractmanager aan te geven maximum aantallen per wegbeheerder gehanteerd.

  - Opdrachtnemer richt een (beveiligde, niet openbare) online platform in voor beschikbaar stellen van de data, rapportage en het kunnen doorlopen van de opdrachtverlening vanuit de wegbeheerders.

- Overige eisen

  - Alle communicatie met betrekking tot deze Opdracht vindt plaats in de Nederlandse taal.

  - Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat werkzaamheden op de openbare weg volgens de geldende wetgeving en voorschriften worden uitgevoerd. Hierbij minimaal rekening houdend met:

  - Voorschriften t.a.v. benodigde vergunningen en ontheffingen bij werkzaamheden op en aan de openbare weg.

  - Voorschriften t.a.v. benodigde verkeersmaatregelen bij werken op en aan de openbare weg, waaronder CROW publicatie 96B

  - Indien er als gevolg van het uitvoeren van een meting schade ontstaat voor weggebruikers (bijvoorbeeld veroorzaakt door de meetapparatuur), dan is de opdrachtnemer aansprakelijk.

  - De meetapparatuur mag geen schade veroorzaken tijdens en na afloop van de meting aan de infrastructuur.

  - Opdrachtnemer is in staat minimaal 150 metingen gelijktijdig uit te voeren.

  - Opdrachtnemer realiseert zich dat de wegbeheerder zowel als opdrachtgever als overheid optreedt. U aanvaardt deze bijzondere positie van de wegbeheerders als overheid. De wegebeheerders behouden bij nakoming van de overeenkomst haar bevoegdheden tot publiekrechtelijke rechtshandelingen.

  - Opdrachtnemer houdt zich aantoonbaar aan de regelgeving vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is inclusief het sluiten van de bijgevoegde concept-verwerkersovereenkomst indien de aard van de data dit vereist.

Voor aanlevering aan het NDW dient de data in 2 gescheiden stromen aangeleverd te worden. Eén betreft data van motorvoertuigen en één betreft (brom)fietsdata. Voor de aanlevering van data m.b.t. motorvoertuigen zijn er twee opties: via een geaggregeerde datastroom en via individuele voertuig passages. Beide methoden worden niet realtime maar als naleveringen aangeleverd. Meer informatie over  het datamodel is van de individuele voertuig passages is te vinden op:  https://docs.ndw.nu/dataformaten/ivp/. Het datamodel voor geaggregeerde data is nog in ontwikkeling. Het datamodel voor aanlevering van fietsdata is te vinden op https://docs.ndw.nu/data-uitwisseling/leveranciers/aanleveren-fietstellingen/.