VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE

| Opdrachtgever | : | Gemeente Heemskerk |
| --- | --- | --- |
| Project | : | Raamovereenkomst Onderhoud Valondergronden |
| Besteknummer | : | 2024-10 |

INHOUDSOPGAVE

01	ALGEMENE INFORMATIE	4

01.01	Wettelijke verplichtingen	4

01.02	Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	5

01.03	Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase	5

01.04	Gebruikte informatie	5

02	ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK	7

02.01	Bestek	7

02.02	Globale omschrijving	7

02.03	Locatie	7

02.04	Planning	7

02.05	Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats	8

02.06	Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats	8

03	BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE	9

03.01	Voorbereidingsfase	9

03.01.01	Opdrachtgever	9

03.01.02	Ontwerpende partij	9

03.01.03	V&G-coördinatie	9

03.02	Uitvoeringsfase	10

03.02.01	Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever	10

03.02.02	Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)	10

03.02.03	V&G Coördinator uitvoeringsfase	11

03.03	Samenwerking en communicatie in ontwerpfase	11

03.04	Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase	11

03.05	Kennisgeving aan inspectie SZW	11

04	VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE	12

04.01	Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen	12

04.02	Asbestinventarisatie opstallen	12

04.03	Chroom 6 verontreinigingen	12

05	INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S	13

05.01	Algemeen	13

05.02	V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp	13

05.03	V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk	13

05.04	Opleidingen en cursussen	13

06	UITWERKING V&G-PLAN	14

06.01	Algemeen	14

06.02	V&G-dossier	14

07	CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE	15

08	KENNISGEVINGSFORMULIER	17

08.01	Toelichting bij formulier	17

08.02	Arbeidsinspectie	17

BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE	20

BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE	22

# ALGEMENE INFORMATIE

  - Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;

in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;

in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;

doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Gemeente Heemskerk, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, .

  - Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW

het inventariseren van de Arbo risico’s

het doen van suggesties voor maatregelen

het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier

het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

  - Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;

voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

  - Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;

Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens gebruik gemaakt van de volgende documenten:

| Titel | Kenmerk | Versie / datum | Uitgegeven door |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabel- en Leidingeninformatie van de projectlocatie, opgevraagd via het Kadaster (Klic-melding). |  |  | KLIC Kadaster |

Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente versies van bovengenoemde documenten.

# ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK

  - Bestek

| Naam project | : | Raamovereenkomst Onderhoud Valondergronden |
| --- | --- | --- |
| Besteknummer | : | 2024-10 |
| Versie | : | Definitief |
| Datum | : |  |

  - Globale omschrijving

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document.

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;

plaatselijk verwijderen cq. verlagen van bestaande damwand;

ontgraven, scheiden, vervoeren verontreinigd slib en grond;

afvoeren verontreinigde grond naar een vergunde verwerkingsinrichting;

aanbrengen bodemafdekking op restverontreininging;

aanbrengen damwand + gordingen en verankering;

bijkomende werkzaamheden.

  - Locatie

Het werk bevindt zich , in de gemeente Heemskerk

  - Planning

| Geplande aanvangsdatum bouw | : | 1-1-2025 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplande bouwtijd | : |  |  |
| Geplande opleveringsdatum | : |  |  |

  - Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats

| Aantal werkgevers | : | niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers. |
| --- | --- | --- |

  - Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats

| Aantal werknemers | : | niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers. |
| --- | --- | --- |

# BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE

  - Voorbereidingsfase

    - Opdrachtgever

| Naam | : | Gemeente Heemskerk |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : |  |
| Postadres | : |  |
| Postcode en plaats | : |  |
| Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : |  |
| Emailadres | : |  |

    - Ontwerpende partij

| Naam | : | Gemeente Heemskerk |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : |  |
| Postadres | : |  |
| Postcode en plaats | : |  |
| Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : |  |
| Emailadres | : |  |

    - V&G-coördinatie

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:

| Naam | : |  |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : |  |
| Postadres | : |  |
| Postcode en plaats | : |  |
| Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : |  |
| Emailadres | : |  |

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat  betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.

  - Uitvoeringsfase

    - Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcod en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

    - Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

    - V&G Coördinator uitvoeringsfase

| Naam | : | Nog niet bekend |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Nog niet bekend |
| Postadres | : | Nog niet bekend |
| Postcode en plaats | : | Nog niet bekend |
| Contactpersoon | : | Nog niet bekend |
| Telefoon | : | Nog niet bekend |
| Emailadres | : | Nog niet bekend |

  - Samenwerking en communicatie in ontwerpfase

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.

  - Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

  - Kennisgeving aan inspectie SZW

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Inspectie SZW nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk

# INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S

  - Algemeen

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico’s overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de arbeidsinspectie) van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

  - V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp

Zie bijlage 1.

  - V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk

Zie bijlage 2.

  - Opleidingen en cursussen

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek.

# UITWERKING V&G-PLAN

  - Algemeen

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

  - V&G-dossier

Omschrijving van het bouwwerk

Onderhoud Valondergronden

Technische specificaties

Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie

# CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).

Blussen beginnende branden.

Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.

Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

# KENNISGEVINGSFORMULIER

  - Toelichting bij formulier

- Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

  - Arbeidsinspectie

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie  te melden.

Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

| Postadres | : | Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV UTRECHT |
| --- | --- | --- |
| Internet | : | www.inspectieszw.nl (voor meldingen, tips en klachten) |
| Telefoon | : | 0800 - 5151 |

Kennisgevingformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

- Omschrijving van het bouwwerk

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

……………………………………, besteknummer ………………………

Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente ………………. in diverse straten te …………………….

- Namen en adressen van de betrokken partijen

| 2.1 |  | Opdrachtgever | 2.2 |  | Ontwerpende partij(en) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | : | Gemeente Heemskerk | Naam | : | Gemeente Heemskerk |
| Adres | : |  | Adres | : |  |
| Postcode/plaats | : |  | Postcode/plaats | : |  |
| Contactpersoon | : |  | Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : |  | Telefoon | : |  |
| 2.3 |  | Uitvoerende partij(en) |  |  |  |
| Naam | : |  |  |  |  |
| Adres | : |  |  |  |  |
| Postcode/plaats | : |  |  |  |  |
| Contactpersoon | : |  |  |  |  |
| Telefoon | : |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Ontwerpende partij(en) | 2.5 |  | Coördinator(en) uitvoeringsfase |
| Naam | : |  | Naam | : |  |
| Adres | : |  | Adres | : |  |
| Postcode/plaats | : |  | Postcode/plaats | : |  |
| Contactpersoon | : |  | Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : |  | Telefoon | : |  |

- Planning en uitvoeringsgegevens

3.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

3.2	Geplande bouwtijd:

3.3	Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: …

3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: ..

3.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: ………………………………..

- Datum van kennisgeving:	5	Handtekening opdrachtgever:

……………………………………………………..	……………………………………………………..

# BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

| Code | RAW hoofdcode | Activiteit / productietaak | Risico | Oorzaak | Genomen maatregelen | 1. Bronaanpak suggestie | 2. Technische voorziening suggestie | 3. Organisatorische voorziening suggestie | 4. PBM suggestie | Abomafoon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200130, 200160 | 711101 | Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal | Aanrijgevaar Valgevaar, Beknelling Fysieke belasting Lawaai | Inzet transport en zwaar (grondverzet )materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. |  | Voorafgaand aan de werkzaamheden inventarisatie | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | 1,12, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |
| 200140, 200170 | 711111 | Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal | Aanrijgevaar Valgevaar, Beknelling Fysieke belasting Lawaai | Inzet transport en zwaar (grondverzet )materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. |  | Voorafgaand aan de werkzaamheden inventarisatie | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Opgeruimde werkplek | Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen | 1,12, https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen, https://www.abomafoon.nl/160-2, https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen, https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar, https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines, https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen |

# BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE

| Bouwfase | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregel / Voorzieningen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouwplaatsvoorzie-ningen / inrichting | Bereikbaarheid voor hulpverlenende Instanties | Vertraging bij noodsituaties | Obstakels Afzettingen | Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en regelmatig overleg met instanties van actuele situatie en planning. |
| Fundering / grondwerk | Algemeen | Stof | Droogte tijdens uitvoering | Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond |
|  | Frezen werkterrein | Lichamelijk letsel | Wegschietende materialen | Afscherming |
|  | Ontgraven bouwputten | Omvallen zwaar materieel | Ongewilde beweging van de graafmachine | Stabiliseren |
|  |  | Instorten putwand Verwonding | Geen stabiliteitsanalyse verricht | Mechanische verwerking Gebruik PBM Sleufbekisting |
|  | Aanvullen bouwputten | Bekneld raken | Afschuiven grond | Laagsgewijs aanbrengen verdichten |
| Leidingen & kabels | Graafwerkzaamheden | Brand Elektrocutie Explosie | Geen proefsleuven, geen KLIC-Melding, vrijkomende gassen Inkalven sleuf/werkput Werken in/binnen beperkte ruimte Materieel/werkverkeer | KLIC-melding Proefsleuven voorsteken Opleiding medewerkers Werkinstructie Gebruik PBM Ontgassen leiding Meting van gas / spanning |
| Werken in / boven het verkeer | Verkeervoorzieningen | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften Maatregelen uit verleende vergunningen |
| Wegen | Omleidingsroutes | Aanrijden / ongeval Aandoeningen aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen | Openbaar verkeer | Veilige omleidingsroute |
| Overige | Verkeersfaseringen | Aanrijdgevaar | Werken in verkeerssituatie | Afzettingen conform ‘richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering’ |
|  | Eiken | Eikenprocessierups | Werken onder / nabij eiken | Inventarisatie en bestrijding vooraf |