| . |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoofdkantoor Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden |  |  |  |  |
|  |  | Technische omschrijving gevelonderhoud |  |  |  |  |
| Opdrachtgever |  |  | Hoogheemraadschap van Rijnland |  |  |  |
| Rapportnummer |  |  | P55120 TOv03 |  |  |  |
| Status |  |  | Definitief |  |  |  |
| Rapportdatum |  |  | 23 augustus 2023 |  |  |  |
| Uitvoering |  |  | ir. P.J.C.E. van de Ven |  |  |  |
| Projectleider |  |  | ing. L. Ignatius |  |  |  |
| Autorisatie | Naam |  |  | Paraaf |  | Datum |
| Auteur | ir. P.J.C.E. van de Ven |  |  | Digitaal akkoord |  | 23-08-2023 |
| Controle | ing. L. Ignatius |  |  | Digitaal akkoord |  | 23-08-2023 |
| Vrijgave | ing. W.J. Loenen |  |  | Digitaal akkoord |  | 23-08-2023 |

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	4

1.1	Omschrijving project	4

1.2	Aanduidingen	4

1.3	Opdrachtgever	5

1.4	Bouwdirectie	5

1.5	Technisch adviseur	5

1.6	Architect	6

1.7	Bijbehorende tekeningen	6

2	Administratieve bepalingen	7

2.1	Voor het werk geldende voorwaarden	7

2.2	Verplichtingen aannemer	7

2.3	Verplichtingen opdrachtgever	7

2.4	Bouwplaats	8

2.4.1	Werkterrein	8

2.4.2	Nulopname werkterrein	8

2.4.3	Terreinindelings- en verkeersplan	8

2.4.4	Bouwplaatsvoorzieningen	8

2.4.5	Bereikbaarheidsvoorzieningen	9

2.5	Oude bouwstoffen en bouwplaatsafval	9

2.5.1	Oude bouwstoffen	9

2.5.2	Bouwplaatsafval	9

2.6	Bouwstoffen	10

2.6.1	Bouwstoffen met kwaliteitsverklaring	10

2.6.2	Verwerking	10

2.6.3	Duurzaam geproduceerd hout	10

2.7	Informatieoverdracht	11

2.7.1	Productinformatie	11

2.7.2	Werkplan	11

2.7.3	Tekeningen en berekeningen	12

2.8	Hoeveelheden en verrekening	12

2.8.1	Hoeveelheden	12

2.8.2	Verrekening	12

2.8.3	Meer- en minderwerk	12

2.9	Planning en uitvoering van de werkzaamheden	13

2.9.1	Datum van aanvang en oplevering werk	13

2.9.2	Tijdschema	13

2.9.3	Uitvoering	13

2.9.4	Werktijden	13

2.10	Opneming en goedkeuring	13

2.10.1	Schoonmaken nieuw werk	13

2.10.2	Opneming werk	14

2.11	Betaling en korting	14

2.11.1	Betaling in termijnen	14

2.11.2	Korting	14

2.12	Onderhoudstermijn	14

2.13	Zekerheidsstellling	15

2.13.1	Bankgarantie	15

2.14	Verzekeringen door of namens de opdrachtgever	15

2.14.1	CAR-verzekering opdrachtgever	15

2.15	Garantie	16

2.15.1	Te garanderen onderdelen	16

2.15.2	Aanvullende garantievoorwaarden	16

2.16	Beslechting van geschillen	16

2.17	Veiligheid en gezondheid	16

3	Technische bepalingen en werkomschrijving	17

3.1	Vervangen afstandhouders U-profielen	17

3.1.1	Eisen aan de uitvoering	17

3.1.2	Eisen aan de bouwstoffen	18

3.1.3	Eisen aan gerealiseerd werk	18

3.1.4	Locaties en hoeveelheden	18

3.2	Vervangen aangetast multiplex	19

3.2.1	Eisen aan de uitvoering	19

3.2.2	Eisen aan de bouwstoffen	19

3.2.3	Locaties en hoeveelheden	20

3.3	Hermonteren volkernplaten	20

3.3.1	Eisen aan de uitvoering	20

3.3.2	Eisen aan de bouwstoffen	21

3.3.3	Eisen aan gerealiseerd werk	22

3.3.4	Locaties en hoeveelheden	22

Bijlage A	Afbakening werkterrein

# ALGEMEEN

## Omschrijving project

| Gebouw : | Hoofdkantoor Hoogheemraadschap van Rijnland |  |
| --- | --- | --- |
| Adressen : | Archimedesweg 1 |  |
|  | 2333 CM LEIDEN |  |
| De werkzaamheden in dit bestek omschreven betreffen: |  |  |
| - Vervangen afstandshouders U-profielen, zoals beschreven in 3.1 - Vervangen aangetast multiplex, zoals beschreven in 3.2 - Hermonteren Volkernplaten, zoals beschreven in 3.3. |  |  |

Nebest B.V. heeft in het verleden een inspectie uitgevoerd naar houtrot aan de gevels van dit gebouw. Hiervan hebben wij het volgende rapport uitgebracht:

[1]	“Hoofdkantoor Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden – Inspectie houtrot gevel’’, rapport 42352 r01v01, Nebest, d.d. 13 juli 2021.

## Aanduidingen

In deze werkomschrijving zijn de gevels in gedeelten onderverdeeld en elk voorzien van een codering. De codering is in figuur 1.1 op de volgende pagina weergegeven.

O1 Z2 Z3 O0 N3 N2 O2 Z0 W2 N1 Z1 W0 W1 N0 N Figuur 1.1: Situatie Archimedesweg 1 in Leiden met aanduiding geveldelen (bron: Google Maps)

## Opdrachtgever

Naam	:	Hoogheemraadschap van Rijnland

Postadres	:	Postbus 156

2300 AD  LEIDEN

Telefoon	:	071 - 306 30 63

## Bouwdirectie

Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als bouwdirectie:

Naam	:	Nebest	B.V.

Postadres	:	Postbus 106

4130 EC  VIANEN

Telefoon	:	085 - 489 01 00

## Technisch adviseur

Naam	:	Nebest	B.V.

Postadres	:	Postbus 106

4130 EC  VIANEN

Telefoon	:	085 - 489 01 00

## Architect

Naam	:	Prof. ir. Jan Brouwer

Postadres	:	Binckhorstlaan 36
		2516 BE  DEN HAAG

Telefoon	:	070 - 324 47 22

## Bijbehorende tekeningen

De volgende tekeningen zijn als bijlage toegevoegd en maken onlosmakelijk deel uit van het bestek:

| Nummer | Onderdeel | Project |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DO 001 | Zuidgevel | 021.12 Gevelherstel Hoofdkantoor | prof. ir. Jan Brouwer ir. Migiel van der Palen | 16-02-2022 |
| DO 002 | Noordgevel binnen | 021.12 Gevelherstel Hoofdkantoor | prof. ir. Jan Brouwer ir. Migiel van der Palen | 16-02-2022 |
| DO 003 | Zuidgevel binnen | 021.12 Gevelherstel Hoofdkantoor | prof. ir. Jan Brouwer ir. Migiel van der Palen | 16-02-2022 |
| DO 004 | Noordgevel | 021.12 Gevelherstel Hoofdkantoor | prof. ir. Jan Brouwer ir. Migiel van der Palen | 16-02-2022 |
| 01 | Bevestiging met nieuwe afstandhouder | 021.12 Gevelherstel Hoogheem-raadschap van Rijnland | prof. ir. Jan Brouwer ir. Migiel van der Palen | 16-02-2022 |
| 02 | Nieuwe afstandhouder vaste beugel | 021.12 Gevelherstel Hoogheem-raadschap van Rijnland | prof. ir. Jan Brouwer ir. Migiel van der Palen | 16-02-2022 |
| 05 | Nieuwe afstandhouder variant 2 | 021.12 Gevelherstel Hoogheem-raadschap van Rijnland | prof. ir. Jan Brouwer ir. Migiel van der Palen | 16-02-2022 |
| 07 | Westgevel bestaand detail | 021.12 Gevelherstel Hoogheem-raadschap van Rijnland | prof. ir. Jan Brouwer ir. Migiel van der Palen | 16-02-2022 |
| 08 | Extra waterslag westgevel nieuw detail | 021.12 Gevelherstel Hoogheem-raadschap van Rijnland | prof. ir. Jan Brouwer ir. Migiel van der Palen | 16-02-2022 |

Tabel 1.1: Tekeningen

# Administratieve bepalingen

## Voor het werk geldende voorwaarden

Van toepassing op het werk zijn:

- De standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (in het vervolg aangeduid als UAV), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2012-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.

- Bij publicaties waar in deze werkomschrijving geen datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt, inclusief eventuele correcties (c), aanvullingen (a) of wijzigingen (w).

## Verplichtingen aannemer

De aannemer moet bij de uitvoering van het werk de volgende maatregelen in acht nemen:

- Geluidsoverlast in welke vorm dan ook moet tot het minimum worden beperkt. Radio’s en dergelijke zijn niet toegestaan op de werkplek.

- Verspreiding van stof moet worden voorkomen door middel van doeltreffende maatregelen. Bij slijp-, hak- en zaagwerkzaamheden het stof afzuigen en uitfilteren.

- Bij gebruik van sloop-, boor- en zaagwerktuigen met waterkoeling moet de aannemer passende maatregelen treffen ter voorkoming van wateroverlast.

- De aannemer moet voorzieningen treffen zodat de wind- en waterdichtheid van de te behouden constructie wordt gewaarborgd.

- Tijdens de uitvoering van het werk moeten alle toegangen van het gebouw en de vluchtroutes bereikbaar blijven. De aannemer moet alle daarvoor benodigde (veiligheids)voorzieningen treffen.

- De aannemer moet gedurende het hele werk voorzieningen treffen voor bescherming van alle te handhaven bouwdelen inclusief installatiedelen tegen beschadiging en vervuiling.

- De aannemer moet alle elementen op en aan de gevels en op het dak die de uitvoering belemmeren demonteren en behouden voor hergebruik, zoals verlichtingsarmaturen, naambordjes en dergelijke. Hiertoe behoort ook het snoeien van begroeiing tegen de gevel.

- Werkplekken en beplantingen afdekken zodanig dat stoffen die uit het werk komen of gemorst worden niet op het omringende terrein terechtkomen.

- De aannemer zorgt voor de tijdige verkrijging van vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn (inclusief een vergunning in verband met werken boven water) met uitzondering van de werkvergunning. De kosten voor vergunningen en ontheffingen zijn voor rekening van de aannemer.

## Verplichtingen opdrachtgever

- Er moet gewerkt worden met een werkvergunning. De opdrachtgever zorgt voor het aanvragen van de werkvergunning. De aannemer is verantwoordelijk om geen werkzaamheden uit te voeren zonder geldige werkvergunning. Voor de werkvergunning procedure van Rijnland wordt verwezen naar het Arbohandboek nr. 101: “Werkvergunningen en TRA”.

## Bouwplaats

### Werkterrein

- De opdrachtgever stelt een werkterrein aan de aannemer ter beschikking, zie bijlage A voor de afbakening van het werkterrein.

- De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, grondkwaliteit, situering, hoogteligging alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein.

### Nulopname werkterrein

- De aannemer stelt een nulopname van het werkterrein op. De opname van het werkterrein wordt in het bijzijn van de opdrachtgever en/of bouwdirectie uitgevoerd.

- De registratie van de nulopname moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- Beschrijving actuele toestand van bestrating, maaiveld en eventueel dakvlakken (bij toepassing hangsteigers), inclusief overzichtsfoto’s.

- Beschrijving van bestaande gebreken en onvolkomenheden van de bestrating naar aard, omvang en locatie.

- Bij gebruik van dakvlakken (bij hangsteigers): beschrijving van bestaande gebreken en onvolkomenheden van het dakvlak, naar aard, omvang en locatie.

- Locatie ingetekend in een plattegrond.

- Foto van elk gebrek en onvolkomenheid.

- Het verslag van de nulopname moet uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend bij de bouwdirectie.

### Terreinindelings- en verkeersplan

- Een terreinindelingsplan en een verkeersplan worden verlangd ter goedkeuring van de bouwdirectie.

- Het plan moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- Terreintoegangen.

- Afrasteringen.

- Plaats (afval)containers, ketens en bouwloodsen.

- Plaats laden en lossen materiaal en materieel.

- De documenten moeten uiterlijk 35 dagen voor aanvang van de werkzaamheden digitaal worden ingediend bij de bouwdirectie.

### Bouwplaatsvoorzieningen

- De aannemer draagt zorg voor opslagruimten, schaft- en sanitaire voorzieningen.

- Na beëindiging van een werkdag moeten alle loodsen, containers, opslagruimten en dergelijke worden afgesloten met deugdelijk hang- en sluitwerk.

- Het werkgebied voor werken op hoogte (vanaf steiger en vanuit glazenwassersbakje) moet voorzien zijn van een fysieke afscheiding zoals een hekwerk (geen lint), zodat voorkomen wordt dat onbevoegden zich in het werkgebied begeven.

- Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking gesteld:

- Elektrische energie voor bouwstroom: wisselspanning (AC) van 230V.

- Leidingwater.

- De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van de aannemer. De aansluitkosten zijn voor rekening van de aannemer indien er aanvullende maatregelen nodig zijn voor uitvoering.

### Bereikbaarheidsvoorzieningen

- De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van de gevels gedurende de werkzaamheden van dit bestek. Tot de werkzaamheden behoort het geheel aan werkzaamheden en leveranties van alle voorzieningen die nodig zijn om de gevels bereikbaar te maken en te houden voor de uitvoering en controle van de werkzaamheden. Hiertoe behoren eveneens voorzieningen voor plaatsing van bereikbaarheidsvoorzieningen boven waterpartijen en parkeergelegenheden.

- De permanente belasting van het steigerwerk moet worden afgedragen naar de ondergrond. Het steigerwerk mag het parkeerdek niet belasten, tenzij de berekening anders aantoont.

- Het ontwerp inclusief berekeningen van bereikbaarheidsvoorzieningen ter beoordeling aanleveren aan de directie uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de werkzaamheden.

- Steigerwerk moet voldoen aan de meest recente versie van de Richtlijn Steigers van de Commissie Richtlijn Steigers te Zoetermeer, inclusief de A-Bladen.

- Steigers moeten worden voorzien van steigerdoek of -gaas, zodat afkomend stof en gruis op werkniveau wordt opgevangen.

- Tijdsduur instandhouding bereikbaarheidsvoorzieningen:

- Gedurende de gehele uitvoering van het werk aan de betreffende gevel.

- Gedurende vijf werkdagen na voltooiing van het werk, om het werk op te nemen en/of te beproeven.

- Tot de werkzaamheden behoort het na afloop demonteren en afvoeren van alle voorzieningen, inclusief het herstellen en het in originele staat terugbrengen van de gevels en bouwplaats.

- Alle (bijkomende) kosten voor het plaatsen, in gebruik nemen en afvoeren van alle voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid dienen in de aanneemsom te zijn opgenomen.

- Gebruikmaking van bestaande gekeurde gevelonderhoudsinstallaties is op verzoek tijdelijk overdraagbaar in bruikleen voor de uitvoeringsperiode. Gebruik is voor eigen rekening en risico. Eventuele storingen van de bestaande gevelonderhoudsinstallaties mogen niet leiden tot vertraging van het werk.

## Oude bouwstoffen en bouwplaatsafval

### Oude bouwstoffen

- De uit het werk komende oude bouwstoffen zijn niet van waarde voor de opdrachtgever en worden eigendom van de aannemer, tenzij in deze werkomschrijving anders is beschreven.

### Bouwplaatsafval

- Bouwplaatsafval scheiden in:

- (Gevaarlijke) afvalstoffen, zoals bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).

- Steenachtig sloopafval.

- Metaal.

- Overig afval.

- Afvoerkosten, kosten van storten en verwerken alsmede de containerhuur zijn voor rekening van de aannemer.

## Bouwstoffen

### Bouwstoffen met kwaliteitsverklaring

- Voor zover leverbaar onder kwaliteitsverklaringen moeten bouwstoffen zijn voorzien van kwaliteitsverklaringen (certificaten, attesten en dergelijke) van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificerende en attesterende instelling of zijn voorzien van kwaliteitsverklaringen waarvan de gelijkwaardigheid is aangetoond.

- Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV indien alle verlangde documenten aan de bouwbouwdirectie zijn afgegeven en de bouwstoffen door de bouwdirectie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden.

- Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV.

### Verwerking

- De toe te passen producten moeten op het werk in originele fabrieksverpakkingen worden 
aangevoerd.

- Het transporteren, de opslag en het verwerken van de bouwstoffen moeten overeenkomstig de voorschriften van de betreffende producent/leverancier worden uitgevoerd, voor zover dit niet strijdig is met de betreffende normen, kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en aanbevelingen dan wel volgens de richtlijnen opgenomen in de desbetreffende kwaliteitsverklaringen, KOMO c.q. KOMO-Bouwcentrumattesten of -certificaten.

### Duurzaam geproduceerd hout

- De toepassing van geïmpregneerd hout is niet toegestaan.

- Te leveren hout en hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft.

- Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

- De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of houtproduct voldoet aan de in lid a gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC, wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC, kan de aannemer gebruikmaken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements.

- Annex I: Category A Evidence.

- Application form for system managers.

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl.

- Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbaar informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in de hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruikmaken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements.

- Annex II: Category B Evidence.

- Appendix 1: Checklist Supply Chain.

- Appendix 2: Checklist Legality.

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance.

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain.

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl.

## Informatieoverdracht

### Productinformatie

- Voorafgaand aan het werk behoeven de bouwstoffen de goedkeuring van de bouwdirectie.

- Ten behoeve van de keuring conform paragraaf 18, lid 1 van de UAV moeten de volgende documenten worden overlegd:

  - Productblad met verwerkingsvoorschriften, vereiste verwerkingsomstandigheden en klimatologische omstandigheden bij uitvoering, wijze van opslag, houdbaarheid en potlife.

  - Kwaliteitsverklaring, zoals genoemd in paragraaf 2.3 lid 01.

  - Veiligheidsblad, inclusief REACH-verklaring.

- Deze productinformatie moet uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de werkzaamheden digitaal worden ingediend bij de bouwdirectie.

### Werkplan

- Een gedetailleerd werkplan wordt verlangd voor het werk ter goedkeuring van de bouwdirectie.

- In het werkplan moeten ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:

  - De volgorde van uitvoering en fasering van alle gevels.

  - De bereikbaarheidsvoorzieningen per gevel.

  - Wijze van uit te voeren werkzaamheden

  - Volgorde van uit te voeren werkzaamheden.

  - Naam, telefoonnummer en e-mail van contactpersonen die betrokken zijn met het werk.

  - Procedure kwaliteitsborging, wijze van controle en keuringen van het werk.

  - Een V&G-plan.

  - Productinformatie conform paragraaf 2.7.1.

  - Reeks met bouw overleggen (tijdens de uitvoering 2 wekelijks met agenda) incl. voortgangsrapportages met:

    - Voortgang

    - Acties en besluiten

    - Meer/minderwerkoverzicht

    - Voortgang planning

    - Risico’s en beheersmaatregelen

    - Financieel overzicht betalingen

    - V&G stand van zaken

    - Klachtenoverzicht

    - Overzicht status in te dienen documentatie

    - Status Ontwerp

- Het werkplan moet uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de werkzaamheden digitaal worden ingediend bij de bouwdirectie.

### Tekeningen en berekeningen

- De volgende tekeningen moeten door de aannemer worden opgemaakt en worden ingediend bij de bouwdirectie:

  - Tekeningen van de nieuwe situatie.

  - Gevelaanzichten met locaties van reparaties van de achterliggende constructie.

- Tekeningen en berekeningen moeten digitaal als DWG-bestand worden aangeleverd aan de bouwdirectie.

- De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de bouwdirectie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen en berekeningen, alsmede voor de werkwijze, maatvoering en dergelijke.

- Alle tekeningen moeten uiterlijk bij de opneming van het werk digitaal worden ingediend bij de directie.

## Hoeveelheden en verrekening

### Hoeveelheden

- Afmetingen moeten in het werk worden gecontroleerd.

- Verrekenbare hoeveelheden moeten aantoonbaar worden bijhouden in het werk in nauwe samenwerking met de bouwdirectie.

### Verrekening

- Prijsstijgingen, van welke aard dan ook, die na de datum van aanbesteding of prijsaanbieding optreden, zijn niet verrekenbaar (wijzigingen van materiaalprijzen, materieel-, transport- en loonkosten zijn niet verrekenbaar). De aannemer is gehouden aan een vaste prijs gedurende het werk.

- De eenheidsbedragen zoals opgegeven bij de prijsaanbieding worden bij verrekening van verrekenbare hoeveelheden aangehouden.

- In afwijking van de UAV 2012 hebben afwijkingen in hoeveelheden geen wijziging van de verrekenprijs (eenheidsprijs) tot gevolg.

### Meer- en minderwerk

- Meerwerk wordt uitsluitend verrekend indien daarvoor vooraf een prijsopgave is ingediend en daarvoor schriftelijk opdracht is verstrekt door de opdrachtgever.

- In afwijking van par. 35 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen recht op een vergoeding, indien het bedrag van het te verrekenen minderwerk groter is dan dat van het te verrekenen meerwerk bij de eindafrekening.

- Opdrachten tot meerwerk geven geen aanleiding tot aanspraken op de bouwtijdverlenging, tenzij in onderling overleg de bouwdirectie anders besluit.

## Planning en uitvoering van de werkzaamheden

### Datum van aanvang en oplevering werk

- De definitieve datum waarop het werk moet aanvangen wordt in overleg bepaald.

- Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op de datum die bij opdracht wordt aangegeven.

### Tijdschema

- Een gedetailleerd tijdschema zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 wordt verlangd voor het werk ter goedkeuring van de bouwdirectie. Voor het tijdschema gelden de volgende eisen:

  - De indeling van de tijdsduur op het algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalenderdagen en voorzien zijn van een balkenschema met vermelding van een kalenderschaal en een prognoseschaal.

  - De tijdstippen van het plaatsen en verwijderen van de tijdelijke voorzieningen, zoals hekwerken, containers, loodsen en bereikbaarheidsvoorzieningen.

  - Volgorde en tijdsduur van de werkzaamheden voor het gehele project, alsmede per gevel.

  - De tijdstippen van stoppunten, keuringen en proeven. Een stoppunt betekent dat het betreffende onderdeel eerst moet worden beoordeeld door de bouwdirectie voordat verder mag worden gewerkt.

- Het tijdschema moet uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend bij de bouwdirectie.

### Uitvoering

- Indien de aannemer het voornemen heeft om het werk uit te voeren in afwijking van het werkplan, de opgegeven volgorde en/of fasering, dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.

### Werktijden

- De werktijden op het werkterrein zijn tussen 07.00 en 19.00 uur op werkdagen.

- Indien de aannemer het voornemen heeft werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze vooraf zijn overeengekomen, dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.

- Het is toegestaan om werkzaamheden in het weekend of buiten kantooruren uit te voeren, na overleg met de opdrachtgever.

- De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om specifieke voorwaarden te stellen aan werken in het weekend of buiten kantooruren.

## Opneming en goedkeuring

### Schoonmaken nieuw werk

- Bij opneming moet het werkterrein schoon zijn. Alle loodsen, keten, tijdelijke voorzieningen, overtollig materiaal en bouwafval moeten van het terrein zijn verwijderd.

- Bij opneming moet schade die door het plaatsen van de tijdelijke voorzieningen is ontstaan, zijn hersteld.

- Bij opneming moeten de betreffende bouwdelen, inclusief aangrenzende elementen dienen deze bij oplevering te zijn ontdaan van verontreinigingen welke is ontstaan door de werkzaamheden.

### Opneming werk

- De opneming van het werk beperkt zich tot het visueel waarnemen van het werk. Gebreken die op deze manier redelijkerwijs niet ontdekt kunnen worden, worden aangemerkt als verborgen gebrek.

- Bij de opneming moeten alle bescheiden van keuringen en registraties (zie paragraaf 2.6) en garantieverklaringen zijn verstrekt. Indien hieraan niet is voldaan, wordt het werk niet goedgekeurd.

- Bij de opneming moeten alle bescheiden waaronder tekeningen en garantieverklaringen zijn verstrekt (zie paragraven 2.7.3 en 2.15). Indien hieraan niet is voldaan, wordt het werk niet goedgekeurd.

## Betaling en korting

### Betaling in termijnen

- De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen.

- De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

- De termijnen in 2024 bedragen maximaal € 400.000,- tezamen.

- De Opdrachtnemer dient bij iedere termijn een korte beschrijving van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en resultaat van Werkzaamheden te voegen.

- Het aantal en de grootte van de termijnen worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld, gebaseerd op het werkplan en tijdschema.

- De laatste termijn bedraagt 15% van de aannemingssom. De betaling van de laatste termijn vindt plaats:

  - Nadat het werk door de directie is goedgekeurd en nadat alle restpunten zijn weggewerkt;

  - Nadat het saldo van meer- en minderwerk en de toe te passen kortingen volkomen overeenstemming met de opdrachtgever bestaat en dat de aannemer na uitbetaling van dat, geen enkele vordering op de opdrachtgever kan doen.

- Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, moet het betalings­schema in overleg met de directie worden bijgesteld.

- De som van de financiële waarden van alle termijnen dient gelijk te zijn aan de opdrachtsom.

- De termijnstaat moet uiterlijk 21 dagen na definitieve gunning digitaal worden ingediend bij de bouwdirectie.

### Korting

- De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de UAV, bedraagt per dag: € 1.000,00.

## Onderhoudstermijn

- De onderhoudstermijn bedraagt twaalf maanden.

- In afwijking van paragraaf 11, lid 4 van de UAV geldt dat schade aan het werk tijdens de onderhoudstermijn voor rekening van de aannemer is, tenzij deze kan aantonen dat de schade niet is  te wijten aan zijn handelen of valt onder zijn verantwoordelijkheid, dan wel een normale slijtage    is en/of onvolledig of onvoldoende onderhoud.

- Indien binnen een periode van twaalf maanden meerdere malen dezelfde gebreken optreden, is de aannemer verplicht het bouwdeel zodanig te wijzigen c.q. te vervangen dat het optreden van gebreken wordt voorkomen.

- Na de onderhoudstermijn wordt het gevelwerk visueel geïnspecteerd. Hierbij legt de aannemer de toestand van het gevelwerk vast door middel van een fotoreportage. Vooraf worden de bouwdirectie en de opdrachtgever uitgenodigd om de opname bij te wonen.

- In het verslag moeten ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:

  - Datum van de opname per gevelvlak.

  - Foto’s op handafstand van de geveldetails.

  - Beschrijving van onvolkomenheden en tekortkomingen van het gevelwerk naar aard, omvang en locatie. De locatie van onvolkomenheden en tekortkomingen ingetekend in een gevelaanzicht.

## Zekerheidsstellling

### Bankgarantie

- Een zekerheidsstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt niet van de aannemer verlangd.

## Verzekeringen door of namens de opdrachtgever

### CAR-verzekering opdrachtgever

- Door de opdrachtgever wordt ten behoeve van het werk een Constructie All Risk (CAR) verzekering afgesloten voor alle bij de bouw betrokken partijen. Door deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:

  - Schade aan het werk.

  - Het risico der wettelijke aansprakelijkheid (primair voor alle partijen).

  - Schade aan bestaande eigendommen.

De dekking geldt tot de bedragen en met de beperkingen die in de polis van de verzekering zijn gesteld.

- De betaling van uitkeringen ter zake van schade aan het werk, voor welke schade de aannemer jegens de opdrachtgever verantwoordelijk is en op welke betaling de aannemer als medeverzekerde op de voor de opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering recht heeft, zal geschieden aan de opdrachtgever. De uitkering zal worden doorbetaald aan de aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, een en ander naar redelijkheid en billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk respectievelijk het herstel van de schade.

- De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen ter inzage bij de opdrachtgever. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn en dient hiernaar als verzekerde te handelen.

- De schaden en risico's, waarvoor volgens dit bestek, of deze overeenkomst en de UAV de aannemer aansprakelijk is en die niet door deze verzekering worden gedekt, blijven voor rekening van de aannemer.

- Schaden, die het noodzakelijk maken een beroep te doen op de CAR-verzekering, moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, gemeld worden aan de directie van het werk of aan de opdrachtgever.

- Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines et cetera, alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

- De aansprakelijkheid van de aannemer, voortvloeiende uit de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de geldende CAR-verzekering of van enige daarin opgenomen bepaling en ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens de bepalingen van dit bestek of deze overeenkomst uit te voeren en op te leveren.

## Garantie

### Te garanderen onderdelen

- Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die in afwijking van de UAV moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot en met de laatste dag van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode:

  - Nieuw multiplex			10 jaar

  - Bevestigingen en verankeringen	10 jaar

  - Isolatie				10 jaar

### Aanvullende garantievoorwaarden

- Garanties verstrekt door de fabrikant en/of leverancier van bouwstoffen en/of onderdelen die de in het bestek voorgeschreven termijn overschrijden, blijven onverkort gelden voor de opdrachtgever.

- Gegarandeerd moet worden dat de onderdelen voldoen aan de in dit bestek gestelde eisen alsmede het voldoen aan alle eigenschappen en kenmerken die op grond van het gebruik en toepassing redelijkerwijs verwacht mogen worden van de genoemde onderdelen.

- Bij gebreken die tijdens de garantieperiode optreden, moet de aannemer aannemelijk maken dat deze met grote mate van waarschijnlijkheid zijn toe te schrijven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering.

## Beslechting van geschillen

- In afwijking van paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 worden geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Den Haag.

## Veiligheid en gezondheid

- Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) wordt door de aannemer opgesteld en gelijktijdig met het tijdschema en werkplan aangeleverd.

- Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

- Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit worden één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door de bouwkundig aannemer.

# Technische bepalingen en werkomschrijving

## Vervangen afstandhouders U-profielen

### Eisen aan de uitvoering

- Uitvoering conform detailtekeningen 01, 02, 05 en mock-up van architecten.

- Het demonteren van de bestaande U-profielen in de geveloppervlakken met keramische elementen en behouden voor hergebruik.

- Verwijderen en afvoeren bestaande multiplex klosjes inclusief bevestigingsmiddelen.

- Controleren van de achterliggende bouwdelen op gebreken en houtaantasting van het multiplex (herstellen aangetaste delen conform paragraaf 3.2 in stelpost).

- Het bestaande en te behouden multiplex waarop de nieuwe beugels worden bevestigd: schuren en behandelen met vloeibare tweecomponenten epoxy impregneerhars.

- Nieuw gezet aluminium afstandhouder en bevestigen door middel van schroeven in het bestaande multiplex tussen de V-profielen.

- Tot de werkzaamheden behoren:

  - Het verwijderen, vervangen en/of opnieuw aanbrengen van ondeugdelijke bevestigingsmiddelen in de bestaande en te behouden stroken multiplex. Ondeugdelijke bevestigingsmiddelen hebben speling, of zijn niet geheel in het multiplex opgenomen (steken uit het multiplex of zijn op de randen aangebracht).

  - Het herstellen van gebreken in de bestaande en te behouden vochtkeringsstrook (scheuren en gaten). Over het gebrek een nieuwe folie aanbrengen en bevestigen met butyltape op de bestaande folie. Overlap van nieuwe folie: ten minste 10 cm voorbij het gebrek in de bestaande folie.

- Tot de werkzaamheden behoort het inkorten van de te behouden U-profielen: 1 mm per m¹ U-profiel inkorten, met uitzondering van U-profielen met een lengte van ten hoogste 1,0 m.

- Blank metaal en beschadigingen kleiner dan 500 mm² voorbehandelen en conserveren met een actief corrosiewerende conversielaag, overeenkomstig KOMO attest-met-productcertificaat:

  - Verontreinigingen verwijderen met een reinigingsmiddel en roest verwijderen door middel van schuren.

  - De coating rondom opruwen met fijn schuurpapier.

  - Ondergrond stofvrij maken

  - Bijwerken met een epoxy-primer waarbij tot minimaal 10 mm rondom de beschadiging wordt meegeschilderd, waarna er een polyurethaan-verf aangebracht wordt.

- Aanbrengen van de U-profielen en bevestigen met zelftappende schroeven door de bestaande gaten in de nieuwe afstandhouder.

- Het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en werkzaamheden die voor een deugdelijke uitvoering noodzakelijk zijn.

### Eisen aan de bouwstoffen

- Afstandshouder (bevestigingsbeugel), schuivend type:

  - Vorm en afmetingen bewegende beugel: conform detail 05 en mock-up van architecten.

  - Materiaal aluminium.

  - Dikte: 5 mm.

  - Hoogte: ruimte tussen ondergrond en U-profiel zodanig opvullen dat de voorzijde van de flensen van het U-profiel in lijn liggen met voorzijde v-profiel; circa 30 mm.

  - Afwerking: poedercoating in kleur RAL 9006.

  - De afstandhouder moet zodanig zijn uitgevoerd en bevestigd dat de werking ongehinderd kan optreden, zonder weerstand, geluiden en beschadigingen aan de coating.

  - Monster vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de directie.

- Afstandhouder (bevestigingsbeugel), vast type:

  - Vorm en afmetingen vaste beugel: conform detail 02.

  - Materiaal aluminium.

  - Dikte: 5 mm.

  - Afwerking: poedercoating in kleur RAL 9006.

  - Monster vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de directie.

- Toebehoren:

  - Zelftappende schroeven: roestvast staal.

  - Butyltape: breedte ten minste 60 mm, compatibel met de vochtkeringsstroken.

  - DPC-folie: dikte als bestaand, zwart, lengte en breedte variabel (ten minste 10 cm).

### Eisen aan gerealiseerd werk

- Dilatatieruimte tussen U-profielen: 1 mm per m¹ aangrenzend U-profiel aan flexibele zijde.

- De profielen mogen geen onregelmatigheden of vervormingen vertonen als gevolg van de bevestiging.

- De profielen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden.

### Locaties en hoeveelheden

Zie voor locaties en hoeveelheden bijbehorende tekeningen van het werk.

| - Vervangen afstandhouders bij alle U-profielen in noordgevel code N0 | 1,0 | post |
| --- | --- | --- |
| - Vervangen afstandhouders bij alle U-profielen in noordgevel code N1 | 1,0 | post |
| - Vervangen afstandhouders bij alle U-profielen in noordgevel code N2 | 1,0 | post |
| - Vervangen afstandhouders bij alle U-profielen in noordgevel code N3 | 1,0 | post |
| - Vervangen afstandhouders bij alle U-profielen in zuidgevel code Z0 | 1,0 | post |
| - Vervangen afstandhouders bij alle U-profielen in zuidgevel code Z1 | 1,0 | post |
| - Vervangen afstandhouders bij alle U-profielen in zuidgevel code Z2 | 1,0 | post |
| - Vervangen afstandhouders bij alle U-profielen in zuidgevel code Z3 | 1,0 | post |
| - Vervangen afstandhouders bij alle U-profielen in westgevel code W0 | 1,0 | post |

## Vervangen aangetast multiplex

### Eisen aan de uitvoering

- Het zo nodig demonteren van de keramische gevelelementen en aluminium zetwerk om het aangetaste multiplex bereikbaar te maken. Keramische gevelelementen behouden voor hergebruik (afzonderlijke post 3.2.2-a).

- Na afloop van de werkzaamheden aan de achterconstructie de keramische elementen en aluminium zetwerk hermonteren en bevestigen conform de oorspronkelijke situatie (afzonderlijke post 3.2.2-a).

- Het te vervangen multiplex minimaal 25 cm voorbij de aantasting inzagen en verwijderen.

- Verwijderen en afvoeren van toebehoren die ondeugdelijk zijn of niet worden hergebruikt.

- Bewerking bestaand en te behouden multiplex:

  - Alle verflagen ter plaatse van de reparatie-aansluitingen geheel verwijderen.

  - Gezaagde kanten schuren en behandelen met vloeibare twee-componenten epoxy impregneerhars.

- Bewerking nieuw multiplex:

  - Nieuwe delen op maat zagen.

  - Bovenzijde multiplex onder een hoek van 45° afschuinen (afwaterend naar buitenzijde aanbrengen).

  - Randen rondom multiplex: schuren en behandelen met vloeibare twee-componenten epoxy impregneerhars.

- Aanbrengen en bevestigen van de nieuwe delen, bevestigingswijze als bestaand.

- De naad tussen bovenkant bestaand multiplex en onderzijde nieuw multiplex:

  - Afmetingen: ten minste 3 mm en ten hoogste 5 mm zijn.

  - Gelijkmatig vullen met een twee-componenten epoxy reparatie-compound.

  - Het geheel glad en strak schuren.

- Het conserveren nieuw multiplex (alle oppervlakken) en kale plekken van bestaand multiplex:

  - Tweemaal gronden met totale droge laagdikte van ten minste 80 µm per laag.

  - Tweemaal dekkend schilderen met totale droge laagdikte van ten minste 50 µm.

- Tot het vervangen van de aangetaste strook multiplex behoort het vervangen van de aangrenzende strook, voor zover deze is aangetast (bij verrekening geldt de totale lengte van het vervangen multiplex).

- Het aanbrengen van extra schroeven in bestaande delen die zijn ingekort en blijven behouden.

- Het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en werkzaamheden die voor een deugdelijke uitvoering noodzakelijk zijn.

### Eisen aan de bouwstoffen

- Nieuw multiplex:

  - Materiaal: WBP verlijmd.

  - Dikte: als bestaand (22 mm)

  - Breedte: als bestaand (150 mm).

  - Lengte nieuw aan te brengen delen: variabel, ten minste 30 cm.

- Toebehoren:

  - Twee-componenten epoxy impregneerhars: vochtbestendig en overschilderbaar.

  - Twee-componenten epoxy reparatie-compound: elastisch, krimpvrij, vochtbestendig en overschilderbaar.

  - Bevestigingsmiddelen: roestvast staal.

### Locaties en hoeveelheden

De hoeveelheden en locaties moeten in het werk worden bepaald. De hoeveelheden zijn verrekenbaar:

| - Het demonteren van keramische elementen en aluminium zetwerk die nodig zijn om het aangetaste multiplex te vervangen, inclusief het hermonteren en bevestigen na afloop. Omvang van het demonteren en hermonteren geveloppervlak: 0,5 m² t/m 1,3 m². Aantal locaties: | 50 | locaties |
| --- | --- | --- |
| - Het demonteren van keramische elementen en aluminium zetwerk die nodig zijn om het aangetaste multiplex te vervangen, inclusief het hermonteren en bevestigen na afloop. Omvang van het demonteren en hermonteren geveloppervlak: 1,3 m² t/m 2,6 m². Aantal locaties: | 50 | locaties |
| - Het demonteren van keramische elementen en aluminium zetwerk die nodig zijn om het aangetaste multiplex te vervangen, inclusief het hermonteren en bevestigen na afloop. Omvang van het demonteren en hermonteren geveloppervlak: 2,6 m² t/m 5,0 m². Aantal locaties: | 45 | locaties |
| - Aantal deelvervanging aangetast multiplex in gevels met lengte tot en met 30 cm: | 100 | stuks |
| - Aantal deelvervanging aangetast multiplex in gevels met lengte vanaf 31 cm tot en met 75 cm: | 30 | stuks |
| - Aantal deelvervanging aangetast multiplex in gevels met lengte vanaf 76 cm: | 25 | stuks |

## Hermonteren volkernplaten

### Eisen aan de uitvoering

- Uitvoering zie detailtekening 08.

- De volkernplaten demonteren en behouden voor hergebruik.

- Verwijderen en afvoeren van de aangetaste verticale stijlen, de waterkerende folie (geheel) en toebehoren die ondeugdelijk zijn of niet worden hergebruikt.

- Aanbrengen van een nieuw lekprofiel tegen de achterconstructie aan de onderzijde van de bestaande aluminium gevelbeplating.

  - Het lekprofiel dakpansgewijs aanbrengen onder bestaande waterkeringsstroken.

  - Het lekprofiel aanbrengen in lengten van maximaal 3 m¹ met tussenruimten van 1 mm/m¹.

  - Bevestigen met schroeven, hart-op-hart maximaal 400 mm, het eerste bevestigingsmiddel 50 mm vanaf het uiteinde van het profiel.

- Vochtig, ingezakt en/of aangetast isolatiemateriaal verwijderen en vervangen door nieuw isolatiemateriaal.

- Gebreken in de bestaande vochtkeringsstroken herstellen of plaatselijk overlappen met een nieuwe vochtkeringsstrook.

- Aanbrengen nieuwe verticale stijlen:

  - Nieuwe delen op maat zagen.

  - Kopse zijden schuren en behandelen met vloeibare tweecomponenten epoxy impregneerhars.

  - Aanbrengen en bevestigen van de nieuwe houten stijlen, bevestigingswijze als bestaand.

- Werkzaamheden aan de bestaande en te behouden verticale stijlen:

  - 10 mm inkorten aan de bovenzijde.

  - Kopse bovenzijde schuren en behandelen met vloeibare tweecomponenten epoxy impregneerhars.

  - Het aanbrengen van extra schroeven aan de bovenkant van bestaande en te behouden verticale stijlen.

- Aanbrengen van een voorziening tegen indringing van ongedierte in de gevelspouw aan de onderzijde van de volkernplaten.

- Aanbrengen en bevestigen van een nieuwe waterkerende dampdoorlatende folie over het gehele oppervlak.

- Inkorten en aanbrengen van de te behouden volkernplaten:

  - 10 mm inkorten van volkernplaten aan de bovenzijde; rechtlijnig en haaks inkorten.

  - Bevestigen volkernplaten, bevestigingswijze als bestaand.

- Het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en werkzaamheden die voor een deugdelijke uitvoering noodzakelijk zijn.

### Eisen aan de bouwstoffen

- Houten stijlen:

  - Afmetingen: als bestaand.

  - Hout: legaal gekapt en duurzaam geproduceerd.

  - Hout leveren met KOMO-productcertificaat.

- Vochtkeringsstrook:

  - Materiaal: DPC.

  - Breedte: 200 mm.

- Lekdorpelprofiel:

  - Vorm en afmetingen: conform detail 08.

  - Materiaal: aluminium.

  - Afwerking: poedercoating in kleur RAL 9006.

  - Dikte: 3 mm.

  - Breedte: 200 mm.

  - Helling: 15 graden (afschot naar buiten).

- Gevelisolatie:

  - Materiaal: als bestaand (minerale woldeken).

  - Dikte: als bestaand.

  - Afwerking: als bestaand.

  - Isolatie onderling sluitend en sluitend tegen het binnenblad aangebracht.

  - Isolatiemateriaal moet zodanig zijn bevestigd dat uitzakken van het materiaal niet mogelijk is.

  - Openingen en holten in de isolatie zijn niet toegestaan. Passtukken zijn slechts toegestaan als deze gefixeerd in de gevel zijn opgenomen en ten minste 0,25 m² groot zijn.

  - Isolatiemateriaal leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

- Waterkerende dampdoorlatende folie:

  - Waterdichtheid: W1 plus slagregendicht bij toepassing met een “zachte ondergrond” (isolatie) conform BRL 4708.

  - Waterdampdoorlatendheid (Sd): ten hoogste 0,04 conform NEN 53122.

  - Materiaal: overeenkomstig met een door de aannemer te verstrekken monster, ter goedkeuring van de directie.

  - Kunststoffolies leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

- Toebehoren:

  - Bevestigingsmiddelen: roestvast staal.

  - Voorziening tegen indringing van ongedierte (gaas of profiel): roestvast staal.

### Eisen aan gerealiseerd werk

- De waterkerende dampdoorlatende folie uitvoeren met (onderlinge) overlappen van ten minste 125 mm. Overlappen dakpansgewijs uitvoeren.

- De vochtkeringsstroken uitvoeren met (onderlinge) overlappen van ten minste 125 mm.

- De onderzijde van de beplating is ten minste 10 mm vrijgehouden van het nieuwe lekdorpelprofiel.

- De volkernplaten moeten in bestaand verband worden gemonteerd. De naden moeten haaks en rechtlijnig worden uitgevoerd. De plaatranden mogen onderling niet meer dan 1 mm verschillen.

- De volkernplaten moeten geventileerd zijn aangebracht.

- De volkernplaten mogen geen onregelmatigheden of vervormingen vertonen als gevolg van de bevestiging.

- De volkernplaten moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden.

- De onderzijde van de luchtspouw heeft openingen van ten hoogste 0,01 mm breed (als wering tegen indringing van ongedierte).

### Locaties en hoeveelheden

Zie voor locaties en hoeveelheden de bijbehorende tekeningen van het werk.

| - Geheel geveloppervlak van volkernplaten in de westgevel W0, inclusief oppervlakken onder de overstekken aan weerszijden van deze gevel | 1 | post |
| --- | --- | --- |

- Bijlage A	Afbakening werkterrein (laadpalen moeten bereikbaar zijn tbv terrein aangrenzend aan de Archimedesweg).