Bijlage 02

Perceel 1

Bestek voor het leveren, monteren en gebruiksklaar opleveren van inrichting van keukenruimtes van het Erasmus MC

20 juni 2024

Rotterdam

Inhoudsopgave

H1 Uitgangspunten	3

1.2	Algemene gegevens	3

1.2	Technische uitgangspunten	4

1.3	Functionele uitgangspunten	4

1.3.1 Ergonomie	4

1.3.2 Hygiëne	4

1.3.3 Uitvoering	4

H2 Specificaties	6

1.	Tijdelijke compactkeuken	6

2.	Compactkeuken	9

3.	Portioneerruimte	13

# H1 Uitgangspunten

## Algemene gegevens

In dit bestek wordt verstaan onder levering:

- Controle op juiste levering van apparatuur met juiste maatvoering en type. Opdrachtnemer stelt het Erasmus MC hiervoor 10 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte;

- Franco levering van de artikelen op de plaats van opstelling;

- De inspanning van opdrachtnemer inzake de oplevering van de in dit bestek genoemde apparatuur, alsmede de montage, opstelling en het testen daarvan. Exclusief aansluiten en aanpassingen van de ruimte;

- Tot de levering behoren alle kleine onderdelen en hulpmaterialen die nodig zijn voor het tot stand brengen van een goede, compleet afgewerkte en gebruiksklare installatie, ook al zijn deze niet met name genoemd of op tekening aangegeven;

- Installatiedelen worden zo opgesteld dat alle apparatuur goed bediend en onderhouden kan worden.

Onder oplevering wordt verstaan:

- De overnameprocedure waarbij de artikelen in gebruiksklare opstelling door het Erasmus MC wordt gecontroleerd en na goedkeuring en instructie wordt overgenomen, waarbij het risico op afnemer overgaat;

- De instructie bevat zowel een inventarislijst met per product de werking, instelgegevens en opgave van leveranciers, bediening van apparatuur op hoofdprogramma’s en storingsmeldingen, documentatie van toegepaste apparatuur en revisietekeningen;

- Het verwijderen en afvoeren van bouwvuil, verpakkingen, folie, plakband, etc;

- Al het in daarvoor in aanmerking komende roestvrijstalen materiaal is opgewreven;

- Schoon en glanzende presentatie van alle opgeleverde artikelen.

Alle apparatuur die door Opdrachtnemer wordt aangeboden is voorzien van relevante documentatie en gebruikshandleiding:

- Merk, type, bouwjaar, fabricagenummer, vermogen, spanning en stroomsterkte.

Het Erasmus MC heeft in de bijlage 3 per ruimte een impressietekening inclusief afmetingen opgenomen met daarin de voor hen logische posities voor keukenapparatuur. Ook zijn bestaande aansluitpunttekeningen opgenomen in bijlage X. De Opdrachtnemer dient zich zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande voorzieningen (afzuiging) en aansluitingen. De opgenomen afbeeldingen in het bestek betreffen enkel een impressie om te verduidelijken welke apparatuur gewenst is. De gekozen afbeeldingen zijn willekeurig gekozen. De eventueel genoemde merken en types zijn een indicatie van de gewenste kwaliteitsrange.  Opdrachtnemers worden gevraagd om, als onderdeel van de offerte, een opstellingstekening en aansluitpuntentekening te leveren.

Onder opstellingstekening en aansluitpuntentekening wordt verstaan:

- De tekeningen geven de geplande installatie(s) ten opzichte van de (ruw)bouw weer. Zij zijn bestemd voor montagewerkzaamheden en dienen informatie te geven over de bouwstoffen, de diameter van leidingen, de afmetingen van kanalen, apparaten e.d., de juiste plaats ten opzichte van de bouwcoördinaten, de capaciteit of het vermogen van de toestellen en verder alle andere gegevens die nodig zijn om de functionele werking, opstelling, bereikbaarheid en juiste loop van de nieuw aan te brengen en eventuele bestaande leidingen, kanalen, kabelgoten, apparatuur enzovoorts te kunnen beoordelen.

- Opdrachtnemer blijft, ook na goedkeuring door Opdrachtgever, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

- Bij wijzigingen brengt Opdrachtnemer deze aan op het origineel door in het onderschrift middels nummer‑ en datumwijziging wijzigingen te registreren.

- Tekeningen worden verstrekt aan de aannemer van civiel/bouwkundig werken. Deze partij zal vervolgens de coördinatie van werkzaamheden op zich nemen. Indien partijen hierna wijzigingen opnemen in de tekeningen, worden nieuwe definitieve tekeningen door Opdrachtnemer opgesteld. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen en bijbehorende berekeningen.

- Indien Opdrachtnemer ervoor kiest om gebruik te maken van onderaannemers, blijft Opdrachtnemer als eindverantwoordelijke verantwoordelijk voor de finale tekeningen en berekeningen.

- Opdrachtnemer vervaardigt werktekeningen van alle installaties conform dit bestek en tekeningen en dient deze ter controle in.

- Opdrachtnemer vervaardigt sparingstekeningen van alle installaties conform dit bestek en dient deze ter controle in.

- Opdrachtgever is niet aansprakelijkheid voor onvolkomenheden in de door Opdrachtnemer vervaardigde fabricage- en werktekeningen, schema's e.d. De controle dient niet anders beschouwd te worden als een aan de Opdrachtnemer bewezen dienst.

- Tekeningen behoren tijdens de montage op het werk aanwezig te zijn.

Onder revisietekening wordt verstaan:

- Opdrachtnemer vervaardigt revisietekeningen van alle installaties of wijzigt en/of vult de bestaande revisietekeningen aan. De revisietekeningen dienen op zodanige wijze te worden opgezet dat een goed overzicht van de installaties gewaarborgd blijft.

- Opdrachtnemer kan na de opleverdatum geen wijzigingen meer aanbrengen aan de revisietekening. Opdrachtnemer verstrekt de concept revisiebescheiden van de door hem geleverde en/of aangepaste installaties bij oplevering ter beoordeling.

- Na goedkeuring van de revisiebescheiden verstrekt de leverancier uiterlijk drie maanden na de oplevering aan de directie in drievoud de definitieve exemplaren (digitaal).

- De revisiebescheiden dienen te bestaan uit:

  - inhoudsopgave:

  - lijst toegepaste apparatuur;

  - originele documentatie van toegepaste apparatuur;

  - meet- en beproevingsrapporten;

  - garantiebescheiden van apparaten;

  - lijst van reservematerialen;

  - kwaliteitsverklaringen van alle bouwstoffen waarvoor deze leverbaar zijn.

## Technische uitgangspunten

- De door Opdrachtnemer aangeleverde specificaties, zoals contactdozen 230 V, krachtaansluitingen 400 V en watertoe- en afvoer (allen niet in apparatuur gebonden) zullen door het Erasmus MC zelf door een aannemer geplaatst worden. De contactdozen op servicegoten of zuiltjes ter plaatse van bereidingsapparatuur dienen minimaal 50 mm boven werkoppervlak te worden ingetekend. Contactdozen CEE-form 3p+N+A met deksel (spatwaterdicht) volgens NEN 1010;

- De geleverde apparatuur voldoen indien van toepassing aan NEN 3380 Veiligheid van koelinstallaties, NEN 3140 Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties (inclusief aanvullingen) of NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties;

- Alle apparatuur dient geaard te zijn. Wanneer aarding extra voorzieningen eist, zullen deze door Opdrachtnemer opgenomen worden in de aansluitpuntentekening;

- In alle apparatuur dient voorziening zoals terugslagkleppen en/ of breektanks te zijn opgenomen voor beveiliging van drinkwaternetten (warm- en koudwater), zodanig dat hevelwerking en besmetting wordt voorkomen;

- Alle leidingen eindigen op ca. 150 mm boven de vloer en zijn voorzien van een stopkraan.

## Functionele uitgangspunten

### 1.3.1 Ergonomie

Bedieningsgemak en goede arbeidsomstandigheden bevorderen de snelheid van werken en zijn noodzakelijk voor het welzijn van de medewerkers. Om dit te kunnen bereiken worden aan de apparatuur de volgende eisen gesteld en zal hierop beoordeeld worden:

- Geluids- en thermische isolatie moet voldoen aan ARBO-wet;

- Eenvoudige en veilige bediening;

- Eenvoudig te reinigen.

### 1.3.2 Hygiëne

Het Erasmus MC stelt de volgende hygiënische eisen aan alle keukenapparatuur:

- Voldoen aan Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (WHL)

- Voorzien van CE-keurmerk;

- Goed schoon te maken en te desinfecteren;

- Losse onderdelen zijn uitneembaar voor reiniging;

- Bevat geen kieren, richels, scherpe randen, hoeken of onbereikbare plaatsen.

### 1.3.3 Uitvoering

De werkhoogte van apparatuur en meubilair is minimaal 920 mm, de rvs roosters en legborden in de meubels op 250 mm hoogte uit de vloer gemonteerd.

Voor alle apparatuur zijn de volgende materiaalvereisten:

- Alle in dit bestek opgenomen apparatuur, rvs bladen, frames van werktafels en aanrechten, legborden, wandschappen en plinten zijn van roestvrijstaal of expliciet anders aangegeven. Roestvrijstaal is 1,25 mm dik roestvrijstaal 18/8, kwaliteit A.I.S.I. 304, de lassen zorgvuldig geslepen en gepolijst. Het geheel is glad, strak en watervast gelijmd op 18 mm multiplex plaat, de onder- en zijkanten tweemaal behandeld met schimmelwerende coating;

- Alle apparatuur met roestvrijstaal heeft een mat geborstelde uitvoering. Naden zijn met transparante tweecomponentenkit gedicht;

- De rvs blokprofielen vormen één geheel met de roestvrijstalen bladen. De kopse kant is dichtgelast. De blokprofielen bevinden zich op die plaatsen waar tafels aansluiten op wanden en/ of kozijnen en zijn gevuld met schimmelwerende, behandelde houten latten;

- Apparatuur bevat geen materialen waardoor bij vochtschade opzwelling of kromtrekking van oppervlakten kan ontstaan;

- De spoelbakken van roestvrijstaal, voorzien van afvoerplug en uitwendig geluiddempend afgewerkt/beplakt met 3 mm bitumenlaag, gelast in het blad;

- Frames zijn van roestvrijstaal buisprofiel met 40x40x1,25 mm dik en hangen zoveel mogelijk vrij. Deze zijn voorzien van stelpoten en zijn corrosiebestendig uitgevoerd. De kopzijden van de frames en naden zijn dichtgelast. De tafelframes dienen uitsluitend ter plaatse van de spoelbak een volkern of rvs paneel te hebben;

- De wielen zijn corrosiebestendig, gelagerd en laten geen strepen achter. Wielen bevatten een diameter van minimaal 125 mm;

- Laden, panelen en overige legborden zijn minimaal 10 mm dik en zijn wit;

- Daar waar kasteenheden of ladeblokken in de frames worden gevraagd, dienen voldoende bevesti­gingsprofielen ingelast te zijn om doorzakken te voorkomen.

- Draaideuren draaien 180 graden en zijn voorzien van inboorscharnieren en een kunststof of rvs handgreep. Deuren zijn voorzien van magneetsluiting;

- De laden hebben een volkern of rvs front en zijn geheel lopend op stevige telescoopgeleiders met rollagers en terug-loopbeveiliging.

# H2 Specificaties

In dit hoofdstuk wordt per ruimte apparatuur en meubilair weergegeven, voorzien van een positienummer dat overeenkomt met de impressietekening.

# Tijdelijke compactkeuken

1.1 Combisteamer

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Aansluitgegevens | 400V 20kW |  |
| Afm. Ca. (lxbxh) | 900x900x1050 mm |  |
| Capaciteit | 10 niveaus x 1/1 GN |  |
| Onderstel | Op open onderste, kopse kant dichtgelast Gesloten Mogelijkheid tot inschuiven 1/1 GN |  |
| Specificaties | Combinatie hete lucht/stoom Elektrisch Thermostatisch regelbaar Touchscreen met intelligente besturing (programmeerbaar) Reinigingsprogramma |  |
| Accessoires | Verrijdbaar ovenrek Transportwagen ovenrek Kerntemperatuurmeter |  |
| Kwaliteitsrange | Rational, Convoterm of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

1.2 Inductieplaat

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Aansluitgegevens | 400V >10kW |  |
| Afm. ca. | 800x700 |  |
| Specificaties | Drop in (binnen 1.6) 4 pits/zone met gelijkwaardige zone’s van 3,5 kW Thermostatisch regelbaar Goed reinigbaar |  |
| Kwaliteitsrange | MKN of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

1.3 Kooksysteem

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Aansluitgegevens | 400V 21kW |  |
| Afm. ca. | 1200x900x900 mm |  |
| Capaciteit ca. | 2x 25L |  |
| Frame | Op onderstel |  |
| Specificaties | Kerntemperatuur, handdouche, watervulinrichting, drukversie Kan koken, bakken en frituren tot 250 graden Celcius Veiligheids temperatuurbegrenzer Elektrisch Afvoer van kookvocht Geïntegreerd spuitpistool Intelligent kooksysteem Kantelbaar middels motorgedreven kanteling Deksel is geïsoleerd en voorzien van overdrukventiel met uitgebalanceerde veerscharnier |  |
| Kwaliteitsrange | Rational, Convoterm of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

1.4 Blastchiller (snelkoeler)

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Aansluitgegevens | 230V 1.5kW |  |
| Afm. Ca. bxdxh | 800x800x850 mm |  |
| Capaciteit | 5 of 6x 1/1 GN |  |
| Frame | Op onderstel |  |
| Specificaties | +70 graden Celcius naar 3 graden Celcius in 90 minuten (14 kg) Thermostatisch regelbaar Automatische ontdooing |  |
| Kwaliteitsrange | Gram of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

1.5 Koelkast

| Aantal | 1 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Aansluitgegevens | 230V 360W |  |
| Afm. ca. | 1400x800x2000 mm |  |
| Capaciteit ca. | 1350L |  |
| Specificaties | Dubbeldeurs Minimaal 4 draagroosters per kant Verlichting Luchtcirculatie met deurschakelaar Automatische ontdooiing Automatische lekwaterverdamping Afleesbare temperatuur Deur voorzien van geïntegreerde greep en doorkijk mogelijkheid |  |
| Kwaliteitsrange | Gram, Liebherr of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

1.6 Werkbank

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 3000x900x900-950 mm |  |
| Frame | Op poten Drop in inductieplaat links uitgelijnd Kopse kant dichtgelast Inclusief blokprofiel 2 niveaus voor opslag materialen |  |
| Kwaliteitsrange | levensduur bij intensief gebruik minimaal 20 jaar |  |

1.7 Werkbank

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 2000x900x900-950 mm |  |
| Frame | Op poten Kopse kant dichtgelast |  |
| Specificaties | Ruimte voor minimaal 5x 1/1 GN in één rek. Maximaal één rek. Goed reinigbare rekken Inclusief blokprofiel 2 niveaus voor opslag materialen |  |
| Kwaliteitsrange | levensduur bij intensief gebruik minimaal 20 jaar |  |

1.8 Handenwasgelegenheid

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 450x450 mm |  |
| Uitvoering | Wandbevestiging |  |
| Inclusief | 1/2” bladmengkraan met sensor |  |
| Kwaliteitsrange | levensduur bij intensief gebruik minimaal 20 jaar |  |

1.9 Stelling

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. lxbxh | 1400x400x1900 mm |  |
| Frame | Op stelpoten |  |
| Specificaties | In hoogte verstelbare schappen Legplanken Uitneembare kunststof glasvezel versterkte legborden Open uitvoering en afgestemd qua maatvoering ten behoeve van machinale reiniging Draagkracht per schap: 150 kg. 4 schappen boven elkaar Materiaalsoort staanders aluminium of glasvezelversterkt kunststof |  |
| Kwaliteitsrange | levensduur bij intensief gebruik minimaal 20 jaar |  |

# Compactkeuken

2.1 Planeetmenger

| Aantal | 1 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 600x800x1300 mm |  |
| Capaciteit | 40L |  |
| Specificaties | Op poten |  |
| Inclusief | Inregelbaar, meerdere programma’s Beschermkap Voorzien van noodstop Liftsysteem |  |
| Accessoires | Deeghaak Garde Mengkom |  |
| Kwaliteitsrange | Hobart, Bear of vergelijkbaar, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

2.2 Kooksysteem

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 1200x900x900 mm |  |
| Capaciteit | Minimale behoefte 100L, voorkeur voor 2 kookzone’s |  |
| Frame | Op poten |  |
| Specificaties | Kerntemperatuur, handdouche, watervulinrichting Kan koken, bakken en frituren tot 250 graden Celcius Veiligheids temperatuurbegrenzer Elektrisch Afvoer van kookvocht Geïntegreerd spuitpistool Intelligent kooksysteem Kantelbaar middels motorgedreven kanteling Deksel is geïsoleerd en voorzien van overdrukventiel met uitgebalanceerde veerscharnier |  |
| Kwaliteitsrange | Rational, Convoterm of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

2.3 Portioneermeubel

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Maximale breedte | 2100 mm |  |
| Capaciteit min. | Boven de koelbak (wandkoeling) voorzien van 2 hoog rekken geschikt voor 6x 1/1 GN-bakken dwars geplaatst |  |
| Specificaties | Afsluitbare vitrine (in de hoogte); Wandkoeling inclusief elektrisch rolluik (bediening vanuit de kast) tbv afsluiten wandkoeling en koelbak. Koeling 4-7 graden; relatieve luchtvochtigheid maximaal 50% Koelbak voorzien van geforceerde koeling t.b.v 5x 1/1 GN Aan te sluiten op mee te leveren separate koelinstallatie (koelvermogen (2500 Watt (bij T0=-10 graden Celcius), inclusief leidingwerk. Aggregaat wordt op ca. 50 meter afstand geplaatst. Inclusief bladdoorvoer. Sparing in blad t.b.v. bonnen 1/6 GN RVS beugel t.b.v. bonprinter In de onderbouw koellades 2x 2/1 GN koellade voorzien van 1 vaste steg (lichtlopend) in onderzijde meubel, Mogelijkheid tot afnemen binnenwerk (opklapbare verdamper) 2x WCD + datadoos in kast Stijgbuis naar plafond t.b.v. koelleidingen en techniek |  |
| Kwaliteitsrange | Groku of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 20 jaar |  |

2.4 Combisteamer

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Aansluitgegevens | 400V 20kW |  |
| Afm. Ca. (lxbxh) | 900x900x1050 mm |  |
| Capaciteit | 10 niveaus x 1/1 GN |  |
| Onderstel | Op open onderste, kopse kant dichtgelast Gesloten Mogelijkheid tot inschuiven 1/1 GN |  |
| Specificaties | Combinatie hete lucht/stoom Elektrisch Thermostatisch regelbaar Touchscreen met intelligente besturing (programmeerbaar) Reinigingsprogramma |  |
| Accessoires | Verrijdbaar ovenrek Transportwagen ovenrek Kerntemperatuurmeter |  |
| Kwaliteitsrange | Rational, Convoterm of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

2.5 Combisteamer

| Aantal | 2 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Aansluitgegevens | 400V 37kW |  |
| Afm. Ca. (lxbxh) | 900x900x1800 mm |  |
| Capaciteit | 20 niveaus x 1/1 GN |  |
| Specificaties | Combinatie hete lucht/stoom Elektrisch Thermostatisch regelbaar Touchscreen met intelligente besturing (programmeerbaar) Reinigingsprogramma |  |
| Accessoires | Inrijdbaar ovenrek Kerntemperatuurmeter |  |
| Kwaliteitsrange | Rational, Convoterm of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

2.6 Blastchiller (snelkoeler)

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 1000x1200 mm |  |
| Capaciteit | 60 kg |  |
| Frame | Op poten |  |
| Specificaties | +70 graden Celcius naar -18 graden Celcius Thermostatisch regelbaar Automatische ontdooing Compatible met inrijdbaar ovenrek (zie 2.5) |  |
| Kwaliteitsrange | Gram of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

2.7 Inductieplaat

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Aansluitgegevens | 400V >10kW |  |
| Afm. ca. | 800x700 |  |
| Specificaties | Drop in (binnen 2.10) 4 pits/zone met gelijkwaardige zone’s Thermostatisch regelbaar Goed reinigbaar |  |
| Kwaliteitsrange | MKN of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

2.8 Keukenmachine

| Aantal | 1 stuk |  |
| --- | --- | --- |
| Capaciteit c.a. | 6L |  |
| Specificaties | Tafelmodel Beschermkap Voorzien van noodstop Liftsysteem |  |
| Accessoires | Deeghaak Garde Mengkom |  |
| Kwaliteitsrange | Hobart, RobotCoupe, Bear of vergelijkbaar, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

2.9 Werkbank

| Aantal | 1 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 3000x900x900-950 mm |  |
| Frame | Op poten Kopse kant dichtgelast |  |
| Specificaties | Inclusief blokprofiel 2 niveaus voor opslag materialen |  |
| Kwaliteitsrange | levensduur bij intensief gebruik minimaal 20 jaar |  |

2.10 Werkbank

| Aantal | 1 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 1500x900x900-950 mm |  |
| Frame | Op poten Kopse kant dichtgelast Drop in inductieplaat links uitgelijnd |  |
| Specificaties | Inclusief blokprofiel 2 niveaus voor opslag materialen |  |
| Kwaliteitsrange | levensduur bij intensief gebruik minimaal 20 jaar |  |

2.11 Spoeltafel

| Aantal | 1 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 2200x900x900-950 mm |  |
| Frame | Zware constructie, stootbuffer op iedere hoek |  |
| Specificaties | 1 spoelbak/rechts uitgelijnd afmeting 500x500x300mm Inclusief achteropstand Inclusief kraan zware uitvoering Open onderstel Voorzien van waterkering |  |
| Kwaliteitsrange | levensduur bij intensief gebruik minimaal 20 jaar |  |

2.12 Werkbank

| Aantal | 1 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 1500x900x900-950 mm |  |
| Frame | Op poten Kopse kant dichtgelast |  |
| Specificaties | Inclusief blokprofiel 2 niveaus voor opslag materialen |  |
| Kwaliteitsrange | levensduur bij intensief gebruik minimaal 20 jaar |  |

2.13 Werkbank

| Aantal | 1 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 1500x900x900-950 mm |  |
| Frame | Op poten Kopse kant dichtgelast |  |
| Specificaties | Inclusief blokprofiel 2 niveaus voor opslag materialen |  |
| Kwaliteitsrange | levensduur bij intensief gebruik minimaal 20 jaar |  |

# Portioneerruimte

3.1 Portioneermeubel

| Aantal | 2 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Afmetingen ca. | 1100 mm diepte, 2100 mm breedte, 1956 mm hoogte |  |
| Capaciteit min. | Boven de koelbak (wandkoeling) voorzien van 2 hoog rekken geschikt voor 6x 1/1 GN-bakken dwars geplaatst |  |
| Specificaties | Afsluitbare vitrine (in de hoogte); Wandkoeling inclusief elektrisch rolluik (bediening vanuit de kast) tbv afsluiten wandkoeling en koelbak. Koeling 4-7 graden; relatieve luchtvochtigheid maximaal 50% Koelbak voorzien van geforceerde koeling t.b.v 5x 1/1 GN Aan te sluiten op mee te leveren separate koelinstallatie (koelvermogen (2500 Watt (bij T0=-10 graden Celcius), inclusief leidingwerk. Aggregaat wordt op ca. 50 meter afstand geplaatst. Inclusief bladdoorvoer. Sparing in blad t.b.v. bonnen 1/6 GN RVS beugel t.b.v. bonprinter In de onderbouw koellades 2x 2/1 GN koellade voorzien van 1 vaste steg (lichtlopend) in onderzijde meubel, Mogelijkheid tot afnemen binnenwerk (opklapbare verdamper) 2x WCD + datadoos in kast Stijgbuis naar plafond t.b.v. koelleidingen en techniek |  |
| Kwaliteitsrange | Groku of gelijkwaardig, levensduur bij intensief gebruik minimaal 20 jaar |  |

3.2 Lowerator

| Aantal | 5 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 990x520x1030 mm |  |
| Capaciteit | Totale capaciteit van 500 borden, 100 borden per lowerator (minimaal Ø 180-330 mm of vierkant 280x280 mm, maximale hoogte van 65 mm (bord + cloche is maximaal 65 mm) |  |
| Specificaties | Model afstemmen na gunning (parallel loopt aanbesteding servies) 2 stapelbuizen Voorzien van duwstang Stapelplateau opgehangen met instelbare veren Verrijdbaar middels zwenkwielen inclusief vergrendel mogelijkheid Voorzien van stoothoeken Volledig roestvrijstaal |  |
| Kwaliteitsrange | Rieber, Hupfer, mobile-containing, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

3.3 Lowerator

| Aantal | 5 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 990x520x1030 mm |  |
| Capaciteit | Totale capaciteit van 500 cloches (minimaal ca. 180-330 mm, maximale hoogte van 65 mm (bord + cloche is maximaal 65 mm) |  |
| Specificaties | Model afhankelijk van uitkomst aanbesteding servies 2 stapelbuizen Voorzien van duwstang Stapelplateau opgehangen met instelbare veren Verrijdbaar middels zwenkwielen inclusief vergrendel mogelijkheid Voorzien van stoothoeken |  |
| Kwaliteitsrange | Rieber, Hupfer, mobile-containing, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |

3.4 Lowerator

| Aantal | 5 stuks |  |
| --- | --- | --- |
| Afm. ca. | 990x520x1030 mm |  |
| Capaciteit | Totale capaciteit van 500 1/1 GN, 100 1/1 GN per lowerator indien capaciteit toereikend |  |
| Specificaties | 1 stapelbuis Voorzien van duwstang Stapelplateau opgehangen met instelbare veren Verrijdbaar middels zwenkwielen inclusief vergrendel mogelijkheid Voorzien van stoothoeken |  |
| Kwaliteitsrange | Rieber, Hupfer, mobile-containing, levensduur bij intensief gebruik minimaal 10 jaar |  |