Veiligheids- en Gezondheidsplan

Ontwerpfase

Voor de raamovereenkomst:

Onderhoud Asfaltverhardingen 2024-2025

in gemeente De Ronde Venen

Besteknummer 2023-03

Inhoudsopgave

- Projectgegevens

- Algemene V&G-risico’s die voortvloeien uit de omgeving van het project

- Algemene V&G-risico’s die voortvloeien uit het ontwerp

- Overleg over het V&G-plan

Hoofdstuk 1	PROJECTGEGEVENS

Omschrijving project:

Het project bestaat uit:

- Opbreken / frezen van asfaltverhardingen;

- Aanbrengen asfaltwapening

- Aanbrengen asfaltverhardingen;

- Opbreken en aanbrengen funderingslaag

- Aanbrengen funderingswapening en -doek

- Aanbrengen slijtlagen;

- Afdichten asfalt naden.

Adres en ligging van het project:

Adres / ligging:		Diverse locaties in gemeente De Ronde Venen.

Telefoon:			geen

Fax:			geen

Planning en uitvoeringsgegevens:

Aanvangsdatum raamcontract:				1 mei 2024

Duur raamcontract:						2 jaar met mogelijkheid tot

verlenging 2 x 1 jaar

Vermoedelijk maximum aantal werknemers (gelijktijdig):	nog onbekend

Vermoedelijk aantal (onder)aannemers:			nog onbekend

Namen en adressen van betrokken partijen:

a. Opdrachtgever

Naam:			De Ronde Venen

Team Binnendienst Openbare Ruimte (BOR)

Adres:			Postbus 250

Postcode/plaats:		3640 AG Mijdrecht

Contactpersoon:		Johan van Dam

Telefoon:			0297-291616

E-mail:			j.vandam@derondevenen.nl

Fax:			0297-291743

ONTWERPFASE

b. Ontwerpende partij				c. Bestekuitwerking

Naam:		N.v.t.				Naam:		  De Ronde Venen

Adres:						Adres:		  Postbus 250

Postcode/plaats:					Postcode/plaats: 3640 AG Mijdrecht

Contactpersoon:					Contactpersoon: Ap Verduijn

Telefoon:						Telefoon:	  0297-291616

E-mail:						E-mail:		  a.verduijn@derondevenen.nl

Fax:						Fax:		  0297-291743

d. V&G-coördinator ontwerpfase

Naam:		Idem opdrachtgever

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Fax:

UITVOERINGSFASE

e. Opdrachtnemer					f. V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam:		nog niet bekend		Naam:			nog niet bekend

Adres:						Adres:

Postcode/plaats:					Postcode/plaats:

Contactpersoon:					Contactpersoon:

Telefoon:						Telefoon:

E-mail:						E-mail:

Fax:						Fax:

g. Directievoerder UAV

Naam:		De Ronde Venen

Team Binnendienst Openbare Ruimte (BOR)

Adres:		Postbus 250

Postcode/plaats:	3640 AG Mijdrecht

Contactpersoon:	nog niet bekend

Telefoon:		0297-291616

E-mail:

Fax:		0297-291743
HOOFDSTUK 2	ALGEMENE V&G-RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OMGEVING VAN

HET ONTWERP

(of vice versa, dus risico’s voor de omgeving)

| Omgevingsfactor | Risico / oorzaak | Suggesties voor maatregelen |
| --- | --- | --- |
| Bestaande onder- en bovengrondse leidingen | R: Explosie/brand/ electrocutie O: Werkzaamheden nabij Nutsleidingen | KLIC-melding; instructie; graven van proefsleuven, toezicht door nutsbedrijven |
| Verkeerssituatie / verkeersvoorzieningen | R: Aanrijdingsgevaar O: Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden | Afzettingen conform publicatie CROW 96b. PBM’s gebruiken |
| Belendingen | R: Aanrijdingsgevaar O: Geen deugdelijke afzettingen of vooraankondigingen. | Werkterrein goed afzetten Goede vooraankondigingen. |
| Beperkt terrein / speciale bouwplaatsvoorzieningen | R: Vallende voorwerpen; overrijding; beklemming O: Boven elkaar werken; elkaars werk beïnvloeden | Planningen goed op elkaar afstemmen door overleg; PBM’s gebruiken |
| Lawaai en trillingen | R: Gehoorbescherming O: Lawaai van machines | Gehoorbescherming; beperking geluidsniveau van machines |
| Toxische stoffen / milieu | R: Vergiftiging / verstikking O: Werken met chemicaliën | Instructie; PBM’s gebruiken; zorgen voor wasmogelijkheden |

HOOFDSTUK 3	ALGEMENE V&G-RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONTWERP

| Hoofdactiviteit | Risico / oorzaak | Suggesties voor maatregelen |
| --- | --- | --- |
| Alle werkzaamheden bovengronds | R: Aanrijdingsgevaar vallen in ontgraven cunetten O: Elkaars werk beïnvloeden | Planningen goed op elkaar afstemmen door overleg PBM’s gebruiken |
| Alle werkzaamheden | R: Ongeval / lichamelijk letsel O: Onvoldoende werkruimte, onvoldoende zichtbaar- heid werknemers R: Gehoorbeschadiging O: Lawaai van machines | Zo min mogelijk opslag materialen en grond op werk. Geen grote gronddepots op werk. Gehoorbescherming Beperking geluid machines |
| Grondwerk | R: Instortingsgevaar O: Ontgraving / instand houden cunetten R: Explosie/brand/electrocutie O: Werkzaamheden nabij kabels en leidingen. | Ontgraven onder veilige taluds KLIC-melding; instructie; graven van proefsleuven; toezicht door nutsbedrijven; afdekken kabels en leidingen op einde werkdag |
| Funderingslagen | R: Lichamelijk letsel O: Materieel, werkverkeer, Stofvorming | Werkinstructie, PBM’s gebruiken, bevochtigen oppervlak. |
| Verharding | R: Rugklachten O: Gewicht van bestratings- materialen R: Wegspringend materiaal en vrijkomend (kwarts)stof O: Freeswerk / zaagwerk R: Inademen teerhoudende stofdeeltjes O: Vrijkomen teerhoudende stofdeeltjes bij frezen | Machinaal aanbrengen materialen; met meerdere personen gelijktijdig tillen PBM’s gebruiken; nat frezen / zagen Vooraf onderzoeken op te breken of te frezen asfalt op teerverontreiniging. Nat frezen zodat stofvorming wordt voorkomen. PBM’s gebruiken (halfgelaat / aistream met P2 filter en handschoenen). Cabines gesloten houden Markeren verontreinigde vakken Voorlichting over teer Transport in dichte laadbakken Laadkleppen sluiten |
| Verkeersmaatregelen | R: Aanrijdingsgevaar O: Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden | Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM’s gebruiken |

| Hoofdactiviteit | Risico / oorzaak | Suggesties voor maatregelen |
| --- | --- | --- |
| Werk algemene aard | R: Onveilige werksituatie O: Gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden R: Vallen in ontgraven cunetten O: Voorbijgangers letten niet op. | Overleg met uitvoerende partijen; Werkzaamheden niet gelijktijdig op dezelfde plaats uitvoeren (planning) Afzettingen; overleg met belanghebbenden |

HOOFDSTUK 4	OVERLEG OVER HET V&G PLAN

| Naam vergadering | Frequentie | Deelnemers | Notulen door |
| --- | --- | --- | --- |
| Coördinatievergadering | 1x per vier weken Per deelopdracht 1x vooraf aan start werkzaamheden. | - V&G coördinerend aannemer - Aannemers - Bouwdirectie (toehoorder) - Genodigden (op uitnodiging) | V&G coördinerend aannemer |
| Bouwvergadering | 1x per twee weken | - Bouwdirectie - Aannemer - Genodigden (op uitnodiging) | Bouwdirectie |

Op basis van het raamcontract is het de verwachting dat deelopdrachten verstrekt worden met een uitvoeringsduur van maximaal 2 weken per deelopdracht. Dit is de reden waarom gekozen is voor het per deelopdracht vooraf houden van de coördinatievergadering en bouwvergaderingen doorgestreept zijn.

Vaste agendapunten

Coördinatievergadering

- Concretisering V&G plan ontwerpfase

- Naleving van V&G plan uitvoeringsfase door partijen (waarnemingen, inspectieronden door V&G coördinator en leidinggevenden van aannemers, rapportage, V&G deskundigen en Arbeidsinspectie)

- Eventuele ongevallen en incidenten

- Voorlichting van werknemers

- Eventuele nieuw ontstane risico’s

- Genomen of te nemen maatregelen

- Actualiseren V&G plan

- Aanvullen / wijzigen van V&G dossier

Bouwvergadering

De V&G coördinator uitvoeringsfase geeft een resumé van het in de coördinatievergadering besprokene en neemt zonodig actie (acties vastgelegd in notulen).