## Type ongewenst speeltoestellen / speelaanleidingen

Bijlage bij SPL-VO-SP1 Ontwerp veilige, vandalismebestendige speelvoorzieningen met een valbestendige ondergrond. ‘’.

Binnen ROK Spelen in Tilburg 2025-2028

De volgende speelobjecten zijn in principe ongewenst in een speeltuin in de openbare ruimte.

- Zandbak: gezien het onderhoudsniveau is het niet te waarborgen dat het zand vrij is van oa uitwerpselen, dit brengt een gezondheidsrisico met zich mee.

- Waterspeeltuin: naast de hoge aanlegkosten vanwege diverse technische en veiligheidsaspecten is het langdurig onderhoud zeer kostenverhogend. Daarnaast is het er een gezondheidsrisico wanneer gespeeld wordt met water.

- Trampoline's: er is een beperkt aantal leveranciers die grondtrampolines aanbiedt, maar deze zijn kostbaar, lastig in onderhoud en hebben een verhoogd risico op ongevallen.

- Bolderen/klimmuur: niet geschikt voor de openbare ruimte, wordt ook niet aangeboden door regulier leveranciers.

- Rioolbuis: alleen toepassen in een heel specifiek 'natuurlijk spelen' speeltuin. Extra aandacht vooraf op goedkeuring Tüv Nederland, AIB Vincotte of Keurmerkinstituut.

- Kinderen mogen zelf hutten bouwen met gevonden natuurlijke materialen, zoals takken en stammen. Niet-natuurlijke materialen, zoals betonbanden en pallets leveren een risico op en moeten worden opgehaald door de aannemer om af te voeren.

De volgende aanwijzingen gelden mbt de ondergronden:

- Er worden geen rubber tegels toegepast in de openbare ruimte.

- Er wordt geen houtchips of naaldhoutschors toegepast in de openbare ruimte.

- Naast een valzandondergrond mag geen halfverharding worden toegepast. Als er zand op de halfverharding komt dan vervuilt de halfverharding en ontstaat er sneller onkruid.

De volgende sporten passen alleen op specifieke plekken waar de bijbehorende doelgroep (oudere jeugd/volwassenen/ouderen) ook gepast en aangetoond is:

- Free running en obstacle parcours

- Calisthenics

- Fitness