V&G plan Infra inclusief de inventarisatie van de risico’s, de projectorganisatie en -informatie van de aannemer (zie deel A, B en C)

| Omschrijving van het project (geef duidelijk aan wat de scope en de context is, denk aan werkzaamheden, omgeving, e.d.) | Controleren, inspecteren en herstellen van vloeistofdichte voorzieningen | Dit V&G plan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan welke documenten van toepassing zijn geweest): |
| --- | --- | --- |
| Projectnaam | Herstel vloeistofdichte voorzieningen inc. Keuringen 2025-2029 Landelijk | Bestek RAW Raamovereenkomst |
| Projectnummer | 33518 |  |
| Naam interne adviseur V&G/VGCO-er betrokken bij dit project | J.Rooijens |  |
| Geplande datum aanvang bouw en oplevering | 01-01-2025 – 31-12-2029 |  |
| Vermoedelijk aantal (onder)aannemers | (door aannemer) |  |
| Artikel 2.27 Melding Bouwwerk | Criteria | Van toepassing |
| Is het project meldingsplichtig? | Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats | nee |
|  | Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen) | nee |
| Artikel 2.30 Opstellen V&G Dossier | Criteria | Van toepassing: |
|  | ☐ Bij aanleg of totale aanpassing opstellen overeenkomstig model C V&G-dossier. | Niet van toepassing |

* =  verplicht in te vullen alvorens in te dienen bij Projectenberaad

| Definitiefase |  | Ontwerpfase |  |  | Restrisico’s |  | Maatregelen in de uitvoering |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld door (naam): |  | Opgesteld door (naam): | J.Rooijens |  | Opgesteld door (naam): | J.Rooijens | Opgesteld door de veiligheidskundige (HVK) van de aannemer: |  |
| Functie | [vul in*] | Functie | VGCO |  | Functie | VGCO | Naam: |  |
| Datum |  | Datum | 24-06-2024 |  | Datum | 24-06-2024 | Datum: |  |
| Review door (naam): |  | Review door (naam): | M. Bakker | Review door (naam): |  | M. Bakker | Review door (naam): |  |
| Functie |  | Functie | projectleider | Functie |  | projectleider | Functie |  |
| Datum |  | Datum | 01-07-2024 | Datum |  | 01-07-2024 | Datum: |  |

*=Projectmanager/-leider van RVB of VGCO van contractant

Deel A: Inventarisatie risico’s van het project.

| Vergewissen in het ontwerp |  |  |  | Vergewissen in de uitvoeringsfase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risico’s en aanpak |  |  |  |  |
| Definitiefase/Initiatieffase Inventariseer projectspecifiek de situatie en geef aan of het risico met de genoemde effecten aanwezig is. Vul de effecten eventueel aan. Maak bij Defensie projecten ook gebruik van de VOA. | Vervolg inventarisatie Geef in deze kolom aan waarom het voornoemde risico niet van toepassing is. | Ontwerpfase Binnen het kader van de vergewisplicht moet te allen tijde door het ontwerpteam aangegeven worden welke BTO* keuzes op basis van de AH**-strategie in deze fase zijn gemaakt, onder andere door raadpleging van genoemde bronnen, om de in de vorige kolom aangeven van toepassing zijnde risico’s ‘weg te ontwerpen’. Lukt ‘wegontwerpen’ niet dan moet hier de onderbouwing staan voor de gemaakte keuzes en in de volgende kolom eventueel het restrisico. | Restrisico’s In deze kolom worden de restrisico’s aangegeven. | V&G maatregelen in de uitvoering Hier vult de aannemer de V&G maatregelen in op het restrisico/de restrisico’s. |
| 1. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de gebruikers van de publieke ruimte en directe omgeving. Overleg in deze fase met de commandant van het Defensieterrein en indien van toepassing het bevoegd gezag. Voetgangers en fietsers/overig verkeer worden bijvoorbeeld gehinderd door: (in- en uit) rijdend bouwverkeer (aanrijdgevaar); laden/lossen; lawaai; stof; wegketsende materialen in de directe omgeving. Hierdoor ontstaat: - Aanrijdgevaar - Vallende lasten - Wegketsende materialen - Vallen in sleuven - .. - .. Vul de 5 vragen van de risicomatrix in. | Niet van toepassing omdat: het afgesloten ruimtes zijn of voorzieningen op afgesloten defensieterrein |  | geen |  |
| - 2. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de aangrenzende gebouwen/kunstwerken en terreinen door: - Ontgravingen (bijvoorbeeld naast een fundering) - Fundatie - Sloop - Verlaging waterstand - .. Hierdoor ontstaat: - Verzakking fundering - Instabiliteit fundering - Verzakking wegen/rioleringen/K&L - Schade aan en/of instabiliteit van bomen - .. | Niet van toepassing omdat: het betreft kleinschalige herstelwerkzaamheden o fkleinschalige nieuwebouw waar niet diep in de grond geroerd wordt. |  | geen |  |
| 3. Het terrein/gebouw/de locatie blijft in gebruik tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Gespreksverslag met gebruiker over beperking, moet mee worden gestuurd met dit V&G plan tijdens indiening PID. Hierdoor ontstaat: - Blootstelling aan stof, lawaai - Onveiligheid door uitval beveiligingen zoals bewaking, brandalarmering - Trillingen - Uitval van terreinverlichting - .. | Niet van toepassing omdat: | object en gebouwbeheerders worden in voortraject geïnformeerd middels een concept planning en aansluitend een gedetailleerde planning. ON heeft de verplichting om zich te melden bij de gebouwbeheerder waarmee er lokaal vervolg afspraken worden gemaakt. | Tijdsfactor tussen planning en daadwerkelijke uitvoering. |  |  |
| 4. De uitvoeringstijd is niet realistisch. Hierdoor ontstaat: - V&G-aspecten raken op de achtergrond door te korte doorlooptijd in zowel het ontwerp- als ook de uitvoeringsfase. - .. | Niet van toepassing omdat: Planning in overleg afgestemd. Geen tijdsdruk |  | geen |  |  |
| 5. De toegang en bereikbaarheid van de projectlocatie voor de aannemer en hulpdiensten tijdens de uitvoering maar ook ingeval van vluchten vanwege een calamiteit worden belemmerd. Hierdoor ontstaat: - Onveilige werkhoudingen - Geen/niet op tijd hulp kunnen bieden - .. | Niet van toepassing omdat: | Geëlimineerde risico’s: tot een minimum beperkt. ON heeft de verplichting om zich te melden bij de gebouwbeheerder waarmee er lokaal hierover afspraken worden gemaakt. | geen |  |  |
| 6. Er is niet voldoende ruimte voor de inrichting van een bouwplaats en dus ruimte voor opslag van materialen en opstelling van materieel. Hierdoor ontstaat: - Aanrijdgevaar op en buiten de bouwplaats/locatie - Publiek en gebruiker komen in aanraking met materialen - Inklimrisico bij opstelling tegen gevel gebouw - Onveilige opslag van materiaal (bijv. te hoog opgestapeld) - .. | Niet van toepassing omdat:betreft kleinschalig werk waar geen opslag voor nodig is. |  | geen |  |  |

| 7. Er zijn gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen. Hierdoor ontstaat: - Bedwelming door toegepaste (vluchtige) stoffen, dampvorming en/of chemische reacties met andere stoffen - Huidaandoening door contact met (gevaarlijke) stoffen of biologische agentia. - Gezondheidsschade op korte en lange termijn door inademing DME, houtstof, kwartsstof, biologische agentia verfstof* of tijdens het werk toegepaste middelen - Vergiftiging - Oxidatie - Brand - .. * Op voorhand wordt geen onderzoek verricht naar potentieel gevaarlijke stoffen in bestaande verven en coatings, aangezien is bewezen dat dit praktisch niet uitvoerbaar is en onvoldoende betrouwbare informatie oplevert. | Niet van toepassing omdat: | Risico’s: in bepaalde werkplaatsen en wasplaatsen is mogelijk een risico doordat daar hoogenergetische bewerkingen van bestaande verflagen hebben plaats gevonden Bij controles en inspecties is er mogelijk omgevingslawaai Bij herstelwerkzaamheden is er mogelijk omgevingslawaai, vrijkomende stoffen zoals kwartsstof en 2-componentige voegvullingsmassa - Acties: Inventariseren en PBM toepassen | Restrisico’s: in bepaalde werkplaatsen en wasplaatsen is mogelijk een risico doordat daar hoogenergetische bewerkingen van bestaande verflagen hebben plaats gevonden Bij controles en inspecties is er mogelijk omgevingslawaai Bij herstelwerkzaamheden is er mogelijk omgevingslawaai, vrijkomende stoffen zoals kwartsstof en 2-componentige voegvullingsmassa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Er is wel asbest in funderingspuin, verharding, leidingen/riolering aanwezig. Inventarisatie door een adviseur Asbest, zie voorblad. Hierdoor ontstaat: - Ongewild in aanraking komen met asbest/-stof - .. | Niet van toepassing omdat: | - In sommige werkplaatsen is eerder met asbest gewerkt. Dit is in kaart gebracht . Locaties die mogelijk verdacht zijn worden niet betreden en daar worden geen werkzaamheden door meer verricht | geen |  |  |

| 9. Er zijn meerdere aannemers gelijktijdig aanwezig en werkzaam die samenlooprisico’s veroorzaken. Hierdoor ontstaat: - Onveilige situaties - Storing planning - .. | Niet van toepassing omdat: | Risico’s: werkzaamheden door derden op en/of in de nabijheid van vloeistofdichte voorzieningen | restrisico’s: werkzaamheden door derden op en/of in de nabijheid van vloeistofdichte voorzieningen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Er worden werkzaamheden verricht aan de constructie van het kunstwerk. Hierdoor kan het volgende ontstaan: - Instabiliteit en gevaar voor bezwijken - .. | Niet van toepassing omdat: er niet op hoogte wordt gewerkt |  | geen |  |  |
| 11. In de nabijheid van de hijs- en graafwerkzaamheden zijn K&L, OOO (NGE’s) aanwezig die geraakt kunnen worden. Hierdoor kan het volgende ontstaan: - Elektrocutie - Brand - Ontploffingsgevaar - Uitval beveiligings-installaties - Inkalven door verschuiven van grond in sleuven. | Niet van toepassing omdat: | Voorafgaand een uitvoeringsontwerp een verkenning bodem (ooo en milieuhygienisch ) en KLIC orientatiemelding uitzetten | geen |  |  |
| 12. De technische ruimtes, kruipruimtes van de kunstwerken/pompputten/waterkel-ders en overige beslotenruimtes zijn niet veilig te bereiken en er kan niet veilig in gewerkt worden. Hierdoor ontstaat gevaar voor: - Beknelling - Bedwelming - Verdrinking - Vallen - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Risico’s: werkzaamheden vinden ook plaats op vliegbases (o.a. hydrazine alarm), magazijnen en munitiedepots, brandstofdepots Acties: In contract bepalingen hiervoor opnemen. ON heeft de verplichting om zich te melden bij de gebouwbeheerder waarmee er lokaal hierover afspraken worden gemaakt. | geen |  |  |
| 13. In de onderhoudsfase kunnen aan installaties, verlichting e.d. niet veilig worden gewerkt. Hierdoor ontstaat gevaar voor: - Vallen - Beknellen - .. | Niet van toepassing omdat: we werken niet aan installaties |  | geen |  |  |
| 14. Sloopwerkzaamheden (bijvoorbeeld van kunstwerken) kunnen niet veilig worden uitgevoerd. Van toepassing omdat: - Er niet genoeg werkruimte is - Geen constructietekeningen aanwezig zijn - Het kunstwerk niet asbest-vrij is - .. Hierdoor ontstaat gevaar voor: - Omgeving/publiek - Geraakt worden door vallende onderdelen - .. - .. | Niet van toepassing omdat: | Als er vloeren gesloopt gaan worden zal dit in een apart uitvoeringsontwerp uitgedacht gaan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met werkruimte en benodigde inventarisatie van de omgeving (asbest, K&L, ooo) | geen |  |  |
| 15. Zijn er bijzondere risico’s? Geef aan welke (kunnen meerdere risico’s zijn): - .. - .. Hierdoor ontstaat gevaar voor: - .. - .. | Niet van toepassing |  | geen |  |  |

# * BTO keuzes; Bouwkundige, Technische en Organisatorische keuzes.

** AH; Arbeidshygiënische strategie

Deel B en C: V&G projectorganisatie en -informatie van de aannemer op basis van artikel 2.28 van het Arbobesluit.

## Deel B: Betrokken partijen

### 1.Projectfase Ontwerp [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf

Postbus/Adres	: postbus 16169

Postcode/Plaats	: 2500 BD DEN HAAG

Contactpersoon	: M. Bakker

Telefoon	   : 06-27888682

E-mail	: michel.bakker2@rijksoverheid.nl

2.V&G-coördinator ontwerpfase [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Telefoon	:

E-mail	:

3.Ingeschakelde V&G-deskundige

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Telefoon	:

E-mail	:

### 4.Projectfase Uitvoering

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

5. V&G-coördinator uitvoeringsfase

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

6. Onderaannemer(s)

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.28

| Artikel 2.28, lid | Inhoud lid | Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert |
| --- | --- | --- |
| 2e | De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend. |  |
| 2f | De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen |  |
| 2g | De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. | De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan]. Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan]. |

Deel C: Aanvullende informatie over V&G organisatie van de aannemer

| Aandachtsgebied | Organisatorisch maatregelen | Documenten |
| --- | --- | --- |
| V&G-coördinatie |  |  |
| Incidentenafhandeling |  |  |
| BHV |  |  |
| Follow up op basis van artikel 2.28 lid 2e |  |  |