# Bijlage 3: Programma van Eisen

Communicatie

Gedurende de gehele looptijd van het project dienen veranderingen te allen tijde overlegt worden met opdrachtgever.

Bouwplaatsvoorziening:

- Aannemer dient een voorstel te maken over tijdelijke bouwplaatsvoorziening die in overleg met beheerder van de facilitaire dienst en de projectleider van deze casus van de Gemeente Tynaarlo worden vastgesteld.

Sloopwerk:

Het slopen en afvoeren en eventueel hergebruiken van de bestaande:

- Alle dakbedekkingslagen

- Alle dakbedekkingslagen ter plaatse van de dakranden

- Alle afdekkappen ter plaatse van de dakranden

- Dakbedekkingslagen ter plaatse van dakdoorvoeren/dakopstanden

- Alle houten terrassen inclusief hekwerken

Bouwafval (zo goed als mogelijk) scheiden op werkterrein

Afhankelijk van nieuwe situatie:

Gedemonteerde materialen afvoeren, reinigen en/ opslaan t.b.v. gedeeltelijk hergebruik in de nieuwe situatie.

Dakopbouw/brandluiken:

Demontage en plaatsen van nieuwe geïsoleerde dak brandluiken (dakvlak 2).

Demonteren en (her)plaatsen  van de bestaande balkons ter hoogte van de B&W kamer op de 2e verdieping (dakvlak 1) zuidelijk georiënteerd, en kantine aan de noordzijde welke met 5 meter zal moeten worden verlengt naar het noorden.

Voor de balkons:

Beoogd gebruik: Balkonvloeren

Materiaal: Antraciet composiet (drainage)tegels op dragers.

Oppervlaktebehandeling: antislip

Conditiemeting op afstand door middel van  ingewerkte sensoren en ondersteunende software welke lekkage, schades en vervuiling op het dak signaleert.

Timmerwerk:

Beoogd gebruik: verhoging opstanden oid

Houtsoort: Europees vuren.

Kwaliteit (klasse): C18

Vochtgehalte (%): 20.

Bewerking: geschaafd.

Verduurzaming (methode): geïmpregneerd.

Oppervlaktebehandeling: zaagvlakken gronden

Isolatie

Alle isolatiemateriaal droog opslaan en verwerken en zodanige maatregelen treffen, dat tijdens en na applicatie vochtinsluiting is uitgesloten.

Type isolatie

DAKISOLATIE, PIR-SCHUIMPLAAT (NEN_EN 13165:2012+A1:2015)

Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 6

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s1,d0

Cachering: tweezijdig aluminium

Eventueel opplussen huidige bestaande dakbedekking om aan juiste Rd-waarde van energieneutraal te voldoen.

Verwerking isolatieplaten

De dakisolatieplaten verwerken conform een door de fabrikant opgesteld legplan met bevestigingsvoorschriften.

Per dag niet meer isolatie aanbrengen dan door een (nood)bedekking waterdicht gemaakt kan worden. De gevolgschade van (hieruit voortvloeiende) lekkages zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Luchtdichtheid

| Klasse | Volume in m3 | Maximale Qv10 | Qv10/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 (Goed) | >500 | 80 | 0.3 – 0.6 |

Met de luchtdoorlatendheid (aangeduid met qv;10) wordt bedoeld ‘de luchtvolumestroom

(qv) die ontstaat via de kieren en naden die zich in een gebouw bevinden, bij een drukverschil van 10 Pascal’ (uitgedrukt in dm3/s of m3/s). Met andere woorden: dit is de ongewenste luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die op een andere manier ontstaat dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen.

Dakbedekking

Afschot

De vrijkomende onderconstructie controleren op afschot, vlakheid, gaafheid en geschiktheid, waar nodig repareren en onjuist afschot corrigeren.

Berekeningen:

De berekening van alle dak zones m.b.t. windbelasting en bevestigingsmiddelen dient door inschrijver te worden uitgevoerd. Extra benodigde bevestigingen dienen door de inschrijver zonder verrekening aangebracht te worden aangebracht.

Type dakbedekking:

Gezien de detaillering zijn er meerdere types dakbedekkingen mogelijk.

Het dak dient wel met een hetzelfde type dakbedekking te worden uitgevoerd.

Mechanische bevestiging en door- en afvoeren opstanden, daklichten, balkonbevestigging en brandluiken dienen zorgvuldig te worden in gewerkt.

TPO (Thermoplastische Poly Olefine) 2,0 mm dakbedekking kleur: Licht

EPDN dakbedekking

Bitumineuze dakbedekking

PVC dakbedekking

Verwerking materialen en uitvoering detaillering moet geschieden overeenkomstig de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant/leverancier.

Vegetatiedak

Type en uitvoering zoals de voedingsbodem, beplanting, looppaden en grindstroken nader door de aannemer verder uit te werken e.e.a. ter goedkeuring van de opdrachtgever. Tevens dient de aannemer een voorlichting te verzorgen hoe e.e.a. er uit komt te zien en hoe het vegetatiedak te onderhouden met een pva.

Valbeveiliging:

De valbeveiliging op de dakvlakken uitvoeren (aanpassen/upgraden) zodat deze voldoet aan de huidige eisen nader door de aannemer uit te werken. Tekeningen valbeveiliging bespreken met inschrijver aanbesteding PV-panelen.

Dakdoorvoeren

Een stelpost opnemen in de begroting voor het leveren en aanbrengen van 10 stuks nieuwe doorvoeren t.b.v. de kabels van de PV installatie op dakvlakken.

Positie en aantal nader te bepalen door de opdrachtgever.

Waar mogelijk dient hergebruik van bestaande dakdoorvoeren/Pluvia op gelijke positionering en dakbedekking opnieuw aanwerken.

Brandluiken

Voor de bestaande brandluiken een stelpost opnemen in de begroting voor het leveren en aanbrengen van 5 stuks nieuwe geïsoleerde brandluiken op dakvlak 2, gelijke positionering en dakbedekking opnieuw aanwerken.

Muurafdekkers en dakranden

Bestaande dakrandprofielen en muurafdekkers tijdelijk verwijderen en opnieuw monteren

nadat de dakbedekking is vervangen. Ontbrekende en of beschadigde onderdelen vervangen door nieuw, in overleg met opdrachtgever.

Garanties

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Dakbedekkingen:

- De garantie omvat een juiste aanbreng en de waterdichtheid van de dakhuid.

- te garanderen door: de fabrikant/leverancier en de aannemer.

- Minimale periode: 10 jaar

Vegetatiedak:

- De garantie omvat alle uitvoering- en/of aanbrengfouten voor een goede werking van de laagbouw en natuurlijke begroeiing.

- te garanderen door: de fabrikant/leverancier en de aannemer.

- Minimale periode: 10 jaar

Sensoren:

- De garantie omvat alle uitvoering- en/of aanbrengfouten voor een goede werking van de communicatie van de sensoren.

- te garanderen door: de fabrikant/leverancier en de aannemer.

- Minimale periode: 10 jaar

Brandluiken:

- Natuurlijke ventilatie en rook- en warmte afvoersysteem welke aan de NEN-EN 12101-2 voldoet.

- Uit te voeren met 3-dubbel isolatieglas te gebruiken (max 50mm, 60 kg/m²) met de huidige verlichting ingewerkt in de sparing om de trappengalerij uit te lichten.