# Instructies verhardingsmutatieformulier

Doel verhardingsmutatieformulier

Het verhardingsmutatieformulier dient ingevuld te worden voor een exacte overdracht van de uitgevoerde maatregelen aan de verhardingen. De locaties van de maatregelen worden omschreven op basis van de kilometrering.

Instructies voor het invullen

Invullen moet in het volgende Excel bestand: “Verhardingsmutatieformulier -v2”

In te vullen waarden

Alleen de lichtblauwe vakken die van toepassing zijn voor het uitgevoerde project dienen ingevuld te worden. Is er slechts een deklaag vervangen dan is het dus niet nodig om de kolommen omtrent tussen-, onderlagen, funderingen, zandbed, etc. in te vullen. De witte cellen dienen niet ingevuld te worden.

Volgorde van invullen

Het bestand dient van links naar rechts ingevuld te worden. Sommige meerkeuzelijsten worden namelijk pas zichtbaar na het invullen van de voorgaande cel. Bijvoorbeeld: de keuzelijst “type deklaag” wordt pas zichtbaar na het invullen van de waarde “deklaag” in kolom “BouwdeelDeklaag”.

Wegvakcodes

Elk weggedeelte (km van tot) dat is opgebouwd uit dezelfde verhardingsconstructie kan in 1 regel opgeschreven worden. De wegvakcodes en omschrijving zijn terug te vinden in het werkblad “keuzelijstjes”.

“Bouwdeel-”  kolommen

De “Bouwdeel-” kolommen zijn bedoeld om aan te geven om welk bouwdeel het gaat. Als er informatie ingevuld kan worden over een tussenlaag, is het nodig om eerst de waarde tussenlaag in te vullen in de kolom “BouwdeelTussenlaag”.

“BouwdeelDeklaag”

Is er bij de deklaag sprake van een betonverharding, elementenverharding of asfaltlaag op een kunstwerk dan kan dit ingevuld worden in de kolom “BouwdeelDeklaag”. De meerkeuzelijsten voor verschillende types kan dan ingevuld worden in de kolom “TypeDeklaag”.

Toevoegen van een waarde aan de keuzelijstjes

Mocht een waarde/gegeven niet beschikbaar zijn tussen een keuzelijstje, dan kan deze eventueel toegevoegd worden in het werkblad “Keuzelijstjes”. Door hier onderaan op te klikken verschijnen alle keuzelijstjes van het Excel bestand. Door de waarde onder de tabel in te voegen, wordt deze opgeslagen in het keuzelijstje.

Voorbeelden

In het voorbeeldbestand (Verhardingsmutatieformulier -v2 - met voorbeelden) zijn vijf verschillende maatregelen omschreven in een fictief project. De volgende voorbeelden worden beschreven:

- Regel 1 omschrijft de maatregel waar een gehele constructie van de hoofdrijbaan as (= rijbaanbreed) is vervangen of gereconstrueerd vanaf km 0,000 t/m km 1,50;

- Regel 2 omschrijft het vervangen van een deklaag en tussenlaag van de hoofdrijbaan as van km 1,500 t/m km 2,000

- Regel 3 omschrijft het vervangen van een hoofdrijbaan op een viaduct inclusief membraam vanaf km 2,325 t/m 2,395

- Regel 4 omschrijft de nieuwbouw van een bushalte van km 1,250 t/m km 1,350

- Regel 5 omschrijft het vervangen van de elementenverharding van een parkeerstrook vanaf km 1,750 t/m km 1,870

- Regel 6 omschrijft het onderhoud inclusief coating aan een fietspad aan één zijde van km 2,750 t/m 2,800