Handreiking voor gebruik

Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel voor de ontdoener om te komen tot een compleet onderzoek op en aanlevering van vrijkomend asfalt conform het gestelde in de eerste alinea van § 7.1.1 van BRL 9320. Bij elke stap is aangegeven wie wat dient te doen.

De wegbeheerder / opdrachtgever van het aan te bieden asfalt is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het onderzoek conform CROW publicatie 210 (juni 2015).

Elke partij asfaltgranulaat - geleverd aan een asfaltcentrale die werkt onder BRL 9320 - zal voorzien moeten zijn van een rapportage’, inclusief alle bijlagen (zoals tekeningen en onderzoeksgegevens van boorkernonderzoek) waaruit blijkt dat de onderzoeksprocedure voor het onderzoek naar het PAK-gehalte is uitgevoerd conform het gestelde in paragraaf 7.1.1 van BRL 9320. In principe worden de stappen gevolgd zoals beschreven in CROW publicatie 210 (juni 2015), protocollen 1,2,4 en 5.

Samenvatting t.b.v. de ontvanger:

| Stap |  |  | Rapportage | Inhoud | Akkoord? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ja | nvt |  |  |
| Protocol 1 - Voorbereiding |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Rapportage voorbereiding | - tekening/ lijst(en), incl. rijstroken en kilometrering - bijzondere weggedeelten - indeling weggedeelten (l*b*d) - gegevens contactpersoon wegbeheerder - beschrijving terreininspectie (wie/ wanneer, evt. foto’s) |  |  |  |  |
| Protocol 2 – Opstellen boorplan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Rapportage boorplan | - positie (lengte, breedte) op tekening/ per vak - unieke, eenduidige codering - rijstrook: 50% in rijspoor, 50% tussen/ buiten rijspoor |  |  |  |  |
| Protocol 4 – Boorkernanalyse op aanwezigheid PAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Rapportage boorkernanalyse |  |  | per boorkern: - laagdikte en cumulatieve. Laagdikte per laag: - asfaltmengselgroep, -soort en-type - resultaten PAK-detector - aantal analyses per onderzoeksvak - samenstelling (meng)monsters - analyseresultaten per (meng)monster - afbakening onderzoeksvakken - ligging teerhoudende/ teervrije asfaltlagen per onderzoeksvak - berekening vrijkomende hoeveelheden per onderzoeksvak |  |  |  |  |
| Protocol 5 – Beoordelen onderzoek en opstellen frees- en schollenplan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Opstellen frees/ schollenplan |  | - maak tekening hoe verschillende partijen te verwijderen - duidelijke maatvoering alle vakken - aangeven teervrij/ teerhoudend voor vrijkomende partijen - aangeven actie(s) bij onverwacht frezen teerhoudend |  |  |  |  |

Asfalt waarbij de rapportages van Protocol 1, 2, 4 en/of 5 ontbreken,

wordt niet geaccepteerd door een asfaltcentrale.

Ontdoener:

| Naam |  |
| --- | --- |
| Instantie |  |
| Functie |  |
| Datum | / / |

| Protocol 1 - Voorbereiding |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stap | Taak | Rapportage | Door | Akkoord? |  |
|  |  |  |  | ja | nvt |
| 1.1 | Bepaal weggedeelte/ werkterrein met te verwijderen asfalt | Tekening en oppervlakte | W/O/U |  |  |
| 1.2 | Voer vooronderzoek uit (historisch administratief) | Inventarisatie van: - aanleggegevens (voor 1995/ na 1994/ na 1999) - onderhoudsgegevens - gebruikte materialen (soorten asfalt/ mengselsamenstelling) - kwaliteitsverklaringen - opbouw en laagdikte | W/O/U |  |  |
|  | Definieer weggedeeltes | tekening/ lijst(en) | W/O/U |  |  |
|  | Zonodig info opvragen kadaster | Kabels, leidingen, detectielussen? (aangeven op tekening) | W/O/U |  |  |
| 1.3 | Inspecteer weggedeelte/ werkterrein (visueel) | - evt foto’s maken - verkeersmaatregelen nodig? | W/O/U |  |  |
| 1.4 | Is asfalt aangelegd voor 1995? (zie ook Tabel 1) | bijzondere weggedeelten? (aangeven op tekening) | W/O/U |  |  |
| 1.5 | Verder onderzoek nodig? | uitzondering nader onderzoek niet nodig/ niet rendabel? | W/O/U |  |  |
| 1.6 | Stel een rapportage op: (voor ZOAB afkomstig van autosnelwegen kan worden volstaan met de onderdelen P1.1, P1.2, P1.5 en P1.6 van dit protocol) | - tekening/ lijst(en), incl. rijstroken en kilometrering - bijzondere weggedeelten - indeling weggedeelten (l*b*d) - gegevens contactpersoon wegbeheerder - noodzakelijke meldingen, v&v maatregelen t.b.v. boorwerk - beschrijving terreininspectie (wie/ wanneer, evt. foto’s) | W/O/U |  |  |

| Protocol 2 - Boorplan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stap | Taak | Rapportage | Door | Akkoord? |  |
|  |  |  |  | ja | nvt |
| 2.1 | Deel onderzoeksvakken in o.b.v. aangeleverde gegevens, eigen inspectie, te onderzoeken werk | hou rekening met aparte onderzoeksvakken: - weggedeelten van verschillende wegbeheerders/ eigenaren - constructieovergangen/ naden - aanleg voor 1995/ na 1994 - aparte rijstroken - bijzondere weggedeelten | W/O/U |  |  |
|  | Tekening/ lijst onderzoeksvakken | duidelijke koppeling naar locatie in het werk | W/O/U |  |  |
|  | Bepaal oppervlakte | alle onderzoeksvakken | W/O/U |  |  |
|  | Per onderzoeksvak | dieptebepaling onderzoek | W/O/U |  |  |
| 2.2 | Bepaal vakken waarvoor onderzoek niet rendabel is | markeer kleine/ bijzondere weggedeelten bepaal wel/ niet boorkernonderzoek? | W/O/U |  |  |
| 2.3 | Bepaal aantal boringen per onderzoeksvak | ###### Bepaal minimum aantal boringen conform Tabel 1 (bijlage) en vul in op lijst onderzoeksvakken | W/O/U |  |  |
| 2.4 | Bepaal locaties boorpunten | - positie (lengte, breedte) op tekening/ per vak - unieke, eenduidige codering - rijstrook: 50% in rijspoor, 50% tussen/ buiten rijspoor | W/O/U |  |  |

W/O/U	=	Wegbeheerder/Opdrachtgever of Uitvoerder (al dan niet uitbesteed aan een advies- of ingenieursbureau)

Lab	=	NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd Onderzoekslab

| Protocol 4 – Boorkernanalyse op aanwezigheid PAK |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stap | Taak |  | Rapportage |  | Door | Akkoord? |  |
|  |  |  |  |  |  | ja | nvt |
| 4.1 |  | Bepaal constructieopbouw en laagdiktes (uit te voeren door een voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium) | - bewaar boorkernen zorgvuldig - classificeer per boorkern asfalttypes/ -soorten en laagdiktes conform RAW 77.1 | Lab |  |  |  |
| 4.2 |  | Boorkernonderzoek PAK-detectie (uit te voeren door een voor deze verrichting geaccr. lab.) | PAK-detector Conform RAW 77.2: - teerverdachte lagen? - teerverdachte (dunne) kleeflagen? noteer alle resultaten naast laagopbouw | Lab |  |  |  |
| 4.3 |  | Verifieer homogene onderzoeksvakken en bereken hoeveelheid vrijkomend asfalt per vak | Voor 1995: - in langsrichting naast elkaar gelegen boringen overeenkomstige asfaltlagen? - homogeen vak? | W/O/U |  |  |  |
|  |  |  | evt. naast elkaar gelegen overeenkomstige vakken samenvoegen | W/O/U |  |  |  |
|  |  |  | evt. meerdere bijzondere weggedeelten samenvoegen | W/O/U |  |  |  |
|  |  |  | evt. niet-homogene onderzoeksvakken splitsen | W/O/U |  |  |  |
|  |  |  | bereken hoeveelheden selectief te verwijderen teerhoudend / teervrij per onderzoeksvak | W/O/U |  |  |  |
| 4.4 |  | Controleer of er al voldoende labonderzoek is uitgevoerd | - aanleg vanaf 1995 en PAK-detectorproef is negatief - < 25 ton en uit 1 werk en PAK-detectorproef is negatief? | W/O/U |  |  |  |
| 4.5 |  | Bepaal minimum analyses per onderzoeksvak | zie Tabel 2 (bijlage) | W/O/U |  |  |  |
| 4.6 |  | Maak (meng)monsters van (potentieel) teervrij asfalt per partij | - verwijder teerhoudende (kleef)lagen - maak het minimum aantal (meng)monsters per onderzoeksvak (conform Tabel 2) | W/O/U |  |  |  |
| 4.7 |  | Analyse | bepaal PAK10 mbv DLC, HPLC of GCMS | Lab |  |  |  |
|  |  |  | teervrij: - DLC: geen fluorescentie - HPLC/ GCMS: PAK10 < 75 mg/kg ds teerhoudend: - HPLC/ GCMS: PAK10 ≥ 75 mg/kg ds classificeer als EVOA (oranje lijst) als: - Benzo(a)pyreen ≥ 50 mg/kg ds |  |  |  |  |
|  |  |  | positieve DLC: - monster is teerhoudend of analyseer extract middels HPLC of GCMS bij twijfel evt. monsters opsplitsen en opnieuw in meerdere delen onderzoeken |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Rapportage | per boorkern: - laagdikte en cumulatieve. laagdikte per laag: - asfaltmengselgroep, -soort en-type - resultaten PAK-detector | ###### W/O |  |  |  |
|  |  |  | - aantal analyses per onderzoeksvak |  |  |  |  |
|  |  |  | - samenstelling (meng)monsters |  |  |  |  |
|  |  |  | - analyseresultaten per (meng)monster |  |  |  |  |
|  |  |  | - afbakening onderzoeksvakken |  |  |  |  |
|  |  |  | - ligging teerhoudende/ teervrije asfaltlagen per onderzoeksvak |  |  |  |  |
|  |  |  | - berekening vrijkomende hoeveelheden per onderzoeksvak |  |  |  |  |

W/O/U	=	Wegbeheerder/Opdrachtgever of Uitvoerder (al dan niet uitbesteed aan een advies- of ingenieursbureau)

Lab	=	NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd Onderzoekslab

| Protocol 5 – Beoordelen onderzoek en opstellen frees- en schollenplan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stap | Taak | Rapportage | Door | Akkoord? |  |
|  |  |  |  | ja | nvt |
| 5.1 | Beoordeel of voldoende kernen zijn geboord en voldoende analyses zijn uitgevoerd | minimum aantal boorkernen per homogeen onderzoeksvak geboord? (zie Tabel 1) | W/O/U |  |  |
|  |  | minimum aantal analyses per homogeen onderzoeksvak uitgevoerd? (zie Tabel 2) | W/O/U |  |  |
| 5.2 | Teerhoudend asfalt aanwezig buiten de scope van het werk? | Zo ja, evt. ook verwijderen | W/O/U |  |  |
| 5.3 | Gescheiden verwijderen mogelijk? | ###### zijn de gehanteerde marges realistisch? | W/O/U |  |  |
|  |  | motiveer waarom gescheiden verwijderen (schollen) niet mogelijk/ zinvol is | W/O/U |  |  |
|  | Bereken hoeveelheid vrijkomend teerhoudend en teervrij obv afmetingen van vakken en dichtheid | - ZOAB: 2100 kg/m3 - overig: 2500 kg/m3 | W/O/U |  |  |
| 5.4 | Aanvullen onderzoek zinvol? | - schat hoeveelheid teerhoudend a.g.v. gebrek aan onderzoeksgegevens - kunnen afgebakende gedeelten met extra onderzoek alsnog als teervrij aangemerkt worden? - extra boorkernen en aanvullende analyses mogelijk en/ of zinvol? | W/O/U |  |  |
| 5.5 | Opstellen frees/ schollenplan | - maak tekening hoe verschillende partijen te verwijderen | W/O/U |  |  |
|  |  | - duidelijke maatvoering alle vakken | W/O/U |  |  |
|  |  | - aangeven teervrij/ teerhoudend voor vrijkomende partijen | W/O/U |  |  |
|  |  | - aangeven actie(s) bij onverwacht frezen teerhoudend | W/O/U |  |  |
| 5.6 | Vertaling frees/ schollenplan naar uitvoeringsontwerp | contractafhankelijk | W/O/U |  |  |

W/O/U	=	Wegbeheerder/Opdrachtgever of Uitvoerder (al dan niet uitbesteed aan een advies- of ingenieursbureau)

Lab	=	NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd Onderzoekslab

Bijlage

Tabel 1- Minimum aantal boringen per onderzoeksvak

| Situatie | Minimum aantal boringen per onderzoeksvak |
| --- | --- |
| Asfalt dat geheel of gedeeltelijk voor 1995 is aangelegd (meerdere onderzoeksvakken per werk) |  |
| Onderzoeksvak < 100 m2 | 1 |
| Onderzoeksvak < 500 m2 | 2 |
| Onderzoeksvak ≥ 500 m2 | 1 per (gedeelte van) elke 500 m2 + 1 extra per onderzoeksvak |
| Onderzoeksvak autosnelwegen of grote homogene asfaltoppervlakken (≥ 10.000 m2) | 1 per (gedeelte van) elke 1.000 m2 + 1 extra per onderzoeksvak |
| Zeer groot homogeen onderzoeksvak: wegenbouwasfalt (≥ 100.000 m2) | 1 per (gedeelte van) elke 10.000 m2 + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 11 boringen |
| Zeer groot homogeen onderzoeksvak: waterbouwasfalt (≥ 10.000 m2) | 1 per (gedeelte van) elke 10.000 m2 + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 5 boringen |
| Asfalt dat volledig na 1994 is aangelegd (het werk wordt beschouwd als één onderzoeksvak) |  |
| Onderzoeksvak < 1.000 m2 | 2 |
| Onderzoeksvak ≥ 1.000 m2 | 1 per (gedeelte van) elke 1.000 m2 + 1 extra per onderzoeksvak |
| Zeer groot onderzoeksvak: wegenbouwasfalt (≥ 100.000 m2) | 1 per (gedeelte van) elke 10.000 m2 + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 11 boringen |
| Zeer groot onderzoeksvak: waterbouwasfalt (≥ 10.000 m2 | 1 per (gedeelte van) elke 10.000 m2 + 1 extra per onderzoeksvak, met een minimum van 5 boringen |

Tabel 2 - Minimum aantal analyses per hoeveelheid vrijkomend potentieel teervrij asfalt per onderzoeksvak

| Hoeveelheid vrijkomend potentieel teervrij asfalt per onderzoeksvak | Minimum aantal analyses |
| --- | --- |
| Gehele werk na 1994 aangelegd én in de PAK-detectorproef op alle boorkernen geen teer aangetoond | 0 analyses |
| 0-25 ton (alleen indien hele werk < 25 ton) | 0 analyses |
| 0-200 ton | 1 analyse |
| 200-1000 ton | 2 analyse |
| 1000-2000 ton | 3 analyse |
| Elke 2000 ton meer | 1 analyse extra |