Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)

Gemeente:	Gemeente Hoeksche Waard
Project:		Onderhoud drukrioolgemalen en centrale voedingskasten
Status:		Ontwerpfase
Datum:		10-10-2024

Inhoud

Algemeen	3

Omvang van het werk	3

Adres/ligging bouwlocatie	3

Opdrachtgever	3

Directievoerder	3

Aannemer	4

Onderaannemer	4

Aard van de leveringen, reinigen en onderhoud	5

Veilig werken & voorwaarden en maatregelen voor alle partijen	6

V&G-coördinatie	6

Werkinstructies	6

Gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen	6

Geldende wetten / richtlijnen	6

Procedures in geval van calamiteiten / ongevallen	7

Risicoanalyse	8

# Algemeen

## Omvang van het werk

In opdracht van de gemeente Hoeksche Waard verzorgt xxx (invullen) het mechanische / elektrische / civieltechnische / onderhoud en reinigen van de drukrioleringspompgemalen en centrale voedingskasten.

## Adres/ligging bouwlocatie

Het onderhoud vindt plaats op verschillende locaties in verschillende kernen binnen de gemeente Hoeksche Waard.

- Geplande aanvangsdatum diensten		: 14-12-2024

- Geplande contractduur				: 2 jaar

- Gemiddeld aantal werknemers op locatie		: 2 werknemers

## Opdrachtgever

Gemeente		: Gemeente Hoeksche Waard
Adres			: Sportlaan 22
Plaatsnaam		: Maasdam
Telefoon		: 088 - 647 36 47
Contactpersoon		: Patrick van Beelen

## Directievoerder

Gemeente		: Gemeente Hoeksche Waard
Adres			: Sportlaan 22
Plaatsnaam		: Maasdam
Telefoon		: xxx (invullen)
E-mailadres		: xxx (invullen)
Contactpersoon		: xxx (invullen)

## Aannemer

Firma			: 
Adres			: 
Plaatsnaam		: 
Telefoon		: 
E-mailadres		:
Contactpersoon		: 
ARBO-coördinator	: 
Diensten	 	: Mechanisch / elektrisch / civieltechnisch / reinigen (invullen)

## Onderaannemer

Firma			: 
Adres			: 
Plaatsnaam		: 
Telefoon		: 
E-mailadres		:
Contactpersoon		: 
ARBO-coördinator	: 
Diensten	 	: Mechanisch / elektrisch / civieltechnisch/ reinigen (invullen)

(per onderaannemer invullen)

# Aard van de leveringen, reinigen en onderhoud

Zie Programma van Eisen Z/24/260593 ‘Preventief- en correctief onderhoud drukrioolgemalen en centrale voedingskasten’, definitief 01, voor de aard van de leveringen, reinigen en onderhoud.

In paragraaf 7.3 wordt het preventief onderhoud beschreven, in paragraaf 7.4 het correctief onderhoud/storingen en in paragraaf 7.5 het reinigen van de drukrioolgemalen en centrale voedingskasten.

# Veilig werken & voorwaarden en maatregelen voor alle partijen

## V&G-coördinatie

V&G-coördinatie geschiedt door de hoofdaannemer.

## Werkinstructies

De medewerkers van xxx (invullen)  en in opdracht van xxx (invullen)  werkende bedrijven zullen met betrekking tot de aard, omvang en eventuele risico’s van het werk door middel van bijgaande risicoanalyselijst worden geïnstrueerd. Zie bijlagen 9a en 9b voor risicoanalyses van een drukrioolgemaal en een centrale voedingskast.

## Gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen

De voor de aard van de  werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), benodigde gereedschappen en andere middelen dienen door alle partijen te worden toegepast, welke het veilig werken, ARBO-technisch verantwoord werken en het werken conform onderstaande wetten/richtlijnen dienen.

## Geldende wetten / richtlijnen

Onderstaande wetten / richtlijn zijn van toepassing;

- ARBO

- AI-5  “veilig werken in besloten ruimten”

- NEN-1010

- NEN-EN 50.110-1

- NEN-EN 50.110-2

- NEN-3140

- CROW 400

- Bedrijfspolicies / instructies

- Andere relevante wetten / richtlijnen / instructies

- Toegepast materiaal, materieel, hulp- en beschermingsmiddelen en gereedschappen dienen waar vereist eveneens te voldoen aan de wettelijke aspecten zoals CE, et cetera.

In geval van twijfel dient de verantwoordelijke op het werk gewaarschuwd te worden.

## Procedures in geval van calamiteiten / ongevallen

Mocht er zich een calamiteit voordoen dan dienen onverwijld:

- Die maatregelen te worden genomen dat levensbedreigende situaties worden voorkomen /  verminderd.

- De verantwoordelijken op het werk te worden geïnformeerd.

- Specialistische hulp te worden ingeschakeld zoals bijvoorbeeld EHBO, Ambulance, Brandweer, Politie, etc. door middel van de noodtelefoonnummers:

1-1-2	 	voor levensbedreigende situaties.

0900-8844 	voor serieuze, maar geen levensbedreigende situaties.

- de oorzaak, situatie, etc. van de calamiteit schriftelijk te worden vastgelegd door middel van het bijgevoegde Ongevallen-formulier uit het ARBO-handboek.

In de volgende gevallen ook de Arbeidsinspectie te worden gewaarschuwd:

- Ongeval met dodelijke afloop.

- Ongeval met blijvend letsel.

- Ongevallen waarbij ziekenhuisopname noodzakelijk blijkt.

- Ongevallen met grote materiële schade en gevaar voor personen.

Melding vindt plaats in overleg met de ARBO-coördinator.

LET OP:	BIJ TWIJFEL ALTIJD EEN VERANTWOORDELIJKE OP HET WERK RAADPLEGEN!

# Risicoanalyse

Voor onderstaande risicoanalyse is in bijlagen 9a en 9b een blad aangemaakt per gemaal of installatie. Hierin dienen de risico’s en preventies te worden opgenomen per gemaal of installatie.

| Activiteit | Risico | Preventie |
| --- | --- | --- |
| Alle werkzaamheden Inhijsen materialen, plaatsen div. onderdelen Boren, slijpen, etc. Werken onder open luiken Werken boven of bij de luiken / sparingen Electrische werkzaamheden Grondwerkzaamheden Contact met inhoud (riool) leiding Besloten ruimte Inrichten werkterrein Opslag van materialen Transporten op, van en naar het werk Gebruik van materialen en gereedschappen Vrijkomen afvalstoffen Spanningsloos maken Van elektriciteits-voorzieningen | Struikelen of verwonden door rommel of andere obstakels Vallende voorwerpen Geluid >> 80 dB(A) beschadiging ogen Vallend materiaal op hoofd / lichaam krijgen Vallen Electrische schokken en verbrandingen In aanraking komen met verontreinigde grond welke schadelijk is voor de gezondheid Besmetting Verstikking, bedwelming of vergiftiging Betreden door onbevoegden Omvallen gestapelde materialen Aanrijdingen Struikelen/vallen over achtergelaten materialen en gereedschappen Onjuiste scheiding en afvoer van afvalstoffen Elektrocutie brand- / explosiegevaar | - Rommel, obstakels, etc. opruimen - PBM’s - Niet onder de last komen, werken met gecontroleerd en voor de toepassing geschikte hijsmiddelen. - Visuele controle van de huismiddelen - Aanslaan lasten alleen door goed geïnstrueerd personeel - PBM’s - PBM’s - Beschermkappen gereedschap - geen werkzaamheden boven de luiken uitvoeren of betreffende luiken sluiten indien mogelijk - PBM’s - Indien mogelijk luiken dichtdoen / sparing afdekken / afzetting - PBM’s - Werkzaamheden altijd uitvoeren in spanningsloze installatie(s) uitvoeren en waar nodig de voeding d.m.v. hangslotvergrendeling spanningsloos te waarborgen - NEN 3140 gekeurd gereedschap - N.a.v. grondonderzoek; afstemming met veiligheidskundige over de te nemen maatregelen - werkzaamheden altijd laten uitvoeren door een BRL7000 gecertificeerde partij - Beheersmaatregelen (CROW400) - PBM’s - Parkeren op de aangegeven (openbare) parkeerplekken - Training veilig werken op of langs de openbare weg - Verkeersafzetting conform CROW96 a+b - PBM’s - Voorlichting / instructie - Luchtmetingen - PBM - Mangatwacht - Noodplan - Afzetten terrein met hekwerk - Gebods- en verbodsbordenplaatsen (inclusief pictogrammen) - Plaatsen schaftkeet - Plaatsen 3-traps schoon/vuil-unit + buitendouche - Opslaan op vlakke/stevige ondergrond - Niet te hoog stapelen - In één keer op de goede plaats opdat verplaatsing niet nodig is - Transportroute markeren - Verkeersvoorzieningen treffen, conform CROW publicatie 96b - Dragen van reflecterende kleding in nabijheid van transportroute - Overleg met wegbeheerder - Plaatsen containers - Direct opruimen en opslaan gebruikte materialen en gereedschappen op de daartoe aangewezen plaatsen - Gescheiden opslag afval - Afvoer naar erkende verwerkingsbedrijven - Inventarisatie elektriciteitsvoorzieningen - Spanningsloos maken en/of afdoppen elektriciteitsvoorzieningen |