| Nr. | Eisen |
| --- | --- |
| Algemeen |  |
|  | Inschrijver dient de complete technische gegevens bij te voegen. |
|  | De veegmachine dient te voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen, geldend op het moment van levering aan opdrachtgever. |
|  | De veegmachine voldoet aan de Machine Richtlijn 2006/42/EG, voor zover van toepassing, en voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Het technisch constructie dossier dient beschikbaar te zijn en op specifiek verzoek van de opdrachtgever te kunnen worden aangeleverd (onder specifiek wordt bedoeld: calamiteit, controle, ongeluk, etc.). |
|  | De veegmachine dient te voldoen aan de actuele NEN-EN 15429 norm (deel 1, 2, 3 en 4). Alle maatvoeringen/metingen en berekeningen conform deze NEN normeringen. |
|  | De veegmachine voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG en wordt afgeleverd inclusief CE certificaat |
|  | De bovenbouw, ofwel vuilcontainer, is uitgevoerd in wit. De onderbouw (chassis) is in de kleur van de fabriek. |
|  | De veegmachine dient gemakkelijk door één persoon bediend te kunnen worden. |
|  | Inschrijver levert een veegmachine die nieuw en ongebruikt is. |
|  | De veegmachine is gekentekend. |
|  | Alle hydraulische hefcilinders dienen van slangbreuk beveiligingen en de slangen van een beschermlaag voorzien te zijn om letsel te voorkomen t.g.v. onverhoeds zakken van systemen c.q. bij het openbarsten van hydrauliek slangen. |
|  | De veegmachine is geschikt om zonder enige beperkingen te functioneren bij een buitentemperatuur van minimaal nul graden Celsius en maximaal 45 graden Celsius. |
|  | De veegmachine dient voorzien te zijn van een PM 10 & 2.5 Certificaat en dient bij levering worden meegeleverd. |
|  | De veegmachine voldoet aan de door de Arbo richtlijnen (2002/44/EG), inzake trilling belasting onder Nederlandse gebruikersomstandigheden, gestelde eisen voor trillingen en geluid zodanig dat er 8 uur aaneengesloten mee gewerkt mag worden met een maximale dB van 80. |
|  | De veegmachine is dusdanig beveiligd dat weggebruikers niet onder de veegmachine kunnen geraken. |
|  | Bij volledige belading en deelbelading, wordt de wettelijk en technisch toegestane asbelasting niet overschreden. |
|  | Bij de levering van de veegmachine dient er van elke banden/velgenmaat minimaal 1 reservewiel (compleet) te worden meegeleverd. |
|  | Op het moment van aflevering draagt de Opdrachtnemer zorg voor een uitgebreide instructie van de veegmachine voor zowel de bediening als het dagelijks onderhoud ervan. Minimaal 1 en maximaal 2 keer aan de bestuurders. |
|  | Bij de levering van de veegmachine dienen er gebruikershandleidingen en onderdelenboeken op papier geleverd te worden in de Nederlandse taal. Tevens wordt van beide documenten een digitale PDF versie geleverd in de Nederlandse taal. Bij modificaties uitgevoerd door de inschrijver, zal alle documentatie direct geactualiseerd worden |
|  | Inschrijver draagt zorg voor instructiekaarten (zowel op geplastificeerd papier als in PDF) ten behoeve van: - onderhoud dat uitgevoerd dient te worden voor, tijdens en na gebruik door de chauffeur - eerstelijns onderhoud door de chauffeur en of monteur - overige zaken ter voorkoming van storingen. |
|  | Alle elektrische bedrading en stekkers dienen voorzien te zijn van unieke codes. |
|  | De veegmachine dient op eenvoudige wijze te kunnen worden aangepast zodat deze bij pech/storing/uitval verplaatst kan worden. De instructie hiervoor dient te worden bijgevoegd in de inschrijving. |
|  | De veegmachine is uitgevoerd met een comfortabel en deugdelijk veersysteem. De vering dient ook bij maximale belading een veilig weggedrag te garanderen |
|  | Bij starten van de veegmachine kan er geen enkel systeem in werking treden (handrem dient wel in werking te zijn). De veegmachine is hiervoor voorzien van een beveiliging. De rijrichtingkeuzeschakelaar dient in neutraal te staan |
|  | Als de veegmachine nog onder SSEB regeling valt, levert de inschrijver de gegevens daarvoor aan. |
| Eisen ten behoeve van de afmeting en buitenzijde van de veegmachine |  |
|  | De veegmachine is voorzien van wegtransportbanden. |
|  | De veegmachine is voorzien van eenvoudig te reinigen en verwisselbare sproeiers. |
|  | De veegmachine dient voorzien te zijn van wettelijk goedgekeurde camerasystemen met LCD kleurenmonitoren (inclusief anti-reflectiekap) of combinatie LCD kleurenmonitor. Formaat monitoren, locatie en instellingen worden na gunning in overleg bepaald. |
|  | Een camera wordt minimaal geplaatst: - Aan de linkerzijde t.b.v. de dode hoek, deze wordt automatisch ingeschakeld indien de clignoteur naar links wordt ingeschakeld. - Bij de zuigmond. - Aan de achterzijde bovenop of op de achterdeur. Deze dient ten alle tijden werkend te zijn. Deze dient niet hoger te zijn als de maximale toegestane hoogte. - De camera’s dienen op minimaal twee monitoren zichtbaar te zijn en handmatig ingesteld te kunnen worden op eventuele andere voorkeuren. |
|  | De maximale lengte van de veegmachine bedraagt 5.500 mm (inclusief borstels), exclusief een derde borstel. |
|  | De maximale hoogte van de veegmachine bedraagt 2.700 mm. |
|  | De maximale breedte van de veegmachine (gemeten zonder borstels en zonder spiegels) bedraagt maximaal 2.000 mm |
|  | Aan de achterzijde, op de achter deksel wordt door inschrijver een CROW bord met tekst Vegen (reflectie minimaal klasse III) en een elektronisch pijl-symbool (tweezijdige aanwijzing) gemonteerd, met op alle hoeken een flitser. Deze flitsers zijn alleen actief in werkstand, als er daadwerkelijk geveegd wordt. In transport stand zijn de flitsers uitgeschakeld. Op de achterzijde is een sticker geplaatst met de tekst werkverkeer. Deze reflecteert in het donker(reflectie minimaal klasse III). In de verificatie zal bovenstaande worden afgesproken. |
|  | Ten behoeve van de zichtbaarheid dient de achterzijde van de veegmachine voorzien te zijn van retro reflecterende (minimaal klasse III) stickers. Schrikstrepen in rood/wit uitgevoerd. |
|  | De veegmachine is voorzien van twee verstelbare buitenspiegels aan beide zijden (twee aan de steun en één extra boven de deur). De hoofd buitenspiegels zijn elektrisch verwarmd. De elektrische verwarming wordt door middel van een schakelaar in de cabine in- en uitgeschakeld. |
| Eisen ten behoeve van de verlichting |  |
|  | De veegmachine is voorzien van alle verlichting die volgens de wetgeving verplicht is voor het gebruik op de openbare weg en bij voorkeur alles in LED uitgevoerd. |
|  | De signalerings- en werkverlichting is uitgevoerd in LED verlichting (uitgezonderd gespecificeerde typen). De signaleringsverlichting voldoet tevens aan ECE-65 klasse I of II. Het certificaat wordt door inschrijver bij aflevering aangeleverd |
|  | De veegmachine is voorzien van 8 flitsers. Specifieke locaties na gunning in overleg met opdrachtgever te bepalen. |
|  | Aan de voorzijde bevinden zich minimaal drie (3) LED werklampen welke het grondoppervlak rondom de borstels goed verlichten en één lamp welke de zuigmond verlicht. - 2 LED werklampen gericht op borstels. - 1 LED werklamp gericht op de zuigmond. - Lampen ten behoeve van de derde borstel dienen te zijn inbegrepen, plaatsing in overleg na gunning. |
|  | Achterop bevinden zich twee (2) LED werklampen die zorgen voor voldoende verlichting zodat het grondoppervlak zichtbaar is. Deze lampen moet op diverse manieren ingeschakeld kunnen worden. - Automatisch wanneer de veegmachine in de achteruitrijstand gezet wordt. - Handmatig met een schakelaar, wanneer dit wenselijk is door de chauffeur van Opdrachtgever. De positie wordt na gunning in overleg bepaald. |
| Eisen ten behoeve van de aandrijving |  |
|  | De machine dient te zijn voorzien van een elektrische automatische hoofdschakelaar of een mechanische hoofdschakelaar binnen handbereik van de machinist. |
|  | De veegmachine heeft een 100% elektrische aandrijving met een snelheid van maximaal 50 km/h en voldoet aan de Nederlandse wetgeving. |
|  | De veegmachine heeft recupererende beremming op de aangedreven as, inclusief werkende remlichten. De remlichten dienen in werking te treden indien er sprake is van een remvertraging. De remlichten dienen niet inwerking te treden indien er sprake is van doorrollen waarbij er een lichte vertraging optreedt door lage weerstanden zoals rolweerstand en lichte weerstanden vanuit de aandrijving. |
|  | De veegmachine is voorzien van een interne lader t.b.v. laden via 230 of 380 volt en een externe DC aansluiting voor snelladen met minimaal 70 kWh stekker. |
|  | De veegmachine is uitgevoerd als 100% elektrische veegmachine met een “minimale” batterijcapaciteit van 100 kWh en een restcapaciteit (SOH 80%). Batterij/accu heeft minimaal 5 jaar garantie of 8.000 uur en na die tijd is de SoH nog minimaal 80% of meer. |
|  | De veegmachine is voorzien van onbrandbare en explosie beveiligde accucellen, of andere gangbare batterijcellen die voldoen aan de wettelijke eisen van brandveiligheid en explosiebeveiliging. |
|  | De veegmachine is voorzien van een elektrische aandrijving welke voldoende vermogen levert, zodat met een volledig opgeladen accupakket “minimaal” 6 tot 8 uur gereden, geveegd en met de derde borstelarm geborsteld kan worden, zonder tussentijds bijladen. Inzet resultaat is vergelijkbaar met de dieselvariant. |
|  | De rijsnelheid voor zowel het achteruit rijden en het vooruit rijden en de veegsnelheid zijn traploos regelbaar door middel van een rijpedaal in de cabine. |
|  | De veegmachine is voorzien van een snelheidsbegrenzer van maximaal 5 km/uur bij geheven en/of gekipte afvalcontainer, in de cabine is dit zichtbaar doormiddel van een controle lamp en een akoestisch signaal. |
|  | Bij het open en/of dichtdoen van de vuilstortklep is er een akoestisch signaal hoorbaar voor omstanders. |
|  | De veegmachine is voorzien van een gescheiden remsysteem. |
|  | De veegmachine is voorzien van een deugdelijke en op haar taak berekende wielophanging |
|  | De maximale achteraspositie moet ondersteund worden door velgen met banden die het toegestane gewicht ook daadwerkelijk kunnen dragen, waarbij een lage wieldruk per vierkante centimeter wordt bereikt. |
| Eisen ten behoeve van de bediening en comfort in de cabine |  |
|  | Alle bedieningsorganen zijn voorzien van duidelijke opschriften in de Nederlandse taal en/of duidelijk herkenbare symbolen. |
|  | Het stuur is aan de rechterzijde (RHD) van de veegmachine geplaatst (van boven af gezien, in de rijrichting). |
|  | Het dashboard is goed zichtbaar voor de bestuurder van de veegmachine en geeft analogisch of digitaal de volgende informatie: - De capaciteit van de accu (de huidige status van de batterij uitgelezen kan worden.) - De snelheid waar op dat moment mee wordt gereden - Totaal gereden kilometers - Totaal aantal veeguren - De resterende inhoud van het water in de watertank - De temperatuur in het hydraulische systeem van de olie |
|  | De veegbediening bevindt zich aan de rechterzijde van de chauffeur en is ergonomisch en Arbo technisch verantwoord. (joystick(s) en schakelaars voor de bediening van de borstelinrichtingen) |
|  | De bedieningsorganen in de cabine zijn ten alle tijden goed zichtbaar en bereikbaar tijdens bediening van de veegmachine, ook voor langere mensen. |
|  | De veegmachine is voorzien van stuurbekrachtiging. |
|  | De cabine is voorzien van een rijrichtingsschakelaar voor bediening van de voor- en achteruitrijversnelling. |
|  | De bestuurderstoel is lucht geveerd en heeft een verstellingsmogelijkheid in de lengterichting, verticale richting en heeft een hoekverstelling van de rugleuning. Tevens heeft hij een separaat instelbare demping. |
|  | De bestuurdersstoel heeft tevens een aan de dijbeenlengte aan te passen zitkussen. |
|  | De cabine is voorzien van airconditioning, verwarming en ventilatie die goed en comfortabel regelbaar is. |
|  | De positie van de bestuurder is rechts in de cabine. Het stuurwiel is ergonomisch geplaatst en zodanig verstelbaar (hellingshoek, hoogte) dat de bestuurder een optimale zitpositie heeft. |
|  | In de cabine is een akoestisch en optisch waarschuwingssignaal aangebracht dat automatisch in werking treedt als de veegmachine in de achteruitstand wordt geschakeld in zowel de rij- als de veegstand. Een aan de buitenkant aangebracht akoestisch waarschuwingssignaal dient voldoende luid waarneembaar te zijn in de cabine voor de chauffeur. |
|  | Rondom de bestuurdersstoel (inclusief bedieningsinstrumenten) dient er voldoende vrije beschikbare ruimte aanwezig te zijn om goed te kunnen werken. |
|  | Aan de binnenkant van de cabine zijn zonnekleppen voor bestuurder en bijrijder aanwezig. |
|  | De cabine is voorzien van minimaal twee 12V aansluitingen voor het opladen van mobiele apparatuur. Tevens is duidelijk en onuitwisbaar aangegeven wat het voltage van de aansluiting is. |
|  | In de cabine is een goedwerkende DAB + radio (inclusief DAB antenne met minimaal 2 speakers) met USB en geïntegreerde bluetoothvoorziening aangebracht t.b.v. van handsfree bellen (carkit) welke automatisch inschakelt als het contact van de veegmachine wordt aangezet. Vanuit het handsfree bellen (via carkit) dient men de contactenlijst van de telefoon te kunnen raadplegen en op te roepen. |
|  | - De geluidsproductie buiten de veegmachine gemeten volgens richtlijn 2005/88/EC mag niet hoger zijn dan 80 dB(A). - De geluidproductie binnen de veegmachine op oorhoogte van de chauffeursstoel aan de rechterzijde van de cabine gemeten volgens norm 2005/88/EC mag niet hoger zijn dan 80 dB(A). - Het onderstel van de veegmachine is voorzien van een deugdelijke en goed werkende vering en demping. De vering dient ook bij maximale belading een veilig weggedrag te garanderen. - De veegmachine voldoet aan de door de Arbo richtlijnen (2002/44/EG), inzake trillingsbelasting onder Nederlandse gebruikersomstandigheden, gestelde eisen voor trillingen en geluid zodanig dat er 8 uur aaneengesloten mee gewerkt mag worden. |
| Eisen ten behoeve van de veeginstallatie |  |
|  | De waterpomp van het sproeisysteem is beveiligd (of gegarandeerd bestand) tegen “drooglopen”. Bij onvoldoende aanzuiging van water, ongeacht door wat voor omstandigheden, schakelt de sproeiwaterpomp zichzelf automatisch uit. Bij storing treedt er een optisch waarschuwingssignaal op het dashboard in werking. |
|  | De borstelinrichting is volledig onderhoudsarm en heeft een automatische afstelling om slijtage te beperken. |
|  | De veegmachine is voorzien van twee borstels, links en rechts van de veegmachine met een diameter van 900 mm. De borstels zijn voor de voorwielen getrokken gepositioneerd. De derde borstel is een gestoken borstel. |
|  | De veegmachine is voorzien van een snelwisselsysteem voor borstels van het merk Koti of Spekking of vergelijkbaar. |
|  | De borsteldruk van de linker en rechterborstel dient onafhankelijk van elkaar instelbaar te zijn. |
|  | De twee zijborstels zijn zowel naar links als naar rechts verstelbaar. De zuigmond beweegt eveneens mee met de richting van de borstelwagen. |
|  | De draaisnelheid van de borstels is traploos regelbaar vanuit de cabine. |
|  | De veegmachine is voorzien van een gestoken derde borstel. Deze derde borstel dient minimaal voorzien te zijn van: - Een hydraulische borstelhoekverstelling (in twee richtingen - kantelen en neigen) en hydraulisch verschuifbaar in dwarsrichting, zwenken, heffen en zakken. - Gebruiksmogelijkheid van zowel in het midden als aan de aan de linker- en rechterzijde van de veegmachine. - Bedieningsmogelijkheid vanuit de cabine via het bedieningspaneel aan de rechter zijde van de chauffeursstoel. - Een traploos variabel instelbare toerental instelbaar door de chauffeur. - Op de derde borstel dient een bescherming met rubberen flap te zijn aangebracht voor het opvangen van wegvliegende deeltjes. - Een eenvoudig afneembare borstel waarbij de hydrauliek door middel van een snelwisselsysteem eenvoudig kan worden aan- en afgekoppeld. - Voldoende robuust om ingezet te worden als onkruidborstel. - De genoemde functies van de derde borstels zijn onafhankelijk van de andere twee borstels bedienbaar. - De derde onkruidborstel dient een zwaar uitgevoerde constructie te zijn met een bereik van circa 120 cm naast de veegmachine. Het bereik dient links en rechts gelijk te zijn. De hydromotor van de derde onkruidborstel dient een hoge capaciteit met een hoog uitgaand vermogen te bezitten. |
|  | Het in- en uitschakelen van derde borstel heeft geen invloed op toerental van de andere borstels. |
|  | Indien de derde borstel wordt ingeschakeld, blijven de zijborstels onverminderd hun draaiende veegcapaciteit behouden ongeacht de druk op de verharding door de derde borstel. |
|  | Zowel de derde borstel als de twee zijborstels beschikken over borstelhoekverstelling welke te bedienen is vanuit de cabine. |
|  | De veegmachine is voorzien van een afsluitklep in de zuigbuis (vanuit de cabine elektrisch of elektrisch/hydraulisch |
|  | De borstels en zuigmond worden automatisch geheven bij het achteruitrijden. |
|  | De zuigmond is voorzien van steunwielen. |
|  | In de zuigbuis dient een (water) sproeier (s) aanwezig te zijn welke is aangesloten op de waterpomp van de sproei installatie. |
|  | Watersproei installatie op borstels, zuigmond en zuigbuis. De hoeveelheid sproeiwater is door de chauffeur vanuit de cabine aan te passen aan de omstandigheden. |
|  | De borstel inrichting is voorzien van een zo genaamde aanrijbeveiliging. De borstelinrichting is dus dermate beveiligd dat schade in geval van aanrijdingen zo veel mogelijk beperkt blijft. |
|  | De borstelinrichting is voorzien van een beveiliging waarbij de borstels automatisch uitschakelen bij het uitstappen van de chauffeur. |
|  | De complete zuiglijn is bekleed met slijtvast materiaal |
|  | De veegmachine wordt geleverd met een automatisch smeersysteem. De veegmachine wordt voorzien van een automatische centrale smering (voorzien van gangbaar merk). Inschrijver geeft in de instructiekaart aan welk type smeervet toegepast moet worden. Het aantal smeerpunten is het totaal van de smeerpunten van de veegmachine en derde borstel. |
| Eisen ten behoeve van de veegvuilcontainer |  |
|  | De vuilcontainer heeft een netto inhoud van minimaal 4 m3, met een marge tot 5%. |
|  | Veegvuil container is van roestvaststaal en voorzien van een inspectieluik (van voldoende grote) De vloer van de container is zo geconstrueerd dat tijdens het storten het veegvuil, zo makkelijk mogelijk uit de container kan vallen |
|  | De roosters in de vuilcontainer zijn eenvoudig en zonder krachtinspanning door de chauffeur te verwijderen, te reinigen en terug te plaatsen. |
|  | Het rooster in de vuilcontainer is hydraulisch of elektrisch bediend. Wanneer het rooster doormiddel van staalkabels wordt bediend, mag bij kabelbreuk het rooster niet ongecontroleerd naar beneden vallen. |
|  | De vuilcontainer van de veegmachine is lekdicht, ook bij uitgeschakelde ventilator en volledig afgelast. |
|  | Het zuigventilator toerental is, vanuit de cabine, eenvoudig in meerdere stappen of traploos instelbaar. |
|  | De zuigventilator en hopper bak zijn op eenvoudige manier te reinigen van buiten de veegmachine. Voor het reinigen van de ventilator is in het waaierhuis een sproeier aangebracht die middels een koppeling kan worden aangesloten op een externe wateraansluiting. Hiervoor kan bijvoorbeeld een Geka- koppeling gebruikt worden. |
|  | De vuilcontainer is voorzien van een veiligheidssteun, welke de vuilcontainer in geopende stand vergrendeld bij onderhoud of reparatiewerkzaamheden. |
|  | De vuilcontainer is voorzien van een hydraulisch omhoog openende achterdeur en/of bovenklep, die bij nood ook te bedienen is via een handpomp. Deze klep is in geopende stand te borgen voor onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden |
|  | De veegvuilcontainer is uitgevoerd met een hydraulisch kipsysteem om de vuilcontainer te ledigen. Tijdens het kippen van de container worden automatisch beveiligingen ingeschakeld die voorkomen dat de veegmachine kan rijden of dat de borstels kunnen draaien. Indien de container niet doormiddel van de hydraulische installatie kan worden gekipt, is als back-up, een handbediend systeem aanwezig. De kiphoek is zo groot mogelijk. De stootrand hoogte minimaal 60 cm om te storten in een container. |
|  | De uitblaasopening is voorzien van een filter en demper en aan de achterzijde omlaag gericht. |
|  | De vuilcontainer is voorzien van een aftap om overtollig water af te kunnen tappen. |
|  | De deur van de container dient automatisch ontgrendeld, geopend, gesloten en vergrendeld te kunnen worden. |
| Eisen ten behoeve van de schoonwatertank |  |
|  | De schoonwatertank bedraagt minimaal 600 liter |
|  | Het water moet volledig gebruikt kunnen worden en mag niet nodig zijn voor enige wijze van koeling in welke vorm dan ook. |
|  | De veegmachine is geschikt voor het innemen van: - water uit een geslagen bron bij de opdrachtgever - leidingwater |
|  | De veegmachine is voorzien van een Storz-koppeling om op eenvoudige wijze schoon water te kunnen innemen. De koppeling bevindt zich aan de rechter- voor of achterzijde van de veegmachine. Maat van Storz-koppeling in overleg met opdrachtgever. |
|  | De watertank is voorzien van een mogelijkheid om het water bij vorst af te tappen. |
| Onderhoud |  |
|  | Dagelijks/wekelijks onderhoud, zoals door leverancier voorgeschreven wordt door de medewerker van Kampen zelf uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uitgevoerd vanaf het moment van ingebruikname van het veeg- en zuigmachine en heeft geen invloed op de garantie. |
|  | Het periodiek onderhoud dat noodzakelijk is om te zorgen dat de veeg- en zuigmachine in goede staat en voorzien van juiste keuringen gebruikt kan worden zal worden uitgevoerd door de leverancier over de looptijd van de veegmachine (8 jaar), excl. veegborstels, banden, lampjes. Voor dit onderhoud wordt een contract afgesloten |
|  | Alle componenten van de veeg- en zuigmachine die regelmatig of dagelijks onderhoud vereisen, dienen eenvoudig bereikbaar te zijn. |
| Garantie en Service |  |
|  | Aanbieder heeft een goed georganiseerde servicedienst met servicedienst aan huis |
|  | De servicedienst van de aanbieder is op werkdagen en in het weekend bereikbaar |
|  | De aanbieder heeft een telefonisch bereikbare technische helpdesk en ik bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. |
|  | De technische ondersteuning en onderdelenvoorziening is gedurende minimaal 10 jaar na levering gewaarborgd |
|  | Bij langdurige storing/reparatie (langer dan 3 dagen) zorgt opdrachtnemer voor een gelijkwaardig, vervangende machine tegen marktconforme kosten, indien garantieperiode voorbij is. |
|  | Inschrijver dient tevens zorg te dragen voor instructiekaarten ten behoeven van onderhoud dat uitgevoerd dient te worden voor, tijdens en na gebruik door chauffeur, eerstelijns onderhoud door de chauffeur en overige zaken ter voorkoming van storingen |
|  | Garantietermijn bedraagt standaard minimaal 24 maanden of 4000 uren, de eerst bereikte waarde is bepalend. Hiervoor mogen geen kosten gerekend worden. |
|  | Alle technische documentatie is geschreven in de Nederlandse taal en wordt bij aflevering kosteloos ter beschikking gesteld. |
|  | Opdrachtnemer verzorgd scholing aan monteur van opdrachtgever. |
| Prijs en facturatie |  |
|  | Facturatie machine geschied na levering. Facturatie voor onderhoud dient 1 keer per kwartaal achteraf te worden ingediend. Facturatie voor reparatie geschied na reparatie. Facturen kunnen naar facturen@kampen.nl onder vermelding van routenr. 702050. |
|  | Voor de prijs geldt: - In de inschrijving op te nemen prijzen worden uitgedrukt in euro's, maximaal 2 decimalen achter de komma en zijn exclusief BTW; - Negatieve bedragen of bedragen van 0 mogen niet worden gegeven; - Er wordt gegund op de fictieve totaalprijs voor 8 jaar; - De opgegeven prijs voor de veeg-zuigmachine is exclusief bestikkering; - De prijzen zijn vast voor wat betreft de levering van de machine; - De prijzen voor onderhoud en reparatie, alsmede het uurtarief staan vast tot en met 31 december 2025. Vanaf 1 januari 2026 mogen de prijzen 1x per jaar worden geïndexeerd conform CBS-index: Consumentenprijzen; prijsindex (2015=100) en dan de categorie ‘alle bestedingen’. Alvorens een dergelijke aanpassing wordt doorgevoerd dient Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk onderbouwd op de hoogte te stellen van de aanpassing vóór 1 december van ieder jaar. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na toestemming van Opdrachtgever. Berekening als volgt: ((((jaar-1/jaar-2) = afronden op drie decimalen)*100)-100)-1 = x% Jaar: contractjaar waarin de indexatie in werking treedt Jaar -1: indexcijfer van de maand september van het voorliggende contractjaar Jaar -2: indexcijfer van de maand september van het contractjaar daarvoor Ook in het geval van een negatieve indexering moet de herziening van de tarieven worden doorgevoerd. Indien in een jaar afgezien is van het herzien van prijzen en tarieven, dan vindt indexering in het daarop volgende jaar slechts plaats over de periode van één (1) jaar. Van indexering over meerdere jaren is derhalve nimmer sprake. - De indexering zoals hierboven genoemd betreft de enige vorm van prijsherziening. Prijzen kunnen niet herzien worden in geval van niet voorziene omstandigheden. - Het uurloon zoals hierboven genoemd dient marktconform te zijn. Wanneer opdrachtgever hieraan twijfelt zal aan inschrijver gevraagd worden de marktconformiteit te onderbouwen. Wanneer dit niet voldoende is behoudt opdrachtgever zich het recht om de marktconformiteit te laten toetsen door een derde, onafhankelijke, partij. Indien er niet voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, leid dit tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. |