Onderzoeksrapport

Mogelijke trillingsschade door treinverkeer

Foto object

| Opsteller |  |
| --- | --- |
| Onderzoeksbureau | Logo onderzoeksbureau |
| Datum onderzoeksrapport |  |
| Kenmerk onderzoeksrapport |  |
| Adres |  |
| Plaats |  |

# Samenvatting

De aanvrager van dit rapport heeft bij ProRail/het ministerie van IenW een schademelding gedaan. ProRail/Het ministerie van IenW heeft hierop een deskundige benoemd om te adviseren over de schades bij deze gebouwen. In dit rapport geeft de deskundige een advies over de waargenomen trillingen en schades in de gebouwen waar de schademelding betrekking op heeft.

De conclusie van dit onderzoek luidt:

Uit de trillingsmetingen en de bouwkundige opname blijkt dat de trillingen van treinverkeer geen rol/mogelijk een rol spelen in het ontstaan/het verergeren van de waargenomen gebreken. Voor alle waargenomen gebreken is er een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van het gebrek/Overigens is er niet voor alle waargenomen gebreken een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van het gebrek.

Hieronder is algemene informatie weergegeven.

| Adres | Invullen |
| --- | --- |
| Functie | Invullen |
| Bouwjaar | Invullen |
| Datum eerste melding schade | Invullen |
| Datum opname schade | Invullen |
| Uitvoeringsperiode trillingsmeting | Invullen |

In het kader van dit onderzoek is een trillingsmeting en een schade-inventarisatie uitgevoerd. De belangrijkste resultaten staan hieronder.

| Gemeten trillingen (Vd in mm/s) | Invullen |
| --- | --- |
| Grenswaarde (Vr in mm/s) | Invullen |
| Kans op schade door trillingen | Conform classificatie SBR A-richtlijn |
| Kans op verergering schade door trillingen | Ja of nee |

Geef een korte toelichting op de trillingsmeting.

| Aantal waargenomen gebreken | Invullen |
| --- | --- |
| Aantal gebreken met treinverkeer als mogelijke (mede)oorzaak | Invullen |

Ga in op de belangrijkste bevindingen (bijv. meest voorkomende schade-oorzaken, belangrijkste schades, etc.)

Op basis van dit rapport zal ProRail/het ministerie van IenW contact met u opnemen over het vervolg van uw schademelding.

Leeswijzer

Onderstaande informatie is in dit rapport te vinden:

|  | In hoofdstuk 1 is informatie over de relatie tussen trillingen van treinen en schade te vinden, en beschrijven we hoe we deze relatie onderzoeken. |
| --- | --- |
|  | In hoofdstuk 2 geven we een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van het gebouw en de omgeving, en beschrijven we de gemeten trillingen. |
|  | In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de waargenomen gebreken en de conclusie over de meest waarschijnlijke oorzaken van deze gebreken. |
|  | De bijlages van dit rapport bevatten een meetrapport van de gemeten trillingen, het opnameformulier waarin de gegevens van het gebouw en de omgeving zijn opgenomen en de bijbehorende schadeformulieren, waarin per waargenomen gebrek is aangegeven wat de mogelijke oorzaken zijn. |

# Inhoudsopgave

Samenvatting	2

Inhoudsopgave	4

1	Schade door trillingen van treinen	5

1.1	Inleiding	5

1.2	Hoe zorgen trillingen (van treinen) voor schade?	5

1.3	Taak en onafhankelijkheid van het onderzoeksbureau	5

1.4	Hoe onderzoeken we het verband tussen treintrillingen en schade?	6

1.5	Mogelijke uitkomsten van het onderzoek, en hoe verder?	7

2	Gebouw en omgeving	8

2.1	Inleiding	8

2.2	Situatie op perceel	8

2.3	Omgevingskenmerken	8

2.4	Trillingen door treinverkeer	9

2.5	Gebouwkenmerken	9

2.6	Analyse gebouw en omgeving	9

3	Waargenomen gebreken	11

Bijlage 1 – Meetrapport trillingen SBR A:2017	12

Bijlage 2 – Opnameformulier	13

Bijlage 3 – Schadeformulieren	14

# Schade door trillingen van treinen

## Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe trillingen door treinen ontstaan, en hoe die kunnen zorgen voor schade of gebreken aan een gebouw. Daarna worden de taak en opdracht omschreven die het onderzoeksbureau heeft gekregen dat het onderzoek naar schade door treinverkeer uitvoert. Hierbij wordt beschreven welke onderzoeksmethode daarvoor wordt gebruikt, en wordt afgesloten met een overzicht van mogelijke uitkomsten van het onderzoek. En vooral met de vraag: en hoe verder?

## Hoe zorgen trillingen (van treinen) voor schade?

Een trilling is een heen- en weergaande beweging. Alles wat beweegt, veroorzaakt trillingen: het rijden van treinen of auto’s, maar ook bijvoorbeeld het lopen van mensen. De trillingen van treinverkeer ontstaan door de beweging van de trein tijdens het rijden over de rails. Een trein veroorzaakt trillingen omdat de wielen van de trein niet helemaal rond zijn en het spoor niet helemaal vlak. Bovendien drukt het gewicht van de trein de rails naar beneden. De trillingen, veroorzaakt door de trein, worden door de bodem doorgegeven naar de fundering van een gebouw.

De grootte van de trillingen hangt van veel zaken af: denk aan de grootte van de oneffenheden in het spoor, de constructie van het spoor, het gewicht van de trein (leeg of vol), het type trein (lengte, type wielen, type schokdempers), de snelheid van de trein, de bodem (een slappe veenbodem of juist een stevige zandbodem), de afstand tot het spoor en natuurlijk het gebouw zelf.

Omdat een trilling een beweging is, wordt die uitgedrukt in een trillingssnelheid (in millimeter per seconde). Bij dit onderzoek naar schade door treintrillingen worden de trillingen volgens de richtlijn SBR A:2017 gemeten. In deze richtlijn staat precies omschreven hoe trillingen moeten worden gemeten, waar die moeten worden gemeten en hoe je bepaalt of de trillingen voor schade hebben kunnen zorgen. Hiervoor kent de richtlijn een zogenaamde grenswaarde.

In de richtlijn SBR A:2017 is ook vastgelegd hoe groot de kans op schade is bij een gegeven trillingssnelheid. Bij een kans op schade kleiner dan 1 procent (wat betekent dat de kans dat een bepaalde trillingssnelheid in 99 van de 100 gevallen niet tot schade leidt), is de kans op schade zo klein dat niet meer kan worden vastgesteld dat de schade redelijkerwijs het gevolg kan zijn van de trillingen door treinen.

Om voldoende rekening te houden met specifieke gevallen wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid van gebouwen. Zo wordt bij monumentale gebouwen of gebouwen waar al sprake is van schade, een strengere grens gehanteerd voor het ontstaan van schade.

## Taak en onafhankelijkheid van het onderzoeksbureau

De aanvrager heeft bij ProRail/het ministerie van IenW een melding gedaan over schade door treintrillingen. ProRail/Het ministerie van IenW heeft daarop ons als onderzoeksbureau gevraagd om onderzoek te doen naar deze schades. Wij nemen de gebreken op en meten de trillingen. Vervolgens geven wij een advies aan ProRail/het ministerie van IenW over de opgenomen gebreken, en beantwoorden we de vraag of de waargenomen gebreken mogelijk door treinverkeer kunnen zijn ontstaan, óf dat andere oorzaken verantwoordelijk zijn voor de geconstateerde gebreken.

Als onderzoeksbureau zijn wij onafhankelijk en objectief. Dat betekent in de eerste plaats dat wij geen enkel belang hebben bij de uitkomst van het advies. Daarnaast zijn we vrij om de inhoud van het advies te bepalen, en hebben we geen specifieke instructies van ProRail/het ministerie van IenW ontvangen voor deze schademelding. Wel maken wij gebruik van de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde richtlijn om schade te beoordelen. Deze richtlijn zorgt ervoor dat de beoordeling van de gebreken plaatsvindt volgens de laatste inzichten onder deskundigen, en dat gebreken op een vergelijkbare manier worden beoordeeld. In de volgende paragraaf geven we een samenvatting van deze richtlijn.

## Hoe onderzoeken we het verband tussen treintrillingen en schade?

Voor het beoordelen van het verband tussen gemelde schades en treintrillingen volgen we een methode die in Nederland breder wordt gebruikt. Deze methode bestaat uit 4 stappen:

- Eerst een opname door een schade-expert op locatie om (1) de trillingen vast te leggen, (2) gebreken op te nemen, (3) gebouw- en omgevingskenmerken vast te leggen en (4) de bewoner of eigenaar te interviewen. Hiermee hebben we een beeld van de situatie ter plekke, de schades en de factoren die schades kunnen veroorzaken.

- Vervolgens vult een deskundige de gebouw- en omgevingskenmerken aan o.b.v. een bureaustudie. Zo ontstaat een compleet beeld van alle factoren die schades kunnen veroorzaken.

- Hierna interpreteert de deskundige de schadebeelden in drie substappen:

  - Eerst wordt elk gebrek ingedeeld naar type schade op basis van een schadebibliotheek

  - Daarna worden oorzaken die niet kunnen zijn opgetreden weggestreept. Hiervoor beantwoordt de deskundige controlevragen per mogelijke oorzaak. Om die controlevragen te beantwoorden maakt hij of zij gebruik van de gebouw- en omgevingskenmerken uit stap 1 en 2.

  - Van de resterende mogelijke oorzaken (waaronder de in stap 1 gemeten trillingen als die zo hoog zijn dat die tot schade hebben kunnen leiden) schat de deskundige de waarschijnlijkheid in, op basis van de kenmerken van de schade, het gebouw en de omgeving. Zo komt de deskundige tot een meest waarschijnlijke oorzaak van het gebrek. Hierbij besteedt de deskundige ook aandacht aan de mogelijke invloed van trillingen op het ontstaan of verergeren van het gebrek. Hiervoor kijkt de deskundige naar de hoogte van de gemeten trillingen in relatie tot de grenswaarden en andere mogelijke schade-oorzaken.

- Tenslotte legt de deskundige de resultaten van de trillingsmeting, de opname en zijn beoordeling van de schades vast in een rapport, dat wordt verstrekt aan zowel de melder(s) als aan de opdrachtgever.

Visueel is dit proces weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1 Proces van beoordelen van schades

## Mogelijke uitkomsten van het onderzoek, en hoe verder?

Nadat is beoordeeld of een gebrek door treinverkeer komt of door een andere oorzaak, zijn de volgende uitkomsten mogelijk:

- De meest waarschijnlijke oorzaak van het gebrek is trillingen door treinverkeer.

- Het gebrek is veroorzaakt door een andere oorzaak, en de invloed van trillingen door treinverkeer op het gebrek is niet aannemelijk.

- Het gebrek is veroorzaakt door een andere oorzaak, maar de invloed van trillingen door treinverkeer op het gebrek is niet uit te sluiten. Dit kan het geval zijn als de trillingen hebben bijgedragen aan het ontstaan van het gebrek (medeoorzaak) of als de trillingen het gebrek mogelijk hebben verergerd.

ProRail/het ministerie van IenW zal op basis van deze uitkomsten contact met u opnemen over het vervolg van uw schademelding.

# Gebouw en omgeving

## Inleiding

In dit hoofdstuk staan gegevens en kenmerken van het gebouw en zijn omgeving. Deze gegevens zijn verzameld tijdens de opname en aangevuld tijdens het bureauonderzoek wat daarna is uitgevoerd. We gebruiken deze gegevens om de opgenomen schades te beoordelen.

## Situatie op perceel

Een luchtfoto van het perceel en de gebouwen daarop is weergegeven in Figuur 2.

Luchtfoto met gebouwen

Figuur 2 Luchtfoto met gebouwen

Op het perceel staan de volgende gebouwen:

- Gebouw 1: Omschrijving gebouw

- Gebouw 2: Omschrijving gebouw

## Omgevingskenmerken

Tijdens de opname en het bureauonderzoek zijn omgevingskenmerken genoteerd die meer inzicht kunnen geven over het ontstaan van de schades. Omgevingskenmerken gaan over factoren die invloed kunnen hebben op het ontstaan van schades. Dat kan gaan over de bodem (zoals grondwater en bodemsamenstelling), objecten boven de grond (zoals bomen en sloten) en activiteiten in de omgeving (zoals wegverkeer of bouwactiviteiten).

In onderstaand overzicht staan de omgevingskenmerken. Kopieer de tabel uit het opnamerapport en verwijs naar bijlage B voor meer details.

## Trillingen door treinverkeer

Geef hier een samenvatting van het meetrapport, verwijs naar bijlage A van dit rapport. Ga vervolgens in op de belangrijkste resultaten in relatie tot de grenswaarden uit de richtlijn SBR A:2017:

| Onderdeel | Waarde |
| --- | --- |
| Gemeten trillingen (Vd in mm/s) | Invullen |
| Grenswaarde (Vr in mm/s) | Invullen |
| Grenswaarde zettingen (Vr in mm/s) | Invullen |
| Kans op schade | Conform classificatie SBR A-richtlijn |
| Kans op zettingen | Conform SBR A-richtlijn |
| Kans dat trillingen schade hebben verergerd | Ja of nee |

Overzicht maximaal gemeten trilling per dag per het hele periode gemeten.

| Datum | Tijdstip | Meetlocatie | Vtop per dag [mm/s] | Dominante Frequentie [Hz] | Richting | >Grenswaarde beperkte metingen (Cat.2, normaal, geen monument) | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Gebouwkenmerken

In deze paragraaf staan de kenmerken van de gebouwen benoemd. Kopieer de tabel met gebouwkenmerken uit het opnamerapport, en verwijs naar bijlage B voor meer details.

Geef een toelichting op de belangrijkste bevindingen t.a.v. bouwkundige staat en staat van onderhoud.

## Analyse gebouw en omgeving

Beschrijf in deze paragraaf of, op basis van de trillingen (paragraaf 2.4) en de gebouwkenmerken (paragraaf 2.5) of de trillingen van treinen mogelijk een oorzaak kunnen zijn van de gebreken.

- Motivatie bouwkundige staat (gevoelig of niet, en waarom)

- Motivatie of er zettingsschade is waargenomen. Zettingsschade ontstaat door het ongelijkmatig zakken van de ondiepe bodem en kan schade veroorzaken aan gebouwen die in en op deze ondiepe bodem zijn gefundeerd. Kenmerken van ongelijke zetting zijn scheefstand, hoogteverschil (hol/ bol) in vloeren, sprong in lintvoegen, V-vormige scheuren of omgekeerde V-vormige scheuren. Hierbij waar nodig verwijzen naar het achtergrondrapport bij het schadevoorschrift en bijvoorbeeld naar het Handboek Funderingsherstel.

- Is het op voorhand aannemelijk dat trillingen van treinen voor schade hebben gezorgd? Ga in op de volgende aspecten:

  - Trillingen van treinen i.r.t. andere trillingen (bouwactiviteiten, wegverkeer, industriële activiteiten en trillingen in de woning zelf)

  - Een beoordeling van de trillingen van treinen op de grenswaarden (o.b.v. par. 2.4)

    - Als Vd < grenswaarde/1.5 zijn de trillingen zo laag (ook i.r.t. gebruikstrillingen) dat deze niet voor verergering of ontstaan van scheuren kunnen zorgen

    - Als Vd < grenswaarde kunnen al bestaande scheuren zijn verergerd (in dat geval kunnen trillingen een (kleine) bijdrage hebben geleverd aan de schade, de kans op het ontstaan van scheuren is echter nihil (< 1%)

    - Als Vd > grenswaarde dan kunnen scheuren zijn ontstaan door de trillingen

    - Als Vd > grenswaarde zettingen kan zettingsschade zijn ontstaan

In het volgende hoofdstuk gaan we in op de waargenomen gebreken, en geven we per gebrek in op mogelijke oorzaken.

# Waargenomen gebreken

In dit hoofdstuk is een samenvattend overzicht met gebreken opgenomen. Specifieke informatie per gebrek is opgenomen in bijlage B.

Hieronder is een tabel opgenomen met alle waargenomen relevante gebreken, met een omschrijving van het gebrek en de conclusie van de deskundige.

Kopieer de tabel met gebreken uit het opnameformulier (bijlage B).

| Nummer | Ruimte | Omschrijving gebrek | Conclusie deskundige |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebrek 1 | Vul in | Cosmetisch/Functioneel/Constructief Omschrijving uit schadeformulieren | Conclusie uit schadeformulieren |
| Gebrek 2 | Vul in | Cosmetisch/Functioneel/Constructief Omschrijving uit schadeformulieren | Conclusie uit schadeformulieren |
| Gebrek 3 | Vul in | Cosmetisch/Functioneel/Constructief Omschrijving uit schadeformulieren | Conclusie uit schadeformulieren |

# Bijlage 1 – Meetrapport trillingen SBR A:2017

# Bijlage 2 – Opnameformulier