Programma van Eisen

Raamovereenkomst Onderhoud Waterelementen

Perceel 3 Conserveren en schoonmaken waterelementen

2 januari 2025

Kenmerk TN 502911

Versie 0.1

Concept

bronversie Format A-302 v20240415

Inhoud

1	Programma van eisen - Algemeen	3

1.0	Inleiding	3

1.1	Social return	3

1.2	Indexering	4

1.3	Facturatie	4

1.4	V&G	5

1.5	Deelopdrachten	5

1.6	Overleg – performance – looptijd	5

1.7	Eisen voor overdracht bij eindiging overeenkomst	6

1.8	Emissie eisen	6

2	Programma van eisen - Technisch	8

2.0	Normen en richtlijnen	8

2.1	Eisen aan schoonspuiten	8

2.2	Eisen aan conserveren	8

2.3	Eisen aan overige werkzaamheden	9

2	  Programma van eisen – technisch

2.1 	  Storingsdienst

2.2	  Preventief onderhoud

# Programma van eisen - Algemeen

In dit document zijn de eisen opgenomen die aan de gevraagde opdracht worden gesteld. Door het indienen van uw inschrijving voor deze opdracht verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met ALLE eisen aan de opdracht.

## Inleiding

Scope

De opdracht behelst het conserveren en schoonmaken van waterelementen.

De opdracht betreft voornamelijk de spetterbaden. Voor het onderhoud van de spetterbaden moeten deze geregeld schoongemaakt en geschilderd worden. Er is in 2024 een inhaalslag op het achterstallig onderhoud van de spetterbaden gedaan en met dit contract start opdrachtgever met preventief onderhoud, waardoor de spetterbaden in goede onderhoudsstand blijven. Daarnaast omvat de scope correctief onderhoud: het reageren op meldingen die de vakspecialist krijgt van bewoners/vrijwilligers over beschadigingen aan of vervuiling van een spetterbad. In bijlage F is een lijst van de 28 spetterbaden opgenomen die het betreft.

Daarnaast kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst spetterbaden worden toegevoegd aan of verwijderd uit de opdracht.

Tenslotte kunnen onder deze raamovereenkomst ook incidenteel schoonmaak- en schilderwerkzaamheden aan fonteinen opgedragen worden. Of en zo ja welke fonteinen dit betreft wordt, indien van toepassing, in een nadere overeenkomst opgedragen.

## Social return

De Social Return verplichting is van toepassing op deze (raam-)overeenkomst.

U conformeert zich aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het document ‘Handleiding Social Return’. Voor deze (raam-)overeenkomst geldt een in te zetten percentage Social Return van 5 %.

De gemeente stelt de in te zetten waarde Social Return per kwartaal bij op basis van de werkelijke cumulatieve waarde van alle nadere opdrachten die de gemeente op basis van de (raam) overeenkomst aan u verstrekt.

De gemeente bepaalt de in te zetten waarde aan Social Return op basis van de werkelijke waarde van de (nadere) opdracht. Dit is inclusief eventuele aanvullende opdrachten, zoals meerwerk, opties of wijzigingen van de opdracht.

U realiseert de Social return invulling tijdens de looptijd van de raamovereenkomst.

U bent zelf verantwoordelijk voor invulling van de social return opgave.

Na gunning van de opdracht plant u via socialreturn@utrecht.nl een gesprek met een adviseur social return. De gemeente adviseert de opdrachtnemer graag over mogelijkheden. Het toepassen van social return is maatwerk waarbij de gemeente rekening houdt met uw wensen: we zoeken naar een ‘win-win-winsituatie’.

## Indexering

Binnen deze overeenkomst worden de prijzen per eenheid geïndexeerd vanaf het 2e contractjaar (vanaf oktober 2026). Het voorstel voor indexering dient door de Opdrachtnemer ter acceptatie te worden ingediend bij de contractmanager van de Opdrachtgever. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' met deelgebied 42/43 (reeks 2015 = 100). De Opdrachtgever houdt zich het recht voor om ook negatieve indexaties toe te passen.

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt als volgt:

- Het basis indexatiecijfer (BI) wordt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst gebruikt in onderstaande formule. Hiervoor dient het prijsindexcijfer van oktober 2026 (BI) aangehouden te worden. Dit kan een voorlopig indexcijfer zijn (gemarkeerd met *)

- Alle indexeringen vinden plaats in de maand december en voor het eerst in december 2027 zodra het prijsindexcijfer van oktober 2027 (BN) bekend is gemaakt door het CBS (eind november). Dit kan een voorlopig indexcijfer zijn (gemarkeerd met *). Indien het indexatievoorstel van de Opdrachtnemer te laat wordt gedaan, gaat deze pas in vanaf het moment dat de indexatie is voorgesteld.

- Indexeringspercentage = (BN - BI) / BI • 100% = …. %

- Er wordt gedurende de looptijd alleen geïndexeerd over de Inschrijfstaat die bij gunning is vastgesteld. Indexeringspercentage afronden op tienden (1 decimaal).

- Werk dat middels een VTW gedurende de looptijd worden toegevoegd aan de Inschrijfstaat zal middels een afwijkende indexatie berekening worden geindexeerd.

## Facturatie

Facturatie vindt plaats volgens artikel 18 van de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Utrecht 2018.

In afwijking van artikel 18.2 van de Algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Utrecht 2018 geldt dat voor deze opdracht uitsluitend e-facturering is toegestaan.

U stemt in met de navolgende wijze van betaling: betaling na acceptatie van de in een nadere overeenkomst opgedragen diensten

Ten behoeve van acceptatie van deze diensten dient opdrachtnemer het volgende aan te leveren: ingevulde checklisten van de opgedragen en uitgevoerde werkzaamheden.

## V&G

- Veiligheidsincidenten en -meldingen die gerelateerd zijn aan de opgedragen werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de opdrachtgever

## Deelopdrachten

Voor deelopdrachten ‘schoonmaken en/of conserveren’ doet opdrachtgever een uitvraag. Opdrachtnemer levert binnen 10 werkdagen een planning inclusief een offerte op basis van overeengekomen eenheidsprijzen.

## Overleg – performance – looptijd

- De Opdrachtgever organiseert in overleg met Opdrachtnemer, binnen 7 dagen na gunning een startoverleg. De Opdrachtgever zal dit startoverleg onder meer gebruiken om kennis met elkaar te maken en de planning en werkwijze door te nemen.

- De Opdrachtgever organiseert ten minste 2 maal per jaar, doch vaker indien noodzakelijk, een werkoverleg met de Opdrachtnemer. Het moment en de locatie van de betreffende werkoverleggen wordt minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan het overleg aangegeven door de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever zorgt voor de verslaglegging van werkoverleggen, inclusief de actie lijst.  De verslagen worden in het eerstvolgend overleg vastgesteld door het tweezijdig ondertekenen van de verslagen.

- De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en kan maximaal twee (2) keer verlengd worden met 1 jaar. Voorafgaand aan besluitvorming over mogelijke verlenging vindt een evaluatie plaats van de uitvoering van de Opdracht met als beoordelende partijen de projectleider, de directievoerder en de gemeentelijke inkoper. Verlenging geschiedt op basis van wederzijds welbevinden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

## Eisen voor overdracht bij eindiging overeenkomst

Als de raamovereenkomst afloopt doet u alles dat nodig is om te borgen dat een nieuwe opdrachtnemer, de gemeente en/of andere betrokken derden aansluitend en zonder onderbreking van de bedrijfsprocessen van de gemeente (onderdelen van) de opdracht kan overnemen en uitvoeren. Hiervoor brengt u geen additionele kosten in rekening.

U voert in ieder geval de onderstaande maatregelen uit:

  - het overdragen van opgeslagen gegevens of opgestelde en aanvullende documenten die deel uitmaken van de opdracht, waaronder as built documentatie;

  - het overdragen van materialen/instrumenten/middelen van de gemeente die u tijdelijk in uw bezit heeft gehad bij de uitvoering van de overeenkomst;

het vernietigen van gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is (tegen een bewijs van afgifte van de vernietiging);

## Emissie eisen

Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen. Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor niet-stationair materieel

Mobiele werktuigen met een vermogen tot 19 kW moeten geheel emissieloos zijn.

Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage V.

Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage V.

Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een werkend, gesloten roetfilter of ten minste voldoen aan emissienorm Stage V.

Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro IV

Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.

Grote bedrijfswagen c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.

De Opdrachtnemer dient een materieelinzetplan in. Het materieelinzetplan is een opgave van de door de Opdrachtnemer in te zetten emissieloze voertuigen en mobiele werktuigen. In het materieelinzetplan wordt onderscheid gemaakt in de vermogensklassen en het aantal inzetdagen. Eén en ander conform bijlage ‘Format materieelinzetplan’ die na gunning zal ter beschikking wordt gesteld. Het materieelinzetplan moet voor aanvang van de werkzaamheden zijn ingediend.

De Opdrachtnemer dient per kwartaal een materieelinzetstaat in. Deze materieelinzetstaat is een overzicht van het daadwerkelijk voor de overeenkomst ingezette emissieloze materieel.

Van al het overige door de Opdrachtnemer ingezette materieel overlegt de Opdrachtnemer op verzoek van de directie bewijsstukken waaruit blijkt aan welke emissienorm het betreffende materieelstuk voldoet.

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan een korting aan de Opdrachtnemer worden opgelegd. Deze korting bedraagt € 1000,- per overtreding en is gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

# Programma van eisen - Technisch

## Normen en richtlijnen

Op het Werk zijn de volgende normen en voorschriften van toepassing (niet uitputtend):

Eis 34. 	Op het Werk zijn de volgende normen en voorschriften van toepassing (niet uitputtend):

- Handboek Openbare Ruimte (HOR) 2023 Gemeente Utrecht (te downloaden via www.utrecht.nl)

- Tijdelijke verkeersmaatregelen op niet-autosnelwegen, CROW pub.96B;

Eis 35. 	Eisen die voortkomen uit vergunningaanvragen, ontheffingen en daaraan gerelateerde onderzoeken, zijn van toepassing op het Werk.

## Eisen aan schoonspuiten

Eis 36.	Het schoonspuiten van een spetterbad 1x per jaar te gebeuren in het voorseizoen (april / mei). Bij ernstige vervuiling kan opdracht gegeven worden voor aanvullende reinigingsbeurt(en).

Eis 37. De maximum druk bij hogedrukreiniging is 150 bar (om steen en ander materiaal niet te beschadigen).

## Eisen aan conserveren

Eis 38. 	Conserveren geschiedt op aanvraag van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan voorstellen doen voor het conserveren van spetterbaden (bijv. door observaties na schoonspuiten).

Eis 39. Conserveren mag alleen gebeuren op een geschikte ondergrond, dat wel zeggen: ontvet, droog en na reparatie van beschadigingen (kleine betonreparaties, kitreparaties).

Eis 40.  Bij het conserveren dienen de volgende of gelijkwaardige materialen gebruikt te worden:

- Vista 2k.  Impregnatie

- Vista 2k.  basecoat

- Vista 2k. (a +b) Topcoat

Eis 41. Opdrachtnemer minimaal biedt 3 jaar garantie op het uitgevoerde conserveringswerk.

## Eisen aan overige werkzaamheden

Eis 42. 	Bij een melding door bewoners/vrijwilligers van een beschadiging, defect of vervuiling van een spetterbad, kan opdrachtgever een opdracht in regie geven. Deze opdracht kan bestaan uit de volgende werkzaamheden:

•	diverse reparaties (kleine betonreparaties, bijvoorbeeld afvoer of spuitmond is kapot, kitten en voegen en overige kleine reparaties)

•	extra keer schoonmaken.

BIJLAGE F OVERZICHT SPETTERBADEN