Globaal proces meten kadastrale grens

IST situatie

Versie

1.0

Datum

16 januari 2024

Auteur(s)

Projectgroep Meten met de Kaart

Globaal proces meten kadastrale grens

IST situatie

Opdrachtgever

Project Meten met de Kaart 1

Status

Definitief

Verspreiding

Bedrijfsvertrouwelijk

Versiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16 januari 2024 | Projectgroep Meten met de Kaart |  |

Om een nieuwe Versie en/of Datum toe te voegen aan het document klik op HUISSTIJL en in de groep Rapport op de knop Versie beheer. De versie en datum wordt ook in de koptekst doorgevoerd.

Recensiehistorie

| Versie | Datum | Recensent | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |

Inhoudsopgave

1	Meten	3

1.1	Doelstelling: vastlegging in terrein	3

1.2	Kaders & context	3

1.3	Proces & vuistregels	4

1.3.1	Meetopzet maken	5

1.3.2	Meting uitvoeren	8

1.3.3	Meting berekenen en aansluiten	9

1.3.4	Documenteren	10

1.4	Producten & applicaties	10

2	Verwerken	11

2.1	Doelstelling: vastlegging in kaart	11

2.2	Kaders & context	11

2.3	Proces & vuistregels	12

2.3.1	Verwerken grens in kaart	13

2.3.2	Vorming (definitief) perceel	14

2.3.3	Vaststellen perceelgrootte	14

2.4	Producten	16

Bijlagenoverzicht	18

Bijlage 1.	Topologische controle en correctie	18

Topologische eisen aan de grenslijnen	18

Topologische correcties en controles	21

Globale beschrijving	21

Controles en correcties tijdens invoer	22

Kruisende lijnen	22

Opknippen grenslijnen	24

Grenslijnen één voor één afhandelen	24

Aan elkaar knopen grenslijnen	27

Controles na het splitsen	28

Correctie voor het verzenden	29

Uitgewerkte voorbeelden	29

# Meten

## Doelstelling: vastlegging in terrein

De meting van een nieuwe grens bij een verificatiepost vindt plaats op aanwijs van de nieuwe juridische grens door de eigenaren (en andere belanghebbenden) aan beide kanten van de grens en na toetsing van deze aanwijs op passendheid binnen de juridische omschrijving in de akte. Bij een splitsing vooraf is er een enkelvoudige aanwijs. Bij de producten splitsing vooraf en verificatie is de meting echter identiek. De geodetische beschrijving van de grens en de omgeving daarvan vindt door middel van meting en berekening plaats. Als duidelijk is hoe de grens gedefinieerd is (in de meeste gevallen door de aanwijs, soms al eerder door een scherpe omschrijving in de akte of in Splits) wordt deze in samenhang met objecten in de omgeving ingemeten met als doelen deze (1) in de BRK te kunnen opnemen en (2) ook later met voldoende nauwkeurigheid (gelijk aan de opnamenauwkeurigheid) te kunnen reconstrueren. Vanwege het grote juridische belang dient de meting een van te voren gedefinieerde kwaliteit te hebben. Dit wordt gerealiseerd door het toepassen van de Delftse school met een systematische toepassing van het wiskundige en stochastische model.

Metingen naar objecten in de omgeving zijn altijd van belang, maar dit is zeker het geval als de grensdefinitie aan de topografie is gekoppeld (zoals: “grens is 2 meter evenwijdig aan de gevel”) waarbij de topografie een integraal onderdeel van de beschrijving vormt.

## Kaders & context

De geodetische principes achter de kadastrale manier van meten zijn gebaseerd op de theorie van de mathematische geodesie van de Delftse school zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de HTW-96 (zie bijlage “KADASTER – HTW”). Deze theorie draagt bij aan een optimaal berekeningsresultaat door automatische controle en een adequate geometrische kwaliteitsbeschrijving. Deze beschrijving vormt de basis voor de hele geometrische kwaliteitsfilosofie binnen het Kadaster.

Het kwaliteitsmodel is grotendeels te vinden in de paragrafen 2.2 en 2.6 van de HTW-96. Zowel de eisen aan meting en berekening als de normen van de kaartprodukten en de idealisatie aspecten komen daar aan bod. H2 van de HTW-96 bevat verder informatie over RD, overige geodetische referentiestelsels (o.a. over ETRS89) en kwaliteit van puntenvelden. § 6.3.3 bevat duidelijke vuistregels over meetontwerp, § 6.3.5 over het kansmodel van detailmetingen. Hoofdstuk 4 van de HTW-96  (aansluiting) en hoofdstuk 5 (grondslag) bevatten theoretische aspecten die deels niet actueel meer zijn en een academische achtergrond vergen om de juiste vertaling naar een toepassing te kunnen maken. De handleiding meten met GPS van Joop van Buren is een supplement op de HTW-96 (zie bijlage “Handleiding_Kadastrale Metingen met GPS met werkinstructie”).

## Proces & vuistregels

Activiteitenschema meten

In figuur 7 staat het proces van de meting centraal, in tegenstelling tot de aanwijs waar de beslissingen centraal staan in het schema. De activiteiten in dit schema, waarin ook de relatie met aanwijs en verwerking zichtbaar is (middels de rode gestreepte lijnen), zijn min of meer volgordelijk. De eerste stap (meetopzet maken) wordt vaak alleen maar uit het hoofd gedaan, tijdens de aanwijs of zelfs tijdens de uitvoering van de meting. Het is echter wel de kern van het meetproces. De beschijvingen uit de HTW zijn voornamelijk op dit proces (èn het rekenproces) gericht. In vier subparagrafen worden de activeiten verder uitgewerkt. De activiteiten zijn in blauw weergegeven, de tussenresultaten in lichtgroen en de uiteindelijke resultaten in donkergroen. Randvoorwaarden en controle zijn geel, oranje en rood.

Figuur 7: activiteiten & afwegingen in het meetproces

### Meetopzet maken

De meetopzet bevat de te meten punten, de waarnemingen en de samenhang daartussen. De keuze van de te meten punten volgt deels uit de aanwijs (definitie van de grens) en deels uit het inzicht van de landmeter daarbij gesteund door vuistregels uit de HTW en/of de cursus Situatie Afhankelijk Meten (SAM). Doel is het verkrijgen van voldoende kwaliteit in de meting (precisie en betrouwbaarheid, eis 5).

We veronderstellen dat een landmeter dit overzicht in gedachten heeft en alleen voor grotere metingen vooraf een opzet maakt en de betrouwbaarheid controleert. Aan de meetopzet worden een viertal eisen gesteld waaraan altijd voldaan moet worden (3-6). Tevens zijn er twee eisen waaraan voldaan moet zijn voordat de meetopzet gemaakt kan worden (1 & 2, tijdens aanwijs).

Eisen

| Eis | Naam van de eis | Fase |
| --- | --- | --- |
| Eis 1 | Eenduidige definitie: eenduidige omschrijving van de kadastrale grens | aanwijs |
| Eis 2 | Perceelvormend: aansluiting op bestaande kadastrale grenzen dmv aanvullende constructies | aanwijs & verwerking |
| Eis 3 | Reconstrueerbaar: grens in terrein, aansluiting op omgeving | meting |
| Eis 4 | Karteerbaar: grens in kaart, aansluiting op kaartbeeld & coördinaatstelsel | meting & verwerking |
| Eis 5 | Gecontroleerd meten: kwaliteit = aantoonbaar | meting |
| Eis 6 | Efficiënt | meting |

Eis 1 	Eenduidige definitie van de grens

De eenduidige definitie van de grens (eis 1), zal tijdens de aanwijs ontstaan en komt tot uitdrukking in metingen en aanvullende constructies op de meetopzet (eis 2, hierna besproken). Een grens kan ook eenduidig worden gedefinieerd door een expliciet beschreven relatie met harde topografie (zoals: de grens loopt 2,00 m evenwijdig aan de muur).  Wanneer de grens “eenduidig gedefinieerd” is, wordt de zogenaamde inschakeling van het wiskundige model van de grens mogelijk (grens gaat over midden piket, grens valt samen met zijkant muur, etc.).

Eis 2 	perceelvormend: aansluiting dmv aanvullende constructies

De “aanvullende (= niet-gemeten) constructies” beschrijven de aansluiting van de nieuwe grenzen op bestaande en vaak onzichtbare grenzen uit de kaart (zoals: snijd (verlengde van) gemeten grens met bestaande grens). De aanvullende constructies worden bij voorkeur tijdens de aanwijs gedefinieerd en blijven meestal buiten de meting. Zij blijken wel na toepassing van de meting in de kaart. Maar de dan ontstane situatie moet bij de aanwijs worden besproken.

Eis 3 	Te reconstrueren (grens in terrein, aansluiting op omgeving)

Reconstrueerbaarheid is de mogelijkheid om op een later tijdstip de kadastrale grens in het terrein opnieuw zichtbaar te maken. Voordat GPS werd toegepast was reconstrueerbaarheid alleen te realiseren door maatvoering naar zichtbare kenmerken in het terrein (vaak gebouwen) en verzekering van de hoekpunten van percelen middels (diepgeplaatste) buizen en stenen. Omdat vaak moet worden teruggegrepen op informatie uit het verleden, blijft deze informatie uit het voor-GPS tijdperk van groot belang. In de huidige praktijk speelt daarnaast GPS een belangrijke rol: punten kunnen direct met een hoge absolute (in RD) precisie gemeten worden in combinatie met de omgeving. De oude activiteiten om aansluiting op RD te realiseren (verbindingspunten, etc.) zijn daarmee grotendeels overbodig geworden met uitzondering van die situaties waarbij GPS-meting niet mogelijk  is. De aansluiting op de directe omgeving blijft belangrijk (nabijheidsrelaties), niet alleen om de ligging van de grens ten opzichte van nabij gelegen topografie te kennen, maar ook vanwege de onafhankelijke controle op de meting (eis 5).

Eis 4 	Te karteren (grens in kaart, aansluiting op kaartbeeld)

Conform het geldende beleid zijn kadastrale kaart en BGT (voorheen GBKN) op elkaar afgestemd. Omdat nieuwe grenzen op het kaartbeeld van de kadastrale kaart aangesloten moeten worden, betekent dat ook dat de meting op de BGT aangesloten moet worden. Dat betekent dat aansluitingselementen mee moeten worden genomen in de meting. Dat heeft ook gevolgen voor de verwerking, de procedure bevat een mix van doorrekenen en visuele controle. Voor de verwerking in de kaart en het zo correct mogelijk vaststellen van de perceelgrootte is deze aansluiting van belang en daarom verplicht.

Eis 5 	Kwaliteit = aantoonbaar (gecontroleerd meten)

Het aantonen van kwaliteit wordt bereikt door de opname van overtallige metingen ten behoeve van controle. Door het meten van nabijheidrelaties (eis 3) en aansluitpunten (eis 4) wordt de kans groter dat er een volwaardig meetverband ontstaat waarin de grens verbonden is met de omliggende topografie. De betrouwbaarheid (= mate van controle) van de meetopzet neemt daardoor toe waardoor de gewenste kwaliteit beter gegarandeerd kan worden. De Delftse methode van toetsen wordt toegepast bij de verwerking van de meting en bevat een volledige en objectieve toetsing van de resultaten. De HTW bevat veel vuistregels waarmee een meetopzet gemaakt kan worden die voldoende betrouwbaarheid kent.

Eis 6 	Efficiënt

Het voldoen aan alle wensen betekent dat er een risico bestaat op een teveel aan metingen. Het is dus zaak te optimaliseren: voldoende kwaliteit voor een zo laag mogelijke inspanning. Dit kan bereikt worden door bewustzijn en duidelijke regels. Een belangrijk onderdeel hiervan is het streven naar 100% digitaal meten.

Ontwerpkeuzes

Bij het maken van het ontwerp is de eenduidige beschrijving van de grens het uitgangspunt (eis 1). Daarna zijn de volgende afwegingen gebruikelijk:

1 Standaard: gebruik van GPS

Bij het maken van het ontwerp is één standaard uitgangspunt: het gebruik van GPS (eigenlijk: GNSS met NETPOS) als één van de instrumenten. De uitzonderlijke situatie dat GPS niet gebruikt kan worden zal ertoe leiden dat voor eis 3 alleen een hoge, relatieve nauwkeurigheid haalbaar is en geen absolute (ten opzichte van RD). Door ervoor te zorgen dat er voldoende verspreide, met GPS gemeten punten zijn wordt een nauwkeurige aansluiting op het RD-coördinaatstelsel gerealiseerd. GPS wordt bij voorkeur gecombineerd met andere meetinstrumenten om daarmee een kwalitatief goede meetopzet te realiseren.

2 Mogelijkheden omgeving?

Ten behoeve van de eisen 3 en 4 is de lokale situatie bepalend voor het voldoen daaraan, het uit zich in het kiezen van punten in de omgeving die in de meting betrokken moeten worden. Veel gekozen punten zullen het belang van beide eisen dienen: de aansluitingselementen ten behoeve van de aansluiting op de kadastrale kaart en de BGT (het kaartbeeld) zijn vaak dezelfde punten die de ligging van de grens ten opzichte van de omgeving (nabijheid) beschrijven. Deze topografische “fragmenten” met een hoge geometrische kwaliteit zijn van belang voor latere reconstructie maar ook als terugmelding voor de BGT interessant. Topografische elementen die een rol spelen in de grensdefinitie zoals bij de aanwijs geconstateerd moeten natuurlijk hoe dan ook opgenomen worden in de opzet.

In de uitzonderlijke situatie dat er geen enkel omgevingselement te vinden is, is aansluiting ook niet meer nodig (waarop immers?) en biedt GPS uitkomst. De grens wordt dan met hoge nauwkeurigheid geregistreerd maar is later ook alleen maar met GPS te reconstrueren.

3 Combineren van grenspunten, geselecteerde aansluitingspunten en metingen tot meetopzet

Uit de vorige afweging wordt duidelijk welke punten in ieder geval meegenomen moeten worden Ten behoeve van de meetopzet worden mogelijk zogenaamde hulppunten toegevoegd, zoals bijvoorbeeld bij het meten van gebouwhoeken met GPS. De meetopzet moet HTW-conform zijn, wat inhoudt dat aan de principes van de Delftse school, die de basis vormen van de HTW, is voldaan.

Deze HTW-principes bevatten een manier van werken op basis van wiskundige en statistische modellen waarmee waarnemingen van uiteenlopende kwaliteit gecombineerd kunnen worden tot het meest optimale resultaat. Tevens kan een vrijwel volautomatische foutberekening uitgevoerd worden die leidt tot een objectieve kwaliteitsbeschrijving. Dit is alleen mogelijk bij een meetopzet waarin voldoende overtalligheid (meer gemeten dan wiskundig strikt noodzakelijk) is opgenomen en dat bovendien voldoende betrouwbaar (mate van controle) is. Dit is het domein van eis 5 (aantoonbare kwaliteit) .

Om te controleren of een ontworpen netwerk voldoende betrouwbaar is kun je deze zonder één meting uitgevoerd te hebben doorrekenen (verkenningsberekening). Omdat dat meestal veel te inefficiënt is, is gebruik van vuistregels veel praktischer. In paragraaf 6.3.3 van de HTW zijn deze regels terug te vinden, maar ook de aanvulling  over GPS-metingen van Van Buren biedt hiervoor bruikbare inzichten.

4 Welke instrumenten?

In ieder geval is het van belang om naast GPS zoveel mogelijk de tachymeter te gebruiken eventueel aangevuld met losse afstandmetingen met een distometer. Het gebruik van een meetband moet zo veel mogelijk worden vermeden omdat het beleid is om in principe alles direct digitaal te registreren. Met aanvullende metingen met een distometer is de kans op een zo groot mogelijke mate van onafhankelijke controle het grootst. Voor het maken van een meetopzet is vakkennis van belang. Het gebruik van alternatieve technieken als fotogrammetrie en laserscanning is niet uitgesloten maar minder gebruikelijk bij het meten van nieuwe grenzen. Hiervoor geldt dat vooraf getoetst moet worden of deze technieken verantwoord ingezet kunnen worden.

Identificatiefunctie

Het meten van veel details van een gebouw teneinde dit later goed te kunnen identificeren is niet nodig wanneer er voldoende alternatieve informatie beschikbaar is zoals foto’s, BGT en/of de meetschets. Het beleid is om extra metingen met dit doel (m.n. eigenmaten) zoveel mogelijk achterwege te laten.

Geometrische relaties

Geometrische relaties zijn geometrische observaties die in het terrein geconstateerd kunnen worden en als aanvullende controle op de meting kunnen fungeren. We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan haaksheid, collineariteit, verlengde en evenwijdigheid.

### Meting uitvoeren

Het uitvoeren van de meting gebeurt volgens het meetontwerp. Vaak ontstaat het “meetontwerp” al doende omdat de efficiëntie eist dat er geen tijd verloren mag gaan en het inzicht in de vuistregels in de routine van de landmeter is ingesleten. Een landmeter moet kunnen verantwoorden op welke manier aan de zes eisen is voldaan. Als de meting wordt uitgevoerd door een andere landmeter dan diegene die de aanwijs heeft begeleid zullen de eisen 1 en 2 duidelijk genoeg moeten zijn overgedragen. Mogelijk zitten in de overdracht ook suggesties voor een meetontwerp, de uitvoerende landmeter is hier echter zelf voor verantwoordelijk.

Instrumentarium

Bij het ontwerp is ook duidelijk welk instrumentarium wordt ingezet. Het bedienen van het instrumentarium wordt in instructies beschreven. Het is wenselijk om alle metingen direct digitaal op te slaan en alleen als er echt geen alternatief is aanvullende handmatige metingen te doen en deze direct digitaal te registreren. Het verdient de voorkeur om alle metingen in één keer af te ronden en voldoende vast te leggen ter voorkoming van (tijdslurpende) extra bezoekmomenten. Het gebruik van variatie in meetmethoden wordt aanbevolen om redenen van onafhankelijke controle, dus naast GPS ook tachymetrie en losse electronische afstandmetingen met een distometer. Aanvullende metingen met een meetband moeten zoveel mogelijk voorkomen worden door de grote afhankelijkheid van menselijk handelen (aflezen, noteren, etc.). Wel kunnen geometrische relaties sterk bijdragen aan de meetconstructie: 3 punten op een lijn, haakse hoeken e.d.

Documenteren in terrein

Naast het digitaal opslaan van de metingen in instrument of veldboek dienen aanvullende beschrijvingen ook zoveel mogelijk digitaal opgeslagen te worden in veldboek of tablet. Indien dit niet mogelijk is dient een analoge schets gemaakt te worden.

### Meting berekenen en aansluiten

Berekening van meetverband

Een meetverband is een verzameling samenhangende metingen en punten die tijdens één meting zijn ingewonnen. Het berekenen door toetsing en vereffening van het meetverband gebeurt volgens de Delfste methode waarmee wordt bijgedragen aan de meest optimale geometrische kwaliteit en de beschrijving daarvan. Bij de berekening wordt automatisch gecontroleerd op meetfouten. Indien er sprake is van verwerpingen zal er gekeken worden of er een authentieke verklaring is of dat er niets anders overblijft dan een waarneming te verwerpen. Gekeken moet worden of het netwerk daarna nog voldoende betrouwbaar is.

Het resultaat van de eerste fase van de berekening wordt ook wel reconstructiebestand genoemd, omdat de vervorming door inpassing van de kaart nog niet is meegenomen in de eerste fase vereffening en het bestand daarmee geschikt is voor een reconstructie in de toekomst. In combinatie met het relaas van bevindingen en de bestanden uit het TIR-archief vormt dit een eenduidige beschrijving van de ligging van de grens in het terrein. Deze bestanden worden allemaal gearchiveerd in het TIR-archief en kunnen dus altijd nog verwerkt worden in een toekomstige reconstructiekaart (Kadastrale Kaart Next).

Het welslagen van de berekening is volledig afhankelijk van de kwaliteit van het ontworpen netwerk (zit er voldoende controle in?) en de kwaliteit van de uitgevoerde meting (geen slordigheden of meetfouten?). Voor de specifieke stappen wordt verwezen naar de instructie en de HTW. Het berekende meetverband dat aan deze specificatie voldoet heet KAD1.

Berekening van de te karteren grens

Het tweede deel van de berekening betreft het aansluiten van de punten die de grens vormen op de afbeelding van omgevingselementen (die uit de BGT komen) op de kaart (het kaartbeeld). Mocht dit niet leiden tot een grote verschuiving van de grens dan mag de voor de reconstructie bepaalde grens ook in de kaart opgenomen worden (dit heet dumpen). Bij een grotere verschuiving (vuistregel: groter dan gemiddeld 10 cm) dient de meting daadwerkelijk op het kaartbeeld te worden aangesloten. Dit is van groot belang voor de grootteverhouding en nog steeds het nadrukkelijke beleid!

Als er sprake is van een project om in een bepaald gebied de kaartkwaliteit te verbeteren kan ook bij grote afwijkingen “gedumpt” worden.

### Documenteren

Het resultaat van de meting wordt vastgelegd in het Relaas van Bevindingen (RvB). Hierbij worden de resultaten van de aanwijs, meting en berekening verwerkt en gepresenteerd. Doel van de omschrijvingen is een eenduidig beeld te scheppen van de ligging van de grens in het terrein, met name ten behoeve van latere reconstructies. De groottevaststelling wordt apart opgeslagen. Het Relaas van Bevindingen bevat ook aanwijzingen ten aanzien van de aanvullende constructies om de grenslijn in de BRK geo te verwerken (zie perceelvorming). Er wordt standaard verwezen naar bestanden uit het TIR-archief, die verwijzing moet aan bepaalde eisen voldoen.

## Producten & applicaties

Documenteren van meting in Relaas van Bevindingen (RvB)

Hiervoor wordt verwezen naar de bestaande handleiding waarin beschreven wordt aan welke eisen het RvB moet voldoen. Let wel, ook bij de volgende activiteit (verwerken) wordt het RvB nader opgemaakt en verantwoording afgelegd voor gemaakte keuzes. Het RvB is een tastbaar resultaat van de aanwijs en de meting. Het is naast een intern document ten behoeve van latere reconstructie ook als zelfstandig informatieproduct leverbaar.

Terrestrische Inwinning & Reconstructie (TIR)/MOVE3)

TIR/MOVE is sinds oktober 2016 aangewezen als officieel archief. Dat betekent dat er extra, technische informatie beschikbaar is, die echter vooral voor specialisten bruikbaar is. Welke delen van het TIR-archief als bijlage bij een Relaas van Bevindingen geleverd kunnen worden, hangt van de situatie af.

Digitaal Reconstructie Archief (DRA)

In dit archief wordt het coördinatenbestand opgeslagen waarmee de grens in het terrein is gedefinieerd. Lijn- en objectcodes (voor zover aanwezig) zijn hier ook opgeslagen zodat een (summier) plaatje van de meting getoond kan worden. Dit is het officiële archief dat voor reconstructiedoeleinden gebruikt moet worden.

# Verwerken

## Doelstelling: vastlegging in kaart

De definitieve begrenzing van het voor of bij de notaris gevormde nieuwe kadastrale perceel wordt in de meeste gevallen vastgesteld na meting van de nieuwe grens. Meestal bestaat de begrenzing van het nieuwe perceel uit een combinatie van nieuwe en bestaande grenzen met aanvullende constructies om nieuwe, gemeten grenzen te combineren met bestaande grenzen. Dit dient duidelijk gedocumenteerd te worden, bijvoorbeeld door opmerkingen in het Relaas van Bevindingen te plaatsen.

Wanneer alle grenzen van het nieuwe perceel definitief zijn geworden en aan elkaar zijn verbonden wordt ook de definitieve kadastrale grootte bepaald. De term ‘oppervlakte’ wordt gebruikt voor de oppervlakte zoals deze technisch wordt berekend uit de kadastrale kaart (BRK geo) of uit de meetgegevens zoals opgeslagen in het Relaas van Bevindingen. De term ‘grootte’’ wordt gebruikt voor de op basis van de oppervlakte en een aantal aanvullende factoren door het Kadaster vastgestelde grootte zoals geregistreerd in de BRK.

Een andere vorm van perceelvorming, vereniging, is het schrappen van één of meerdere grenzen waardoor percelen samengevoegd worden. De grensvaststelling is hier niet aan de orde, de toestemming komt van rechthebbenden of de vereniging vindt ambtshalve plaats, de groottevaststelling is in principe ook een formaliteit (sommeren van groottes). Soms komt dit voor in combinatie met het vormen van nieuwe grenzen, de volgorde waarin e.e.a. gebeurt is dan van belang.

Het RvB, waarin de resultaten van aanwijs en meting geduid worden, bevat ook aanwijzingen ten aanzien van de uiteindelijke perceelvorming. De perceelvorming en groottevaststelling worden echter beschreven in een automatische gegenereerde hulpkaart. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste activiteiten (verwerken grens in kaart en vaststellen grootte) beschreven en tevens het onderscheid tussen splitsen vooraf en verificatiemetingen.

## Kaders & context

Het vaststellen van de definitieve grootte is de laatste stap in een proces waarbij voorlopige omschrijvingen stapsgewijs overgaan in definitieve. In het geval van een verificatiemeting wordt gestart met de omschrijving van de juridische grens in de notariële akte, gevolgd door een voorlopige grens in Splits en een voorlopige grootte maar wel met een definitief perceelnummer. Na aanwijs en meting is er een definitieve grens, na inpassing van de definitieve grens in de kaart en het vaststellen van de grootte is er ook sprake van een definitieve grootte (vastgestelde grootte genoemd).

Bij een splitsing vooraf is de procedure duidelijk anders, daar zijn er geen voorlopige grenzen en groottes en wordt pas na de meting en tijdens de verwerking een definitief perceelnummer vastgesteld.

In de instructies en de HTW-96 (met name H6) staan de huidige regels nader beschreven.

## Proces & vuistregels

In het schema zijn de activiteiten (in blauw) in de juiste volgorde weergegeven. Stap 2 is alleen van belang bij splitsing vooraf. Zoals eerder aangegeven beschrijven de groene blokjes de (tussen)producten en zijn randvoorwaarden (HTW) en controle weergegeven. De rode streeplijn geeft de grens met de voorgaande fase aan.

Onderscheid splitsing / verificatie

Wanneer een eigenaar een deel van zijn/haar perceel verkoopt, kan hij/zij uit de volgende twee opties kiezen die tevens in het verwerkingsproces herkenbaar zijn:

Figuur 8: activiteiten & afwegingen in het verwerkingsproces

1.   Splitsing voor de akte. Hierbij worden volgens een “gewone” kadastrale procedure een nieuwe definitieve kadastrale grens en een nieuw definitief kadastraal perceel met definitieve kadastrale grootte gevormd voordat naar de notaris wordt gegaan. In sommige opzichten is de procedure echter helemaal niet zo ”gewoon”: omdat er dezelfde eigenaren zijn aan beide kanten van de grens, is het aantal eigenaren voor de aanwijs beperkt tot de toekomstige verkopers; omdat nog geen sprake is van verkoop en overdracht, zijn een notariële akte en voorlopige grensaanduiding (Splits) niet nodig.

2.   Verificatiepost. Hierbij vindt de splitsing meestal tijdens het bezoek aan de notaris plaats door verkoper en koper (via het programma Splits), waarbij de nieuwe voorlopige grootte van een combinatie van nieuwe (schetsmatig bepaalde voorlopige) grenzen en oude grenzen afkomstig is. Het perceelnummer is definitief, maar de nieuwe kadastrale grens is voorlopig en schetsmatig bepaald en de uit de grenzen bepaalde kadastrale grootte dus ook. De bepaling van de definitieve begrenzing van het kadastrale perceel en van de definitieve kadastrale grootte vinden later plaats, na aanwijs, toetsing van de aanwijs aan de akte en meting van de nieuwe kadastrale grens.

### Verwerken grens in kaart

Tijdens de aansluitings (2e fase) berekening van de grens is aangesloten op aansluitingselementen in de omgeving die uit de BGT afkomstig zijn. Die punten uit het meetverband (KAD2 genoemd) die de grens beschrijven worden overgehaald naar de verwerkingsapplicatie (KPV) waarin de kadastrale kaart wordt bijgewerkt.

Het lijntje dat de grens representeert moet aangesloten worden op de bestaande grenzen. Omdat deze bestaande grenzen vaak niet zichtbaar zijn in het terrein zijn de snijpunten tussen nieuwe en oude grens in het terrein niet zichtbaar te maken en daardoor liggen de eindpunten van deze lijnen meestal niet op de oude grenzen maar ervoor of erachter. De snijpunten ontstaan bij de verwerking door snijding, al dan niet na verlenging van deze nieuwe grens naar de oude grenzen (zie figuur 9). Ook kunnen bij de verwerking constructies (zoals evenwijdigheid) ingevoerd worden als dat helder beschreven is in de akte, bij aanwijs en/of meting. Daarom is het soms nodig om vanuit het meetverband ook topografische fragmenten te betrekken bij de karteeractiviteiten.

Figuur 9: van gemeten grens -> kaartgrens

Deze manier van werken, waarbij de snijpunten pas achteraf geconstrueerd worden heeft als voordeel dat er altijd een sluitende situatie is, eventuele tegenspraak wordt immers vermeden. Het nadeel is dat het hoekpunt van een perceel meestal niet direct gemeten is maar afgeleid uit een combinatie van gegevens. Daardoor is een kwaliteitsbeschrijving op puntniveau niet expliciet aanwezig en de vaak geprezen geodetische controle ontbreekt hier ook. De kwaliteit van de kaart is overwegend grafisch, de kwaliteit van het snijpunt is dus vaak ook. Als hoekpunten van percelen wel gemeten zijn, zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten, doet dit feit zich overigens niet voor. Indien er een voorlopige grens in de kaart aanwezig is wordt deze verwijderd nadat de nieuwe grens definitief is vastgesteld.

### Vorming (definitief) perceel

Deze activiteit komt alleen voor bij splitsing vooraf, bij verificatie gebeurt dit niet want dan zijn de nieuwe perceelnummers al aanwezig. De nummeruitgifte komt uit het administratieve proces, dus de verwerkingsapplicatie zorgt ervoor dat dit op de juiste wijze plaatsvindt en op de juiste plek gearchiveerd wordt. Uit de splitsing komen voorlopige oppervlakten die in het volgende proces vervangen worden door definitief vastgestelde groottes.

### Vaststellen perceelgrootte

Als de nieuwe percelen zijn gevormd wordt de perceelgrootte van de nieuwe percelen op “verantwoorde wijze” vastgesteld door de landmeter.  Belangrijkste uitgangspunt daarbij is “behoud van vierkante meters”: de som van de groottes van de nieuw gevormde percelen is net zo groot als de grootte van het oorspronkelijke perceel. Om verwarring te voorkomen wordt er verder over kaartoppervlakte gesproken (uit de digitale kaart afgeleid) en over vastgestelde grootte (in registratie (BRK) opgeslagen) die naar buiten als enige “waarheid” geldt. In figuur 10 is een overzicht van de kwaliteit van de vastgestelde grootte en de oppervlakte te vinden.

Figuur 10: samenhang perceelgrootte <->( kaart) oppervlakte

Perceelgrootteverschil & redres

In figuur 10 is te zien dat zowel de vastgestelde grootte als de kaartoppervlakte een onzekerheid kunnen bevatten. Voor de vastgestelde grootte komt dat doordat de berekeningswijze per perceel onbekend is.

Bij de kaartoppervlakte hangt de mogelijke onzekerheid samen met de grafische kwaliteit van de kaart.

Als het verschil tussen deze twee waarden (perceelgrootteverschil) voor het ongesplitste perceel groter is dan een zekere drempelwaarde zal de landmeter onderzoek moeten doen om tot een verklaring en eventuele verbetering te komen. Als het verschil onder de drempelwaarde blijft is dat in principe niet nodig. De verbetering kan zowel de kaart (en daarmee de afgeleide oppervlakte) als de vastgestelde grootte betreffen en wordt redres (-kaart of -grootte) genoemd..

Onderzoek

Bij het onderzoek naar een verklaring voor een te groot perceelgrootteverschil (= boven de norm) zal de landmeter aanvullende informatiebronnen en vakmanschap moeten inzetten om tot een adequate verklaring te komen. De meest koninklijke weg daarvoor is het reconstrueren van de perceelgrootte uit “meetcijfers”, door gebruik te maken van reconstructiegegevens (bv uit veldwerken, optie 3 in figuur 10) en daarmee een zogenaamde “zelfstandige kartering uit te voeren”. Beleid is dat als de landmeter niet tot een bevredigende verklaring komt een specialist uit de vestiging of (volgende stap) een adviseur het vraagstuk tot een goed einde brengt.

Drempelwaarde (norm)

Conform de regels van de HTW moet de drempelwaarde op een zorgvuldige manier berekend worden. In de voorschriften van de laatste decennia is echter consequent de meest eenvoudige benaderingsformule gebruikt om deze drempelwaarde te berekenen zodat dit als het geldende beleid beschouwd mag worden. Deze normen zijn 5√a voor stedelijk en 10√a voor landelijk gebied. Vanwege de onzorgvuldigheid die het gevolg is van deze praktijk is aanvullende uitleg nodig bij met name langwerpige percelen.

Berekening perceelgrootte

Uit de kaartoppervlakten van het ongesplitste en de gesplitste percelen volgt een verhouding tussen de oorspronkelijke vastgestelde grootte en de nieuw berekende oppervlakten. Met behulp van deze verhouding worden de groottes van de nieuwe percelen berekend. Deze “verschaling” blijft binnen de perken omdat uitgangspunt is dat het perceelgrootteverschil van het ongesplitste perceel binnen de norm is gebleven. Hiermee wordt recht gedaan aan het “behoud van vierkante meters” -uitgangspunt dat rust en rechtzekerheid brengt en is de definitief vastgestelde grootte berekend.

Rectificatie

Er moet gecontroleerd worden of het verschil tussen deze “definitieve” en de in de notariële akte genoemde voorlopige perceelgrootte (soms “aktegrootte” genoemd) binnen de normen is. Rectificatie van de notariële akte wordt gevraagd door de landmeter van het kadaster aan de notaris (via de afdeling RZ) als het verschil tussen vastgestelde grootte en de in de notariële akte vermelde grootte groter is dan een speciaal voor dit doel bepaalde norm (procentuele tolerantie, zie tabel 6.2 in HTW, pag. 398) en aan enkele andere, daar genoemde voorwaarden wordt voldaan.

## Producten

Na afloop van deze laatste activiteit van het meten van een nieuwe grens zijn de volgende producten een feit:

- Bijgewerkte BRK-geo die voldoet aan alle topologische regels (zie bijlage “Topologische controle en correctie”) en waar een eventuele voorlopige grens verwijderd is

- Bijgewerkte BRK-admin en BRK-geo waarin de nieuwe percelen en vastgestelde groottes worden opgenomen met juiste tenaamstelling, rechten etc.

- hulpkaart waarin duidelijk het onderscheid was-wordt gevisualiseerd is

- vastgestelde grootte, opgeslagen in de BRK-geo. Het vaststellingsproces wordt niet gedocumenteerd (zoals vroeger wel gebeurde in de boeken van berekening!) tenzij het leidt tot redres kaart of grootte.

- afgerond Relaas van Bevindingen, waar met name de bevindingen van de vorige twee activiteiten terug te vinden zijn. Voor het relaas gelden specifieke eisen.

- Eventuele (door notariaat) gerectificeerde akte

KPV

Voor bijhouding van de BRK-geo wordt het programma KPV (Kadastrale Perceel Vorming) gebruikt. Dit is een zelf gebouwde applicatie die de constructiefuncties bevat die nodig zijn om een nieuwe grens toe te voegen en bovendien de aansluitfunctionaliteit om met KOERS (= BRK-admin) af te stemmen.

Bijlagenoverzicht

Topologische controle en correctie

## Topologische eisen aan de grenslijnen

Het te versturen splitsingsverzoek dient intern en in relatie tot de bestaande kadastrale grenzen topologisch correct te zijn. Dit houdt in dat de in het splitsingsverzoek aanwezige grenslijnen aan onderstaande eisen moeten voldoen.

NB: In onderstaande tekst en afbeeldingen zijn de volgende conventies gebruikt:

- Bestaande kadastrale grenzen zijn zwart weergegeven

- Ingebrachte grenslijnen zijn groen weergegeven

- Onder knikpunten van een lijn worden ook het begin- en eindpunt begrepen.

- Begin- en eindpunten zijn weergegeven met een groot bolletje

- Overige knikpunten zijn weergegeven met een kleiner bolletje

- Projectielijnen zijn gestreept weergegeven.

- Waar nodig zijn de knikpunten van een lijn ter verduidelijking opeenvolgend genummerd.

- De gehanteerde tolerantie wordt aangegeven als X mm. Deze tolerantie dient instelbaar te zijn.

Eisen aan grenslijnen zelf

- Alle coördinaten van alle knikpunten van grenslijnen zijn afgerond op hele mm.

- Elke grenslijn heeft minimaal twee knikpunten.

- Er mogen geen twee knikpunten van een grenslijn samenvallen, met uitzondering van het eerste een laatste knikpunt van een grenslijn met meer dan drie knikpunten.

- Twee (al dan niet opeenvolgende) knikpunten van een grenslijn mogen niet minder dan de tolerantie van X mm uit elkaar liggen (met uitzondering van een samenvallend begin- en eindpunt van een grenslijn met meer dan 3 knikpunten).

- Een grenslijn mag geen knikpunten bevatten waarvan de projectie op één van de lijnsegmenten binnen de tolerantie van X mm ligt. Dit mag ook niet als de projectie samenvalt met het knikpunt, d.w.z. dat het knikpunt precies op een ander lijnsegment van de lijn ligt.

- Een grenslijn mag zichzelf niet doorsnijden.

- Elk begin- en eindpunt van een grenslijn moet samenvallen met minimaal een ander begin- of eindpunt van een grenslijn en/of met een punt op een bestaande kadastrale grens (m.a.w. geen losse poten).

- Het is onwenselijk als een begin- of eindpunt van een grenslijn met precies één begin- of eindpunt van een andere grenslijn samenvalt, tenzij dit punt op een bestaande kadastrale grens ligt (m.a.w. niet onnodig opknippen van grenslijnen).

Eisen aan nabijheidsrelatie grenslijnen onderling

- Grenslijnen mogen elkaar niet kruisen.

- Verschillende grenslijnen mogen, met uitzondering van samenvallende begin- en eindpunten, geen samenvallende knikpunten hebben.

- Verschillende grenslijnen mogen geen geheel samenvallend lijnsegment hebben.

- Een grenslijn mag geen knikpunten bevatten waarvan de projectie op een lijnsegment van een andere grenslijn binnen de tolerantie van X mm ligt. Dit mag ook niet als de projectie samenvalt met het knikpunt, d.w.z. dat het knikpunt precies op een lijnsegment van de andere lijn ligt.

Eisen aan nabijheidsrelatie grenslijnen en kadastrale grenzen.

- Een begin- of eindpunt van een grenslijn dat op een kadastrale grens ligt, moet ofwel samenvallen met een knikpunt van die kadastrale grens ofwel een grotere afstand hebben dan de tolerantie van X mm tot de knikpunten van die kadastrale grens.

- Een grenslijn mag, met uitzondering van een begin- of eindpunt dat op een kadastrale grens ligt, geen knikpunten bevatten die op een kadastrale grens liggen of waarvan de projectie op een kadastrale grens binnen de tolerantie van X mm ligt.

- Een grenslijn mag niet zo dicht langs een kadastrale grens lopen dat de projectie van een knikpunt van de kadastrale grens op één van de lijnsegmenten van de grenslijn binnen de tolerantie van X mm ligt, met uitzondering van een knikpunt op een kadastrale grens dat precies samenvalt met een begin- of eindpunt van de grenslijn.

- Als een grenslijn slechts twee knikpunten heeft mogen deze niet beide op hetzelfde lijnsegment van een kadastrale grens vallen.

Overige eisen

- Een grenslijn die over een te splitsen perceel loopt, moet dat perceel ook daadwerkelijk splitsen, d.w.z. dat de grenslijn na splitsing een verschillend linker- en rechterperceel moet hebben.

## Topologische correcties en controles

### Globale beschrijving

Tijdens het samenstellen van een splitsingsverzoek m.b.v. van de webapplicatie wordt op verschillende momenten de volgende correcties toegepast en controles uitgevoerd op de ingebrachte grenslijnen met als doel om uitsluitend topologisch correcte splitsingsverzoeken te versturen.

Dit gaat globaal als volgt:

- Tijdens het invoeren en muteren van de grenslijnen door de gebruiker wordt er voor gezorgd dat een grenslijn minimaal twee knikpunten heeft en dat opeenvolgende knikpunten punten van een grenslijn niet te dicht bij elkaar liggen.

- Voor de perceelsplitsing worden de volgende correcties uitgevoerd:

- Eerst worden alle kruisende lijnen opgelost.

- Hierna worden alle ingebrachte grenslijnen met meer dan twee knikpunten gesplitst in grenslijnen met precies twee knikpunten.

- Vervolgens worden de grenslijnen één voor één afgehandeld waarbij onder meer de nabijheidsrelaties met de bestaande kadastrale grenzen en de andere grenslijnen worden opgelost. De afgehandelde grenslijnen worden hierbij gefixeerd, dat wil zeggen dat ze daarna, net als de bestaande kadastrale grenzen, niet meer van vorm worden veranderd. De volgende stappen worden hierbij doorlopen:

- Het begin- en/of eindpunt van de grenslijn dat te dicht bij een kadastrale grens ligt, wordt naar die kadastrale grens verplaatst.

- Als de grenslijn te dicht langs een knikpunt van een kadastrale grens of van een reeds afgehandelde (gefixeerde) grenslijn loopt, wordt dat knikpunt in de grenslijn tussengevoegd en wordt de grenslijn daar direct opgeknipt.

- Als een begin- of eindpunt van een andere, nog niet afgehandelde grenslijn te dicht bij de grenslijn zelf ligt, wordt dat begin- of eindpunt van die andere grenslijn verplaatst naar de grenslijn zelf en wordt de grenslijn daar opgeknipt.

- Als het begin- en/of eindpunt van de grenslijn te dicht bij een andere grenslijn ligt, wordt dat begin- of eindpunt op die andere lijn tussengevoegd en wordt die andere lijn daar direct opgeknipt.

- Een grenslijn die geheel samenvalt met een (gedeelte van) een kadastrale grens of met een andere grenslijn, wordt verwijderd (ontdubbeling).

- Losse poten worden opgelost door deze te verlengen tot aan een (al dan niet gefixeerde) grenslijn resp. kadastrale grens.

- Als laatste stap voor de perceelsplitsing worden grenslijnen met een gemeenschappelijk begin- of eindpunt voor zover mogelijk (weer) aan elkaar geknoopt.

- Direct na de perceelsplitsing worden niet in de splitsing betrokken grenslijnen (d.w.z. met na de splitsing hetzelfde perceel links en rechts) en percelen met scherpe hoeken gesignaleerd.

- Direct voor de verzending worden alle coördinaten van de grenslijnen afgerond op hele mm. De reden dat er tussentijds niet wordt afgerond is dat er dan bij het plaatsen van een tussenpunt bij een kadastrale grens of een gefixeerde grenslijn er door de daardoor optredende minieme verschuiving er toch weer problemen m.b.t. de nabijheidsrelaties kunnen ontstaan waardoor ofwel het hele topologische correctieproces iteratief moet worden uitgevoerd ofwel het risico moet worden geaccepteerd dat nogmaals splitsen een ander resultaat geeft.

In de volgende paragrafen worden de hierboven beschreven stappen in detail beschreven. De stappen zijn hierbij doorgenummerd.

### Controles en correcties tijdens invoer

- Verwijderen overbodige knikpunten tijdens invoer: tijdens het grafisch en numeriek invoeren van grenslijnen en tijdens de GML-import worden knikpunten die minder dan X mm van het vorige resp. volgende knikpunt liggen automatisch verwijderd, zonder dat daar een melding van wordt gegeven.

- Minimaal twee knikpunten tijdens invoer: het is niet mogelijk een grenslijn met minder dan twee knikpunten numeriek op te voeren. Als grafisch een lijn met twee knikpunten wordt opgevoerd die korter is dan X mm (en dus na toepassing van de vorige stap nog maar 1 knikpunt heeft), wordt deze opvoer zonder melding genegeerd (d.w.z. de lijn wordt niet toegevoegd).

- Verwijderen overbodige knikpunten tijdens mutatie: tijdens het grafisch of numeriek wijzigen van grenslijnen wordt een knikpunt dat binnen X mm van het vorige of volgende knikpunt wordt geplaatst, automatisch verwijderd, zonder dat daar een melding van wordt gegeven.

- Minimaal twee knikpunten tijdens mutatie: tijdens het grafisch wijzigen van een grenslijn is het niet mogelijk om bij een grenslijn met slechts twee knikpunten één van beide knikpunten te verwijderen. Als echter bij zo’n lijn het ene punt op of binnen X mm van het andere punt wordt geplaatst, wordt de lijn zonder verdere melding verwijderd.

- Negeren ongeldige lijnen tijdens import: Tijdens GML-import worden grenslijnen met ongeldig formaat (bijv. geheel geen knikpunten) genegeerd en grenslijnen met slechts één knikpunt (ook als dit is ontstaan door toepassing van stap 1) opgeslagen als hulppunt.

- Omzetten bogen naar lijnstrings: Tijdens GML-import worden bogen omgezet naar lijnstrings, waarbij de afstand van opvolgende knikpunten minstens X mm is. Als de resulterende lijnstring slechts één knikpunt bevat, wordt deze opgeslagen als hulppunt.

NB: In de hieronder beschreven stappen worden overal grenslijnen die geheel buiten de te splitsen percelen vallen, geheel buiten beschouwing gelaten.

### Kruisende lijnen

Voorafgaand aan het splitsen worden eerst de kruisende lijnen als volgt opgelost:

- Kruisende grenslijnen: voor elk lijnsegment van een grenslijn dat een ander lijnsegment van dezelfde grenslijn of een lijnsegment van een andere grenslijn doorsnijdt, wordt de volgende correctie uitgevoerd: het snijpunt van beide lijnsegmenten wordt berekend en dit punt wordt in beide lijnsegmenten tussengevoegd. Begin- of eindpunten van de oorspronkelijk doorsnede lijnsegmenten die minder dan X mm af liggen van het snijpunt, worden verwijderd.

NB. Als een knikpunt van een grenslijn exact op een andere grenslijn valt, wordt dit ook als doorsnijding behandeld.

Voorbeelden:

- Kruisen grenslijnen met kadastrale grenzen: Voor elk lijnsegment van een grenslijn dat een lijnsegment van een kadastrale grens snijdt, wordt de volgende correctie uitgevoerd: het snijpunt van beide lijnsegmenten wordt berekend. Als dit snijpunt binnen X mm van het begin- of eindpunt van het doorsneden lijnsegment van de kadastrale grens ligt, wordt dat knikpunt van de kadastrale grens tussengevoegd als knikpunt in het lijnsegment van de grenslijn en wordt dit als snijpunt beschouwd, anders wordt het oorspronkelijke snijpunt in beide doorsneden lijnsegmenten tussengevoegd. Als het begin- of eindpunt van het doorsneden lijnsegment van de grenslijn binnen X mm van het snijpunt ligt, wordt dat knikpunt verwijderd uit de grenslijn (als het verwijderde begin- of eindpunt tevens het begin- of eindpunt is van de gehele grenslijn, wordt deze dus in feite ingekort, zie het meest rechtse voorbeeld hieronder). Als het snijpunt niet het begin- of eindpunt is van de grenslijn, wordt de grenslijn vervolgens opgeknipt op het snijpunt en als een van de twee hierbij ontstane grenslijnen geheel buiten de geselecteerde percelen valt, wordt deze verwijderd.

NB. Als een knikpunt van een grenslijn exact op een kadastrale grens valt, wordt dit ook als doorsnijding behandeld.
 
Voorbeelden:

### Opknippen grenslijnen

Om de volgende correcties te vereenvoudigen, worden nu eerst de grenslijnen opgeknipt.

- Opknippen grenslijnen: Alle grenslijnen met meer dan twee knikpunten, worden op alle tussenliggende knikpunten opgeknipt. Hierdoor zijn er uitsluitend nog grenslijnen met precies twee knikpunten.

### Grenslijnen één voor één afhandelen

Vervolgens worden de grenslijnen die over te splitsen percelen lopen, één voor één afgehandeld, zoals hieronder in de volgende zes stappen is beschreven. Tijdens het afhandelen zijn er dan dus drie categorieën grenslijnen: de reeds afgehandelde grenslijnen (die verder niet meer van vorm veranderen), de op dat moment in behandeling zijnde grenslijn en de nog af te handelen grenslijnen.

NB. De volgorde waarin de grenslijnen worden afgehandeld en de volgorde waarin de lijnsegmenten binnen een grenslijn worden behandeld, is arbitrair en een andere volgorde van afhandeling kan tot andere resultaten leiden. De volgorde waarin de grenslijnen afgehandeld worden ligt dus niet vast. De grenslijnen die bij stap 9 door opknippen uit dezelfde grenslijn zijn ontstaan worden wel achter elkaar afgehandeld, vanaf het beginpunt tot het eindpunt van de oorspronkelijke grenslijn.

- Verplaatsen eindpunt: als het begin- of eindpunt van de in behandeling zijnde grenslijn minder dan X mm af ligt van een kadastrale grens, dan wordt dat begin/eindpunt verplaatst naar de projectie van dat punt op het betreffende lijnsegment van de kadastrale grens (als er meerdere van zulke lijnsegmenten zijn, dan wordt het dichstbijzijnste gekozen. Als het begin/eindpunt al op zo’n lijnsegment ligt, wordt het dus niet verplaatst). Als het betreffende begin/eindpunt dan minder dan X mm af ligt van het begin of einde van het lijnsegment van de kadastrale grens, wordt het begin/eindpunt van de grenslijn (nogmaals) verplaatst naar dat begin- of eindpunt van het lijnsegment van de kadastrale grens, anders wordt er op het lijnsegment van de kadastrale grens een knikpunt tussen gevoegd ter plaatse van het verplaatste begin/eindpunt. Als de grenslijn na het verplaatsen van het begin- en of eindpunt korter is geworden dan X mm, wordt de grenslijn geheel verwijderd.

Voorbeelden:

- Tussenvoegen knikpunt: Als er knikpunten zijn van kadastrale grenzen of van reeds afgehandelde grenslijnen die dichter dan X mm af liggen van het in behandeling grenslijn, wordt dat knikpunt waarvan de projectie op grenslijn het dichtst bij het beginpunt ligt van het in behandeling zijnde grenslijn, tussengevoegd als knikpunt in de grenslijn en deze wordt vervolgens op dat nieuwe knikpunt opgeknipt. De hierbij ontstane grenslijn die loopt vanaf het oorspronkelijke beginpunt, wordt nu de in behandeling zijnde grenslijn, de andere nieuw ontstane grenslijn wordt de eerstvolgende die afgehandeld wordt.

Voorbeeld:

- Verplaatsen ander eindpunt: als het begin- of eindpunt van een nog af te handelen grenslijn minder dan X mm af ligt van de in behandeling zijnde grenslijn (bij een reeds afgehandelde grenslijn kan dit niet voorkomen vanwege het toepassen van stap 13), dan wordt dat knikpunt verplaatst naar de projectie van dat begin/eindpunt op de in behandeling zijnde grenslijn. (Als het knikpunt al precies op de in behandeling zijnde grenslijn ligt, wordt het dus niet verplaatst). Als het knikpunt dan minder dan X mm af ligt van het begin of einde van de in behandeling zijnde grenslijn, wordt het begin/eindpunt van de andere lijn (nogmaals) verplaatst naar dat begin- of eindpunt van de in behandeling zijnde grenslijn, anders wordt er op het lijnsegment van de in behandeling zijn de grenslijn een knikpunt tussen gevoegd ter plaatse van het verplaatste begin/eindpunt van de andere lijn en wordt de in behandeling zijnde grenslijn hier vervolgens opgeknipt. De hierbij ontstane grenslijn die loopt vanaf het oorspronkelijke beginpunt, wordt nu de in behandeling zijnde grenslijn, de andere nieuw ontstane grenslijn wordt de eerstvolgende die afgehandeld wordt. Als de andere grenslijn na het verplaatsen van het begin- en of eindpunt korter is geworden dan X mm, wordt deze geheel verwijderd.

Voorbeelden:

- Opknippen andere lijn: Als het begin- of eindpunt van de in behandeling zijnde grenslijn dichter dan X mm af ligt van een nog af te handelen grenslijn (bij een reeds afgehandelde grenslijn kan dit niet voorkomen vanwege het toepassen van stap 12), wordt dat begin/eindpunt van de in behandeling zijnde grenslijn ingevoegd als knikpunt in die andere grenslijn en wordt de andere grenslijn op dat knikpunt opgeknipt. Als door dat opknippen een grenslijn ontstaat die korter is dan X mm, wordt deze verwijderd.

Voorbeeld:

- Ontdubbelen grenslijnen: als de in behandeling zijnde grenslijn geheel samenvalt met een andere grenslijn of met een lijnsegment van een kadastrale grens, wordt dein behandeling zijnde grenslijn verwijderd.

- Verlengen losse poten: als een lijneinde van de in behandeling zijnde grenslijn meer dan X mm binnen een te splitsen perceel valt en het eindpunt daarvan niet samenvalt met een begin- of eindpunt van een andere grenslijn of met een knikpunt van een kadastrale grens, wordt het volgende gedaan: De grenslijn wordt verlengd totdat deze een andere grenslijn of een kadastrale grens snijdt. Als er binnen X mm van de verlengde lijn knikpunten liggen van een kadastrale grens of van een andere grenslijn, wordt het knikpunt dat het dichtst bij het oorspronkelijke eindpunt ligt van deze knikpunten het nieuwe eindpunt van de te verlengen lijn. Als er niet zo’n knikpunt is, wordt het berekende snijpunt het eindpunt van de te verlengen lijn. Dit snijpunt wordt dan ook als knikpunt tussengevoegd op de andere lijn en als dit ook een grenslijn is, wordt deze daar opgeknipt. 

NB. Bij de verlengde lijn wordt in alle gevallen het eindpunt verplaatst en wordt er dus geen eindpunt toegevoegd.

Voorbeelden:

### Aan elkaar knopen grenslijnen

Nadat alle grenslijnen op bovenstaande wijze zijn afgehandeld wordt er voor het splitsen nog één correctie uitgevoerd:

- Aan elkaar knopen: elk tweetal grenslijnen dat een begin- of eindpunt gemeenschappelijk heeft, terwijl dat punt niet op een kadastrale grens ligt en geen begin- of eindpunt is van een andere grenslijn, worden op dat punt samengevoegd. 

Voorbeeld:

### Controles na het splitsen

Direct na het splitsen wordt de volgende controles uitgevoerd:

- Scherpe hoeken: hoewel het topologisch gezien niet fout is, duidt het toch op een mogelijk ongewenste situatie als de begrenzing van een nieuw gevormd perceel een zeer scherpe hoek bevat. Als na de splitsing percelen zijn ontstaan met hoeken die kleiner zijn dan een configureerbaar minimum, wordt hiervan daarom een melding gegeven en worden de betreffende percelen met een afwijken de kleur gemarkeerd. Verzending van het verzoek wordt hierdoor echter niet geblokkeerd.

- Niet in splitsing betrokken grenslijnen: er wordt gecontroleerd of er grenslijnen zijn die over een te splitsen perceel lopen, maar dat perceel niet daadwerkelijk splitsen (d.w.z. dat die grenslijn na splitsing hetzelfde perceel zowel links als rechts heeft). Als dergelijke grenslijnen voorkomen, wordt hiervan een melding gegeven en worden deze grenslijnen op het scherm gemarkeerd en wordt verzending van het verzoek geblokkeerd.

### Correctie voor het verzenden

Direct voor het verzenden wordt de volgende correctie uitgevoerd:

- Afronden coördinaten: alle coördinaten van alle knikpunten van de in de splitsing betrokken grenslijnen worden afgerond op hele mm.

## Uitgewerkte voorbeelden

Hieronder worden drie voorbeelden met topologische fouten uitgewerkt:

Voorbeeld 1:

De ingebrachte grenslijn wordt bij stap 9 eerst opgeknipt in drie aparte grenslijnen die in dit geval van links naar rechts worden afgehandeld. Bij de behandeling van de eerste (linker) grenslijn wordt in stap 12 het eindpunt van de tweede (middelste) grenslijn verplaatst naar de eerste grenslijn en deze wordt daar dan opgeknipt. De volgende situatie ontstaat nu (hieronder worden nu de grenslijnen genummerd in de volgorde van afhandeling):

De linker grenslijn is nu gesplitst in grenslijn 1 en 2 en de middelste grenslijn ( nu grenslijn 3) valt nu samen met grenslijn 2. De behandeling van grenslijn 1 gaat nu verder met stap 12: nu wordt ook het beginpunt van grenslijn 4 verplaatst naar het eindpunt van grenslijn 1 en het beginpunt van grenslijn 1 word in stap 15 verlengd tot de kadastrale grens. Hierbij ontstaat de volgende situatie:

Vervolgens wordt grenslijn 2 afgehandeld: In stap 13 wordt daarbij het eindpunt van grenslijn 2 toegevoegd in grenslijn 4 en deze wordt daar dan opgeknipt. Dit geeft dan de volgende situatie:

Er lopen in het midden nu drie grenslijnen over elkaar. Grenslijn 2 en 3 worden nu elk in stap 14 verwijderd en bij het afhandelen van de laatste grenslijn wordt het eindpunt ervan in stap 15 verplaatst naar de kadastrale grens, waarna in stap 16 de drie overgebleven grenslijnen weer aan elkaar worden geknoopt, waarbij deze eindsituatie wordt bereikt:

Voorbeeld 2:

Deze situatie kan niet op het scherm of numeriek worden ingebracht: daar worden opeenvolgende knikpunten die te dicht bij elkaar liggen genegeerd (stap 1). Bij GML-import van bovenstaand voorbeeld wordt knikpunt 3 verwijderd in stap 1 (waardoor het onderste lijsegment wat schuin komt te lopen). De lijn wordt vervolgens opgeknipt bij stap 9. Bij het afhandelen van de dan ontstane eerste en laatste grenslijn wordt in stap 15 de losse poten opgelost waarna in stap 16 de grenslijnen weer aan elkaar worden geknoopt, waarna deze eindsituatie wordt bereikt:

NB: Als de lijn hier andersom was aangeleverd, was het andere knikpunt (hierboven als 2 genummerd) juist verwijderd en had uiteindelijk het onderste lijnsegment recht naar beneden gelopen en had het linker lijnsegment juist wat schuin gelopen).

Voorbeeld 3:

De ingebrachte grenslijn wordt bij stap 9 eerst opgeknipt in drie aparte grenslijnen die in dit geval van onder naar boven afgehandeld. Bij de behandeling van de eerste (onderste) grenslijn wordt in stap 12 dan knooppunt 2 tussengevoegd in de laatste (bovenste) grenslijn en deze wordt daar dan opgeknipt In stap 15 wordt vervolgens het beginpunt van de eerste grenslijn verplaatst naar de kadastrale grens. Hierna ontstaat dan de volgende situatie (ook hier worden nu verder de grenslijnen genummerd in de volgorde van afhandeling):

Grenslijn 1 is nu afgehandeld en grenslijnen 2 en 3 vallen samen. Bij de afhandeling van grenslijn 2 wordt deze bij stap 14 verwijderd. Bij de afhandeling van de beide overgebleven nog niet afgehandelde grenslijnen worden de losse poten dan bij stap 15 opgelost. Hierna wordt deze eindsituatie bereikt: