Achtergrond informatie over de processen grensreconstructie & aanwijs

Bijlage

Versie

0.1

Datum

16 januari 2024

Auteur(s)

Tom Wortel, Rene Kloppenberg, Rick Ordelman, Jeroen Citteur

Achtergrond informatie over de processen grensreconstructie & aanwijs

Bijlage

Opdrachtgever

Project Meten met de Kaart 1

Status

Definitief

Verspreiding

Bedrijfsvertrouwelijk

Versiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 16 januari 2024 | Tom Wortel, Rene Kloppenberg, Rick Ordelman, Jeroen Citteur |  |

Om een nieuwe Versie en/of Datum toe te voegen aan het document klik op HUISSTIJL en in de groep Rapport op de knop Versie beheer. De versie en datum wordt ook in de koptekst doorgevoerd.

Recensiehistorie

| Versie | Datum | Recensent | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |

Inhoudsopgave

1	Grensreconstructie	3

1.1	Doelstelling: ligging in terrein	3

1.2	Kaders & context	3

1.3	Proces & vuistregels	3

1.3.1	Vooronderzoek	4

1.3.2	Uitzetmeting en delimitatie	5

1.3.3	Meting en berekening	5

1.4	Producten & applicaties	6

2	Aanwijs	7

2.1	Doelstelling: wilsovereenstemming over grensomschrijving	7

2.2	Kaders & context	7

2.3	Proces & vuistregels	8

# Grensreconstructie

## Doelstelling: ligging in terrein

Reconstructie van de kadastrale grens betekent dat je de kadastrale grens, die bij zijn ontstaan met een hoge mate van waarschijnlijkheid overeenstemde met de toenmalige juridische grens, opnieuw laat zien. Omdat de ligging van de kadastrale grens wordt bepaald door de toenmalige aanwijs door de eigenaren aan weerszijden van een nieuwe grens, met andere woorden door de concretisering in het terrein van de wilsovereenstemming tussen buren bij het ontstaan van de grens, moeten we bij reconstructie van de kadastrale grens dus (vrijwel) altijd terug naar de situatie van dat moment in het verleden. Zo kunnen we de oorspronkelijke bedoeling van de aanwijzers uit het verleden doorgronden. Tussentijdse reconstructies hebben geen juridische waarde en kunnen daarom niet als enige informatiebron gebruikt worden. Om metingen met GPS direct in RD uit te kunnen zetten zijn absolute coördinaten nodig; deze zijn echter niet altijd te vinden. In veel gevallen kan wel een relatie met de omgeving gelegd worden en vormt dat de basis voor de reconstructie.

## Kaders & context

Reconstructie is officieel een informatieproduct, concreet bestaande uit het aanwijzen van bestaande kadastrale grenzen door de landmeter aan belanghebbenden in het terrein. Veel voorkomende aanleidingen om een reconstructie aan te vragen zijn (ver)bouw en onenigheid tussen buren. Wat kenmerkend is voor de huidige reconstructiepraktijk is dat er veel aan het vakmanschap van de Landmeter-Specialist-Grensreconstructie (LSG-er) wordt overgelaten. Ook de HTW geeft slechts enkele oplossingsrichtingen aan en geen strak kader langs welke lijnen een reconstructie uitgevoerd moet worden.

## Proces & vuistregels

In figuur 11 is het proces in hoofdlijnen weergegeven.

Figuur 11: proces in hoofdlijnen

### Vooronderzoek

De voorbereiding bestaat uit een archiefonderzoek naar de informatie die er over de te reconstrueren grens te vinden is. Uit de informatie blijkt hoe complex en dus hoe tijdrovend de reconstructie kan gaan worden. Informatiebronnen kunnen zijn ontstaans- en reconstructieveldwerken. Soms ontbreken deze (zoals bij minuutgrenzen) en is de kadastrale kaart de enige bron. In beginsel is het ontstaansveldwerk leidend, behalve bij een officieel hermetingsveldwerk.

Figuur 12: reconstructie oude grens

Terugvinden afpalende (terrein) kenmerken

Een LSG-er begint met de vraag of met een beperkte voorbereiding de grens eenvoudig uitgezet kan worden in de hoop afpalende kenmerken terug te vinden. Daarmee kan een uitgebreide voorbereiding worden voorkomen, maar loop je het risico alsnog uitgebreider onderzoek te moeten doen als er geen kenmerken te vinden zijn en het terrein voor een tweede keer bezocht moet worden. Het terugvinden van kenmerken onder de grond is een sterk bewijs, het blijft echter noodzakelijk daarnaast ook reconstructie op basis van metingen uit te voeren omdat er anders geen betrouwbaarheid is!

Het doel van de voorbereiding is uitzetinformatie te verzamelen, analoog (handige maten) of digitaal (uitzetbestanden tachymeter en/of GPS). Er is een grote verscheidenheid aan bronnen: coördinaatbestanden (eventueel via OCR om te zetten!) met begeleidend relaas, ouderwetse veldwerken met meetlijnenverband of situaties waar geen andere info is dan de kadastrale kaart en hele oude kaarten.

Zelfstandige kartering of herberekening

Het omzetten van maten uit oudere veldwerken naar een digitaal kaartje wordt intern zelfstandige kartering genoemd. De kartering heeft vroeger plaatsgevonden in de vorm van een analoge kartering met steekpasser en transversaalschaal, waarbij meestal GEEN coördinaatberekening plaatsvond. De redenering was wat je kan tekenen kan je ook berekenen en omgekeerd.

Bij de voorbereiding kan voor complexe situaties een zelfstandige kartering of herberekening nodig zijn. Zelfstandige karteringen kunnen met de module KPV herkarteren gemaakt worden. Herberekeningen worden in MOVE3 of in veldboek gedaan. Gebruik van MOVE3 heeft daarbij het voordeel dat er controle van de geometrische kwaliteit plaatsvindt, waarbij de semi-automatische foutdetectie veel tijdverlies kan voorkomen en er bovendien een uitspraak over de kwaliteit van de reconstructie gedaan kan worden.

### Uitzetmeting en delimitatie

Uitzetmeting

De in het veldboek geladen coördinaten kunnen met tachymeter en/of GPS in het terrein uitgezet worden. Eventueel kunnen met de functionaliteit op het veldboek aanvullende constructies in het terrein gerealiseerd worden. Het is ook mogelijk dat men direct met de meetband aan de slag gaat vanuit het veldwerk zelf. Zoals eerder gememoreerd is het terugvinden van kenmerken als stenen en ijzeren buizen belangrijk als bevestiging van de uitgezette punten. Soms wordt er met een minimale voorbereiding gezocht naar de punten en daarmee het proces als afgerond beschouwd. Hiermee wordt echter onvoldoende recht gedaan aan het streven naar een zo groot mogelijke betrouwbaarheid van de reconstructie. Conform de HTW moet de grensreconstructie namelijk gecontroleerd gebeuren.

Figuur 13: karteren met steekpasser

Delimitatie

Als de LSG-er de kadastrale grens meetkundig heeft gereconstrueerd volgt de delimitatie. Als je het woord delimitation vanuit zowel het Engels als het Frans naar het Nederlands vertaalt krijg je afbakening als resultaat. Daarbij worden de idealisatie- en puntprecisie van de oorspronkelijke situatie ten tijde van het ontstaan van de grens in beschouwing genomen. Dat uit zich in een betrouwbaarheidsstrook waarbinnen de LSG-er op basis van extra informatie bepaalt wat hij/zij precies gaat aanwijzen.

Aanwijs geven.

De LSG-er zal de kadastrale grens aanwijzen aan de opdrachtgever en kiest er daarbij zelf voor op welke wijze hij dat communiceert.

### Meting en berekening

Het meten van de gedelimiteerde grens gebeurt alsof het een nieuwe grens betreft. Het Relaas van Bevindingen (RvB) van zowel de reconstructie als deze meting is uitgebreider dan een RvB bij een nieuwe grens. De beschrijving van de voorbereiding en het uitzetten dienen ook op een gecontroleerde manier te gebeuren en geïntegreerd te worden met de meting na de delimitatie.

Je kunt de gemeten, gedelimiteerde grens opslaan in het digitale reconstructie archief (DRA) en controleren of deze identiek is aan de oorspronkelijke grens in de kaart. Als dat niet het geval is ontstaat het dilemma of de grens opnieuw in de kaart (of zelfs in DRA) vastgesteld moet worden met eventueel zelfs een nieuwe grootte als gevolg.

## Producten & applicaties

Het resultaat van de reconstructie is

- meetbestanden in TIR & DRA

- afgerond RvB, waar zowel uitzetten, aanwijs als definitieve meting van de gedelimiteerde grens zijn gedocumenteerd. Voor het relaas gelden specifieke eisen.

KPV-HV

Voor de voorbereiding van een reconstructie te gebruiken, bevat enkele eenvoudige functies om op een grafische manier een zelfstandige kartering te maken. Bevat geen uitgebreide rekenmogelijkheden.

TIR/MOVE3

Voor de voorbereiding van een reconstructie bruikbaar. Bevat uitstekende mogelijkheden om een veldwerk door te rekenen maar kent weinig grafische functionaliteit.

# Aanwijs

## Doelstelling: wilsovereenstemming over grensomschrijving

De belanghebbenden (koper/verkoper van grond of hun vertegenwoordigers) spelen een sleutelrol bij de definitie van een nieuwe grens, zij dienen eensluidend (“zijn het eens”) en eenduidig (“ondubbelzinnig duidelijk”) inlichtingen te verstrekken aan de landmeter van het Kadaster. De kern van de activiteit “vaststellen nieuwe grenzen” van LM is daarmee het realiseren van een “concretisering in het terrein van de wilsovereenstemming over de grensomschrijving”, dat zich met name bij de aanwijs manifesteert. Het spanningsveld tussen handelen “ in belang van rechtszekerheid” (zorgvuldig werken) versus “in belang van het Kadasterbrede beleid” (efficiënt werken) heeft tot een proces geleid waarbij een balans is bereikt tussen beide doelstellingen.

## Kaders & context

De juridische kaders van het beleid worden gevormd door de Kadasterwet (Kadw), het Kadasterbesluit (Kadb) en de Kadasterregeling (Kadr). Deze zullen aangehaald worden daar waar deze relevant zijn. De HTW spreekt zich niet uit over de aanwijs als activiteit. De manier waarop de grens gedefinieerd en gereconstrueerd wordt is wel gebaseerd op de theorie uit de HTW, dus deze is zeker relevant.

Juridisch en geodetisch

Juridisch is de aanwijs van groot belang omdat hier de grensomschrijving plaatsvindt door belanghebbenden en de landmeter de concretisering van de wilsovereenstemming in het terrein registreert. Geodetisch is de aanwijs een belangrijke fase omdat hier “de inschakeling van het wiskundig model” plaatsvindt, het komen tot een grensomschrijving waarbij de relatie tussen de fysieke werkelijkheid en de wiskundige representatie daarvan gelegd wordt. Dit heet limitatie.

Verschillende grenzen

Bij de omschrijving van grenzen onderscheiden we juridische en kadastrale grenzen. Belanghebbenden aan beide kanten van de grens wijzen een nieuwe juridische grens aan tijdens de aanwijs aan de landmeter van het Kadaster. Deze legt de aangewezen grens vast, zowel in een geodetisch model als ook in aanvullende omschrijvingen op basis van verstrekte informatie door de belanghebbenden. Vanaf dat moment heet de door het Kadaster vastgelegde juridische grens: de kadastrale grens. Eventuele (want niet verplicht!) omschrijvingen van de grens in een akte horen bij de juridische grens, de landmeter toetst of de omschrijving van de kadastrale grens niet in strijd is met deze omschrijving in de akte. De juridische en kadastrale grens vallen samen bij de aanwijs, ze omschrijven immers één en dezelfde grens.

Voorlopige kadastrale grenzen (VKG) & verificatie

Het Kadaster registreert sinds 2015 alleen gehele percelen. Wanneer een deel van een perceel wordt verkocht, kan een nieuw perceel worden gevormd voordat naar de notaris wordt gegaan (splitsing voor de akte) of tijdens het bezoek aan de notaris. Met behulp van het programma Splits worden bij de notaris definitieve percelen met perceelnummers gevormd, met voorlopige (schetsmatige) kadastrale grenzen en voorlopige kadastrale groottes. Grenzen en grootte worden pas definitief na aanwijs, meting en vaststelling van de definitieve kadastrale grens. Deze procedure heet verificatie.

Toetsing nieuwe kadastrale grens aan omschrijving in akte

De landmeter toetst of de overeengekomen grensomschrijving voldoet aan de omschrijving in de akte, bij voorkeur al tijdens de aanwijs. Hierdoor kan met belanghebbenden worden afgestemd als deze omschrijvingen met elkaar in strijd zijn en hen een keuze laten aangeven. Als de gekozen omschrijving alsnog niet in overeenstemming met de akte te brengen is zal de landmeter, na voorafgaand intern overleg, dit aangeven bij de notaris en verzoeken tot een rectificatie van de akte. Als partijen het eens zijn dan wordt de meting wel verricht evenals de verwerking in de BRK Geo. Daarna zal een verzoek tot verbetering (VTV) worden gevraagd.

## Proces & vuistregels

Proces in hoofdlijnen

De kern van dit proces is dat in het terrein informatie wordt verzameld over de ligging van de nieuwe grens. De landmeter gaat na of met de verschenen belanghebbenden aanwijs kan worden gehaald. De landmeter tracht van de aanwezige belanghebbenden een eenduidige grensomschrijving te verkrijgen en daarmee concretisering van de wilsovereenstemming in het terrein tussen de aanwezige belanghebbenden of vertegenwoordigers daarvan te constateren. De landmeter toetst of de grensomschrijving eensluidend is met de omschrijving in de akte. De omschreven stappen vormen wat men in de procesleer de “happy flow” noemt: de ideale route zonder noemenswaardige hindernissen (= rode lijn in figuur 5).

In figuur 5 is geschetst hoe het proces rondom de aanwijs globaal is ingericht.

Vanuit een inventarisatie van gegevens uit akte en bijlagen worden enkele checks gedaan die gevolgen hebben voor het verdere proces. Enkelvoudige aanwijs kan extern uitgevoerd worden, in de reguliere lijn nodigt men uit en haalt aanwijs. In dat proces kunnen afwijkingen aanleiding zijn tot diverse deelprocedures (deel rechts in figuur 5). Uiteindelijk leveren alle routes eenduidige omschrijvingen op aan de processen meten en verwerken.

Figuur 5: globale schets aanwijsproces

Procedure aanwijs

De procedure voor aanwijs halen kent vele ‘keuzemomenten’ die bepalend zijn voor het vervolg (zie figuur 6). Deze zijn in het schema weergegeven middels groene wiebertjes. Blauwe blokken zijn de processtappen voor aanwijs; geel voor meten; rood voor verwerken. Het schema gaat op de aanwijs in, niet op meten en verwerken. Vandaar dat het onder “aanwijs” is geplaatst.

Figuur 6: activiteiten en afwegingen in het aanwijsproces.

4 Situatie waarbij tervisielegging (TVL) wordt toegepast

Hoewel wettelijk niet in alle gevallen verplicht (bijvoorbeeld als lid 3 van artikel 14 Kadb van toepassing is), is het staande praktijk dat het Kadaster altijd een voorgenomen omschrijving van de kadastrale grens, waarbij geen aanwijs door alle belanghebbenden is gegeven, ter visie legt. Zo wil het Kadaster eventuele problemen over de ligging van de grens in de toekomst voorkomen (zie instructie Tervisielegging Ontwerpbesluit).

Conform beleid wordt in een aantal situaties TVL vooraf  toegepast. Deze situaties doen zich voor:

- bij concentratieposten als

    - uitbreidingswijken;

    - rijtjeswoningen/tussenwoningen ;

    - vakantieparken

- bij verspreide posten

    - rijtjeswoningen/tussenwoningen .

Tervisielegging

De tervisielegging wordt niet alleen op initiatief van het Kadaster toegepast, maar ook ter oplossing van onvolkomenheden, als er één of meer belanghebbenden niet op de uitgenodigde tijd is/zijn komen opdagen. Als er afpaling is die in overeenstemming is met de akte en minimaal één belanghebbende aanwijs geeft in overeenstemming met de akte en de afpaling kan de landmeter de aangewezen grens als voorgenomen kadastrale grens ter visie leggen. Komen er geen bedenkingen, dan wordt de aanwijs van de kadastrale grens als definitief vastgesteld. Komen er wel bedenkingen en kunnen de belanghebbenden niet tot eensluidende aanwijs komen, dan wordt de aanwijs van de kadastrale grens niet definitief, maar wordt de grensvaststelling opgeschort (zie ook Instructie Tervisielegging Ontwerpbesluit)

De procedure voor tervisielegging start als niet alle opgeroepen belanghebbenden de ligging van de nieuwe grens aanwijzen in het terrein (er vinden twee oproepen plaats). Minimaal één belanghebbende heeft wel informatie over de ligging van deze grens verstrekt. Dit gebeurt doordat:

- de landmeter bewust één belanghebbende heeft uitgenodigd voor de aanwijs; en heeft daarmee vooraf gekozen voor de procedure van tervisielegging;

- de landmeter alle belanghebbenden heeft uitgenodigd voor de aanwijs maar niet alle belanghebbenden zijn op de afgesproken plaats en tijd in het terrein verschenen. Minimaal één van de wel aanwezigen heeft informatie verstrekt over de ligging van de nieuwe of de te verifiëren grens. Daarbij gelden de eisen dat de grens duidelijk is omschreven in de akte, dat de afpaling in het terrein niet in strijd is met de akte en dat minimaal één aanwijs conform de afpaling is.

Aanwijs halen

De kernactiviteit van het hele proces is het verstrekken van inlichtingen aan de landmeter door de belanghebbenden in het terrein. Deze inlichtingen hebben tot doel om de grens eenduidig te omschrijven in het terrein. De landmeter zal erop toezien dat de overeengekomen definitie aan gestelde eisen voldoet. Deze eisen worden in het hoofdstuk meten beschreven, de eerste twee daarvan zijn in deze fase actueel. De fasen van aanwijs en meten kunnen in de tijd gezien in elkaar schuiven.

Verzoek tot verbetering (VTV)

Wanneer blijkt dat er sprake is van een onjuiste of onvolledige kadastrale aanduiding en belanghebbenden eenduidige inlichtingen verstrekken die overeen komen met de feitelijke omschrijving in de akte, kan de meting toch worden uitgevoerd. De verdere verwerking in de kaart en de definitieve perceelvorming mogen pas worden uitgevoerd wanneer door de betrokken notaris een stuk tot verbetering wordt ingeschreven. Na de vaststelling dat een stuk tot verbetering nodig is, wordt door de bewaarder de notaris schriftelijk verzocht een stuk tot verbetering op te stellen en in te laten schrijven. Voor de verdere procedure zie Instructie aanwijs verificatieposten.

Grensvaststelling Opgeschort (GO):

Hebben partijen geen overeenstemming over de ligging van de grens, dan moet de landmeter bekijken of grensvaststelling van de verificatiepost op grond van art. 14 lid 3 Kadb mogelijk is. Als dit niet mogelijk is moet hij met partijen afspreken na hoeveel tijd hij de partijen voor de tweede keer gaat oproepen om de grens aan te wijzen. Hij moet partijen ook vertellen dat als er bij de tweede aanwijs wederom geen overeenstemming is de grensvaststelling zal worden opgeschort. Hij legt uit wat dit voor de partijen betekent. Zie procesbeschrijving “Grensvaststelling Opgeschort”.Grensvorming daarna is uitsluitend mogelijk wanneer alsnog een eensluidende aanwijs wordt verstrekt en tegen betaling.

Ook wanneer belanghebbenden inlichtingen verstrekken die onverenigbaar zijn met de feitelijke omschrijving in de akte wordt dit vermeld op het Relaas van Bevindingen en wordt het bijhoudingsproces stopgezet. De bijhouding kan pas opnieuw worden opgepakt als een stuk tot verbetering is ingeschreven.