Meten met de Kaart (MmdK)

Input voor aanbesteding - Soll

Versie

1.1

Datum

16 mei 2024

Auteur(s)

Projectgroep Meten met de Kaart

Meten met de Kaart (MmdK)

Soll-situatie

Opdrachtgever

Status

Definitief

Verspreiding

Bedrijfsvertrouwelijk

Versiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 16 mei 2024 | Projectgroep Meten met de Kaart |  |
| 1.0 | 17 januari 2024 | Projectgroep Meten met de Kaart |  |

Recensiehistorie

| Versie | Datum | Recensent | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |

Inhoudsopgave

1	Gewenste situatie (SOLL)	3

1.1	Inleiding	3

1.2	Beschrijving en omvang van de gewenste situatie	3

1.2.1	Aanwijs en definiëren (behoort niet tot de scope)	4

1.2.2	Meten, definiëren en rekenen	4

1.2.3	Controleren en goedkeuren	7

1.2.4	API	7

# Gewenste situatie (SOLL)

## Inleiding

Het project Meten met de Kaart heeft de onderstaande doelen:

- Technische werkzaamheden landmeters ontvlechten en deze in een zo eenvoudig mogelijke architectuur plaats laten vinden

- Streef naar 1 werkomgeving voor:

  - Meten

  - Vereffenen en toetsen

  - Verwerken in de BRK-Geo

  - Vervaardigen meetschets

- We willen een soepel functionerend technisch werkproces binnen 1 omgeving waar eindgebruikers niet lastig worden gevallen met import/export acties

- 1 werkproces die mogelijkheden binnen standaard software volgt

- Andere aanleverende stromen worden op termijn ingericht conform dit proces

- gebruik maken van in de markt beschikbare standaard software

- Beperking onderhoudskosten

De voordelen van bovenstaande doelen zijn:

- Continuïteit en modern platform gegarandeerd

- Gedeelde kosten voor doorontwikkeling conform laatste inzichten in de markt

- Software wordt ontwikkeld door partij met brede landmeetkundige kennis

Eén alles omvattende oplossing bestaat niet: we moeten meerdere componenten integreren

- We willen graag zo veel als mogelijk vasthouden aan standaard componenten

- We willen niet de enige klant zijn van het product

- We willen met standaard componenten toch een soepele, geïntegreerde gebruikerservaring zonder import/export/overtypwerk in de UI.

Waar in dit document wordt gesproken over de oplossing wordt het geheel aan applicaties en integraties bedoeld die gezamenlijk de werkomgeving van de landmeter omvatten.

## Beschrijving en omvang van de gewenste situatie

Hieronder volgt de beschrijving van de gewenste situatie zoals die bij het Kadaster is opgesteld en is opgenomen in het project Meten met de Kaart (MmdK). Hoewel het Aanwijs deel niet tot de beoogde scope behoort is het wel goed om hiervan kennis te hebben (zie hiervoor bijlage Bijlage_Achtergrondinformatie over de processen aanwijs & grensreconstructie). De scope van de aanbesteding bestaat uit de softwarematige ondersteuning van de stappen 1 t/m 4 in figuur 1.

Figuur 1 Overzicht inwinproces

### Aanwijs en definiëren (behoort niet tot de scope)

Tijdens de aanwijs heeft de landmeter alle benodigde gegevens overzichtelijk op een bedieningseenheid beschikbaar. In het proces neemt hij de administratieve gegevens op en tevens de aanwijzingen omtrent de ligging van de nieuwe grens. Deze aanwijzingen worden direct verwerkt in een digitale schets die de kern vormt van de aanwijs schets en een digitale voorloper is van de latere meetschets. Als aanwijs en meting elkaar direct opvolgen kan de schets ook later gemaakt worden. De landmeter vergewist zich van de eensluidendheid van deze aanwijs, en de relatie met de akte-informatie. Indien er op welke manier dan ook onregelmatigheden zijn opgedoken wordt er een afwijkende procesroute gevolgd (bijzondere procedures). Alle ingewonnen informatie wordt in het datalandschap bijgewerkt, de schets wordt binnen de betreffende applicatie opgeslagen. Indien nodig vinden er tijdens de aanwijs metingen plaats zoals bijvoorbeeld het met GPS meten van grenspunten. Ook wordt er al aangegeven op welke wijze gemeten lijnen in de kaart met de bestaande grenzen aangesloten moeten worden (karteeraanwijzingen). Daarmee is de volledige definitie van de grens ondubbelzinnig duidelijk tijdens het aanwijsproces.

### Meten en rekenen

Meten en rekenen vindt binnen één werkomgeving plaats. Het rekenen vindt op verzoek van de landmeter plaats tijdens het meetproces, en verzorgt kwaliteitsuitspraken zodat eventuele fouten op locatie hersteld kunnen worden. In dit proces kunnen aanvullende karteerinstructies omtrent de ligging van de nieuwe grens opgenomen worden. Alle informatie voor kartering en vastlegging in een Relaas van Bevindingen moet nu beschikbaar zijn.

We onderkennen voor de processtap meten en rekenen de volgende transacties:

Verificatie: hierbij wordt op basis van de aanwijsinformatie de grens ingemeten en wordt de definitieve kadastrale grens gevormd.

Splitsing met vastgestelde grenzen: hierbij worden bestaande percelen met vastgestelde grenzen op verzoek van de eigenaar gesplitst. De kadastrale grenzen zijn gelijk bij het vormen van het perceel ‘vastgesteld’.

Redres: hierbij wordt een bestaande kadastrale grens op basis van een nieuwe of bestaande meting gecorrigeerd zonder dat er ‘administratieve gegevens’ wijzigen

Grensreconstructie: het reconstrueren van de terreingrens op basis van meetgegevens (op basis van meetschets of digitale meetgegevens)

Verificatie:

De landmeter zal met de oplossing op basis van de aanwijsgegevens een project definiëren voor het gebied waarin de meetwerkzaamheden verricht moeten worden. Voor het gebied wordt de actuele kadastrale kaart (percelen en grenzen) en grootschalige topografie getoond. De landmeter zal vervolgens starten met het inmeten van de terreingrens. Tijdens het inmeten worden de meetgegevens van de sensoren direct getoond binnen de oplossing. De landmeter kan interactief de meetgegevens aanvullen, waarnemingen verrichten, gegevens ten behoeve van de meetschets vastleggen en opmerkingen plaatsen. De meetgegevens kunnen worden vereffend en getoetst waarbij de resultaten direct zichtbaar zijn. Tijdens het meten of het na het meten kan de landmeter met standaard functies het voorstel voor de nieuwe (geverifieerde) kadastrale grens op basis van de ingewonnen terreingrens karteren. De relatie van de vervallen en nieuw gevormde kadastrale grens en de karteer-acties worden gedurende het gehele proces bijgehouden. Tijdens en na de meting kan de meetschets getoond en geëxporteerd worden. Als het voorstel voor nieuwe kadastrale grenzen volledig is kan de landmeter voor elk gewijzigd perceel een voorstel voor de perceelgrootte vastleggen in een administratief veld. Dit is niet noodzakelijk dezelfde grootte als de grafische grootte. Nadat de meting en het karteren van de kadastrale grens volledig is kan de landmeter de gegevens vanuit de oplossing aan een API aanbieden. (zie figuur 1 “ontvangen, controleren & verwerken”) Hierbij worden de meetgegevens, de meetschets, voorstel voor de perceelgrootte en geverifieerde kadastrale grens gecontroleerd en verwerkt.

Splitsing met definitieve grenzen:

De landmeter zal met de oplossing op basis van het klantverzoek een project definiëren voor het gebied waarin de meetwerkzaamheden verricht moeten worden. Voor het gebied wordt de actuele kadastrale kaart (percelen en grenzen) en grootschalige topografie getoond. De landmeter zal vervolgens starten met het inmeten van de terreingrens. Tijdens het inmeten worden de meetgegevens van de sensoren direct getoond in de oplossing. De landmeter kan interactief de meetgegevens aanvullen, waarnemingen verrichten, gegevens ten behoeve van de meetschets vastleggen en opmerkingen plaatsen. De meetgegevens kunnen worden vereffend en getoetst waarbij de resultaten direct zichtbaar zijn. Tijdens het meten ter plaatse of het na het meten kan de landmeter met standaard functies het voorstel voor de nieuwe kadastrale grens op basis van de ingewonnen terreingrens karteren en nieuwe percelen vormen. De relatie van de vervallen en nieuw gevormde kadastrale grens en de karteer-acties worden gedurende het gehele proces bijgehouden. Voor het nieuwe gecreëerde perceel zal de oplossing de identificatie en kadastrale aanduiding bepalen met de kadaster webservice “nummer uitgifte”. De relatie van de vervallen en nieuw gevormde kadastrale grens, perceel en de karteer-acties worden gedurende het gehele proces bijgehouden. Tijdens en na de meting kan de meetschets getoond en geëxporteerd worden. Als het voorstel voor nieuwe kadastrale grenzen volledig is kan de landmeter voor elk nieuw perceel een voorstel voor de perceelgrootte vastleggen in een administratief veld. Dit is niet noodzakelijk dezelfde grootte als de grafische grootte.

Nadat de meting en het karteren van de kadastrale grens volledig is kan de landmeter de gegevens vanuit de oplossing aan een API aanbieden. (zie figuur 1 “ontvangen, controleren & verwerken”) Hierbij worden de meetgegevens, de meetschets, voorstel voor de perceelgrootte en geverifieerde kadastrale grens gecontroleerd en verwerkt. (in de bijlage: “VoorbeeldBerichtMMdK-Splitsing-met-definitieve-grens.xml” staat een voorbeeld uitgewerkt van deze transactie).

Redres:

De landmeter zal met de oplossing op basis van een klacht of intern verzoek een project definiëren voor het gebied waarin de meetwerkzaamheden verricht moeten worden. Voor het gebied wordt de actuele kadastrale kaart (percelen en grenzen) en grootschalige topografie getoond. De landmeter kan vervolgens starten met het inmeten van de terreingrens, of een bestaande meting importeren. Tijdens het inmeten worden de meetgegevens van de sensoren direct getoond in de oplossing. De landmeter kan interactief de meetgegevens aanvullen, waarnemingen verrichten, gegevens ten behoeve van de meetschets vastleggen en opmerkingen plaatsen. De meetgegevens kunnen worden vereffend en getoetst waarbij de resultaten direct zichtbaar zijn. Tijdens het meten ter plaatse of het na het meten kan de landmeter met standaard functies het voorstel voor de nieuwe kadastrale grens op basis van de ingewonnen terreingrens karteren en nieuwe percelen vormen. De relatie van de vervallen en nieuw gevormde kadastrale grens en de karteer-acties worden gedurende het gehele proces bijgehouden. Tijdens en na de meting kan de meetschets getoond en geëxporteerd worden. Als het voorstel voor nieuwe kadastrale grenzen volledig is kan de landmeter voor elk gewijzigd perceel een voorstel voor de perceelgrootte vastleggen in een administratief veld. Dit is niet noodzakelijk dezelfde grootte als de grafische grootte.

Nadat de meting en het karteren van de kadastrale grens volledig is kan de landmeter de gegevens vanuit de oplossing aan een API aanbieden. (zie figuur 1 “ontvangen, controleren & verwerken”) Hierbij worden de meetgegevens, de meetschets, voorstel voor de perceelgrootte en geverifieerde kadastrale grens gecontroleerd en verwerkt.

Grensreconstructie:

De landmeter zal met de oplossing op basis van de klantverzoek gegevens een project definiëren voor het gebied waarin de werkzaamheden verricht moeten worden. Voor het gebied wordt de actuele kadastrale kaart (percelen en grenzen) en grootschalige topografie getoond.

De landmeter kan met de oplossing meetbestanden inlezen of met een service uit Terrestrische Registratie (TR) ophalen. Op basis van de ingelezen metingen en handmatig ingevoerde meetresultaten kan er interactief een uitzetting van een of meerdere kadastrale grenzen worden uitgevoerd.

Na elke reconstructie wordt de uitgezette grens ingemeten. Tijdens het inmeten worden de meetgegevens van de sensoren direct getoond in de oplossing. De landmeter kan interactief de meetgegevens aanvullen, waarnemingen verrichten, gegevens ten behoeve van de meetschets vastleggen en opmerkingen plaatsen. De meetgegevens kunnen worden vereffend en getoetst waarbij de resultaten direct zichtbaar zijn. De karteer-acties worden gedurende het gehele proces bijgehouden. Tijdens en na de meting kan de meetschets getoond en geëxporteerd worden.

Nadat de meting en het karteren van de uitgezette kadastrale grens volledig is kan de landmeter de gegevens vanuit de oplossing aan een API aanbieden. (zie figuur 1 “ontvangen, controleren & verwerken”) Hierbij worden de meetgegevens en de meetschets gecontroleerd en verwerkt.

### Controleren en goedkeuren

De meetgegevens, voorstel voor kadastrale grens en meetschets worden als digitaal pakket aangeboden. Met de oplossing zal een handmatige controle worden uitgevoerd door iemand die daartoe bevoegd is. Na het uitvoeren van een succesvolle controle zal met een functie de API ‘controle akkoord’ (zie figuur 1 “ontvangen, controleren & verwerken”) worden aangeroepen waarna de gegevens automatisch verwerkt worden in de Terrestrische Registratie (TR) en BRK-GEO.

### API

De functionaliteit voor het “ontvangen, controleren & verwerken” (API) zoals in figuur 1 is afgebeeld zal door het Kadaster zelf worden ontwikkeld. Wel zal de oplossing moeten aansluiten op de API van “ontvangen, controleren & verwerken”. Er is een voorbeeldbericht voor de transactie splitsing met definitieve grens beschikbaar, zie bijlage: “VoorbeeldBerichtMMdK-Splitsing-met-definitieve-grens.xml”.