Bijlage Materiaalpaspoort-wegen

De aan te leveren data:

Algemene gegevens 				uitleg of voorbeeld

    - projectnummer 			P0963 of P1104

    - projectnaam			Ontwikkeling xxx, Herinrichting yyy

    - naam_hoofdaannemer

    - asfaltmolen

    - opleverdatum 			in notatie jaar maand dag, 20220204

    - garantietermijn_tot		in notatie jaar maand dag, 20270204

Van het nieuwe asfalt per laag

    - asfaltmengsel 			AC22 base 30/45 60%PR BSt

    - asfaltlaagdikte_in_mm		laagdikte in mm, uit bedrijfscontrole

    - steenslagsoort

    - percentage_pr			percentage recycling materiaal

    - pr-soort				recycle naam/-soort

    - positie_tov_maaiveld 		positie onderkant laag t.o.v. maaiveld in mm

bovenzijde deklaag wordt gezien als maaiveld = 0mm

    - laagtype 				deklaag, tussenlaag 2, tussenlaag 1, onderlaag 2,

onderlaag 1

    - polijstgetal			psv waarde steenslag

    - bitumensoort

    - bitumengehalte

    - percentage_holle_ruimte

    - datumtijd 				in de notatie 20220204111422 in Central Europe Time

jaar maand dag uur minuut seconde

    - luchttemperatuur 			in graden Celsius

    - ondergrondtemperatuur 		in graden Celsius

    - windsnelheid_m/s

    - relatieve_luchtvochtigheid

    - neerslag_mm/uur

    - asfalttemperatuur			asfalttemperatuur direct achter de balk

    - streefdichtheid			in % vanuit de bedrijfscontrole

    - eindverdichting 			in %

    - voorwaartse-snelheid 		verwerkingssnelheid in m/min

Fundering per laag

    - funderingsoort 			ophoogzand, menggranulaat, betongranulaat, agrac

    - fractiegrootte 			in mm, 0/31,5, 4/31,5

    - laagdikte_fundering		in mm

Elementenverharding

    - straatlaag_soort 			zand voor zandbed

    - straatlaag_dikte			in mm

    - elementen_soort			deklaagsteen, vormbaksteen, doorendoor steen

    - element_formaat			keiformaat, dikformaat, lingeformaat,

    - element_afmeting			in mm

    - element_kleur			bruin, geel, rood, grijs, zwart, wit,

    - straatverband			keperverband, elleboogverband, halfsteensverband

    - leverancier			De Hamer, Weinerberger, Vandersanden

    - voegvulling			straatzand, basalt,