Casus; arbeidsmiddelen metrostation De Pijp

Station ‘’De Pijp’’;

Station ‘’De Pijp’’ is één van de grotere stations van de noordzuidlijn en kent achter de deuren van zijn publiekstoegankelijke ruimtes een zeer grote verscheidenheid aan technische ruimtes verspreid over zeven verdiepingen. In deze technische ruimtes bevinden zich diverse arbeidsmiddelen waaraan werkzaamheden moeten worden verricht, maar ook in de publieke omgeving bevinden zich arbeidsmiddelen die vaak veelal op grote hoogtes aanwezig zijn (+/- 30 meter). De complexiteit van de werkzaamheden bij deze arbeidsmiddelen zit hem voornamelijk in locaties boven roltrappen en spooromgeving (profiel vrije ruimte), maar ook besloten ruimtes binnen het station vragen om extra aandacht en een gedegen plan.

Algemeen;

Binnen deze casus zal een korte beschrijving worden gegeven van de arbeidsmiddelen die zich bevinden op metrostation ‘’De Pijp’’ en waarmee werkzaamheden op dit station veilig kunnen worden uitgevoerd. Wat belangrijk is om te beseffen voor de inschrijver is dat sommige van deze arbeidsmiddelen nodig zijn om onderhoud te kunnen doen aan andere belangrijke installaties (zoals; rook warmte afvoer en/of rookschermen) binnen het station. Voor de inschrijver gaat het om Jaarlijks onderhoud, inspectie, keuring en storingsafhandeling van deze middelen, zodat deze ten allertijden gebruikt kunnen worden wanneer dat nodig is. Het goed onderhouden en op tijd keuren is dan ook van essentieel belang om een goed werkend station systeem te kunnen garanderen. Het is GVB stationsbeheer er alles aan gelegen de exploitatie van het stations niet in gevaar te brengen en haar reizigers in geval van calamiteit te kunnen beschermen met de installaties die hiervoor zijn bedacht.

Om werkzaamheden aan de arbeidsmiddelen uit te kunnen voeren zijn er veelal randvoorwaarden waaraan de betreffende inschrijver zich dient te houden en te voldoen. Deze zullen nader hieronder worden beschreven, zodat inschrijver hier rekening mee kan houden binnen het plan van aanpak.

Onderaan de beschrijving zullen een aantal voor GVB stationsbeheer belangrijke vragen m.b.t. deze werkzaamheden worden gesteld. Het is aan de inschrijver om een passend antwoordt te geven in het plan van aanpak op de gestelde vragen. Op deze wijze hoopt GVB stationsbeheer voldoende inzicht te kunnen krijgen of de inschrijver voldoende gesteld staat om zijn werkzaamheden op de stations uit te kunnen voeren.

De arbeidsmiddelen;

- Aanlijnpunten (valbeveiliging).

- Hijsvoorzieningen (hijsbalken / elektrische lieren).

- Gevelinstallaties (mantech één of twee persoonsbakken).

- Vaste ladder opstellingen (mastladder).

- Aanlijnpunten;

In het metrostation zijn op diverse plaatsen goedgekeurde aanlijnpunten aanwezig.

Keuringscertificaat aanlijnpunt.

Aanlijnpunt op diverse locaties.

- Hijsvoorzieningen;

Op diverse locaties in het station zijn hijsbalken aanwezig. In sommige gevallen zijn er op deze balken ook loopwielen aangebracht en deze moeten natuurlijk ook zelfstandig gekeurd worden.

De meeste balken zitten gewoon aan het plafond boven een vloerluik, maar er zijn ook balken die een andere draagconstructie vanuit de wand hebben. Alle balken zijn overdag te keuren m.u.v. één balk die boven het spoor uitkomt.

Dit betreft een hijsbalk in technische ruimte ZK2-10 (boven het spoor). Deze dient in de nacht gekeurd te worden. De keuring dient uitgevoerd te worden met een testgewicht, dit testgewicht moet in nacht middels een kraan + lorrie aangeleverd worden over spoor twee op Station ‘’De Pijp’’.

Voor toegang tot deze ruimte dient een veiligheidspersoon mee te gaan. De luiken dienen geopend te worden en het testgewicht zou hiermee aan de hijsbalk bevestigd kunnen worden om de beproeving te voltooien.

Hijsbalk kan niet beproefd worden aan plafond.

Luik boven spoor met daarboven een te keuren hijsvoorziening.

Standaard hijsbalk die via plafond beproefd kan worden, glijmiddelen aan balken zullen apart beproeft moeten worden.

Elektrische lieren op diverse stations aanwezig.

- Gevelinstallaties;

Eén persoonsbak;

Deze bak kan op een rail in de schuine plafonds boven de roltrappen gemonteerd worden. Deze bak moet natuurlijk zelfstandig gekeurd en onderhouden worden, maar ook de rail waar hij aangehangen moet worden dient gekeurd en onderhouden te worden.

Twee persoonsbak;

Deze bak is voor het reinigen van de wanden en eventueel herstel hiervan. De bak moet aangehaakt worden aan de motoren die zich in een rail van de verdeelhal bevinden. Hier zijn twee aanhaakpunten inclusief motoren voor verschillende delen van het station. Voor het aanhaken aan de rail is een Mytower (één persoonslift) beschikbaar in het station, deze Mytower is gehuurd en wordt door Boels gekeurd. Op andere stations kan een ladderwagen beschikbaar zijn voor het aanhaken, zoals op onderstaande foto te zien is bij de twee persoonsbak.

Voorbeeld van een Mytower (één persoonslift).

Manntech twee persoonsbak.

Mantech: één persoonsbak

Rail inclusief aanhaakpunten en aandrijfmotor.

Rail t.b.v. persoonsbak

ladderwagen.

- Vaste ladder opstellingen;

In het metrostation is op één plaats een goedgekeurde mastladder aanwezig. Deze is belangrijk voor het onderhoud van de rook warmte afvoer installatie en is ook onderdeel van het uitvalcompensatieplan wat geldt voor deze installatie. Juist onderhoudt en een jaarlijks op tijd gekeurde arbeidsmiddel is dan ook zeer belangrijk.

Mastladder t.b.v. installatie boven spoor.

Locatie mastladder.

Randvoorwaarden m.b.t. werken op metrostations;

- Werkzaamheden dien aangemeld te worden op het Technisch dag bericht (TD) 6 tot 8 weken van tevoren en in afstemming met de werkvoorbereiding stationsbeheer.

- Werkzaamheden uitvoeren in de profiel vrije ruimte (PVR) is alleen toegestaan in het nachtvenster en onder begeleiding van een veiligheidspersoon (VHP).

- Nachtvenster is tussen 01:30 en 04:30 uur.

- Digitaal veiligheidspaspoort (DVP) met daarop Veiligheid en Toegang op de Metrobaan (VTOM) is verplicht.

- Veiligheidsinstructies Technische Ruimtes (VITR) voor toegang tot technische ruimtes waar spanning aanwezig is, is verplicht.

- Reizigersbelang staat altijd voorop geen werkzaamheden uitvoeren in publieksdomein tijdens de spits en altijd in afstemming met desbetreffende werkvoorbereider en/of inspecteur van stationsbeheer.

- Onderhoud en keuring vindt éénmaal per jaar plaats en dient gecombineerd te worden uitgevoerd.

- Indien er materieel transport (spooromgeving) benodigd is voor het uitvoeren van de werkzaamheden dan zullen deze vooraf kenbaar gemaakt moeten worden door inschrijver en zal opdrachtgever het transport  beschikbaar stellen de  kosten zijn voor opdrachtgever..

Vraagstelling inschrijver m.b.t. casus;

Hierboven is een uitgebreide beschrijving gegeven van de aanwezige arbeidsmiddelen op metrostation ‘’De Pijp’’ en zijn de randvoorwaarden m.b.t. het verrichten van werkzaamheden aangegeven. Hieronder treft de inschrijver een aantal vragen die GVB stationsbeheer graag beantwoordt ziet in het plan van aanpak welke als onderdeel in de beoordeling benoemd is  sub-criterium 5.4.2 K1 in de aanbestedingsleidraad:

- Organisatie:

Hoe geeft de inschrijver vorm aan zijn organisatie die verantwoordelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden met de uitgangspunten vanuit het Programma van eisen in ogenschouw genomen m.bt. speciaal tot deze casus.

- Communicatie:

Hoe gaat inschrijver vormgeven aan de communicatie met opdrachtgever (voorbereiding, uitvoering en nazorg) m.b.t. tot deze casus.

- Risico’s:

Hoe gaat inschrijver om met de risico-inventarisatie m.b.t. uit te voeren werkzaamheden binnen de stationsomgevingen (RI&E, TRA en LMRA).

- Reizigersveiligheid:

Hoe borgt inschrijver de reizigersveiligheid bij uitvoering van de werkzaamheden (communicatie, afzetting, publieksdomein ‘’nachtwerk’’).

- Planning:

Hoe gaat inschrijver om met het plannen van werkzaamheden met de gedachte dat hij dit dient uit te voeren in een omgeving met een strak logistiek proces (nachtwerk, spooromgeving en operationele omgeving ‘’reizigers’’) m.bt. deze casus.

- Uitvoering:

Hoe zorgt de inschrijver voor een tijdige borging van het onderhoud, inspectie en keuring met in ogenschouw arbeidsmiddelen t.b.v. het uitvalcompensatieplan m.b.t. deze casus.