Marktconsultatie

Antwoordformulier ANPR-middelen

Aanbestedende dienst(en):

- Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst

Versie		: 1.0

Kenmerk		: IUC 24-029
Datum		: 3-02-2025

Algemeen

| Gegevens |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam organisatie |  |
| Naam contactpersoon |  |
| Functie |  |
| Kantooradres |  |
| Telefoonnummer |  |
| E-mailadres |  |

# Eisen & adviesvragen

De Eisen & vragen zijn in principe facultatief om te beantwoorden. Het verzoek is deze echter wel allemaal te beantwoorden. De feedback wordt gebruikt om de definitieve aanbestedingsstukken op te stellen.

| EIS | Beschrijving | Akkoord JA/NEE | Reden voor NEE en/of voorstel voor aanpassing |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het ANPR-middel het geheel van componenten bestaande uit minimaal: - Een camera, inclusief een speciale behuizing hiervoor; - Een statief waarop de camera bevestigt kan worden; - Een Appliance (combinatie van Apparatuur en Programmatuur) om informatie te verwerken en/of te kunnen herkennen; - OCR Programmatuur (als onderdeel van de gehele configuratie); - GPS; - Router voor draadloze verbinding; - Accupack; - Overige Materialen; Inclusief Beheer, Onderhoud en Support. |  |  |
|  | Het ANPR-middel is platform onafhankelijk. |  |  |
|  | Het ANPR-middel voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in Bijlage 2 DBO Aansluitvoorwaarden. |  |  |
|  | Het ANPR-middel is niet type- en/of merkafhankelijk van een door de Belastingdienst ter beschikking gesteld Mobile Device. |  |  |
|  | Het ANPR-middel beschikt over Optical Character Recognition Programmatuur (OCR). |  |  |
|  | De OCR Programmatuur herkent alle Europese kentekenstrings. |  |  |
|  | De OCR Programmatuur is altijd actueel. In geval van wijzigingen in de kentekenreeks, zowel nationaal (NL) als internationaal (EU) (string), wordt de vernieuwde OCR Programmatuur in overleg bijgewerkt. |  |  |
|  | Het ANPR-middel is zijn voorzien van een GPS functionaliteit, waarbij de Programmatuur GPS coördinaten naar juiste locatie van waarneming vertaalt. |  |  |
|  | Het ANPR-middel functioneert in de hieronder genoemde situaties: - Autosnelweg inclusief vluchtstrook (minimaal 2 rijstroken, eenrichting, in Nederland, snelheden tot 200 km/h); - Auto(snel)wegen / provinciale wegen; - Binnen de bebouwde kom; - Geldt voor afrijdend en tegemoetkomend verkeer; - Het overzicht beeld is zodanig dat bij normale daglichtomstandigheden het voertuig duidelijk (voldoende scherp, groot en resolutie) herkend kan worden; - Het overzicht beeld wordt bij normale dag omstandigheden als kleurenfoto aangeleverd bij de overige daglichtomstandigheden is dit een zwartwit foto; - Op het overzicht beeld wordt het kenteken van het voertuig leesbaar weergegeven; - De kentekenuitsnede is zodanig duidelijk en groot met een dusdanige resolutie dat het kenteken leesbaar is voor een menselijke waarneming. |  |  |
|  | De camera van het ANPR-middel herkent kentekens in alle situaties zoals omschreven in Eis 9. |  |  |
|  | De kwaliteitseisen omtrent lichtomstandigheden zijn; Daglicht (100 -130.000 lux); Schemer (10 – 100 lux); Nacht (0 – 10 Lux). |  |  |
|  | De camera van het ANPR-middel herkent (met een hoge herkenningssnelheid) kentekens bij een snelheid van: Minder dan 160 km/u een correcte herkenning van minimaal 98% en Hoger dan 160 km/u een correcte herkenning van minimaal 95% bij 1. Normale: overdag met daglicht of nacht. 2. Slechte: miezerig, regen, wind of sneeuw. |  |  |
|  | De passage registraties worden vastgelegd conform de Nederlandse tijdsaanduiding (GMT+1 tijdens wintertijd en GMT+2 tijdens zomertijd). |  |  |
|  | In aanvulling op Eis 13 geldt dat de afwijking tussen de passagetijd en de tijd die in de passageregistratietijd wordt meegegeven niet meer af dan 30 sec afwijkt ten opzichte van de werkelijke tijd (satelliet). |  |  |
|  | De lens van de camera van het ANPR-middel herkent, tussen de 5 en minimaal 18 meter, kentekens op minimaal 2 rijstroken. |  |  |
|  | Het kenteken is vanaf het scherm van het Mobile Device van het ANPR-middel duidelijk leesbaar. |  |  |
|  | De camera van het ANPR-middel voldoet aan de norm IP67. |  |  |
|  | De behuizing van de camera (inclusief lenzen) van het ANPR-middel is waterdicht en vuil werend (zie Eis 17) waardoor corrosie en condensvorming niet kan optreden. |  |  |
|  | Als bij een voertuigpassage meerdere foto’s zijn vastgelegd, dan wordt die foto op het scherm getoond die de hoogste kwaliteit heeft. |  |  |
|  | Het aangeboden ANPR-middel start na een stroomonderbreking automatisch op en blijft correct functioneren, waarbij informatie die voorafgaande aan de stroomonderbreking is verzameld niet verloren gaat. |  |  |
|  | De camera van het ANPR-middel wordt in een passende, en veelvuldig te gebruiken, opbergunit (Molest-, val en schokbestendige koffer) geleverd. |  |  |
|  | De camera van het ANPR-middel is voorzien van een zon- en regenbescherming. |  |  |
|  | Het ANPR-middel kan standalone en voertuig(merk)onafhankelijk worden ingezet. (Het ANPR-middel wordt niet in een voertuig van de Opdrachtgever ingebouwd.) |  |  |
|  | Het ANPR-middel is eenvoudig bedienbaar, plug en play. |  |  |
|  | De Apparatuur van het ANPR-middel is molest- en valbestendig. |  |  |
|  | Het ANPR-middel ( inclusief de camera) kunnen voor de strookvoorziening worden aangesloten op: - Een (1) accupack en/of - Een 220 voltaansluiting in het voertuig. |  |  |
|  | Het accupack van het ANPR-middel weegt, met verwijzing naar richtlijn ARBO 5.2, maximaal 23 kilo. |  |  |
|  | Het ANPR-middel werkt minimaal 8 uur en in de hoogste resolutie op een (1) accupack. |  |  |
|  | De camera en de Appliance van het ANPR-middel zijn voorzien van een indicatie dat de gehele configuratie operationeel is. Hiermee wordt direct inzichtelijk gemaakt dat de configuratie correct functioneert. |  |  |
|  | Als het ANPR-middel niet operationeel is, dan wordt dit door middel van een foutmelding en/of alarm kenbaar gemaakt. |  |  |
|  | Het systeem van het ANPR-middel gaat over in de toestand ‘alarm’ als de juistheid van de registraties niet meer gegarandeerd kan worden. |  |  |
|  | Het ANPR-middel verwerkt CSV-interfacebestanden zoals beschreven in paragraaf 2.1. |  |  |
|  | Het ANPR-middel is geschikt om in de toekomst zodanig geconfigureerd te worden dat het mogelijk wordt om een XML en/of JSON interfacebestanden te verwerken zoals beschreven in paragraaf 2.1. |  |  |
|  | Het ANPR-middel toont alle gescande beelden in real-time. |  |  |
|  | Het ANPR-middel toont een scan van het kenteken én, in het midden van het beeld, een foto van het voertuig met het kenteken. |  |  |
|  | De levertermijn het ANPR-middel is maximaal 8 weken nadat de bestelling is geplaatst. |  |  |
|  | Wanneer een component van het ANPR-middel door Onderhoud of een calamiteit tijdelijk niet beschikbaar is, is op afroep binnen 24 uur een vervangend component beschikbaar als (tijdelijke) vervanging. |  |  |
|  | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor aanleveren van updates (Programmatuur), dan wel nieuwe kentekenreeksen. |  |  |
|  | De (backoffice) Programmatuur van de leverancier functioneert standalone op de Belastingdienst-server zonder dat er een koppeling is met de server van de leverancier. |  |  |
|  | De Opdrachtgever moet in staat zijn om geheel zelfstandig, zonder tussenkomst van leverancier, referentiebestanden in de backoffice omgeving te kunnen plaatsen. |  |  |
|  | Er is sprake van een synchronisatie slag tussen de backoffice Programmatuur en het Mobile Device van de Belastingdienst waarbij de backoffice bestanden leidend zijn. Bestanden die niet meer in de backoffice omgeving zijn opgenomen worden binnen 5 minuten verwijderd van het Mobile Device. Ook nieuwe bestanden op de backoffice omgeving dienen binnen 5 minuten beschikbaar te zijn op het Mobile Device. |  |  |
|  | De user mag niet in staat zijn om zelf referentiebestanden toe te voegen, dan wel te verwijderen op het Mobile Device. |  |  |
|  | De user kan zelf geen referentiebestanden (de)selecteren en/of op (in)actief plaatsen. De beschikbaarheid van de DATA wordt op basis van opdracht (bestuurlijk besluit) centraal gestuurd. |  |  |
|  | Het ANPR-middel is in Onderhoud & Support bij de Opdrachtnemer. |  |  |
|  | Opdrachtgever zorgt, eventueel in samenwerking met de Opdrachtnemer, voor de installatie van de Programmatuur van de backoffice omgeving en/of op het Mobile Device. |  |  |
|  | Als het Mobile Device wordt uitgelogd moeten ook alle hits en seens te worden verwijderd. Daarnaast moet de mogelijkheid bestaan het Mobile Device af te sluiten zonder uit te loggen. In dit geval moeten de seens en hits beschikbaar blijven op het Mobile Device. |  |  |
|  | Alle gebruikte Programmatuur moet in support zijn van de Opdrachtnemer en moet voorzien zijn van de laatste beveiligingsupdates. |  |  |
|  | Als bestanden verwijderd worden van de server die in onderhoud is bij de Belastingdienst dan moeten deze ook volledig worden verwijderd in het volledige ANPR-middel (van het Mobile Device, de camera, etc.). |  |  |
|  | Het ANPR-middel voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) 2017 met dataclassificatie Basis Beveiligingsniveau 1 (BBN1). Toelichting: Van de Opdrachtnemer worden de controls en rijksmaatregelen geëist die in de BIR2017 gekoppeld zijn aan het begrip “Dienstenleverancier”. Uitgesloten zijn de controls en rijksmaatregelen die door de Belastingdienst worden ingevuld, namelijk de hoofstukken en/of paragrafen: 6.2.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.3.2, 9.2.1 tot en met 9.2.6, 11, 12.7.1, 13.2.2 en 13.2.3. |  |  |
|  | In aanvulling op Eis 49 zijn control en rijksmaatregelen uit de paragrafen en/of hoofdstukken 8.2.3, 11, 16, 17 en 18 alleen van toepassing wanneer één of meerdere componenten van het ANPR-middel in Beheer, Onderhoud & Support zijn bij de Opdrachtnemer, waardoor de Belastingdienst geen fysieke toezicht heeft over deze componenten. |  |  |
|  | In aanvulling op Eis 49 geeft de Opdrachtnemer ook invulling aan de controls en rijksmaatregelen 9.4.3.3 tot en met 9.4.3.5, ondanks het Basis Beveiligingsniveau 2 (BBN2) van deze controls en rijksmaatregelen. |  |  |
|  | Zero-day kwetsbaarheden worden direct, binnen 7 werkdagen, na beschikbaar komen van een patch verholpen. |  |  |
|  | Alleen componenten die geregistreerd zijn bij het ANPR-middel mogen een verbinding opzetten met het ANPR-middel. |  |  |
|  | Toegang tot het ANPR-middel is uitsluitend en alleen mogelijk door lokale authenticatie door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. |  |  |
|  | Het ANPR-middel biedt geen services (bijvoorbeeld bestandsdeling, web services of remote inloggen) aan via Internet. |  |  |
|  | Toegang tot informatie in het ANPR-middel is vanaf Internet niet mogelijk. |  |  |
|  | Vanaf het ANPR-middel is toegang naar externe online services (uitsluitend en alleen) beperkt tot: - Services die nodig zijn voor (beveiligings-) updates en patches; - Services die nodig zijn om gegevens van de opdrachtgever te up- (logbestanden) en downloaden (ANPR-lijst). |  |  |
|  | Het Mobile Device heeft via het mobiele netwerk (minimaal) 4G, en door tussenkomst (DBO) wifi- connectie, toegang tot Internet. |  |  |
|  | De verbinding kan, in aanvulling op Eis 58 door elke geautoriseerde gebruiker met een enkele handeling worden onderbroken en weer worden aangezet. |  |  |
|  | Het systeem van het ANPR-middel registreert onderstaande systeemtoestand overgangen, (alarmen, storingen en systeemberichten) in een systeemlog onder vermelding van: - Datum en tijdstip van het bericht; - Het systeemonderdeel waar het bericht van afkomstig is; - c. De tekst van het bericht. |  |  |
|  | Alle inlog-pogingen (zowel succesvol als mislukt) worden in het systeemlog weggeschreven. |  |  |
|  | Wijzigingen in de schermbeveiligingsinstellingen worden gelogd. |  |  |
|  | Het ANPR-middel schrijft geen privacy-informatie naar logfiles. |  |  |
|  | Het ANPR-middel heeft de mogelijkheid met één handeling alle privacy gevoelige gegevens te verwijderen die tijdens een Hit & Run-actie zijn verkregen en verwerkt. Hieronder vallen minimaal alle lijsten met referentie-kentekens die zijn aangeboden en alle scans die zijn gemaakt. |  |  |
|  | Alle verwijderacties van privacy gevoelige gegevens worden in het (systeem-)log vermeld. |  |  |
|  | Een Belastingdienst medewerker kan de volgende parameters instellen: - Tijdsduur waarna niet afgeleverde passages moeten worden vernietigd (in uren, maximaal 48 uur); - Lijst met gebruikers (naam en autorisatie). |  |  |
|  | Het ANPR-middel kent een usermanagement functionaliteit waarmee: - Gebruiker accounts kunnen worden aangemaakt, gewijzigd en verwijderd; - De hierboven beschreven rollen kunnen worden aangemaakt en toegekend aan gebruiker accounts. |  |  |
|  | Elke gebruiker van het ANPR-middel krijgt een unieke gebruikersidentificatie (gebruikersaccount) die altijd één op één herleidbaar is naar een natuurlijk persoon. |  |  |
|  | Alle beeldschermen van het ANPR-middel zijn voorzien van een schermbeveiliging die: - Automatisch na een bepaalde instelbare periode geactiveerd wordt; - Handmatig kan worden geactiveerd; - handmatig kan worden uitgeschakeld. |  |  |
|  | De Belastingdienst beheert de gebruikersaccounts en bepaalt welke accounts opgevoerd of verwijderd moeten worden. |  |  |
|  | Het ANPR-middel biedt uitsluitend en alleen toegang aan gebruikers, die daarvoor expliciet geautoriseerd zijn door de Belastingdienst. |  |  |
|  | De complexiteit van wachtwoorden van gebruikersaccounts moet worden afgedwongen waarbij het wachtwoord uit minimaal 8 karakters bestaat, waarvan minimaal; - 1 alfanumerieke karakter; - 1 alfabetisch karakter; - 1 alfabetisch karakter (kapitaal); - 1 niet alfanumeriek en niet alfabetisch teken, zijnde een 'speciaal' teken. |  |  |
|  | Medewerkers van de Opdrachtnemer die toegang (moeten) hebben tot het Mobile Device van het ANPR-middel voor het uitvoeren van Beheer, Onderhoud en Support, moeten vooraf een VOG overleggen. |  |  |
|  | Het ANPR middel moet gebruik kunnen maken van een whitelist voor toegang naar het internet. |  |  |
|  | Per ANPR-middel kan maar 1 gebruiker (user) per keer inloggen. (Het is niet toegestaan dat bij een actie meerdere gebruikers tegelijkertijd in een ANPR-middel actief zijn.) |  |  |
|  | Een gebruiker kan met één gebruikersnaam en wachtwoord en na één keer inloggen alle voor deze gebruiker geautoriseerde functionaliteiten van het ANPR-middel gebruiken. |  |  |

- Overige -/ Adviesvragen

|  | Op welke manier is de kwaliteit op aansluitkabels en connectoren zodanig gegarandeerd waardoor de storingsgevoeligheid tot een minimum beperkt wordt? (Denk hierbij aan de CPR richtlijn en de norm EN 50575.) |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Welke vormen van Beheer en/ of Onderhoud & Support kunt u bieden? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Wat is de garantietermijn van uw ANPR-middel ? Indien van toepassing kunt u dit per component van het ANPR-middel aangeven. |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Wat adviseert u als looptijd van een Overeenkomst in relatie tot de technische levensduur van uw ANPR-middel? Indien van toepassing kunt u dit per component van het ANPR-middel uitsplitsen. |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Met welke soorten Mobile Devices (verschillende merken van laptops en/ of tablets en/ of smartphones) is integratie/ koppeling met uw ANPR-middel mogelijk? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Welke mogelijkheden biedt uw ANPR-middel om data op een veilige manier via de Cloud te transporteren ? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Welke manieren van encryptie in uw ANPR-middel van de data zijn mogelijk? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Graag ontvangt de Belastingdienst een indicatie van de Prijzen en/of kosten van: - 5 ANPR-middelen; - Beheer Onderhoud & Support op 5 ANPR-middelen voor een periode van 4 jaar; - Opleiding per gebruiker voor 50 gebruikers (mag in staffels); - 2 optionele ANPR-middelen inclusief Beheer, Onderhoud & Support. Het doel van deze vraag is om het juiste budget te kunnen bepalen. |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Wilt en kunt u meewerken om uw ANPR-middel in de beoordelingsperiode voor een test aan te bieden? Het idee hierachter is dat de ANPR-middelen op deze manier kwalitatief te kunnen beoordelen. |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Hoe ziet uw licentiemodel eruit? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Zijn er kosten verbonden aan het dataverkeer over mogelijke koppelvlakken (interfaces)? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Beschikt u over de volgende ISO certificaten: ISO 9001, ISO 140001 en ISO 270001? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Heeft u uw product al eerder geïmplementeerd bij een Europese overheidsinstantie van vergelijkbare grootte? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Hoe staat u tegenover het contracteren onder ARBIT2022 voorwaarden? Waar in deze voorwaarden ziet u mogelijk struikelblokken? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Hoe ziet uw duurzaamheidsbeleid eruit ten aanzien van uw product(en)? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Welke open standaarden, zoals door het Forum Standaardisatie zijn beschreven, past u toe op uw ANPR-middel? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Welke toekomstige ontwikkelingen zijn er te verwachten? De Belastingdienst is nieuwsgierig of er ontwikkelingen zijn die: - Bijvoorbeeld het inzetten van een DBO-werkplek overbodig maken; - Ervoor zorgen referentiebestanden en andere data, op een veilige manier, via de Cloud worden getransporteerd; - Het mogelijk maken dat hits en seens rechtstreeks op de smartphone en/of tablet van een medewerker worden gepresenteerd. |
| --- | --- |
| Antwoord |  |

|  | Afrondende open vraag: Met welke zaken zou de Belastingdienst nog meer rekening kunnen houden bij een aanbesteding? Welke suggesties/ aanbevelingen heeft u voor ons? |
| --- | --- |
| Antwoord |  |