Veiligheids- en Gezondheidsplan

behorende bij het werk:

026-2024

Raamovereenkomst Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk 2024

Status		: Definitief

Opgemaakt 	: 25-2-2025

Opdrachtgever:

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

V & G –plan

status			: Definitief

besteknummer		: 026-2024

datum			: 25-2-2025

Inhoudsopgave

Inhoud

Deel A	Ontwerp en Uitvoering (Algemeen)	4

Bouwwerkgegevens	4

1.1	Algemene beschrijving	4

1.2 	Locatie	4

1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen	4

1.3.1	Opdrachtgever	4

1.3.2	Ontwerpende partij(en)	6

1.3.3	V&G-coördinator(en) Ontwerpfase	6

1.3.4	Uitvoerende partij(en)	6

1.3.5	V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase	7

1.4 	Planning en uitvoeringsgegevens	7

Deel B	Ontwerp	8

1	Risico-inventarisatie	8

Deel C	Register	22

Deel D	Kennisgevingsformulier	23

# Deel A	Ontwerp en Uitvoering (Algemeen)

## Bouwwerkgegevens

  - Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- verwijderen van asfaltverhardingen;

- verwijderen van elementenverhardingen;

- verwijderen van funderingen;

- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;

- verwijderen bestaande riolering;

- verwijderen huis-/ kolkaansluitinigen;

- aanbrengen huis-/kolkaansluitingen;

- aanbrengen riolering;

- aanbrengen kolken;

- aanbrengen van funderingen;

- aanbrengen kantopsluitingen;

- aanbrengen bestratingen;

- onderzoeken storingen huisaansluitingen;

- aanbrengen persleiding;

- aanbrengen duikers.

### 1.2 	Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch

### 1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen

### 1.3.1	Opdrachtgever

| naam | : | College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente ‘s-Hertogenbosch |
| --- | --- | --- |
| bezoekadres | : | Markt 1 |
|  | : | ’s-Hertogenbosch |
| postadres | : | Postbus 12345 |
|  | : | 5200 GZ ’s-Hertogenbosch |
| contactpersoon | : | Eef Spekman |
| telefoon | : | 073-6159639 |
| e-mail | : | info@s-hertogenbosch.nl |

### 1.3.2	Ontwerpende partij(en)

| naam | : | Gemeente ‘s-Hertogenbosch |
| --- | --- | --- |
| bezoekadres | : | Wolvenhoek 1 |
|  | : | 5211 HH ‘s-Hertogenbosch |
| postadres | : | Postbus 12345 |
|  | : | 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch |
| contactpersoon | : | Eef Spekman |
| telefoon | : | 073-6159639 |
| fax | : | 073-6159639 |
| e-mail | : | info@s-hertogenbosch.nl |

### 1.3.3	V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

| naam | : | Gemeente ‘s-Hertogenbosch |
| --- | --- | --- |
| bezoekadres | : | Wolvenhoek 1 |
|  | : | 5211 HH ‘s-Hertogenbosch |
| postadres | : | Postbus 12345 |
|  | : | 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch |
| contactpersoon | : | Patricia Brust |
| telefoon | : | 073-6159639 |
| fax | : | 073-6159639 |
| e-mail | : | info@s-hertogenbosch.nl |

### 1.3.4	Uitvoerende partij(en)

| naam | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| --- | --- | --- |
| bezoekadres | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
|  | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| postadres | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
|  | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| contactpersoon | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| telefoon | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| fax | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| e-mail | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |

### 1.3.5	V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

| naam | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| --- | --- | --- |
| bezoekadres | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
|  | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| postadres | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
|  | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| contactpersoon | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| telefoon | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| fax | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |
| e-mail | : | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |

### 1.4 	Planning en uitvoeringsgegevens

- Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 1-7-2025

- Geplande bouwtijd: één kalenderjaar

- Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 4

- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 4

- Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: …

- De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek 026-2024

# Deel B	Ontwerp

## 1	Risico-inventarisatie

| RAW-code | activiteit | risico | oorzaak | suggestie maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | sloopwerk | vallende voorwerpen | transportmiddel te hoog beladen, waardoor materiaal van het middel kan vallen | regelmatig controleren |
|  |  |  | beladen en lossen van vrachtwagens met materialen | gebruik van helmen |
|  |  |  |  | werkgebied afzetten met geleidebakens |
|  |  |  |  | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  | beknelling of pletten van lichaamsdelen | in het werkgebied van materieel, zoals graafmachines, brekers, etc. is niet altijd voldoende zicht voor de bediener van de machine; het gebied vormt een gevarenzone voor werknemers en bezoekers | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  |  |  | draaicirkel afzetten |
|  |  | elektrocutie | raken spanningskabel, door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | brand en/of explosie | raken gasleiding door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | schade aan derden en bezoekers | vorming van stof door de bewerking van de werknemer of machine | stofvorming tegengaan door sproeien |
|  |  |  |  | transport in dichte laadbakken |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
| 17 | verontreinigde grond en verontreinigd water | blootstelling gevaarlijke stoffen | huidcontact met stof, waardoor opname in het lichaam plaatsvindt | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | cabines gesloten houden |
|  |  |  |  | markering verontreinigde vakken |
|  |  |  |  | transport in dichte laadbakken |
|  |  |  |  | laadkleppen sluiten |
| 21 | bemalingen | vallende voorwerpen | transportmiddel te hoog beladen, waardoor materiaal van het middel kan vallen | regelmatig controleren |
|  |  |  | beladen en lossen van vrachtwagens met materialen | gebruik van helmen |
|  |  |  |  | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  | beknelling of pletten van lichaamsdelen | in het werkgebied van materieel, zoals graafmachines, brekers, etc. is niet altijd voldoende zicht voor de bediener van de machine; het gebied vormt een gevarenzone voor werknemers en bezoekers | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  |  |  | draaicirkel afzetten |
|  |  | elektrocutie | raken spanningskabel, door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | brand en/of explosie | raken gasleiding door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | schade aan derden en bezoekers | vorming van stof door de bewerking van de werknemer of machine | stofvorming tegengaan door sproeien |
|  |  |  |  | transport in dichte laadbakken |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
|  |  |  |  | voorziening: hulpconstructies |
|  |  |  |  | voorziening: gescheiden voetgangers |
| 22 | grondwerken | vallende voorwerpen | transportmiddel te hoog beladen, waardoor materiaal van het middel kan vallen | regelmatig controleren |
|  |  |  | beladen en lossen van vrachtwagens met materialen | gebruik van helmen |
|  |  |  |  | werkgebied afzetten met geleidebakens |
|  |  |  |  | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  | beknelling of pletten van lichaamsdelen | in het werkgebied van materieel, zoals graafmachines, brekers, etc. is niet altijd voldoende zicht voor de bediener van de machine; het gebied vormt een gevarenzone voor werknemers en bezoekers | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  |  |  | draaicirkel afzetten |
|  |  | elektrocutie | raken spanningskabel, door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | brand en/of explosie | raken gasleiding door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | bedolven worden | instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen | talud aanbrengen volgens richtlijnen |
|  |  |  | instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand | goede afwatering bouwterrein verzorgen |
|  |  |  |  | draglineschotten gebruiken |
|  |  | schade aan derden en bezoekers | vorming van stof door de bewerking van de werknemer of machine | stofvorming tegengaan door sproeien |
|  |  |  |  | transport in dichte laadbakken |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
|  |  |  |  | voorziening: hulpconstructies |
|  |  |  |  | voorziening: gescheiden voetgangers |
| 23 | drainage | vallende voorwerpen | transportmiddel te hoog beladen, waardoor materiaal van het middel kan vallen | regelmatig controleren |
|  |  |  | beladen en lossen van vrachtwagens met materialen | gebruik van helmen |
|  |  |  |  | werkgebied afzetten met geleidebakens |
|  |  |  |  | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  | beknelling of pletten van lichaamsdelen | in het werkgebied van materieel, zoals graafmachines, brekers, etc. is niet altijd voldoende zicht voor de bediener van de machine; het gebied vormt een gevarenzone voor werknemers en bezoekers | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  |  |  | draaicirkel afzetten |
|  |  | elektrocutie | raken spanningskabel, door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | brand en/of explosie | raken gasleiding door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | bedolven worden | instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen | talud aanbrengen volgens richtlijnen |
|  |  |  | instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand | goede afwatering bouwterrein verzorgen |
|  |  |  |  | draglineschotten gebruiken |
|  |  | schade aan derden en bezoekers | vorming van stof door de bewerking van de werknemer of machine | stofvorming tegengaan door sproeien |
|  |  |  |  | transport in dichte laadbakken |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
|  |  |  |  | voorziening: hulpconstructies |
|  |  |  |  | voorziening: gescheiden voetgangers |
| 24 | sleuf- en sleufloze technieken | vallende voorwerpen | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goedgekeurde hijsmiddelen |
|  |  |  |  | goedgekeurde hijskraan |
|  |  | bedolven worden | instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen | talud aanbrengen volgens richtlijnen |
|  |  |  |  | voorziening: hulpconstructies |
|  |  |  | instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand | goede afwatering bouwterrein verzorgen |
|  |  |  |  | draglineschotten gebruiken |
|  |  |  |  | grondkerende constructie gebruiken |
| 25 | leidingwerk | vallende voorwerpen | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goedgekeurde hijsmiddelen |
|  |  |  |  | goedgekeurde hijskraan |
|  |  | te zwaar tillen | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  | onvoldoende hulpmiddelen aanwezig ter uitvoering van het werk, waardoor veel handmatige arbeid moet plaatsvinden en waardoor situaties niet beveiligd kunnen worden | goede werkvoorbereiding |
|  |  | vallen en/of struikelen | slechte orde en netheid op werk, waarbij materialen her en der verspreid zijn, er is geen duidelijk structuur/overzicht over het werk | regelmatig controleren |
|  |  | bedolven worden | instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen | talud aanbrengen volgens richtlijnen |
|  |  |  |  | voorziening: hulpconstructies |
|  |  |  | instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand | goede afwatering bouwterrein verzorgen |
|  |  |  |  | draglineschotten gebruiken |
|  |  |  |  | grondkerende constructie gebruiken |
|  |  | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 db(a) | gehoorbescherming dragen |
| 26 | kabelwerk | elektrocutie | raken spanningskabel, door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
|  |  | brand en/of explosie | raken gasleiding door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  |  | handmatig voorsteken |
|  |  |  |  | kabels en leidingen opsporen |
| 27 | Waterputten |  |  |  |
| 32 | wegbebakening | blootstelling gevaarlijke stoffen | uitdamping van gevaarlijke stoffen uit grond, product of materiaal | adembeschermingsmiddelen gebruiken |
|  |  |  |  | beschermende kleding dragen |
|  |  |  |  | productinformatie lezen voor gebruik |
|  |  |  | vorming van stof door de bewerking van de werknemer of machine | adembeschermingsmiddelen gebruiken |
|  |  |  |  | werkplek ventileren |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
| 33 | afschermingvoorzieningen | lichamelijk letsel (algemeen) | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
|  |  | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 db(a) | gehoorbescherming dragen, andere apparatuur toepassen |
| 34 | Verlichting | elektrocutie | raken spanningskabel, door graafwerkzaamheden of boringen | klic-melding |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding, handmatig voorsteken, kabels en leidinge opsporen |
| 35 | Verkeersregelinstallatie |  |  |  |
| 36 | geluidsbeperkende voorzieningen | vallende voorwerpen | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goedgekeurde hijsmiddelen |
|  |  |  |  | goedgekeurde hijskraan |
|  |  | te zwaar tillen | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  | onvoldoende hulpmiddelen aanwezig ter uitvoering van het werk, waardoor veel handmatige arbeid moet plaatsvinden en waardoor situaties niet beveiligd kunnen worden | goede werkvoorbereiding |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  |  |  | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
|  |  |  |  | communicatie middelen inzetten |
|  |  |  |  | EHBO-voorzieningen op het werk |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  | vallen van hoogte | werken op hoogte, hoger dan 1,5 meter | valbeveiliging toepassen |
|  |  |  |  | valgordel dragen |
|  |  |  |  | voorziening: beveiliging toepassen |
|  |  |  |  | toegangsvoorzieningen treffen, zoals ladder, trappen, driepoot |
|  |  | vallende voorwerpen | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | gebruik van helmen |
| 38 | spoor- en tramwerk |  |  |  |
| 41 | funderingsconstructies | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 db(a) | gehoorbescherming dragen |
|  |  |  |  | andere apparatuur toepassen |
|  |  | oogletsel | wegspringend materiaal, door inheien van damplanken | oogbescherming dragen |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | botsing door te hijsen materiaal zoals damplanken | handschoenen dragen, beschermende veiligheidskleding dragen, communicatie middelen |
|  |  |  | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  | vallende voorwerpen | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | gebruik van helmen |
|  |  |  | hijsmiddelen niet gekeurd, jaarlijks door een externe instantie of de keuringsdatum is verstreken | controle bij aankomst op werk |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goede werkvoorbereiding |
| 42 | betonconstructies | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 db(a) | gehoorbescherming dragen |
|  |  |  |  | andere apparatuur toepassen |
|  |  | oogletsel | wegspringend materiaal | oogbescherming dragen |
|  |  | ergonomie/ werkhouding | slechte werkhouding tijdens de werkzaamheden (gedwongen) | juiste werkhouding |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | botsing door te hijsen materiaal zoals bekistingsmateriaal | handschoenen dragen, beschermende veiligheidskleding dragen, communicatie middelen |
|  |  |  | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen |
| 43 | staalconstructies |  |  |  |
| 44 | Houtconstructies |  |  |  |
| 47 | kleine kunstwerken en gemalen |  |  |  |
| 48 | Installatiewerk |  |  |  |
| 50 | Afval- en reinigingsdiensten |  |  |  |
| 51 | groenvoorzieningen | vallen van hoogte | werken op hoogte, hoger dan 1,5 meter | valbeveiliging toepassen |
|  |  |  |  | valgordel dragen |
|  |  |  |  | voorziening: beveiliging toepassen |
|  |  |  |  | toegangsvoorzieningen treffen, zoals ladder, trappen, driepoot |
|  |  | vallende voorwerpen | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | gebruik van helmen |
|  |  | snijletsel | bewegende delen niet afgeschermd door een adequate afscherming of welke niet afschermbaar zijn, zoals kettingzagen, slijptollen, etc. | voorlichting geven voor start werk |
|  |  |  |  | beschermende kleding dragen |
|  |  |  |  | voorziening: beveiliging toepassen |
|  |  |  |  | pbm: zaagbroek |
|  |  | blootstelling gevaarlijke stoffen | uitdamping van gevaarlijke stoffen uit grond, product of materiaal | adembeschermingsmiddelen gebruiken |
|  |  |  |  | productinformatie lezen voor gebruik |
|  |  |  | huidcontact met stof, waardoor opname in het lichaam plaatsvindt | beschermende kleding dragen |
|  |  |  |  | gelaatbescherming dragen |
|  |  | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 dB(a) | gehoorbescherming dragen |
|  |  |  |  | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  | oogletsel | wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken | gelaatbescherming dragen |
|  |  |  |  | oogbescherming dragen |
| 52 | kust- en oeverwerken | vallende voorwerpen | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goedgekeurde hijsmiddelen |
|  |  |  |  | goedgekeurde hijskraan |
|  |  | te zwaar tillen | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  | onvoldoende hulpmiddelen aanwezig ter uitvoering van het werk, waardoor veel handmatige arbeid moet plaatsvinden en waardoor situaties niet beveiligd kunnen worden | goede werkvoorbereiding |
|  |  | vallen en/of struikelen | slechte orde en netheid op werk, waarbij materialen her en der verspreid zijn, er is geen duidelijk structuur/overzicht over het werk | regelmatig controleren |
|  |  | bedolven worden | instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen | talud aanbrengen volgens richtlijnen |
|  |  |  |  | voorziening: hulpconstructies |
|  |  |  | instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand | goede afwatering bouwterrein verzorgen |
|  |  |  |  | draglineschotten gebruiken |
|  |  |  |  | grondkerende constructie gebruiken |
|  |  | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 dB(a) | gehoorbescherming dragen |
|  |  | schade aan derden en bezoekers | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | werk afzetten |
|  |  |  |  | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  |  |  | communicatie middelen inzetten |
|  |  |  |  | afspraken maken met hulpdiensten |
|  |  |  |  | bedrijfshulpverlener op het werk |
|  |  |  |  | EHBO-voorzieningen op het werk |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | communicatie middelen inzetten |
|  |  |  |  | afspraken maken met hulpdiensten |
|  |  |  |  | bedrijfshulpverlener op het werk |
|  |  |  |  | EHBO-voorzieningen op het werk |
|  |  |  |  | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | noodplan/sos-kaart |
| 53 | remming-, aanleg- en geleidewerken |  |  |  |
| 56 | conserveringswerken |  |  |  |
| 61 | werk algemene aard | brand en/of explosie | onvoldoende opslagruimte voor materialen en stoffen | voldoende opslagplaats verzorgen |
|  |  |  | brandbaar materiaal op locatie, zoals hout, plastic, papier, olie, poetsdoeken, brandstoffen en gasflessen | blusvoorzieningen op het werk |
|  |  |  |  | werklocatie vrij van brandbaar materiaal |
|  |  |  | slechte orde en netheid op werk, waarbij materialen her en der verspreid zijn; er is geen duidelijk structuur/overzicht over het werk | werklocatie opgeruimd houden, regelmatig controleren |
|  |  | schade aan derden en bezoekers | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | Werk afzetten |
|  |  |  |  | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  |  |  | communicatie middelen inzetten |
|  |  |  |  | afspraken maken met hulpdiensten |
|  |  |  |  | bedrijfshulpverlener op het werk |
|  |  |  |  | EHBO-voorzieningen op het werk |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | communicatie middelen inzetten |
|  |  |  |  | afspraken maken met hulpdiensten |
|  |  |  |  | bedrijfshulpverlener op het werk |
|  |  |  |  | EHBO-voorzieningen op het werk |
|  |  |  |  | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | noodplan/sos-kaart |
|  |  | lichamelijk letsel (gevaarlijke stoffen) | de combinatie van de hoeveelheid werkprocedures, organisatorische en technische aspecten en het gebruik van diverse (gevaarlijke) stoffen | raadplegen van Productgroep Informatie Systeem Arbo (PISA) van stichting Arbouw om op een veilige en een gezonde manier met de stoffen en materialen om te gaan |
|  |  |  | blootstelling aan gas en rook | dragen van mondkapjes of gasmasker |
|  |  |  |  | bereid de werkzaamheden goed voor |
|  |  |  |  | zorg voor goede ventilatie en afzuiging |
|  |  |  |  | scheiding van mens en bron |
|  |  |  | blootstelling aan asbestvezels die vrijkomen bij sloop | technische en organisatorische maatregelen (bronafzuiging van asbeststof, beperking aantal werknemers, ruimte apparatuur en gereedschap stofvrij houden, asbestafval snel verpakken en afvoeren, instructie aan werknemers) |
|  |  |  |  | het dragen van ademhalingsbescherming, bij voorkeur van het type dat zuivere ademlucht aanvoert uit bijvoorbeeld een compressor of persluchtfles |
|  |  |  |  | afbakening van de werkplek, gescheiden eet-/ kleedruimten en sanitaire voorzieningen, arbeidshygiëne |
|  |  |  |  | arbeidsgezondheidskundig onderzoek en begeleiding van betrokken werknemers |
|  |  |  |  | blootstellingsregistratie van de betrokken werknemers |
|  |  |  | blootstelling aan gevaarlijke stoffen en (stof)explosies in de grond-, weg- en waterbouw | adembescherming door het dragen van filtermaskers die goed aansluiten; filters regelmatig vervangen |
|  |  |  |  | het gebruik van hittebestendige katoenen werkhandschoenen |
|  |  |  |  | het dragen van kleding die bescherming biedt tegen zowel weersinvloeden als chemische stoffen |
|  |  |  |  | het gebruik van veiligheidsbrillen |
|  |  |  |  | persoonlijke hygiëne |
|  |  |  |  | bron van schadelijke stoffen zo goed mogelijk scheiden van werknemers: boven de wind werken, gesloten bestuurscabines enz. |
|  |  |  |  | bij het asfalteren in tunnels en andere afgeschermde ruimtes aandacht voor ventilatie |
|  |  |  | blootstelling aan emissies van dieselmotoren | andere aandrijving: zeker bij geringe vermogens kan de dieselmotor worden vervangen door ‘schone’ technologie |
|  |  |  |  | vermindering uitstoot: gebruik van filters en katalysatoren en regelmatig onderhoud van dieselmotoren |
|  |  |  |  | isoleren van de werkplek: dieselgeneratoren buiten omsloten ruimte en werkzone opstellen |
|  |  |  |  | beperken van de kans op inademen: motoren zo weinig mogelijk stationair laten draaien; uitlaat naar boven verlengen; uit de buurt blijven van de uitlaat |
|  |  |  |  | adembeschermingsmiddelen |
|  |  |  | blootstelling aan vrije stofdeeltjes bij diverse werkzaamheden Bij de productie van baksteen en bij het boren, beitelen, frezen, zagen, slijpen en hakken in beton, baksteen en kalkzandsteen kan kwarts in de vorm van vrije stofdeeltjes vrijkomen; andere activiteiten met een grote kans op kwartsblootstelling: slopen in binnensituaties, koppensnellen, stralen, aanbrengen spuitbeton en puinruimen; bij de bewerking en verwerking van (hard)hout kan zaagsel en houtstof vrijkomen; tijdens het aanbrengen en verwijderen van isolatiemateriaal kunnen reparabele vezels vrijkomen | toepassen van alternatieve bouwmaterialen of werkmethoden |
|  |  |  |  | overgaan op prefabricage maatwerk |
|  |  |  |  | goede afzuiging, zo dicht mogelijk bij de plaats waar het stof vrijkomt (bronafzuiging) en ruimteventilatie |
|  |  |  |  | werknemers zo ver mogelijk van het stof vandaan houden |
|  |  |  |  | gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  |  |  | gebruik van stofvrije MAC-waarde voor kwarts van 0,075 mg/m3 niet overschrijden |
|  |  |  |  | met name het gebruik van afzuiging en/of water betekent een aanzienlijke reductie van de blootstelling aan (kwarts)stof.machines |
|  |  | lichamelijk letsel (fysieke belasting) | fysieke belasting door verkeerde houding en bewegen | gebruik steigers i.p.v. trap |
|  |  |  |  | vermijd te ver reiken met armen |
|  |  |  |  | werk zoveel mogelijk met ellebogen dicht bij het lichaam |
|  |  |  |  | vermijd steunen of staan op één been |
|  |  |  |  | vermijd dat je lang achtereen in een geknielde of gehurkte houding werkt |
|  |  |  |  | vermijd gedraaide en scheve houdingen |
|  |  |  |  | vermijd – waar mogelijk – extreme standen van het hoofd; laat het hoofd dus niet ver voorover hangen, buig het niet ver achterover en hou het niet ver gedraaid |
|  |  |  |  | vermijd dat je langdurig op een oneffen vloer staat |
|  |  |  |  | wissel de werkhoudingen, zoals hurken, knielen en zitten, zoveel mogelijk af |
|  |  |  |  | wissel staan en lopen met elkaar af; het is erg vermoeiend om langer dan twee uur te zitten of langer dan één uur te staan |
|  |  |  | rugklachten bij tillen | buk en til niet onnodig; gebruik zo mogelijk hulpmiddelen |
|  |  |  |  | ga recht voor de last staan, til nooit met gedraaide rug |
|  |  |  |  | houd de last zoveel mogelijk tegen het lichaam, voorkom dat je ver moet reiken |
|  |  |  |  | buig door de knieën, houd de rug zoveel mogelijk recht, til rustig |
|  |  |  |  | til niet te veel inééns; één persoon mag maximaal 25 kilo verplaatsen; vraag collega’s om hulp bij het verplaatsen van zware of grote voorwerpen |
|  |  |  |  | kijk uit waar je loopt, let op obstakels en gladde vloeren |
|  |  |  |  | gebruik je lichaamsgewicht bij duwen en trekken |
|  |  |  |  | luister naar je lichaam en forceer niets |
|  |  |  |  | gebruik beide handen en til niet alleen met de vingers |
|  |  | lichamelijk letsel (fysische factoren) | gehoorbeschadiging | draag gehoorbescherming |
|  |  |  | stralingsgerelateerde oog- en huidziekten | scherm werkzaamheden waarbij UV-straling vrijkomt zoveel mogelijk af |
|  |  |  |  | gebruik zonodig persoonlijke beschermingsmiddelen zoals UV-brillen, laskappen en beschermende kleding |
|  |  |  | klimatologische omstandigheden: kou + wind; warmte | draag meerdere lagen kleding, neem voldoende pauzes |
|  |  |  |  | draag hoofddeksel, drink minstens elk half uur 200 ml |
|  |  |  |  | beperk werken in de zon en vermijd werken tussen 11.00 en 15.00 zo veel mogelijk |
|  |  |  |  | gebruik zonnebrandcrème |
|  |  |  | pols- en handaandoeningen bij trillingen | beperk de blootstellingsduur |
|  |  |  |  | gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als veiligheidsschoenen en handschoenen |
|  |  | lichamelijk letsel (arbeidsmiddelen) | ongevallen met handgereedschap | gebruik handgereedschap op de juiste manier, berg het goed op, onderhoud het regelmatig en controleer het op gebreken |
|  |  |  |  | voorkom overbelasting van het apparaat |
|  |  |  |  | wees voorzichtig met het aansluitsnoer |
|  |  |  |  | klem het werkstuk vast |
|  |  |  |  | onderhoud het gereedschap goed |
|  |  |  |  | laat geen gereedschapssleutels op het gereedschap zitten |
|  |  |  |  | controleer het gereedschap voor elk gebruik |
|  |  |  |  | hou rekening met omgevingsinvloeden (niet gebruiken van elektrisch gereedschap in vochtige, natte omgeving, in de buurt van brandbare stoffen of in een ruimte met gas- of stofexplosiegevaar |
|  |  | lichamelijk letsel (specifieke werkzaamheden) | het gebruik van lijmen, bijtende stoffen, ontvettings- en oplosmiddelen bij installatiewerkzaamheden | zorg voor een goede ventilatie en huidbescherming |
|  |  |  | werken aan installaties in kruipruimten: lekkage van gas en zuurstof | dragen van vlamvertragende kleding, zoals een overall van geïmpregneerd katoen; niet met vuur werken |
|  |  | lichamelijk letsel (psychische belasting) | een strakke planning van de opeenvolgende fasen in het bouwproces en bij de planning van personeel, materiaal en materieel | meer ruimte inplannen voor onverwachte vertragingen; bevorderen van een goede logistiek door het maken van duidelijke afspraken over welk materiaal op welke plaats en op welk tijdstip nodig is |
|  |  |  | werken onder tijdsdruk en veel overwerk | meer invloed van werknemers op het opnemen van vrije dagen; afspraken over rusttijden |
|  |  |  | gebrek aan afwisseling in het werk | het verbreden van taken, waarbij bijvoorbeeld werknemers in de nieuwbouw werkzaamheden voor zowel de fundering, het stelwerk als het dakwerk verrichten; het rouleren van taken, waarbij bijvoorbeeld betontimmerlieden voor een bepaalde tijd ook betonstaal verwerken of metselaars af en toe kozijnen plaatsen; invoeren van loopbaanbeleid |
|  |  |  | tegenstrijdige taken | duidelijk vastgelegde werkafspraken en (meer) samenwerking |
|  |  |  | te veel verantwoordelijkheid voor de individuele medewerker en het (organisatorisch) moeilijk kunnen overdragen van taken aan anderen | werken met zelfstandige teams met bijvoorbeeld een eigen planning (binnen het kader van de bedrijfsplanning) en eigen taken t.a.v. kwaliteitszorg en materiaalleveranties |
|  |  |  | weinig mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het werk en niet de kans hebben om problemen op te lossen | werknemers moeten greep houden op het eigen werk door taakverbreding, taakroulatie, taakverrijking en (meer) samenwerking |
|  |  |  | de positie van uitvoerders tussen directie en bouwplaatspersoneel | meer verantwoordelijkheden delegeren naar de werkvloer; taken van de uitvoerder naar zelfstandige teams overhevelen |
|  |  |  | nacht- en weekenddiensten | regelmatig overleggen met medewerkers over de situaties waarin zij zich bedreigd voelen; technische veranderingen aanbrengen, zoals een alarmeringssysteem of het plaatsen van een videocamera |
| 62 | verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering | snijletsel | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | handschoenen dragen |
|  |  | te zwaar tillen | onvoldoende hulpmiddelen aanwezig ter uitvoering van het werk, waardoor veel handmatige arbeid moet plaatsvinden en waardoor situaties niet beveiligd kunnen worden | hulpmiddelen gebruiken |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | slechte verlichting op de werkplek | verlichting aanbrengen |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  |  |  | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | Veiligheidsvest dragen |
| 80 | funderingslagen | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 db(a) | gehoorbescherming dragen |
|  |  |  |  | andere apparatuur toepassen |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
| 81 | wegverhardingen II, aanbrengen |  |  |  |
| 812 | aanbrengen asfaltverhardingen | blootstelling gevaarlijke stoffen | vorming van teerhoudende stof bij het verwerken en bewerken van teerhoudende asfalt | halfgelaat/airstream met P2-filter |
|  |  |  |  | cabines gesloten houden |
|  |  |  |  | markering verontreinigde vakken |
|  |  |  |  | voorlichting geven over teer |
|  |  |  |  | transport in dichte laadbakken |
|  |  |  |  | laadkleppen sluiten |
|  |  |  | huidcontact met stof, waardoor opname in het lichaam plaatsvindt | handschoenen dragen |
|  |  |  |  | beschermende kleding dragen |
|  |  | brand en/of explosie | uitdamping van brandbare stoffen uit grond, product of materiaal | blusvoorzieningen op het werk |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | slechte verlichting op de werkplek | verlichting aanbrengen |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | waarschuwingsborden plaatsen |
|  |  |  |  | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
|  |  |  |  | communicatie middelen inzetten |
|  |  |  |  | EHBO-voorzieningen op het werk |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  | verbranding | heet materiaal, zoals asfalt en bitumen | gebruik van veiligheidsschoenen |
|  |  |  |  | handschoenen dragen |
|  |  |  |  | beschermende kleding dragen |
| 82 | aanbrengen betonverhardingen | vallende voorwerpen | hijsmiddelen niet gekeurd, jaarlijks door een externe instantie of de keuringsdatum is verstreken | controle bij aankomst op werk |
|  |  |  |  | goede werkvoorbereiding |
|  |  |  | hijsmiddelen beschadigd, waardoor de keuring vervalt, beschadiging gebeurt op het werk tijdens gebruik | gebruik van helmen |
|  |  |  |  | gebruik van veiligheidsschoenen |
|  |  |  |  | handschoenen dragen |
|  |  |  |  | controleren en inspecteren |
|  |  |  | hijsmiddelen onvoldoende aanwezig om op een juiste wijze de last te verplaatsen, of er zijn geen hijsmiddelen aanwezig, zodat handmatig materiaal verplaatst moet worden | goede werkvoorbereiding |
|  |  | blootstelling gevaarlijke stoffen | huidcontact met stof, waardoor opname in het lichaam plaatsvindt | handschoenen dragen |
|  |  | oogletsel | wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken | oogbescherming dragen |
| 83 | wegverhardingen I, opbreken | vallende voorwerpen | beladen en lossen van vrachtwagens met materialen | gebruik van helmen |
|  |  |  |  | laadkleppen sluiten |
|  |  | bedolven worden | instorting van een te steil talud, waarbij de taludhoek niet voldoet aan de geldende richtlijnen | talud aanbrengen volgens richtlijnen |
|  |  |  | instabiele ondergrond, waar een machine is opgesteld, ook drijfzand | goede afwatering bouwterrein verzorgen |
|  |  |  |  | grondkerende constructie gebruiken |
|  |  | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 db(a) | gehoorbescherming dragen |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | persoonlijke beschermingsmiddelen dragen |
|  |  |  |  | achteruitrijdbeveiliging of – signalering |
|  |  |  | aangereden worden door materieel | verkeersvoorzieningen treffen |
|  |  |  |  | veiligheidsvest dragen |
|  |  |  |  | voorziening: hulpconstructies |
|  |  |  |  | voorziening: gescheiden voetgangers |
|  |  | lichamelijk (fysieke belasting) | fysieke belasting door tillen bij straatmakers en opperlieden uitbreken straat | machinaal uitbreken |
|  |  |  |  | kooireiniger aan graafmachine of laadschop |
|  |  |  |  | stenenlichter |
| 831 | aanbrengen straatwerk | ergonomie/ werkhouding | slechte werkhouding tijdens de werkzaamheden (gedwongen) | juiste werkhouding |
|  |  |  | verkeerde hulpmiddelen en gereedschappen | voorziening: tilmiddelen gebruiken |
|  |  | gehoorschade | hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 db(a) | gehoorbescherming dragen |
|  |  |  |  | andere apparatuur toepassen |
|  |  | oogletsel | wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken | oogbescherming dragen |
|  |  | lichamelijk letsel (algemeen) | wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken | handschoenen dragen |
|  |  |  | algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar | gebruik van veiligheidsschoenen |
|  |  |  |  | pbm kniebescherming |
|  |  | lichamelijk (fysieke belasting) | fysieke belasting door tillen bij straatmakers en opperlieden bij straten/vlijen/opperen | taakroulatie tussen straatmaker en opperman |
|  |  |  |  | machinaal vlijen met bestratingsmachines (Optimas, Hydromac Vario, Delta S) |
|  |  |  |  | graafmachines met vacuümbuis of hydraulische klemmen (Pronbst HVZ, Havemac) |
|  |  |  |  | machinaal opperen |

Opmerking

Bovenstaande risico-inventarisatie is niet onuitputtelijk. Voorlichting en waakzaamheid tijdens de uitvoering van het werk blijven noodzakelijk.

# Deel C	Register

Register van V&G-documenten t.b.v. bestek 026-2024

Model van het register van V&G-documenten

| document | kenmerk | datum | verantwoordelijk | auteur | toetsing onafhankelijke | distributie | plaats revisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rovk | 026-2024 | 25-02-2025 | JVe | JGi | ESp | A, B | ....... |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |

A	opdrachtgever

B	aannemer

# Deel D	Kennisgevingsformulier

Arbeidsinspectie kantoor Roermond

Postbus 940
6040 AX Roermond

Uw brief van	: 	XXXXXXXXXXXXXXX

Uw kenmerk	: 	Tel: 073 – 615XXXX

Ons kenmerk	: SB/IB	Fax: 073 - 6159748

Datum	: 11 augustus 1999

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

(als bedoeld in artikel 4.1 Bouwprocesbesluit)

1.Omschrijving van het bouwwerk

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen /aanleggen /uitvoeren van:

1.2 Adres /ligging van de bouwlocatie:

Telefoon		:

Fax:		:

2.Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1 Opdrachtgever(s)

Naam	:

Adres	:

Postcode /plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Fax	:

2.2 Ontwerpende partij(en)

Naam	:

Adres	:

Postcode /plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Fax	:

2.3 Uitvoerende partij(en)

Naam	:

Adres	:

Postcode /plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Fax	:

2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase

Naam	:

Adres	:

Postcode /plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon: 	:

Fax	:

2.5 Coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam	:

Adres	:

Postcode /plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Fax	:

3. Planning en uitvoeringsgegevens

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

3.2 Geplande bouwtijd:

3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

4.	Datum van kennisgeving:

5. 	Handtekening opdrachtgever

Het hoofd van de afdeling Realisatie en beheer Openbare Ruimte ’s-Hertogenbosch,