Vraagspecificatie Eisen – Water(weg)infrasysteem

(Prestatiecontract)

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de kunstwerken, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, districtNoord.

| Datum | 30 januari 2020 vul versiedatum in |
| --- | --- |

Zaaknummer: 31152735

Attentie

Dit modeldocument is onderdeel van de inkoopdocumenten van het ministerie van Infrastructuur enWaterstaat. Het gebruik van deze inkoopdocumenten werkt volgens het principe “comply or explain”, d.w.z. u dient de standaarddocumenten ongewijzigd te gebruiken tenzij er gegronde redenen zijn hiervan af te wijken. Afwijkingen van de standaarddocumenten dienen te worden onderbouwd. Voor afwijkingen van dit standaard document dient u conform de instructie bij het mandaatbesluit instemming van ICG te verkrijgen.

Dit modeldocument is een geautomatiseerd WORD-document. Voor een juiste werking van het modeldocument dienen enkele WORD-instellingen correct te zijn ingesteld en wordt verwezen naar de Werkinstructie gebruik modeldocumenten.

Knoppen, uitgeschakelde teksten en hulpteksten zijn verborgen teksten en kunnen in het projectdocument blijven staan. Aan marktpartijen dient een afdruk dan wel digitaal als pdf-bestand ter beschikking te worden gesteld met de WORD-optie verborgen teksten “uit” (zie Werkinstructie gebruik modeldocumenten).

Dit modeldocument is in de voettekst voorzien van de RWS document classificatie: ‘Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk’. Zodra het projectdocument beschikbaar wordt gesteld aan marktpartijen in het kader van een aanbestedingsprocedure dient de classificatie gewijzigd te worden in ‘Vertrouwelijkheid: RWS Informatie’. Let op: in alle voetteksten van het document!

Colofon	3.4

Bovenstaand modelversienummer dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven, ook in printversies

| Uitgegeven door | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten & Onderhoud. |
| --- | --- |
| Informatie |  |
| Telefoon |  |
| Fax |  |
| Uitgevoerd door |  |
| Datum | 30 januari 2020 vul versiedatum in |
| Status | Definitief |
| Versienummer | 1.0 |

| Versie | Datum | Paragraaf | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20-01-2012 |  | Karel de Jonge | Nieuw |
| 2.0 | 26-02-2013 |  | Leon van den Bos Arjan Hendriks J.J. Volwerk | Inhoudelijke revisie ihkv SE en juiste eisformulering Consistentie opbouw document/tekst met andere VS delen en BO. Finalisering t.b.v. Redactieraad IMG |
| 3.2 | 29-05-2015 |  | Thijs Lander | Consistent gemaakt aan wijzigingen in VSE-Weginfrasysteem |
| 3.3 | 26-04-2017 |  | Thijs Lander | Alleen aanpassen classificatie en versienummer. |
| 3.4 | 26-04-2018 11-01-2019 14-02-2019 20-05-2019 | 1.2.1 Voorblad en colofon 4.2.5.13 4.4.4.2 2.1 | Thijs Lander Thijs Lander Thijs Lander Thijs Lander | Scope: tekstaanpassing Tekstuele aanpassingen Archeologie en cultuurhistorie Hydrografische opnemingen Scopebepaling |

Inhoud

1	Inleiding	4

1.1	Doel Vraagspecificatie Eisen	4

1.2	Structuur van Vraagspecificatie Eisen	4

1.2.1	Opbouw document	4

1.2.2	Hoofdgroepen van eisen	4

1.2.3	Relatie en hiërarchie eisen	4

1.2.4	Generieke eisen en specifieke eisen	5

1.2.5	Generieke eisen	5

1.2.6	Specifieke eisen	5

2	Scope en decompositie Areaal	6

2.1	Scope en decompositie	6

2.2	Verklarende woordenlijst systeemgrenzen water(weg)infrasysteem	8

3	Functies van het Areaal	9

3.1	Functies van het Areaal	9

4	Eisen aan het Areaal	10

4.1	Topeis (TE)	10

4.2	Functie-eisen Areaal (AR)	10

4.2.1	Beschermen achterland tegen hoog water	10

4.2.2	Leveren van voldoende water	10

4.2.3	Leveren van schoon en gezond water	11

4.2.4	Scheepvaart accommoderen	11

4.2.5	Faciliteren gebruiksfuncties	11

4.3	Aspecteisen Areaal (As)	12

4.3.1	Betrouwbaarheid (Re)	12

4.3.2	Beschikbaarheid (Av)	13

4.3.3	Onderhoudbaarheid (Ma)	14

4.3.4	Veiligheid (Sa)	14

4.3.5	Beveiliging (Se) Eis: AR.As.Se.01	14

4.3.6	Gezondheid (He)	15

4.3.7	Duurzaamheid, milieu en omgeving (En)	15

4.3.8	Economie (Ec)	17

4.3.9	Politiek (Po)	17

4.4	Aspecteisen per Objectcategorie	18

4.4.1	Kunstwerken (KW)	18

4.4.2	Dijken, dammen en uiterwaarden (DD)	18

4.4.3	Oevers (OE)	19

4.4.4	Bodems (BO)	19

4.4.5	Verhardingen (VH)	20

4.4.6	Landschap en Milieu (LM)	20

5	Eisen in het kader van Activiteiten	21

Inleiding

Doel Vraagspecificatie Eisen

Het voorliggende document is de Vraagspecificatie Eisen. Deze Vraagspecificatie geeft, als onderdeel van de Overeenkomst, een omschrijving van de scope van de Overeenkomst en de eisen waaraan het Werk en het Meerjarig Onderhoud moeten voldoen.

Structuur van Vraagspecificatie Eisen

Opbouw document

Hoofdstuk 2: Scope en decompositie Areaal

Een globale beschrijving van de objectsoorten en een beschrijving van de scope van het Areaal.

Hoofdstuk 3: Functies van het systeem en decompositie

Een generieke weergave van de functies die het Areaal moet vervullen.

Hoofdstuk 4: Eisen aan het Areaal

Uitwerking van de eisen die van toepassing zijn op het Areaal in het kader van Meerjarig Onderhoud.

Hoofdstuk 5: Eisen in het kader van het Werk

Dit zijn eisen die van toepassing zijn op Verbeter- en Investeringsvoorstellen en “Verrekenbare Werkzaamheden”.

Hoofdgroepen van eisen

De eisen zijn onderverdeeld in verschillende soorten met een onderlinge samenhang. Deze eisen bestaan uit drie hoofdgroepen:

- de topeis die van toepassing is op alle Werkzaamheden;

- functie-eisen: eisen die de functionaliteit (functie) expliciteren;

- aspecteisen: eisen die de prestaties bij de functionaliteit expliciteren ten aanzien van de aspecten betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, beveiliging, gezondheid, omgeving & milieu, economie en politiek (RAMSSHEEP-aspecten).

De functie-eisen zijn in deze Vraagspecificatie Eisen uitgewerkt op het niveau van systeem. Dit is bedoeld om het Meerjarig Onderhoud in een kader te plaatsen.

In het kader van het Werk zijn de functie-eisen, indien noodzakelijk, verder uitgewerkt in separate specificaties en dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat de door hem uit te voeren Werkzaamheden leiden tot de totstandkoming van de functies die het Areaal moet vervullen.

Relatie en hiërarchie eisen

Alle in deze Vraagspecificatie Eisen opgenomen eisen komen voort uit de Opdracht opgenomen in de Vraagspecificatie Algemeen.

Alle eisen zijn beschreven in een decompositiestructuur per eisensoort. Dit geeft tevens de hiërarchie aan van de eisen.

Eisen zijn niet verder gedecomponeerd en/of gespecificeerd dan noodzakelijk. Voor het voldoen aan de eisen die gelden op enig niveau, moet worden voldaan aan alle eisen op dat niveau én aan alle daarboven gestelde eisen. Indien op enig niveau geen eisen zijn gesteld, moet onverminderd worden voldaan aan alle daarboven gestelde eisen en dient de verdere invulling van de eisen te geschieden conform het gestelde in de Vraagspecificatie Proces.

Indien een eis op lager niveau conflicterend is met een gerelateerde eis op hoger niveau dan geldt dat de eis op het laagste niveau leidend is in die specifieke context. In alle overige gevallen blijft de betreffende eis op het hogere niveau onverminderd van kracht.

Generieke eisen en specifieke eisen

De generieke en specifieke eisen kunnen zijn gesteld op het niveau van de functies van het systeem, (groepen van) objecten, elementen of bouwdelen dan wel aspecten daarvan.

Generieke eisen

In deze Vraagspecificatie Eisen zijn generieke eisen opgenomen. Deze zijn overal en altijd van toepassing ongeacht de locatiespecifieke opbouw en/of locatie van het Areaal.

Hoofdstuk4 beschrijft gedecomponeerd de verschillende soorten eisen voor het systeem of groepen van objecten daarbinnen. Deze generieke eisen zijn van kracht op het Meerjarig Onderhoud en het Werk.

Specifieke eisen

In de bij de Vraagspecificatie gevoegde bijlagen zijn, waar van toepassing, specifieke eisen vermeld. Deze eisen zijn afhankelijk van de specifieke opbouw en/of specifieke locatie van een object in het Areaal waarop de Overeenkomst van toepassing is.

De specifieke eisen zijn per object een nadere specificatie van of een aanvulling op de in deze Vraagspecificatie Eisen generiek gestelde eisen.

Indien een specifieke eis in een bepaald geval conflicteert met een generieke eis, geldt dat de specifieke eis in die specifieke context (locatie) leidend is. In alle overige gevallen blijft de generieke eis onverminderd van kracht.

Scope en decompositie Areaal

Scope en decompositie

De eisen in deze Vraagspecificatie Eisen hebben betrekking op het in stand houden van het Functioneren van het Hoofdwatersysteem (HWS) en het Hoofdvaarwegennetwerk (HVWN) in het Areaal dat tot de Overeenkomst behoort.

De scope van het Areaal, dat tot de Overeenkomst behoort, wordt gevormd door het volgende, waarbij er geen rangvolgorde geldt:

- de grenzen van het Areaal, waarbinnen de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden aan objecten conform de Overeenkomst, zoals aangegeven in de map ‘GIS bestanden’ en de map ‘Objectinformatie’ van bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie;

- de decompositie van het Areaal zoals aangegeven in de map ‘Rijkswaterstaat decompositie NEN 2767’ van bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. In de decompositie is aangegeven welke objecten en onderdelen daarvan tot het Areaal behoren;

- de delen buiten de grenzen van het Areaal die wel tot de verplichting van de Opdrachtnemer behoren, zoals is aangegeven in de map ‘Extra of uitgezonderd onderhoud’ van bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie;

- de areaaldelen op decompositieniveau element en bouwdeel, die ontbreken in de map ‘GIS bestanden’ en/of de map ‘Objectinformatie’ maar waarvan vergelijkbare areaaldelen wel daarin aanwezig zijn.

Niet tot de hiervoor beschreven scope van het Areaal van de Overeenkomst behoren de delen van het Areaal of de Werkzaamheden aan delen van het Areaal, die expliciet zijn uitgesloten in de map ‘Extra of uitgezonderd onderhoud’ van bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.

De tabel is uitsluitend bedoeld om een globaal beeld te geven van de objectsoorten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. De tabel ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichting om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, ook als dat objectsoorten betreft die niet zijn genoemd in de onderstaande tabel:

| Objectsoort | Globale omschrijving | In Overeenkomst |
| --- | --- | --- |
| Kunstwerken | Vaste en beweegbare objecten, infragebonden gebouwen, technische installaties en materieel. | Ja |
| Dijken, dammen en uiterwaarden | Primaire en regionale waterkeringen. | Nee |
| Oevers | Objecten die overgang tussen land en water vormen. | Nee |
| Bodems | Bodems vaarwegen, havens en overige bodems. | Ja |
| Verkeersvoorzieningen | Voorzieningen voor verkeersbediening en verkeersbegeleiding. | Nee |
| Landschap en milieu | Faunavoorzieningen, groenvoorzieningen en geluidwerende voorzieningen. | Nee |
| Verhardingen | Diverse (weg)verhardingstypen, afwateringsvoorzieningen en veiligheidsvoorzieningen. | Ja |

Verklarende woordenlijst systeemgrenzen water(weg)infrasysteem

Vaargeul

Maatgevende waterstand

LAT of NAP

Diepgang

Nautische Gegarandeerde diepte

kielspeling

Maximale vaargeuldiepte

Minimale vaargeuldiepte

Bovenkant zinkers/tunnels/etc

Minimum gronddekking

Bij onderstaande definities wordt van het, binnen het vakgebied van baggeren en peilen gebruikelijke, principe uitgegaan dat dieptes in positieve getallen worden uitgedrukt.

- Interventie spectrum: de marge waarbinnen de Opdrachtnemer vaargeulonderhoud pleegt.

- Kalibratiemeting: meting die door de Opdrachtnemer wordt uitgevoerd met als doel het kalibreren van de meetopstelling.

- Maatgevende waterstand: stand van het water waarop de Nautisch Gegarandeerde Diepte is bepaald.

- Maximale Contractdiepte: de maximale onderhoudsdiepte; onder deze diepte mag de grond niet geroerd worden.

- Minimale Contractdiepte: de diepte die niet onderschreden mag worden (ondieper dan de Minimale Contractdiepte is niet toegestaan).

- Nautisch Gegarandeerde Diepte: de benodigde diepte om het maatgevende schip een veilige en vlotte doorvaart te garanderen.

- Aantoning onder dynamische omstandigheden: toets die door de Opdrachtnemer moet worden uitgevoerd om aan te tonen dat de vereiste nauwkeurigheid van hydrografiche opnemingen onder dynamische omstandigheden gehaald wordt.

- Vaargeul: vaarwater met een vastgestelde breedte en diepte.

Bovenstaand figuur geeft een schematische weergave van het beheerobject vaarweg binnen het water(weg)infrasysteem.

Functies van het Areaal

Functies van het Areaal

Hieronder is de functieboom van de rijkswateren (het hoofdvaarwegsysteem en het hoofdwatersysteem) opgenomen.

Faciliteren natuur

Drinkwater (kwaliteit) bieden aan bevolking

Zwemwater bieden aan bevolking

Water bieden aan schelpdierinwinning

Koelwater leveren aan industrie

Faciliteren energie opwekking

Recreëren

Water bieden aan beroeps- en sportvisserij

Faciliteren delfstoffenwinning

Bieden van archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde

Faciliteren landbouw

Bergen baggerspecie

Kruisen landverkeer

Water

keren

Water

afvoeren

Water

bergen

Waterpeil

bieden

Water

leveren

Water met kwaliteit bieden

Vrij baan bieden aan fauna

(Hersteld) leefgebied bieden

Uitwisselen met andere vaarwegen

Varen mogelijk maken

Plaatsbepaling bieden

Navigatie mogelijk maken

Kruisen van vaarweg

Faciliteren / verzorgen vaarwegverkeer

Managen vaarwegverkeer

Beschermen achterland tegen 
hoog water

Leveren van voldoende  water

Leveren van schoon en gezond water

Scheepvaart accommoderen

Faciliteren

Gebruiksfuncties

Functies Rijkswateren

Eisen aan het Areaal

Topeis (TE)

Het bestaande Areaal dient te Functioneren zodanig dat de functies worden vervuld en het veilig gebruik en beheer ervan mogelijk blijft.

Functie-eisen Areaal (AR)

De functies zijn afgeleid uit het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Voortvloeiend uit de functies die het Areaal vervult, dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk te voldoen aan de functie-eisen die zijn opgenomen in de Vraagspecificatie.

Beschermen achterland tegen hoog water

Water keren

| Eis F01.01 | Het hoofdwatersysteem dient te allen tijde het achterland te beschermen tegen hoog water. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Zie proceseisen en aspecteisen. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis |

Water afvoeren

| Eis F01.02 | Het hoofdwatersysteem dient een bepaalde mate van water af te kunnen voeren bij een bepaald maatgevend debiet. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Zie proceseisen en aspecteisen. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis |

Water bergen

| Eis F01.03 | Het hoofdwatersysteem dient water te kunnen bergen indien een bepaalde waterstand ergens binnen de Rijkswateren wordt bereikt. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Zie proceseisen en aspecteisen. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis |

Leveren van voldoende water

Waterpeil bieden

| Eis F02.01 | Het hoofdwatersysteem stuurt het debiet zodanig dat op een locatie een bepaald peil wordt gerealiseerd. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Zie proceseisen en aspecteisen. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis |

Water leveren

| Eis F02.02 | Het hoofdwatersysteem stuurt het debiet zodanig dat op een locatie elders een bepaald debiet kan worden afgenomen. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Zie proceseisen en aspecteisen. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis |

Leveren van schoon en gezond water

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Scheepvaart accommoderen

Scheepvaart accommoderen

| Eis F04.01 | Het hoofdwatersysteem dient het scheepvaartaanbod vlot en veilig te verwerken. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Zie proceseisen en aspecteisen. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis. |

Faciliteren gebruiksfuncties

Faciliteren natuur

| Eis F05.01 | Het hoofdwatersysteem en de effecten van het hoofdwatersysteem op haar omgeving dienen, met uitzondering van de KRW doelstellingen, te voldoen aan de vigerende (Europese) wetgeving, Natura 2000 en beleidsambities. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Zie proceseisen en aspecteisen. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis. |

Drinkwater (kwaliteit) bieden aan bevolking

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Zwemwater bieden aan bevolking

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Water bieden aan schelpdierwinning

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Koelwater leveren aan industrie

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Faciliteren energieopwekking

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Recreëren

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Water bieden aan beroeps- en sportvisserij

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Faciliteren delfstoffenwinning

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Faciliteren landbouw

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Bergen baggerspecie

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Kruisen landverkeer

| Eis F05.13 | Landverkeer dient het hoofdwatersysteem op de daarvoor bestemde plaatsen te kunnen kruisen. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Zie proceseisen en aspecteisen. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis. |

Bieden van archeologische en cultuurhistorische waarde

| Eis F05.10 | Het hoofdwatersysteem en het hoofdvaarwegennet dienen de archeologische- en cultuurhistorische belangen te faciliteren conform het Verdrag van Valetta, de wet op de archeologische monumentenzorg en de Erfgoedwet. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Inspectie. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis. |

Aspecteisen Areaal (As)

Voortvloeiende uit de functies die het Areaal vervult, dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk te voldoen aan de aspecteisen die zijn opgenomen in de Vraagspecificatie.

Betrouwbaarheid (Re)

| Eis: AR.As.Re.01 | De betrouwbaarheid van een beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel daarvan mag niet worden verminderd door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Zie onderliggende eisen. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis. |

Betrouwbaarheid

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Constructieve veiligheid (betrouwbaarheid) in relatie tot schades en gebreken

| Eis: AR.As.Re.01.02 | De constructieve veiligheid van een beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel daarvan mag nooit in gevaar komen door schades of gebreken. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject een rapportage over de geconstateerde schades en gebreken en de gevolgen daarvan voor de constructieve veiligheid, op basis van relevante normen, regelgeving en eisen. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | AR.As.Re.01 |

Handhaven constructieve veiligheid in relatie tot gewijzigde wet-, regelgeving en normen

| Eis: AR.As.Re.01.03 | Indien wet- en regelgeving of normen wijzigen, dienen de risico’s van de veranderende eisen ten aanzien van constructieve veiligheid worden beheerst. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject een rapportage over de (uitvoering van) risicobeheersing van de wijzigende wet- en regelgeving. |
| Toelichting | De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verhelpen van de risico's ten gevolge van gewijzigde wet- en regelgeving of normen, tenzij anders is of wordt overeengekomen. |
| Bovenliggende eis(en) | AR.As.Re.01 |

Handhaven constructieve veiligheid in relatie tot wijzigingen in gebruik

| Eis: AR.As.Re.01.04 | Indien het gebruik van een beheerobject wijzigt, dienen de risico’s van dit veranderend gebruik ten aanzien van de constructieve veiligheid te worden beheerst. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject een rapportage over de (uitvoering van) risicobeheersing van wijzigend gebruik. |
| Toelichting | De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verhelpen van de risico's ten gevolge van gewijzigd gebruik tenzij anders is of wordt overeengekomen. |
| Bovenliggende eis(en) | AR.As.Re.01 |

Beschikbaarheid (Av)

| Eis: AR.As.Av.01 | De beschikbaarheid van een beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel daarvan mag niet worden verminderd door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject een rapportage op basis van risicobeheersing met betrekking tot het Functioneren van het beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel daarvan. |
| Toelichting | Indien er voor een beheerobject specifieke eisen zijn ten aanzien van beschikbaarheid is dit aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis |

Niet-beschikbaarheid beheerobjecten

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Onderhoudbaarheid (Ma)

| Eis: AR.As.Ma.01 | De inspecteerbaarheid en de onderhoudbaarheid van beheerobjecten mag niet verslechteren ten opzichte van de situatie bij aanvang van de Overeenkomst. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Schriftelijke of visuele vastlegging van de inspecteerbaarheid en onderhoudbaarheid van beheerobjecten. |
| Toelichting | Planbaar onderhoud die moet borgen dat aan deze eis wordt voldaan staan opgenomen in de meegeleverde onderhoudregimes in bijlage A “Informatie Areaal”. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis |

Veiligheid (Sa)

| Eis: AR.As.Sa.01 | Beheerobjecten dienen in zodanige staat te verkeren dat de veiligheid van gebruikers, personeel en de omgeving niet in gevaar komt. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject een rapportage met betrekking tot het veiligheidsniveau. |
| Toelichting | Planbaar onderhoud die moet borgen dat aan deze eis wordt voldaan staan opgenomen in de meegeleverde onderhoudregimes. In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie bevindt zich het integraal veiligheidsplan waarin een V&G dossier en RI&E’s zijn opgenomen. Indien een beheerobject niet voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid ontslaat dat de Opdrachtnemer niet van zijn onderhoudsverplichting. De Opdrachtnemer dient in dat geval zelf zodanige maatregelen te nemen dat zijn personeel veilig kan werken aan het beheerobject. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis. |

Keuringsplichtige delen van objecten

| Eis: AR.As.Sa.01.01 | Keuringsplichtige delen van objecten dienen te allen tijde te beschikken over een geldig certificaat. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode: | Een keuringsrapport waaruit blijkt dat het keuringsplichtige deel van een beheerobject tijdig is gekeurd, goed en veilig functioneert en voldoet aan de (wettelijke) eisen of regelgeving. |
| Toelichting: | Planbaar onderhoud die moet borgen dat aan deze eis wordt voldaan staan opgenomen in de meegeleverde onderhoudregimes. In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie is een overzicht opgenomen van de keuringsplichtige delen van objecten in het Areaal met daarbij de datum van de laatste keuring en de keuringsfrequentie. |
| Bovenliggende eis(en): | AR.As.Sa.01 |

Beveiliging (Se)
Eis: AR.As.Se.01

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Eis: AR.As.Se.02

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

| Eis: AR.As.Se.03 | Beheerobjecten waarvoor de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie van toepassing is, zoals aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, dienen zodanig te worden onderhouden, dat de maatregelen met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud uit de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie, die behoren bij cybersecurity weerstandsniveau 1 tenzij er voor een beheerobject in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie een ander cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven, gehandhaafd blijven. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Inspectie. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis |

Gezondheid (He)

| Eis: AR.As.He.01 | Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren te verkeren dat de gezondheid van mens en de omgeving niet in gevaar komt. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject een rapportage waaruit blijkt of het door de Opdrachtgever verstrekte integraal veiligheidsdossier volledig en juist is en waarin indien nodig aanvullingen zijn aangebracht. |
| Toelichting | Voor de ARBO-veiligheid zijn in paragraaf 4.3.4 van deze Vraagspecificatie Eisen aanvullende eisen gesteld. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis, AR.As.Sa.01 |

Duurzaamheid, milieu en omgeving (En)

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Vergunningen en afspraken omgeving

| Eis AR.As.En.01.01 | Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren te verkeren dat voldaan wordt aan omgevingsrandvoorwaarden uit afspraken met aangrenzende overheden, instanties, bedrijven en particulieren. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Op basis van expliciete vastlegging door de Opdrachtnemer waarin per uitgevoerde Werkzaamheid aangetoond is, dat rekening is gehouden met de lopende vergunningen en afspraken. |
| Toelichting | De Opdrachtgever heeft in annex I en in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie een inventarisatie opgenomen van de lopende vergunningen c.a. en afspraken met derden. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis |

Esthetica

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Gebruikscomfort

| Eis: AR.As.En.01.03 | Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren te verkeren dat het gebruikscomfort, dat gebruikers en personeel van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer bij het gebruik van beheerobjecten ervaren, niet verslechtert ten gevolge van Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject vastlegging in het OMS van de Opdrachtnemer met daarin datum van waarneming, locatie, mate van verslechtering/klacht, genomen maatregelen, data waarop maatregelen genomen zijn. |
| Toelichting | Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van zodanige vervuiling dat bediening of gebruik van een object mogelijk is. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis |

Zwerf- drijf- en grofvuil

| Eis: AR.As.En.01.04 | Het Areaal dient vrij te zijn van storend zwerf-, drijf- en grofvuil. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode: | Per beheerobject vastlegging in het OMS van de Opdrachtnemer met daarin datum van waarneming, locatie, mate van vervuiling, genomen maatregelen, data waarop maatregelen genomen zijn. |
| Toelichting: | Onder “storend” wordt in ieder geval verstaan: hinder bij of belemmering van het Functioneren van het Areaal. Onder “storend“ valt ook het niet op fatsoenlijke wijze kunnen gebruiken van het Areaal, het veroorzaken van overlast voor gebruikers in het Areaal of het veroorzaken van een negatief imago voor de Opdrachtgever. |
| Bovenliggende eisen: | Topeis |

Aanplakbiljetten

| Eis: AR.As.En.01.05 | Aanplakbiljetten op beheerobjecten welke zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of de vaarweg mogen niet voorkomen. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode: | Per beheerobject vastlegging in het OMS van de Opdrachtnemer met daarin datum van waarneming, locatie, genomen maatregelen, data waarop maatregelen genomen zijn. |
| Toelichting: | Alle kosten die gemoeid zijn met het verwijderen van Aanplakbiljetten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. |
| Bovenliggende eis(en): | Topeis |

Plaagdieren

| Eis: AR.As.En.01.06 | Plaagdieren mogen geen hinder opleveren voor gebruikers dan wel een risico vormen voor het Functioneren van een beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel daarvan. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode: | Per beheerobject vastlegging in het OMS van de Opdrachtnemer met daarin datum van waarneming, locatie, soort plaagdier, genomen maatregelen, data waarop maatregelen genomen zijn. |
| Toelichting: | Indien het een plaagdier betreft dat op basis van wet- en regelgeving bescherming geniet, dient de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever te overleggen over de te nemen maatregelen. |
| Bovenliggende eis(en): | Topeis |

Economie (Ec)

| Eis: AR.As.Ec.01 | Voorkomen van toename van kosten in de levenscyclus van beheerobjecten en het voorkomen van desinvestering ten gevolge van het uitstellen van onderhoud. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject een kosten-baten rapportage indien onderhoud wordt geoptimaliseerd of uitgesteld. |
| Toelichting | Geen |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis |

Monitoren en waarborgen vochthuishouding

| Eis: AR.As.Ec.01.01 | Vocht dient adequaat worden afgevoerd van beheerobjecten. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject een rapportage van de staat van het object ten aanzien van de vochthuishouding en de daaruit voortvloeiende risico’s. |
| Toelichting | Planbaar onderhoud die moet borgen dat aan deze eis wordt voldaan staan opgenomen in de meegeleverde onderhoudregimes |
| Bovenliggende eis(en) | AR.As.Ec.01 |

Politiek (Po)

| Eis: AR.As.Po.01 | Beperken van politieke risico’s voor de Opdrachtgever ten gevolge van Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject vastleggen welke risico’s kunnen optreden tijdens zowel de voorbereiding als de uitvoering van Werkzaamheden. |
| Toelichting | Onder politieke risico’s worden onder meer verstaan imagoschade, aansprakelijkheid etc. |
| Bovenliggende eis(en) | Topeis. |

Graffiti

| Eis: AR.As.Po.01.01 | Graffiti met wettelijk en/of maatschappelijk onaanvaardbare teksten en/of tekens mag niet voorkomen. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject vastlegging in het OMS van de Opdrachtnemer met daarin datum van waarneming, locatie, aard van de graffiti (aanvaardbaar/onaanvaardbaar), genomen maatregelen, data genomen maatregelen. |
| Toelichting | Onder wettelijk en/of maatschappelijk onaanvaardbare teksten en/of tekens worden teksten en/of tekens verstaan die in strijd zijn met de wet of die binnen algemeen aanvaarde normen en waarden als beledigend of in strijd met de goede smaak en zeden kunnen worden ervaren. Alle kosten die gemoeid zijn met het verwijderen van de Graffiti zijn voor rekening van de Opdrachtgever. |
| Bovenliggende eis(en) | AR.As.Po.01 |

Aspecteisen per Objectcategorie

Kunstwerken (KW)

Beschikbaarheid

| Eis: AR.As.Av.KW.01 | De beschikbaarheid van materieel of onderdelen daarvan mag niet worden verminderd door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject een rapportage op basis van risicobeheersing met betrekking tot het Functioneren van materieel inclusief keuringsrapportages. |
| Toelichting | Een overzicht van het materieel inclusief specifieke eisen is aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. |
| Bovenliggende eis(en) | AR.As.Av.01 |

Duurzaamheid, milieu en omgeving (En

| Eis: AR.As.En.KW.01 | De energieprestaties en het energieverbruik van een beheerobject mag niet verslechteren ten gevolge van Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode | Per beheerobject een rapportage over het energieverbruik waarbij dit vergeleken wordt met het energieverbruik in de voorgaande jaren. |
| Toelichting | Geen. |
| Bovenliggende eis(en) | AR.As.En.01 |

Economie (Ec)

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Dijken, dammen en uiterwaarden (DD)

Betrouwbaarheid

| Eis: AR.As.Re.DD.01 | De bekleding van een primaire en regionale waterkering dient de waterkering bescherming te bieden tegen: - belasting door golven; - belasting door stroming; - belasting door waterstandsverschillen; - constructiegerelateerde belastingen. Tevens mag de bekleding geen negatieve effecten hebben op het milieu. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode: | Per beheerobject een rapportage op basis van risicobeheersing met betrekking tot het Functioneren van het beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel daarvan, op basis van de onderhoudregimes. |
| Toelichting: | De verschillende bekledingtypes die de Opdrachtgever onderscheidt zijn vastgelegd in de handreiking: Criteria voor toepassingen van bekledingen op waterkeringen. De onderhoudregimes zijn aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. |
| Bovenliggende eisen: | AR.As.Re.01 |

Oevers (OE)

Betrouwbaarheid (Re)

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Eis: AR.As.Re.OE.02

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Bodems (BO)

Betrouwbaarheid (Re)

| Eis: AR.As.Re.BO.01 | Het bodemprofiel dient zodanig te zijn dat: - de stabiliteit van kunstwerken, dijken, kades, kribben, afmeervoorzieningen c.a. niet in gevaar komt; - er geen ongewenste versnellingen in het water voorkomen of ontstaan; - het Functioneren van ondergrondse objecten zoals tunnels, duikers, kabels en leidingen niet in gevaar komt; - er geen ongewenste zoutindringing plaatsvindt; - er geen opstuwingen in het water op andere plaatsen voorkomen of ontstaan. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode: | Risicoanalyse vóór de aanvang van baggerwerkzaamheden. |
| Toelichting: | Geen. |
| Bovenliggende eisen: | AR.As.Re.01 |

Beschikbaarheid (Av)

Eis: AR.As.Av.BO.01

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Eis: AR.As.Av.BO.02

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Eis: AR.As.Av.BO.03

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

| Eis: AR.As.Av.BO.04 | De bodem van een (spui)sluis, stuw of gemaal dient te voldoen aan het nautisch profiel binnen de constructieve grenzen (kunstwerkbodem inclusief stortbedden) van het kunstwerk. |
| --- | --- |
| Verificatiemethode: | - Uitvoeren van hydrografische opnemingen. - Voor de bepaling van de frequentie waarmee de hydrografische opnemingen worden uitgevoerd: een risicoanalyse welke wordt overgelegd aan de Opdrachtgever vóór de aanvang van de Werkzaamheden en welke wordt geactualiseerd indien nodig. - Bij de constatering van niet voldoen aan nautisch profiel: een vastlegging in het OMS van de Opdrachtnemer met daarin datum van waarneming, locatie, gegevens uit hydrografische opnemingen (aanvaardbaar/onaanvaardbaar), genomen maatregelen, data genomen maatregelen. |
| Toelichting: | In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie is per (spui)sluis, stuw of gemaal het nautisch profiel aangegeven. |
| Bovenliggende eisen: | AR.As.Av.01 |

Verhardingen (VH)

Veiligheid (Sa)

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Duurzaamheid en milieu (En)

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Landschap en Milieu (LM)

Duurzaamheid, milieu en omgeving

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

Eisen in het kader van Activiteiten

Hoofdstuk 5 is niet van toepassing.