Programma van eisen

20 rug&rug huurwoningen 6 eengezinswoningen

Beekweide II, fase 3b
Datum 10/7/ 2024

| Algemeen |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Duurzaamheid | Alle woningen dienen gerealiseerd te worden als ‘Nul-op-de-meter woning’ |
|  | Kozijnen | Alle buitenwandopeningen, hoger dan de 1e verdiepingsvloer dienen van binnenuit te kunnen worden bewassen. Kozijnen en ramen kunststof (profiel conform detaillering WR) |
|  | Afvoer van grond | Het terrein is bouwrijp afgewerkt. Het uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met een gesloten grondbalans. Indien er echter grond vrijkomt komt dit te vervallen aan de opdrachtnemer |
| Installaties |  |  |
|  | Ventilatie | Balansventilatie |
|  | Verwarming en warmwater | Individuele warmtepomp / buiten mogelijk op het dak |
|  | Elektriciteit | Conform NEN 1010; 6 groepen + groep voor kookplaat |
|  | Keuken | Opstelling 1800 mm met drie bovenkasten, hoogte bovenkasten 646 Betegeling 600 mm boven aanrechtblad + 900 mm (van vloer tot 600 mm boven aanrechtblad) naast aanrechtblok t.p.v. kooktoestel. Wandtegels Mosa Global Collection, kleurkeuze huurder m.b.t. tegel + accenttegel* Aanrechtblad Greenpanel, met geïntegreerde spoelbak* niet integelen. Voorkeur Keller, Prolux prijsgroep 200, geen verplichting, kleurkeuze huurder m.b.t. keukenfront, handgrepen* Aparte Elektra groep, riool- en wateraansluiting t.b.v. afwasmachine |
|  | Woonkamer | Glasvezel/data (afgemonteerd t.b.v. telefoon/wifi en televisie) |
|  | Toilet | Zwevend toilet met fontein. Vloertegels* Wandtegels tot 1200 mm* Sanitair Sphinx 300 serie* Vloer- en wandtegels Mosa Global Collection 150x150 mm (vloer) en 200x250 mm wand* |
|  | Trap naar 1e | Dichte trap vanuit de hal. |
|  | Slaapkamer(s) | slaapkamers (hoofdslaapkamer, loze leiding (voorzien van een trekdraad) voor glasvezel/data t.b.v. telefoon en televisie) Slaapkamers allen minimaal 2,10 m breed |
|  | Badkamer | Badkamer met douchehoek, wastafel en toilet(zwevend) Vloertegels* Wandtegels, tot plafond Sanitair Sphinx 300 serie* Vloer- en wandtegels Mosa Global Collection 150x150 mm (vloer) en 200x250 mm wand* |
| Zolder (indien van toepassing) |  |  |
|  | Zolder | Vaste trap naar zolder. Minimaal 4-pans dakraam |
|  | Wasmachine | Opstelplaats en aansluiting wasmachine op zolder Aparte Elektra groep |
| Tuin (indien van toepassing) |  |  |
|  | Berging | Inclusief berging van platowood op een gestelde betonfundering Vloer steenachtig tegels op zand 300x300x45 mm met kantopsluiting |
|  | Verharding | Pad naar voordeur, pad naar berging en naar eventueel achterpad Terras ter plaatse van de volledige achtergevel met een diepte van 2500 mm, op een fundering van minimaal 20 cm zand Tegels op zand 600x400x45 mm met kantopsluiting, paden 1200 breed |
|  | Hagen | Hagen conform voorwaarden zoals gesteld in bijlage 1b bij de aanmeldleidraad |

*Kleurkeuze huurder, conform monsterbord Woningbedrijf