Beheerpaspoorten Openbaar Groen

De Ronde Venen

| Beheerpaspoort Grasvegetatie Grasveld |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving: | Een grasveld is een grasvegetatie met een relatief uniform grasmengsel met beperkt bedekkingspercentage onkruid, met een maximale hoogte van 100 mm |  |  |
| Functie | Kijkgroen, Speelgroen, gebruiksgroen | Inrichting | Sier- en speelgrasveld: - Minimale gazonbreedte: 5 m, bij grasstroken 2m. - Minimale oppervlakte grasveld: 100 m2 - Helling: maximaal 1:3 |
| Beeldkwaliteit | - redelijk gelijkmatig gemaaid met een maaihoogte 7-10 cm |  |  |
| Streefbeeld |  |  |  |
| Beheer | - Maaien: 28-32x per jaar maaien. In het natte voorseizoen met lichtere machines. - Bijmaaien opstakels: 2-6x per jaar - Bijmaaien bomen: 2-6x per jaar - Kanten steken: De randen van de elementverharding worden 1x per jaar (maart/april en augustus-september) afgestoken of gesneden. De randen van beplantingsvak worden 2x per jaar gemaaid of geknipt - Uitvullen en opnieuw inzaaien: Als er schade aan het gazon is aangericht en de doorsnede van de schadeplek groter is als 0,5 m., dient deze plek met grond te worden aangevuld ten behoeve van de vlakheid en volgens opnieuw te worden ingezaaid. |  |  |

| Beheerpaspoort Grasvegetatie Grasveld met bollen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving: | Een grasveld met bollen is een grasvegetatie met een hoge sierwaarde door bloembollen. |  |  |
| Functie | Kijkgroen, siergroen | Inrichting | Op accentplekken kunnen bollen gepoot worden. Sier- en speelgazons: - Minimale gazonbreedte: 5 m, bij grasstroken 2 m. - Minimale oppervlakte grasveld: 100 m2 - Helling: maximaal 1:3 |
| Beeldkwaliteit |  |  |  |
| Streefbeeld |  |  |  |
| Beheer | - Maaien: 23-25x per jaar maaien. Maaien als het loof van de bollen is afgestorven. - Bijmaaien opstakels: 2-6x per jaar - Bijmaaien bomen: 2-6x per jaar - Kanten steken: De randen van de elementverharding worden 1x per jaar (maart/april en augustus-september) afgestoken of gesneden De randen van beplantingsvak worden 2x per jaar gemaaid of geknipt - Uitvullen en opnieuw inzaaien: Als er schade aan het gazon is aangericht en de doorsnede van de schadeplek groter is als 0,5 m., dient deze plek met grond te worden aangevuld ten behoeve van de vlakheid en volgens opnieuw te worden ingezaaid. |  |  |

## Lijst geaccepteerde/gewenste kruiden en niet geaccepteerde kruiden

|  | Geaccepteerd/gewenst | Niet geaccepteerd |
| --- | --- | --- |
| Gras intensief (muv trapvelden) Randen langs water 1m extensief | Boterbloem Madeliefje paardenbloem zilverschoon dovenetel | Draad ereprijs |
| Gras extensief | Heel veel, ook plukjes brandnetel Gericht op diversiteit fluitekruid Beter margrieten dan klaproos (houdt van open grond) | Houtige gewassen Braam |
| Heesters | Speenkruid Smeerwortel/symphytum (hoogte ahv vakhoogte) Geranium Fragaria (bijen planten…) | Paardenbloem Springklaver Clematis Ridderzuring Braam (tenzij bewust aangelegd of op verzoek van– met opmerking) Cornus (neemt vak over) |
| Bosplantsoen, hakhout. | Ossentong Smeerwortel Stinkende gouwe, fluitenkruid, wilgenroosje, dagkoekoeksbloem | Clematis Bitterzoet? Braam Zaailingen (houtige gewassen - esdoorn) Cornus |