Meetinstructies voor topografiemetingen door derden voor de gemeente EDE

| Versie | Datum | Wijziging |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 8-4-2022 | Meetinstructie is geactualiseerd. Instructietekst is verduidelijkt. Overzicht met in te meten objecten is uitgebreid. |
| 2.1 | 29-4-2022 | Instructietekst is verduidelijkt. Contactgegevens voor hulp of vragen toegevoegd. |
| 2.2 | 2-12-2022 | Instructies voor mantelbuizen toegevoegd Contactgegevens aangepast |
| 2.3 | 20-3-2023 | Molgoten als lijn opgenomen Bijlage I aangepast aan IMBOR |
| 2.4 | 3-8-2023 | Haag opgenomen als vlak Bijlage I verder aangepast aan IMBOR |
| 2.5 | 30-07-2024 | Legenda opgenomen voor wegen en groen PDF formaat toegevoegd in uitvraag |

Hulp nodig of vragen over de meetinstructie?
E: GEO@ede.nl

Opmerkingen en/of verbeterpunten voor de meetinstructie svp doorgeven aan de documentbeheerder;
Ilse van de Kuit E: ilse.van.de.kuit@ede.nl

# Introductie

Ede heeft de basiskaart volledig omgezet van GBKN naar BGT. Dat betekent dat we een vlakgerichte kaart hebben die minimaal voldoet aan de specificaties vanuit de BGT. Specificaties van de BGT zijn te vinden op https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/bgt/

Voor een aantal objecten volgen we de nadere uitwerking volgens ImGeo (zie https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/bgt/).

In principe doen wij de opwerking van de meting in de BGT-applicatie zelf, incl. het koppelen van eventuele BAG-id’s. Dat maakt het meten en verwerken voor ieder relatief eenvoudig. Ook houdt de gemeente zo controle over de koppelingen met de andere (basis-)registraties.

# Vormvereisten aan metingen

De metingen moeten aangeleverd worden in PDF formaat en DXF-formaat / StufGEO (geen was/wordt alleen de nieuwe situatie) conform BGT IMGEO en moet voldoen aan de volgende vereisten:

- De meting loopt door tot ca. 10 meter in het gebied wat niet is gemuteerd (i.v.m. controle op aansluitingen);

- Vlakdekkendheid binnen het meetgebied op niveau 0 gegarandeerd (sluitlijn op code 99); zie voorbeeld 1

- Per niveau (topolaag) een apart bestand aanleveren;

- Voor de inrichtende laag ook een apart bestand per niveau aanleveren;

- Alleen objectcodes uit bijlage 1 gebruiken;

- Vlakken als centroides aanleveren; met fysiek voorkomen (gesloten; open; half verharding of onverhard) en IMGEO plus (asfalt; cementbeton; betonstraatstenen; gebakken klinkers; tegels sierbestrating; betonelement; grasklinkers; schelpen; puin; grind; gravel; boomschors en zand); zie voorbeeld 2; 3; 4.

- Elke (object)code op apart level (code is levelnaam);

- Alleen de puntobjecten die in de lijst staan hoeven gemeten te worden;

- Alleen de lijnobjecten die in de lijst staan hoeven gemeten te worden (hek-muur) en dat mag als vlakgrens (100-serie) of als lijn (200-serie);

- Alle grenzen, lijnen, puntobjecten en centroides dienen geclassificeerd te worden volgens de objectcodes uit de lijst;

- In een aanvullende (as built revisie) pdf moet in de revisie per wegvlak (WGD) middels een symbool of tekst worden aangegeven wat de verhardingssoort is;

- Als een object echt niet volgens een van de geleverde codes gedefinieerd kan worden dan deze als 99 inmeten en in de DXF een tekst plaatsen met omschrijving;

- Alle lijnen moeten op elkaar aansluiten en iedere aansluiting moet een knippunt hebben. Zie voorbeelden 5 en 6;

- Alleen lijnen en arc’s aanleveren welke zijn geknipt op elk knooppunt (geen polylines of shapes of B-spline); zie voorbeeld 7.

## Legenda

Een legenda dient weergegeven te worden met de volgende gegevens:

- Verhardingssoort inclusief gedetailleerde gegevens van het materiaalgebruik:

  - Bij asfaltverharding het type asfalt van de deklaag (bijvoorbeeld SMA of surf)

  - Bij elementverharding type steen (bijvoorbeeld gebakken- of betonstraatstenen) en maatvoering van de steen (bijvoorbeeld keiformaat of 300 x 300 mm).

  - Bij beton eventueel type materiaal (bijvoorbeeld betonplaten stelcon of printbeton)

  - Bij halfverharding type materiaal (bijvoorbeeld granietgruis of grind)

  - Bij kunststof het type materiaal (bijvoorbeeld tigermulch of rubber mat)

- Gazon of berm

- Beplanting:

  - Heesters

  - Bosplantsoen

- Hagen (in lijn of blok formaat)

- Bomen inclusief soort

- Bebording en straatmeubilair waaronder:

  - Verkeersborden inclusief RVV code

  - Banken

  - Afvalbakken

  - Palen

  - Overig straatmeubilair

- Wegmarkeringen, waaronder lijn-, vlak-, en symboolmarkering, voorzien van type en maatvoering

- De (contour van) civiele kunstwerken (van het civiele kunstwerk zelf een aparte tekening aanleveren)

## Bijzondere gevallen

- Bij trottoirkolken meten we de voorkant kolk in de lijn van de band, bij straatkolken het midden van de kolk;

- Een overdekte fietsenstalling als overkapping inmeten, deze tekenen op niveau 1 op de topolaag; de grenslijn moet code ‘2 Bebouwingsgrens’ krijgen en het vlak moet code ‘641 Overkapping’ krijgen.

Op de volgende pagina’s staat een aantal voorbeelden van juiste en onjuiste verwerking van de ingemeten gegevens.

### Voorbeeld 1: vlakdekkendheid

Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een correct getekende – vlakdekkende – inmeting.

Figuur 1 - Uitsnede uit DgDialog

### Voorbeeld 2: het gebruik van centroides

Hieronder staat een uitsnede uit DgDialog (tekenprogramma voor bijhouden van BGT); hieronder zijn centroides te zien; in de juiste objectcodes (zie bijlage 1) en fysiek voorkomen en plus informatie (optioneel);

Figuur 2 - Voorbeeldtekening met centroides

### Voorbeeld 3: Centroide als punt

Hieronder een voorbeeld van een correcte tekening waarin lijnen op elkaar zijn aangesloten, een centroide als punt is geplaatst, in de juiste laag (in dit geval 601 wat centroide van een pand is).

Figuur 3 - Voorbeeld met centroide als punt geplaatst

### Voorbeeld 4: Tekst in plaats van centroide

Mocht het niet lukken met centroide plaatsten, dan mag het ook als tekst.

Figuur 4 - Voorbeeld met tekst in plaats van centroide

### Voorbeeld 5: Aansluitende lijnen met knippunten

In de voorbeelden hieronder is te zien dat de lijnen op elkaar aansluiten en dat iedere aansluiting een knippunt heeft (kleine gekleurde kruisjes op ieder snijpunt).

Figuur 5 -Voorbeeld met aansluitende lijnen

Figuur 6 - Voorbeeld met aansluitende lijnen

### Veelvoorkomende fouten

Hieronder is te zien hoe de GEO-data vaak geleverd wordt. Deze manier is fout en wordt niet geaccepteerd. De lijnen sluiten niet op elkaar en lijnen snijden niet in op het knooppunt.

Figuur 7 - Voorbeeld van onjuiste inmeting (1)

Figuur 8 - Voorbeeld van onjuiste inmeting (2)

In de afbeelding hieronder staat een voorbeeld van een B-spline lijnen die wij niet kunnen inlezen en verwerken. Deze worden niet geaccepteerd.

Figuur 9 - Voorbeeld van onjuiste inmeting (3)

Bijlage 1 Objectcodes

| Code | Omschrijving |
| --- | --- |
|  | GRENSLIJNEN |
| 1 | Grens algemeen (g) |
| 2 | Bebouwingsgrens (g) |
| 3 | Kunstwerkgrens (g) |
| 4 | Weggrens (g) |
| 5 | Cultuurgrens (g) |
| 6 | Watergrens (g) |
| 8 | Luifel, inrichtend (g) |
| 9 | Overbouw, nivo 1 (g) |
| 99 | Overig punt/lijn/vlak (p,l,v) |
| 619 | Geen BAG overige bebouwing, inrichtend (g) |
|  | OBJECTGRENZEN |
| 101 | SHD Hek (g) |
| 102 | SHD Muur <30cm (g) |
| 103 | VGO Haag (g) |
|  | OBJECTLIJNEN |
| 201 | SHD Hek (l) |
| 202 | SHD Muur 30cm (l) |
| 212 | WGI Molgoot (l) |
| 238 | Onderbouwlijn (l) (nivo-1) |
| xxx | Mantelbuis (l) |
|  | PUNTOBJECTEN |
| 801 | BAK Afval apart plaats (p) |
| 802 | BAK Afvalbak (p) |
| 804 | BAK Bloembak (p) |  |
| 806 | BAK Container (p) |  |
| 811 | BRD Informatiebord (p) |  |
| 812 | BRD Plaatsnaambord (p) |  |
| 813 | BRD Straatnaambord (p) |  |
| 814 | BRD Verkeersbord (p) |  |
| 815 | BRD Scheepvaartbord (p) |  |
| 816 | BRD Verklikker transportleiding (p) |  |
| 817 | BRD Reclamebord (p) |  |
| 818 | BRD Wegwijzer (p) |  |
| 819 | BRD Waarschuwingshek (p) |  |
| 820 | BRD Dynamische snelheidsindicator (p) |  |
| 861 | PAL Lichtmast (p) |  |
| 865 | PAL Verkeersbordpaal (p) |  |
| 866 | PAL Poller (p) |  |
| 867 | PAL Haltepaal (p) |  |
| 868 | PAL Vlaggenmast (p) |  |
| 869 | PAL Afsluitpaal (p) |  |
| 876 | XXX OV/ANWB mast PAL (p) |
| 877 | XXX Paal/steen PAL (p) |  |
| 878 | XXX Paal-algemeen PAL (p) |  |
| 879 | XXX Paaltje PAL (p) |  |
| 885 | PUT Inspectie- of rioolput (p) |  |
| 886 | PUT Kolk (p) |  |
| 914 | Oplaadpaal (p) |  |
| 920 | STM Straatmeubilair (p) |  |
| 921 | STM Abri (p) |  |
| 923 | STM Brievenbus (p) |  |
| 924 | STM Fietsenrek (p) |  |
| 927 | STM Slagboom (p) |  |
| 930 | STM Bank (p) |  |
| 931 | STM Picknicktafel (p) |  |
| 934 | STM Parkeerbeugel (p) |  |
| 936 | STM Reclamezuil (p) |  |
| 937 | STM Fietsenkluis (p) |  |
| 948 | Peukenpaal (p) |  |
| 961 | WGI Wegmarkering (p) |  |
| 962 | WGI Wildrooster (p) |  |
| 963 | WGI Rooster (p) |  |
| 964 | WGI Geleideconstructie (p) |  |
| 970 | VGO Boom (p) |  |

| Code | Omschrijving | Naam centroide |
| --- | --- | --- |
|  | VLAK CENTROIDES |  |
| 301 | WGD OV-baan (v) | LW-OV |
| 314 | WGD Rijbaan - Lokale weg (v) | LW |
| 315 | WGD Rijbaan - Lokale weg verkeersdrempel (v) | VD |
| 316 | WGD Fietspad (v) | FP |
| 317 | WGD Voetpad (v) | VP |
| 318 | WGD Voetpad op trap (v) | VT |
| 320 | WGD Parkeervlak (v) | PV |
| 321 | WGD Voetgangersgebied (v) | VG |
| 322 | WGD Inrit (v) | INR |
| 352 | OWG Verkeerseiland, gesloten verharding | VEIL-GV |
| 353 | OWG Verkeerseiland, open verharding (v) | VEIL-OV |
| 355 | OWG Verkeerseiland, onverhard (v) | VEIL-ONV |
| 356 | OWG Verkeerseiland, groenvoorziening (v) | VEIL-GR |
| 357 | OWG Verkeerseiland, groenvoorziening: gras- en kruidachtigen (v) | VEIL-GRAS |
| 362 | OWG Berm, gesloten verharding (v) | BE-GV |
| 363 | OWG Berm, open verharding (v) | BE-OV |
| 364 | OWG Berm, half verhard (v) | BE-HV |
| 365 | OWG Berm, onverhard (v) | BE-ONV |
| 366 | OWG Berm, groenvoorziening (v) | BE-GROEN |
| 367 | OWG Berm, groenvoorziening: gras en kruidachtigen (v) | BE-GRAS |
| 401 | OTD Erf (v) | OTD-ERF |
| 405 | OTD Gesloten verharding (v) | OTD-GV |
| 410 | OTD Open verharding (v) | OTD-OV |
| 420 | OTD Half verhard (v) | OTD-HV |
| 430 | OTD Onverhard | OTD-ONV |
| 451 | BTD Loofbos (v) | BTD-LB |
| 453 | BTD Gemengd bos (v) | BTD-GB |
| 454 | BTD Naaldbos (v) | BTD-NB |
| 455 | BTD Heide (v) | BTD-HEI |
| 456 | BTD Struiken (v) | BTD-STR |
| 457 | BTD Houtwal (v) | BTD-HTW |
| 461 | BTD Grasland overig (v) | BTD-GO |
| 470 | BTD Boomteelt (v) | BTD-BMT |
| 471 | BTD Bouwland (v) | BTW-BWL |
| 476 | BTD Grasland agrarisch (v) | BTD-GA |
| 478 | BTD Groenvoorziening: bosplantsoen (v) | GR-BP |
| 479 | BTD Groenvoorziening: gras- en kruidachtigen (v) | GR-GRAS |
| 480 | BTD Groenvoorziening: planten (v) | GR-PL |
| 481 | BTD Groenvoorziening: struikrozen (v) | GR-SR |
| 482 | BTD Groenvoorziening: heesters (v) | GR-HST |
| 483 | BTD Groenvoorziening: bodembedekkers (v) | GR-BBD |
| 504 | WTD Waterloop: sloot (v) | WTD-SL |
| 506 | WTD Waterloop: beek (v) | WTD-BE |
| 522 | WTD Watervlakte: meer, plas, vijver (v) | WTD-VIJV |
| 523 | WTD Greppel, droge sloot (v) | WTD-GRP |
| 541 | OWT Oever, slootkant (v) | OWT-OEVR |
| 601 | PND grondvlak pand (v,mv) | PND |
| Code | Omschrijving | Naam centroide |
|  | VLAK CENTROIDES (vervolg) |  |
| 603 | XXX Grondvlak bijgebouw PND (v,mv) | PND-MV |
| 632 | GBI Luifel, inrichtend (v) | LUIFEL |
| 642 | OBW Open loods (v) | OBW-LDS |
| 645 | OBW Windturbine (v) | OBW-WT |
| 661 | SHD Muur >30 cm (v) | SHD-MR |
| 701 | OBD Overbrugging: dek (v) | ODB-DEK |
| 702 | OBD Overbrugging: landhoofd (v) | OBD-LH |
| 720 | TND Tunnel (v) | TND |
| 491 | Haag (v) | HG |

Een centroide is het zwaartepunt in een gesloten vlak waaraan eigenschappen van dat vlak gekoppeld zijn.