De bestaande audio-installatie van de raadzaal is verouderd en dient vervangen te worden.

Programma van Eisen:

- De microfoons moeten geschikt zijn voor meerdere doeleinden zoals raadsvergaderingen, voorlichtingsavonden, presentaties, ‘scholierendebatten’ en andere functies.

- De installatie is aantoonbaar beveiligd tegen afluisteren en minimaal beïnvloedbaar van buitenaf (bij bijvoorbeeld geheime vergaderingen).

- De microfoons moeten draadloos te gebruiken zijn.

- De microfoons moeten compatibel zijn met een ringleiding. (voor slechthorenden)

- Ten behoeve van de raadsvergadering moet de mogelijkheid bestaan om elektronisch te stemmen. Concreet betekent dit dat er met een pasje, of ‘druppel’ ingelogd worden zodat de microfoon kan koppelen aan een raads- of commissielid. Het audiosysteem moet ook kunnen werken zonder in te loggen.

- Stemfunctionaliteit moet gekoppeld kunnen worden aan Notubiz.

- Geluid moet realtime aan een derde partij aangeleverd kunnen worden in verband met de livestream. Microfoons moeten dus gekoppeld kunnen worden aan de encoder van Notubiz.

- De microfoons van de raadsleden moeten snel kunnen schakelen tussen sprekers.

- De installatie moet zo min mogelijk storingsgevoelig zijn.

- Bij gebruik van de losse microfoons in de raadzaal mogen deze niet gaan ‘zingen’.

- Elke microfoon moet locatie onafhankelijk geplaatst kunnen worden in de raadzaal.

- De voorzittersmicrofoon moeten eenvoudig bedienbaar zijn, en de overige microfoons kunnen ‘muten’.

- De spraakverstaanbaarheid is over de gehele oppervlakte van de zaal hoog tot zeer hoog.

- Het geluid moet over de gehele oppervlakte goed zijn, ook bij gebruik (en neerzetten van) één microfoon.

- Alle toegepaste apparatuur dient vrij te zijn van betaalde abonnementen of jaarlijkse licenties, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld in de offerte.

- Bij het nieuwe vergadersysteem moet er rekening gehouden worden met de bestaande geluidsinstallatie in de raadzaal.

- De raadzaal moet worden voorzien van:

- 43 microfoons voor de raadsleden (4 reserves)

- 7 microfoons voor de collegeleden (inclusief de burgemeester in de rol van portefeuillehouder)

- 2 voorzittersmicrofoons voor de voorzitter (= incl. 1 reserve)

- 1 microfoon voor de griffier

- 1 microfoon voor een inspreker

PVE Bodeteam|

- De nieuwe microfoons zouden handelbaar moeten zijn. Denk hierbij aan gewicht en handelingen die gedaan moeten worden om de setjes op te bergen. Met dit testsysteem zijn er meer handelingen nodig om neer te zetten en op te slaan.

- Wellicht bestaat er een systeem waarbij de microfoons met een zgn. xlr-plug in de tafel gestoken kan worden. Onder de tafel komt een ontvanger of, om eventuele storing of interferentie te voorkomen, een bedraad systeem aan te leggen. Dan heb je ook geen accu's meer nodig. Behalve twee of drie voor de spreekstoelen.

- Oplaadstation voor méér microfoons indien oplaadbare, dat scheelt stekkers (dus niet 1 lader per microfoon)

- Volume goed regelbaar, zonder brom en zonder rondzingen.