BIJLAGE E: Beschrijving Individuele Voertuigpassages in Datex II

Onderwerp: 	Het kunnen beschrijven van individuele voertuigpassages

Definitie:	Onder Individuele voertuigpassages (IVP) wordt verstaan: registratie van tijdstip, lengte en snelheid van iedere afzonderlijke gemeten passage van een voertuig per rijstrook op een meetlocatie.

PayloadPublication type: 		individualMeasuredDataPublication

MeasurementTablePublication

Samenvatting: 	Een publicatie specifiek voor individuele voertuigpassages ten behoeve van de historische opslag voor analyses.

Aanleiding: 	Het kunnen versturen naar en het verwerken van individuele voertuigpassages door NDW.

Beschrijving individualMeasuredDataPublication:

Individuele voertuigpassages worden uitgeleverd in de IndividualMeasuredDataPublication (IMDP).

Het element genericPublicationName wordt gevuld met de waarde "IndividualMeasuredDataPublication".

De IMDP bevat een element genericPublicationExtension met daarin het element individualMeasuredDataPublication.

Binnen bovenstaande elementen wordt in de IMDP aangegeven van welke measurementSiteTable  gebruik is gemaakt. Hiertoe wordt het element measurementSiteTableReference gevuld. Dit element bestaat uit drie verplichte attributen: id, version en targetClass.

Hieronder valt het element vehicleMeasurements waarbinnen de metingen zullen worden doorgegeven. Het measurementSiteReference element refereert naar de in de measurementSiteTable opgenomen meetlocatie. Het element bestaat uit drie verplichte attributen: id, version en targetClass. Hiernaast is het element measurementTimeDefault verplicht waarin de startminuut waarover gemeten is in UTC vermeld staat. De duur van de meting staat in het element period in het measurementSiteRecord in de MST waarheen verwezen wordt.

De verkeersgegevens voor een individuele voertuigpassage worden vastgelegd in één of meer measuredValue elementen voor de meetperiode. Elk element verwijst (middels het verplichte attribuut index) naar de bijbehorende measurementSpecificCharacteristics in de MST. De index mag hier alleen verwijzen naar measurementSpecificCharacteristics met voertuigcategorie van het type anyVehicle.

De daadwerkelijke meetwaarden staan per voertuig in het element individualVehicleDataValue, met daarbinnen de attributen speed (km/u), lengthOfVehicle (in cm) en time (het passagetijdstip van het voertuig in UTC).

Naleveringen kunnen met bovenstaande IMDP geleverd worden met referentie naar de toen vigerende MST. De bestaande data wordt met de meest recent ontvangen IMDP overschreven.

Om de latency te kunnen berekenen moet de <publicationTime> juist worden ingevuld

Voor een voorbeeld xml voor IMDP, zie bestanden in ZIP file.

Beschrijving measurementSiteTable:

Hiervoor geldt wat in het Nederlands Profiel reeds vermeld staat met betrekking tot de MeasurementSiteTable . De enige uitzondering is dat wat in hoofdstuk 5.1.3.8 beschreven staat bij measurementSiteRecordExtended. Deze extensie is aangepast voor de individuele voertuigpassages.

Binnen deze extensie die na measurementSiteLocation onderaan het measurementSiteRecord komt staan de maximale snelheid (maxSpeed), de richting (directionBearing) en de duur van de locatiemeting (locationType). De waardes voor locationType kunnen incidental, permanent of temporary zijn.

<measurementSiteRecordExtension>

<measurementSiteRecordExtended>

<individualMeasurementSiteCharacteristics>

<maxSpeed>80</maxSpeed>

<directionBearing>274</directionBearing>

<locationType>permanent</locationType>

</measurementSiteRecordExtended>

</measurementSiteRecordExtension>