Bijlage Ecologisch bermbeheer 25004-50

De aannemer dient in het ecologisch werkprotocol aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan het ecologisch bermbeheer. Hierbij dient minimaal aangegeven te worden hoe aan de onderstaande eisen uitvoering gegeven wordt.

Het ecologisch bermbeheer is van toepassing op alle bermen met uitzondering van de attentiestroken, meterstroken, zichthoeken en kavelsloten of als besteksport anders vermeld.

Eisen en uitgangspunten:

- Van alle wegen worden alle bermvlakken gemaaid conform de uitgangspunten;

- De bermen worden twee keer per jaar gemaaid worden, tenzij anders aangegeven door de ecoloog van de opdrachtgever;

- Er dient in de te maaien bermen een strook te blijven staan (ca. 15%) t.b.v. insecten en zaadafzetting;

- Er mag, na akkoord van de directie UAV, voor het onderhoud van (schouw)sloten een pad van 3m meter vrij gemaaid worden indien noodzakelijk voor de bereikbaarheid. Dit pad mag voor  15 juni vrij gemaaid worden;

- Maaien en ruimen met licht materieel dat bodem, flora en fauna zoveel mogelijk

intact laat;

- Klepelen is niet toegestaan;

- Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen;

- Maaien op minimaal 10 cm hoogte. Nog beter is 12 cm!;

- Maaien bij voorkeur bij droog weer;

- Maai niet in periodes van langdurige droogte of langdurige neerslag;

- Aannemer dient bij de afvoer van het maaisel rekening te houden met de afwijkende maaifrequentie;

- Verpachte bermen vallen buiten het ecologisch beheer.

Gebruik van het juiste materieel en de juiste werktuigen is essentieel. Het is belangrijk om:

- materieel te gebruiken dat de bodem zoveel mogelijk intact laat. Door geschikt materieel te gebruiken blijft de capillaire werking van de bodem behouden, waardoor de bodem niet vastgereden wordt of dichtslibt. Kies daarom materieel waarbij geen insporing plaatsvindt. Dus let erop dat het materieel aangepast is aan de draagkracht van de wegberm. Ook het aanpassen van de bandenspanning kan hierbij helpen. De voorkeur gaat uit naar een schotelmaaier waarbij ook met een cyclomaaier kan worden gewerkt. Voor het maaien van de veiligheidsstroken is de maai-zuig combinatie zowel  praktisch/veilig als ecologisch, zeker als de maai-zuig combinatie is uitgevoerd met een eco-kop;

- het leven in en nabij de bodem, zoals ondergrondse bijennesten, eitjes en rupsen, zoveel mogelijk in leven en op hun plek te houden. Een gezond bodemleven zorgt voor een stabiele plantengemeenschap, draagkracht van de berm en zorgt dat de berm erosiebestendig is. Daarnaast zullen planten beter groeien en bestand zijn tegen extreme droogte.

- het maaien uit te voeren met een maaimachine met scherpe messen die de vegetatie recht afmaait.

- bij het maaien van brede wegbermen en/of hooilandpercelen een wildredder te gebruiken. Hierbij is het vanzelfsprekend dat de maaisnelheid word verlaagd om het voordeel ervan te benutten.