Uitvraag slagboomsysteem parkeerterrein gemeentehuis Woerden

| Publicatiedatum | 28 november 2024 |
| --- | --- |
| Versie | 1.2 |
| Procedure | Openbare aanbesteding |
| Gunningsdatum | 6 februari 2025 |
| Onderwerp | Programma van Eisen |

Bijlagen

- ligging parkeerterrein.pdf.

- schetsontwerp nieuwe situatie parkeerterrein.pdf.

- schetsontwerp nieuwe situatie in- en uitritten.pdf.

- terreintekening met tracés 230 V en dataverbindingen.pdf.

Inhoud

1.	Algemeen	4

1.1	Aanleiding	4

1.2	Doel	4

1.3	Locatie	4

1.4	Context	4

1.5	Parkeercapaciteit	4

1.6	Verkeersintensiteit	4

1.7	Aantal in- en uitritten	4

1.8	Aantal slagboomlocaties	4

1.9	Verharding	4

1.10	Fasering	5

2.	Functionele eisen	6

2.1	Slagboomlocatie	6

2.2	Inrijdterminal	6

2.3	Uitrijdterminal	6

2.4	Toegangscontrolesysteem	7

2.5	RFID-lezer	7

2.6	Centrale ruimte	7

2.7	Intercom	7

2.8	Lusconfiguratie	8

2.9	Fundaties	8

2.10	Vangpaal	8

2.11	Service en onderhoud	8

2.12	Automatische kentekenherkenning (optioneel)	8

2.13	Betaalautomaat (optioneel)	8

2.14	Abonnementen (optioneel)	9

2.15	Training	9

2.16	Garantie	9

2.17	Veiligheid	9

3.	Technische eisen	10

3.1	Toegangscontrolesysteem	10

3.2	Slagbomen	11

3.3	Centrale ruimte	11

3.4	Dataverbindingen	11

3.5	Weersomstandigheden	11

3.6	Toegankelijkheid	11

3.7	Kwaliteits- en milieunormen	11

# 1.	Algemeen

## 1.1	Aanleiding

Op een deel van het parkeerterrein van de gemeente Woerden (hierna: Opdrachtgever) wordt een nieuw politiebureau gebouwd. Hierdoor wordt het parkeerterrein kleiner en neemt het aantal gebruikers toe. Het parkeerterrein wordt momenteel ook door parkeerders zonder bestemming bij het gemeentehuis gebruikt. Zonder het regelen van de toegang tot het parkeerterrein kan de parkeerdruk op piekmomenten te hoog worden. Het regelen van de toegang door middel van een slagboomsysteem biedt grip op het controleerbaar houden van de parkeerdruk. Op de locaties van de twee huidige entrees aan de noord- en westzijde van het terrein laat de gemeente gescheiden in-/ en uitritten realiseren. Middels een parkeermanagementsysteem moeten we autorisaties kunnen instellen voor individuele gebruikers binnen diverse gebruikersgroepen. Zij krijgen toegang tot het parkeerterrein. Bezoekers van de balies van het gemeentehuis, het streekarchief en het politiebureau, die niet vooraf geautoriseerd zijn in het parkeermanagementsysteem, moeten altijd (al dan niet onder voorwaarden) toegang tot het parkeerterrein krijgen. Op rustige momenten (avonden en weekenden) moet het parkeerterrein (onder voorwaarden) benut kunnen worden voor bezoekers van bedrijven en bewoners uit de omgeving.

## 1.2	Doel

Het regelen van de toegang tot het parkeerterrein voor verschillende doelgroepen.

## 1.3	Locatie

Parkeerterrein gemeentehuis gemeente Woerden (zie bijlage 1).

## 1.4	Context

De voorliggende uitvraag beperkt zich tot het leveren, installeren, werkend opleveren plus het meerjarig onderhouden van de gevraagde apparatuur en de benodigde (optionele) onderdelen. Ook het leveren en plaatsen van de benodigde fundaties (ook van de optionele onderdelen) en de bekabeling vanaf het punt waar deze uitkomt bij de slagboomlocaties tot aan de aan te sluiten apparatuur behoort tot de uitvraag. De overige civieltechnische werkzaamheden, de bekabeling tussen de centrale ruimte in het gemeentehuis en de slagboomlocaties en de ICT-zaken gerelateerd aan de netwerk- en internetverbinding(en) worden separaat door Opdrachtgever opgepakt. Waar nodig koppelen wij de betreffende externe partij aan de leverancier die deze opdracht gegund krijgt.

## 1.5	Parkeercapaciteit

De huidige parkeercapaciteit bedraagt 289 parkeerplaatsen. De toekomstige parkeercapaciteit bedraagt 199 parkeerplaatsen (zie bijlage 2).

## 1.6	Verkeersintensiteit

De huidige verkeersintensiteit bedraagt circa 400 voertuigen per dag. De toekomstige verkeersintensiteit bedraag (naar verwachting) circa 500 voertuigen per dag.

## 1.7	Aantal in- en uitritten

2 stuks: noord (n) en west (w). In- en uitrit gescheiden door middengeleider (zie bijlage 3).

## 1.8	Aantal slagboomlocaties

4 stuks: noord in, noord uit, west in en west uit.

## 1.9	Verharding

Het parkeerterrein is uitgevoerd in diverse typen verharding (betonklinkers, betonplaten en grasbetontegels). Ter hoogte van de in- en uitritten zijn de rijbaan en de middengeleider uitgevoerd in betonklinkers in het formaat 21 cm x 10,5 cm x 7/8 cm (lxbxh).

1.10	Fasering

De gemeente zet het slagboomsysteem gefaseerd in om grip te krijgen op de parkeerdruk. Daarbij wordt op dit moment onderscheid gemaakt in de volgende fases, waarbij het in de praktijk een uitkomst kan zijn dat niet alle fases doorlopen worden. Het overzicht is daarmee slechts indicatief. Het te leveren systeem moet in ieder geval in alle fases passende geconfigureerd kunnen worden om het doel te bereiken.

Fase 0

- 24 uur per dag;

- Alle slagbomen staan omhoog;

Fase 1

- Tijdens openingsuren: alle slagbomen openen voor iedereen, zonder autorisatie;

- Buiten openingsuren: alle slagbomen staan omhoog;

Fase 2

- 24 uur per dag;

- Slagbomen inritten openen voor iedereen, zonder autorisatie;

- Slagbomen uitritten openen voor vooraf geautoriseerde gebruikers;

- Slagbomen uitritten openen voor achteraf geautoriseerde gebruikers o.b.v. uitrijcode;

Fase 3

- 24 uur per dag;

- Slagbomen inritten openen voor iedereen, met (real-time) autorisatie;

- Slagbomen uitritten openen voor vooraf geautoriseerde gebruikers;

- Slagbomen uitritten openen voor achteraf geautoriseerde gebruikers o.b.v. uitrijdcode of na afronding betaling;

# Functionele eisen

## 2.1	Slagboomlocatie

    - Iedere slagboomlocatie is voorzien van een slagboomzuil met een slagboomarm;

    - Iedere slagboomarm heeft een lengte van minimaal 2,60 meter en maximaal 3,40 meter;

    - Iedere slagboomarm staat in gesloten stand minimaal 85 centimeter en maximaal 100 centimeter boven de rijstrook, gemeten vanaf bovenzijde van de verharding tot bovenzijde arm;

    - Iedere slagboomarm is vervaardigd van aluminium of kunststof in de kleur wit, RAL 9010, met rode retro reflecterende markering (klasse 3) in de kleur rood, RAL 3020;

    - Iedere slagboomzuil is van aluminium of staal en wordt geleverd in een standaard RAL-kleur;

    - Indien, zonder meerprijs, meerdere standaard RAL-kleuren beschikbaar zijn, wordt in overleg met Opdrachtgever de te leveren kleur bepaald;

    - Bij elke slagboomlocatie is onder de verharding van de rijstrook ter hoogte van de slagboom een veiligheids-/sluitlus aanwezig. Het toegangscontrolesysteem kan dusdanig geconfigureerd worden dat de slagboom direct (maximaal binnen 2 seconden) wordt opengestuurd indien deze lus een voertuig heeft gedetecteerd, afhankelijk van de fase i.c.m. andere autorisaties;

    - Iedere slagboom moet met een handzender op afstand bediend kunnen worden;

  - Inrijdterminal

    - De inrijdterminal is gekoppeld aan het toegangscontrolesysteem en aan het optionele kentekenherkenningssysteem;

    - De inrijdterminal is voorzien van een centraal geplaatste RFID-lezer waarmee na het aanbieden van een toegangsdruppel van de firma ATPS direct (maximaal binnen 2 seconden) de slagboom wordt open gestuurd (alleen als de toegangsdruppel is geautoriseerd);

    - De RFID-lezer werkt alleen wanneer een voertuig zich voor de slagboom heeft opgesteld;

    - De inrijdterminal is voorzien van een fysieke knop met intercom-functie die, afhankelijk van de weekdag, in tijdblokken van 30 minuten kan doorschakelen naar verschillende door Opdrachtgever in te stellen telefoonnummers (waaronder de meldkamer van ParkeerService in Amersfoort);

    - Er kan slechts één voertuig per keer de slagboom bij de inrijdterminal passeren;

    - Indien de optie ‘Automatische kentekenherkenning’ actief is en een voertuig met een geautoriseerd kenteken komt aanrijden, wordt de slagboom direct (maximaal binnen 2 seconden) open gestuurd;

    - Het optionele kentekenherkenningssysteem is in het toegangscontrolesysteem in- of uit te schakelen;

    - Ter hoogte van de inrijdterminal is onder de verharding van de rijstrook een aanwezigheidslus aanwezig. Het toegangscontrolesysteem kan dusdanig geconfigureerd worden dat de slagboom direct (maximaal binnen 2 seconden) wordt opengestuurd indien deze lus een voertuig detecteert.

    - De inrijdterminal moet kunnen communiceren met het SOS-toegangssysteem (zie sostoegang.nl). Na aanmelding via de betreffende transponder wordt de slagboom direct (maximaal binnen 2 seconden) open gestuurd. Optioneel moet het mogelijk zijn om de aanwezigheidslus hierbij te ‘overrulen’.

  - Uitrijdterminal

    - De uitrijdterminal is gekoppeld aan het toegangscontrolesysteem en aan het optionele kentekenherkenningssysteem;

    - De uitrijdterminal is voorzien van een centraal gepositioneerde RFID-lezer waarmee na het aanbieden van een toegangsdruppel van de firma ATPS direct (maximaal binnen 2 seconden) de slagboom wordt open gestuurd (alleen als de toegangsdruppel is geautoriseerd);

    - De RFID-lezer werkt alleen wanneer een voertuig zich voor de slagboom heeft opgesteld;

    - De uitrijdterminal is voorzien van een fysieke knop met intercom-functie;

    - De uitrijdterminal is voorzien van een centraal geplaatst codeklavier, voorzien van toetsen met de cijfers 0 t/m 9 plus de symbolen ‘sterretje’ en ‘hashtag’;

    - Na het invoeren van een geldige toets-combinatie wordt de slagboom direct (maximaal binnen 2 seconden) opengestuurd;

    - Er kan slechts één voertuig per keer de slagboom bij de uitrijdterminal passeren;

    - De uitrijdterminal is uitgevoerd met een lezer om contactloos te kunnen betalen;

    - Op het moment dat een bankpas of creditcard wordt aangeboden wordt de slagboom direct (maximaal binnen 2 seconden) open gestuurd;

    - De betaalfunctie en -mogelijkheden zijn in het toegangscontrolesysteem in- of uit te schakelen;

    - Ter hoogte van de uitrijdterminal is onder de verharding van de rijstrook een aanwezigheidslus aanwezig. Het toegangscontrolesysteem kan dusdanig geconfigureerd worden dat de slagboom direct (maximaal binnen 2 seconden) wordt open gestuurd indien deze lus een voertuig detecteert.

  - Toegangscontrolesysteem

    - Het toegangscontrolesysteem is webbased. Je kan dus vanaf iedere computer met internet en een internetbrowser (in ieder geval Edge, Safari, Chrome of Firefox) het toegangscontrolesysteem benaderen, informatie ophalen en aanpassingen verrichten (afhankelijk van de gebruikersrechten);

    - Er zijn geen lokale applicaties in het slagboomsysteem opgenomen waar Opdrachtgever toegang toe moet hebben;

    - In het toegangscontrolesysteem zijn de menu- en informatieteksten van de betaalterminals gemakkelijk en inventief aan te passen;

    - In het toegangscontrolesysteem kunnen online rapporten worden gegenereerd van tenminste de bezetting en de eventuele financiële opbrengsten tijdens een vrij instelbare dag, periode van dagen en/of tijden. Deze rapporten kunnen worden geëxporteerd als pdf-bestand of in een bestandsformaat dat zonder bewerking leesbaar is Microsoft Excel;

    - Het toegangscontrolesysteem betreft een Nederlandstalige-versie;

    - De opslag van gegevens vindt plaats in de cloud;

    - Het toegangscontrolesysteem houdt bij hoeveel voertuigen er op het parkeerterrein aanwezig zijn. Daarbij kan een vrij instelbare drempelwaarde worden ingesteld. Als er meer voertuigen aanwezig zijn dan de drempelwaarde, wordt een vol/vrij melding gegeneerd, welke getoond kan worden op een optioneel aan te schaffen extern display.

    - In het toegangscontrolesysteem kan de hoofdgebruiker verschillende gebruikersprofielen definiëren waarmee gebruikers op verschillende niveaus toegang tot het toegangscontrolesysteem kunnen krijgen;

    - Iedere IP-adres binnen het toegangscontrolesysteem moet individueel benaderbaar zijn;

    - Voor de webbased-functionaliteit geldt dat er vanaf 1 jaar na oplevering een jaarlijkse vergoeding aan Opdrachtgever in rekening gebracht mag worden. De hoogte van dit bedrag wordt in het prijzenformulier genoemd en staat voor 3 jaar vast, behoudens uw reguliere prijsindexatie voor dergelijke vergoedingen;

    - In het toegangscontrolesysteem moet door de beheerder(s) een periodieke uitrijcode aangemaakt (en verwijderd) kunnen worden. Deze code is geldig voor één kalenderdag of een periode van kalenderdagen. Het systeem registreert hoeveel keer een specifieke code is ingetoetst bij een uitrijdterminal.

  - RFID-lezer

    - De RFID-lezer moet toegangsdruppels van de firma ATPS kunnen lezen;

    - De RFID-lezer moet gekoppeld kunnen worden het toegangscontrolesysteem om autorisaties te kunnen verifiëren;

  - Centrale ruimte

    - In een inpandige ruimte (centraal in het gemeentehuis) wordt in opdracht van de gemeente door derden een voorziening gerealiseerd waar de stroomvoorziening vandaan komt en de dataverbindingen (zie bijlage 4 en paragraaf 3.3);

## Intercom

    - De intercom-functie kan, afhankelijk van de weekdag, in tijdblokken van 30 minuten doorschakelen naar verschillende door Opdrachtgever in te stellen telefoonnummers;

    - Na de druk op de intercomknop dient er een pieptoon te horen te zijn zodat de klant weet dat er contact gezocht wordt;

    - Als het systeem is doorgeschakeld naar een telefoonnummer, maar er wordt niet opgenomen, wordt na een door Opdrachtgever vrij instelbaar aantal seconden doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer;

    - Bij iedere intercomknop dient ook een luidspreker en microfoon van voldoende kwaliteit aanwezig te zijn waarmee de het gesprek bij de beller als de ontvanger goed te volgen is;

## Lusconfiguratie

    - Elke slagboomlocatie wordt voorzien van een aanwezigheidslus. Deze lus detecteert een voertuig die zich voor de slagboom opstel en opent, automatisch of na autorisatie, de slagboom;

    - Elke slagboomlocatie wordt voorzien van een veiligheids-/sluitlus. Deze lus detecteert een voertuig die zich onder de slagboom bevindt zodat deze niet naar beneden komt. Als het voertuig deze lus is gepasseerd, sluit de slagboom;

  - Fundaties

    - Prefab-beton, max. 52 cm (breedte) x max. 60 cm (lengte) x min. 80 cm (diepte);

  - Vangpaal

2.11.1	Niet van toepassing;

  - Service en onderhoud

    - Er dient een abonnement aangeboden te worden voor alle updates en upgrades van het systeem en (optioneel) verbonden systemen;

    - Er dient een onderhoudscontract (SLA) aangeboden te worden voor tweedelijns onderhoud. Hier dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever over te adviseren;

    - Ten behoeve van tweedelijns onderhoud dient een service- en onderhoudscontract te worden aangeboden. Storingen kunnen 24/7 gemeld worden. De maximale responstijd op locatie bedraag 6 uur. Tijdens nachtelijke uren (tussen 22-6 uur) mag dit afwijken;

    - De kosten voor het onderhoud bestaan uit een vaste vergoeding. Dit is inclusief eventuele telefonische serviceverlening. Bij respons op locatie mogen voorrijkosten en materiaalkosten in rekening worden gebracht maar geen arbeidsloon. Jaarlijks stuurt u ons een overzicht van de kosten, waaronder die van de onderdelen. In uw aanbieding omschrijft u wanneer en volgens welke index u prijsstijgingen aan ons doorberekent;

  - Automatische kentekenherkenning (optioneel)

    - ANPR-systeem voor 2x inrit en 2x uitrit;

    - Montage in zuil of lage mast <0,75m op middeleiland op >1,5m afstand van de slagboomzuil;

    - Koppeling met toegangscontrolesysteem via UTP-kabel

    - Nauwkeurigheid van >98%;

    - ANPR-server dient voorbereid te zijn om gekoppeld te kunnen worden aan de database (verwijsindex) van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), die gekoppeld is aan het Nationaal Parkeerregister (NPR) van het Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW);

    - Kentekens worden gecodeerd opgeslagen volgens de Nederlandse wetgeving;

  - Betaalautomaat (optioneel)

    - De betaalautomaat is uitgevoerd met een lezer om contactloos te kunnen betalen;

    - De betaalautomaat is uitgevoerd met een verzonken pinterminal om met een pincode te kunnen betalen;

    - Betalen met de meest gangbare bankpassen/creditcards en met smartphones en wearables;

    - Lezer en terminal beschikken over de nieuwste vereisten en technieken of worden zonder meerkosten hiervan voorzien.

    - Full colour kleurenscherm met touchscreen;

    - Kentekeninvoer moet zonder aan (nieuwe) hardware gerelateerde meerkosten mogelijk zijn zodra de optie ‘Automatische kentekenherkenning’ actief wordt;

    - Fysieke knop met intercom-functie die, afhankelijk van de weekdag, in tijdblokken van 30 minuten kan doorschakelen naar verschillende door Opdrachtgever in te stellen telefoonnummers (waaronder de meldkamer van ParkeerService in Amersfoort);

    - Uitgevoerd met een codescanner waarmee korting of gratis parkeren kan worden geactiveerd;

    - De betaalautomaat is uitgevoerd met een digitale knop voor een kwitantie. Door het scannen van een in het kleurenscherm getoonde QR-code is deze te downloaden naar een smartphone of kan deze, na het ingeven van een e-mailadres, digitaal verstuurd worden;

    - Alle menu-opties en de informatie zijn in het Nederlands. Via een digitale knop voor de taalkeuze kan dit gewijzigd worden naar tenminste Engels, Duits en Frans;

## Abonnementen (optioneel)

    - Het toegangscontrolesysteem moet geconfigureerd kunnen worden voor de uitgifte van meerdere typen abonnementen, in combinatie met de optie ‘Automatische kentekenherkenning’;

    - Aan een abonnement kunnen dagen en tijden gekoppeld worden;

    - Het toegangscontrolesysteem kan een digitale factuur genereren;

    - Het toegangscontrolesysteem houdt per type abonnement en per individuele abonnementhouder bij hoe vaak er in- en uitgereden wordt;

## Training

2.14.1	Ten behoeve van het kunnen werken met het toegangscontrolesysteem en het zelfstandig kunnen uitvoeren van het eerstelijns onderhoud, dient aan de beheerders een onsite training te worden gegeven waarin alle benodigde informatie en handelingen behandeld worden. Deze training duurt maximaal één dagdeel (4 uur). De eerste training voor maximaal 6 deelnemers is inbegrepen bij de aanbieding. Op afroepen kan in goed overleg een extra training worden afgenomen. De kosten daarvan worden in uw aanbieding benoemd.

## Garantie

2.15.1	Er dient op alle apparatuur/onderdelen tenminste 2 jaar garantie te worden geboden;

2.15.2	Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, specifieert u de garanties in uw aanbieding.

  - Veiligheid

    - Sleutelschakelaar per slagboom, om deze handmatig te kunnen openen;

    - Veiligheidslus: bij detectie van een voertuig gaat de slagboomarm niet dicht;

    - Digitale knop noodstop in toegangscontrolesysteem: bij nood aansturing slagboom open/dicht;

    - Conformiteit: slagboomsysteem voldoet aan alle geldende veiligheidseisen en -normen, te weten de EN 13241 (slagbomen), de EN 12453 (automatische toegangssystemen) en de

EN 14241 (jaarlijks onderhoud en keuring);

    - Dataverwerking: de opslag van gegevens van gebruikers en kentekens is AGV-proof;

3.	Technische eisen

## 3.1	Toegangscontrolesysteem

3.1.2	Systeembeheerder moet het volgende kunnen

- Invoeren/wijzigen/verwijderen/configureren van ICT-instellingen;

- Invoeren/wijzigen/verwijderen van toegangen;

- Invoeren/wijzigen/verwijderen van type(n) autorisatie per toegang;

- Invoeren/wijzigen/verwijderen van organisaties + toegangen + beheerder(s);

- plus alle bevoegdheden hoofdbeheerder, beheerder en lezer;

3.1.2	Hoofdbeheerder moet het volgende kunnen

- Invoeren/wijzigen/verwijderen van openingsuren;

- plus alle bevoegdheden beheerder en lezer;

3.1.3	Beheerder moet het volgende kunnen:

- Invoeren/wijzigen/verwijderen van gebruikersgroepen + toegangsniveau + toegangstijden;

- Invoeren/wijzigen/verwijderen van gebruikers per gebruikersgroep + toegangstijden;

- Toekennen type(n) autorisatie per gebruiker;

- Invoeren/wijzigen/verwijderen van lezer(s);

- Aanmaken van een periodieke uitrijcode;

- plus alle bevoegdheden lezer;

3.1.4	Lezer moet het volgende kunnen:

- Lezen/downloaden van managementinformatie;

3.1.5	Het aantal organisaties dat in het systeem aangemaakt kan worden, bedraagt minimaal 5;

3.1.6	Het aantal gebruikersgroepen dat in het systeem aangemaakt moet kunnen worden bedraagt minimaal 25 per organisatie, waaronder:

In de huidig situatie

- Medewerkers gemeente Woerden en gemeente Oudewater;

- Medewerkers streekarchief;

- Bezoekers balie gemeentehuis;

- Bezoekers balie streekarchief;

- Bezoekers van medewerkers gemeente Woerden en gemeente Oudewater;

- Bezoekers van medewerkers streekarchief;

- Bezoekers bedrijven in de omgeving;

In de toekomstig situatie

- Medewerkers gemeente Woerden en gemeente Oudewater;

- Medewerkers streekarchief;

- Medewerkers politie;

- Bezoekers balie gemeentehuis;

- Bezoekers balie streekarchief;

- Bezoekers balie politiebureau;

- Bezoekers van medewerkers gemeente Woerden en gemeente Oudewater;

- Bezoekers van medewerkers streekarchief;

- Bezoekers van medewerkers politie;

- Bezoekers bedrijven in de omgeving

- Bezoekers van bewoners in de omgeving;

- Bewoners uit de omgeving;

3.1.7	Het aantal gebruikers per gebruikersgroep bedraagt minimaal 1000;

3.1.8	Het aantal toegangen (slagboomlocaties) dat ingesteld kan worden bedraagt minimaal 10, waaronder: 1 = noord in, 2 = noord uit, 3 = west in, 4 = west uit, 5 t/m 10 = optioneel;

3.1.9	Het toegangsniveau per gebruiker betreft een combinatie van toegangen. Maximaal heeft een gebruiker toegang tot alle toegangen (10);

3.1.10	Aan een gebruiker kunnen toegangstijden worden gekoppeld per weekdag, in blokken van 30 minuten met een startdatum en einddatum;

3.2	Slagbomen

3.2.1	Het type aandrijving is automatisch elektromechanisch (230 V)

3.2.2	Optioneel moet iedere slagboomarm uitgerust kunnen worden wordt met verlichting, rood bij een gesloten slagboomarm en groen bij een open slagboomarm;

## 3.3	Centrale ruimte

3.3.1	In een centrale ruimte in het gemeentehuis staat een meterkast, inclusief tussenmeter, en 2 automaten, type 16A met B-curve;

3.3.2	De beschikbare stroomvoorziening bedraagt 230 V bij maximaal 16A;

3.3.3	Vanaf iedere automaat gaat er een grondkabel, type YMVK-as grondkabel 4x4mm2, naar een centraal punt in de middengeleiders (zie bijlage 4);

3.3.4	Er is geen noodstroomvoorziening beschikbaar;

3.3.5	Het slagboomsysteem moet wel voorzien zijn van een batterij/accu waarmee de slagbomen automatisch open gestuurd kunnen worden indien een stroomonderbreking langer duurt dan een vooraf in te stellen tijd;

3.3.6	De batterij/accu zorgt er ook voor dat de instellingen/configuraties van het slagboomsysteem, waaronder dus het toegangscontrolesysteem, bij een stroomonderbreking behouden blijven.

3.3.7	De aan te sluiten apparatuur en (optionele) onderdelen betreft:

- 4 slagboomzuilen;

- 2 inrijdterminals;

- 2 uitrijdterminals;

- 4 kentekenherkeningscamera’s (optioneel);

- 1 betaalautomaat (optioneel);

## 3.4	Dataverbindingen

3.4.1	Alle dataverbindingen binnen het slagboomsysteem gaan via UTP-kabels die buiten het gemeentehuis in een mantelbuis, rond 40mm, worden gelegd;

3.4.2	De Opdrachtgever verzorgt voor eigen rekening, in overleg met Opdrachtnemer, de aanleg van mantelbuizen waarin de UTP-kabel komen te liggen;

3.4.3	Na opdrachtverlening wordt in overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bepaalt hoeveel UTP-kabels, type Cat 6a, nodig zijn voor de verbindingen tussen de centrale kast en de apparatuur/(optionele) onderdelen die geplaatst worden op de slagboomlocaties;

3.4.4	De levering van de kabels wordt optioneel in de aanbieding opgenomen, met een prijs per m1;

3.4.5.	De dataverbindingen worden aangesloten op een internetverbinding (beschikbaar bij start);

3.4.6	In de centrale ruimte wordt een 16-Port Gigabit PoE+ Switch geplaatst. Het exacte type wordt na opdrachtverstrekking in overleg bepaalt en geplaats op kosten van Opdrachtgever;

## 3.5	Weersomstandigheden

3.5.1	Alle apparatuur en (optionele) onderdelen zijn volledig operationeel bij temperaturen van -18 tot +45 graden Celsius.

3.5.2	Alle apparatuur en (optionele) onderdelen zijn operationeel bij een relatieve vochtigheid van 5% tot 95% (niet condenserend);

3.5.3	De slagboomzuil is operationeel tot en met windkracht 9;

3.5.4	Alle apparatuur en (optionele) onderdelen zijn bestand tegen windkracht 11;

3.5.5	Alle behuizingen zijn wind- en waterdicht;

## 3.6	Toegankelijkheid

3.6.1	Alle behuizingen zijn afsluitbare met een sleutel die in beheer komt van de hoofdbeheerder;

3.6.2	Alle sloten zijn gelijksluitend voor zover het de slagboomzuilen en terminals betreft;

3.6.3	De meterkast in de centrale ruimte is alleen toegankelijk via de beheerder van het gemeentehuis. Buiten kantoortijden via de piketdienst. Bij het opstellen van het onderhoudscontract worden de contactgegevens verstrekt;

## 3.7	Kwaliteits- en milieunormen

3.7.1	Leveranciers is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.