Bijlage 8

Programma van Eisen (PvE)

Raamovereenkomst

Reinigen Diverse Tanks AWZI

Referentie: DIG-16313

1	Inleiding	3

2	Eisen Dienstverlening	5

3	Prijsstelling, Opdracht en Facturering	16

4	Contractmanagement	20

Annex 1 Gedragsregels Bezoekers	22

Annex 2 Toegangsbeleid Rijnland v2	23

Annex 3 Werkvergunning	24

Annex 4 Contactinformatie	25

# Inleiding

## Het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna ook wel genoemd Opdrachtgever of HHR) zuivert afvalwater van huishoudens en bedrijven, op 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI). HHR zuivert het afvalwater volgens de normen en zo efficiënt en duurzaam mogelijk. We gebruiken zo min mogelijk energie en grondstoffen en winnen groene energie uit het afvalwater. Ook brengen we onze emissies terug en onderzoeken we circulair bouwen.

## Om haar taken te vervullen maakt HHR gebruik van verschillende tanks. Deze tanks moeten periodiek worden gereinigd, waarbij het scheiden en afvoeren van het sedimenten (o.a. zand & roostergoed) op een verantwoorde manier dient te worden uitgevoerd.

## Scope Omschrijving

De aan te besteden opdracht omvat in hoofdzaak het op afroep reinigen van diverse tanks op afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Tot het werk behoort ook de afvoer en verwerking van het vrijgekomen bepaalde sedimenten.

Opdrachtnemer dient in staat te zijn om onder andere de volgende werkzaamheden op professionele wijze uit te voeren:

•	Het leeghalen en reinigen van aeratietanks/beluchtingstanks;

•	Het leeghalen en reinigen gistingstanks;

•	Het leeghalen en reinigen van anaerobe/ anoxische tanks;

- Het leeghalen en reinigen van selectors.

•	Het afvoeren van sediment dat vrijkomt bij de reiniging.

Buiten de scope van deze aanbesteding vallen:

•	Het reinigen van influentkelders van rioolgemalen;

•	Het reinigen van vijzelkelders;

•	Het reinigen van voorbezinktanks;

•	Het reinigen van nabezinktanks;

•	Werkzaamheden die binnen de scope van deze aanbesteding vallen, maar die deel uitmaken van een groter project binnen HHR (zoals bijvoorbeeld onderhoud, renovatie, etc.);

•	Het leeghalen van zandvangers.

## Instructies voor Opdrachtnemer

## In de hoofdstukken 2 t/m 4 zijn de eisen en/of voorwaarden omschreven waaraan zowel uw organisatie als de te leveren Reinigingsdienst minimaal aan moeten voldoen.

## Door het indienen van een inschrijving stemt de Opdrachtnemer uitdrukkelijk in met alle voorwaarden en eisen die in dit PvE-document en de daarbij behorende documenten zijn vastgelegd. De Opdrachtnemer bevestigt hiermee dat gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de gesloten Raamovereenkomst aan deze eisen zal worden voldaan.

## Annexen

## De volgende Annexen zijn inbegrepen in en vormen een integraal onderdeel van dit PvE document:

Annex 1:	-	Gedragsregels Bezoekers

Annex 2: 	-	Toegangsbeleid Rijnland

Annex 3:	-	Werkvergunning

Annex 4:	-	Contactgegevens

## Definities

Werkplan: 	Een gedetailleerd document waarin de Opdrachtnemer de stappen, methoden en middelen beschrijft die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, inclusief een tijdsplanning en de benodigde middelen. Het werkplan is gebaseerd op de eisen en specificaties verstrekt door HHR en op het locatiebezoek. Het werkplan is bindend voor de uitvoering van de Opdracht.

Offerte: 	Het gedetailleerde voorstel van de Opdrachtnemer waarin een Werkplan, een Planning en een Pro-Forma tarievenblad zijn opgenomen. De offerte is gebaseerd op de door HHR verstrekte gegevens en het locatiebezoek. De Pro-Forma tarievenblad is opgesteld op basis van de bouwblokken.

Handlingskosten: 	Een opslagpercentage dat door de Opdrachtnemer wordt berekend bovenop de verwerkerskosten, bedoeld om de kosten te dekken die gepaard gaan met de verwerking, opslag, en administratie van de materialen of goederen. Deze kosten omvatten onder andere de handling van de goederen, zoals het laden, lossen, verplaatsen en administreren van de zendingen.

Pro Forma Tarievenblad:	Kostenraming op basis van de verstrekte gegevens door Opdrachtnemer (Werkplan- Planning- Inzet Materieel, Materiaal, Arbeid) berekent op basis van het Bouwblok Tarievenblad (Bijlage 2). De meeste kosten zijn definitief vastgesteld, maar bepaald sediment en het PE verbruik worden op basis van nacalculatie verrekend.

# Eisen Dienstverlening

## Indicatieve Planning

## HHR heeft een indicatieve planning opgesteld waarin de te reinigen tanks worden vermeld. Deze planning is opgenomen als Locatie Overzicht -Indicatieve Planning (Bijlage 9) bij de inschrijvingsleidraad.

Let op!
Deze planning is uitsluitend ter indicatie en kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. Factoren zoals de werkelijke vervuiling van de tanks, het beschikbare budget, en eventuele combinaties met andere werkzaamheden kunnen leiden tot aanpassingen in de planning.

## Procesbeschrijving

## Beoordeling van Reinigingsbehoefte

## HHR zal periodiek de staat van de tanks beoordelen op basis van inspecties of ontvangen meldingen. Dit zal inzicht geven in de mate van vervuiling en de noodzaak tot reiniging.

## Deze beoordeling kan worden uitgevoerd door interne medewerkers van HHR of door externe inspecteurs die hierop gespecialiseerd zijn.

## HHR zal tevens bekijken of het reiniging van de tank(s) gecombineerd kan worden met andere onderhoudswerkzaamheden om kosten en tijd te besparen.

## Contact met de Opdrachtnemer

## Indien wordt besloten een reinigingsopdracht uit te laten voeren, zal HHR contact opnemen met de Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer verzoeken om een Offerte uit te brengen. Dit gebeurt via de vastgestelde communicatiekanalen, zoals opgenomen in Contactgegevens (Annex 4).

## Tijdens dit contact zal HHR de Opdrachtnemer informeren over de specifieke reinigingsopdracht. Dit omvat details zoals o.a.:

- Welke tank(s) gereinigd moeten worden;

- De locatie(s) van de tank(s);

- De verwachte (indicatie) mate van vervuiling;

- De gewenste tijdslijn voor uitvoering;

- Mogelijke aanvullende eisen of omstandigheden (bijvoorbeeld veiligheidseisen, milieuvoorschriften);

- Datum locatiebezoek.

## Locatiebezoek

## Nadat er contact is opgenomen met de Opdrachtnemer zal deze op locatie de te reinigen tank(s) inspecteren en op basis van zijn bevindingen HHR een Werkplan & Offerte doen toekomen. Het uitvoeren van een locatiebezoek is bedoeld om de situatie ter plaatse te inspecteren en beter te begrijpen, met als doel een nauwkeurige Werkplan en Offerte op te stellen.

## Activiteiten, o.a. behorende bij het locatiebezoek:

- Het bezoeken van de locatie door de Opdrachtnemer om de fysieke omstandigheden en vereisten te beoordelen;

- Inspecteren van de bestaande infrastructuur, afmetingen, toegankelijkheid, en mogelijke beperkingen;

- Rapporteren van bevindingen die invloed kunnen hebben op de planning, kosten of materialen. Hierbij zal worden meegenomen, wat de maximale tijd is die beschikbaar is om onderdelen buiten bedrijf te stellen zonder dat dit de bedrijfsvoering negatief beïnvloedt

- Tevens zal bekeken worden welke risico's voor de bedrijfsvoering er zijn, en hoe kunnen deze worden geminimaliseerd.

## Werkplan & Detail Planning

## Een belangrijk aspect van het Werkplan en de Planning is de flexibiliteit. Om adequaat in te spelen op onvoorziene omstandigheden, zoals vertragingen, materiaaltekorten of weersomstandigheden, wordt er een flexibel Werkplan & Planning opgesteld. 

Hierbij is het belangrijk dat:

- De Opdrachtnemer regelmatig updates geeft aan HHR en waar nodig in overleg aanpassingen doorvoeren om binnen de afgesproken doorlooptijd te blijven.

- De Opdrachtnemer garandeert een flexibele inzet van personeel, zodat bij een onverwachte tegenslag (zoals een vertraging) medewerkers kunnen worden vrijgegeven om kosten te besparen of op andere projecten kunnen worden ingezet.

- HHR en Opdrachtnemer zullen bij elke Opdracht de escalatieprocedures duidelijk in kaart brengen voor het geval er ernstige verstoringen optreden, zoals technische storingen of leveringsproblemen van materialen.

## Offerte o.b.v. bouwblokprijzen

## Opdrachtnemer zal na het locatiebezoek een Offerte opstellen waarin de totale kosten voor de te reinigen tank(s) zijn gespecificeerd. Deze Offerte is gebaseerd op de som van alle bouwblokprijzen Bouwblok Tarievenblad (Bijlage 2).

## HHR dient als onderdeel van de Offerte de ingevulde Bouwblok Tarieven, tab Proforma-Tarievenblad (Bijlage 2) te verstrekken aan HHR.

## Opdrachtnemer dients als onderdeel van de Offerte het Werkplan aan te leveren en de uitvoeringsplanning (totale doorlooptijd). Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van personeel, materieel en eventuele tijdsrestricties.

## De Offerte incl. Werkplan & uitvoeringsplanning zal door Opdrachtnemer binnen veertien (14) Werkdagen na het locatiebezoek aan HHR worden verstuurd.

LET OP!

- Het af te voeren sediment (zoals zand en roostergoed) wordt in eerste instantie ingeschat en zal op basis van nacalculatie worden berekend.

- Het PE- verbruik (zie Bouwblok BB20) wordt in eerste instantie ingeschat en zal op basis van nacalculatie worden berekend.

- De brandstof bij BB20 en BB21 zal op basis van nacalculatie worden berekend. Bij de overige bouwblokken is de brandstof inclusief.

## Om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering minimaal wordt verstoord en de kosten zo laag mogelijk blijven, worden door de Opdrachtnemer de volgende maatregelen getroffen:

- Efficiënte inzet van mensen en materiaal/ materieel. Het projectteam wordt zo samengesteld dat alleen de benodigde mensen en middelen op de juiste momenten aanwezig zijn. Hierdoor worden onnodige kosten vermeden, zoals het onnodig lang in de wacht zetten van personeel.

## Voorbereidingen voor Uitvoering

## Voorafgaand aan de reinigingswerkzaamheden zorgt de Opdrachtnemer voor de nodige voorbereidingen zoals o.a. het beschikbaar maken van het benodigde materieel en materiaal, het regelen van personeel en het organiseren van de logistieke aspecten.

## Afhankelijk van de locatie en aard van de vervuiling worden mogelijke vergunningen aangevraagd en/of extra veiligheidsmaatregelen getroffen door Opdrachtnemer.

## Indien Mobilisatie wordt genoemd in een bouwblok, zie Bouwblok Tarievenblad (Bijlage 2).dan verwijst dat naar het proces waarbij alle benodigde mensen, middelen, en materialen worden verzameld, voorbereid en naar de locatie worden gebracht om met een de reinigingswerkzaamheden te beginnen. In de context betekent dit:

- Het verzamelen en transporteren van personeel, machines, apparatuur, en materialen naar de werkplek;

- Het inrichten van de werkplaats en het klaarzetten van de benodigde middelen om de werkzaamheden te starten.

## Uitvoering & beheersing van de Reinigingsopdracht

## De reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd door de Opdrachtnemer volgens de overeengekomen planning, specificaties en eisen.

## Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de in Opdracht gegeven reinigingswerkzaamheden efficiënt en vakkundig uitgevoerd worden.

## Bij uitvoering van de werkzaamheden dient Opdrachtnemer rekening te houden met het zuiveringsproces op locatie.

## Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat hij niet meer personeel naar de locatie stuurt dan nodig is voor de uit te voeren reinigingsdienst.

## Opdrachtnemer dient de uitvoering van de reinigingswerkzaamheden zoveel als mogelijk uit te voeren met een vaste ploeg medewerkers.

## Gedurende de werkzaamheden houdt de Opdrachtnemer contact met HHR om eventuele problemen of wijzigingen te bespreken.

## De werkzaamheden dienen naar tevredenheid van HHR te zijn uitgevoerd.

## De werkplek dient netjes en naar tevredenheid van HHR te worden achtergelaten.

## Indien Demobilisatie wordt genoemd in een bouwblok, zie Bouwblok Tarievenblad (Bijlage 2), dan verwijst dat naar is het proces dat plaatsvindt aan het einde van de reinigingswerkzaamheden, waarbij alle ingezette middelen en mensen worden teruggetrokken en de locatie wordt opgeruimd. Dit kan omvatten:

- Het verwijderen van personeel, machines, apparatuur en materialen van de werkplek;

- Het opruimen en herstellen van de locatie naar de oorspronkelijke staat (indien vereist);

- Het afhandelen van alle logistieke en administratieve taken die nodig zijn om het project formeel af te ronden.

## Vooraf wordt een duidelijk kostenoverzicht vastgelegd op basis van de Bouwblok Tarievenblad (Bijlage 2). De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de bewaking hiervan. Elke afwijking wordt tijdig gesignaleerd en gemeld, waarna er direct in overleg maatregelen worden genomen om kostenoverschrijdingen te voorkomen.

## Oplevering en Evaluatie

    - Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden na afloop gereed te melden, waarna HHR deze controleert.

## Na voltooiing van de reinigingswerkzaamheden wordt de tank geïnspecteerd door HHR om de kwaliteit van de reiniging te beoordelen.

## Eventuele gebreken of tekortkomingen worden besproken en indien nodig, hersteld door de Opdrachtnemer.

## Nadat de werkzaamheden zijn afgerond en geaccepteerd, volgt er binnen vijf (5) werkdagen een evaluatieoverleg waarin zowel de Opdrachtnemer als HHR de geleverde prestaties beoordelen. 

Hierbij worden onder andere de volgende zaken geëvalueerd:

- Tijdige oplevering: is het project binnen de afgesproken tijd uitgevoerd 
(oorzaak afwijkingen)?

- Kostenbeheersing: zijn de kosten binnen het budget gebleven 
(oorzaak afwijkingen)?

- Kwaliteit: is het resultaat conform de gestelde eisen en verwachtingen 
(oorzaak afwijkingen)?

## Voorafgaand aan het overleg zoals genoemd in artikel 2.2.30 zal de Opdrachtnemer een rapportage aanleveren waarin de uitgevoerde werkzaamheden nogmaals kort worden beschreven, inclusief eventuele afwijkingen, gebruikte methoden en materialen, en de resultaten van de reiniging.

## Na goedkeuring en overeenstemming, wordt de Opdracht formeel opgeleverd en worden de werkzaamheden administratief afgerond, inclusief facturatie.

## Werkuren en Verplichtingen van de Opdrachtnemer

## Een werkdag loopt van 07.00 uur tot 16.00 uur. Opdrachtnemer kan werkzaamheden uitvoeren buiten deze tijden, indien dit vooraf is overlegd en hiervoor toestemming is verleend door HHR.

## Opdrachtnemer voldoet aan alle wet- en regelgeving die benodigd is om de gevraagde dienstverlening uit te mogen voeren.

## Opdrachtnemer heeft één vast contactpersoon ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden.

## De voertaal is Nederlands. Alle documenten dienen in het Nederlands te worden opgesteld. Documentatie en communicatie in het Engels is alleen toegestaan na overleg en akkoord van HHR.

## De Opdrachtnemer garandeert dat hij de gevraagde reinigingsdienst gedurende de uitvoering van de Raamovereenkomst kan leveren in de kwaliteit zoals gevraagd. Dit betekent dat hij te allen tijde beschikt over voldoende gekwalificeerde medewerkers, (transport)materieel en uitrusting om aan het gevraagde te voldoen.

## Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de in opdracht gegeven reinigingswerkzaamheden efficiënt en vakkundig uitgevoerd worden.

    - Opdrachtnemer waarborcht dat het gehele traject van Offerte tot realisatie soepel verloopt, met minimale risico's voor de bedrijfsvoering en tegen de laagst mogelijke kosten.

## Veiligheidseisen en Arbeidsomstandigheden

## Opdrachtnemer houdt zich aan de Nederlandse Arbo wet- en regelgeving. Opdrachtnemer werkt volgens de Arbo catalogi van de Waterschappen waarbij het strengste veiligheidsniveau prevaleert. Welke te vinden is via deze link: https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi/waterschappen

## Werknemers van Opdrachtnemer welke op de locaties van HHR gaan werken zijn bekend met de gevaren van afvalwater.

## Afhankelijk van de werkzaamheden dient Opdrachtnemer te voldoen aan de eisen die HHR stelt aan hoog-risico werkzaamheden.

## Opdrachtnemer heeft ervaring met het uitvoeren en coördineren van reinigingswerkzaamheden in een ATEX omgeving, bijvoorbeeld een slibgistingstank.

## Opdrachtnemer heeft ervaring met het opstellen van een TRA (Taak Risico Analyse) en dient voor het uitvoeren van werkzaamheden (als onderdeel van het werkplan) een Taak Risico Analyse (TRA) op te stellen en te laten goedkeuren door HHR.

## Opdrachtnemer heeft ervaring met het uitvoeren van een LOTOTO-procedure en dient deze wanneer nodig uit te voeren. Lock Out, Tag Out, Try Out is een veiligheidsprocedure voor het veiligstellen van installaties zodanig dat deze zijn uitgeschakeld, geblokkeerd, vrij zijn van energie en beveiligd met sloten tegen weder inschakelen en/of energieophoping (Lockout) en die door middel van signaalkaarten/bordjes gemarkeerd worden (tags) voor het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

## Opdrachtnemer dient VCA-2* gecertificeerd te zijn en dient gedurende de overeenkomst daaraan te voldoen.

## Het uitvoerend personeel dient in het bezit te zijn van het VCA-basis-certificaat of een vergelijkbaar veiligheidscertificaat.

## Personeel beschikt over certificaat werken met ademlucht, on-en afhankelijke adembescherming (indien van toepassing).

## De door de Opdrachtnemer in te zetten medewerker(s) dragen te allen tijde een goedwerkende en gecertificeerde persoonlijke gasmeter bij zich. De Opdrachtnemer zorgt voor deze persoonlijke gasmeter en instrueert de in te zetten medewerkers in het gebruik ervan. De persoonlijke gasmeter meet minimaal de volgende gassen: Zwavelstof (H2S), Zuurstof (O2), Methaan (CH4).

## Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in/bij objecten waarbij zwavelwaterstof aanwezig is, is het gebruik van een meetapparaat voor zwavelwaterstof (H2s) verplicht. Opdrachtnemer instrueert de in te zetten medewerkers over de gevaren van zwavelwaterstof en draagt zorg voor goedwerkende meetapparatuur voor gebruik tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtnemer werkt volgens de procedures van HHR m.b.t. veiligstellen en vrijgavemeting.

## Opdrachtnemer heeft ervaring met het opstellen van een V&G plan en zal deze, wanneer de aard van de werkzaamheden dit eist (zie Arbo Catalogi), tijdig opstellen en laten toetsen door de coördinator van HHR.

## Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het verzorgen en inzetten van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en veiligheidsmaterieel, zoals omschreven in de arbocatalogus, voor een veilige en correcte uitvoering van de werkzaamheden.

## Voor het betreden van besloten ruimtes dient Opdrachtnemer zich aan de procedures en instructies te houden van HHR.

## Toegangs- en Veiligheidsvereisten voor Personeel Opdrachtnemer

## De Opdrachtnemer en het in te zetten personeel dient in het bezit te zijn van een geldige poortinstructie van de Waterschappen (online geregistreerd via Plusport) of in bezit te zijn van het certificaat welke twee jaar geldig is), zie (Annex 2 toegangsbeleid Rijnland v 2.0).

## De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het toegangsbeleid tot de locaties kan veranderen gedurende de looptijd van Raamovereenkomst. De Opdrachtnemer dient zich aan te passen aan de nieuwe toegangsregels. Indien het invoeren of handhaven van nieuwe toegangsregels leiden tot onvoorziene en/of onaanvaardbaar hoge kostenstijgingen zullen hierover aanvullende afspraken worden gemaakt.

## Voordat het personeel van de Opdrachtnemer op de locaties van HHR gaat werken, dient het de veiligheidsfilm van HHR te bekijken en de bijbehorende toets met goed resultaat af te ronden.

## Werkvergunning en Veiligheidsvoorschriften

## Voor de werkzaamheden die Opdrachtnemer uitvoert op- en aan de installaties van HHR dient een geldige werkvergunning van kracht te zijn. Deze is aan te vragen via HHR. Zonder geldige werkvergunning kan Opdrachtnemer geen werkzaamheden uitvoeren.

## Voordat de werkvergunning is verleend, mag niet gestart worden met de werkzaamheden. Opdrachtnemer dient zich te houden aan de in de werkvergunning opgenomen veiligheidsvoorschriften en werkwijzen voor het betreffende tanks(s).

## De werkvergunning dient voorafgaande aan het bezoek aangevraagd te zoals verder omschreven in (Annex 1 Werkvergunningen).

LET OP!

In de Annex 2 'Toegangsbeleid Rijnland v2.0' staat een verwijzing naar de Arbohandboek-procedure 101: Werkvergunningen en TRA. Deze procedure is echter vervallen en vervangen door de procedure zoals opgenomen in Annex 1.

## Materieel- en Voertuigeisen voor Efficiënte, Veilige en Milieubewuste Uitvoering van Werkzaamheden

## Opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de werkzaamheden gespecialiseerd materieel in te zetten om de gevraagde werkzaamheden efficiënt en professioneel uit te kunnen voeren.

## Al het door Opdrachtnemer in te zetten materieel dient deugdelijk en gekeurd te zijn conform de daarvoor geldende normen en wetgeving.

## Al het door de Opdrachtnemer in te zetten materieel dient schoon en leeg het terrein van HHR te betreden.

## Het door Opdrachtnemer in te zetten materieel dient lekvrij te zijn.

## Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de tanks dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van slib/zand of overige materialen dient Opdrachtnemer, HHR in de gelegenheid te stellen om de reinigingswagen te inspecteren.

## De Opdrachtnemer dient het aantal transporten dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Dit houdt in dat de Opdrachtnemer efficiënte logistieke oplossingen moet toepassen om het aantal transportbewegingen te reduceren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en tijdigheid van de werkzaamheden. Daarnaast dient de Opdrachtnemer maatregelen te nemen om de uitstoot van schadelijke stoffen en de milieueffecten van de transporten zoveel mogelijk te beperken.

## Alle voertuigen die worden ingezet voor de uitvoering van deze opdracht moeten voldoen aan de Euro 6-emissienorm, zoals vastgesteld door de Europese Unie. Voertuigen die niet aan deze norm voldoen, mogen niet voor deze opdracht worden ingezet

## Opdrachtnemer draagt zorg voor het juiste en voldoende benodigde materiaal en materieel om de reinigingsdienst naar behoren uit te kunnen voeren.

## Al het door Opdrachtnemer in te zetten materieel dient deugdelijk, gekeurd en te voldoen aan de daarvoor geldende normen en wetgeving.

## Opdrachtnemer dient indien noodzakelijk elektriciteitvoorziening te leveren voor de in te zetten installatie(s). HHR en Opdrachtnemer zullen tijdens het locatie bezoek gezamenlijk bepalen welke elektriciteitvoorziening er worden getroffen.

## In te zetten aggregaten, dienen te voldoen aan minimaal stage V normering.

## Werkplan en Voorbereidingsvereisten

## Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de uitvoering van de feitelijke Opdracht een Werkplan op te stellen in overleg met de coördinator van de betreffende locatie.

## In het Werkplan worden tenminste de volgende onderwerpen opgenomen:

- De wijze van uitvoering;

- De inzet van materieel en personeel (m.b.v. bouwblokken);

- Het aspect veilig werken, (incl. V&G-plan, TRA en LOTOTO-procedure);

- Werkplanning met doorlooptijden;

- De verdeling taken/verantwoordelijkheden tussen HHR en Opdrachtnemer;

- Aanvraag werkvergunning i.s.m. HHR (zie Annex 3 Werkvergunningen).

## Opdrachtnemer dient binnen zes (6) weken na Offerte aanvraag te starten met de werkzaamheden op locatie. In overleg met en na goedkeuring van HHR kan hiervan worden afgeweken.

## Procedures en Verantwoordelijkheden bij Tankreiniging

## Het betreden van de te reinigen tanks vindt plaats middels een vaste steiger. Wanneer Opdrachtnemer hiervan wil/moet afwijken kan dit alleen in overleg met en na goedkeuring HHR.

## Zowel Opdrachtnemer als HHR dragen zorg voor het identificeren van mogelijke risico's bij de uitvoering van de betreffende opdracht en de manier waarop deze worden voorkomen of beheerst.

## Na goedkeuring van het Werkplan en verstrekking werkvergunning door HHR kan Opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoeren conform overeengekomen Werkplan en werkvergunning.

## Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van een Opdracht de hoeveelheden sediment nauwkeurig te meten en te rapporteren. Deze rapportages dienen onder meer als onderbouwing bij de facturatie.

## Gedurende de looptijd/uitvoering van de Opdracht vindt operationeel overleg plaats met HHR over de werkzaamheden, voortgang en eventuele risico’s. En benodigde beheersmaatregelen.

## Bij oplevering reiniging is de tank schoon en droog. Wanden, vloeren en installatieonderdelen zijn ontdaan van slib, roostergoed en/of zand. Uitgangspunt is dat er niet meer dan 3mm water op de vloer ligt.

## Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het schoon achterlaten van de locatie. Overgebleven sediment zoals zand & roostergoed dient Opdrachtnemer zelf af te voeren. Werkterrein dient bezemschoon te worden achtergelaten.

## Opdrachtnemer dient tijdig schriftelijk aan te geven, als blijkt dat er extra werkzaamheden nodig zijn. Zonder schriftelijk, voorafgaand akkoord voor uitvoering van deze extra werkzaamheden, kan er geen meerwerk in rekening worden gebracht. De eventuele meerwerktarieven mogen niet afwijken van de tarieven die in de inschrijving zijn opgenomen.

## Afvoer en Verwerking van Reststoffen slib, zand en roostergoed

## Het ontwaterde slib dient in de door HHR ter beschikking gestelde transportcontainers op de AWZI te worden gedeponeerd. HHR draagt zorg voor afvoer van het slib.

## Het ontwaterde slib moet een droge stof-percentage hebben van minimaal 20%. De Opdrachtnemer zal te allen tijde proberen om een zo hoog mogelijk droge stof-percentage te realiseren.

## Zand en roostergoed dienen te worden afgevoerd door Opdrachtnemer naar erkende verwerker(s) volgens de geldende wet- en regelgeving.

## Zandfractie vanaf 70 µm en groter dient, op locatie, te worden gescheiden van de overige inhoud van de tank en apart te worden afgevoerd.

## Opdrachtnemer zal de zand analyse t.b.v. verwerking zand delen met HHR.

## Opdrachtnemer levert aan HHR de weegbonnen van afgevoerde zand en/of roostergoed.

## Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de afvalstroom documenten en begeleidingsbrieven.

## Het niet kunnen afvoeren van afval en reststoffen mag geen belemmering zijn bij de uitvoering van de afronding van de Opdracht.

## Personeelsvereisten en verantwoordelijkheden

## Onder personeel Opdrachtnemer wordt verstaan, medewerkers van de Opdrachtnemer dan wel personen die namens de Opdrachtnemer op locatie van HHR, werkzaamheden uitvoeren.

## Het personeel van de Opdrachtnemer beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om de reinigingsdienst naar behoren uit te voeren en heeft voldoende kennis van zaken.

## Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het in te zetten personeel opleiding(en), cursus(sen), en/of praktijktraining(en) hebben gevolgd, passend bij de uit te voeren werkzaamheden. En voorzien van bij de werkzaamheden passende certificaten. De kosten voor deze opleidingen, cursussen, certificeringen en/of praktijktrainingen zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

## Het in te zetten personeel van de Opdrachtnemer dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren.

## Het in te zetten personeel van de Opdrachtnemer dient zich te houden aan de geldende gedragsregels zoals opgenomen in (Annex 1 Gedragsregels Bezoekers) v2.0).

## Het personeel van de Opdrachtnemer dient verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk, de doelen en waarden van HHR te accepteren, zich te committeren aan de werkwijzen van HHR en daarnaar te handelen.

# Prijsstelling, Opdracht en Facturering

## Tarieven

    - Opdrachtnemer hanteert voor het opstellen van de Offerte
de tarieven zoals opgenomen in Bouwblok Tarievenblad (Bijlage 2).

## Bestel Proces

## Als onderdeel van de Offerte (na gunning) zal de Opdrachtnemer het Pro-Forma Tarievenblad invullen en meesturen zie Bouwblok Tarievenblad; tabblad Pro-Forma Tarievenblad (Bijlage 2) waarin staat beschreven wat Opdrachtnemer moet invullen).

## Het Pro-Forma Tarievenblad geeft een overzicht van de inzet per bouwblok, inclusief de totaalkosten, en dient als voorlopig factuurdocument dat de totaalkosten van de Opdracht voor HHR inzichtelijk maakt.

## Na instemming van HHR met het werkplan, de planning en de opgave in het de Pro-Forma Tarievenblad, zal HHR het administratieve proces opstarten. Dit proces omvat het aanmaken en versturen van een uniek bestelnummer naar de Opdrachtnemer, dat als referentie dient voor alle verdere communicatie, facturatie en rapportages met betrekking tot de Opdracht.

Afvoer van sediment (zand en roostergoed) op nacalculatie

## Het sediment dat is afgevoerd, zoals zand & roostergoed zijn specifieke kostenposten die op basis van nacalculatie zal worden berekend. Dit betekent dat de daadwerkelijke kosten pas achteraf kunnen worden vastgesteld, nadat het werk is uitgevoerd en er een nauwkeurige meting van het verwerkte sediment kan plaatsvinden.

## In de Offerte & Pro Forma Tarievenblad zal de Opdrachtnemer uitgaan van de hoeveelheid sediment die hij verwacht te af te voeren/ te verwerken, op basis van gegevens verstrekt door HHR (voorcalculatie).

## HHR geeft vooraf een inschatting van de hoeveelheid zand & roostergoed dat naar verwachting zal moeten worden afgevoerd/ verwerkt. Deze schatting vormt een belangrijke basis voor de Opdrachtnemer om een initiële kostenschatting te maken.

## In de nacalculatie worden de werkelijke kosten bepaald, op basis van de daadwerkelijke hoeveelheid zand & roostergoed die tijdens het reinigingsdienst is afgevoerd/ verwerkt. Deze nacalculatie is noodzakelijk om eventuele afwijkingen in het werkelijke volume ten opzichte van de schatting vast te leggen en om de overeenkomstige kosten correct af te rekenen. Eventuele afwijkingen worden vermeld en toegelicht, waarbij de kosten in het Proforma Tarievenblad 
(BB 23a & b) zijn aangepast op basis van het daadwerkelijke gewicht.

PE op nacalculatie

## Opdrachtnemer draagt zorg voor het leveren en toepassen van PE (polymeer) (zie bouwblok 20). Dit is ook een specifieke kostenposten die op basis van nacalculatie zal worden berekend.

Brandstof op Nacalculatie

## Alle Bouwblokken zijn inclusief brandstof (indien nodig), met uitzondering van de brandstof die wordt verbruikt voor het inzetten van aggregaten (BB21) & tijdelijke slibverwerking (BB20), indien het noodzakelijk is om deze in te zetten. Dit is ook een specifieke kostenposten die op basis van nacalculatie zal worden berekend.

## Evaluatie na Voltooiing van de Opdracht
(Vergelijking van Pro Forma Tarievenblad met Werkelijke Kosten)

## Per Opdracht en na afronding van de reinigingswerkzaamheden wordt een evaluatieoverleg ingepland tussen HHR en Opdrachtnemer om de resultaten van de Opdracht te bespreken.

## Tijdens dit overleg worden de conclusies van de nacalculatie gepresenteerd, en zullen o.a. de volgende onderwerpen aanbod komen:

- Doorlooptijden en kwaliteit van de geleverde reinigingsdienst, zoals o.a. efficiëntie van de uitvoering, naleving van veiligheidsprotocollen en kwaliteit van de reiniging.

- HHR & Opdrachtnemer kunnen hun bevindingen en eventuele verbeterpunten delen met betrekking tot het verloop van de Opdracht.

- Eventuele aanbevelingen of procesverbeteringen kunnen worden besproken en vastgelegd, zodat vergelijkbare opdrachten in de toekomst nog efficiënter en kosteneffectiever kunnen worden uitgevoerd.

## De kosten evaluatie start met een gedetailleerde vergelijking van de Pro Forma Tarievenblad en de uiteindelijke kosten per bouwblok. Dit houdt in dat de kostenposten die in de Pro Forma Tarievenblad zijn opgenomen worden afgezet tegen de daadwerkelijke verbruiken die zijn ontstaan tijdens de uitvoering van de reinigingsdienst.

Aandachtspunten per Bouwblok

## Zijn de kosten voor reiniginsdienst zoals ingeschat, of was er minder tijd, personeel of materiaal nodig dan verwacht?

## Verwerking van Zand en Roostergoed: Zijn de verwachte hoeveelheden in lijn met de daadwerkelijk verwerkte hoeveelheden? Dit bouwblok is specifiek benoemd als nacalculatiepost.

## Hoeveel PE is er verbruikt (bij inzet BB20-d) en wat zijn daar de kosten voor (kostprijs + handelingskosten)?

## Hoeveel Brandstof is er verbruikt (bij inzet BB20-e & BB21-b) en wat zijn daar de kosten voor (kostprijs + handelingskosten)?

## Als er afwijkingen worden geconstateerd tussen de Pro Forma Tarievenblad en de werkelijke kosten, worden deze door HHR nauwkeurig in kaart gebracht en geanalyseerd. Deze analyse is bedoeld om vast te stellen waar en waarom de kosten afwijken van de voorcalculatie, en kan leiden tot inzicht in mogelijke verbeteringen voor toekomstige opdrachten.

Aanlevering van Weegbonnen

## Om de hoeveelheid afgevoerd sediment te onderbouwen, worden weegbonnen van de weegbrug aangeleverd voorafgaand aan het evaluatieoverleg. Deze bonnen omvatten:

•	Datum en tijd: De datum en tijd waarop het sediment is gewogen.

•	Gewicht: Het brutogewicht van het voertuig met geladen sediment, en het leeggewicht na het lossen.

•	Herkomst van het sediment: Identificatie van de tank waar het sediment uit verwijderd is.

•	Verwerker: De locatie of het bedrijf waar het sediment is afgevoerd.

•	Deze weegbonnen dienen als officieel bewijsstuk van de daadwerkelijke hoeveelheid afgevoerd materiaal en vormen een basis voor de facturatie van het afvoeren.

Factuur van de Verwerker

## Indien het sediment naar een externe verwerker is afgevoerd, wordt een factuur van de verwerker aangeleverd voorafgaand aan het evaluatieoverleg. De factuur bevat:

•	Een overzicht van de kosten voor de verwerking van het afgeleverde sediment, inclusief eventuele stort- of recyclingkosten;

•	Details over de locatie waar het sediment is verwerkt;

•	Kostenspecificatie per ton;

•	Totaal handlingskosten (zie BB 23) handelingskosten max 10%.

## Indien deze bewijsmiddel niet worden aangeleverd, zal HHR de verwerkingskosten niet vergoeden.

Verrekening PE

## Voorafgaand aan het evaluatieoverleg zal Opdrachtnemer een overzicht sturen van het verbruikte PE. Tevens zal hij hiervoor een kostenoverzicht aanleveren 
(kostprijs PE + Handlingskosten max 10%)

## Aankoopbewijzen van PE dienen voorafgaand aan het eveluatieoverleg te worden aangeleverd. Indien deze bewijsmiddel niet worden aangeleverd, zal HHR de geleverde PE niet vergoeden.

Verrekening Brandstof

## Indien het noodzakelijk is om aggregaten (BB21) of tijdelijke slibontwatering (BB20) in te zetten zullen op basis van nacalculatie worden verrekend. Verbruikte liters brandstof dienen voorafgaand aan het evaluatiegesprek te worden aangeleverd.

## Eindfactuur

## Op basis van nacalculatie en na overeenstemming zal de eindfactuur worden opgesteld opgesteld, waarin het definitieve kostenbedrag wordt weergegeven. Dit bedrag is de verrekening van de kosten zoals opgenomen in de pro forma-factuur en de daadwerkelijke kosten.

## Indien overeengekomen, worden specifieke kosten zoals extra arbeid of verbruikte materialen aangepast naar de overeengekomen tarieven, inclusief meerwerk indien van toepassing.

## Facturatie

## Facturatie vindt plaats volgens de bepalingen zoals hierboven omschreven en zoals opgenomen in de AWVOD-2018 en conform artikel 3.4 van de Raamovereenkomst.

# Contractmanagement

## Overlegstructuur en communicatie

## Opdrachtnemer dient één aanspreekpunt (en een vervanger) voor aan te stellen, voor contractuele zaken, vragen en overige dienstverlening. Opdrachtnemer dient daarvoor (Annex 4 Contactgevens) in te vullen.

    - Tussen HHR en de Opdrachtnemer zal binnen vijf (5) werkdagen na iedere specifieke Opdracht een evaluatieoverleg plaatsvinden op de locatie van HHR, om de resultaten van de Opdracht te bespreken. Tijdens dit overle worden de conclusies van de nacalculatie gepresenteerd en kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen (zie sub-artikel 3.3)."

Vergadering Structuur

| HHR | Opdrachtnemer | Frequentie | Onderwerpen |
| --- | --- | --- | --- |
| Strategisch niveau: Contractmanager & Contract eigenaar/ budget verantwoordelijke | TBA | 1x per jaar | - Jaarlijkse evaluatie, overall dienstverlenging - Leveranciersbeoordeling - Wvttk |
| Tactisch/ operationeel niveau: Contractmanager & Coördinator | TBA | Per Opdracht | - Evaluatie na Voltooiing van de Opdracht (Vergelijking van Pro forma-factuur met Werkelijke Kosten) - Doorlooptijden, kwaliteit van de geleverde diensten, zoals efficiëntie van de uitvoering, naleving van veiligheidsprotocollen en kwaliteit van de reiniging. - Bevindingen en eventuele verbeterpunten delen met betrekking tot het verloop van het project. - Aanbevelingen of procesverbeteringen kunnen worden besproken en vastgelegd, zodat vergelijkbare projecten in de toekomst nog efficiënter en kosten effectiever kunnen worden uitgevoerd. - Financiële verrekening Eindfactuur op basis van Nacalculatie. - Wvttk |
| Operationeel niveau: Coördinator | TBA | Tijdens opdracht 1x per week | - Doorlooptijden/ planning - Kwaliteit - Eventuele Afwijkingen - Wvttk |

## Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van de overleggen. De verslaglegging wordt binnen tien (10) werkdagen ter beschikking gesteld aan de Contractmanager.

## Leveranciersbeoordeling

    - HHR houdt 1x per jaar een leveranciersbeoordeling. Het belangrijkste resultaat van deze leveranciersbeoordeling is een éénduidig beeld van de geleverde prestaties tijdens en na afloop van een opdracht. Doordat een beter inzicht wordt verkregen in de prestatie kunnen mogelijke incidenten eerder worden gesignaleerd en escalaties worden voorkomen.

    - Indien Opdrachtnemer matig/slecht scoort bij een evaluatie dient hij een verbeterplan in te dienen;

    - Indien Opdrachtnemer bij twee (2) evaluatiemomenten matig/slecht scoort kan de opdracht worden beëindigd.

Annex 1 Gedragsregels Bezoekers

# Annex 2 Toegangsbeleid Rijnland v2

# Annex 3 Werkvergunning

# Annex 4 Contactinformatie

Opdrachtgever

| - Functie / rol | - Naam | - Telefoon | - Email |
| --- | --- | --- | --- |
| - Contractmanager | - <invullen> | - <invullen> | - <invullen> |
| - Beheerder | - <invullen> | - <invullen> | - <invullen> |

Opdrachtnemer

| - Functie / rol | - Naam | - Telefoon | - Email |
| --- | --- | --- | --- |
| - Accountmanager | - <invullen> | - <invullen> | - <invullen> |
| - <invullen> | - <invullen> | - <invullen> | - <invullen> |

<nader in te vullen na sluiten overeenkomst>

Indien wordt besloten een reinigingsopdracht uit te laten voeren, zal de Contractmanager contact opnemen met de Accountmanager en hem verzoeken om een Offerte uit te brengen, conform het proces zoals omschreven in Artikel 2.2.