Bijlage 3.4 Programma van Eisen (Technische specificaties) voor haakarmvoertuig

# OMSCHRIJVING CHASSIS

  - Cabine exterieur

    - Dag-cabine

    - Portiervergrendeling: 
centrale vergrendeling met 2 afstandsbedieningen en 2 sleutels.

    - Externe breedte volgens norm 518

    - Uitwendige cabinebreedte ca. 2.400 mm (excl. spiegels)

    - Uitwendige cabine lengte minimaal 1.750 mm

    - Voorruit met getint glas

    - Hoekspoilers

    - Externe zonnekap boven voorruit

      - Smoke-transparant

  - Cabine interieur

    - Het stuur is links geplaatst en in zowel hoogte als hoek verstelbaar

    - Stoel chauffeurszijde:

- Lucht geveerde stoel met instelbare demping en geïntegreerde hoofdsteun

- Instelbaar op gewicht

- Verticaal neerklapbaar en instelbare armleggers

- Traploos verstelbare rugleuning

- Pneumatisch verstelbare lendensteun

- Verstelbare zitdiepte (lengte zitting)

- Dient recht en in lijn voor het stuur te staan

- Velours stoelbekleding, zijkanten zijn voorzien van slijtvast vinyl.

    - Stoel bijrijderszijde:

- Lucht geveerde stoel met pneumatische lendensteun en geïntegreerde hoofdsteun.

- Velours stoelbekleding, zijkanten zijn voorzien van slijtvast vinyl.

    - De cabine is voorzien van een mediasysteem met:

- Navigatie

- Aux

- USB

- Bluetooth

- Radio

- Telefoonverbinding met eigen microfoon

- Beeldscherm met camera functie zij- en frontaanzicht

    - De cabine is voorzien van een volledig geïntegreerde en op temperatuur geregelde klimaat control

    - De bediening van alle schakelaars zijn binnen handbereik van de bestuurder.

    - Tachograafsysteem voorzien van dummy kaart.

    - Noodremfunctie voorzien van een radar-camerasysteem af fabriek conform de wettelijke verplichting.

    - De cabine is voorzien van een elektrisch of handbediend ventilatieluik.

    - Rubberen vloermatten.

    - Beide zijden zijn voorzien van elektrische raambediening.

    - 12v en 24v aansluitingen in de cabine.

  - Vering en assen

    - Configuratie: 8x2 met gestuurde voor- én naloop as.

    - De trekas plus stuuras achterzijde dienen voorzien te zijn van een aslastindicator d.m.v. druksensoren aangesloten op de luchtbalgen van de truck

    - Vooras

      - Min. belasting 9 ton

      - Luchtvering

    - Achterassen

      - De achterassen hebben een gecombineerde maximale belasting van minimaal 27.000 kg.

    - Gestuurde voorloop as

      - Verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering

      - Schokdempers en stabilisatorstang

    - Aangedreven as

      - Verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering

    - Gestuurde naloop as

      - Verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering

      - Schokdempers en stabilisatorstang

    - Extra

      - De luchtvering is gefixeerd bij gebruik van de kraan

  - Banden en wielen

    - Bandenmaten

      - Het chassis dient te worden voorzien van banden met de volgende formaten:

- Vooras: 385/65R22.5

- Gestuurde voorloopas: 385/65R22.5

- Aangedreven achteras: 315/80R22.5

- Gestuurde naloop-as: 385/65R22.5

      - Stalen schijfwielen

    - Reserveband

      - Reserveband met velg voor vooras los bijleveren.

  - Aandrijflijn

    - Motortype:

      - Minimaal Euro 6 emissieniveau en voldoet aan de Nederlandse normen 2025

      - Motorvermogen bedraagt minimaal 305 KW (volgens ECE R24-03)

      - Rijsnelheid: 85 – 90 km/h

      - Luchtinlaat voorzijde cabine

    - Het voertuig is voorzien van een wegrijhulp met bedieningsschakelaar in de cabine

    - Motor PTO (1)

      - Geschikt voor aandrijving hydraulische systemen (in overleg met opbouwleverancier)

    - Versnellingsbak PTO met insteekvoorziening (2)

      - Geschikt voor aandrijving hydraulische systemen kraan

    - CAN-besturing:

      - Ten behoeve van opbouwfuncties (in overleg met kraan- en opbouwleverancier)

  - Remsysteem

    - Luchtdruksysteem

    - Voertuig is voorzien van een uitlaatrem

  - Chassis wielbasis en systemen

    - Wielbasis minimaal 4.800 en maximaal 5.000 mm tussen de eerste en tweede as (exacte maat in overleg met opbouwleverancier).

    - Brandstoftank.

      - Inhoud minimaal 315 liter.

      - Afsluitbare vuldoppen op de brandstoftank en ad bleu

    - Uitlaat

      - Zodanig beschermd dat verbranding van omgeving niet mogelijk is.

      - Omhoog langs de cabine

    - Elektrische installatie

      - 24-volt uitvoering.

      - Applicatieconnector voor opbouw.

      - Meeleveren van de zijmarkeer verlichting.

      - Schakelaars en extra voorbereidingen aansturing voor alle signaleringsverlichting (zwaai-/werk-/flitslampen)

    - Centraal smeersysteem

      - Centraal automatisch smeersysteem voor de opbouw, kraan en chassis uitgevoerd met dubbele leidingen

      - Dient geschikt te zijn voor vet type 2 en

      - Indien op bepaalde punten automatische smering niet mogelijk is dienen deze wel gemakkelijk bereikbaar te zijn.

    - Chassis met opbouw dienen te voldoen aan NEN-EN 1501-1.

# OMSCHRIJVING OPBOUW

  - Technische specificaties (algemeen) geldend voor kraan en haaksysteem

    - Voorzien van noodstoppen bij alle bedienersplaatsen

    - Groeneveld of gelijkwaardig automatisch vetsmeersysteem (vet 2) op chassis door opdrachtnemer te leveren inclusief de benodigde smeerpunten. Voorzien van ½” vulnippel (type MAL F100056) aan de zijkant van het voertuig

    - De haak en haak-kraan wagens worden door opdrachtnemer afgebouwd en voorzien van :

- Zijafscherming;

- Kunststof spatborden (zonder reclame);

- Zijmarkeringslampen met geïntegreerde reflectoren;

- RVS-lichtkappen

- Zeilenrek

- Markeringsstickers- en plaatjes;

- Signaleringslamp op de containerborging bij de cabinebediening;

- RVS-gereedschapskist in de afmeting 1000 x 500 x 500 cm;

- Een schoonwatertank van minimaal 20 liter inhoud met aftapmogelijkheid en     geïntegreerde zeepdispenser. Het waterpeil dient van buitenaf gecontroleerd te kunnen worden aan de rechterzijde

    - In rubber gevatte LED-breedte verlichting die zichtbaar is vanuit de cabine (links en rechts)

    - De breedteverlichting is tevens aangesloten op achteruitrijsensoren, waarbij de frequentie van knipperen van de breedteverlichting de chauffeur een indicatie geeft over de vrije ruimte achter het voertuig (uitsluitend bij ingeschakelde achteruitrijversnelling)

- Technische specificaties kraan (ten behoeve van haakkraanwagens)

3.1       Het voertuig wordt afgeleverd met een hydraulische auto laad-en

loskraan ((Hiab of gelijkwaardig) meteen reikwijdte (vlucht) van tenminste 10.000 mm, gemonteerd zo dicht mogelijk achter de cabine. De hydrauliektank is gemonteerd in de kraanbasis.

3.2       De autolaadkraan voldoet aan de actuele NEN-EN-12999 normering.

3.3       De hydraulische slangen op de giek zijn afgeschermd tegen beschadiging van

takken e.d..

3.4       De kraan wordt uitgevoerd met een 5e of 6e functie op het einde van de giek ten

behoeve van het bedienen van het opnamesysteem en de rotator

3.5       Het slangtransport in verband met uitschuifdelen is uitgevoerd door middel van

zogenaamde slangtrommels met inwendige routing, geen “slanggoten”

3.6       Het hefvermogen op een minimale reikwijdte van 10.000 mm, bedraagt

tenminste 1.800 kg inclusief opnamesysteem (Gejo-20) en rotator.

Ter voorkoming van onduidelijkheden een voorbeeld: het netto hefvermogen op de minimale reikwijdte bedraagt dus 1.800 kg minus het gewicht van de rotator minus het gewicht van het opnamesysteem. Indien het opnamesysteem en de rotator beiden 50 kg wegen, bedraagt het hefvermogen aan het opnamesysteem dus minimaal 1.700 kg (1800-50-50=1.700 kg)

3.7       De autolaadkraan wordt afgeleverd inclusief een radiografische

afstandsbediening met klavierbediening op basis van 6 lineaire flippers,

heupband, schoudergordel, actief LCD-display, zender, ontvanger,

bedieningspaneel, noodkabel, twee accu`s en acculader.

Deze radiografische afstandsbediening is geschikt voor minimaal 6 kraanfuncties. Deze 6 kraanfuncties dienen als volgt geconfigureerd te zijn:

- Functie 1: Zwenken: Flipper naar je toe is draaien rechtsomen van je af is draaien linksom;

Functie 2: Hoofdgiek: Flipper naar je toe is bewegen omhoog en van je af is    zakken

Flipper 3: Knikarm: Flipper naar je toe is omhoog en van je af is zakken

Flipper 4: Telescoperen  (uitschuiven): Flipper naar je toe is inschuiven en van je af is uitschuiven;

Flipper 5: Roteren: Flipper naar je toe is draaien linksom en van je af is rechtsom;

Flipper 6: Opnameblok: Flipper naar je toe sluit het opnameblok en van je af opent het opnameblok.

3.8	De autolaadkraan is voorzien van een zogenaamde Metro beveiliging (voorzien van 2-knops bediening en uitsluitend mogelijk de container in het opnamestuk te ver- en ontgrendelen zolang de hefarm beneden horizontaal staat) welke het onmogelijk maakt dat de container onbedoeld uit de kraan kan vallen. De vergrendelpen dient voor de kraanmachinist duidelijk zichtbaar te zijn indien deze juist vergrendeld is. Tevens is het opnamestuk beveiligd tegen onbedoeld openen van de vergrendelpen en tegen het oppakken van een container door middel van klemkracht / vlaktedruk zonder dat de vergrendelpen volledig vergrendeld is.

3.9	De autolaadkraan is aan de linker- en rechterzijde uitgevoerd met signaleringslampen die een indicatie geven indien de autolaadkraan zich niet in de middenstand bevindt.

3.10	De autolaadkraan is aan de linker- en rechterzijde uitgevoerd met signaleringslampen die een indicatie geven indien de maximale belasting wordt benaderd.

3.11	De autolaadkraan is ter hoogte van de kraanvoet voorzien van hydraulisch horizontaal uitschuifbare steunpootbalken en hydraulisch dubbelwerkend uitschuifbare steunpoten.

De steunpoten naar beneden gemonteerd in verband met veel stop-en go werk.

3.12	De autolaadkraan is voorzien van een steunpootsignalering en wegrijblokkering indien de steunpoten zich niet in de transportpositie bevinden. Deze steunpootsignalering geeft in de cabine zowel een optisch (voldoende grote rode lamp op het dashboard) als een akoestisch signaal.

3.13	De autolaadkraan is voorzien van een hoogtesignalering en wegrijblokkering indien de maximaal vereiste hoogte wordt overschreden. Deze hoogtesignalering geeft in de cabine zowel een optisch (voldoende grote rode lamp op het dashboard) als een akoestisch signaal.

De wegrijblokkering is uitgevoerd met een overbruggingsschakelaar. Na 30 seconden vervalt de overbrugging totdat de chauffeur de schakelaar opnieuw bedient.

3.14	De steunpoten van de autolaadkraan ter hoogte van de kraanvoet zijn voorzien van “automatische” stempelplaten. Bij het intrekken van de steunpoten zal de stempelplaat tegen de steunpoot geplaatst worden zodanig dat de stempelplaten niet buiten het chassis steken.

3.15	Aan beide zijden is een kunststof stempelplaat voorzien van (afmetingen minimaal 500 x 500 mm) . De stempelplaat is in de directe nabijheid van de steunpoten in een opbergvoorziening waaruit de stempelplaat eenvoudig kan worden geplaatst en verwijderd.

3.16	Knipperlampen op steunpoothouders, links en rechts, welke gaan knipperen (voor-en achterzijde steunpoot) zodra een steunpoot of de kraanarm uit transportstand gehaald wordt.

3.17	De kraanbewegingen zijn onafhankelijk van de last in de kraan, altijd gelijk. Daarnaast wordt de vraag naar hydraulische energie, bij bediening van meerdere functies, evenredig verdeeld.

3.18	Het opnamesysteem dient tijdens transport opgeborgen te kunnen worden op het chassis. Het opnamesysteem moet vast blijven zitten aan de kraan en tijdens het ledigen van de laadbak moet de kraan tesamen met het opnamesysteem op het dak van de laadbak kunnen blijven liggen.

3.19	De autolaadkraan is voorzien van twee in-en uitschakelbare werklampen gemonteerd op

1. de 2e hefarm

2. de giek

3.20	Voorzien van gele reflectiestickers op de steunpootbalken, steunpoten en de giek

3.21	De autolaadkraan heeft een zwenkbereik van minimaal 400 graden

3.22	De autolaadkraan is voorzien van een contourbeveiliging voor de cabine als het haaksysteem

3.23	De autolaadkraan is voorzien van een 7-standen schakelaar waarmee de bediening van de haken van het opnamestuk wordt bepaald.  De 7-standen schakelaar is zowel op de afstandsbediening, als op het voertuig (bij de kraanbasis) als op de hoogsta (zoals vereist in eis 3.31) aangebracht.

Door middel van lampen aan de linker- en rechterzijde van de autolaadkraan dient de gekozen stand van de 7—standenschakelaar zichtbaar te zijn.

3.24	De steunpoten zijn voorzien van een systeem, waarbij de mate van uitschuiven van de steunpoten mee wordt genomen in de stabiliteitsbepaling van het voertuig tijdens het werken met de autolaadkraan. Er mogen ook extra componenten meegenomen worden in de stabiliteitsbepaling, maar dat is niet verplicht.

3.25	Bij het voertuig dient een Gejo-20 opnameblok te worden meegeleverd.

Het 3-haken opnamesysteem is hydraulisch te variëren in breedteafstand tussen de opnamehaken en beveiligd tegen het onbedoeld losraken van de container. Alle drie de haken zijn individueel hydraulisch bedienbaar (door middel van de 7-standen schakelaar). In verband met standaardisatie en uitwisselbaarheid tussen de voertuigen en de chauffeurs bij de opdrachtgever, dient dit een Gejo-20 opnamestuk te zijn. De minimale capaciteit van het opnamestuk bedraagt 3.000 kg.

3.26	Bij het voertuig dient een 360 graden doordraaiende rotator met een minimale capaciteit van minimaal 6.000 kg en een pen van minimaal 68 mm te worden meegeleverd. De rotator dient geschikt te zijn voor het te leveren Gejo-20 opnameblok. Daarnaast dient er een kruistuk aanwezig te zijn.

3.27	De autolaadkraan dient daarnaast geschikt te zijn voor het plaatsen en bedienen van een bestaand opnamestuk. Dit betreffen;

- De kraan is geschikt voor toepassing met de Gejo-00 grijper;

- De kraan is geschikt voor toepassing met de Gejo-20 driehakengrijper;

- De communicatie tussen kraan en hakengrijper gaat middels een kabel, langs  de giek. Inclusief twee lampenpalen waarop de stand van de Gejo bediening is te zien;

- De kraan is geschikt voor toepassing met de Kinshofer KM 920-12;

- De kraan is geschikt voor toepassing met een standaard schalengrijper.

3.28	Optioneel kunnen ook elektrische voertuigen aangeschaft worden bij de chassisleverancier. Indien een elektrisch chassis wordt aangeschaft , dient de kraanleverancier een stroom regulerende kast te leveren, zodat bij het stempelen van de steunpoten extra stroom wordt getrokken.

3.29	Kraanbasis voorzien van 3-punts ophanging.

3.30	De smeerpunten van het zwenkhuis en de 3-puntsophanging worden op een centraal punt geleid, zodat deze eenvoudig naast het voertuig doorgesmeerd kunnen worden.

3.31	Voorzien van een hoogstabediening met een ventielenblok boven op de hoogsta met een elektrische aansluiting aan giek t.b.v. Gejoblok (conform de vereiste Gejo blokken uit eis 3.25 en 3.27) inclusief bedieningskast.

3.32	Dubbele bediening (afstandsbediening en boven het blok, zonder afstandsbediening)

4.  Technische specificaties haaksysteem (ten behoeve van haakwagen)

4.1	Het voertuig is voorzien van een haakarm met een schuivende mast

4.2	Het containerafzetsysteem sluit automatisch de kleppen van de afzetcontainer (die opening van de wormen afdekken), indien de afzetcontainer hiervoor voorbereid is.

4.3	Het voertuig is voorzien van een plaat die het chassis en alle componenten afdekt, zodat bij het wisselen van de afzetcontainer geen afval op het chassis, componenten of de rijweg kan vallen.

4.4	De haak heeft een hoogte van 1450 mm en is geel geverfd.

4.5	De haakarm heeft een optrekcapaciteit van 21 ton voor haak kraanwagens en 25 ton voor haakwagens.

4.6	De installatie is geschikt voor containers met lengtes van 4.5 tot 7.3 meter uitwendig (gebruik makend van de verstelbare bumper van het chassis).

4.7	Voorzien van een hydraulische containerborging, beschermkap en een mechanische afslag t.b.v. containerslotbalk.

4.8	Alleen voor de haak kraanwagens: voorzien van een extra sectie met twee leidingen tot chassisachterzijde en cabinebediening t.b.v. een kleppencontainer.

4.9	Voorzien van een hydraulische uitklapbumper inclusief afzet- en kipbeveiliging. Deze is vanuit de cabine te bedienen.

4.10	Voorzien van een 90-liter olietank met een 80-liter pomp.

4.11	Groeneveld of gelijkwaardig automatisch vetsysteem (vet 2) op chassis door opdrachtnemer te leveren, inclusief de benodigde smeerpunten. Voorzien van ½” vulnippel (type MAL F100056) aan de zijkant van het voertuig.

4.12	Voorzien van noodstoppen bij alle bedienersplaatsen.

4.13	Inclusief volledig gemonteerd afnetsysteem.

4.14	Voorzien van zakventiel buiten de PTO om voor het “zachter – meer geleidelijk” zakken van de container.

4.15	De bediening van de hendels ten behoeve van de haakarm worden links naast de bestuurdersstoel geplaatst.

5.	Onderhoudscontract en eisen t.a.v. reparaties

5.1	De garantieperiode voor de kranen en haaksystemen (en tevens het volledige geleverde voertuig) dient minimaal 24 maanden te zijn. Opdrachtnemer biedt daarnaast minimaal 12 maanden garantie op alle onderdelen.

Deze garantieperiodes worden gerekend vanaf de datum van oplevering van het volledige voertuig bij opdrachtgever.

Binnen deze garantietermijn dient opdrachtnemer alle gebreken, storingen en disfunctioneren kosteloos te herstellen en definitief op te lossen, met uitzondering van schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik.

Indien het voertuig door een garantiereparatie langer dan 2 werkdagen niet inzetbaar is, zorgt opdrachtnemer voor kosteloos gelijkwaardig vervoer.

Opdrachtgever is geautoriseerd om bestickering, belettering en veiligheidsverlichting aan te (laten) brengen, zonder voorbehoud en zonder wijziging van de garantievoorwaarden.

5.2	Opdrachtnemer geeft als onderdeel van de inschrijving inzicht in de coulance regeling voor schades en reparaties die net buiten de garantie vallen.

5.3	Er wordt een onderhoudscontract afgesloten voor iedere geleverde kraan en haaksysteem, tegen het in het prijzenblad opgegeven tarief (behoudens indexaties). In dit onderhoudscontract zijn (zonder aanvullende kosten) minimaal de volgende onderwerpen, die voorwerp van het onderhoudscontract zullen zijn, opgenomen:

- Driemaal per jaar preventief onderhoud conform fabrieksvoorschriften (onder preventief onderhoud wordt niet verstaan: reparatie);

- Keuring op wettelijke vereisten;

- Pechhulp.

Voor de onderhoudscontracten wordt uitgegaan van: 250 PTO draaiuren per jaar (haakwagen en haak-kraanwagen), 60.000 km voor de haakwagen en 40.000 km voor de haak-kraanwagen.

De draaiuren meerprijs (jaarlijks) is gelijk aan de opgegeven prijs per draaiuur in het prijzenblad. Opdrachtnemer kan dit jaarlijks in rekening brengen. Deze verrekening dient uiterlijk in maart van het opvolgende kalenderjaar plaats te vinden. Het achteraf verrekenen van eerder jaren is niet mogelijk.

5.4	De opdrachtnemer voert reparatie en onderhoud daadwerkelijk zelf uit, en beschikt zelf over de benodigde speciale gereedschappen, de vereiste uitlees- en diagnoseapparatuur en specifieke software.

5.5	Opdrachtnemer plaatst keuringsdocumenten fysiek in het voertuig en mailt deze digitaal naar r.swartele@terneuzen.nl

5.6	De openingstijden van de werkplaats en/of servicepunt ten behoeve van reparaties zijn minimaal van 07:30 uur tot 18:00 uur ten behoeve van reparaties zijn minimaal van 07:30 uur tot 18:00 uur op werkdagen en minimaal 4 uur op zaterdagen (in de voormiddag). Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid reparaties in de avonduren en in de weekenden uit te voeren.

5.7	Opdrachtnemer beschikt over een 24/7 service (storings)dienst (pechhulp conform eis 5.3) en garandeert bereikbaarheid. Opdrachtnemer dient na melding binnen twee u ter plaatse te zijn. Daarnaast dient opdrachtnemer binnen vijf uur na melding een diagnose van de storing inclusief verwachte reparatietijd aan opdrachtgever te melden.

De totale stilstand tijd van het voertuig is in een realistische verhouding met de werkelijke reparatieduur (norm 2:1, dit betekent dat indien het voertuig één reparatie uur ondergaat er maximaal twee klokuren stilstand mag optreden, diot nadat de responstijden zijn ingegaan).

5.8	Onderdelen dienen binnen 48 uur of korter beschikbaar te zijn om in de werkplaats te worden vervangen.

Indien een onderdeel vervangen dient te worden en niet voorradig is, zal worden uitgeweken naar een after-market artikel, zodat stilstand door levertijd beperkt wordt.

De niveaus van voorraadartikelen dienen regelmatig te worden gecontroleerd, en aangevuld te worden om te voldoen aan de servicebehoeften.

5.9	Verwacht wordt dat er een standaard korting van minimaal 10% wordt toegepast op alle onderdelen die buiten het onderhoudscontract vallen. In het prijzenblad kan inschrijver aangeven welk kortingspercentage wordt aangeboden. Dit kortingspercentage staat vast gedurende de hele duur van de raamovereenkomst en geldt voor alle onderdelen welek buiten het onderhoudscontract vallen.

Op ieder factuur die gestuurd wordt voor reparaties buiten het onderhoudscontract, wordt dit kortingspercentage weergegeven en doorberekend.

6.	Communicatie

6.1	Opdrachtgever acht het van belang dat er een goede communicatiestructuur bestaat.

De opdrachtnemer zal één contactpersoon benoemen als inhoudelijke en commercieel aanspreekpunt voor opdrachtgever. Deze contactpersoon is gemachtigd om afspraken te maken.

6.2	Opdrachtnemer verzorgt technische training en instructies in het Nederlands voor chauffeurs van opdrachtgever over het veilig gebruik en onderhoud inclusief basisreparaties die ze zelf kunnen uitvoeren.

6.3	Opdrachtnemer dient eens per half jaar een gedetailleerd rapport op te leveren waarin per objectnummer nadere informatie staat over:

- Openstaande leveringen inclusief status en verwachte leverdatum

- Uitgevoerde werkzaamheden binnen garantie;

- Uitgevoerde werkzaamheden buiten garantie;

- Overzicht van vervangen onderdelen (met splitsing tussen binnen- en buiten garantie);

- Arbeidsuren (buiten garantie)

- Eventuele bevindingen met betrekking tot de staat van de voertuigen.

6.4	Opdrachtnemer stelt zich op als samenwerkingspartner. Dit uit zich in het minimaal eens per half jaar te houden overleg over operationele, tactische en strategische onderwerpen. Dit overleg wordt ondersteund door een analyse op veel voorkomende storingen en aanbevelingen voor preventief onderhoud om toekomstige problemen te minimaliseren. Daarnaast worden in het overleg ontwikkelingen bij beide partijen nader besproken en afgestemd evenals mogelijke verbeteringen in de samenwerking en producten ten aanzien van beleidsdoelstellingen zoals duurzaamheid, veiligheid en gebruikersgemak.

  - Laadbak

    - De laadbak heeft een bruto inhoud van ca. 22 m3

    - De laadbak betreft een vloeistofdichte uitvoering

    - De zijwanden dienen aan de buitenzijde glad afgewerkt te zijn in verband met gemakkelijk reinigen van de opbouw

    - Aan de voorzijde van de laadbak is er aan de rechterzijde een inspectieluik gesitueerd. Via deze doorgang kan het gedeelte tussen voorschot en uitdrukschot worden betreden.

    - Onder het inspectieluik is een uitschuifbaar trapje gemonteerd en het inspectieluik is voorzien van handgrepen voor het gemakkelijk betreden van het gedeelte tussen voorschot en uitdrukschot.

    - Voor het opbergen van de autolaadkraan en opnemer (type GEJO 28) is er een scharnierbare goot voorzien aan de bovenzijde van de laadbak.

    - De achterzijde van de opbouw is voorzien van een steunblok voor de opnemer (Type GEJO 28) ten behoeve van het ondersteunen tijdens transportbewegingen.

    - De achterlader is voorzien van een aluminium beschermplaat boven op de achterlader. Dit ter bescherming van de onderliggende hydraulische slangen en de ventielen.

    - De opbouw is voorzien van een akoestisch signaal dat waarschuwt indien de achterlader geopend is. Tevens is er een controlelamp in de cabine die een waarschuwing geeft.

  - Hopperbak

    - De hopperbak heeft een inhoud van ca.1.5m3

    - De hopperbak is vervaardigt uit een hoogwaardige staalsoort

  - Persmechanisme

    - T.b.v. beschermen tegen het van bovenaf vallend afval zijn de zuigerstangen van de cilinders van het persmechanisme voorzien van een bescherming.

    - De leibanen van het sledeschot dienen te worden voorzien van glijblokken met vullichamen om de kans op ophoping van afval in de leibanen te minimaliseren. Rollen zijn niet toegestaan.

    - Het uitdrukschot dient te worden voorzien van een afdichting om vervuiling aan de voorzijde van het uitdrukschot te voorkomen.

    - Het persmechanisme werkt automatisch en is via een bedieningspaneel aan de linker- en rechter achterzijde van de opbouw te bedienen.

    - Daarnaast dient men het persmechanisme via de radiografische afstandsbediening van de autolaadkraan te kunnen bedienen.

    - Aan beide zijden van de opbouw én in de cabine zijn er noodstoppen voorzien. Hiermee kan het gehele systeem direct gestopt worden.

    - Om te voorkomen dat er geen ruimtes zijn waar afval zich kan verzamelen, is het persmechanisme glad afgewerkt.

    - Het persmechanisme start automatisch na het gedeeltelijk openen van de achterlader om het eventueel hierin achtergebleven afval hieruit te verwijderen.

  - Autolaadkraan, opnamesysteem en steunpoten

    - De autolaadkraan dient te voldoen aan de actuele NEN-EN 12999 norm en andere in de wet gestelde eisen en normen.

    - De autolaadkraan betreft een hydraulische autolaad- en los kraan, zo dicht mogelijk tegen de cabine gemonteerd.

    - De autolaadkraan is geschikt voor een GEJO 28 opnamesysteem.

    - De autolaadkraan ligt in transportstand op de bovenzijde van de laadbak van de opbouw en de daarvoor gemonteerde transportgoot met signaal geleider.

    - De kraan heeft een minimale reikwijdte van 10 meter.

    - Het hefvermogen op een reikwijdte van 9.500 mm, bedraagt minimaal 2000 kg. (excl. rotator en opnamesysteem)

    - Het zwenkbereik van de kraan is minimaal 400 graden.

    - Er dient een radiografische afstandsbediening met de kraan mee te worden geleverd. Met deze afstandsbediening dient men de volgende functies te kunnen bedienen:

- 6 kraanfuncties

- Bedienen van persmechanisme

- Bedienen steunpoten

- Noodstop

    - De autolaadkraan is voorzien van een maximale hoogte signalering

    - Ten behoeve van veilig werken met de kraan zijn er signaleringslampen voorzien die aangeven als de autolaadkraan zich in de middenstand bevind

    - De luchtvering van het chassis wordt gefixeerd indien er gebruik wordt gemaakt van de autolaadkraan.

    - Er is voorzien in een opbouwbeveiliging, zodanig dat de knik- en hef arm van de kraan geen beschadigingen aan de opbouw kan aanbrengen.

    - De autolaadkraan is voorzien van uitschuifbare steunpoten (hydraulisch) aan de voorzijde. Deze zijn voorzien van LED knipperlichten aan de bovenzijde welke gaan knipperen bij het in beweging komen van de steunpoten of de autolaadkraan.

    - De steunpoten aan de voorzijde en achterzijde van de opbouw zijn voorzien van geïntegreerde stempelplaten. Deze stempelplaten dienen automatisch uit te klappen bij het uitschuiven van de steunpoten.

    - Het voertuig is tevens voorzien van uitschuifbare steunpoten (hydraulisch) aan de achterzijde van de opbouw.

    - Bij transportstand mogen de steunpoten niet buiten het chassis uitsteken.

    - Alle bewegingen van de steunpoten zijn zowel via het bedieningspaneel op de kraanvoet als met de rf-afstandsbediening bedienbaar.

    - Indien de steunpoten niet afgestempeld zijn dient de hefcapaciteit automatisch gereduceerd te worden zodanig dat de stabiliteitsnorm altijd wordt behaald.

    - De hefcapaciteit dient zich automatisch aan te passen t.a.v. de positie van de uitschuifbalken. Zodanig dat de stabiliteitsnorm altijd wordt behaald.

    - De kraan is voorzien van semi automatische hulp. Hiermee wordt bedoeld dat repetitieve activiteiten kunnen worden geautomatiseerd. (bijvoorbeeld het positioneren van een container boven de trechter van de inzamelopbouw)

    - De kraan is voorzien van een geijkt weeg- en registratiesysteem

      - De weging vindt plaats in de laadkraan

      - De GPS-locatie wordt direct vastgelegd

      - Het weegvermogen bedraagt minimaal 5.000 kg

      - Geijkt weegsysteem klasse III met een nauwkeurigheid van 5 kg.

      - Voorzien van volledig automatisch wegen

  - Hydraulische installatie

    - De hydraulische installatie maakt het mogelijk om de opbouw en autolaadkraan gelijktijdig te bedienen, zonder dat het vermogen van één van de twee afneemt.

    - De kraan en opbouw worden beiden aangedreven door een eigen hydrauliek pomp met eigen hydrauliektank.

    - De hydraulische installatie van de kraan is zodanig ontworpen dat het alleen de liters olie levert dat benodigd is.

    - De hydraulische installatie van de kraan is zodanig ontworpen dat er alleen olie wordt geleverd als één van de hydraulische functies wordt gebruikt.

    - De hydraulische installatie dient zich automatisch uit te schakelen indien er een te laag oliepeil wordt bereikt.

    - De hydraulische cilinders en leidingen dienen te beschikken over een beschermlaag en slangbreukbeveiliging.

# CAMERASYSTEEM VOERTUIG

  - Camera’s

    - Front + zijzicht met eigen monitor

    - Achterzicht-camera met eigen monitor

  - LCD-kleurmonitors

    - De positionering van de monitors is in overleg met opdrachtgever.

    - De positionering van de monitors is zodanig dat er wordt voldaan aan de huidige wet- en regelgeving.

# ALGEMEEN GEHELE VOERTUIG

  - Verklaring van overeenstemming

    - De gehele constructie van chassis en opbouw dient te voldoen aan de EU-verklaring van overeenstemming volgens de ter zake gelden richtlijn voor de opbouw, kraan en de typegoedkeuring van het chassis.

  - Tenaamstelling en RDW-keuring

    - De opdrachtnemer dient de tenaamstelling van het voertuig te verzorgen.

    - De opdrachtnemer is verplicht het voertuig met RDW-keuring te leveren.

    - Kosten voor tenaamstelling en RDW-keuring zijn voor opdrachtnemer.

  - Service punt chassis

    - De inschrijvende partij heeft een servicepunt (inzake het chassis) dat vanuit de standplaats van de opdrachtgever binnen 25 min. te bereiken is. (Gemeten via www.routenet.nl, instelling TRUCK 40T, snelste route)

    - Bij dit service punt dienen ten minste 90% van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan het chassis uitgevoerd te kunnen worden.

  - Veiligheid, signalering en verlichting

    - Hoofdschakelaar met handbediening bij de accu’s.

    - Spatlap over de gehele breedte achter de achterassen.

    - Onder rijdbeveiliging voorzijde (FUP).

    - Omtrekreflectie en reflectiestickers op het gehele voertuig.

    - Brandblusser 2 kg in de cabine en 6kg aan het chassis in kist.

    - Achteruitrijsignaal op tractie.

    - Verwarmde en elektrisch verstelbare hoofdspiegel.

    - Antidiefstalsysteem conform SCM BVO03, klasse B1.

    - Motorstartblokkering met blokkering van de brandstofinspuiting.

    - Voorgeschreven noodstoppen zijn voorzien.

    - Het voertuig is voorzien van hooggeplaatste 3-kamer achterlichten.

    - Zwaai/flitslampen:

- 2 LED-flitsers in de grill

- 2 LED-flitsers op de achterzijde van de auto.

- 2 x LED-zwaailampen gemonteerd op cabine dak.

- 1 x LED-zwaailamp gemonteerd aan de linker achterzijde van het voertuig.

    - Werklampen:

- 2 stuks aan de achterzijde van de opbouw

    - Breedtelampen:

- Ter hoogte van laag geplaatste achterlichten is de bumper voorzien van breedtelichten (LED) aan de linker- en rechterzijde.

  - Kleuren

    - Het voertuig is gespoten in ral 2000 kleur van de opdrachtgever.

    - Het logo en vlootnummer worden door de opdrachtgever zelf aangebracht.

  - Garantie

    - De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de garantie van het complete voertuig.

    - De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het, op hun kosten, vervangen van alle oliën en filters na de voorgeschreven inlooptijd. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op locatie van opdrachtgever

    - Garantie chassis:

- Minimaal 2 jaar volledige garantie

- Minimaal 2 jaar op aandrijfcomponenten

    - Garantie kraan: 
- Minimaal 2 jaar garantie

    - Garantie opbouw:

- Minimaal 2 jaar garantie op de opbouw

  - Documentatie en instructies

    - De opdrachtnemer voorziet in papieren handboeken van opbouw, kraan en chassis met onderdelen nummers

    - Personeel krijgt bij aflevering van het voertuig instructies over het veilig bedienen van de opbouw en het plegen van onderhoud.

    - Documentatie en instructies dienen afgeleverd en plaats te vinden op de hoofdlocatie van de opdrachtgever.