| bestekspost | omschrijving | aspect | Q / BC 1) | eisen | artikel Standaard/bestek | keuring | frequentie | stoppunt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sleufaanvulling | verdichtingsgraad (d.m.v. één van beide methoden) | Q | ≥ 4 MPa (over de volledige diepte van de te meten laag) | 24.02.06 Standaard | Penetrologger | tenminste 3x per sleuf en per laag van verdichting volgens bestek |  |
|  |  |  | Q | ≥ 93% indien > 1 meter onder toekomstige verharding gemiddelde ≥ 98% ≥ 95% indien < 1 meter onder toekomstige verharding gemiddelde ≥ 100% | 24.02.05 Standaard | proef 3 + 6 of 8 + 9 Standaard | proef 3 Standaard |  |
|  | riolering | lengteprofiel | BC | afschot 1:50 tot 1:200 voor huis- en kolkaansluitingen | 25.12.04 Standaard |  |  |  |
|  |  |  | BC | hoofdriolering afwijking ≤ 20 mm | 25.12.01 lid 02 Standaard | waterpassing | 1x per 10 m buis |  |
|  |  |  | BC | horizontaal ≤ 5 mm per meter buis doch ≤. 30 mm voorgeschreven tracé | 25.12.01 lid 04 Standaard |  |  |  |
|  |  | hoogteligging | BC | kolken: 5-10 mm beneden bovenkant kantopsluiting | 25.12.01 lid 06 Standaard | duimstok | 1 x per kolk |  |
|  |  |  | BC | putranden ≤ 5 mm onder verharding | 25.12.01 lid 05 Standaard | duimstok | 1 x per putrand |  |
|  | zand voor zandbed | laagdikte | BC | bestekspost | bestek | duimstok | 1 x per 500 m2 |  |
|  |  | verdichtingsgraad (alle vakgroottes) | Q | individueel ≥ 95% gemiddelde ≥ 100% | 22.02.07 Standaard | proef 3 + 6 of 8 + 9 Standaard | 3, 5 of 10 meetpunten per meetvak minimaal 2 MPD’s conform proef 3 | Na aanbrengen en verdichten |
|  | Funderingen (menggranulaat/ betongranulaat) | korrelverdeling | Q | 80.16.01 Standaard | 80.16.01 Standaard | NEN-EN 933-1 | 1 x per werk bij 1e leverantie, daarna op verzoek directie bij twijfel |  |
|  |  | verdichtingsgraad | Q | < 3000 m2 : ≥ 98% ≥ 3000 m2 : ≥ 97% en gem: ≥ 101% | 80.12.02 Standaard | proef 3 + 8 + 10 Standaard | - < 1500 m2: 3 meetpunten, min. 2 EPD’s - 1500 – 3000 m2: 5 meetpunten , min. 2 EPD’s - ≥ 3000 m2: per meetvak van ≥ 3000 en < 10000 m2 10 meetpunten, min. 2 EPD’s (80.17.01 Standaard) | Na aanbrengen en verdichten |
|  |  | laagdikte | BC | bestekspost | bestek | duimstok | 1 x per 500 m2 |  |
|  |  | vlakheid | BC | max. 15 mm | 80.12.02 lid 01 Standaard | rei 3,0 m1 | 1 x per 100 m1 en op verzoek directie bij twijfel |  |

|  | Fundering van hydraulisch menggranulaat met LD-staalslak-mengsel als stabilisator | Korrelverdeling | Q | 80.16.01 Standaard | 80.16.01 Standaard | NEN-EN 933-1 | 1 x per werk bij 1e levering daarna bij twijfel directie | Stoppunt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verdichtingsgraad | Q | < 3000 m2: 98% ≥ 3000 m2: 97% en gem. ≥ 101% | 80.12-02 Standaard | Proef 3 + 8 + 10 | < 1500 m2: 3 meetpunten en min. 2 EPD’s 1500 – 3000 m2 5 meetpunten en min. 3 EPD’s ≥ 3000 m2: per meetvak van 3000 – 10000 m2 10 meetpunten en min. 2 EPD’s (80.17.01 Standaard) |  |
|  |  | Vochtgehalte | Q | 12-16% (m/m) | Bestekpost | Bepaling nucleair meetapparaat zonder correctie | Overeenkomstig het meten van de verdichtingsgraad |  |
|  |  | Levering certificaten | BC | Bestekpost | Bestekpost | Beoordeling | Eenmalige levering van de volgende certificaten: NL-BSB LD-steenslagmengsel met naamstelling van het werk NL-BSB en KOMO van hydraulisch menggranulaat met naamstelling werk en hoeveelheid Leveringsbonnen hydraulisch menggranulaat | Registratiepunt |

|  | frezen asfaltverhardingen | dikte | BC | bestekspost | bestekspost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | groeven | BC | diepte ≤ 3 mm breedte ≤ 10 mm | 81.12.01 Standaard |  |  |  |
|  |  | langs- en dwarsvlakheid | BC | ≤ 6 mm | 81.12.01 Standaard |  |  |  |
|  | aanbrengen alle asfaltverhardingen | opstellen boorplan | Q | 81.24.04 Standaard. Indien er binnen een uitvoeringseenheid gebaseerd op de bovenlaag sprake is van een verschil in constructieopbouw, worden de afzonderlijke uitvoeringseenheden van de onder- en/of tussenla(a)gen als aparte boorvakken beschouwd. | 81.24.04 Standaard + deel 3 bestek | door directie | 1 x per werk | uiterlijk 10 werkdagen voor aanbrengen asfalt |
|  |  | laagdikte | Q | bestekspost 81.22.13 Standaard + deel 3 bestek | 81.22.13 Standaard + deel 3 bestek | proef 64 | proef 63 + 81.24.04 Standaard oppervlakte < 500 m2: 1 x per 500 m2 oppervlakte < 20.000 m2: 1 x per boorvak van > 500 m2 en < 2.000 m2 oppervlakte ≥ 20.000 m2 1x per boorvak van ≥ 1.000 m2 en < 2.000 m2 | Na het aanbrengen van de combinatie onder- en tussenlagen |
|  |  | verdichtingsgraad | Q | 81.22.14 Standaard + deel 3 bestek | 81.22.14 Standaard + deel 3 bestek | proef 66 |  |  |
|  |  | holle ruimte | Q | 81.22.14 Standaard + deel 3 bestek | 81.22.14 Standaard + deel 3 bestek | proef 69 |  |  |
|  |  | korrelverdeling | Q | 81.22.16 Standaard + deel 3 bestek | 81.22.16 Standaard + deel 3 bestek | NEN-EN 12697-2 |  |  |
|  |  | bitumengehalte | Q | 81.22.15 Standaard + deel 3 bestek | 81.22.15 Standaard + deel 3 bestek | proef 65.1 |  |  |
|  |  | penetratie bitumen | Q | 81.22.15 Standaard | 81.22.15 Standaard | NEN-EN 1426 | 1 x per mengsel per productiedag |  |
|  |  | hoogteligging | BC | ≤ 5 mm putafdekkingen ≤ 10 mm kantlagen | 81.22.10 Standaard |  | 1 x per putrand 1 x per 100 m1 weglengte en op verzoek directie bij twijfel |  |
|  |  | stroefheid | Q | 81.22.11 Standaard (incl. Lichte herziening, maart 2017) + deel 3 bestek | 81.22.11 Standaard (incl. Lichte herziening, maart 2017) + deel 3 bestek | proef 72 | hele werk meten in het rijspoor |  |
|  |  | langsvlakheid | Q | 81.22.12 uit de Standaard (incl. Lichte herziening, maart 2017) | 81.22.12 uit de Standaard (incl. Lichte herziening, maart 2017) | proef 100 | hele werk |  |
|  | aanbrengen geluid- reducerende deklaag | geluidreductie | Q | Minimale geluidreductie voor lichte motorvoertuigen bij 50 km/uur gemiddeld per wegvak:. 0-36 maanden na openstelling; 37-96 maanden na openstelling. GRA4: 4,0 dB(A); GRA4: 2,0 dB(A). GRA3: 3,0 dB(A); GRA3: 1,0 dB(A). GRA2: 2,0 dB(A); GRA2: 0,0 dB(A). Minimale geluidreductie voor lichte motorvoertuigen bij 80 km/uur gemiddeld per wegvak:. 0-36 maanden na openstelling; 37-96 maanden na openstelling. GRA4: 5,0 dB(A); GRA4: 3,0 dB(A). GRA3: 4,0 dB(A); GRA3: 2,0 dB(A). GRA2: 3,0 dB(A); GRA2: 1,0 dB(A). | 81.27.07 Standaard + deel 3 bestek | CPX methode met 2 standaard-banden conform ISO/CD 11819-2 en SPB methode conform ISO/CD 11819-1 | Uit te voeren door de aannemer 1e: 0-26 weken na openstelling 2e: 33-36 maanden na openstelling 3e: 69-75 maanden na openstelling |  |
|  | aanbrengen ZOAB (+) | waterdoorlatend-heid | Q | Uitstroomtijd maximaal 25 sec. | Werkvoorschrift WV073 van RWS + deel 3 bestek | Beckermeting | Per (rij)strook tussen de rijsporen op afstanden van 500 m1 in lengterichting van de weg |  |
|  | betonverhardingen | opstellen boorplan | Q | Deel 3 bestek | Deel 3 bestek | door directie | 1 x per werk | uiterlijk 10 werkdagen voor aanbrengen beton |
|  |  | laagdikte | Q | 16 cm fietspaden 23 cm bij bushaltes 23 cm bij parallelweg landbouwverkeer/fietsers 25 cm rijbaan/rotonde bepaald aan de hand van geboorde cilinders | 82.12.03 Standaard + 82.17.05 Standaard + deel 3 bestek | 82.17.06 Standaard | Per uitvoeringseenheid 1 boorkern in ieder vak van circa 500 m2 met een minimum van 3 boorkernen per uitvoeringseenheid. |  |
|  |  |  | BC | 20 cm bij inritten |  | 82.17.07 Standaard | per 5 m1 weglengte met een minimum van 3 profielen per inrit |  |
|  |  | druksterkte | Q | Deel 3 bestek Individueel Minimaal te behalen druksterkte geboorde betoncilinder/kubus: 40.5 N/mm2 Gemiddelde (n ≥ 4) Minimaal te behalen druksterkte geboorde betoncilinders: 45 N/mm2 | 82.17.09 Standaard + 82.17.10 Standaard + deel 3 bestek | NEN-EN 12390-3 | Per uitvoeringseenheid 1 boorkern in ieder vak van circa 500 m2 met een minimum van 3 boorkernen per uitvoeringseenheid. Bij doorgaand gewapende rotonde 3 kubussen in de cirkel en 1 in iedere toeleidende weg. |  |
|  |  | vorst-dooi bestandheid | Q | klasse FT2 (NEN-EN 13877-2:2013) | Deel 3 bestek | NPR-CEN/TS 12390-9 | Per dagproductie minimaal 1 boorkern per 500 m2 met een minimum van 3. |  |
|  |  | langsvlakheid fietspaden | Q | rapportcijfer ≥ 8 | FCM-meting deel 3 bestek | Conform geaccrediteerde voorschriften van KOAC-NPC | hele werk |  |
|  | betonverhardingen (vervolg) | dwarsvlakheid fietspaden | BC | ≤ 5 mm | 82.12.02 Standaard 82.17.03 Standaard | rei 3 m (of een rei van 1,20 m indien de beperkte breedte van het fietspad meting met de 3 m rei niet mogelijk maakt | op verzoek directie bij twijfel |  |
|  |  | langsvlakheid rijbanen | Q | 81.22.12 uit de Standaard (incl. Lichte herziening, maart 2017) | 81.22.12 uit de Standaard (incl. Lichte herziening, maart 2017) | proef 100 | hele werk |  |
|  |  | dwarsvlakheid rijbanen | BC | ≤ 3 mm (rotonde ≤ 5 mm) | 82.12.02 Standaard 82.17.03 Standaard | proef 71 rolrei van 3 m of rei 3 m | op verzoek directie bij twijfel |  |
|  |  | stroefheid | Q | 82.12.01 Standaard en deel 3 bestek. (ivm rijsnelheid ≤ 50 km/u op rotonde uitvoeren van proef 72 bij 30 km/u en omrekenen naar waarde bij 50 km/u) | 82.12.01 Standaard 82.14.09 Standaard | Proef 72 | hele werk |  |
|  | Markeringen (tijdelijk en permanent) | Stroefheid | Q | Droge laagdikte t/m 0,6 mm moet voldoen aan klasse S2 Droge laagdikte meer dan 0,6 mm moet voldoen aan klasse S3 Markering met verbeterde retroreflecterende werking onder natte omstandigheden moet voldoen aan klasse S1 | 32.12.07 en 32.12.08 Standaard | NEN-EN 1436 | 10 metingen per type belijning (bijv. asstreep doorgetrokken, asstreep 3-9, kantstreep 3-1, kantstreep 9-3, stopstrepen) Bij afwijking uitbreiding conform NVN-ENV.013459.003.1999-10 |  |
|  |  | Reflectie | Q | 32.12.07 lid 06 t/m 08 |  | NEN-EN 1436 |  |  |

1) 	BC = uitvoering door bedrijfscontrole aannemer

Q = uitvoering door RvA geaccrediteerd onderzoeksbureau (zie eisen bestek deel 3)