|  |  | Provincie Flevoland |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase voor vervangen damwand Oostervaart en Lage Vaart |  |  |

|  |  | Provincie Flevoland |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase voor vervangen damwand Oostervaart en Lage Vaart |  |  |
| Witteveen+Bos K.R. Poststraat 100-3 Postbus 186 8440 AD Heerenveen 0513 64 18 00 www.witteveenbos.nl |  | referentie | projectcode | status |
|  |  | LLS615-1/14-014.095 | LLS615-1 | definitief 03 |
|  |  | projectleider | projectdirecteur | datum |
|  |  | ing. J.P. Schuitemaker | ing. G.J. Kregting | 15 juli 2014 |
|  |  | autorisatie | naam | paraaf |
|  |  | goedgekeurd | ing. J.P. Schuitemaker |  |
|  |  | Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001. |  |  |
|  |  | © Witteveen+Bos |  |  |
|  |  | Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch dan wel met digitale technieken door fotokopieën, opnamen, internet of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. |  |  |

| INHOUDSOPGAVE | blz. |
| --- | --- |

1.	INLEIDING	1

2.	PROJECTGEGEVENS	1

2.1.	Projectomschrijving	1

2.2.	Beschrijving van de werkzaamheden	1

2.3.	Uitvoering en fasering	1

3.	BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN	1

3.1.	Opdrachtgever	1

3.2.	Ontwerpbureau	1

3.3.	Toezicht en directie	1

3.4.	V&G-coördinator ontwerpfase	1

3.5.	V&G-coördinator uitvoeringsfase	1

3.6.	Uitvoerende partij	1

3.7.	Inspectie SZW	1

3.8.	Overige	1

4.	RISICO-INVENTARIsATIE EN -EVALUATIE	1

4.1.	Algemeen	1

4.2.	Locatie en logistieke situatie	1

4.3.	Bijzondere, samenloop en doorgaande exploitatie risico’s	1

5.	V&G-Dossier	1

5.1.	Algemeen	1

5.2.	Het V&G-dossier ontwerp	1

6.	organisatorische aspecten uitvoeringsfase	1

6.1.	Taken en verantwoordelijkheden V&G	1

6.2.	Uitvoering van en toezicht op de maatregelen uit de RI&E	1

6.3.	Voorlichting en instructie	1

6.4.	V&G-coördinatie	1

| laatste bladzijde | 22 |
| --- | --- |

# INLEIDING

Algemeen

Het voorliggende Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is het resultaat van de tijdens het ontwerpproces uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In dit rapport zijn de resterende gevaren die in de ontwerpfase niet konden worden weggenomen beschreven en worden hiervoor beheerssuggesties voorgesteld.

Dit rapport maakt deel uit van de aanbestedingsstukken. De uitvoerende partij die is aangewezen voor de coördinatie ten aanzien van de veiligheid en de gezondheid (V&G) moet een V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU) aanstellen. Deze bepaalt onder andere op basis van de resterende gevaren en een eigen risico-inventarisatie van de werkzaamheden de te nemen veiligheidsmaatregelen. Dit geldt voor de eigen werknemers, die van onderaannemer, eventuele nevenaannemers en derden. De maatregelen in verband met gezamenlijke raakvlakken worden compleet met de samenwerkingsafspraken (onder ander overleg, voorlichting en instructie) beschreven in het V&G-plan uitvoeringsfase.

Dit V&G-plan vormt een onderdeel van het bestek voor de vervanging van damwanden van de Oostervaart en de Lage Vaart. In het bestek draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid onder andere met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid over aan de aannemer. De aannemer is verplicht dit V&G-plan, en daarmee de risico-inventarisatie, daar waar nodig eventueel in overleg met de directie aan te passen aan zijn werkmethoden dan wel uit te breiden.

#### Leeswijzer

In dit V&G-plan komen achtereenvolgens aan de orde:

- de projectgegevens;

- de bij de totstandkoming betrokken bedrijven;

- de risico-inventarisatie en -evaluatie;

- het V&G-dossier;

de organisatie op de bouwplaats.

# PROJECTGEGEVENS

## Projectomschrijving

De Provincie Flevoland is voornemens om langs de oostelijke oever van de Oostervaart en langs de noordelijke oever van de Lage Vaart de houten damwandconstructies te vervangen voor stalen damwanden. Daarnaast worden ter plaatse van de damwanden fauna uittredeplaatsen gerealiseerd.

## Beschrijving van de werkzaamheden

- Het werk omvat in hoofdzaak:

het verwijderen van houten damwanden;

het verrichten van grondwerk;

het aanbrengen van stalen damwanden;

het aanbrengen van verankering;

het aanbrengen van fauna uittredeplaatsen;

bijkomende werkzaamheden.

## Uitvoering en fasering

Vanaf woensdag 1 oktober mag gestart worden met de werkzaamheden bij km 21.150 aan de Lage Vaart. In verband met de Flora & Fauna wet mag niet eerder dan bovengenoemde datum gestart worden.

De werkzaamheden aan de Oostervaart moeten vrijdag 31 oktober 2014 gereed zijn. Het werk moet uiterlijk opgeleverd zijn op woensdag 31 december 2014.

# BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

## Opdrachtgever

Naam	:	Provincie Flevoland

Contactpersoon	:	R. Dooyeweerd

Adres	:	Postbus 55

Postcode/plaats	:	8200 AB  Lelystad

Telefoon	:

## Ontwerpbureau

Naam	:	Witteveen+Bos

Contactpersoon	:	ing. J.P. Schuitemaker

Adres	:	Postbus 186

Postcode/plaats	:	8440 AD  Heerenveen

Telefoon	:	0513 64 18 00

## Toezicht en directie

Naam	:	Provincie Flevoland

Contactpersoon	:	R. Dooyeweerd

Adres	:	Postbus 55

Postcode/plaats	:	8200 AB  Lelystad

Telefoon	:	0320 26 55 73

## V&G-coördinator ontwerpfase

Naam	:	ing. J.P. Schuitemaker

Bedrijf	:	Witteveen+Bos

Adres	:	Postbus 186

Postcode/plaats	:	8440 AD  Heerenveen

Telefoon	:	0513 64 18 00

Veiligheidskundige	:	R.J.J. Herngreen BBA

## V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam/bedrijf	:	wordt direct na gunning bekendgemaakt door de aannemer

Adres	:

Postcode/plaats	:

Telefoon	:

## Uitvoerende partij

Naam	:	is na de gunning bekend

Contactpersoon	:

Adres	:

Postcode/plaats	:

Telefoon	:

## Inspectie SZW

Naam	:	Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)

Adres	:	Postbus 820

Postcode/plaats	:	3500 AV  Utrecht

Telefoon	:	0800 51 51

## Overige

De aannemer moet het overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats verder aanvullen indien er andere ondernemingen door hem worden ingeschakeld (zoals onderaannemers).

# RISICO-INVENTARIsATIE EN -EVALUATIE

## Algemeen

Dit hoofdstuk betreft de RI&E van het ontwerp van dit werk. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de risico’s die voortkomen uit de locatie en de logistieke situatie (zoals aan- en afvoer, opslagmogelijkheden, inrichting werkterrein, etc.) van dit werk.

Conform de eisen uit het Arbobesluit artikel 2.28 lid 2 sub b wordt er in paragraaf 4.3 een overzicht gegeven van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. Hierbij wordt tevens ingegaan op de bouwkundige, technische en organisatorische keuzes die in verband met de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase zijn gemaakt.

Door de aannemer moet aangetoond worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden. Risico’s die thuishoren in een bedrijfsrisico-inventarisatie (BRI&E) van de aannemer zijn niet opgenomen in deze risico-inventarisatie.

Voor de door de aannemer op te stellen documenten (werkplan, V&G-plan uitvoeringsfase, etc.) geldt dat deze ter goedkeuring bij de directie moeten worden ingediend.

## Locatie en logistieke situatie

De werkzaamheden vinden plaats langs de oostelijke oever van de Oostervaart en langs de noordelijke oever van de Lage Vaart. De Lage Vaart is een kanaal gelegen ten zuiden van Lelystad. De werkzaamheden vinden plaats op de noordelijke oever (zie afbeelding 4.1). Het werkterrein is gelegen in een beperkt bebouwd gebied en is voornamelijk omgeven door grasland/weiland. Parallel aan dit kanaal loopt een onverhard (wandel)pad. Nabijgelegen openbare wegen zijn de Oostranddreef en de Artemisweg. Ter hoogte van de Larserdeef kruist deze weg de Lage vaart met een viaduct. Aan de oostzijde van het werkterrein kruist de Lage Vaart de Larservaart.

#### Afbeelding 4.1. Locatie van de werkzaamheden Lange Vaart (rood)

Bron: Google Earth

De Oostervaart is een kanaal gelegen ten noordoosten van Lelystad. De werkzaamheden vinden plaats aan de oostelijke oever (zie afbeelding 4.2). Het werkterrein is gelegen nabij een havengebied (cementhaven, zandhaven en grindhaven), waar bestemmingsscheepvaart aanmeert.

Afbeelding 4.2. Locatie van de werkzaamheden Oostervaart (rood)

Bron: Google Earth

In verband met de Flora en Fauna wetgeving mag vanuit ecologisch oogpunt het werk niet worden uitgevoerd vanaf het land. De aannemer kan op de oevers dan ook geen werkterrein inrichten. Dit betekent dat de aannemer de werkzaamheden vanaf het kanaal moet uitvoeren. De watergangen mogen door de aannemer niet afgesloten worden omdat scheepvaart te allen tijden doorgang moet kunnen vinden. De aannemer moet het werkterrein markeren en maatregelen treffen conform het ‘Binnenvaart Politie Reglement’ (BPR) inclusief de wijzigingsuitgaven.

Voor de opslag van materiaal en materieel zou de aannemer pontons op het water kunnen gaan inzetten. De benodigde ruimte kan gering worden gehouden door de materialen na levering direct te plaatsen (‘just-in-time’ leveren). Vrijkomende grond moet de aannemer direct verwerken in het werk. Indien de aannemer pontons e.d. gaat gebruiken op het water, moet hij maatregelen treffen conform het BPR. De aannemer moet dit afstemmen met de directie.

De aannemer moet rekening houden met scheepvaart langs het werkterrein. Beide kanalen worden bevaren door onder andere beroepsscheepvaart. Om bij de projectlocatie te komen dient de aannemer rekening te houden met het mogelijk passeren van bruggen, sluizen en dergelijke (bedieningstijden, de capaciteit en de toegestane dimensies zoals breedtes en doorvaarhoogtes).

Bij het plaatsen van damwanden moet de aannemer rekening houden met de aanwezigheid van kabels en leidingen bij zowel de Lage Vaart als de Oostervaart.

## Bijzondere, samenloop en doorgaande exploitatie risico’s

In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de bijzondere risico’s, de gemaakte bouwkundige, technische en organisatorische keuzes en de voorgestelde beheersmaatregelen. De samenloop risico’s en de gemaakte bouwkundige, technische en organisatorische keuzes zijn opgenomen in tabel 4.2. Risico’s voortvloeiend uit de doorgaande exploitatie en de gemaakte bouwkundige, technische en organisatorische keuzes zijn opgenomen in tabel 4.3.

Tabel 4.1. Bijzondere risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase

| risico | van toepassing op het project | ontwerpkeuze | restrisico en beheerssuggestie | actie aannemer/borging risico (in te vullen door aannemer) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bedelving, vastraken of vallen | ja, op het werk wordt grond ontgraven en worden sleuven gegraven(t.b.v. ontlastsleuven voor damwanden en proefsleuven voor K&L). Hierdoor ontstaat het risico op vallen, struikelen en vastraken (door bijvoorbeeld inkalving van de sleuf) | de sleuven worden afgegraven tot een gemiddelde ontgravingshoogte van maximaal 2 meter | de sleuf moet onder veilige taluds worden ontgraven. Risico op instorting en vastraken is vanwege beperkte ontgravingsdiepte prima te beheersen door de normale werkwijze van de aannemer (BRI&E) |  |
| werken in besloten ruimte | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| vastraken | ja, wanneer materieel op de pontons niet juist is vastgezet kan door het verschuiven van materieel iemand beklemd raken | het is vanuit ecologisch oogpunt niet toegestaan om de werkzaamheden vanaf de oever uit te voeren. Hierdoor geen andere keuze mogelijk in het ontwerp dan het uitvoeren van de werkzaamheden vanaf het water | de aannemer dient in het V&G-plan op te nemen hoe de risico’s met betrekking tot het kantelen van het ponton worden beheerst. Een beheersuggestie is het stabiliseren van pontons (bijvoorbeeld met spudpalen) en het stabiel opstellen van materiaal en materieel op pontons |  |
| vallen | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar zijn voor de gezondheid en de veiligheid |  |  |  |  |
| - bodemverontreiniging | ja, er is sprake van verontreiniging | er moet gewerkt worden in licht verontreinigde grond. Het ontwerp is hierop niet aangepast | op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Lelystad en de waterbodemkwaliteitskaart van Waterschap Zuiderzeeland is sprake van licht verontreinigd grond en zal er conform de CROW-publicatie 132 de ‘basisklasse’ van toepassing zijn. De basisklasse is van toepassing op alle contactmogelijkheden met verontreinigd(e) grond(water) binnen het bestek. De aannemer moet voorafgaand aan de uitvoering de bepaling van de veiligheidsklasse verifiëren. in het V&G-plan moet de aannemer aangegeven hoe de restrisico’s van werken met verontreinigde grond en waterbodem (conform CROW 132) worden beheerst. Daarnaast moet de aannemer aangeven hoe hij de dekken van pontons schoon gaat houden Zowel de bodemkwalitietskaart van de gemeente Lelystad als de waterbodemwaliteitskaart van Waterschap Zuiderzeeland zijn vrij opvraagbaar via het internet. (http://www.lelystad.nl/Notabodembeheer en http://www.zuiderzeeland.nl/werkzaamheden/werk-in-uitvoering/baggeren/waterbodemkwaliteit/@6138/product-0/) |  |
| - asbest | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| - teerhoudend asfalt | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| - biologische agentia (riolering-DWA) | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| werk met ioniserende stralingen | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verdrinkingsgevaar | ja, er moet gewerkt worden vanaf een ponton op het water of langs de waterkant, waardoor personen te water kunnen raken of materiaal en materieel in het water kan raken | het is vanuit ecologisch oogpunt niet toegestaan om de werkzaamheden vanaf de oever uit te voeren. Hierdoor geen andere keuze mogelijk in het ontwerp dan het uitvoeren van de werkzaamheden vanaf het water | er wordt op en/of aan het water gewerkt. De aannemer moet voor dit risico maatregelen nemen om dit risico te beheersen (V&Gplan). Beheerssuggesties: het aanbrengen van leuningwerk op de pontons om het risico op vallen in het water te beperken, het beschikbaar hebben van reddingsvoorzieningen zoals reddingsvest, uitklimvoorziening etc., het stabiliseren van pontons (bijvoorbeeld met spudpalen) en het stabiel opstellen van materiaal en materieel op pontons |  |
| graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| werkzaamheden met duikuitrusting | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| werkzaamheden onder overdruk | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| heetwerk | ja, t.b.v. de schanskorf op de damwand wordt een plaatstalen profiel op de damwanden aangebracht (d.m.v. lassen) | korven kunnen pas aangebracht worden na het plaatsen van de damwanden, hierin geen ontwerpkeuze mogelijk | tijdens het lassen ontstaan er risico’s op brand, branwonden, vrijkomende dampen etc. Beheerssuggesties zijn voorlichting en instructie, persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen (handschoenen, laskap, beschermende kleding). De aannemer moet in zijn V&G-plan aangeven hoe hij de risico’s gekoppeld aan deze werkzaamheden gaat beheersen |  |
|  | ja, er worden verankeringen verwijderd door middel van afbranden | huidige damwanden en verankering moeten vervangen worden. Ten aanzien van het ontwerp is hierin geen keuze mogelijk | tijdens het afbranden ontstaan risico’s op brand, brandwonden en wegspringende delen. Beheerssuggesties zijn voorlichting en instructie, persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen (handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril). De aannemer moet in zijn V&G-plan aangeven hoe hij de risico’s gekoppeld aan deze werkzaamheden gaat beheersen |  |
| werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen | zie risico aanbrengen van damwanden en/of funderingspalen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| werkzaamheden in verband met het aanbrengen van damwanden en verankeringen | ja, er worden stalen damwanden en verankering aangebracht | huidige damwanden moeten vervangen worden. Ten aanzien van het ontwerp is hierin geen keuze mogelijk | belangrijkste risico’s bij het aanbrengen of verwijderen van damwanden zijn het uit de kraan vallen van de damwand (op werkterrein en omgeving) en het omvallen van groot materieel. De aannemer moet in zijn V&G-plan aangeven hoe hij de risico’s gekoppeld aan deze werkzaamheden gaat beheersen. Mogelijke maatregelen: stabiele pontons (bijvoorbeeld met spudpalen) stempelen materieel, stabiliseren, dubbel borging hijslast, valbereik vrijhouden (stremmen scheepvaart), werken conform AI-blad 17 |  |
|  |  | ter hoogte van de kabels en leidingen worden de damwanden gestaffeld aangebracht | kabels en leidingen zijn niet goed in kaart gebracht. De aannemer moet een graafmelding verrichten en rekening houden met de kabels en leidingen. |  |
| fysieke (over)belasting door het aanbrengen van verhardingen |  |  |  |  |
| - asfalt | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| - elementenverharding | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| - aanbrengen stortsteen en breuksteen | ja | het toepassen van stortsteen/breuksteen ten behoeve van stabiliteit en bescherming | lichamelijk letsel door het geraakt worden door de kraan of machine, fysieke overbelasting tijdens het aanbrengen. De aannemer moet maatregelen treffen en deze verantwoorden in zijn V&G-plan. Beheerssuggesties: zoveel mogelijk machinaal verwerken, draaibereik van kranen vrijhouden |  |

Tabel 4.2. Samenloop risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase

| risico | van toepassing op het project | ontwerpkeuze | restrisico en beheerssuggestie | actie aannemer/borging risico (in te vullen door de aannemer) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gelijktijdige werkzaamheden met risico’s op onder andere: - aanrijding; - hoge geluidsniveaus; - stofvorming; - elektrocutie; - vallende materialen. | de navolgende werken grijpen in elkander: werkzaamheden kabels en leidingen | gelijktijdigheid moet worden afgestemd | gelijktijdigheid afstemmen. De aannemer is in het bestek aangewezen als V&G-coördinator en belast met het initiëren van het coördinatieoverleg met nevenaannemers en derden |  |
| aanwezigheid K&L |  |  |  |  |
| - reguliere K&L (geen hoge druk of midden of hoogspanning leidingen) | ja, laagspanning, water (Vitens), riolering onder druk (gemeente Lelystad) en datatransport (KPN, Netshare, Cai Harderwijk, Eurofiber, smallconnection en liander) | er worden geen kabels en leidingen omgelegd. Damwanden worden gestaffeld aangebracht ter plaatse van de kabels en leidingen In het bestek is opgenomen dat de aannemer t.b.v. van de kabels en leidingen proefsleuven moet graven | voor de exacte ligging van de kabels en leidingen dient de aannemer een graafmelding te verrichten en contact op te nemen met de betreffende netbeheerder. De aannemer moet specifieke afspraken maken met de beheerder(s) voor het werk, de planning en de risico’s wanneer pontons opgesteld worden op het kanaal dient bij het toepassen van spudpalen rekening te worden gehouden met de ligging van de kabels en leidingen |  |
| - gas lage druk | ja | de aannemer moet voorafgaand aan de werkzaamheden contact opnemen met de afdeling schadepreventie van Liander. | voor de exacte ligging van de kabels en leidingen dient de aannemer een graafmelding te verrichten en contact op te nemen met de betreffende netbeheerder. De aannemer moet specifieke afspraken maken met de beheerder(s) voor het werk, de planning en de risico’s de aannemer dient te werken conform de voorzorgsmaatregelen opgesteld door Liander de aannemer dient proefsleuven te graven conform de CROW richtlijn ‘Zorgvuldig Graafproces: instructiekaart zorgvuldig graven’ |  |
| - hoge druk gasleiding | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| - middenspanning | ja | de aannemer moet voorafgaand aan de werkzaamheden contact opnemen met de afdeling schadepreventie van Liander In het bestek is opgenomen dat de aannemer t.b.v. van de kabels en leidingen proefsleuven moet graven | voor de exacte ligging van de kabels en leidingen dient de aannemer een graafmelding te verrichten en contact op te nemen met de betreffende netbeheerder. De aannemer moet specifieke afspraken maken met de beheerder(s) voor het werk, de planning en de risico’s de aannemer dient te werken conform de voorzorgsmaatregelen opgesteld door Liander. de aannemer dient proefsleuven te graven conform de CROW richtlijn ‘Zorgvuldig Graafproces: instructiekaart zorgvuldig graven’ |  |
| - hoogspanning | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| - verlichting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| gelijktijdige projecten in de provincie Flevoland. Afsluitingen van wegen leiden ertoe dat omleidingen niet correct zijn | nee, vooralsnog niet bekend | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |

Tabel 4.3. Doorgaande exploitatie risico’s en gemaakte keuzes in de ontwerpfase

| risico | van toepassing op het project | ontwerpkeuze | restrisico en beheerssuggestie | actie aannemer/borging risico (in te vullen door de aannemer) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hulpdiensten hebben geen doorgang door het werkterrein vanwege uitvoering van het werk | Nee, vaarweg moet toegankelijk blijven | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| aanvaargevaar vanwege doorgaande en bestemmingsscheepvaart | ja, tijdens het werk wordt het kanaal bevaren door beroepsscheepvaart | in het ontwerp is bepaald dat de vaarroute bereikbaar moeten blijven voor (bestemmings)scheepvaart | de aannemer moet maatregelen treffen conform het Binnenvaartpolitiereglement. In het V&G-plan moet hij aangeven hoe hij de restrisico’s gaat beheersen |  |
| overige diensten in de gemeente, zoals afval inzameling, post, etc. moeten toegang hebben tot percelen en werkterrein | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Vandalisme/diefstal | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| aanrijdgevaar bij in- en uitrit werkterrein vanwege vervuiling van de openbare wegen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |

# V&G-Dossier

## Algemeen

Volgens de eisen uit het Arbobesluit artikel 2.30 sub c moet de coördinator voor de ontwerpfase een dossier samen stellen dat is bestemd voor degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk. In dit dossier staan de bouwkundige en technische kenmerken die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die latere werkzaamheden verrichten.

Conform artikel 2.31 sub e uit het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de coördinator voor de uitvoeringsfase ervoor zorgen dat het V&G-plan en het dossier worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.

Het V&G-dossier heeft tot doel het vastleggen van risico’s voor werknemers die later werkzaamheden verrichten, om uiteindelijk veilig en gezond te kunnen werken tijdens de beheers-, de onderhouds- en de sloopfase, zoals bij het reinigen, inspecteren en onderhouden (van delen) van het bouwwerk. Het dossier in de ontwerpfase kan meestal nog niet compleet worden afgerond, bijvoorbeeld vanwege nog niet vastgestelde constructies, bouwstoffen of bouwmethoden. In deze gevallen moet de coördinerende aannemer het V&G-dossier tijdens de uitvoering verder in- of aanvullen. Deze verplichting geldt ook als tijdens de uitvoering op relevante punten wordt afgeweken van het ontwerp.

Na oplevering van het (bouw)werk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of de beheerder van het (bouw)werk.

Het V&G-dossier moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:

- de naam van de samensteller en van zijn werkgever;

- de datum van definitieve uitgifte;

- een documentnummer;

- het overdrachtsformulier(en);

- de risico-inventarisatie en -evaluatieformulieren (of verslagen/notulen) ten behoeve van het beheer, het onderhoud en de sloop;

- het veiligheids- en gezondheidsplan;

- een korte omschrijving van het object (aard/omvang/locatie);

- een overzicht van de relevante documenten en de technische specificaties zoals het bestek, de productinformatie, de gereviseerde tekeningen en de bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften.

## Het V&G-dossier ontwerp

Het V&G-dossier is een groeidocument. In principe omvat het V&G-dossier ontwerpfase bij overdracht aan de aannemer het V&G-plan, het bestek (inclusief tekeningen en nota van inlichtingen), belangrijke voorschriften en een risico inventarisatie (is veelal al een onderdeel van het V&G-plan). De aannemer moet het V&G-dossier verder opstellen, eventueel tijdens de uitvoering wijzigen en na oplevering beschikbaar stellen aan de opdrachtgever.

# organisatorische aspecten uitvoeringsfase

## Taken en verantwoordelijkheden V&G

#### Opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3, 5, eerste en derde lid, en 8 van de Arbowet. De opdrachtgever zorgt ervoor dat ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen of waarvan een kennisgeving verplicht is, een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld.

Conform artikel 2.27 Arbobesluit moet de opdrachtgever het voorgenomen bouwwerk vooraf aan de Inspectie SZW melden. Een afdruk van het geregistreerde formulier moet zichtbaar aanwezig zijn op de bouwplaats.

Indien er in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door twee of meer werkgevers, een werkgever of een of meer zelfstandigen of twee of meer zelfstandigen, dan stelt de opdrachtgever een of meer coördinatoren voor de ontwerpfase aan en stelt de uitvoerende partij een of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan.

#### Coördinator ontwerpfase

De coördinator ontwerpfase heeft tot taak om te coördineren dat de opdrachtgever ervoor zorgt dat er in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de verplichtingen uit de Arbowet. De coördinator ontwerpfase moet een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen of laten opstellen en een dossier samenstellen dat is bestemd voor degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk (het V&G-dossier).

#### Coördinator uitvoeringsfase

De coördinator uitvoeringsfase heeft tot taak om:

coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;

de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;

de voorlichting van de werknemers op de bouwplaats te coördineren;

de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;

ervoor te zorgen dat het V&G-plan en het dossier worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;

aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als genoemd onder de eerste twee opsommingspunten.

## Uitvoering van en toezicht op de maatregelen uit de RI&E

De aannemer moet de tabellen uit hoofdstuk 4 (de RI&E) aanvullen met de specifieke maatregelen die hij voor dit project gaat treffen. Indien er wordt afgeweken van de beheerssuggestie van de opdrachtgever moet de aannemer dit motiveren. De aannemer moet in het V&G-plan aangeven welke maatregelen hij treft, hoe hij dit in zijn proces gaat borgen en wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de maatregelen en het in stand houden van de maatregelen.

Door of namens de opdrachtgever moet worden gecontroleerd of de door de aannemer verantwoorde maatregelen in het V&G-plan daadwerkelijk worden getroffen tijdens de uitvoeringsfase.

## Voorlichting en instructie

De aannemer is verantwoordelijk voor de voorlichting en de instructie aan zijn werknemers en derden die de werklocatie gaan betreden. Hij moet de wijze waarop de voorlichting en de instructie wordt gegeven uitwerken in het V&G-plan.

Voorgesteld wordt om minimaal de volgende overleggen uit te voeren:

een startwerkoverleg;

een projectinstructie voor iedereen die voor het eerst het werkterrein betreedt;

een toolboxmeeting;

de Taak Risico Analyses (TRA’s) voor specifieke werkzaamheden;

tijdens bouwvergaderingen moet veiligheid een vast agendapunt zijn.

## V&G-coördinatie

Naast de voorlichting en de instructie moet de aannemer in overleg treden met de neven- en onderaannemers op de bouwplaats. Het is noodzakelijk dat zij op het gebied van de arbeidsomstandigheden onderling goed samenwerken. Om dit te realiseren wordt een V&G-coördinator uitvoeringsfase (zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit) door de aannemer aangesteld.

Over de navolgende mogelijke raakvlakken zou dan afstemming moeten plaatsvinden en nadere afspraken over moeten worden gemaakt:

de verdeling werkruimte/opstelplaatsen materieel;

de logistieke situaties/aan- en afvoer van en naar de bouwplaats;

het gebruik van elkaars voorzieningen, zoals het water, de elektriciteit, de ventilatie in besloten ruimten, de vluchtwegen en andere noodvoorzieningen;

de calamiteitenafhandeling en de BHV-organisatie.

- De coördinatietaken en de verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Deze tekst laten staan i.v.m. laatste pagina berekening; wordt niet geprint

Bijzondere risico’s volgens Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Samenloop risico’s betreffen geïnventariseerde risico’s ten aanzien van gelijktijdige of achtereenvolgende uitvoering van bouwwerkzaamheden door een of meer uitvoerende partijen.

Doorgaande exploitatie risico’s betreffen geïnventariseerde risico’s ten aanzien van de doorgaande exploitatie van werkzaamheden of activiteiten door derden, zoals wegverkeer, bewoners, omstanders etc.