Drenthhal – Behoud historische elementen

Gewijzigd 11-3-2025

Uitgangspunt voor het bepalen welke historische elementen behouden moeten blijven is het rapport “OPNAME ELEMENTEN MET BOUWHISTORISCHE WAARDE, “Drenthhal”, Cruquiusweg 84-86, Amsterdam”. Dit rapport is opgesteld door Vis Restauratie Architecten, juni 2023.

Voor voorliggend voorstel zijn de elementen uit het rapport onderverdeeld in drie categorieën:

Te behouden

Dit zijn elementen die kenmerkend zijn voor de oorspronkelijke hal. Ook zijn ze relatief gemakkelijk apart te houden bij de sloop. Deze elementen kunnen hergebruikt worden in de nieuwe hal en zouden daarom bewaard moeten worden.

Inspiratie voor nieuwbouw

Deze elementen zijn lastig te behouden, vanwege de complexiteit bij de sloop, omdat ze te groot zijn om op te slaan of omdat ze niet in goede staat zijn. Ook kan het zijn dat er Chroom-6 of asbest is gebruikt op/aan deze elementen. Wel zijn ze kenmerkend voor de oorspronkelijke hal en kunnen ze als inspiratie dienen voor de nieuwbouw. Van een deel van deze elementen wordt vóór de sloop een 3D-scan gemaakt.

Niet behouden of scannen

Deze elementen hoeven niet behouden of gescand te worden, omdat ze geen onderdeel van de hoofdhal zijn of omdat ze niet kenmerkend zijn voor de oorspronkelijke hal. Wellicht kunnen ze wel hergebruikt worden in andere projecten.

Te behouden

Hal

4. Ronde ijzeren raamkozijnen

De combinatie van sheddakvorm en langsgevelvlak met rond raam en sobere detaillering van het metselwerk zijn kenmerkend voor de Drenthhal. Daarom is behoud van de ronde ramen belangrijk.

Het is niet mogelijk de stalen kozijnen her te gebruiken als kozijnen voor dubbel/triple/HR glas, maar met behulp van voorzetramen of op een andere creatieve manier kunnen ze toch toegepast worden in de nieuwbouw.

9. Twee geklampte, blauw geschilderde deuren

Het gaat om twee deuren naar toiletruimtes, waarvan één met deurdranger, beiden met een deurbalk. Deze deuren zijn gemakkelijk te demonteren en relatief klein om op te slaan.

De deuren stammen uit de bouwfase 1916-1917 en zijn een gaaf en herkenbaar voorbeeld van fabrieksdeuren van vóór WOII. De diversiteit aan hang- en sluitwerk vertelt tevens iets over de ouderdom van de deuren. Ze zijn in redelijke tot goede staat en kunnen ook zonder context hergebruikt worden. Belangrijk is de ingemetselde klauwduimen ook te behouden en her te gebruiken.

Kantoorgedeelte

18. Tochtpui met klapdeur en loket-kozijn

Deze elementen stammen uit de bouwfase 1916-1917 en zijn kenmerkend voor het interieur van de hal. Ze zijn een gaaf en herkenbaar voorbeeld van kantoor-/ontvangstruimtes van vóór WOII.

19. De eikenhouten kantoorafwerking

De statige afwerking van eikenhout in het kantoor met erker (o.a. lambrisering, deuren, vaste kast, schoorsteenmantel) stamt eveneens uit de bouwfase 1916-1917. Ze zijn kenmerkend voor de representatieve kantoorruimte (het geeft de status aan van de gebruiker) en een gaaf voorbeeld van kantoorafwerking uit het begin van de 20e eeuw. Het uitnemen van deze kantoorafwerking kan bewerkelijk zijn. Een 3D-scan van de eikenhouten kantoorafwerking is in ieder geval belangrijk, voor het geval de kantoorafwerking niet ongeschonden uitgenomen kan worden.

20 en 21. Kantoordeuren met bovenlicht

Deze deuren hebben een licht gebogen bovenzijde in het raam en lichte profilering rond het paneel en in de kozijnen. Ze stammen uit de bouwfase, 1916-1917 en zijn een redelijk gaaf en herkenbaar voorbeeld van deuren uit het eerste kwart van de 20e eeuw. De deuren zijn vrij eenvoudig her te gebruiken.

Inspiratie voor nieuwbouw

Hal

1. Haaientandendak in sheddakvorm

Het dak is zeer kenmerkend voor de hal en de vorm ervan moet daarom terugkomen in de nieuw te bouwen hal. In de bouwenvelop wordt beschreven in welke vorm dat moet gebeuren.

2. Kenmerkend gevelvlak (west- en oostgevel grote hal) met:

7. Gemetselde staande koppenlaag op ca. 0,8 m. boven maaiveld

8. Gemetselde segmentbogen boven ramen en deuren in de gevels

De combinatie van sheddakvorm en langsgevelvlak met rond raam en sobere detaillering van het metselwerk zijn het meest kenmerkend voor de Drenthhal. Deze sobere detaillering met koppenlagen en segmentbogen kan als inspiratie dienen voor de nieuwbouw.

3. Engelse spanten

De stalen spanten met stijgende diagonalen incl. sheddak-vorm en kolom zijn zeer kenmerkend voor de hal. Deze spanten hoeven echter niet bewaard te worden om meerdere redenen:

- Ze zijn groot en lastig van vorm om op te slaan;

- Ze kunnen functioneel waarschijnlijk niet gebruikt worden voor de draagconstructie, aangezien het dak met isolatiemateriaal een andere constructie zal vragen vanwege de zwaardere last;

- Op het staal bevindt zich het giftige Chroom-6, waardoor ze een uitgebreide behandeling nodig zouden hebben vóór hergebruik;

Kantoorgedeelte

De volgende elementen stammen uit de oorspronkelijke bouwfase en zijn kenmerkend voor het kantoorgedeelte. Ze kunnen als inspiratie dienen voor de nieuwbouw.

13. Licht uitkragende, geblokte rand in metselwerk als afsluiting van de bovenzijde van de gevel

14. Natuurstenen stoeptreden voor de voordeur in de westgevel van het kantoorgebouw

15. Verglaasde, aarden schoorsteenpot met regenkap

16. Ingemetselde brievenbus

17. Getoogde, licht gebogen bovendorpels bij ramen en deuren

22. Terrazzo drempels

23. Terrazzovloeren met zwarte banden in vestibule, gang en toilethal

24. Wandtegels in de toilethal

25. Parketvloer in de oostelijke kantoorruimte

Niet behouden of scannen

5. Vakwerkspantleggers in aanbouwen

Vanwege situering in aanbouw.

6. Gevelvlak van aanbouwen

Vanwege situering in aanbouw.

10. Schuif-garagedeur met eventueel schuif-rolmechaniek, deurstopper met veer

Uit de jaren ’50, niet kenmerkend voor oorspronkelijke gebouw. (Wel kenmerkend voor de functie van autoreparatie vanaf die periode).

11. Smeerput

Uit de jaren ’50, niet kenmerkend voor oorspronkelijke gebouw. (Wel kenmerkend voor de functie van autoreparatie vanaf die periode).

12. Stalen anti-slipranden op trap in smeerput

Uit de jaren ’50, niet kenmerkend voor oorspronkelijke gebouw. (Wel kenmerkend voor de functie van autoreparatie vanaf die periode).