Veiligheids- en Gezondheidsplan

Ontwerpfase

Voor het werk:

Raamovereenkomst

Onderhoud kolk- en huisaansluitingen 2025-2026

in gemeente Ouder-Amstel.

Besteknummer 2025-04OA

Inhoudsopgave

- Projectgegevens

- Algemene V&G-risico’s die voortvloeien uit de omgeving van het project

- Algemene V&G-risico’s die voortvloeien uit het ontwerp

- Overleg over het V&G-plan

Hoofdstuk 1	PROJECTGEGEVENS

Omschrijving project:

Het werk bestaat uit:

- Reinigen huis- en kolkafvoeren riolering

- Uitvoeren reparaties aan huis- en kolkafvoeren riolering

- Bijhorende werkzaamheden.

Adres en ligging van het project:

Adres / ligging:		Diverse locaties in gemeente Ouder-Amstel.

Telefoon:			geen

Fax:			geen

Planning en uitvoeringsgegevens:

Geplande aanvangsdatum raamovereenkomst:		1 juni 2025

Duur raamovereenkomst:	2 jaar

Duur eventuele verlenging (2x 1 jaar):	2 jaar

Einde raamovereenkomst uiterlijk:	31 mei 2027

Vermoedelijk maximum aantal werknemers (gelijktijdig):	nog onbekend

Vermoedelijk aantal (onder)aannemers:			nog onbekend

Namen en adressen van betrokken partijen:

a. Opdrachtgevers
Naam:		Gemeente Ouder-Amstel

afdeling Buurt

Adres:		Postbus 35

Postcode/plaats:	1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Contactpersoon:	dhr. T. Haak

Telefoon:		0297-513232

E-mail:		Thomas.Haak@duoplus.nl

ONTWERPFASE

b. Ontwerpende partij				c. Bestekuitwerking

Naam:		Idem opdrachtgever		Naam:		  Adviesbureau Civil+ B.V.

Adres:						Adres:		  Lofoten 1

Postcode/plaats:					Postcode/plaats: 3825 ZD Amersfoort

Contactpersoon:					Contactpersoon: Ap Verduijn

Telefoon:						Telefoon:	  06-12973011

E-mail:						E-mail:		  a.verduijn@civilplus.nl

d. V&G-coördinator ontwerpfase

Naam:		Idem opdrachtgever

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

UITVOERINGSFASE

e. Opdrachtnemer					f. V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam:		nog niet bekend		Naam:			nog niet bekend

Adres:						Adres:

Postcode/plaats:					Postcode/plaats:

Contactpersoon:					Contactpersoon:

Telefoon:						Telefoon:

E-mail:						E-mail:

g. Directievoerder UAV

Naam:		Gemeente Ouder-Amstel

Afdeling Buurt

Adres:		Postbus 35

Postcode/plaats:	1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Contactpersoon:	nog niet bekend

Telefoon:

E-mail:

HOOFDSTUK 2	ALGEMENE V&G-RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OMGEVING VAN

HET ONTWERP

(of vice versa, dus risico’s voor de omgeving)

| Omgevingsfactor | Risico / oorzaak | Suggesties voor maatregelen |
| --- | --- | --- |
| Bestaande onder- en bovengrondse leidingen | R: Explosie/brand/ electrocutie O: Werkzaamheden nabij Nutsleidingen | KLIC-melding; instructie; graven van proefsleuven, toezicht door nutsbedrijven |
| Verkeerssituatie / verkeersvoorzieningen | R: Aanrijdingsgevaar O: Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden | Afzettingen conform publicatie CROW 96b. PBM’s gebruiken |
| Belendingen | R: Aanrijdingsgevaar O: Geen deugdelijke afzettingen of vooraankondigingen. | Werkterrein goed afzetten Goede vooraankondigingen. |
| Beperkt terrein / speciale bouwplaatsvoorzieningen | R: Vallende voorwerpen; overrijding; beklemming O: Boven elkaar werken; elkaars werk beïnvloeden | Planningen goed op elkaar afstemmen door overleg; PBM’s gebruiken |
| Lawaai en trillingen | R: Gehoorbescherming O: Lawaai van machines | Gehoorbescherming; beperking geluidsniveau van machines |
| Toxische stoffen / milieu | R: Vergiftiging / verstikking O: Vrijkomend rioolgas en Rioolslib Werken met chemicaliën | Instructie; PBM’s gebruiken; zorgen voor wasmogelijkheden |

HOOFDSTUK 3	ALGEMENE V&G-RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONTWERP

| Hoofdactiviteit | Risico / oorzaak |  |  | Suggesties voor maatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alle werkzaamheden bovengronds | R: Aanrijdingsgevaar Vallen in rioolputten O: Elkaars werk beïnvloeden |  |  | Planningen goed op elkaar afstemmen door overleg PBM’s gebruiken |
| Grondwerk | R: Explosie/brand/elektrocutie O: Werkzaamheden nabij kabels en leidingen. R: Bedolven worden O: Instorting van een te steil talud. |  |  | KLIC-melding; instructie; graven van proefsleuven; toezicht door nutsbedrijven; afdekken kabels en leidingen op einde werkdag Veilige taluds aanbrengen volgens de richtlijnen. Zo nodig voorzieningen treffen om inkalven sleuven te voorkomen. |
| Alle werkzaamheden | R: Ongeval / lichamelijk letsel O: Onvoldoende werkruimte, onvoldoende zichtbaar- heid werknemers R: Gehoorbeschadiging O: Lawaai van machines |  |  | Zo min mogelijk opslag materialen op werk. Gehoorbescherming Beperking geluid machines |
| Riolering | R: Bedelving O: Losraken van hijslasten R: Vallen in putten en sleuven O: Diepe ontgravingen R: Brand / explosie O: Vrijkomend rioolgas |  |  | Goedgekeurd materieel gebruiken, instructie personeel, PBM’s gebruiken Afzettingen plaatsen op voldoende afstand van de sleuf, z.s.m afdekken putten Metingen uitvoeren, ventileren, riool reinigen. |
| Funderingslagen | R: Lichamelijk letsel O: Materieel, werkverkeer, stofvorming |  |  | Werkinstructie, PBM’s gebruiken, bevochtigen oppervlak. |
| Verharding | R: Rugklachten O: Gewicht van bestratings- materialen R: Wegspringend materiaal en vrijkomend (kwarts)stof O: Zaagwerk |  |  | Straatwerkplan opstellen conform CROW-publicatie 282; Machinaal aanbrengen materialen; met meerdere personen gelijktijdig tillen PBM’s gebruiken; nat zagen |
| Verkeersmaatregelen | R: Aanrijdingsgevaar O: Doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden |  |  | Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM’s gebruiken |
| Werk algemene aard | R: Onveilige werksituatie O: Gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden |  |  | Overleg met uitvoerende partijen; Werkzaamheden niet gelijktijdig op dezelfde plaats uitvoeren (planning) |
| Werk algemene aard |  | R: Vallen in ontgraven cunetten O: Voorbijgangers letten niet op. | Afzettingen; overleg met belanghebbenden |  |

HOOFDSTUK 4	OVERLEG OVER HET V&G PLAN

| Naam vergadering | Frequentie | Deelnemers | Notulen door |
| --- | --- | --- | --- |
| Coördinatievergadering | 1x per vier weken 1x vooraf aan start werkzaamheden bij elke deelopdracht. | - V&G coördinerend aannemer - Aannemers - Bouwdirectie (toehoorder) - Genodigden (op uitnodiging) | V&G coördinerend aannemer |
| Bouwvergadering | 1x per twee weken | - Bouwdirectie - Aannemer - Genodigden (op uitnodiging) | Bouwdirectie |

Vaste agendapunten

Coördinatievergadering

- Concretisering V&G plan ontwerpfase

- Naleving van V&G plan uitvoeringsfase door partijen (waarnemingen, inspectieronden door V&G coördinator en leidinggevenden van aannemers, rapportage, V&G deskundigen en Arbeidsinspectie)

- Eventuele ongevallen en incidenten

- Voorlichting van werknemers

- Eventuele nieuw ontstane risico’s

- Genomen of te nemen maatregelen

- Actualiseren V&G plan

- Aanvullen / wijzigen van V&G dossier

Bouwvergadering

De V&G coördinator uitvoeringsfase geeft een resumé van het in de coördinatievergadering besprokene en neemt zonodig actie (acties vastgelegd in notulen).