|  | ProRail Procurement Annex 2: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs – Realiseren van de opdracht Raamcontract Geotechnisch Onderzoek II |
| --- | --- |

| Contractversie | 2.2 |
| --- | --- |
| Contractdatum | 01-04-2025 |
| Contractstatus | definitief |
| Kenmerk |  |

Inhoudsopgave

1	Werkpakketten	2

WP 1 – Voorbereiding	3

WP 2 – Uitvoeren sonderingen	5

WP 3 – Uitvoeren boringen	7

WP 4 – Plaatsen peilbuizen	9

WP 5 – Uitvoeren laboratoriumproeven	11

WP 6 – Aanleveren data	15

# Werkpakketten

## WP 1 – Voorbereiding

| Naam Werkpakket: Voorbereiding |  | Nummer Werkpakket: 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het voorbereiden en conditioneren van de veldwerkzaamheden om deze veilig en beheerst uit te voeren. opdrachtnemer (afgekort als ON) dient risico’s te beheersen tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden: Risico “K&L beschadigen/verstoren” - ON weet waar K&L aanwezig zijn tijdens zijn werkzaamheden en neemt maatregelen om beschadigen en storen te voorkomen. Risico “Aanwezigheid Ontplofbare Oorlogsresten (OO) - ON weet of OO aanwezig kunnen zijn op de onderzoekslocaties . Risico “Aanwezigheid bodemverontreinigingen” - ON weet of verontreinigingen aanwezig kunnen zijn op de onderzoekslocaties Risico “Ongevallen tijdens uitvoeren werkzaamheden” - ON weet wat de risico’s zijn tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden - ON voert maatregelen uit om risico’s te verkleinen en ongevallen te voorkomen Risico “Onderzoeksterrein niet beschikbaar/bereikbaar” - ON stelt zich op de hoogte van toestand en bereikbaarheid van terrein - ON regelt toestemming van terrein-eigenaar om terrein te betreden - ON regelt “functie-vrij” zijn van terrein om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren - Bijvoorbeeld buitendienststelling spoor - Bijvoorbeeld afsluiten weg voor weggebruikers Risico “Aanwezigheid archeologische waarden” - ON weet of er rekening moet worden gehouden met aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.ON weet hoe te handelen bij het aantreffen van toevalsvondsten. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie (initiatiefnemer): - Er dient rekening te worden gehouden met de regels die gelden op de locatie - Voorbeelden van de regels zijn: - Het gesloten houden van de hekwerken die toegang verschaffen tot de emplacementen; - Niet blokkeren van calamiteitenroutes/-wegen. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - ON stemt vooraf met initiatiefnemer af: - of en hoeveel er afgeweken mag worden van de posities van de gevraagde onderzoekspunten. Risico “K&L beschadigen/verstoren” - ON dient per onderzoekslocatie de KLIC-meldingen te verzorgen. - ON overlegt met eigenaren/beheerders van kabels en leidingen om maatregelen af te spreken om beschadigen van kabels, leidingen e.d. tijdens het uitvoeren van het grondonderzoek te voorkomen. - ON dient afdoende maatregelen te treffen om beschadigen van kabels, leidingen e.d. tijdens het uitvoeren van het grondonderzoek te voorkomen. - ON is per locatie waar hij grondroerende activiteiten gaat uitvoeren verplicht om de ligging van bestaande K&L door middel van het graven van proefsleuven te lokaliseren. Risico “Aanwezigheid OO” (voorheen NGCE), opsporen ontplofbare oorlogsresten - ON dient vast te stellen of inzet van OO-deskundige tijdens de werkzaamheden benodigd is - ON dient via OO-loket@prorail.nl de status (verdacht/onverdacht) van het projectgebied op te vragen om zo vast te kunnen stellen of begeleiding door gecertificeerd OO-opsporingsbedrijf noodzakelijk is. - Uitvoeren van vooronderzoekOO is geen onderdeel van opdracht - ON dient te verifiëren dat het bestaande OO-onderzoek voldoende uitgangspunten biedt om beheersmaatregelen te nemen. - ON zet indien nodig een OO-deskundige in om veldwerkzaamheden veilig te laten verlopen (vrijgave van onderzoekspunten) - Deskundigen conform de CS-OOO inschakelen mits nodig voor vrijgave. Risico “Aanwezigheid bodemverontreinigingen” - ON dient het bodemloket@prorail.nl te benaderen om inzicht te verkrijgen in de milieuhygienisch bodemkwaliteit. Risico “Ongevallen tijdens uitvoeren werkzaamheden” - ON stelt een V&G Plan Ontwerp op - ON stelt een V&G Plan Uitvoering op - ON werkt conform V&G Plan Uitvoering - ON raadpleegt bestaande V&G dossiers om locatie specifieke risico’s op te halen - ON zet benodigde veiligheidsfunctionarissen (zoals LWB/VHM/GRW, etc)) in bij werkzaamheden op of nabij het spoor - ON stemt af met procesaannemer welke veiligheidsmaatregelen getroffen dienen te worden (zoals reset/kabelaanwijs/veilige berijdbaarheid, etc.) Risico “Onderzoeksterrein niet beschikbaar/bereikbaar” - ON voert een gedegen terreinverkenning uit - ON heeft de verantwoordelijkheid voor de bereik- en berijdbaarheid van de onderzoeklocaties - ON verzorgt de toestemming van de terrein-eigenaar om terrein te betreden. - ON laat het onderzoeksterrein achter zoals aangetroffen bij aanvang van de onderzoekwerkzaamheden - ON verzorgt eventuele benodigde wegafzettingen. - ON verwijdert eventuele obstakels en, indien van toepassing, plaatst deze terug - ON laat het onderzoeksterrein achter zoals aangetroffen bij aanvang van de onderzoekwerkzaamheden - Aanvullend voor ProRail terrein: - ON vult protocol 00055-G-light in, ProRail dient deze in bij loket PRC-00055 in de regio waar de werkzaamheden plaats vinden. - ON verkrijgt een melding grondroerende activiteiten in nabijheid van kabels en leidingentracés van ProRail (ISV00117) na afronding van procedure PRC000055G-1 - ON plant onderzoek (waarbij trein vrije periode benodigd is) in als meelifter op bestaande TVP’s of reguliere onderhoudsvensters zonder hinder te veroorzaken voor TVP-houder. ON stemt dit af en legt dit vast met de betreffende TVP-houder. Risico “Aanwezigheid archeologische waarden” - ON controleert of op de locatie een rijksbeschermd archeologisch monument aanwezig is (zie daarvoor de website Bronnen en kaarten), en is in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunning (omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit). . - ON toetst aan het Omgevingsplan of op grond van een nevenfunctie (dubbelbestemming) ‘Waarde – Archeologie’ (of iets dergelijks) een omgevingsvergunning vereist is voor de werkzaamheden. ON neemt kennis van, en handelt in de uitvoering van de werkzaamheden conform, het protocol ‘Wat te doen bij een archeologische toevalsvondst’ (zie bijlage PM). Aanvullend: - In bijlage 05 prijscomponent 2 is een TVP-kader meegegeven van 52 uur. Hierbij is het uitgangspunt dat een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Indien dit niet volledig toereikend is voor alle werkzaamheden, dan dient er gebruik te worden gemaakt van de reguliere onderhoudsperiodes. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: |  |  |  |  |  |
| Input: - Onderzoek naar invloed spoor en treinpassages op de ondergrond - Procedure 00055 – Borgen instandhoudingsbelangen tijdens voorbereiding en realisatie van infraprojecten - Handreiking bij Procedure PRC 00055 - KLIC - Normenkader Veilig Werken - RailAlert - RD-coördinaten van de onderzoekspunten (leveren door initiatiefnemer) - V&G dossier (leveren door initiatiefnemer) - Omgevingsloket - Zoals input m.b.t. geldigheid bepaalde regels t.b.v. archeologie. - Website AMK02014 en IKAW-2008 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed http://rce.webgis.nl/nl/map/amk-2014-en-ikaw-2008 - Bijlage ‘Wat te doen bij een archeologische toevalsvondst’ - Onderzoek OO(leveren door initiatiefnemer) anders opvraagbaar door ON - Status ‘verdacht of onverdacht’ op OO (ontplofbare oorlogsresten) kan ON voor het betreffende (onderzoeks)gebied/projectlocatie op te vragen via OO-loket@prorail.nl . - Milieuhygienisch bodemonderzoek (leveren door initiatiefnemer) - Quickscan natuurtoest (leveren door initiatiefnemer) - TVP-kaders - Onderhoudsrooster baanvak - TVP’s baanvak |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal stuks | Tussentijdse Review ja/nee (zie Annex 1) | Review Termijn (weken) |
| Beheerst risico “K&L beschadigen/verstoren” | V |  | nvt | nee |  |
| Beheerst risico “Aanwezigheid OO NGCE” | V |  | nvt | nee |  |
| Beheerst risico “Aanwezigheid bodemverontreinigingen” | V |  | nvt | nee |  |
| Beheerst risico “Ongevallen tijdens uitvoeren werkzaamheden” | V |  | nvt | nee |  |
| Beheerst risico “Onderzoeksterrein niet beschikbaar/bereikbaar” | V |  | nvt | nee |  |
|  | Naam product /dienst Voorbereiding |  |  | Mijlpaaldatum |  |

## WP 2 – Uitvoeren sonderingen

| Naam Werkpakket: Uitvoeren sonderingen | Nummer Werkpakket: 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het uitvoeren en vastleggen van sonderingen. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie (initiatiefnemer): - gewenste diepte sonderingen - gewenste positie van sonderingen (in situatietekening) - lijst met de gewenste RD-coördinaten van de sonderingen - optie: sondering met meting van waterspanning - optie: sondering met magnetometerconus |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - ON dient voorgestelde sondering en boorlocaties te optimaliseren zodat het werk tijd en kostenefficiënt kan worden uitgevoerd. Dit kan betekenen dat locaties worden verplaatst naar één spoor zodat het aantal inzetten van materieel beperkt wordt. - ON dient een definitief boring- en sonderingsplan op te stellen en ter goedkeuring in te dienen bij OG. - Uitgangspunt is dat voorgestelde locaties in een straal van max 15m verplaatst kunnen worden. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Uitvoeren sonderingen conform NEN-EN-ISO 22476-1:2012 of NEN-EN-ISO 22476-1:2023 - NEN-EN-ISO 22476-1:2012 Standaard: application class 2,, type TE1 of TE2 (registratie van de conusweerstand, plaatselijke wrijving, conushelling); - NEN-EN-ISO 22476-1:2023 Standaard: cone penetrometer class 2 en test category B. - ProRail gaat ervan uit dat vanaf 1 januari 2026 de sonderingen worden uitgevoerd conform de vigerende norm, tot die tijd mag ook volgens de ingetrokken norm worden gesondeerd. - Vastlegging van de sonderingen in X- en Y- coördinaten (referentie Rijksdriehoeksstelsel) en in NAP-hoogte in de sondeergrafieken; - ON legt de locaties van de gerealiseerde onderzoekspunten vast op een situatietekening; - Indien nodig sonderingen voorboren. De daarbij verkregen boorbeschrijving dient op de sondeergrafiek gepresenteerd te worden; - ON dient het risico te beheersen, dat een gat van een sondering een negatieve invloed heeft op de spoorligging of waterhuishouding: - ON dient OG aan te geven wat het risico-profiel is - ON neemt maatregelen (zoals afdichten van sondeergaten) om dit risico te beheersen; - Indien registratie van waterspanning is vereist: - Meting en vastlegging van de piëzo-waterspanning positie U2. - Definitief boor- en sonderingsplan met locaties met een update van het coördinatietabellen (zie bijlage dossier). |  |  |  |  |  |
| Input: - Onderzoeksbehoefte initiatiefnemer; - NEN-EN 1997-2 “Grondonderzoek en beproeving” |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) |  | Vaste prijs (V) Regie (R) | Aantal stuks | Tussentijdse Review ja/nee (zie Annex 1) | Review Termijn (weken) |
| Sondering in as spoor, diepte 10 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Sondering in as spoor, diepte 15 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Sondering in as spoor, diepte 20 m t.o.v. as spoor |  | V | 30 | nee |  |
| Sondering in as spoor, diepte 30 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Sondering in as spoor, diepte 40 m t.o.v. as spoor |  | V | 2 | nee |  |
| Sondering 2,85m uit as spoor, diepte 10 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Sondering 2,85 m uit as spoor, diepte 15 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Sondering 2,85 m uit as spoor, diepte 20 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Sondering 2,85 m uit as spoor, diepte 30 m t.o.v. as spoor |  | V | 13 | nee |  |
| Sondering 2,85 m uit as spoor, diepte 40 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Sondering 4,85 m uit as spoor, diepte 10 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Sondering 4,85 m uit as spoor, diepte 15 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Sondering 4,85 m uit as spoor, diepte 20 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Sondering 4,85 m uit as spoor, diepte 30 m t.o.v. as spoor |  | V | 10 | nee |  |
| Sondering 4,85 m uit as spoor, diepte 40 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Sondering buiten veiligheidszone A/B/C mv -10 m |  | V |  | nee |  |
| Sondering buiten veiligheidszone A/B/C mv -15 m |  | V |  | nee |  |
| Sondering buiten veiligheidszone A/B/C mv -20 m |  | V |  | nee |  |
| Sondering buiten veiligheidszone A/B/C mv -30 m |  | V | 20 | nee |  |
| Sondering buiten veiligheidszone A/B/C mv -40 m |  | V | 1 | nee |  |
| Sondering buiten grondgebied ProRail mv -10 m |  | V |  | nee |  |
| Sondering buiten grondgebied ProRail mv -15 m |  | V |  | nee |  |
| Sondering buiten grondgebied ProRail mv -20 m |  | V |  | nee |  |
| Sondering buiten grondgebied ProRail mv -30 m |  | V |  | nee |  |
| Sondering buiten grondgebied ProRail mv -40 m |  | V |  | nee |  |
| Definitief boor- en sonderingsplan met locaties |  | V | 1 | ja |  |
| Obstakelonderzoek proefprikken met puinconus |  | V |  | nee |  |
| Toeslag waterspanningsmeting per sondering |  | V | 76 | nee |  |
| Toeslag inzetten magnetometerconus per sondering Wanneer hier de magnetometer conus bedoeld is die gebruikt wordt voor de begeleiding van sonderingen binnen OO verdacht gebied zou ik de verrekening op basis van dagdelen doen. Anders krijg je binnen een locatie waar veel sonderingen gezet worden enorme bedragen. Achterliggende gedachte is dat een OO opsporingsbedrijf ook per dagdelen en soms alleen hele dagen rekent. Dit gaat uitsluitend over de conus en niet over de inzet van een bureau voor OO(O) begeleiding. Conus kan ook worden gebruikt voor het bepalen van de diepte van stalen palen of damwanden, |  | V | 45 | nee |  |
| Toeslag dissipatietest |  | V |  | nee |  |
|  |  | Naam product /dienst Uitvoeren sonderingen |  | Mijlpaaldatum |  |

## WP 3 – Uitvoeren boringen

| Naam Werkpakket: Uitvoeren boringen | Nummer Werkpakket: 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het uitvoeren van boringen om grondlagen in een boorprofiel te kunnen identificeren en classificeren. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie (initiatiefnemer): - Onderzoeklocaties (gewenste positie van boringen) weergegeven als zijnde een situatietekening - Lijst RD-coördinaten van de gewenste locaties van de boringen - Gewenste monstername, geroerde en/of ongeroerde monsters, aantal/diepte etc. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Uitvoeren boringen conform NEN-EN 1997-2 en NEN-EN-ISO 22475-1 categorie A. - Alle boringen uitvoeren direct naast een reeds gemaakt sondering, zodat een relatie tussen beide gelegd kan worden. - Vastlegging van de boringen in X- en Y- coördinaten (referentie Rijksdriehoeksstelsel) en in NAP-hoogte; - ON legt de locaties van de gerealiseerde onderzoekspunten vast op een situatietekening; - Boringen dienen voorzien te worden van een nummer; - ON identificeert en beschrijft de grondlagen in de boring conform NEN-EN-ISO-14688-1; - Per boring een grondlaag-indeling op 1 A4; - Boringen mogen geen negatieve invloed hebben op de spoorligging of waterhuishouding: boorgaten worden weer gevuld en verdicht. Ter hoogte van waterremmende lagen (veen, klei, silt) worden boringen gevuld met zwelklei (bentoniet) - ON meet grondwaterstand in het geboorde gat en rapporteert dit. |  |  |  |  |  |
| Input: - Onderzoeksbehoefte initiatiefnemer; - NEN-EN 1997-2 “Grondonderzoek en beproeving” - NEN-EN-ISO 22475-1 “Monsterneming met behulp van boring en ontgraving en grondwatermeting – Technische grondslagen voor de uitvoering” - NEN-EN-ISO 14688-1 Geotechnisch onderzoek en beproeving - identificatie en classificatie van grond - deel 1 - identificatie en beschrijving |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) |  | Vaste prijs (V) Regie (R) | Aantal stuks | Tussentijdse Review ja/nee (zie Annex 1) | Review Termijn (weken) |
| Handboringen |  | V |  | nee |  |
| Handboring t.b.v. identificatie 2,85 m uit as spoor (diepte van 5 m t.o.v. as spoor) |  | V | 8 | nee |  |
| Handboring t.b.v. identificatie 4 m uit as spoor (diepte van 5 m t.o.v. as spoor) |  | V |  | nee |  |
| Handboring tbv identificatie buiten veiligheidszone A/B/C (diepte van 5m tov mv) |  | V |  | nee |  |
| Handboring t.b.v. identificatie buiten grondgebied ProRail (diepte van mv -5 m) |  | V |  | nee |  |
| Verbuisde Handboring t.b.v. nemen ongeroerde monsters 2,85 m uit as spoor (diepte van 5 m á 7 m t.o.v. as spoor) |  | V |  | nee |  |
| Verbuisde Handboring t.b.v. nemen ongeroerde monsters 4m uit as spoor (diepte van 5 m á 7 m t.o.v. as spoor) |  | V | 2 | nee |  |
| Verbuisde Handboring tbv nemen ongeroerde monsters buiten veiligheidszone A/B/C (diepte van 5m á 7m tov mv) |  | V |  |  |  |
| Verbuisde Handboring t.b.v. nemen ongeroerde monsters buiten grondgebied ProRail (diepte van mv -5 m) |  | V | 2 | nee |  |
| Toeslag boren met veel puin /m |  | V |  | nee |  |
| Mechanisch boren |  |  |  |  |  |
| Boring in as spoor diepte tot 10 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring in as spoor diepte 15 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring in as spoor diepte 20 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring in as spoor diepte 30 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring in as spoor diepte 40 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring 2,85 m uit as spoor diepte 10 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring 2,85 m uit as spoor diepte 15 m t.o.v. as spoor |  | V |  |  |  |
| Boring 2,85 m uit as spoor diepte 20 m t.o.v. as spoor |  | V | 10 | nee |  |
| Boring 2,85 m uit as spoor diepte 30 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring 2,85 m uit as spoor diepte 40 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring 4,0 m uit as spoor diepte 10 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring 4,0 m uit as spoor diepte 15 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring 4,0 m uit as spoor diepte 20 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring 4,0 m uit as spoor diepte 30 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring 4,0 m uit as spoor diepte 40 m t.o.v. as spoor |  | V |  | nee |  |
| Boring buiten veiligheidszone A/B/C mv -10 m |  | V |  | nee |  |
| Boring buiten veiligheidszone A/B/C mv -15 m |  | V |  | nee |  |
| Boring buiten veiligheidszone A/B/C mv -20 m |  | V | 5 | nee |  |
| Boring buiten veiligheidszone A/B/C mv -30 m |  | V |  | nee |  |
| Boring buiten veiligheidszone A/B/C mv -40 m |  | V |  | nee |  |
| Boring buiten grondgebied ProRail mv -10 m |  | V |  | nee |  |
| Boring buiten grondgebied ProRail mv -1 5m |  | V |  | nee |  |
| Boring buiten grondgebied ProRail mv -20 m |  | V |  | nee |  |
| Boring buiten grondgebied ProRail mv -30 m |  | V |  | nee |  |
| Boring buiten grondgebied ProRail mv -40 m |  | V |  | nee |  |
| Specifieke werkzaamheden m.b.t. boringen |  |  |  |  |  |
| Ongeroerde Monstername bij mechanische boringen per stuk tbv lab-proeven in WP 5a/5b/5c |  | V | 80 | nee |  |
| Geroerde Monstername per stuk tbv lab-proeven in WP 5a/5b/5c |  | V | 80 | nee |  |
| Verwijderen/terugbrengen ballast/puin t.b.v. boring/sondering |  | V |  | nee |  |
| Inzet ramguts bij puinlagen per m |  | V |  | nee |  |
| Voorgraven per m |  | V |  | nee |  |
| Het afdichten van slecht doorlatende lagen met zwelklei per m |  | V |  | nee |  |
| Uitzetten, inmeten en waterpassen van een onderzoeklocatie |  | V | 27 | nee |  |
| Het afdichten boorgat ter voorkoming van kwel per boring |  | V |  | nee |  |
| Kernboring (d=100/120 mm) door asfalt- of betonverharding per cm |  | V |  | nee |  |
| Afwerken kernboring met cement of koudasfalt |  | V |  | nee |  |
|  |  | Naam product /dienst Uitvoeren boringen |  | Mijlpaaldatum |  |

## WP 4 – Plaatsen peilbuizen

| Naam Werkpakket: Peilbuizen + metingen |  | Nummer Werkpakket: 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het plaatsen, onderhouden en uitlezen van peilbuizen. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie (initiatiefnemer): - Gewenste positie van peilbuizen (in situatietekening) - Lijst met de gewenste RD-coördinaten van de peilbuizen - Gewenste diepte peilbuizen - Gewenste diepte sensoren - Termijn van monitoring |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Alle peilen dienen t.o.v. NAP weergegeven te zijn; - Vastlegging van de posities van de peilbuizen in X- en Y- coördinaten (referentie Rijksdriehoeksstelsel); - ON legt de locaties van de gerealiseerde onderzoekspunten vast op een situatietekening - Peilbuizen zijn voorzien van dataloggers met realtime continu uitlezing via een afgeschermd internet-portaal. Hierbij gebruik maken van IoT toepassing. - Peilbuizen met dataloggers worden voorzien van een koker of straatpot afsluitbaar met een slot. |  |  |  |  |  |
| Input: - Onderzoeksbehoefte initiatiefnemer; - NEN-EN 1997-2 Grondonderzoek en beproeving - NEN-EN-ISO 22475-1 “Monsterneming met behulp van boring en ontgraving en grondwatermeting – Technische grondslagen voor de uitvoering” |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal stuks | Tussentijdse Review ja/nee (zie Annex 1) | Review Termijn in weken |
| Plaatsen Peilbuizen |  |  |  |  |  |
| Plaatsen peilbuis buiten veiligheidszone A/B/C mv -5 á 7 m | N |  |  | nee |  |
| Plaatsen peilbuis buiten veiligheidszone A/B mv -10 m | N |  |  | nee |  |
| Plaatsen peilbuis buiten veiligheidszone A/B mv -15 m | N |  | 5 | nee |  |
| Plaatsen peilbuis buiten veiligheidszone A/B mv -20 m | V |  |  | nee |  |
| Plaatsen peilbuis buiten veiligheidszone A/B mv -30 m | N |  |  | nee |  |
| Plaatsen peilbuis buiten veiligheidszone A/B mv -40 m | N |  |  | nee |  |
| Plaatsen peilbuis buiten grondgebied ProRail mv -10 m | V |  |  | nee |  |
| Plaatsen peilbuis buiten grondgebied ProRail mv -15 m | V |  |  | nee |  |
| Plaatsen peilbuis buiten grondgebied ProRail mv -20 m | V |  |  | nee |  |
| Plaatsen peilbuis buiten grondgebied ProRail mv -30 m | V |  |  | nee |  |
| Plaatsen peilbuis buiten grondgebied ProRail mv -40 m | V |  |  | nee |  |
| Uitlezen datalogger gedurende 1 jaar | V |  | 5 | nee |  |
| In stand houden peilbuis en dataloggers gedurende 1 jaar | V |  | 5 | nee |  |
| Verlenging per jaar, uitlezen en in stand houden | V |  |  | nee |  |
| Specifieke werkzaamheden |  |  |  |  |  |
| Beschermkoker PVC zonder slot leveren en plaatsen | V |  |  | nee |  |
| Beschermkoker gegalvaniseerd met slot leveren en plaatsen | V |  | 5 | nee |  |
| Straatpot / punaise / beschermkoker | V |  |  | nee |  |
| Straatpot (vloeistof dicht) | V |  |  | nee |  |
| Verwijderen peilbuis | V |  |  | nee |  |
| Verwijderen peilbuis inclusief het afdichten boorgat ter voorkoming van kwel | V |  |  | nee |  |
| Inmeten en waterpassen peilbuis t.o.v. RD/NAP | V |  | 5 | nee |  |
| Mist hier niet de begeleiding van gecertificeerd OO opsporingsbedrijf? Als dat van toepassing is dan bij sonderen of boren opnemen |  |  |  |  |  |
|  | Naam product /dienst Peilbuizen + metingen |  |  | Mijlpaaldatum |  |

## WP 5 – Uitvoeren laboratoriumproeven

| Naam Werkpakket: Laboratorium proeven | Nummer Werkpakket: 5 |
| --- | --- |
| Doelstelling: Het uitvoeren van laboratoriumproeven om de eigenschappen en parameters van grondlagen vast te stellen. Het labonderzoek dient als ondersteuning voor de geotechnische beschouwing specifiek voor de locatie gedefinieerd (hetzij emplacementen, kunstwerken, spoorbogen of andere type spoorse constructies). Daarnaast wordt labonderzoek uitgevraagd voor het verkrijgen van extra geohyrdrologische informatie. |  |
| Specifieke informatie (initiatiefnemer): - te onderzoeken gewenste grondlagen identificatie en/of classificatie - gewenst aantal monsters per grondlaag - gewenste proeven per grondlaag - Uitvoering mechanische boringen: continu steken van grondmonsters over de lengte van het cohesieve pakket. - Doorlatendheidsproeven van de ondergrond bij de handboringen - Korrelverdeling zandmonster op alle boringen op terrein Emplacement Waalhaven |  |
| Proceseisen: |  |
| Producteisen: - Alle monsters (geroerd en ongeroerd) dienen in het lab te worden geïdentificeerd. |  |
| Input: - Onderzoeksbehoefte initiatiefnemer; - In onderstaande tabel zijn de betreffende normen vermeld, de proeven worden conform deze normen uitgevoerd. Tevens is NEN 8992 genoemd, tijdens het opstellen van deze Annex was dit een ontwerpnorm die voor commentaar ter inzage lag. Na publicatie van de definitieve versie zal deze van toepassing zijn. |  |

| Te leveren product / dienst (output) | Norm | Vaste prijs (V) Regie (R) | Aantal stuks | Tussentijdse Review ja/nee (zie Annex 1) | Review Termijn in weken |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorium-identificatie van geroerd monster | NEN-EN-ISO 14688-1 | V | 25 | nee |  |
| Laboratorium-identificatie van ongeroerd monster | NEN-EN-ISO 14688-1 | V | 20 | nee |  |
| Laboratorium-classificatie van zand monster | NEN-EN-ISO 14688-2 | V | 20 | nee |  |
| Laboratorium-classificatie van ongeroerd klei-/ silt monster | NEN-EN-ISO 14688-2 | V | 15 | nee |  |
| Laboratorium-classificatie van ongeroerd veen monster | NEN-EN-ISO 14688-2 | V |  | nee |  |
| Foto boring per meter |  | V |  | nee |  |
| Volumegewicht en watergehalte | NEN-EN-ISO17892 - 1 en NEN-EN-ISO17892-2 | V | 25 | nee |  |
| Watergehalte | NEN-EN-ISO17892 - 1 | V |  | nee |  |
| Ongedraineerde schuifsterkte Pocketpenetrometer | NEN-EN-ISO 14688-2 + NEN 8991 | V |  | nee |  |
| Ongedraineerde schuifsterkte Torvane | NEN-EN-ISO 22476-9 | V |  | nee |  |
| Ongedraineerde schuifsterkte Fallcone | NEN-EN-ISO 17892-6 | V |  | nee |  |
| Korrelvorm volgens Powers | NEN-EN-ISO 14688-1 | V |  | nee |  |
| Volumieke massa vaste gronddelen | NEN-EN-ISO 17892-3 | V |  | nee |  |
| Atterbergse grenzen (4-puntsmethode) | NEN-EN-ISO 17892-12 + NEN 8992 | V |  | nee |  |
| Labvane test | NEN-EN-Iso 14688-2 + NEN 8991 | V |  | nee |  |
| Areometerproef (inclusief zeving 2 µm – 63 mm) | NEN-EN-ISO 17892-4 | V | 10 | nee |  |
| Korrelverdeling nat (63 µm - 63 mm), incl. < 63 µm) | NEN-EN-ISO 17892-4 | V | 15 | nee |  |
| Gehalte aan minerale deeltjes >63µm | NEN-EN-ISO 17892-4 | V |  | nee |  |
| Organische stof- en CaCO3-gehalte | NEN 8991 + NEN-EN-ISO 17892-4 | V |  | nee |  |
| Organische stof- en massaverlies met HCI | NEN 8991 | V |  | nee |  |
| Organische stof | NEN 8991 | V |  | nee |  |
| Massaverlies HCI | NEN 8991 | V |  | nee |  |
| Gehalte aan minerale deeltjes < 2 µm (incl. voorbehandeling) | NEN-EN-ISO 17892-4 | V |  | nee |  |
| Zoutgehalte in bodemvocht | RAW 38-2020 | V |  | nee |  |
| Bepaling min / max dichtheid |  | V |  | nee |  |
| Normale Proctorproef (zand) | ASTM D1557-07 NEN-EN 13286-2 | V |  | nee |  |
| Normale Proctorproef klei (5 punten) |  | V |  | nee |  |
| Verzwaarde Proctorproef klei (5 punten) |  | V |  | nee |  |
| Doorlatendheid "Falling Head" | NEN-EN-ISO 17892-11 en NEN8992 | V |  | nee |  |
| Doorlatendheid "Constant Head" | NEN-EN-ISO 17892-11 en NEN 8992 | V | 5 | nee |  |
| Doorlatendheid in samendrukkingscel | NEN-EN-ISO 17892-11 en NEN 8992 | V | 5 | nee |  |
| Berekening doorlatendheid Hazen + Seelheim + Ernst + Beyer o.b.v. resultaten Korrelverdeling en evt. Areometerproef |  | V |  | nee |  |
| Samendrukkingsproef 7 trappen incl. ontlast- en herbelasttrap (incl. preparatie, doorlatenheid en cv en samendrukkingsparameters bepaling) | NEN-EN-ISO 17892-5 en NEN 8992 | V | 10 | nee |  |
| Per extra belasting- en/of ontlastingstrap van het monster |  | V |  | nee |  |
| Ongeconsolideerde Ongedraineerde Triaxiaalproef (UU) 1 traps | NEN-EN-ISO 17892-8 en NEN 8992 | V |  | nee |  |
| Isotroop Geconsolideerde Ongedraineerde Triaxiaalproef Triaxiaalproef (CIUc), Singlestage (3x 1 trap op 1 monster) | NEN-EN-ISO 17892-9 en NEN 8992 | V | 6 | nee |  |
| Anisotrope Geconsolideerde Ongedraineerde Triaxiaalproef (CAUc), Single Stage (1 trap op 1 monster) | NEN-EN-ISO 17892-9 en NEN 8992 | V |  | nee |  |
| Isotroop Geconsolideerde Gedraineerde Triaxiaalproef (CIDc), Single Stage (set van 3 trappen) (dus 3 x 1 trap op 1 monster) | NEN-EN-ISO 17892-9 en NEN 8992 | V |  | nee |  |
| Ontlasttrap triaxiaal CIUc of CIDc |  | V |  | nee |  |
| Direct Simple Shear (DSS) Geconsolideerd Ongedraineerd (per trap) | ASTM D6528-17 + NEN8992 | V | 9 | nee |  |
| CRS Constant Rate of Strain-proef (Ø50 mm; max. 5 belastingfasen ≤ 2.500 kPa) | ASTM D4186M-12E1 en NEN 8992 | V | 3 | nee |  |
| CRS extra kosten per dag indien proefduur langer dan 5 dagen |  | V |  | nee |  |
| Thermische geleidbaarheid | ASTM 5334-4 |  |  |  |  |
| pH bepaling (pH KCl) |  | V |  | nee |  |
| Directe afschuifproef | NEN-EN-ISO 17892 - 10 + NEN 8992 | V |  | nee |  |
|  |  | Naam product /dienst Laboratoriumproeven |  | Mijlpaaldatum |  |

## WP 6 – Aanleveren data

| Naam Werkpakket: Data levering |  | Nummer Werkpakket: 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het leveren van de geotechnische data |  |  |  |  |  |
| Het is de bedoeling dat het projectteam wordt voorzien van een rapport op een zo kort mogelijke termijn, desnoods in delen. Daarnaast willen we (ook zo snel mogelijk) data opslaan in de BRO waar het beschreven proces voor doorlopen moet worden. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - ON levert het Geotechnisch Datarapport + GEF-bestanden + GIS shapefile aan geotechniek@prorail.nl & contactpersoon (zie informatie in WP1) - ON levert als gegevensleverancier de resultaten van WP 2 “sonderingen”, WP 3 “boringen”, WP 4 “peilbuizen en metingen” aan BRO |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Het Geotechnisch Datarapport bevat de volgende informatie: - Inleiding; - Uitvoering werkzaamheden (algemeen, geocode, kilometrering, ingezette materieel, kabels en leidingen, uitzetten en waterpassen, buitendienststelling, sondeermethode, …); - Resultaten veldwerk (tabel met sondeer- en boornummers, datum van uitvoering, bereikte einddieptes); - Bijlagen (locatieoverzicht met uitgevoerd grondonderzoek, sondeergrafieken, boorstaten, resultaten laboratorium-onderzoeken). - De levering van peilbuisdata dient in rapportvorm en op gezette tijden (in overleg met OG) doch minimaal elke 6 maanden in tabel (max 750 datapunten) en grafiekvorm geleverd te worden aan OG (TPL, PRM en BM). Daarnaast dienen deze gegevens ook aan het betrokken IB geleverd te worden. Indien de peilput voorzien wordt van een datalogger met internetverbinding dan dienen alle betrokken personen in overleg met OG aangesloten te worden op deze internetlink. - ON dient gegevens te registreren bij BRO conform Basisregistratieondergrond.nl - De Landelijke voorziening BRO (LV BRO) maakt gebruik van een centraal register van organisaties, bestaande uit de organisatienaam en het KvK-nummer van de betreffende organisatie. Om gegevens te kunnen aanleveren aan de LV BRO dient opdrachtnemer en eventuele opdrachtnemers in de aanleverketen zich eenmalig aan te melden via http://www.broinfo.nl/. - De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor ProRail voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond, waaronder het namens ProRail uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de LV BRO. - De opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. - Indien opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. - Als de opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het werk ondergrondgegevens produceert, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. - De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, in het wettelijk vereiste formaat (IMBRO-XML) binnen de wettelijke termijn van 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan het bronhouderportaal BRO. - Als de door de opdrachtnemer geleverde gegevens aan het bronhouderportaal BRO onjuist blijken te zijn, dient de opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. - De opdrachtnemer vrijwaart ProRail tot 10 jaar na oplevering van de opdracht van nadelige gevolgen, schade en aanspraken door derden, indien de door de opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken te zijn. - De opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan het opzetten van een meetnet in de BRO (GMN) - Bij de levering van grondwaterstandgegevens (GLD) dient het uitgangspunt een meetfrequentie van 1 peilgegeven per 4 uur. Op aanvraag kan een andere frequentie worden gevraagd. Dit staat los van de frequentie in de live uitlezing. - ON levert sonderingen en boringen in gef-format om te gebruiken in geotechnische software - ON levert GIS shapefile met locaties van de geotechnische onderzoeken - ON levert proces verbaal van oplevering opsporen ontplofbare oorlogsresten conform CS-OOO inclus9ief GIS shapefile met daarin de vrijgegeven sonderingen en bijbehorende dieptes. |  |  |  |  |  |
| Input: - Resultaten onderzoeken uit WP 2 t/m 5 |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal stuks | Tussentijdse Review ja/nee (zie Annex 1) | Review Termijn (weken) |
| - Geotechnisch Datarapport | V |  |  | ja | 3 |
| - Grondwaterstanden rapport | V |  |  | ja | 3 |
| - ZIP met GEF-bestanden van sonderingen en boringen | V |  |  | ja | 3 |
| - Rapportage leveren in hardcopy max 100 pag | V |  |  | nee |  |
| - GIS shape-file | V |  |  | ja | 3 |
| - Registreren gegevens bij de BRO |  |  |  |  |  |
| - CPT | V |  |  | ja | 3 |
| - BHR | V |  |  | ja | 3 |
| - BHR aanvullen met labproeven | V |  |  | ja | 3 |
| - GMW | V |  |  | ja | 3 |
| - GLD | V |  |  | ja | 3 |
|  | Naam product /dienst Data levering |  |  | Mijlpaaldatum N.t.b. Exclusief resultaat meetreeksen peilbuizen m.b.t. langdurige monitoring. |  |

| Versie | Wijziging |
| --- | --- |
| 1.2 06/01/2021 | WP2 Sonderingen Verduidelijking dat bij sonderingen met waterspanning het type verandert van TE1 naar TE2 |
| 1.3 | Enige aanvullingen waaronder eisen aanleveren gewenste coördinaten en lijst van laboratoriumonderzoek. |
| 2.0 | Aanvullingen verschillende normen en opsomming lab-proeven Gecontroleerd door Geert Koppes 12-12-24 |