# Beschrijving van het project

## Aanleiding

Deze uitvraag maakt onderdeel uit van het overkoepelende project C-MLT002, dat zich richt op onderzoek naar de baanstabiliteit op verschillende PHS-corridors.

Een voldoende stabiele baan is een randvoorwaarde voor het realiseren van de productstappen van PHS op de drie corridors: SAAL, Amsterdam – Alkmaar en Meteren – Boxtel.

De klantvraag binnen dit project luidt: in hoeverre heeft een hogere frequentie van as-passages of de kritische treinsnelheid invloed op de waterspanning in het baanlichaam?

Om deze vraag te beantwoorden, wordt een onderzoeksmethode toegepast waarbij op 14 locaties gedurende een langere periode de ontwikkeling van de waterspanning wordt gemeten. Dit gebeurt met behulp van waterspanningsmeters, waarbij specifiek wordt gekeken naar de effecten van belastingwisselingen door langspassages.

## Deze opdracht

Deze opdracht betreft de installatie van een hoogfrequent monitoringssysteem, bestaande uit:

- Aan weerszijden van het baanlichaam een peilbuis voor het meten van de freatische grondwaterstand

- In het midden van het baanlichaam een peilbuis voor het meten van opbolling in het baanlichaam

- In het midden van elk spoor een hoogfrequente waterspanningsmeter in de eerste cohesieve laag onder het baanlichaam

- Een barometer in de systeemkast naast de baan

- Een regenmeter naast de baan

- In de systeemkast naast de baan: energievoorziening, dataopslag en communicatieapparatuur (4G/5G)

- Levering van de meetdata aan het ProRail Monitoring Platform

De opdracht omvat tevens een onderhoudsverplichting waarmee wordt gewaarborgd dat de installatie gedurende vijf jaar operationeel blijft en continu meetdata genereert. Het verwijderen van de installaties maakt geen onderdeel uit van deze opdracht. De geïnstalleerde componenten komen na oplevering in eigendom van ProRail.

Er zijn veertien monitoringslocaties voorzien, verspreid over de drie eerder genoemde PHS-corridors. Daarnaast worden twee controlelocaties toegevoegd, ter hoogte van Schiedam en Wierden. De locaties zijn momenteel aangeduid als tracés van 100 meter (met uitzondering van één locatie van 200 meter) en moeten nog worden vertaald naar een exacte kilometrering.

Om deze vertaling mogelijk te maken, dienen de kritische treinsnelheid en de dikte en opbouw van het baanlichaam binnen de tracés te worden vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van MASW-metingen en sonderingen, die worden momenteel uitgevoerd als onderdeel van andere opdrachten. De uitkomsten hiervan vormen input voor de definitieve locatiebepaling, die na gunning beschikbaar zal worden gesteld voor uitvoering binnen deze opdracht.

De voorlopige tracés van 100 meter waarbinnen ergens de monitoringsinstallaties zullen worden geplaatst, zijn:

## Fasering van de opdracht

Vanuit het programma PHS is er op korte termijn behoefte aan meetdata. Om hieraan tegemoet te komen, is de ambitie om de installatie zo snel mogelijk te starten. De geplande start van de installatie is in het tweede kwartaal van 2026. Voor de installatie zijn er TVP's benodigd. Deze zijn echter vanuit het project zelf niet beschikbaar. Daarom zal gebruik moeten worden gemaakt van nachtgaten en meeliftmogelijkheden met andere projecten.

## Bijlagen

Relevante bijlagen horende bij deze scopeomschrijving:

Bijlage 10: Monitoringslocaties

Bijlage 11: Concept eisenspecificatie