Formulier V&G plan ontwerpfase OAIS

| Doel verstrekken formulier: Informeren uitvoerende partij / werknemer met betrekking tot de aanwezige locatiespecifieke risico’s en de voorlopige veiligheidsklasse (door opdrachtgever / werkgever) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemene gegevens |  |  |  |  |  |
| Deelopdrachtnaam | ## |  |  |  |  |
| Data werkzaamheden (planning) | van: ## |  |  |  | tot: ## |
| Locatie werkzaamheden : | ## |  |  |  |  |
| Omschrijving werkzaamheden |  |  | Overig: Verwijderen afval brenglocaties |  |  |
| Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: |  |  |  |  |  |
| Geplande werkgevers en zelfstandige op de bouwplaats: |  |  |  |  |  |
| Betrokken personen en bedrijven |  |  |  |  |  |
| Opdrachtgever (ontwerpende partij) |  |  | Gemeente Amsterdam, Directie Afval en Grondstoffen - Directie en toezicht: - VG coördinator ontwerp: - Telefoonnummer: |  |  |
| Contactgegevens uitvoerende partij |  |  | - Bedrijf: - Adres: - Contactpersoon: - Contactpersoon VG coördinator uitvoering: |  |  |
| HoCa aangesteld? |  |  | - Ja / Nee Indien Ja, de volgende gegevens invullen: Naam Hoofdcoördinator Hoco: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: Email: |  |  |
| Contactgegevens derden (indien van toepassing) |  |  | - Bedrijf/contactpersoon/telefoonnr./e-mailadres: Klik hier als u tekst wilt invoeren. |  |  |
| Bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit |  | Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 088- 567 0200 |  |  |  |
| Inspectie SZW Werk aangemeld bij arbeidsinspectie (zie bijlage 3 V&G ontwerpplan)? |  | Inspectie SZW, Postbus 820 3500 AV Utrecht, telefoonnummer: 0800 – 5151 Ja / Nee |  |  |  |
| V&G-deskundige Meldingen/vergunningen aangevraagd: |  | Niet van toepassing - Basishygiëne BAL-melding: Saneringsvergunning: Resultaat NGE onderzoek: verdacht/niet verdacht Indien verdacht, uitslag nader onderzoek: |  |  |  |
| Veiligheidskundig begeleider (DLP-er) |  | NTB, aannemer |  |  |  |
| Bedrijfshulpverlener |  | NTB aannemer |  |  |  |
| Anders |  | Klik hier als u tekst wilt invoeren. |  |  |  |

| Veiligheidsklasse (conform CROW-publicatie 400) |  |
| --- | --- |
|  | De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op Basishygiëne Oranje/rood/zwart niet vluchtig Voor het complete overzicht per container : zie logboek behorende bij de deelopdracht Veiligheidsklasse vastgesteld op basis van bodemonderzoek: ## Voor de te nemen maatregelen conform CROW 400 zie de bijlage Deze voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basis van een verkennend bodemonderzoek. Indien er aanwijzingen zijn dat de veiligheidsklasse anders is dan aangegeven dient men de werkzaamheden te staken en contact op te nemen met de eigen veiligheidskundige en de opdrachtgever. Voor de vluchtige stoffen wordt bij een deelopdracht voorafgaand door de bodemspecialist van de Opdrachtgever in samenwerking met de veiligheidskundige een specifieke set aan maatregelen opgesteld! |

| Te nemen milieukundige maatregelen |  |
| --- | --- |
|  | BRL 7000 aannemer Bodemkwaliteit : Altijd toepasbaar/wonen/industrie - Basishygiëne Saneringsplan aanwezig BAL/10m3 melding Grondafvoer naar Grondbank Amsterdam, locatie ## |

Omgevingsrisico’s

| Nr | Onderwerp | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Dwingende maatregel | Is risico aanwezig in ontwerp? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J / N |
| 1 | Werken met een drinkwaterinstallatie/leidingen | Besmettingsgevaar drinkwater. Veteranenziekte door Legionella. | Onbekend met de omstandigheden en regels. Inademen waterdruppels besmet met Legionella. | Neem contact op met Waternet. Leidingnet doorspoelen, P3 masker dragen. | N |
| 2 | Samenstelling van grond(water)bodem | Letsel en/of schade | Contact met verontreinigingen | De volgende (voorlopige) veiligheidsklassen zijn van toepassing : O - klasse oranje niet vluchtig / vluchtig O - klasse rood niet vluchtig / vluchtig O - klasse zwart niet vluchtig / vluchtig Overschrijding interventiewaarde: Ja / Nee | J/N |
| 3 | Aanwezigheid van opslagtanks | Vergiftiging, bedwelming, verontreiniging | Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | Onderzoek aanwezigheid van opslagtanks en inhoud. Op de hoogte zijn van de stofeigenschappen. | J/N |
| 4 | Aanwezigheid van asbesthoudend materiaal | asbestose, longkanker, mesothelioom | blootstelling aan asbestdeeltjes | Asbest in gebouwen of objecten, betreft risicoklasse: - Ja/nee RK1 verwijdering door intern/extern personeel - Ja/nee RK2 - Ja/nee RK2a Bodemsanering met asbest: Ja/nee Bij asbest in bodem melding door BRL SIKB 7000 bodemsaneringsbedrijf. | J/N |
| 5 | Bewoond gebied (mens / dier) | gehoorletsel, geluidsoverlast | geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A). | BLVC plan opstellen | J |
| 6 | Bomen/brandkranen | Aanrijden | bewegend bouwmaterieel | Bescherming aanbrengen. | J |
| 7 | Communicatie met belanghebbende partijen | lichamelijk en/of psychisch letsel | agressief / gewelddadig gedrag | Communicatieplan opstellen, | J |
| 8 | Explosieven in bodem | letsel en/of schade | contact met explosieven | NGE onderzoek. Zie ook hoofdstuk 3.6 | J/N |
| 9 | Geaccidenteerd of niet draagkrachtig terrein | letsel en/of schade | Bodeminstabiliteit.omvallen materieel / bouwstoffen | Terrein uitvlakken, geotechnisch bodemonderzoek, BTC Bouwterreincertificaat voor funderingsmachines. | N |
| 10 | Grondwater | schade aan belendingen, verzakking bodem | zetting door verlagen freatisch vlak | Effectbeschouwing maken | J |
| 11 | Bovenleidingen en spandraden; Trein- trambaan | elektrocutie en/of schade | contact met hoogspanningskabel | Werken conform Technische Uitvoeringsvoorschriften, Voorschrift Veilig Werken Tram/trein en voorwaarden WLS vergunning. Aanvragen WLS vergunning door ON. | J/N |
| 12 | Kabels en leidingen in bodem | elektrocutie en/of schade | beschadiging kabels en leidingen | Werken conform CROW500 maatregelenplan maken: -Tekeningen huidige en nieuwe situatie met alle K&L, ook uitgebruik zijnde -Werkelijke ligging controleren - RI&E uitgewerkt in maatregelenplan | J |
| 13 | Meerdere partijen werkzaam | letsel en/of schade | op dezelfde tijd en plaats werk uitvoeren | Opstellen overkoepeld VG plan uitvoeringsfase/ aanstellen HoCo hoofdcoördinator aanstellen. | J/N |
| 14 | In of nabij van open water | letsel en/of schade | in water raken | Reddingsgordel dragen, met zware kleding >275N. Bij voorkeur maatregelen nemen zodat men niet te water kan raken (leuningen, harnasgordel) | J/N |
| 15 | Spoorbaan trein/tram/metro oversteken | aanrijdingsgevaar | onachtzaamheid bij het werken |  | J/N |
| 16 | Vandalisme | vernieling, diefstal | Geen (nauwelijks) toezicht buiten werktijd. Materiaal/materieel niet binnen bouwhekken. | Bouwhekken plaatsen. | J |
| 17 | Werken in of nabij de verkeerssituaties | aanrijdingsgevaar | gebrek aan overzicht door verkeersdrukte | Opstellen BLVC plan Werken conform CROW 96 a/b | J |
| 18 | Werken in (fijn) zandgebied | oogletsel, longaandoening door inademen kwartsstof | stofvorming in periode van droogte | Verharde bouwwegen toepassen, menggranulaat (of Repac) met grove korrelverdeling toepassen (>5mm). | J/N |
| 19 | Werken in groengebied | ziekte van Lyme, teken-cefilitus | tekenbeet | Beschermende kleding, vaccinatie aanbieden. | N |

Uitvoeringsrisico’s

RI&E

| Nr | fase | Activiteit/ bestekspost | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Dwingende maatregel | Best Practice | Is risico aanwezig in ontwerp? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alle fasen | diverse werkzaamheden | Letsel, veiligheidsincidenten | Te weinig toezicht. | Voldoende toezicht houden. Leidinggevenden dienen VCA-VOL te hebben gehaald. | Leidinggevenden dienen actief toezicht te houden. Melden van veiligheidsincidenten stimuleren bijvoorbeeld door veiligheidsapp voor telefoon. Regelmatig werkplekinspecties houden. Inzet van veiligheidskundigen. | J |
| 2 | alle fasen | hijswerkzaamheden | Beknelling, verwonding, blessures aan handen en rug. | Onvoldoende geïnstrueerde medewerkers. Onvoldoende afstand tot de last houden. | Kraanmachinist, rigger/hijsbegeleider met voldoende opleiding. Bij >10 tonmeter TCVT-certificaat. | Ook bij <10 tm opleiding tot TCVT- certificaat of gelijkwaardig. Push-pull stick of geleidelijn gebruiken in plaats van handmatig begeleiden. | J |
| 3 | alle fasen | nuttigen van voedsel en houden van sanitaire stops | besmetting, biologische agentia | slechte hygiëne | Sanitaire – en schaftvoorziening dienen aanwezig te zijn. | Ook voor kleine en kortdurende projecten dienen sanitaire – en schaftvoorziening aanwezig te zijn. | J |
| 4 | alle fasen | Werkzaamheden waarbij men in aanraking kan komen met biologische agentia zoals rioolwerk, ruimen kadavers, groenwerk, werken met afval. | infectieziekten | Injectienaalden, uitwerpselen van ongedierte, rioolvocht, tekenbeten, | Juiste PBM’s gebruiken. Voorlichting en instructie geven. PAGO en vaccinatie aanbieden. | Tekenwerende werkkleding. | J |
| 5 | alle fasen | werken met een duikploeg werken nabij water | Verdrinking, verwonding | onbekwaamheid; onvoldoende veiligheidsmaatregelen | Werkplan (duikplan) is voorgeschreven, controle bij projectteam. Reddingsvesten >275N. Lichtere vesten alleen voor zomerkleding die geen lucht vasthoudt. |  | N |
| 6 | alle fasen | eerste hulp bij een ongeval | verslechteren van het letsel | onvoldoende hulpverlening | Calamiteitenplan op locatie aanwezig. En afgestemd met de opdrachtgever | Regelmatig (minimaal 1x per jaar) calamiteiten oefening houden. | Altijd |
| 7 | alle fasen | werken langs of op de weg | aanrijdingsgevaar | geen of onvoldoende verkeersmaatregelen. | Werken conform de CROW96a/b. | Verkeersplan maken. Verkeersplan (met eventuele omleidingroutes) vooraf laten controleren door projectteam. Indien omstandigheden (drukte, gedrag) wijzigen dan opnieuw beoordelen. | J |
| 8 | alle fasen | algemene aan- en afvoerbewegingen | rijden in- of uit de bouwplaats, ongeval, schade | Gebrek aan overzicht. Geen verkeersplan. | Conform BLVC-kader bouwterrein bij voorkeur vooruit inrijden en vooruit uitrijden. Indien achteruitgereden moet worden verkeersregelaars inzetten. |  | J |
| 9 | alle fasen | algemene arbeidshandelingen overuren, werken in ploegendiensten, nachtwerk, weekendwerk. | fysieke en psychische belasting | fysieke en psychische overbelasting | Werk realistisch inplannen met zoveel mogelijk ‘standaard’ werktijden. |  | J/N |
| 10 | alle fasen | vrijkomende materialen | letsel en/of schade, verontreiniging in omgeving of bodem | Aanwezigheid van giftige stoffen, residu's. Afval en reststoffen niet op verantwoordelijke wijze afvoeren. | Voorkom verwaaiing van bouwafval. Afval gescheiden afvoeren. Containers regelmatig legen | Zie ook: https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/publish/pages/195358/leaflet-een-schone-bouwpplaats_v9.pdf | J |
| 11 | alle fasen | werken in besloten ruimte, ondergronds, grote leidingen etc. | verstikking, paniekaanval | o.a. te weinig zuurstof, beperkte bewegingsvrijheid | Mangatwacht, luchtkwaliteitsmetingen, reddingmogelijkheden. | Redding oefenen. | J/N |
| 12 | alle fasen | werken met arbeidsmiddelen | letsel, bekendheid met gebruik | ongekeurd materiaal gebruiken niet voorzien van CE-markering. Niet werken conform gebruiksaanwijzing. | CE-markering aangebracht. Uitsluitend gekeurd materiaal gebruiken voorzien van sticker datum volgende keuring. Instructie voor het gebruik., werken conform de gebruiksaanwijzing fabrikant. | Ook nieuw materiaal voorzien van stikker met datum volgende keuring. Digitale identificatie van materieel bijvoorbeeld d.m.v. QR-code. | J |
| 13 | alle fasen | werken met arbeidsmiddelen | gehoorletsel, geluidsoverlast | blootstelling aan geluidsniveau's van meer dan 80 dB(A). | Adequate gehoorbescherming ter beschikking stellen. | Zoveel mogelijk geluidsarme arbeidsmiddelen/technieken gebruiken. | J |
| 14 | alle fasen | werken met elektrisch handgereedschap in vochtige en/of geleidende ruimte | elektrocutie | vochtige en of geleidende omgeving in combinatie met stroomgebruik | 230V machines niet aan regen blootstellen tenzij IPX5 of beter. | Bij voorkeur accu gereedschap gebruiken. | J |
| 15 | alle fasen | werken met elektrische apparaten | elektrocutie | draadbreuk, isolatie beschadigd | Niet in nabijheid water gebruiken, niet in de regen gebruiken tenzij IPX5 of beter. Machines met IPX7 of hoger kunnen korte tijd <1 meter onder water worden gedompeld. | LMRA controle op goede staat van gebruikte gereedschappen uitvoeren. Uitsluitend NEN3140 gekeurd materiaal voorzien van sticker datum volgende keuring, ook nieuw materiaal voorzien van sticker. Instructie voor het gebruik. | J |
| 16 | alle fasen | werken met zaagmachines | letsel aan handen en ogen | draaiende zaagbladen | Instructie geven. Gekeurde zaagmachine met goede werking van alle beveiligingen (afhankelijk van type zaagmachine: terugslagbeveiliging, kettingrem, noodstop, zaagkap, afzuiging, spouwmes. Gebruik bij zaagtafels duwhout/pushstick. Bij kettingzaag zaagbroek gebruiken. | Aantoonbare zaaginstructie (zaagpas/zaagtraining) ongeacht type zaagmachine (kettingzaag, zaagtafel, cirkelzaag) geven maximaal 3 jaar geldig. Bij zaagtafels bij voorkeur beveiligde machines met blokkeerfunctie gebruiken, deze stoppen bij aanraking van zaagblad met hand/vingers. | J/N |
| 17 | alle fasen | werken met gevaarlijke stoffen | brand, explosie, bedwelming, bodemverontreiniging | Vrij toegang tot de stoffen. Veiligheidsinformatieblad van fabrikant niet hanteren. | Werken met gevaarlijke stoffen vermijden door vervangende stoffen te gebruiken. Controle op de aanwezigheid van asbest, Chroom VI, loodwit, kalksteen. | Indien een van de toxische stoffen asbest, chroom VI, loodwit, kalksteen aanwezig dan toetsing V&G plan uitvoeringsfase door een Arbeidshygiënist. | J |
| 18 | alle fasen | werken met graafmachines, hei- en hijskranen | bodeminstabiliteit, bedelving, letsel, verongelukken | onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid | Voldoende stabiele ondergrond, materieel afstemmen op werkzaamheden en omstandigheden | Terrein uitvlakken, geotechnisch bodemonderzoek, BTC Bouwterreincertificaat voor funderingsmachines. | J |
| 19 | alle fasen | werken met mmbs (motorrijtuig met beperkte snelheid) zoals knikladers, shovels, vorkheftrucks en minishovels. | aanrijdingsgevaar, omvallen, letstel. | mmbs voldoet niet aan de Wegenverkeerswet. | Mmbs die op de openbare weg rijden (dus niet uitsluitend binnen het bouwterrein) dienen te voldoen aan de eisen van de wegenverkeerswet o.a. rode driehoek of kenteken, verlichting, veiligheidsgordel. Veiligheidsgordel dient men te gebruiken. | Mmbs voorzien van PPS (Pilot protector) en/of GBS (gordelbandsysteem). Akoestisch multi-frequentie achteruitrijalarm (kraakalarm) bij achteruitrijden. | J/N |
| 20 | alle fasen | werken met verbrandingsmotoren | longaandoening | langdurige blootstelling aan uitlaatgassen, fijnstof, dieselmotor-emissie | Maatregelen nemen conform Basisinspectiemodule ‘Blootstelling aan dieselmotorenenissies” van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Indien verbrandingsmotoren worden gebruikt dan alkylaatbenzine of hernieuwbare dieselbrandstof gebruiken. | Bij voorkeur werken met elektrisch (accu) materieel. | J |
| 21 | alle fasen | werken op hoogte (> 2,5m) | letsel, verongelukken | Valgevaar of vallende voorwerpen. Geen voorziening bij hoogteverschil. | Randbeveiliging toepassen, valgordel gebruiken. Vallende voorwerpen voorkomen, vangvoorzieningen toepassen (bijvoorbeeld vangschotten bij steigers). |  | N |
| 22 | alle fasen | werken op hoogte | letsel verongelukken | vallen van ladders of trappen. | Werken met ladders of trappen alleen voor kortdurende en lichte werkzaamheden, conform A-blad ladders en trappen. Bij voorkeur werken met rolsteigers. Rolsteiger in de buurt van bovenleiding tram dienen geaard te zijn. Opbouwen rolsteigers conform A-blad rolsteigers door geïnstrueerd persoon. | Rolsteigers dienen aantoonbaar te zijn gekeurd. | N |
| 23 | alle fasen | werken op steiger | letsel verongelukken | valgevaar of vallende voorwerpen. | Staande steigers opgebouwd conform Richtlijn Steigers met inachtneming veiligheid voor de steigerbouwer, de gebruiker en derden/passanten. Staande steigers elke 2 weken laten keuren of na aanpassing van de steiger. Steiger in buurt van bovenleiding tram dienen geaard te zijn. Veiligheidszone toepassen. Steiger naast of boven openbaar gebied dienen voorzieningen te hebben tegen vallende voorwerpen. | Zichtbare inspectie van de steiger door ophangen steigerkaart. | N |
| 24 | Bemaling/zuivering | lozen van water | (water)bodem-verontreiniging, milieurisico | ontbreken van waterbehandelende voorzieningen | Lozingsvergunning. Waterbehandelende voorzieningen toepassen indien vereist. |  | J |
| 25 | Bemaling/zuivering | toepassen, in stand houden | opbarsten bodem, schade, kwelvorming. | ontgraving boven een waterdichte laag | Bemaling aanpassen aan bodemgesteldheid. Bemaling uitvoeren volgens BRL SIKB 12000. |  | J |
| 26 | Betonconstructie; Houtconstructie; Metselwerk | Werken met grote en zware materialen zoals bekistingswanden en gevelpanelen. | ongeval, schade | omvallen, omwaaien. | Materiaal goed vastzetten. Weersomstandigheden dagelijks controleren. |  | N |
| 27 | Betonconstructies; Houtconstructies; Metselwerk; Wegverhardingen. | zagen, boren, schuren, frezen, slijpen, voegen, hakken | longaandoeningen | Inademen stofdeeltjes (o.a. hout / kwarts) | Nat zagen en boren, stofafzuiging toepassen, adembescherming gebruiken. | Maatregelen voorkomen ook stofoverlast in de directe omgeving. | J/N |
| 28 | Conserveren; Montage. | werken met vluchtige stoffen (verven, lijmen) | bedwelming | Gevaarlijke gassen en dampen. Veiligheidsinformatieblad (VIB) van fabrikant niet hanteren. | Oplosmiddel arme of waterdragende middelen toepassen. Gebruiker voorlichten en instructie geven. VIB bladen ter informatie aan gebruiker ter beschikking stellen. |  | J/N |
| 29 | Funderingen; Betonconstructie; Staalconstructie; Oevervoorziening. | werken met zware bouwstoffen of bouwelementen | bodeminstabiliteit, bedelving, letsel, verongelukken | onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid, te weinig instructie. | Juiste materieel gebruiken. Nimmer onder last staan. Juiste opleiding rigger. |  | J/N |
| 30 | Groenvoorziening; Oevervoorziening. | Werken met een kettingzaag, bosmaaier, heggenschaar, takkenversnipperaar, aftak-assen. | letsel | onbekwaamheid | Gereedschappen gebruiken conform gebruiksaanwijzing. Instructie geven. Juiste PBM’s verstrekken en dragen. | Aantoonbare instructie geven bij voorkeur in de vorm van een cursus. | N |
| 31 | Grondwerk | ontgraven, aanvullen, verwerken. | bodeminstabiliteit, bedelving | bodem (tijdelijk) instabiel maken |  | Werken conform CROW335 werken met stabiele grond. | J |
| 32 | Grondwerk | werken in putten en sleuven (> 0,5m diep) | vallen, struikelen | Onachtzaamheid bij het werken, onoverzichtelijkheid. Ontbreken van collectieve afscherming. | Afzettingsmaterialen gebruiken. | Geen lint gebruiken maar hekwerken. | J |
| 33 | Grondwerk | raken van kabels en/of leidingen | elektrocutie, verbranding, verwonding. Omgeving zonder elektra, gas of CAI. | Geen Klic-melding, niet voorsteken. | Werken conform CROW500. Maatregelenplan opstellen | Inzet van grondradar overwegen. | J |
| 34 | Leidingwerk | Desinfecteren van (drinkwater)leidingen | Oogletsel, blootstelling luchtwegen en huidirritatie | vrijkomen van chloordampen en/of waterstofperoxide | Werkplan en TRA opstellen. | Gespecialiseerde bedrijven inzetten. | N |
| 35 | Leidingwerk | toepassen krimpsleeves spiegellassen | verbranding | gebrek aan overzicht, onbekwaamheid. | Werken conform gebruiksaanwijzing fabrikanten materieel en materiaal. | Werken conform CKB protocollen. Inzet van opgeleide en gekwalificeerde medewerkers met aanwijzing. | N |
| 36 | Leidingwerk | werken aan drukleidingen of kwaliteitstesten | uiteenspatten materiaal, verdrinking, bedelving, letsel | Onverwachte omstandigheden. Drukleiding is niet veilig gesteld. | Werkplan en TRA opstellen. | Lototo toepassen. | N |
| 37 | Leidingwerk | werken in rioolwater | besmetting, biologische agentia | slechte hygiëne | Maatregelen nemen zoals voorgeschreven in de Arbocatalogus Afvalbranche of Bouw en infra (afhankelijk waar het bedrijf onder valt). |  | N |
| 38 | Leidingwerk, kabelwerk. | omschakelen of aansluiten op actief proces (point of no return) | ongeval, schade | oververmoeidheid door overuren (het moet gereedkomen) | Realistische planning maken. |  | N |
| 39 | Leidingwerk; Kabelwerk. | werken aan of nabij: (meet)instrumenten, aarding leidingwerk | elektrocutie, brand, explosie, letsel | onderbreken elektrisch geleidende leidingen (m.b.t. aarding) |  |  | N |
| 40 | Slopen; Renoveren. | ontmantelen van energievoorzieningen | elektrocutie, explosie | onachtzaamheid bij het werken, onbekwaamheid | Sloopveiligheidsplan maken conform Bouwbesluit en BRL SVMS-007. Energievrij maken. |  | N |
| 41 | Slopen; Renoveren; Leidingwerk; Beschoeiing. | verwijderen van asbesthoudend materiaal (alle risico klasse ) | asbestose, andere longaandoeningen | inademen stofdeeltjes, onbekwaamheid | Inschakelen gecertificeerde asbestinventariseerder en asbestverwijderaar | Bij asbesthoudend materiaal Rk1 dan ook inzet gecertificeerde verwijderaar. | J/N |
| 42 | Spoor- en tramwerken | tijdelijk opbreken | ontsporing, aanrijdingsgevaar | Onachtzaamheid bij het werken, onbekwaamheid. Niet afgestemd met spoorwegbeheerder. | Werken conform WLS vergunning. | Werken conform WLS en: https://www.gvb.nl/sites/default/files/technische_uitvoeringsvoorschriften_tram_11_juli_23_v2.0.4.pdf https://www.railalert.nl/regelgeving/regelgeving-aanrijdgevaar/voorschrift-veilig-werken-tram https://www.railalert.nl/regelgeving/regelgeving-aanrijdgevaar/voorschrift-veilig-werken-metro | N |
| 43 | Staalconstructie; Leidingwerk. | lassen, solderen | bedwelming, verbranding, explosie, verblinden | Open vuur, schadelijke dampen, onbekwaamheid. Geen collectieve maatregel aanwezig. | Lasrook inademen vermijden. | Werken conform de 5x beter check van 5xbeter.nl. Indien bronafzuiging niet mogelijk lashelm met ventilatie gebruiken. | N |
| 44 | Wegverharding | Aanbrengen/verwijderen asfalt-, kleeflagen/ markeringen | verbranding, bedwelming, ongeval, blootstelling aan PAK’s. | vrijkomende hitte en dampen, onbekwaamheid, werken met teerhoudend asfalt | Asfalt analyseren op aanwezigheid teer. | Laagtemperatuur asfalt toepassen. | J |
| 45 | Wegverharding | Aanbrengen/verwijderen bestrating/ elementverhardingen | fysieke belasting | ongewenste werkhouding | CROW324 toepassen, mechanisch straten wanneer afwegingskader aangeeft dat dit mogelijk is. | Bij voorkeur elektrische of hydraulische stenenknipper gebruiken. CROW instructiekaart ‘Verantwoord aanbrengen elementverharding’ toepassen. | J |
| 46 | Wegverharding | Afwerken van zand- of verhardingslagen | Fysieke belasting, letsel | Langdurige blootstelling aan (zware) trillingen. | Mechanische hulpmiddelen inzetten |  | J |